RUHSAT BAŞVURU İÇERİĞİ

ELEKTRİK ARK OCAKLI DEMİR & ÇELİK TESİSLERİ

AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE :

YERLEŞKE ADRESİ:

VERİLİŞ TARİHİ:

| HAZIRLAYAN KİŞİ : Adı - Soyadı İmzası | Onaylayan Kişi : Adı - Soyadı İmzası |
| --- | --- |

ÖN AÇIKLAMALAR:

1.- Bu dökümanın hazırlanışı sırasında kullanılan renklerin anlamları aşağıdaki gibidir:

- Siyah renk: Başlangıç olarak kullanılan "Entegre Çevresel Ruhsatlar: Başvuru Sahipleri için Destekleyici Rehber" dökümanındakiler ile aynı.

- Turuncu renk: Kontrol Listesi (checklist) içeriğinin tesis işletmecisi tarafından nasıl doldurulması gerektiğini gösteren örnekler.

2.- Bu dökümanda, önceki misyonlarda konu edilmiş olan "Entegre Çevresel Ruhsatlar: Başvuru Sahipleri için Destekleyici Rehber" dökümanının içeriğini temel almış bulunuyoruz.

3.- Bu dökümanın tasarımı elektrik ark ocaklı demir & çelik sektöründeki deneyimlerimiz ışığında, mümkün olduğunca tekstil sektörüne uyarlanabilmesi amacıyla yapılmıştır.

TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZET

İzin başvurusunun geri kalan bölümünde verilen ayrıntıların teknik olmayan bir özeti, halkın bilgilendirilmesi sürecinde anlaşılmasını sağlamak için eklenmelidir. Bu rapor bağlamında teknik olmayan özetin 20 sayfayı aşmaması gerekmektedir.

Özet, faaliyetin devamıyla ilişkili olarak önem taşıyan çevresel konuların tamamını belirtmeli, ve yürürlükteki çevre mevzuatına tam uygunluk için önerilen veya mevcut hafifletici önlemleri tanımlamalıdır.

Aşağıdaki bilgilerin teknik olmayan özette yer alması gerekmektedir:

Aşağıdakilerin tanımları:

- Tesis ve faaliyetleri. Enerji üretim süreçleri.

- Tesis tarafından kullanılan veya üretilen ham maddeler ve yardımcı maddeler, diğer maddeler ve enerji.

- Sahanın çevresi (çevresel açıdan ilgili konular): tesisin yakınındaki yüzey suları, deniz suları, flora, fauna, doğal koruma alanları, yerleşim alanları, altyapılar (karayolu, demiryolu, …), ve endüstriler.

- Tesiste uygulanan çevre yönetimi sistemleri.

- Tesisin çevre ile olan etkileşimi:

- Hava emisyonları

- Hava kalitesi

- Atık su deşarjları

- Atık su deşarjlarının yapıldığı alıcı su ortamlarındaki su kalitesi

- Gürültü emisyonları

- Kullanılan tehlikeli maddeler

- Toprak

- Emisyonları izleme ve kontrol planı

Aynı zamanda aşağıdaki soruları evet/hayır şeklinde cevaplayınız:

- özellikle de Mevcut En İyi Tekniklerin (MET’ler) uygulanması yoluyla kirliliğe karşı tüm uygun önleyici önlemler alınmaktadır;

- önemli bir kirliliğe neden olunmamaktadır;

- 15 Temmuz 1975 tarih ve 75/442/EEC sayılı Konsey Direktifi doğrultusunda atık üretiminden kaçınılmakta, ve atık üretildiği durumda geri kazanılmakta, geri kazanımın teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı durumda atıklar, muhtemel çevresel etkilerden kaçınılarak veya bu etkiler azaltılarak bertaraf edilmektedir;

- Enerji ve diğer kaynaklar verimli kullanulmaktadır;

- Kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlaak için gereken önlemler alınmaktadır;

- Muhtemel kirletme risklerinden kaçınmak ve faaliyet sahasını memnun edici bir halde bırakmak amacıyla faaliyetlerin durdurulası sonrasında gereken önlemler alınmaktadır.

BAŞVURU DOSYASI

Başvuru dosyası en azından işletme ile ilgili aşağıdaki temel unsurları içerir:

- Genel veriler:

- İşletmenin adı, ticari ismi, Vergi numarası, tam adresi, telefon, faks, e-mail.

- İşletme sahibi, işletmeci, yasal temsilcisi, tesis veya üretimden sorumlu kişi (eğer uygunsa), çevresel konulardan sorumlu kişi (eğer uygunsa) ve iletişim bilgileri ile birlikte muhatap kişi (tam adı, firmadaki pozisyonu, adresi, telefonu ve e-mail adresi).

| FİRMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticari ismi |  |  |  |
| Merkez ofis |  |  |  |
| Posta kodu | İlçe Vergi numarası |  |  |
| Şehir |  |  | Telefon |
| Faks |  |  | E-mail |
| TESİS |  |  |  |
| İsim |  |  |  |
| Adres |  | Posta kodu |  |
| İlçe |  | Şehir |  |
| Telefon |  | E-mail |  |
| İletişim kurulacak kişi |  |  |  |

- Tesisin tanımı:

  - Çalışma merkezlerinin, tesislerin, delegasyonların ve ana merkezlerin sayısı, adresi... muhatap kişinin verileri, pozisyonu, adresi, telefonu, faks ve e-mail bilgileri herbir merkez için bildirilmelidir.

  - Sanayi dallarının kayıt numaraları.

  - Ekonomik faaliyetlerin ulusal sınıflandırılması (NACE).

  - Toplam alışan sayısı.

  - Çevre alanında iyileştirmeyi hedefleyen yatırımlar.

  - Organizasyon şeması (çalışanların pozisyonları ve meslekleri ile beraber hiyerarşik sıralamaları).

  - Işletmenin/tesisin yeri: UTM koordinatları konum gösteren bir harita ve tesis haritası beraberinde sunulmalıdır.

  - Şehir planlaması, toprak kullanımı ve koşulları (orografik, morfolojik, jeolojik şartlar,....) toprak sınıflandırması (şehir, kırsal alan, sanayi ve özel topraklar,...) ve hava koşulları.

  - Temel faaliyetin ve ilgili üretim kapasitesinin tabi olduğu Ek I faaliyeti.

  - Temel faaliyetler ve diğerleri

  - Tesisin kurulması planlanan sahanın çevresel açıdan durumu ve öngörülen etkiler. Bunlara tesis faaliyetlerinin durması halinde ortaya çıkacaklar da dahil (ÇED’e tabii olan tesisler için bu bilgiler ÇED raporunda yer alır).

| ÇALIŞMA BİÇİMİNİN KARAKTERİZASYONU. Çalışan sayısı; Daimi. Geçici. Çalışma saatleri; Saat/yıl. Normal işletme koşullarında haftalık çalışma günlerini ve saatlerini belirtin.. Diğer dönemlerde de faaliyetin duruma bağlı olarak deam etmesi halini belirtiniz (Haftalık, aylık farklılıklar, pik yük vb.). Tesislerin faaliyete başlama tarihi. |
| --- |
| Tesisin işletmeye alındığı tarih |  |  |  |  |
| UTM Koordinatları | X: | Y: |  | UTM zone: |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: |  | Boylam: |  |
| Tesisin genişliği [m2] |  |  |  |  |
| Komşu belediyeler |  |  |  |  |
| Etkilenen akarsular * |  |  |  |  |
| Yakında bulunan altyapılar (ana caddeler, yollar...) ve tesis ana ulaşım yolları * |  |  |  |  |
| Etkilenen çevresel unsurlar * Tabiatı koruma alanı, avlanma sahaları, yöresel bitki örtüsü |  |  |  |  |

*Tesis esas alınarak lokasyon ve uzaklık

Note: 1:5000 ölçekli, tesisin üzerinde bulunduğu sahaya ait, bir harita ekleyin

| TESİSLERİN VE FAALİYETLERİN KATEGORİLERİ |  |
| --- | --- |
| Faaliyetin / tesisin esas kategorisi | Ek I başlığı |
| Saatte 2,5 tonu aşan bir kapasite ile kesintisiz döküm dahil dökme demir veya çelik üretimi (birincil veya ikincil ergitme) | 2.2 |
| Faaliyetin / tesisin diğer kategorileri | Ek I başlığı |
| Demir içeren metallerin işlenmesi: (a) Saatte 20 ton ham çeliği aşan bir kapasite ile sıcak haddehane ile işlem | 2.3 |
| NACE : Ekonomik faaliyetlerin ulusal sınıflandırılması |  |

* Mevcut tesisler için son 4 yıl içinde yapılan yatırımlar belirtilmelidir.

- Şehir planlaması hakkında bilgi

Eğer tesis için Yetkili Makam tarafından verilmiş bir uyumluluk raporu bulunuyorsa, gösteriniz.

Tesisin bulunduğu yer konusunda bilgi verilmelidir: Endüstriyel bir bölgede bulunuyor mu? Toprak endüstriyel ve kentsel bir bölge de mi, değil mi (işlenmemiş arazide ya da korumalı bir bölgede bulunuyor olabilir), ve bu bölge gerekli altyapıya sahip mi (kanalizasyon şebekesi, sokak aydınlatması, vb.)?

- Organizasyon şeması (çalışanların bulundukları pozisyonu veya mesleğini gösterecek şekilde hiyerarşik gösterimi ).

- Not : şemayı ek’e koyun

- Tesisin bulunduğu bölgenin çevresel statüsü.

- Buradaki amaç, tesisin çevresel bakımdan özel değeri bulunan bir bölgede –örneğin tabiatı koruma alanı gibi– bulunup bulunmadığı, ya da böyle bir bölgeye yakın olup olmadığını saptamaktır.

- Çevresel etkiler.

- Mevcut tesisler için çevresel durumları ve çevreye etkileri bakımından kısa bir özet sağlanmalıdır.

Yeni tesisler ya da mevcut tesislere esaslı değişikliklerin yapılması durumunda uygulanabilir olduğunda ÇED raporu sağlanmalıdır.

- Inşaat faaliyetlerinin planlanan başlangıç ve tamamlanma tarihleri: inşaat faaliyetlerinin tamamlanma tarihi (yeni tesisler veya onemli değişiklikler için).

- Işletmeye başlamak için planlanan tarih (yeni tesisler veya önemli değşiklikler için).

- Üretim prosesinin bir özeti. Öncelikle prosesi fazlara ayrılmış bir akım şeması ile tarif edin. Bu fazların herbiri için aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdr:

- Fazın bir tanımlaması.

- Süresi (işletme saatleri).

- Operasyon yöntemleri (sürekli veya kesikli).

- Nominal üretim/işleme kapasitesi veya boyutu: mevcut kapasiteyi belirtiniz

Referans olarak üretim prosesi aşağıdaki aşamaları alabilir:

- Ham maddelerin depolanması ve taşınması

- Hurda yükleme

- Ark fırını eritme ve arıtma

- İkincil çelik yapımı

- Döküm

- Sıcak haddehane

- Soğuk haddehane

- Tamamlama işlemleri (doğrama, soğutma, kalite kontrol)

- Cüruf arıtma, arazi doldurma, toz toplama

- Diğer ilgili prosesler (yüzey işlemleri, HCI geri kazanımı...)

- Doğal kaynakların, ham ve yardımcı maddelerin ve ürünlerin detaylı tanımlanması, tür, karakteristik ve miktarın belirtilmesi:

- Doğal kaynaklar:

        - enerji : tesis içinde ısı ve buhar üretimi ve taşıma için yakıt kullanımı, elektrik üretimi veya kombine enerji ve ısı üretimi amaçlı yakıt kullanımı dahil değildir. Harici kaynaklardan ısı ve buhar tedariki, elektrik kullanımı, elektrik ile ısı-enerji üretimi ve boilerlar için yakıt kullanımı. Enerji verimiliğini arttırmak için olası önlemler.

        - su: proseste kullanılan su miktarı, yüzey-yeraltı ve deniz sularının alımı – su alımının detaylı tanımlaması ve dışardan ya da yeniden kullanılan suyun belirtilmesi

- Ham maddeler: ham maddelerin listesi ve miktarı, tehlikeli ve tehlikeli olmayan özelliklerin belirtilmesi

- Yardımcı materyaller: yardımcı materyallerin listesi ve miktarı, tehlikeli ve tehlikeli olmayan özelliklerin belirtilmesi

- Ürünler ve yan ürünler: ürün türlerinin listesi ve herbirinden saatte, günde veya yılda üretilen miktarlar, veya entegre çevre izni yönetmeliğinin Ek I’inde belirtilen birimler

- Elektrik

| Girdi prosesi | Tüketim (kw/s) |
| --- | --- |

- Gaz

| Girdi prosesi | Tüketim (m3/s) |
| --- | --- |

- Ham maddeler ve yardımcı maddeler

| Açıklama | Hal (katı, sıvı, gaz) | Girdi prosesi | Depolama alanı | Yıllık miktar(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro-krom |  |  |  |  |
| Kükürt gideren maddeler |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |

- Veriler mevcut kurulumlar için temsili olmalıdır; yeni kurulumlar için ise veriler kurulumun tasarımını temel almalıdır.

- Çevresel emisyonlar ve kontrolleri:

  - Hava emisyonları:

    - Baca kaynaklı emisyonlar:

- Emisyon noktalarının tanımlanması: her aşamada kaynaklanan emisyonlar için nereye yönlendirildiğini belirtin.. Özellikle de aşağıdaki durumların söz konusu olup olmadığını ifade edin:

  - Bacayla doğrudan atmosfere iletilir (bu durumda emisyon noktasını niteleyen sayıyı belirtin) ve emisyon noktasının özelliklerini (zemin seviyesinden yüksekliği, çapı, yatay/dikey çıkış noktası) saptayın.

  - Prosesin takip eden aşamalarına gönderilir.

- Emisyon noktasının şartları ve teknik özellikleri: zemin seviyesinden yüksekliği, çapı, yatay/dikey çıkış noktası

- Ortaya çıkan gaz halindeki atıklar: oluşan emisyonları nicel ve nitel olarak belirterek özelliklerini saptayın. Tanım en azından aşağıdaki verileri sağlamalıdır (bkz. not 1 ve 2):

  - Hava akışı [m3 / h to 0ºC ve 0,101MPa ve % O2].hacimsel debi

  - Sıcaklık.

- Azaltma ekipmanı: her aşamada oluşan emisyonların arıtılması için benimsenen teknikler..

Aşağıdaki tablo temin edilmelidir:

| Emisyon noktası |  | Akış (Nm3/h) | Emisyon süresi (s/gün) | T(ºC) | O2 (%) | Kirletici |  | Proses | Teçhizat | Baca yüksekliği (m) | Çapı veya yan kesiti (m veya m2) | Azaltma sistemi | Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tanım |  |  |  |  | konsantrasyon (mg/Nm3) | Kütlesel debi (kg/saat) |  |  |  |  |  |  |

- İzleme ve kontrol planı:Şu verileri içerecektir: Emisyon noktası, kirletici, numune, kontrol ve veri toplama, iletim ve kayıt sistemi.  Herhangi bir durumda plan, Yetkili Makam tarafından ilgili olduğu düşünülen değişikliklere tabi olabilir.

Şu tablo sunulmalıdır:

| Emisyon noktası | Kirletici | İzleme ve Kontrol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dahili/Harici | Sıklık | Açıklama | Raporlar |

    - Bacasız emisyonlar (Kaçak emisyonlar):

- Yakındaki yerleşim yerlerinin varlığından da bahsederek kaçak emisyon kaynaklarına ilişkin bir açıklama ve bu gibi emisyonlarda bulunabilecek maddelerin tanımı sağlanmalıdır.

- Miktarları elde etmek için kullanılan tahmin / hesap prosedürünü açıklayarak her bir kirletici için kütlesel debi olarak ifade edilen, işletmeden kaynaklanan kaçak emisyonların öngörülmesi veya hesaplanması. Tahmin gerçek ölçümlerden yola çıkılarak yapılmışsa, numune alma noktalarının tanımlandığı ilgili belge ve analitik planın eklenmesi gerekir.

- Not: Uluslararası emisyon faktörleri bulunmaktadır.

- NOT: Emisyon kaynaklarını gösteren bir harita ve bu kaynakların yüksekliklerini gösteren bir çizimi ek olarak sunun.

  - Hava kalitesi

Mevcut uygulanan yönetmelikte istenen hava kalitesi izleme sonuçlarını ibraz edin.

Ulusal mevzuata göre öyle yapması gereken tesisler, aşağıdaki tabloda verildiği üzere otomatik izleme istasyonlarına dair ilgili verileri sağlamalıdırlar. Hava kalitesi izleme ağının en azından çevre ile ilgili yetkili otorite tarafından tanımlanmış olan parametrelerle ilgili bilgi sağlaması gerektiğini gözönünde bulundurun..

| Otomatik izleme istasyonları |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İstasyon sayısı |  |  |  |
| Kontrol edilen parametreler |  |  |  |
| İstasyon adı | Parametre(ler) |  | Ortalama değer (günlük, aylık veya yıllık) |

  - Tesisin çevresine yayılan gürültü emisyonları (tesis içi emisyonlar hariç tutulmuştur):

- Aşağıdakiler dahil olmak üzere ana kaynakların tanımı:

- Mevcut veya planlanan faaliyet türünün, üretim sürecinin, kullanılması beklenen teçhizat ve makinelerin, işletmenin yerinin tanımlanması ve çevresindeki alanın tanımlanması.

- Olası dönemsel yapı, gündüz ve gece boyunca süreklilik ve bu dönemin sürekli mi yoksa kesintili mi olduğu, faaliyet sıklığı, kapıların veya pencerelerin o yıl boyunca açık olması olasılığı/ihtiyacı, eş zamanlı ses kaynakları vb. gibi faaliyetlerin geçici özelliklerini belirtmek suretiyle, faaliyetlerin ve işletme bünyesindeki temel ve yardımcı işlemlerin programlanmasının tanımlanması.

- Faaliyete ilişkin gürültü kaynaklarının, konumlarının ve her gürültünün niteliğinin tanımlanması. Farklı gürültü kaynaklarının veya bu kaynakların mevcut olmaması halinde ses basınç seviyelerinin akustik gücüyle bağlantılı verilerin, dürtüsel ve ses ile ilgili bir unsurun mevcudiyetinin ve gerekirse her bir kaynağın yönlülüğünün belirtilmesini kapsayacaktır. Proje türü veya monte edilecek ses kaynaklarının yeri konusunda belirsizliğin olduğu durumlarda emisyon seviyeleri, benzer kaynaklardan edinilen seviyelerle kıy aslanarak tahmin edilmelidir.

- Çevreleyen bölgede bulunan alıcıların (örneğin hastaneler, okullar, evler, parklar, vb.) tanımlaması ve tarifi yapılmalıdır; gürültü bakımından bağlantılı özellikleri eklenmelidir (örneğin kullanım amaçları, yükseklikleri, tesise olan uzaklıkları, planlanmış olan faaliyetleri, vb.).

Not: Gürültü ile ilgili konular Türkiye’deki yasalarda belirtildiği gibi ele alınmalıdır.

Mevcut tesisler için ses değerlendirmesi raporunun beraberde sunulması gerekmektedir.  Yeni tesislerde ya da esaslı değişikliklerin yapıldığı mevcut tesislerde işleticiler, yeni ya da değişiklik yapılan tesisle birlikte ses düzeylerinde oluşabilecek artışlar konusunda tahminde bulunmalıdırlar.

  - Atık su deşarjları:

Atık su akımlarının karakterizasyonu: Haritalar, çizimler ve destek dokümanlar ile beraber tüm akımların bir listesinin (proses, evsel atık sular, yağmur suları) temin edilmesi gerekir. Akımların herbiri için aşağıdaki bilgilerin temin edilmesi gerekir.

- Endüstriyel atık sular: endüstriyel atık suların tüm emisyon kaynaklarının ve bu kaynaklardan alıcı ortamlara veya şehir kanalizasyon sistemine emisyon noktalarının endüstriyel atık suların (ön)arıtma verileri ile birlikte temin edilmelidir.

- Evsel atık sular: evsel atık sularının tüm emisyon kaynaklarının detayları ve bunlardan şehir kanalizasyon sistemine, ister dahili ister harici atık su arıtma tesisleri verileri ile emisyon noktaları hakkında detaylı bilgiler sağlanmalıdır.

- Yağmur suyu deşarjı: yağmur sularının tüm emisyon kaynaklarının (yağmur suyu drenajı) detayları ve bunlardan alıcı ortama emisyon noktalarının detaylı bilgileri sağlanmalıdır.

- Diğer deşarjlar: yeraltına bırakılan emisyonların detaylı bir genel gözden geçirmesi ve toplu değerlendirmesi yapılmalıdır. Mevcut veya planlanan, toprağa atık su deşarjlarının bir değerlendirmesi yapılmalı ve en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:günlük/yıllık su miktarı, deşarj etme yöntemi (filtreleme,  ), yeraltı sularının korunması – jeoloji, hidroloji, meteorolojik şartlar, deşarj lokasyonu,  içme suyu hatlarına mesafe tanımlamaları, …

Şu tablo sağlanmalıdır:

| 1. Deşarj için veriler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tanımlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj adı |  |  | Kod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.T.M. koordinatları |  |  | X: | X: |  |  | Y: |  |  |  |  |
| Belediye / bölge adı |  |  | Kod |  |  |  | Parsel No: |  |  |  |  |
| 2. General data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discharge into: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizasyon sistemi (y/n) |  | AAT ile atık su (y/n) |  |  |  |  |  | AAT adı |  |  |  |
| Kanalizasyon ağı |  | AAT ile atık su (y/n) |  |  |  |  |  | AAT adı |  |  |  |
| Iç sular veya deniz yüzey suları (y/n) |  | Yüzey suyu adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toprak (yeraltı suyu) (y/n) |  | Sürece dahil olan enstitü tarafından dışardan profesyonel görüş (y/n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer |  | Tanımlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Deşarjı oluşturan akımların içinde yer alan atık suların akış hacmi, miktarı ve türü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım türü: deşarjı oluşturan endüstriyel atık sular, evsel atık sular ve yağmur suları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım kodu |  | X1 |  |  | X2 |  |  |  | X3 |  | X4 |
| Atık su türü ((endüstriyel, evsel, yağmur) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En fazla 6 saat ortalama akış hacmi (l/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Günlük maks. miktar (m3/day) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yıllık maks. miktar (m3/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut yıllık miktar (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj türü: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yağmur sularının toplandığı toplam alan (m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Emisyon noktalarının şartları ve teknik koşulları: Atık su akımlarının herbiri için tesis içerisindeki numune alma noktalarının detaylı tanımlaması. Bunların yanısıra, mevcut atık su depürasyonu hakkında aşağıdaki bilgilerin de temin edilmesi gerekir:

Endüstriyel sular: Endüstriyel AAT’nin veya diğer depurasyon sistemlerinin detaylı tanımlaması. Herbir AAT için işletme prosedürü işletme kayıtları ile birlikte bulundurulmalıdır. İşletme prosedürleri en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- AAT işletmecisi.

- Içerikteki bazı özel maddeler/kirleticiler hakkında bilgiler.

- Arıtma teknikleri; kirlilik azaltma %.

- (Ön) arıtma sonrasında ortalama emisyon değeri: Normal işletme koşulları (Kg/ton ürün)/ Normal olmayan işletme koşulları (başlama, v.b.).

- AAT tesisin işletme verileri (teknoloji/proses tanımlaması, AAT etkinliği).

- Arıtma çamurlarının (katı veya sıvı) yönetimi.

- Işletme ve bakım prosedürü.

- Izleme sistemi de dahil olmak üzere control prosedürü.

- Başlatma AAT aksaklıkları da dahil olmak üzere kazaların (tehlikeli olaylar) ortaya çıkması halinde düzeltme faaliyetleri.

- Bakım ve işletme kayıtlarının hazırlanması.

- Şu tablo sunulmalıdır:

| AAT işletmecisi | Endüstriyel AAT arıtım teknikleri: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Özel madde girdileri | Normal koşullar altında arıtma sonrasında ortalama emisyon değerleri, kg/ton | Normal olmayan koşullar altında arıtma sonrasında ortalama emisyon değerleri, kg/ton | AAT etkinliği, % | Çamurlar (sıvı/katı), kg |
| Izleme sisteminin AAT control durumu |  |  |  |  |  |
| Sürekli ölçüm |  |  | Aralıklarla ölçüm (kilit parametreler) |  |  |
| pH |  |  | COD |  |  |
| T |  |  | Ağır metaller |  |  |
| Su akışı, m3 |  |  | diğer |  |  |
| Kaza/ciddi vakalar: (Örnekler : Kimyasal ya da biyolojik arıtım sistemindeki arızalar ile atık su depolarından filtrasyon ve bazı teçhizatın bozulması gibi beklenmeyen olaylar, vb.) |  |  |  |  |  |
| Düzeltme faaliyeti: |  |  |  |  |  |
| Bakım: |  |  |  |  |  |
| Tarih/Lokasyon/İmza: |  |  |  |  |  |

- Evsel sular: Evsel atık suların arıtma tesisinin detaylı tanımlaması ve kirlilik önleme için tüm teknikler tanımlanmalıdır

- Yağmur suları: yağmur sularını toplamak amacıyla uygulanan tüm tampon önlemlerin tanımlanması

- Diğer deşarjlar: merkezi veya merkezi olmayan arıtma tesislerinin (tesis içi veya dışı) tanımlamaları veya diğer depurasyon sistemleri ve kirlilik önlemeye yönelik tüm teknikler tariff edilmelidir.

NOT: Tesis içerisindeki su hatlarını, atık su ve deşarj noktalarını gösteren planı ek olarak sunun.

- İzleme ve Kontrol Planı: Şu verileri içermelidir: Emisyon noktası, kirleticiler, numune alma, control ve very toplama, nakil ve kayıt sistemi. Plan yetkili mercii tarafından ilintili görülen modifikasyonları içermelidir.

Şu tablo oluşturulmalıdır:

| Emisyon kaynağı | Kirletici | İzleme ve Kontrol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numune No. | Dahili /Harici | Sıklık (günlük, saatlik...) | Tanımlama | Raporlar |

Uygulanan yasal mevzuat uyarınca arıtılmış olan atık suları alan su yapılarının sahip olmaları gereken su kalitesi standartlarını belirtiniz. .

Tesislerden çıkan sıvı atıklarını alıcı su kütlelerinin fiziki, kimyasal ve biyolojik parametrelerinin ölçülen sonuçları da mevcut olmalıdır (deşarj noktasının akıntının yukarı ve aşağı kısmından).

  - Atık:

    - Tehlikeli Atık:

      - Atık oluşumu(including waste oils):

- Atık Karakterizasyonu: Tehlikeli atık üretilen faaliyetlerin detaylı tanımlaması (üretim prosesi ile ilgili ya da üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer faaliyetler konusunda). Sınıflandırma, etiketleme ve tehlikeli atıkların depolanması hakkında bilgi sağlanmalı.

- Depolama şartları: depolama şartlarının kilit bilgileri (alan, yükseklik, zemin türü, izolasyonun var olup olmadığı, koruma aletlerinin dağılımı).

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Avrupa Atık Kataloğu | Faaliyetin tanımlanması | Miktar | Birim (kg, g...) | Depolama sistemi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Atık minimizasyonu için plan. Üretim prosesinde herbir üretim ünitesi başına üretilen tehlikeli atığın minimize edilmesi için hazırlanan planın detaylı tanımlaması. Bu plan, yetkili merci tarafından düşünülen değişikliklere her halikarda konu olmalıdır.

      - Atık yönetimi:

    - Yetkili atık işletmecilerine tesis dışına transfer: tehlikeli atığın transfer ve taşıma şartlarının yer aldığı bildirimin temin edilmesi gerekir.

    - Atıkların tesis içinde işlenmesi: detaylı olarak işlenen herbir atık ve miktar için işleme tanımlaması verilmelidir. Herbir atık türüne yapılan işlemeyi gösteren alanları belirten detaylı bir haritayı dahil edin. Insane sağlığına ve çevreye olan risklerini azaltacak şekilde önlemler alarak atıkların işlenmesi için önlemler almak.

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Avrupa Atık Kataloğu | Tanımlama | Miktar | Birim | Arıtma operasyonları |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Atık Kabul prosedürü: Atık Kabul prosedürünün tanımlaması yapılırken işletmecinin aşağıdaki hususları yerine getireceği şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir:

- Dokümanların kontrol edilmesi (araç, izleme ve dokümanların dolduruluşunun kontrolünün onaylanması...)

- Yüklemenin tartılması ve kayıt altına alınması (tartma, geliş tarihi ve zamanı, atığın orijini, atığın türü, atığın deoplandığı ortam...)

- Gözle denetim.

- Atığın karakterizasyonu ve/veya atıktan periyodik aralıklarla numune alınması.

- Atık kabulü olmaması durumunda yetkili mercinin bilgilendirilmesi.

  - Arıtma Operasyonları:aşağıdaki bakış açılarını da kapsayacak şekilde arıtma işlemlerinin tanımlanması:

- Arıtma işlemlerinin bir akış şeması.

- Arıtma işlemleri için kullanılan teknikler.

- Geri kazanılan materyallerin miktarı.

- Herhangi enerji geri kazanımı (mod, kullanım, miktar).

- Sistemin nominal kapasitesi (kg / h).

- Sistemin mevcut kapasitesi (kg / h).

- Günlük çalışma saatlerinin sayısı.

- Yıl içerisindeki günlerin sayısı.

- Bertaraf için teknik şartlar: arıtma faaliyetlerinden arta kalan materyallerin nihai bertarafı için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin detaylı bir tanımlamasını yapın.

    - Tehlikeli olmayan atık:

      - Atık oluşumu:

- Atık karakterizasyonu:tehlikeli olmayan atıkların üretildiği faaliyetlerin detaylı bir tanımlamasını yapın (üretim prosesine ilişkin veya üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer faaliyetlere ilişkin).

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Avrupa atık kataloğu | Tanımlama | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- | --- |

6.5.2.2.	Atık Yönetimi:

    - Yetkili atık işletmecisine saha dışı transferi: Tehlikeli olmayan atığın transferi ve taşınması bildiriminin tanımlanması gerekmektedir.

    - Atığın saha içinde işlenmesi: işlem gören her atığı, miktarı ayrıntılı olarak belirtiniz. Her atık tipine uygulanan işlemin alanlarını gösteren ayrıntılı bir harita hazırlayınız. Atıkların taşınmasında insan sağlığına ve çevreye karşı doğabilecek riskleri azaltmak için tedbirler alınmalıdır.

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Avrupa Atık Kataloğu | Tanımlama | Miktar | Birim | Arıtma işlemleri |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Ambalaj atıkları:

      - Atık oluşumu:

- Atık karakterizasyonu:Ortaya çıkan ambalaj atıkları ile ilgili ayrıntılı tanımlama(üretim prosesleriyle ilgili olarak).

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Avrupa atık kataloğu | Tanımlama | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- | --- |

- Atık minimizasyonu için plan: Üretim prosesi içerisinde üretilen ambalaj atıklarını minimize etmek amacıyla hazırlanan planın detaylı tanımlanması. Bu plan her durumda yetkili merci tarafından uygun görülen değişikliklere tabii olabilir.

NOT: Atıların üretildiği ve depolandığı noktaları gösteren bir harita ek olarak sunulmalıdır.

  - Toprağın ve Yeraltı suyunun korunması:

    - Şartlar ve Teknik koşullar:

      - Depolama için güvenlik önlemleri: tüm depolama tanklarının listesi ve diğer depolama alanları (bkz. Aşağıdaki tablo) da aşağıdaki şekilde belirtilmelidirler:

- Referans numarası, lokasyon/kod.

- İçerik (kimyasal maddeler, ürünler ve/veya yan ürünler).

- Tür (yeraltı, yüzeyde, kapalı alanda) ve büyüklük.

- Yaş.

- Sahadaki lokasyon.

- Kanalizasyona uzaklığı – bir harita beraberinde.

- Yetkili laboratuarca yapılan son kontrol / test tarihi.

- Teknik check up, önleme teknikleri.

- 08/06/2010 tarihli 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliği hakkındaki Yönetmelikten kaynaklanan diğer gereklilikler

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Tanımlamaları ile birlikte depolama tankları |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tank kodu | Tank hacmi (m3) | İçerik | Yaşof tank | Son kontrol / test tarihi | MET’i belirterek önleme teknikleri | Yeraltı / yer üstü tank türü |

- Drenaj sistemleri veya potansiyel kirlenmiş suların toplanması: tesisin işletmecisi tarafından haritalar, drenaj sistemlerinin krokileri veya potansiyel olarak kirlenmiş sulaın toplanması hakkında detaylı bilgiler sağlanmalıdır.

  - Normal olmayan koşullarda işletme:

    - Normal işletme koşullarından farklı işletme modlarının ve bunlara sebep olan durumların tanımlanması (start-up ve shut-down operasyonları, sızıntılar, ihmaller, anlık duraksamalar, faaliyetlerin tamamen durdurulması, v.b.).

    - Bu şartlar altında beklenen emisyonlar (kirleticiler ve konsantrasyonlar).

    - Bu şartlar altında işletmenin beklenen yüzdesi (saat/yıl).

    - Bu şartlar altında uyulması gereken, planlanmış özel önlemler ve bu önlemleri alarak varılması beklenen hedefler.

    - Bu şartlar altında parametrelerin izlenmesi ve kontrolü için sistemler.

    - Acil durumlarda operasyon tanımı.

    - Faaliyetlerin tamamen durdurulması halinde herhangi kirlilik riskine karşı ve sahanın başlama raporunda tanımlanan durumuna döndürülebilmesi için alınacak önlemler (başlama raporu aşağıda, bölüm III. Vi’de tanımlanmaktadır)

PROJE RAPORUNA EKLER

Ek 1. – Tesisindeki faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza indirgemek ve/veya yeni yasal gereklilikleri getirmek için yapılacak eylemler.

Örneğin, su tüketimlerinde gerçekleştirilen iyileştirmeler, fabrikanın atık su arıtımında yapılan iyileştirmeler, enerji tüketimlerinde gerçekleştirilen iyileştirmeler, vb.Gerçekleştirilmesi beklenen ve devlet mevzuatında belirtilmiş olan yasal zorunlulukların bir sonucu olmayan yatırımları da kapsamaktadır.

- Ek 2. – Mevcut En iyi Tekniklerin (MET’lerin) uygulanması ve En İyi Çevre Uygulamaları.

- Bir MET listesi uygulanır. METler uygulandığında MET ile ilişkili nasıl bir çevresel iyileşmenin elde edildiği her bir uygulamanın özeti verilerek belirtilir. Öncelikle tesisin tamamı için geçerli olan MET, daha sonra belirli bir proses için olan METleri listeleyiniz.

- Aşağıdaki kategorilerin her birinde uygulanan En İyi Çevre Uygulamasını (BEP) belirtiniz (BEPler MET olmayan ancak tesisin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya katkıda bulunan uygulamalardır.)

| MET / EÇU | MET midir? Evet / Hayır | Çevresel iyileşme | Eğer değilse, uygulama tarihi nedir? |
| --- | --- | --- | --- |

PROJE RAPORU HARİCİNDE DİĞER BELGELER

    - ÇED mevuzatına göre ÇED raporunun yetkili merciye sunulması ve kabulünden sonra ÇED raporunun ve proje sunum dosyasının hazırlanması (tesise uygulanması halinde tesisin yeni veya mevcut tesis olmasına dikkat ediniz). Rapor, 26939 sayılı ÇED yönetmeliğinin 11. Maddesinde bahsedilen rapordur.

    - Planlanan tesisin şehir planları ile uyumlu olduğunu gösteren, gelişim planlarından ve peyzaj planlamadan sorumlu yetkli idareden alınan rapor. Eğer işletmeci sözkonusu idareye böylesi bir rapor için başvuru yapmış ve 40 iş günü içerisinde yanıt alamamışsa bu durumda sözkonusu rapor yerine başvuru esnasında başvuru belgesi koyulur. Her halikarda eğer şehir raporu olumsuz ise yetkili idare izin prosedürünü sonlandırır.

    - Tehlikeli maddeleri de içeren büyük kazaların kontrolü hakkında, faaliyeti yönetmelik uyarınca sınıflandıran yetkili idareden alınan rapor.

    - Yürürlükteki hükümler uyarınca başvuru sahibinin gizli tutmak istediği bilgilerin belirlenmesi. Bu hususu belirlerken başvuru sahibi, başvurunun 15 iş günü boyunca, artı uygulanacak yönetmelik uyarınca, halkın erişimine açılacağını dikkate almalıdır.

    - Zorunlu güvenlik veya sigorta mevzuatı ile ilgili çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yürürlükteki çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yetkili merci tarafından istenecek diğer belger.

    - Faaliyetin tehlikeli maddelerin ürretimini veya salınımını içeriyorsa ve tesisin bulunduğu sahada toprak ve yeraltı suyu kirliliği olasılığı yüksekse bu durumda işletmeci başvuru beraberinde bir başlama raporu hazırlamalı veya izin almadan once de güncellenmelidir. Başlama raporu toprak ve yeraltı suyu kirliliğini tanımlamak için gerekli olan bilgileri içermeli ki faaliyetin tamamen durdurulması halinde madde 29.2.’ (Alanın Kapatılması) uyarınca kıyaslama yapılabilmesini sağlasın. Başlama raporu en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Mevcut kullanım durumu, ve eğer var ise, geçmişteki kullanım durumu ile ilgili bilgiler;

- Raporun hazırlandığı esnada toprak ve yeraltı sularına ilişkin ölçüm değerleri,  tesis tarafından kullanılan, üretilen veya salınan tehlikeli maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek toprak ve yeraltı suyu kirliliğini gösterir

- Toprak ve yeraltı suyu kirliliği durumunu gösterir izleme ve kontrol çalışması için plan.

Ruhsat başvurusunu hazırlayan kişi(ler) ya da şirket

Entegre çevresel ruhsat verilmesi istenen tesislerin sahibi olan şirket adına bu ruhsat başvurusunun doğruluğunu onaylayan kişi.

UTM Dilimi: Turkiye 35 ila 38inci dilimler arasında yer almaktadır.

Burada “faz” ifadesi ile, ham ve yardımcı maddeler (atıkdan elde edilmiş olsa bile) ile ara maddelerin, sürekli ya da sürekli olmayan bir şekilde işlenmesini, çıkarılmasını (ekstre), işlenmesini, yakılmasını, karıştırılmasını, tedarik edilmesini, depolanmasını, vb. içeren faaliyetler anlatılmaktadır.

Başvuru sahibi (mevcut tesisler için) son dört yılın verisini veya (yeni tesisler için) gelecek üç yıl için tahminleri sağlamalıdır.

Örneğin: C= Siklon; F.T.= Bez filtre ; Diğerleri= belirtin.

Burada “Dahili”, takip ve denetimin kurulumun işletmecisi tarafından yapıldığını, “Harici” ise takip ve denetimin harici bir şirket tarafından yerine getirildiğini belirtir.

Soğutma sistemleri için (doğrudan soğutma, dolaylı soğutma, açık/kapalı luplar), tanımlayıcı ve destekleyici dokümantasyon (mevcut bir tesiste soğutma sularında kullanılan maddelerin listesi, ısı deşarjı hesaplama formları) da temin edilmelidir.

Atık su deşarjında bulunan kurulumun işletmecisi olabileceği gibi, farklı bir işletmeci de olabilir (örneğin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki farklı bir işletmeci).

Örnek: mekanik arıtım, kimyasal arıtım, biyolojik arıtım.

En azından devlet mevzuatına göre kurulumunuz için zorunlu olarak belirlenmiş olan parametreleri sağlayın.

Burada “Dahili”, takip ve denetimin kurulumun işletmecisi tarafından yapıldığını, “Harici” ise takip ve denetimin harici bir şirket tarafından yerine getirildiğini belirtir.

Bakınız: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ek 7.

Tehlikeli atıkların etkisini yok etmek, ya da bu tür tehlikeli atıklardan enerji ya da maddi kaynakları geri kazanmak, ya da bu tür tehlikeli atıkları tehlikesiz hale ya da daha az tehlikeli dönüştürmek, ya da bu türk atıkların nakliyesini, depolamasını veya imhasını daha güvenli hale getirmek, ya da bu tür tehlikeli atıkları geri kazanım ya da depolama için daha uyumlu duruma getirmek, ya da bu tür tehlikeli atıkların hacimlerini düşürmek amacıyla, tehlikeli atığın fiziki, kimyasal ya da biyolojik özelliklerini veya bileşimini değiştirmek doğrultusunda tasarlanmış olan, nötralizasyon da dahil olmak üzere her türlü yöntem, teknik ve proses.

Kullanılan tekniklerin Avrupa Birliği tarafından onaylanmış olan MET Sonuç bildirgelerine dahil edilmiş olan MET’lerle bir karşılaştırması sunulmalıdır.

Tehlikeli bir atığın geri kazanım veya depolama için uygun, hacimce azaltılmış, daha güvenli taşınması, depolanması veya bertaraf edilmesi için; tehlikeli atığı tehlikesiz veya daha az tehlikeli hale dönüştürmek için; tehlikeli atıktan enerji veya madde kaynağı kazanımı için; tehlikeli atığın nötrleştirilmesi için fiziksel, kimyasal veya biyolojik karakterini ya da bileşimini değiştirmeyi amaçlayan, nötrleştirme dahil olmak üzere, herhangi bir yöntem, teknik veya proses

Minimizasyon, ambalaj atığı miktarını (nicel önleme) ve bunların çevremizde sebep olabileceği zararları  (nitel önleme) azaltmak anlamına gelir.

Tesis tasarımına göre kimlik kodu.