ÖRNEK DURUM İNCELEMESİ

Elektrik Ark Ocağı Çelik Yapım A.Ş.

Amaç

Bu örnek durum incelemesinin amacı; iznin ilk taslağının sunulmasından önce, Elektrikli Ark Ocağı Çelik Yapım sektöründe Entegre Çevre İzni başvurularının değerlendirilmesi yöntemini öğrenmektir.

Görevlendirme

Bu örnek durum incelemesi ile ilgili bilgiler üç kısma bölünecektir:

- Genel Bilgiler: Örnek durum incelemesi için farazi bir Elektrikli Ark Fırını çelik yapım işletmecisinin tanımlanması. Gerekli bilgiler farklı tesislerden ve Eşleştirme Projesinden alınacaktır. Bu yüzden ilgili bazı hususları göstermesi için kurgusal ve basitleştirilmiş olacaktır.

- Görevlendirme: Alıştırma esnasında yapılacak görevleri tanımlayacaklardır.

- Görevlendirmelere Ek: Görevlendirmelerin tamamlanması için gerekli bilgilerin bir kısmını içereceklerdir.

Bu örnek durum incelemesinin genel görevi, Elektrikli Ark Fırını çelik yapım A.Ş. şirketinin başvurusunu değerlendirmektir ve şunları kapsayacaktır:

- Başvuruda gerekli bütün bilgilerin verilip verilmediğini kontrol etmek

- Sağlanan bilgilerin, iznin yazılması için tutarlı ve yeterli olup olmadığını değerlendirmek.

GENEL BİLGİLER

Aşağıda Elektrikli Ark Fırını Çelik Yapım A.Ş. şirketine ait tesisin planı verilmiştir:

Konum

Arazi sınırı

Ergitme ünitesi

Cüruf Depolama

Haddehane ve Yüzey Temizleme

Hurda Sahası

Cüruf Arıtma

Prosesin Tanımlanması

Hurda Sahası

Hurdalar kamyon ile getirilir ve geçirimsiz bir yüzeyde üstü kapalı olarak depolanır. Demirli ön alaşımlar ve diğer materyaller hurda sahasında ve yakınlardaki bir depoda depolanır.

Elektrikli Ark Fırını

XXXX Marka Elektrik Ark Ocağı, 56.000 KVA’lık gücü ile 100 tonluk nominal kapasiteye sahiptir ve 1600ºC’lik sıcaklığa ulaşabilir. Bu bir AC fırındır, dolayısıyla 3 elektrotlu sistemden oluşmaktadır. Normal eritme döngüsü yaklaşık 1 saattir.

Sıvı çelik üretimi yaklaşık 400.000 t/yıl’dır.

Toz Toplama Sistemi: Fırında şarj ve eritme işlemleri sırasında çıkan toz ve gazlı emisyonlar absorbe edilir ve fırının yanında yatay olarak konumlandırılmış (doğrudan emme-ana fan) ve dikey olarak tavanda konumlandırılmış (dolaylı emme-yardımcı fan) iki toplayıcı ile toz toplama sistemine aktarılır.

Fırın cürufu bir çukurda toplanır ve başka bir atık yöneticisinde Kromun (Cr) geri kazanımı için gerekli bir materyal olarak kullanılması amacıyla doğru şekil ve büyüklükte agregaların üretilmesi için cüruf arıtma tesisine götürülür. Arıtılan cüruf miktarı yıllık 60.000 ton’dur.

İkincil Metalürji

Her biri 50 ton nominal kapasiteli 2 AOD konvertör. 1500 ºC sıcaklık, eksen etrafında 180 derecelik hareket kabiliyeti, Gazlar: Ar, O2, N2.

AOD fırınlarında ısıtma ve alaşımlama prosesleri esnasında oluşan emisyonlar tavanda toplanır ve toz toplama sistemine gönderilir.

Sıvı çelik potaya dökülüp sürekli döküme alınır. İçerisinde pota cürufu bulunan kapların su ile soğuması sağlanır. Cürufun içindeki kalan çelik çıkartıldığında, pota cürufu, tesis içerisinde hazırlanan alanda depolanır. Yıllık bazda depolanan cüruf miktarı 16.000 ton’dur.

Dökme

120*120 mm ebadında kare kütük üreten ve istenilen uzunlukta lans kesme yapan dört hat bulunmaktadır. Bu kütükler çelik tipine göre uygun yerlerde kurutulur.

Sıcak Haddehane

Kütükler 30.000 Th/s’lik iki ısıtma fırınına alınır, maksimum üretim saatte 55 ton’dur.

Tufal giderme sonrasında birinci sıcak haddehane kanalına alınırlar. İki kanal vardır ve bu kanallarda sürekli durumda 20 adet dikey ve yatay kutu bulunmaktadır.

Yeniden Isıtma ve Isıl İşlem Fırınları

3 adet yığın üretime uygun ve 2 adet sürekli fırın bulunmaktadır. Yakıt olarak doğal gaz kullanmaktadırlar.

Soğuk işlemler

Çubuklar ve yatay ürünler için iki hat bulunmaktadır. Yüzey hatalarının giderilmesi için yüzey mekanik yollarla işlenir.

Daha sonra çubuklar ve yatay ürünler yüzey temizleme prosesine tabii tutulur. Bu tesisin özellikleri şunlardır:

| Tank numarası | Boyut | Kapasite | Nº | İçerik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 6,8*0,2*1,7 m | 300-340 t/gün | 20 | H2O2+FH+H2SO4 |
|  |  |  | 2 | H2O |
|  |  |  | 2 | Tuzlar |
|  |  |  | 2 | Pasivasyon |
|  |  |  | 4 | Durulama |

GÜNDEM/GÖREVLENDİRME

BİRİNCİ GÜN

1. Oturum “Örnek Durum Sunumu” 1. Gün – 10:00 - 12.30

İkinci görevin kapsamı ve amaçları - Eşleştirme Projesine Genel Bakış - İkinci eğitim görevinin amaçlarının ve yöntemlerinin tanımlanması - Diğer sektörlerdeki diğer eğitim görevlerinin kapsamı

Örnek durum incelemesinin tanıtılması - Elektrik Ark Ocağı çelik yapım prosesleri üzerine bilgilendirme - İlgili çevresel konular üzerine bilgilendirme - Farazi işletmecinin tanımlanması

Eğitim esnasında örnek durum incelemesinin yürütülmesi için pratik bilgiler - Çalışma grupları - Bir oturumdaki farklı görevler için zaman dağılımı - Bütün gruba geri rapor edilmesi - Bilgi (Örnek durum incelemesi, ekler, başvuru şablonu, Asil Çelik başvurusu, MET Demir & Çelik Rehberi Ek 1 (İzin Başvuru İçeriklerine yönelik Kontrol Listesi))

2. Oturum “Entegre Çevre İzni başvurusunun genel özelliklerinin değerlendirilmesi” 1. Gün – 13:30 - 17:00

2.1 Bilginin eksiksiz şekilde verilmesini sağlamak üzere kontrol listesi - Sunulacak belgelerin listesi - Kontrol edilecek seçenekler - Gizli bilgi - Şehir planlama sertifikası

2.2 İlgili çevresel konular ve Çevresel Etki Değerlendirmesi ile koordinasyon - Ergitme tesisi ile ilişkili üç ana çevresel konuyu belirleyiniz - Prosedürlerin koordinasyonu

2.3 IPPC tesisleri ve tesislerle ilgili değişiklikler - IPPC tesislerini ve ilgili BREF’leri belirtiniz - Bunlar, Emisyon Sınır Değerlerine nasıl uygulanır? - Süreçteki değişiklikler ve etkileri

2.4 Hava emisyonları için MET Sonuç Belgeleri ve başlangıç temel raporu - Ergitme tesisi ile ilişkili olarak üç ana çevresel konuyu belirleyiniz

2.5 Entegre Çevre İzni ile Avrupa’daki diğer mevzuatların bütünleştirilmesi - Hangi mevzuat - İzin verilme veya denetim esnasında - Nasıl gerçekleştirilmelidir?

Bilginin eksiksiz şekilde verilmesini sağlamak üzere kontrol listesi

İdari prosedürü takip etmek için gereken bilgilerin tamamının başvuruda dâhil edilip edilmediğini kontrol etmek atılacak ilk adımdır. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır. İdari prosedürlerle ilgili mevcut durumu göz önüne alarak sizin bu durumu organizasyonunuza nasıl dâhil edebileceğinizi değerlendiriniz.

Gizli Bilgi

Başvuru içerisinde gizlilikle ilgili aşağıda verilen yazıyı bulduk. Bu konuyu değerlendirip sizin bu durumda tepkinizin ne olacağını belirtiniz.

Şehir Planlama Sertifikası

Bu konu Direktif’te net olarak belirtilmemiştir; ancak, örneğin, İspanyol mevzuatı ile ilgili durumda, faaliyetin şehir planlaması ile uyumluluğuna ilişkin olarak belediyeden sertifika alınması ve bunun da başvuru dosyasına dâhil edilmesi gerekir. Bu, aynı zamanda entegre izin ile ilgili EED gerekliliklerini değiştiren Entegre Çevre İzni taslak yönetmeliğindeki önemli değişiklikler için ve yeni tesisler için de dahil edilmiştir. Bu durumun ana zorlukları nelerdir?

İlgili çevresel konular

Prosesi ve konumu göz önüne alarak tesis ile ilgili olabilecek konuları belirtiniz ve neden önemli olduklarını açıklayınız.

Entegre Çevre İzni ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Prosedürlerinin koordinasyonu

Birçok IPPC tesisi, iki Direktifin de (Endüstriyel Emisyonlar ve Çevresel Etki Değerlendirmesi) kapsamındadır. Her ikisiyle de uyumlu olunabilmesi için birkaç idari düzenleme şekli bulunmaktadır.

Bunlar ayrı idari prosedürler olmak zorundalar mı?

Entegre Çevre İzninde başvurulmayan ama Çevresel Etki Değerlendirmesinde verilmesi gereken bilgi nedir?

Mevcut tesisler, yeni tesisler gibi aynı şekilde mi değerlendirilmiştir?

IPPC tesisleri ve değişiklikleri

IPPC tesislerini ve Endüstriyel Emisyonlar Direktifindeki referanslarını belirtiniz

| IPPC tesisi | Referans | BREF |
| --- | --- | --- |

Sonuçları nelerdir?

IPPC tesisindeki değişiklikler

Bu görev için Elektrik Ark Ocağı çelik yapımı A.Ş. şirketinin gerçek bir tesis olduğunu varsayalım.  İznin verilmesinden sonra Madde 23’e göre denetim yürütülür ve raporda tesisin mevcut durumunun iyi olduğu belirtilir. Tesisin müşteri sayısı artar ve talep artışı sonucunda, işletmeci mevcut olanlara benzer olarak yeni bir Elektrik Ark Ocağı kurmak ister.

İşletmeci mevcut izne dayalı olarak yeni bir Elektrik Ark Ocağı kurabilir mi, yoksa başka adımlar mı atması gerekir?

Eğer öyleyse, ne yapmalıdır?

Hava emisyonları için MET sonuçları

- Örnek durum incelemesinde hava emisyonları için belirtilen MET sonuçlarını listeleyiniz

- Örnek durum incelemesinde sağlanan bilgiler hava emisyonları MET sonuçları ile uyumluluğu değerlendirmek için yeterli midir? Açıklayınız.

Başlangıç Mevcut Durum Raporu

Bir tesisin gerçekleştirdiği faaliyetlerin, toprağın ve yer altı sularının kalitesini olumsuz etkilemediğinden emin olmak için, bir mevcut durum raporu aracılığıyla toprak ve yer altı sularının kirlilik durumunun belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut durum raporu, toprak ve yer altı sularında önemli bir kirlilik artışının görülüp görülmediğini belirlemek için raporda belirtilen sahanın durumu ve faaliyetlerin kesin olarak sona ermesi halinde sahanın durumu arasında nicel karşılaştırmaya, mümkün olan ölçüde, olanak tanıyan pratik bir araç olmalıdır. Bu yüzden mevcut durum raporu, toprak ve yer altı suları ölçümlerine ilişkin mevcut verilerle ilgili ve sahanın önceki kullanımlarına ilişkin geçmiş verilerle ilgili bilgi içermelidir.

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Madde 22

Sahanın Kapatılması

2.	Faaliyet; ilgili tehlikeli maddelerin kullanılmasına, üretilmesine veya salınmasına neden oluyorsa ve tesis sahasında toprak ve yeraltı suyunun kirlenmesi riski doğuyorsa işletmeci mevcut durum raporunu yetkili makama işletmenin faaliyete geçmeden veya tesis ruhsatı 7 Ocak 2013 tarihinden sonra ilk defa güncellenmesinden önce teslim edecektir. Mevcut durum raporu toprağın ve yeraltı suyunun kirlenme durumunu ortaya koyacak ve faaliyetin kesin olarak sona ermesi halindeki durumla 3. Fıkra uyarınca yapılacak karşılaştırmayı olanaklı kılacak bilgileri içermelidir.

3.mevcut durum raporu aşağıdaki bilgilerden en az birini içerecektir:

(a) Sahanın mevcut ve mümkünse geçmişteki kullanım biçimleri hakkında bilgiler,

(b) Sağlanabiliyorsa sahanın raporun hazırlandığı tarihte durumunu yapılmış toprak ve yeraltı suyu ölçümleri yahut ilgili tesis tarafından kullanılacak, üretilecek veya salınacak tehlikeli maddelerin yol açabileceği toprak ve yeraltı suyu kirlenmesi yönünden yapılacak yeni toprak ve yeraltı suyu ölçümleri üzerinden ortaya koyan bilgiler.

Ulusal hukuk veya diğer Birlik mevzuatı gereğince sunulacak bilgiler bu fıkranın gereklerini karşılıyorsa söz konusu bilgiler teslim edilecek mevcut durum raporuna eklenebilir.

Komisyon mevcut durum raporunun içeriğine ilişkin yönlendirici kurallar koyacaktır.

3.	Faaliyetlerin kesin olarak sona ermesi halinde işletmeci toprak ve yeraltı suyunun tesiste kullanılan, üretilen veya tesisten salınan tehlikeli maddeler yönünden kirlenme durumuna ilişkin bir değerlendirme yapacaktır. Tesisin toprakta veya yeraltı suyunda 2. Fıkrada sözü edilen mevcut durum raporundaki duruma göre ciddi kirlenmeye yol açtığı belirlenirse işletmeci sahayı eski durumuna getirmek için gerekli tedbirleri alacaktır. Bu amaçla tedbirlerin teknik elverişliliği dikkate alınacaktır.

İlk fıkra hükmü saklı kalmakla beraber, faaliyetlerin kesin olarak sona ermesi üzerine ve tesis için verilmiş ruhsatın 7 Ocak 2013 tarihinden sonra ilk defa güncellenmesinden önce işletmeci tarafından ruhsata istinaden yürütülen faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan toprak veya yeraltı suyu kirliliğinin insan sağlığına veya çevreye ciddi tehdit oluşturması halinde ve tesisin bulunduğu sahanın Madde 12(I)(d) hükmünde yer alan esaslar uyarınca durumunu dikkate almak suretiyle işletmeci mevcut ve uygun görülmüş kullanım biçimleri yönünden ciddi tehdit arz etmesini engelleyecek biçimde tehlikeli maddelerin giderilmesi, kontrolü, muhafazası veya azaltılması için gerekli önlemleri alacaktır.

Bu madde, taslak Entegre Çevre İzni Yönetmeliğine Madde 14 ve 19’da aktarılmıştır. Bu hükümleri nasıl uygulardınız?

Entegre Çevre İzni ile Avrupa’daki diğer mevzuatların bütünleştirilmesi

Çevresel etki değerlendirmesi haricinde, çevre izni ile bütünleştirilecek ve değerlendirilecek başka Avrupa mevzuatları veya ulusal mevzuatlar bulunmaktadır. Bu gibi mevzuatları belirtiniz ve onun için bütünleştirme yolu öneriniz.

İKİNCİ GÜN

3. Oturum “HAVA EMİSYONLARI VE GÜRÜLTÜ” 2. Gün – 10:00 - 12.30

3.1. Emisyonların sürekli izlenmesi

3.2. Gürültü

Hava Emisyonları:

ÜRETİM PROSESİNİN ÖZETİ  : ERGİTME ÜNİTESİ:

Ergitme ünitesi hurdaların geçici olarak yığıldığı alan, depo, hurda sahası, 70-ton elektrik ark ocağı (EAF), 2 pota fırını (LF:ladle furnace), 1 vakumla gaz alma ünitesi, yardımcı hammaddelerin (alaşımlar) bulunduğu tank, 4 hatlı sürekli döküm ünitesi, ingot döküm ünitesi ve 2 ayrı toz toplama ünitesinden oluşmaktadır.

Dökülecek olan ürünün karakteristiğine bağlı olarak uygun hurda materyaller belirlenen miktarlarda vinç yardımıyla alınarak kazana doldurulup ergitme ünitesine gönderilir. Ergitme ünitesinde 70 ton kapasiteye sahip bir elektrikli ark ocağı bulunmaktadır. Hurda kazanında karıştırılmış halde bulunan hurdalar ocağın tepesinden içine verilir; ocağın kapıları kapanır ve ocağın elektrotları ocağın içine alınır böylece ocak çalışmaya başlar. Hurdaların ocağa şarj edilmesi ve ergitme esnasında ortaya çıkan toz ve gaz emisyonları,, bir tanesi hemen ocağın yanında yatay olarak (doğrudan emme – ana fan) diğeri de çatıda dikey olarak (dolaylı emme – itici fan) konumlandırılmış olan toz toplayıcılarla absorbe edilerek toz toplama sistemine iletilirler.  Sıvı haldeki çelik potanın dibinden dökülmeden once, numune alınarak kimya laboratuvarına hava postası yoluyla gönderilir. Analiz sonuçlarına ve ihtiyaca bağlı olarak pota ocağındaki sıvı çelik alaşım elementleriyle karıştırılır. Pota ocağındaki ısıtma ve alaşım haline getirme prosesi esnasında ortaya çıkan emisyonlar toplanarak toz toplama sistemine gönderilirler. Pota ocağındaki çekme sisteminin ağzı yatay olarak konumlandırılmıştır ve yeni pota ocağında da dikey olarak konumlandırılmıştır.

Sıvı çelikte bulunan hidrojen ve oksijen gazları, vakumla gaz alma ünitesinde kazanın zemininde argon gazı verilerek uzaklaştırılır. Kazan içerisinde salınan hidrojen ve oksijen gazları kazanın mühürlü kapağı sayesinde vakumlanabiliyor. Vakumlanan gaz emisyonları,, elektrikli ark ocağında ve pota ocağında var olan sistemlere benzer şekilde toz toplama sistemine transfer edilirler. Vakumla gaz alma prosesinden sonra, sıvı çelik sürekli döküm veya ingot döküm ünitelerine gönderilir.

Sürekli döküm ünitesinde 4 tane üretim bandı var. Vinçle taşınan sıvı çelik, 4 ayrı üretim bandını besleyecek olan sürekli döküm giriş potasına dökülür. Sıvı çeliğin hızı, tandiş ağzındaki su püskürtma vasıtasıyla soğutulan çeliğin soğuma zamanına bağlı olarak tespit edilir.Kukla aracılığıyla hareket eden çelik istenilen uzunluklarda kesilerek soğutma yatağına alınır. Kesme esnasında açığa çıkan toz ve gaz emisyonları bir başlıkla toplanarak bir toz toplama ünitesne transfer edilir. Bu, diğer toz toplama ünitesinden tamamen bağımsız ikinci toz toplama ünitesidir ve sadece sürekli döküm ünitesinde yapılan kesme işleminden kaynaklanan emisyonlar için tasarlanmıştır.

Pota firini ve vakumla gaz alma prosesinden sonar diğer bir döküm sistemi de ingot dökümdür. Sıvı çeliğin döküleceği ingot kalıpları ve tabanları, ingot hazırlama bölümünde yapılır. Ingot kalıpları 2200 kg (480mm kesit) veya 2800 kg (550mm kesit) kapasiteye sahip iki farklı büyüklüktedirler. Döküm demir zemin, üzerinde 6 parça ingot kalıbı yer alabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu zemin üzerinde sıvı çeliğin şarj edileceği ana döküm hanesi ve tabandan ingot kalıplarını besleyecek olan 6 akış hattı da bulunmaktadırlar. Hazırlanan ekipman bir raylı system üzerinde hareket eden ingot araçlarına alınır. Araçlar, raylı system üzerinde, içi sıvı çelik dolu olan ergitme potasından şarj edilmek üzere yerlerini alırlar. 6’şar tane ingot kalıbı taşıyan araçların herbirinin şarj edilme süresi yaklaşık 50 dk’dır. Yaklaşık 60 dk süreyle şarj ingot kalıbında bekledikten sonar dışardan içeriye doğru soğuyan çelik ingot oradan uzaklaştırılır. Kalıplardan alınan ingot dökümler oradan tav fırınlarına transfer edilirler. Bu noktada ergitme ünitesi biter ve büyük kesit haddehane ve tamamlama ünitesi başlar.

BÜYÜK KESİT HADDEHANE / TAMAMLAMA:

Büyük kesitte haddehane tav fırınları, hareketli tabana sahip ocak, tufal temizleme, blok hadde, alevli yüzey temizleyici, kütük hadde,  AS fırın, büyük kesit tamamlama (LSC) and markalama & paketleme unitelerinden oluşmaktadır. Büyük bölümde düzeltme düzleştirme, saçma püskürterek yüzey temizleme, ultrasonic test etme, yüzey çatlama test, kesme ve ısıl işlem fırınından (Olivotto furnace) oluşmaktadır.

Büyük kesit haddehane, istenilen uzunlukta 50 x 50 mm’den 240 x 240 mm’ye kadar kare kesite sahip, 22 mm’den 75 mm’ye kadar çevresi olan yuvarlak kesite sahip parçalar üretebilir.

Çelik haddede üretilen ingot dökümler, 6 tav çukuruna transfer edilirler ve sürekli dökümden gelen 240x240 mm’lik dökümler de hareketli tabanlı fırına gönderilirler. Herbir tav çukurunun 480 mm’lik (2200 kg) 24 parça veya 550 mm’lik (2800 kg) 27 parça ingot döküm kaldıracak kapasitesi vardır. Tav çukurları doğal gaz ile ısıtılırlar. Burada ingot dökümler yaklaşık 1200 °C ‘nin altında ve yaklaşık 2,5 saat süreyle ısıtılıyorlar.

1 ve 2 numaralı tav çukurları 1 No’lu bacaya, 3 ve 4 numaralı çukurlar 2 No’lu bacaya ve 5 ve 6 No’lu çukurlar da 3 No’lu bacaya bağlı olup baca gazları atmosphere bu bacalardan gönderilirler.

Tav çukurlarında optimum yanma verimliliğini sağlamak için doğal gaz ile birlikte hava (oksijen) verilir. Tav çukurlarına sağlanan hava sisteme verilir ve atık gazı deşarj eden reküperatör sisteminden geçerek eksoz gazının ısısı ile dış hava sıcaklığından 450°C’ye kadar ısıtılır. Böylece tav çukurlarında dolaşan sıcak havanın ısıtılması aşamasında önemli oranda enerji kazanılır.

240 x 240 mm’lik kare çelik dökümler sürekli dökümden hareketli tabanlı fırına (HTF) gönderilir. HTF’larda ısıtma 28 ayrı noktaya yerleştirilmiş ve doğal gaz kullanan burnerlar ile sağlanmaktadır. Burada tavlama yaklaşık 1250°C’de gerçekleştirilir. Burada oluşan atık gazlar 1 tane baca araclığıyla atmosphere deşarj edilirler.

HTF’de optimum yanma verimliliğini sağlayabilmek için doğal gaz ile birlikte hava (oksijen) verilir. Aynen tav çukurlarında olduğu gibi, HTF’ye verilen hava sisteme veriliyor ve dış hava sıcaklığından 450°C’ye kadar (egsoz gazının ısısı)ısıtılarak atık gazları deşarj eden reküperatör sistemden geçiriliyor. Böylece tav çukurlarında dolaşan sıcak havanın ısıtılması aşamasında önemli oranda enerji kazanılır.

İngot dökümler, tav çukurlarında tav proseslerine tabii olduktan sonar ve 240 mm x 240 mm’lik kare dökümler de MBF’de tavlama prosesine tabii tutulduktan sonra blok ve kütük haddelemeye gönderilirler.

Blok ve kütük haddelemede istenen uzunluğa gelen çelik kütükler, yüzeyde herhangi hataların kesin olarak giderilmesi için okisjenli yüzey temizlemeye tabii tutulurlar. Doğal gaz burada bir yakıt olarak kullanılır. Proses, bir hat üzerinde ilerleyen çelik kütüğün dört bir tarafına alev verilmesi şeklinde gerçekleşir. Bu arada proses esnasında üretilen emisyon, alev verilen noktaya yerleştirilmiş olan toplama sistemi aracılığıyla absorbe edilerek baca vasıtasıyla atmosphere gönderilir. Eksoz gazında buunan mikro partiküller elektrostatik filtre ve bacaya yerleştirilmiş olan baca gazı yakalama sistemi tarafından tutulurlar.

Uçları sıcak yüzey işleme prosesinde kesilmiş olan çelik kütükler şekillendirilmek üzere kütük haddeleme prosesine gönderilirler. Istenilen uzunluğa getirildikten sonar bu parçalar Büyük kesit tamamlama  hattına (LSCL) alınırlar. Aşağıdaki işlemler büyük ölçüde LSCL’de gerçekleşirler.

- Tamamlama: Hedeflenen toleranslar ile uyumu olacak şekilde kütükler düzleştirilirler.

- Çelik tozu yüzey temizleme: bu proses, materyalin yüzeyine çelik toplar püskürterek gerçekleştirilir. Materyalin yüzeyinde bulunan ikincil tufaller, aşağıdaki aşamaların daha sağlıklı olmasını garantilemek için temizlenirler. Atık gazda bulunan mikro partiküler tozlar, püskürtme tarafından salınan emisyonlar atmosphere salınmadan once filtrenin tabanında yakalanarak toplanırlar.

- Ultrasonik testler: iç hata kontrolü amacıyla yapılır. Hatalar, materyalin çapraz kesitinin taranıp işaretlendikten sonar hatalı kütüklerin ayrılmasıyla tesbit edilirler.

- Yüzey çatlak testi: Materyalin bütün yüzey alanı taranır. Tesbit edilen hatalı bölgeler derinliğine göre sınıflandırılarak boyanırlar. Boyama esnasında iki farklı noktadan absorbe edilen gaz, fan aracılığıyla atmosfere deşarj edilir.

- Kesme   : Materyallerin hatalı parçaları kesilir.

- Markalama ve paketleme: Taşıma.

LSCL hem AS fırınını hem de Olivotto fırınını içerir. Her iki fırın yakıt olarak doğal gaz kullanmaktadır. Isıl işlem fırınına girecek malzemelerin fırın içindeki ilerleme hızları, malzemelerin müşteri tarfından istenen mekanik özelliklerine bağlı olarak ayarlanır. Emisyonlar, AS fırınında bulunan 4 baca ve Olivotto fırınında bulunan 5 baca aracılığıyla atmosphere deşarj edilirler.

Isıl işlem büyük kesit haddehanesinde gerçekleşen son prosestir. Bu aşamanın akabinde materyaller ya markalanarak, paketlenip pazara sürülür ya da talebe gore orta kesit haddehanesine yarı mamül olarak transfer edilir.

ORTA KESİT HADDEHANE / TAMAMLAMA:

Orta kesit haddehanesi hareketli kiriş fırını (MBF), basınçlı suyla tufal temizleme ve hazırlama makineleri, sürekli haddeleme,  makas, soğutma ızgarası, soğuk kesme, orta kesit tamamlama hattı (MSCL) ve markalama / taşıma birimlerinden oluşur. MSCL, profil doğrultma, hassasiyet doğrultma, çelik, sprey, yuvarlak doğrultma, yüzey çatlak tesbiti, taşlama, söndürme & temperleme ve ısıl işlem fırını birimlerinden oluşur. Orta bölüm haddehanesinde yuvarlak, lama ve altıgen şeklinde çapraz kesiti olan materyallerden 19 – 75 mm çap aralığında, istenilen uzunluklarda üretilmektedir.

135 mm. ve 160 mm’lik kare materyaller sürekli dökümden orta kesit haddehanesine gelirken büyük kesit haddehanesinden gelen 80 mm ve 138 mm’lik yarı mamüller öncelikle hareketli tabanlı fırına alınırlar (MBF). Tavlama, bu hareketli tabanlı fırında, toplamda 12 adet doğal gaz kullanan burner ile 25 ton/saat’lik kapasiteyle yapılmaktadır. Materyaller MBF’de belirli aralıklarla, istenilen özelliklere göre 3 farklı ısıda tavlanırlar (~850°C, ~980°C ve ~1150°C).

MBF’de optimum yakma verimliliğine ulaşmak için doğal gaz ile birlikte oksijen verilir. Sisteme verilen hava dış ortam ısısından 450°C’ye kadar atık gaz deşarj eden bacada bulunan reküperatör sistemden geçmek suretiyle ısıtılarak verilir. Böylece, MBF’de dolaşan sıcak hava sayesinde hava’nın ısıtılması aşamasında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Atık gaz baca aracılığıyla atmosphere deşarj edilir.

Onarım standlarını geçen materyaller sürekli haddehane birimine aktarılırlar tamamen otomatik olan bu system içerisinde istenilen bölümlere haddelenirler. Makaslarla istenilen uzunluklarda kesilen ürünler, soğutma ızgarasına alınıp soğutulduktan sonar soğuk makaslarla istenilen uzunluklar halinde kesilirler. Bu adımdan sonra materyaller orta kesit tamamlama hattına alınırlar ve aşağıdaki tamamlama proseslerine tabi tutulurlar.

- Hassasiyet doğrultma: kütükler, hedeflenen toleranslar ile uyumlu olacak şekilde düzeltilirler.

- Çelik tozu püskürterek yüzey temizleme; bu proses materyalin yüzeyine çelik topların püskürtülmesidir. Burada materyalin yüzeyinde bulunan ikincil oksit katmanı  temizlenir. Yüzey temizleme esnasında salınan gaz atmosphere deşarj edilmeden once, atık gaz içerisinde bulunan mikro partikül halindeki tozlar toz toplama sistemi tarafından yakalanırlar.

- Yuvarlak doğrultma : Malzemelerin doğrultulması bor yağı yardımıyla yapılır. Sistemde kullanılan bor yağı, sürekli geri dönüşüme tabidir.

- Yüzey çatlak testi; materyallerin yüzeyindeki çatlakların tesbit edilerek işaretlenmesidir.

- Taşlama; Çatlak giderme, çatlak tolerans sınırları dahilinde Taşlama/zımparalama materyalleri ile yapılır. Tolerans değerleri aşan derin yüzey çatlakları bulunan materyaller taş testeresi ile kesilerek ayrılırlar. 2 adet taş testeresi bulunur. Kesme esnasında oluşan mikro partikül halindeki tozlar fan ve başlık tarafından absorbe edilirler. Bacadan atmosfere deşarj edilmeden once emisyon, siklon tipi toz toplama sisteminden geçer ve mikro partiküller burada tutulurlar.

Fiziksel proses ve hata testlerinden geçen materyaller talebe bağlı olarak ya nihai ürün olarak gönderilirler ya da su verme, tavlama, ısıl işleme tabii tutulabilirler. Su verme & tavlama prosesleri, materyalin sertlik, dayanıklılık, gerilebilirlik, karlılık, kesit daralması, uzama gibi özelliklerinin değiştirilebildiği proseslerdir. Su verme & tavlama prosesleri maksimum yükleme kapasitesi 3.5 ton olan OFU sertleştirme ve tavlama fırınında, enerji kaynağı olarak doğal gaz kullanılarak gerçekleşir;

Proses ısı verilerek (tavlama) + polimer su havuzunda soğutma (su verme) + son ısıtma (sertleştirme)

Polimer su sürekli olarak kullanılıyor ve kapalı bir sistem içerisinde geri dönüştürülüyor. İstenilen sertlik derecelerine ulaşmak için materyal üzerindeki gerilim son bir işlemle giderilir. 3.5 tonluk yükleme kapasitesine sahip olan ve doğal gaz yakıtı kullanan IHI fırınıda ısıl işlem prosesi son prosestir. Isıl işlem, materyalde istenilen fiziksel özellikler sağlanacak şekilde hız ayarlanarak IHI fırınında gerçekleştirilir. Bütün bu proseslerden geçen materyaller ürün olarak adlandırılırlar, etiketlenip paketlenerek piyasaya sürülürler.

| Emisyon noktası |  | Debi (Nm3/h) | Günlük emisyon saatleri (h/day) | T (ºC) | O2(%) | ##### Kirletici |  | Proses | Ekipman | Emisyon noktasının yerden yüksekliği (m) | Çap veya yan kesit (m or m2) | İndirgeme sistemi | Gözlemler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # Yoğunluk # (mg/Nm3) | Kütle akışı (kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| No | Tanımlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dust Col. 1 | 304.304,40 | 24 | 68,87 | 20,85 |  |  |  | MS | Continuous measurement | 40 | 4.5 | FT |
| 2 | Dust col. 2 | 203.886,83 | 24 | 63,83 | 20,92 |  |  |  | MS | Continuous measurement | 40 | 3.7 | FT |

| Emisyon noktası | Kirletici | İzleme ve Kontrol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dahili/ Harici | Sıklık (sürekli, günlük...) | Numune alma yöntemlerinin tanımlanması | Raporlar |
| MS TT 1 | Dust | E | Online continuos and Emission confirmation measurements every 2 years |  |  |
| MS TT 2 | Dust | E | Online continuos and Emission confirmation measurements every 2 years |  |  |

ASSIGNMENTS/TASKS

3.1. Hava emisyonlarını belirleme prosedürleri

- Baca emisyonları ve sürekli emisyon izleme sistemi hakkında gerekli tüm bilgilerin kendilerine sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediniz.

- Firma konuyla ilgili BREFleri belirlemiş mi?

1 ve 2 no’lu toz toplama bacaları iki tane Sürekli Emisyon İzleme Sistemine (CEMS) sahiptir (optic yöntem).

L

o

a

d

B

a

t

t

e

r

y

L

i

n

e

O

n

O

n

B

a

t

t

e

r

y

S

m

a

r

t

B

o

o

s

t

R

e

p

l

a

c

e

B

a

t

t

e

r

y

T

e

s

t

.

.

.

...

Elektronik Veri Değerlendirme Sistemi

Veri Toplama Sistemi

Toz toplama bacası 1

Toz toplama bacası 2

3.1.2 Otomatik ölçüm sistemi

EN 14181, EN 15267-3 Standartlarını ve 28082 sayılı sürekli izleme sistemleri hakkında tebliği gözönünde bulundurarak:

- Mevcut CEMSlerin analizi için hangi dokümanların ibraz edilmesi gerekir?

- QAL 2 ve AST (Yıllık Gözetim Testi) için hangi standart referans yöntemler kullanılmalıdır?

- Yeni bir CEMS kurulmuş ise hangi ilave belgelere htiyaç duyulacaktır?

  - Assume you receive the certificate shown in the next page to meet the QAL 1. Check if it meets the requirements for a valid certified range in the case that your lowest certified range shall not be more than 3 times the emission limit value (ELV) and  ELV for dust was 20 mg/Nm3. Repeat the same exercise assuming the ELV was 3 mg/Nm3.

- Günlük toz limitinin 20 mg/Nm3 olması durumunda analizciden yetkili idareye verilerin rotası ve dönüştürmeler nelerdir?

- CEMS bilgilerinde sık görülen hatalar.

QAL1 Certificate

3.2. Gürültü

- Eğer tesis aşağıdaki haritada gösterildiği gibi yerleşim bölgelerine yakın bulunuyorsa gürültü kirliliği ile ilgili olarak ne tür genel bilgiler isterdiniz?

- Tesisin gürültü kirliliği anlamında yarattığı etkiyi daha iyi karakterize edebilmek için işletmecinin hangi yöntemi kullanmasını isterdiniz, modelleme mi yoksa noktasal ölçümler mi?  Niçin?

- Modelleme için referans standartlar neler olacaktır?

- Ergitme, haddeleme prosesleri de dahil olmak üzere bir elektrik ark ocaklı tesiste hangi noktalar en çok akustik üreten noktalardır,…?

- Gürültü haakında bilgilerde en çok görülen hatalar.

İKİNCİ GÜN

4. Oturum “ATIK” 2. Gün – 13:30 - 17:00

4.1 Atıkların tespiti, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve depolanması

4.2. Üretilen atıkların listesi

4.3. Atık ile ilgili bilginin kontrolü

4.4. Atık cinsi ile ilgili özel düzenleme örneği

ÜÇÜNCÜ GÜN

5. Oturum “ATIK” 3. Gün – 10:00 - 12.30

5.1. Depolama sahaları ile ilgili çevresel konular

5.2. Değerlendirmeler ve Özet - Entegre Çevre İzni başvurusunda karşılaşılan genel hatalar

Tehlikeli Atık

Tesisteki çeşitli prosesler sonucu üretilen tehlikeli atık, fabrika alanında oluşturulan tehlikeli atık geçici depolama alanına aktarılır. Bu alan beş ayrı birimden oluşmaktadır. Her bir odanın genişliği 4 m, uzunluğu 4.84 m ve taban alanı 19:36 m2 ‘dir. Depolama alanının toplam yüzölçümü 96.8 m2’dir. 4.7 m’lik depolama yüksekliği ile toplam depolama hacmi 454.5 m3’dür.

Alan için Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmıştır.

Tehlikeli Atık Geçici Depolama alanının zemin geçirimsizliğini sağlamak için, dolgu maddesinin üzerine 40 cm beton dökülmüştür ve zemin, epoksi boya ile kaplanmıştır. Üç tarafı tuğla duvar ile örülmüş, trapez sac ile kaplanmış dış hava koşullarından korunan bir alandır. Zemin, döküntü ve sızıntı riskine karşı, kapalı alana doğru %3’lük eğimle inşa edilmiştir ve bir kapalı (blind) rezervuar ve sıvı toplama kanalları içeren 5 farklı bölümden oluşur. Kanallar, toplama kanallarındaki sıvının yerçekimi (gravitation) kanalı ile kapalı rezervuara ulaşmasını sağlamak için %3’lük eğim verilmiştir. Yağmur suyunun kapalı alana girişini önlemek için kapalı alanın girişinden açık alana kadar %20 ters eğim (çapraz) verilmiştir. Yağmur suyu açık alana aktarılır, açık alandan da yağmur suyu rezervuarı ile borulara (drain) yönlendirilir. Tehlikeli Atık Depolama alanının yan yüzeyleri deponun yüksekliğine kadar epoksi boya ile izole edilir. Epoksi boya, tehlikeli atıklar için kullanılan renk olan kırmızı renktedir. Alanda döküntü ve sızıntı riskine karşı emici maddeler ve yangın ihtimaline karşı da yangın söndürme aleti hazır bulunur.

Sahada depolanan atık türüne göre alandaki 5 farklı bölüme etiketler ve risk ve güvenlik işaretleri (Zehirli, Yanıcı, Tehlikeli, Çevre için Tehlikeli vb.) konuldu. Tehlikeli Atık Geçici Depolama alanında “Tehlikeli Atık” yazısını taşıyan konteynerler ve depolanan materyalin miktarını ve tarihini belirtilen ifadeler kullanılır.

Alana kabul edilecek atıkların türüne göre kodlanmış 5 farklı bölüm vardır ve atıklar, alan görevlisinin gözetimi altında alana kabul edilir. Alan görevlisi ve ekibi, atıkların kimyasal reaksiyonlara girmelerini önlemek üzere, konteynerlere bir zarar gelmesi halinde atıkları aynı özelliklere sahip başka bir konteynere aktarma, konteynerleri her zaman kapalı tutma ve geçici olarak depolama konusunda eğitim almıştır.

Tesiste üretilen tehlikeli atıklar, geri kazanım/bertaraf temelinde türlerine göre sınıflandırılırlar ve tesis sınırları içinde tehlikeli atık geçici depolama alanında ayrı ayrı depolanırlar. Nakliye tonajına ulaşıldığında, tehlikeli atıklar, tehlikeli atık taşıma iznine sahip araçlarla geri dönüşüm / bertaraf tesislerine taşınırlar.  Aşağıdaki tablo tehlikeli atıkların taşınması ile ilgili bilgileri içermektedir.

Bu tabloda beyan edilen atıklar verilmiştir:

| Avrupa Atık Katalogu | Faaliyetin Tanımlanması | Miktar | Birim (kg, g...) | Depolama Sistemi | Geri Kazanım Şirketi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 02 07 | Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar (elektrikli ark ocağı) | 10510 | ton / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | Cinkom |
| 15 01 10 | Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar | 700 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | Pay Plastik |
| 15 02 02 | Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler | 30900 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | Bursa Çimento /Izaydas |
| 20 01 35 | 20 01 21 ve 20 01 23’te bahsedilmiş olanların dışında tehlikeli madde içeren ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar | 1900 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | Akademi Cevre |
| 20 01 33 | 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’ün altından geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren karışık pil ve akümülatörler | 1220 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | Gökhan Akü AKÜDER |
| 17 04 10 | Yağ, kömür katranı ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar | 5020 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | Dekasan |
| 16 01 03 | Ömrünü doldurmuş lastikler | 3350 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI |  |
| 19 08 11 | Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | 5000 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | Bursa Cimento |
| 19 08 13 | Tehlikeli maddeler içeren tesis içindeki atık su arıtımında kaynaklanan çamurlar | 6000 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | Bursa Cimento |
| 12 01 16 | Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları | 1400 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | İzaydaş |
| 16 05 06 | Laboratuar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuar kimyasalları | 578 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | İzaydaş |
| 08 03 17 | Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri | 410 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | HP / İzaydaş |
| 20 01 21 | Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar | 172 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | İzaydaş |
| 17 06 01 | Asbest içeren yalıtım malzemeleri | 1520 | kg / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | İzaydaş |
| 13 01 13 | Diğer hidrolik yağlar | 15659 | l / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | Orüsan |
| 13 03 01 | PCT’ler veya PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları | 200 | l / yıl | TEH. ATIK GEÇİCİ DEPO. ALANI | Orüsan |
| 20 01 26 | 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar | 810 | l / yıl |  | Ezici / Kolza |
| 12 01 12 | Kullanılmış mum, parafin ve yağlar | 3240 | kg / yıl |  | Ekolojik Enerji / İzaydaş |
| 12 01 09 | Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları | 4900 | l / yıl |  | Ekolojik Enerji / İzaydaş |

Not: Miktar, 2012 yılında beyan edilen değerleri göstermektedir.

Tehlikeli olmayan atık:

Atık oluşumu:

- Atık karakterizasyonu: Tehlikeli olmayan atıkların üretildiği (üretim prosesi ile ilgili veya üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer faaliyetlerle ilgili) faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması

Aşağıdaki tablo sunulmalıdır:

| Avrupa Atık Katalogu | Faaliyetin Tanımlanması | Miktar | Birim | İşlem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 11 02 | 16 11 01’de belirtilenler dýþýndaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlý astar ve refraktörler | 8000 | ton / yıl | Kendilerine ait düzenli depolama |

Atık yönetimi:

    - Yetkili atık işletmecilerine saha dışı transferi: Transferin tanımlanması ve tehlikeli olmayan atıkların nakliyatı ile ilgili bildirimler temin edilmelidir.

Ambalaj atığı:

1.-Atık oluşumu:

- Atık karakterizasyonu: (Üretim prosesi ile ilgili) Üretilen ambalaj atıklarının ayrıntılı açıklaması.

Aşağıdaki tablo sunulmalıdır:

| Avrupa Atık Katalogu | Açıklama | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naylon-Plastik | 22140 | Kg |
|  | Kağıt-Karton | 8820 | Kg |
|  | Ahşap-Palet | 103060 | kg |

Not: Tablodaki veriler 2011 yılındaki gerçek ambalaj atıklarını göstermektedir.

- Ambalaj atıkları, farklı birimlerin başka atıklarından toplanır.  Tesis içinde toplam 6 birim olmak üzere "Ambalaj Atıkları Ayrı Toplama Noktası" kuruldu ve bu noktalarda toplanan atıklar periyodik olarak toplanıp Ambalaj Atıkları Presleme ve Geçici Depolama alanına aktarılır. Burada kâğıt ve karton ile naylon ve plastik atıkları, türlerine göre ayrı ayrı preslenir ve geçici olarak depolanırlar; nakliyat tonajına ulaştıklarında ise lisanslı ambalaj atığı ayırma ve geri kazanma tesisleri tarafından toplanırlar.

- Atıkların azaltılmasına yönelik plan: Üretim proseslerinde üretilen ambalaj atıklarının miktarını en aza indirgemek için ayrıntılı bir plan hazırlanır.  Plan, Yetkili Merci tarafından gerekli görülen değişikliklere maruz kalabilir.

NOT: Atıkların üretildiği ve depolandığı yerleri gösteren bir harita ekleyiniz.

GÖREVLENDİRMELER/GÖREVLER

4.1.Atıkların tespiti, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve depolanması için prosedürler

- Şirket tarafından Entegre Çevre İzni için yapılan başvuruda sunulan belgelere dayalı olarak her bir proseste üretilen atığı tanımlayınız.

- Atıkların oluşumu, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve depolanması ile ilgili gerekli bilgilerin verilip verilmediğini kontrol ediniz

- Şirket, bütün uygulama mevzuatını ve BREF’leri belirtmiş midir?

4.2. Üretilen atıklara dair verilen listeyi tamamlayınız

- Atıkları doğru şekilde sınıflandıran listeyi gözden geçiriniz.

- Muhtemel beyan edilmemiş atıkları belirleyiniz ve sınıflandırınız.

4.3. Faaliyetler

- Şirketin üretilen atıkların kronolojik listesini tutup tutmadığını kontrol ediniz

- Kronolojik kaydın nasıl olması gerektiğini belirtiniz.

- Şirketin üretilen atıkların doğru yönetimi ile ilgili prosedüre sahip olduklarını belirtip belirtmediklerini kontrol ediniz.

- Şirketin Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar konusunda Mevcut En Uygun Tekniklere İlişkin Referans Belgeyi uygulayıp uygulamadığını kontrol ediniz.

4.4 Özel düzenlemeler

Onaylama süreci sırasında PCB ile birlikte bir transformatör tespit edilmiştir. Transformatör sıvısı, PCB’lerin ağırlığının %0,015’ini içerir. Bu transformatör ile ilgili olarak şirketin yükümlülüklerini belirleyiniz.

5.1. Arazi doldurma ile ilgili çevresel konular

- Şirkette üretilen bazı tehlikeli olmayan atıkların döküldüğü, 1998'den beri aktif olan bir  arazi doldurmanın mevcut oluşu şirket tarafından beyan edilmiştir.

- Depolama sahası fiili olarak devam edebilir mi?

- Eğer devam edebilirse, hangi koşullarda?

- IPPC yetki talebine dâhil edilmeli midir?

5.2. Değerlendirmeler ve Özet

- Entegre Çevre İzni başvurusunda karşılaşılan genel hatalar

6. Oturum “SONUÇLAR” 3. Gün – 13:30 - 17:00

Asil Çelik tarafından hazırlanan izin başvurusunun incelenmesi

Başvuru prosedürünün değerlendirilmesi

Sonuçlar

‘Mevcut durum raporu’, ilgili tehlikeli maddelerce toprağın ve yer altı sularının kirlilik durumuna ilişkin bilgiyi ifade eder.

For example: C= Cyclone; F.T.= Fabric filter ; P.E.= Electrostatic precipitator; A.U.V.= Venturi wet scrubber; A.S.= Absorber; A.D.= Adsorber; P.T.= Thermal post-combustion; P.C Catalytic post-combustion; Others= specify.

14/03/2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü üzerine 25755 sayılı Yönetmeliğin Ek 7'sine bakınız.

En aza indirgemek, ambalaj atıklarının miktarını (nicel önleme) ve bu materyallerin çevreye verebileceği zararı (nitel önleme) azaltmak anlamına gelir.