1.- GİRİŞ

1.1.- Rafineri örneğine genel bir giriş

LÜTFEN BU ÇALIŞMA İÇİN BAZI VERİLERİN BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ÇIKARILDIĞINI VEYA DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ UNUTMAYIN.

Öncelikle örnek olarak kullanılacak olan rafinerinin ve tamamlayıcı tesislerin coğrafi konumundan bahsedelim:

Rafineri				Yeraltı Boru Hattı

Depo				Hava boru hattı

MARPOL tesisi			İskele

Üç tesis (rafineri, depo ve MARPOL tesisi) ve diğer endüstriyel tesisler bu boru hatlarını ürünleri kendi aralarında değiştirmek ve bir bütün olarak çalışmak üzere bazı prosesleri entegre etmek amacıyla kullanmaktadır. Fakat biz örnek olay çalışmamızda rafineri tesisine odaklanacağız.

Örnek olarak kullanılan rafinerinin yakıt tesisi, olefin tesisi ve kojenerasyon tesisi olmak üzere üç ana üretim tesisi bulunmaktadır. Genel şema aşağıda verilmiştir:

OLEFİNLER

RAFİNE İŞLEMİ

BİRLİKTE ÜRETİM

Etilen

Propilen

C4 Fraksiyonu

Aromatikler

Diğerleri

LPG

Benzin

Kerosen

Gaz Yağları

Vakum Gaz Yağı

Fuel Oil

Ağır Fuel Oil

Diğerleri

Elektrik Buharı

İTHAL NAFTA

HAM PETROL & DİĞERLERİ

DOĞAL GAZ & SU

NAFTA

ISOMAX FRAKSİYONU

C5

C6

C7

LPG

VAKUM GAZ YAĞI

Bu üç tesisten elde edilen başlıca nihai ürünler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

| Ürün Türü | Ürün |
| --- | --- |
| Gaz Halindeki Ürünler | Hidrojen Metan Etilen Propilen Büten Gaz Yakıt LPG İtici Yakıtlar C4 Fraksiyonu İzobutan Aromatikler |
| Hafif Ürünler | Nafta Benzinler (95, 98, 97 OI ve Kurşunsuz) |
| Orta Ürünler | Kerosen Gaz Yağı (arabalar, çiftçilik, ısınma vb) |
| Ağır Ürünler | Fuel oil Petrokimyasal ağır fraksiyon Ağır fueloil |
| Katı Ürünler | Sülfür |
| Diğer | Elektrik |

Bir bütün olarak rafineriye ilişkin ortalama veriler aşağıda verilen şema üzerinden açıklanabilir:

Toplam Emisyon 2.000.000 Nm3/h

CO2 3.000.000 t/y

SO2 25.000 t/y

NOx 5.000 t/y

PM 600 t/y

COVs 900 t/y

Rafineri

Sülfür 40.000 t

LPG 175.000 t

İtici Yakıtlar 30.000 t

Benzin 1.400.00 t

Kerosen 750.000 t

Gaz Yağları 3.700.000 t

Fuel oil 1.500.000 t

Etilen 700.000 t

Propilen 570.000 t

C4 Fraksiyonu 200.000 t

Aromatikler 230.000 t

Ağır Fuel Oil 650.000 t

Enerji 220 GWh

Buhar 1.400.000 t

Elektrik 400.000.000 kWh

Su 7.500.000 m3

Ham Petrol 8.000.000 t

Nafta 700.000 t

Alkoller 60.000 t

Bütenler 140.000 t

Doğal Gaz 300.000 t

Hidrojen 35.000 t

Harcanan toplam su miktarı 2.700.000 m3/y

Toplam tehlikeli olmayan atık miktarı: 6.000 t/y

Toplam tehlikeli atık miktarı: 900 t/y

1.2.- Örnek olay çalışmasının gerçekleştirileceği ünitenin seçilmesi

Yakıt tesisi farklı üniteler arasındaki entegrasyon, karmaşıklık ve ağır ürünlerden hafif ürün üretebilme kapasitesi ile nitelenir.

Farklı ünitelerin sadece teknolojik açıdan (fırın, reaktör ve damıtma kolonu gibi aynı ekipmanların kullanılması) değil aynı zamanda hammadde ve elde edilen ürünler (elde edilen ürünler her zaman ham petrolden damıtılarak üretilen ürünlerdir) açısından da oldukça homojen olduğunun belirtilmesi önemlidir. Bu homojenlik, aralarında çok önemli bir fark olmaksızın ünitelerin benzer çevresel ve güvenlik performans göstereceği anlamına gelir. Bu durum, farklı çevresel vektörleri bir bütün olarak incelersek gözlemlenebilecektir, örneğin:

- Kullanılan fırınlar ve yakıtlar (fuel oil ve yakıt gazı) aynı olduğundan, havaya salınan emisyonlar tüm üniteler için büyük benzerlik göstermektedir. Yalnızca fırınların boyutuna göre fırınlarda kullanılan yakıtın miktarında değişiklik gözlemlenir. Aslına bakılırsa atık gazların tamamının emisyonları aynı bacadan yayılır ve emisyon kontrolleri bu genel baca üzerinde yapılır.

- Atık su için de durum oldukça benzerdir. Tüm ünitelerdeki kirleticiler aynıdır, sadece üretilen kirleticinin miktarı değişmektedir. Ünitelerin her birinden çıkan atık suyun gideceği yer genel atık su arıtma tesisidir ve akım ve kalite kontrollerinin tamamı bu tesis içerisinde gerçekleştirilir.

- Katı atık söz konusu olduğunda da sonuç aynıdır. Proses ünitelerinin hiçbiri proses atığı oluşturmaz. Aslına bakılırsa bu ünitelerde üretilen atık, doğrudan bakım ve temizleme işlemleri ile ilişkilidir. Bu sebeple de atık üretimi sürekli bir proses değil, ne kadar sıklıkla gerçekleşeceği bakım ve temizlik proseslerine bağlı olan periyodik bir prosestir (Temizlik prosesi esnasında yağlı çamur, kül ve cüruf oluşurken, bakım prosesi esnasında fırınlardan kaynaklanan refrakter malzeme, hurda metal, genel atık, tahta, alümina, iyon değiştirici polimerler ve katalizörler oluşur). Farklı veya özel bir atık türü üreten bir ünite bulunmamakta olup reaksiyonlar (hidrokraking ve hidrojenle kükürt giderme) da birbirine çok benzediğinden katalizör atıklar bile benzerdir.

Yukarıda açıklananları da göz önünde bulundurarak, örnek olarak kullanılmak üzere hangi ünitenin seçildiğinin önemli olmadığı çünkü ünitelerin her birinin göz önünde bulundurulması gereken, çevre ve güvenlik ile ilgili benzer özellikleri bulunduğu söylenebilir.

Seçilen üniteler, rafinasyon prosesinin en başında ham petrolün damıtılmasına yönelik ana üniteler olup tuz giderme üniteleri de eklenmiştir.

1.3.- EKÖKEşleştirme Projesi kapsamında hazırlanan Petrol Rafinerilerine yönelik METKılavuzuna göre ünitenin genel açıklaması (EKÖK’ün internet adresi olan www.csb.gov.tr/projeler/IPPCadresinden ulaşılabilir)

1.3.1.- Tuz Giderme Ünitesi

a) Amaç ve Prensip

Ham petrol ve ağır kalıntılar, suda çözünebilen tuzlar, kum, silt, pas ve diğer katılar gibi bir bütün olarak dip tortusu olarak tabir edileninorganik bileşenlerden farklı miktarlarda içerebilir.Başta tuzlar olmak üzere bu safsızlıklar ısı değiştiricilerin (ham petrol ön ısıtıcıları), özellikle ham petrol damıtma sistemlerinin tepe kısmının kirlenmesine ve aşınmasına sebep olabilir. Bunlara ek olarak tuzlarişlem sonrasıdönüşüm proseslerinde kullanılan katalizörlerin büyük kısmının faaliyetine zarar verirken sodyum tuzları kok oluşumunu artırır (örneğin fırınlarda). Tuz gidermenin prensibi, tuz ve katı maddeleri eritmek, ayırmak ve ortadan kaldırmak amacıyla ham petrol veya ağır kalıntıları yüksek sıcaklıkta ve basınç altında suyla yıkamaktır.

b) Besleme ve ürün akımları

Ham petrol ve/veya ağır kalıntılar (yağlı hammadde) ile yeniden kullanılan temiz su tuz gidericinin besleme akımı iken, yıkanmış ham petrol ve kirli su tuz giderme prosesinin çıktılarıdır. Ham petrol damıtma kolonunun tepe kısmından gelen su fazı ve diğer kullanılmış su akıntıları normal şartlar altında yıkama suyu olarak tuz gidericiye beslenir.

c) Proses tanımı

115 – 150 °C’de ön ısıtma işlemine tabi tutulmasının ardından, yağlı hammadde tuzların çözülmesi ve akıtılması içinsu ile karıştırılır (taze ve önceden kullanılmış). Yağın ve yıkama suyun tam karıştırma işlemi küresel vanalı karıştırıcı, sabit karıştırıcı veya bu iki karıştırıcının bir kombinasyonunda gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra su, emülsiyonların kırılmasına yardımcı olan emülsiyon çözücü kimyasallar katılarak veya daha yaygın şekilde kullanılan bir yöntem olan polar tuzlu su damlacıklarının birleştirilmesi için durulma kanalı boyunca yüksek potansiyelli elektrik alanı uygulayarak yağlı hammaddeden ayrılmalıdır. AC veya DC alanları kullanılabilir ve birleşimi sağlamak için 15 ila 35 kV arası elektrik akımı kullanılır.

Ayrıştırmanın etkinliği, ham petrolün pH’ına, yoğunluğuna ve viskozitesine, ayrıca ham petrol hacmi başına kullanılan yıkama suyu hacmine göre değişiklik göstermektedir. Rafinerilerin büyük bir kısmında birden fazla tuz giderici olup, bunların yanı sıra çok aşamalı tuz gidericiler de bulunmaktadır.

Çözünmüş hidrokarbonlar, serbest yağ, çözünmüş tuzlar ve askıda katı maddeleriçeren yıkama suları daha sonrasında sıvı atık arıtma tesisinde arıtılır.

Dip tortularının akım yönündeki proses ünitelerinde kritik önem taşıması halinde, tuz gidericiler yerleşmiş olan katıları yerinden sökmek için dipten fışkırtma sistemi ile donatılır.

Ham petrol tuz gidericisine ait basitleştirilmiş diyagram

1.3.2.- Ana damıtma üniteleri

Bu bölümde atmosferik ve vakumlu damıtmadan bahsedilecektir. Bu iki ana damıtma şekli ham petrolün tuzunu gidermeden önce gelip, bir rafineri bünyesinde bulunan ilk ve en temel ayırma prosesleridir.

a)  Amaç ve Prensip

Atmosferik Ham Petrol Damıtma Ünitesinde (CDU) ham petrol yüksek sıcaklıklara çıkana kadar ısıtılır ve sonrasında atmosfer basıncında (ya da biraz daha yüksek bir basınçta) damıtma prosesine tabi tutulur, bu şekilde de fraksiyonlar kaynama aralıklarına göre ayrılmış olur. Bu kolonda buharlaşmayanve daha ağır olan fraksiyonlar Ham Petrol Damıtma Ünitesinin (CDU) yatağından daha sonranda vakumlu damıtma prosesiyle ayrılabilir. Vakumlu damıtma, en basit haliyle, termal kırılmayı önlerken uçma ve ayrılmayı artırmak için çok düşük basınç altında petrolün damıtılması anlamına gelmektedir. Yüksek vakumlu ünite (HVU) atmosferik kalıntıların iyileştirilmesindeki ilk adımdır ve hemen arkasından akım yönündeki rafine üniteleri gelmektedir. Yüksek vakumlu ünitede (HVU) kırma üniteleri, koklaşma, bitüm ve baz yağı üniteleri için hammadde üretilir. Ham petrolden kalan kirletici maddeler vakum kalıntıları arasında ağırlıklı bir yere sahiptir.

b) Besleme ve ürün akımları

Ham petrol damıtma birimine verilen ham petrol beslemesi, tuz giderme işleminin ardından ham petrol depolama tanklarından tedarik edilir. Normal şartlar altında bir rafineriye giren ham petrolün tamamı ham petrol damıtma ünitesinden geçer. Buna ek olarak gerekli özellikleri taşımayan ürün akımları, Ham Petrol Damıtma Ünitesinde (CDU) yeniden işleme tabi tutulur.

Ham petrol damıtma ünitesinden elde edilen ürünler, en hafiften en ağıra doğru sıralanacak şekilde aşağıda verilmektedir:

Nafta ve hafif bileşenler (kaynama<180 °C/C1-C12 hafif, nafta ve benzin)

kerosen (kaynama aralığı 180 – 240°C – C8-C17)

hafif benzin (kaynama aralığı ortalama 240 - 300 °C/C8-C25)

ağır benzin (kaynama aralığı ortalama 300 – 360 °C/C20 - C25)

atmosferik kalıntı (kaynama>360 °C/>C22).

Bu kolonun tepe kısmında yer alan damıtma ürünleri hafif fraksiyon, yoğuşmayan rafineri gaz yakıtıdır (başta metan ve etan). Bu gaz hidrojen sülfür ve amonyak gazlarını da içermektedir. Bu gazların karışımı “ekşi/acı gaz” veya “asitli gaz” olarak bilinmektedir. Bu gazın belirli bir kısmı kondenserden geçerek sıcak su kuyusuna ulaşır, daha sonrasında da rafinerinin acı (yüksek sülfürlü) yakıt sistemine boşaltılır veya hidrojen sülfürü yok etmek üzere proses ısıtıcısına, bacaya veya başka bir kontrol cihazına kanalize edilir.

Yüksek vakumlu üniteye gelen ana besleme akımı, ham petrol damıtma ünitesinin alt akımı olup atmosferik veya uzun kalıntı olarak atıfta bulunulabilir. Şartların uygun olması halinde, hidrokraker ünitesinden kaynaklanan sızıntı akım, yeniden prosese tabi tutulmak üzere yüksek vakumlu üniteye (HVU) gönderilir. Yüksek vakumlu üniteden (HVU) elde edilen ürünler hafif vakum gaz yağı, ağır vakum gazyağı ve vakum kalıntısıdır. Hafif vakum gaz yağı normal şartlar altında gaz yağına hidrojenle muamele eden birimlere gönderilirken, ağır gaz yağı akışkan yataklı katalitik parçalama ünitesine ve/veya hidro parçalama ünitesine gönderilir. Vakumdan ortaya çıkan kalıntılar viskosite kırıcı, flexicokingveya gecikmiş koklaşma, kalıntı hidroprosesi, kalıntı gazlaştırma, bitüm üfleme veya ağır fuel oil havuzu gibi birçok farklı yere gönderilebilir.

c) Atmosferik damıtma proses tanımı

Damıtma prosesi hammaddelerin ısıtılması, buharlaştırılması, fraksiyonlanması, yoğunlaştırılması ve soğutulması gibi işlemleri içermektedir.Tuzu giderilmiş ham petrol 300 – 400 ºC’ye kadar ısıtılarak atmosfer basıncındaki dikey damıtma kolonuna gönderilir, bu kolonda besleme buharlaştırılıp her biri farklı yoğunlaştırma sıcaklığına denk gelen ve sayısı 30 ila 50 arasında değişen fraksiyon tavalarında yoğunlaştırılarak fraksiyonlara ayrılır. Daha hafif olan fraksiyonlar yoğunlaşır ve kolonun tepe kısmına yakın bir yerde toplanır. Tepedeki hidrokarbon buharlar yoğunlaşarak ana fraksiyonerin tepe kısmında bulunan tamburda birikir.  Bu tamburda acı su, hafif fraksiyonlar (ham petrol beslendiğinde yaklaşık olarak %5), ve sıyırmabuharı (ham petrolde %1,5) hidrokarbon sıvısından ayrılır. Tepe hidrokarbon sıvısı (buna nafta eksi akıntısı da denir) yaygın olarak doğrudan işlem sonrası nafta işlemciye gönderilir.

Her bir atmosferik damıtma kulesinde, kaynama sıcaklığı düşük bileşenlere ait çok sayıda yan akım, kulenin farklı tepsilerinden ayrılır. Kaynama sıcaklığı düşük olan bu karışımlar uzaklaştırılması gereken daha ağır bileşenlerle denge halindedir. Yan akımların her biri altta yer alan tavanın altından buhar enjektörü yardımıyla dört ila on tavadan oluşan farklı küçük sıyırma kulesine gönderilir. Buhar, hafif bileşenleri ağır bileşenlerden ayırır, bunun üzerine hem buhar hem de hafif bileşenler uygun yan akım çekme tavası üzerinde yer alan atmosferik damıtma kulesine geri beslenir. Atmosferik damıtma kolonunda üretilen bu fraksiyonların büyük kısmı hidro işleme tabi tutulmalarının ardından nihai ürün olarak satılabilir veya sonraki proseslerden elde edilen ürünlerle karıştırılabilir. Rafinerilerin büyük kısmında birden fazla atmosferik damıtma ünitesi bulunmaktadır.

Kulenin çalışma şartları ham petrolün özelliklerine, elde edilmek istenen ürün verimliliğine ve kaliteye göre değişiklik gösterir. Her rafinerinin, belirli bir ham petrol (karışım) için tasarlanmış ham petrol damıtma ünitesi bulunmaktadır.

Ham petrol damıtma ünitesine ait basitleştirilmiş diyagram

d)  Vakumlu damıtma prosesinin tanımı

Atmosferik kalıntı 400 °C’ye kadar ısıtılır, kısmen (ağırlığın %30’u ila %70’i arası) buharlaştırılır ve 40 -100 mbar (0.04 ila 0.1 kg/cm2) basınçla vakum kolonu tabanına verilir. Fraksiyonlayıcı içerisinde bulunan vakum buhar ejektörleri, vakum pompaları, barometrik kondensörler veya yüzey kondensörleri yardımıyla idame ettirilir. Vakum fraksiyonlayıcı kolonunun tabanına fazla ısınmış buharın enjekte edilmesi, buharlaşmayı ve ayırmayı kolaylaştırarak kuledeki hidrokarbonların kısmi baskısını azaltır. Besleme formlarının buharlaşmamış kısımları altta bulunan ürünü oluşturur; koklaşmanın en aza indirilmesi için bu ürünün sıcaklığı yaklaşık olarak 355 °C’de sabitlenir. Kolonun üst tarafına doğru yükselen buhar içine eklenen sıvıyı, koku ve metalleri temizlemek amacıyla yıkama yağı (vakumla damıtılmış) ile temas ettirilir. Yıkanan buhar iki veya üç ana sprey kısmında yoğunlaştırılır. Kolonun alt kısımlarında damıtılmış ağır vakum ve tercihe bağlı orta vakum gaz yağı yoğunlaştırılır. Vakum kolonunun üst kısımlarında damıtılmış hafif vakum yoğunlaştırılır. Hafif (yoğuşmayan) bileşenler ve kolonun tepesinden kaynaklanan buhar yoğunlaştırılır ve hafif yoğunlaşmayan maddeler, daha ağır yoğunlaşmış gaz yağı ve su fazının ayrılması için tepe tamburda toplanır.

Bir vakum ünitesinin işletilmesine ilişkin en önemli özelliği, yüksek vakumlu gaz yağının kalitesidir, bu durum bahse konu yüksek vakumlu gaz yağının hidro kırıcı üniteye gönderilmesi halinde özellikle önem taşır. Bir hidro kırıcı ünite için ConCarbon seviyesi ve/veya metal içeriği büyük önem taşımakta olup, vakumlu damıtma ünitesindeki yıkama yağı bölümünün ve ham petrol damıtma ünitesinde bulunan tuz gidericinin çalışmasına ve performansına bağlıdır.

Yüksek vakumlu damıtma ünitesinin basitleştirilmiş proses akım şeması

2.- ÜNİTENİN TANIMI

2.1.- Ünitenin genel tanımı

Ham petrolün ilk damıtması, rafinerinin ilk kısmı olup ünitenin şeması aşağıda belirtildiği gibidir:

Genel bacaya giden atık

H2S’den Sülfür kazanım tesisleri

NH3’ten fırınlara

Ham Petrol

Gaz Yağı

Temizlik ve bakımdan elde edilen katı atık

LPG

Stabilize Olmayan Nafta

Dizel

Tuz Giderme ve ham petrol damıtma

Taban fraksiyonu

Atık Su arıtma Tesisine Giden Atık Su

Ham petrolden bütün bu farklı ürünleri elde etmek için kullanılacak proses ham petrol damıtma işlemidir. Bu örnek olay çalışması için kullanılacak rafineride ham petrol damıtma işlemi için kullanılan iki ünite bulunmaktadır.

Bu iki ünitenin yıllık toplam kapasitesi 8.500.000 ton ham petroldür. Bu ünitelerde, ham petrol kaynama noktalarına göre farklı fraksiyonlara ayrılır: LPG, nafta, gaz yağı, dizel vb.

Aşağıda yer alan kısım ve ekipmanlar bulunabilir:

- Ham petrolü depolama tanklarından ünitelere taşıyan pompaları bulunan besleme sistemi (proses için uygun basıncı da sağlamaktadır).

- Aynı birimde bulunan sıcak akımları kullanarak tuz giderme ünitelerinden önce ve sonar ham petrol ısıtan ısı değiştiriciler.

- Su enjeksiyonu ile ham petroldeki tuzun giderildiği tuz giderme üniteleri.

- Fraksiyonlama için gerekli olan ısı elde edilene kadar ham petrolün ısısını yükselten yükleme fırını.

- Kolonun başından çıkarılan hafif fraksiyonlardan kolonun dibinden çıkarılan ağır fraksiyonlara kadar ham petrol bileşenleri fraksiyonlara ayıran damıtma kolonu. Ara ürünlere yönelik olarak yan ekstraksiyonlar da bulunmaktadır.

- Üç orta fraksiyonda bulunan en hafif ürünlerin çıkarıldığı sıyırma kolonları. Burada amaç yanma noktalarını düşürmek için hafif bileşenleri gaz yağı, dizel ve atmosferik gaz yağından ayırmaktır.

Ham petrol damıtma işlemi esnasında elde edilen fraksiyonlar aşağıda verilmektedir:

- LPG

- Stabilize Olmayan Nafta

- Gaz yağı

- Dizel

- AtmosferikGaz Yağı

- Atmosferik damıtmaatığı (atmosferik koşullar altında damıtılması mümkün olmayan taban fraksiyonu).

Bu fraksiyonların neredeyse tamamı, nihai ürün elde etmek üzere diğer rafineri ünitelerinde prosese tabi tutulur.

- LPG ve nafta; yakıt gazı, konsantre LPG ve stabilize nafta elde etmek üzere akım yönünde konsantre gaz ünitesinde kullanılır. Yakıt gazı kükürtten arındırılarak Kojenerasyon ünitelerinde enerji üretmek için kullanılır ve satılır. Propan ve izobutanın üretildiği “merox” ünitesinde LPG kullanılır; propan satılırken izobutan, itici gaz ve büten elde etmek üzere izobutan ünitesine gönderilir. Nafta yeniden damıtma ünitesine, izopentan ünitesine ve merox ünitesine gönderilerek nihayetinde benzinin nihai formülasyonuna karıştırılır.

- Gaz yağı kükürtten arındırılarak hava araçlarında yakıt olarak kullanılır veya otomotiv dizelinin nihai formülasyonuna karıştırılır.

- Dizel kükürtten arındırılarak otomotiv dizelinin nihai formülasyonuna karıştırılır.

- Atmosferik gaz yağı kükürtten arındırılarak otomotiv dizelinin nihai formülasyonuna karıştırılır.

- Atmosferik damıtma atığı, ağır fuel oil olarak kullanılır veya vakumlu damıtma ünitesinde tekrar damıtılarak farklı niteliklerde (ağır ve hafif vakum gaz yağı) gaz yağı elde edilir. Bunun yanı sıra kalıntı akıntısı, diğer adıyla vakum atık, elde edilir ve bu atık, naftanın geri kazanılabildiği viskosite kırma ünitesine gönderilir; nihai atık ise farklı niteliklerde fuel oillerin elde edildiği karıştırma ünitesine gönderilir.

Damıtma prosesindeki en önemli parametre sıcaklıktır. Sıcaklık, yükleme fırınının çıkışında kontrol edilir ve ortalama 350 ºC olmalıdır. Faaliyet basıncı, kolonun başında yaklaşık olarak 0,7 kg/cm2’dir.

Fırının, içeri giren yakma havasını ısıtmak için kullanılan bir ön ısıtma sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, üniteyi çok yüksek ısıda terk eden yakma egzoz havasından alınan enerjinin geri kazanılması ve fırında kullanılacak yakma havasını ısıtma esaslarına dayanmaktadır.

Bu ısı alışverişi ile yakma havası fırına girmeden önce ön ısıtmaya tabi olur bu şekilde de fırın içerisinde daha az fuel oil kullanılır. Sonuç olarak sistem iki hedefi birden gerçekleştirir: Enerji tasarrufu yapar ve havaya salınan emisyonlar açısından havayı daha az kirletir.

Atık su açısından bakılacak olursa, suyu ünite içerisinde tekrar kullanmak amacıyla bu ünitede atık su ön arıtma sistemi bulunduğu da belirtilmelidir. Bu proses “asitli suların iki defa sıyrılması” olarak adlandırılmakta olup yoğunlaştırılmış tüm proses buharlarının tamamını toplayıp, H2S ve NH3 içeriklerini yok ederek, suyu ham petrolü tuzdan arıtma ünitesine gönderip tekrar kullanma adımlarından oluşur. Sülfür geri kazanım tesislerinde H2S geri kazanılırken (super Klauss prosesi) ham petrol fırınlarında NH3 yakılır.

2.2.- Ham maddeler ve ürünler

Ünite içerisinde bulunan en önemli ham madde ham petroldür fakat yöne büyük önem taşıyan yardımcı ham maddeler de bulunmaktadır.

| Ham Madde | Tüketim | Depo | Depolama Yeri |
| --- | --- | --- | --- |
| Ham Petrol | 8.500.000 t/y | 570.000 t | Yüzer kapaklı 7 atmosferik silindir tank |
| Katalizör | 90 t/y | 380 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Taş kömürü ve silikakum | 30 t/y | 41 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Raschig halkaları | 7 m3/y | 19 m3 | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Seramik Bilyalar | 23 t/y | 15 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Buhar ve yoğunlaştırılmış arıtım ürünleri | 8.000 t/y | 5 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Katkı Maddeleri | 13.000 t/y | 14 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Yağ ve gres yağları | 4.500 t/y | 58 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Diğer | 90.000 t/y | 150 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |

Elde edilen ürünler ise aşağıda verilmektedir (Elde edilen ürünlerin büyük kısmı diğer proseslerin sonucunda elde edilmektedir fakat hepsinin üretimine bu ünitede başlanmaktadır):

| Ürün | Üretilen Miktar | Depo | Depolama Yeri |
| --- | --- | --- | --- |
| LPG | 175.000 t/y | 16.000 t | Basınçlı hava küresi |
| Gaz | 745.000 t/y | 60.000 t | Atmosferik hava tankı |
| Fuel oil | 1.500.000 t/y | 325.000 t | Atmosferik hava tankı |
| Gaz Yağı | 3.700.000 t/y | 400.000 t | Atmosferik hava tankı |
| Benzin | 1.400.000 t/y | 120.000 t | Atmosferik hava tankı |

2.3.- Enerji kullanımı ve tüketimi

Rafinerinin faaliyet göstermesi için gereken enerji 57MW, tüketilen toplam elektrik enerjisi yaklaşık olarak 450.000 MWh’dir.

Rafineri kaynaklarından kullanılan yıllık elektrik enerjisi 445.000 MWh olup, haricen kullanılan yıllık elektrik enerjisi 5.000 MWh’dir.

Farklı yakıtların tüketimleri aşağıda verildiği gibidir:

350.000 t/y 	fuel oil

430.000 t/y 	yakıt gazı

145.000 t/y 	doğal gaz

3.800 t/y 	gaz yağı

2.4.- Su

2.4.1.- Su tüketimi

Yıllık su kullanımı toplamı 7.500.000 m3/y olup bu miktarın yarısının kaynağı Ebro nehri, diğer yarısının kaynağı ise Gaià nehridir.

Suyun kullanım alanları ise şu şekilde sıralanabilir: %65 soğutma, %30 üretim prosesi, %5 temizlik, hijyen ve sulama.

2.4.2.- Atık su

Rafineride üretilen atık suyun tamamı bir Atık Su Arıtma Tesisine gönderilmektedir. Arıtma türü birincil, fizikokimyasal ve biyolojiktir. Toplam maksimum arıtma kapasitesi 290 m3/h’dir.

Rafineride bulunan atık sular, kalitelerine ve kirleticilerine göre farklı akıntılara ayrılırlar. Genel şema aşağıda verildiği gibidir:

Evsel atık sular

Proses suyu arıtma II

Proses suyu arıtma I

Yağlı su arıtma

Nihai saklama havuzu

Tuzlu sular

Temiz yağmur suları

Yağlı Sular

Boru hattı ile denize

Denize boşaltım, Kısım 1.1’de açıklanan boru hattı ile aynı yolu izleyen bir boru hattı yardımıyla gerçekleştirilir.

Boşaltılan akıntı toplamı 7.200 m3/d veya 2.650.000 m3/y olup atık su boru hattının toplam kapasitesi 1080 m3/h’dir.

Atık suyun tamamı birlikte arıtıldığı ve boşaltıldığı için yalnızca bir nihai boşaltım noktası bulunmaktadır ve bu nokta aşağıda belirtilen koordinatlarda bulunmaktadır:

UTM X: 350.000

UTM Y: 4.500.000

Salınan kirleticiler şunlardır:

- Toplam askıda katı maddeler: 50 – 85 mg/l

- Organik Madde: 90 – 125 mg of O2/l

- İletkenlik: 2000 – 3000 microsiemens/m3

- İnhibitör Maddeler: 2 -3 equitox/m3

- Toplam N: 12 – 27 mg/l

- Toplam P: 1,5 – 1,9 mg/l

Periyodik olarak otomatik kontrol edilen parametreler:

- pH (her gün)

- Kimyasal Oksijen İhtiyacı ve toplam hidrokarbonlar (her hafta)

- Toplam askıda katı maddeler, iletkenlik, kısıtlayıcı maddeler, N, P ve organic bileşenler toplamı (Yılda 8 kere).

2.4.- Hava

2.4.1.- Baca Emisyonları

Örnek olarak seçilen ünitede bulunan kirli hava emisyonunun tamamı aşağıda koordinatları verilen yerde bulunan genel baca aracılığıyla yönlendirilir:

UTM X: 351.000

UTM Y: 4.550.000

Bacanın yüksekliği 113,8 metre, iç çapı 7,76 metredir.

Emisyonlar, üniteyi ısıtmak için kullanılan yakıtın kalitesinin iyileştirilmesi ile kontrol edildiği için, havaya salınan kirleticilere yönelik özel iyileştirici önlemler bulunmamaktadır.

Baca, dört adet ölçüm noktası ve bir platformla donatılmıştır. Ölçüm noktaları, dış çap uzunluğunun üç ve altıkatı olan noktalara kurulmuştur.

Genel emisyon parametreleri:

- Debi: 1.200.000 m3/h

- Sıcaklık: 200 ºC

- O2: %12,5

Salınan kirleticiler:

- Opaklık: 1 – 2 opaklık indeksi

- SO2: 500 ppm

- NOx: 100 ppm

- H2S: < 0,2 mg/Nm3

- CO: 15 ppm

- PM: 50 mg/Nm3

Bunların yanı sıra bazı kirleticiler, EN 14181’e göre kalibre edilmiş otomatik ölçüm sistemleri ile sürekli olarak kontrol edilmektedir. Sürekli kontrol edilen parametreler ve kirleticiler aşağıda verilmektedir:

- SO2

- NOX (NO2 olarak ifade edilmektedir)

- PST

- O2

- Debi

- T

EN 14181 standardına göre kalibrasyon programı aşağıda verilmektedir:

- Otomatik ölçüm sistemlerinin (OÖS) tamamı, imalatçıya göre (KGS1 Sertifikası) kalite güvence seviye 1’in (QAL1) gerekliliklerini karşılamalıdır,

- Yıllık gözetim testi (YGT) her yıl gerçekleştirilir, bu test öncesinde ise işlevsellik testi uygulanır,

- OÖS’lerin kurulmasının ardından ve her dört yılda bir, OÖS’lerin kalibrasyonu için ve ölçülen değerlerin değişkenliğinin belirlenebilmesi adına bir prosedür (QAL 2) uygulanır. Bu prosedüre göre, AMS ile elde edilen 15 değer, referans yöntem ile elde edilen aynı değerlerle karşılaştırılarak aradaki farkın istatistiksel açıdan önemli olup olmadığı belirlenir.

- Bunların yanı sıra periyodik prosedür (KGS 3) uygulanarak OÖS’nin normal şartlar altında çalışması esnasında, ölçümden elde edilen sonuçların karşılaması gereken kalitesi gösterilir. Bu da sıfır ve aralık özelliklerinin belgelendirme esnasında bulunanlarla tutarlı olup olmadığının kontrolü ile gerçekleştirilir.

Bunların yanı sıra, verilerin toplanma şekli de kontrol edilir, verilerin toplanma şeklinin yetkili makamlar için tamamen doğrulanabilir olması gerekmektedir.

Toplanan veriler radyo veya telefon bağlantısı yardımıyla, “hava emisyonları ağı” için belirlenen protokoller uygulanarak yerel makamlara gönderilmelidir.

Rafineri

Rafineri Kontrol Odası

Yetkili Makamların Kontrol İstasyonu

Telsiz veya FTP ile verilerin gönderilmesi

Yetkili Makamların ofisindeki Veri Kabulü

2.4.2.- Difüz (kaçak?) hava emisyonları

Bu rafineride yayılan emisyonların ortaya çıkma sebebi borular, ekipmanlar, depolama tankları ile ek yerleri, vanalar, yüklemeler ve boşaltmalar sebebiyle mühürlemenin tam anlamıyla gerçekleştirilebileceğinin garantisi verilemeyen alanlar içerisinden akan uçucu hidrokarbonlar bulunmasıdır.

Rafineri sürekli olarak çalıştığından, difüz hava emisyonları da sürekli olarak yayılmaktadır. Yayılan iki farklı difüz  emisyon belirlemek mümkündür:

Prosesten kaynaklanan difüz emisyonlar: Doğrudan ekipman türüyle (valfler, flanşlar, pompalar, kompresörler vb.), ekipmanların boyutlarıyla ve bu ekipmanlardan akan hidrokarbonların uçuculuğuyla bağlantılıdır.

Depolamadan kaynaklanan difüz emisyonlar: Bu emisyonlar depolama tankının türüne, boyutlarına, rengine, korumasına, ürün türüne, hava şartlarına ve yükleme ve boşaltma esnasında gerçekleştirilen çok sayıda işleme bağlıdır.

Genel anlamıyla bakıldığında, salınan kirleticilerin uçucu hidrokarbonlar olduğu ve bir simülasyon program ile difüz emisyonların miktarlarının hesaplanabileceğini söyleyebiliriz. Bir emisyon hesaplama program ve EPA emisyon faktörleri kullanılarak elde edilen sonuçlara göre yalnızca depolama tanklarından salınan emisyonlar 608t/y iken bu rakam damıtma ünitesi için 77t/y’dir.

2.4.3.- Flare bacalarından yayılan emisyonlar

Bu ünite ve rafinerinin geri kalan bütün kısımlarında, acil durum esnasında ünitelerin kapanması, elektrik kesintisi veya diğer herhangi bir anormal durum ortaya çıkması halinde ünitelerdeki boşaltımı durdurmak adına bir güvenlik sistemi olarak flare bacaları kullanılmaktadır. Boşaltma noktalarından, güvenlik valflerinden, havalandırma boşluklarından ve diğer sürekli olmayan yanıcı akımlardan gelen diğer gazlar da bu sisteme aktarılmakta, bu şekilde de bahse konu gazların arıtılmaksızın doğrudan atmosfere salınması önlenmeye çalışılmaktadır.

Flare bacasınınçalışma süresi hesaplanırken tüm yıl boyunca günde 24 saat çalıştığı düşünülebilir çünkü flare bacasına gönderilen sürekli bir akım olmasa bile sürekli olmayan çok sayıda akım gönderilmektedir, bu sebeple de neredeyse sürekli olarak çalıştığı söylenebilir.

Flare bacasınınkonumu:

UTM X: 350.000

UTM Y: 4.500.000

Flare bacasının yüksekliği 100 metre olup, iç çapı 1,5 metredir.

Flare bacasına akım gönderen çok sayıda ünite olduğundan, bu tesisteki yanan gazların kompozisyonu, kontrol edildiği ana göre büyük değişiklik gösterebilmektedir. Flare bacasına akım gönderebilen bütün üniteler analiz edilip, gelen akımların miktarları belirlenmiş ve ortalama kompozisyon aşağıda belirtildiği şekliyle hesaplanmıştır:

Flare bacasına gönderilen gazların yaklaşık olarak komposizyonu (hacimsel %):

- Hidrojen %50

- Metan %20

- Azot %10

- Etan ve Etilen %6

- C3 %5

- C4 %4

- C5+ %3.5

- SH2%1.5

Flare bacasının maksimum kapasitesi 1.140 t/y’dır.

Bunlara ek olarak flare bacasının hemen öncesinde bir geri kazanım sistemi de bulunmaktadır. Bu geri kazanım sistemi, proses içerisinde yakıt gazı olarak kullanılacak gazları 2t/s kapasiteyle sıvı hale getirebilen bir kompresördür. Bu sistemin kullanılmasının iki yararı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi havaya salınan emisyonların azalması iken diğeri enerji tüketiminin azalmasıdır.

2.4.4.- Gürültü emisyonları ve titreşimler

Kompresörler, reaktörler, kojenerasyon yapılan alanlar, pompalar, flare bacaları gibi gürültüye sebep olabilecek çok fazla nokta bulunmaktadır. Rafineri ile en yakın yerleşim yerleri arasındaki uzaklık göz önünde bulundurulduğunda gürültünün komşu çevreye bir sorun teşkil etmesi beklenmemektedir.

Rafinerinin çevresinde bazı ölçümler gerçekleştirilmiştir:

13

02

03

04

01

14

05

12

06

11

07

10

08

09

| Nokta | Eşdeğer Seviye – Gündüz (dBA) | Eşdeğer Seviye – Gece (dBA) |
| --- | --- | --- |
| 01 | 60,4 | 61,4 |
| 02 | 60,0 | 60,1 |
| 03 | 52,7 | 52,0 |
| 04 | 51,8 | 51,0 |
| 05 | 48,8 | 45,8 |
| 06 | 44,3 | 40,3 |
| 07 | 46,9 | 43,9 |
| 08 | 52,5 | 52,8 |
| 09 | 60,4 | 60,0 |
| 10 | 68,2 | 68,1 |
| 11 | 64,2 | 64,4 |
| 12 | 64,9 | 64,9 |
| 13 | 52,1 | 50,1 |
| 14 | 60,6 | 60,4 |

Bunların yanı sıra ses emisyonlarının azaltılmasına yönelik bazı izolasyon unsurları da bulunmaktadır:

- Kojenerasyon ünitelerini saracak ses geçirmez kabinler,

- Valf ve boru hatlarının çıkışlarına yerleştirilmiş özel mineral yünden yapılmış emici malzemeler,

- Bazı elektrikli motorlarda bulunan gürültü damperleri

- Bazı kritik havalandırma boşluklarına kurulmuş olan susturucular,

- Ham petrol pompalarının vantilatörlerini çevreleyen ses siperleri ve saptırıcıları.

2.5 Atık yönetimi ve toprak kirliliği

2.5.1 Atık Yönetimi

Rafineride çeşitli atıklar oluşmaktadır, bunun sebebi de vaka çalışmasınakonu olan ünitede veya diğer ünitelerde sürekli olmayan atıkların ortaya çıkmasıdır (aslında sürekli atıkyalnızca atık su arıtma tesislerinde oluşur, bunun sebebi sürekli olarak çamur ortaya çıkmasıdır).

Dolayısıyla atık üretimi sürekli değildir, fakat bazı bakım işlemlerinin dönemselliğine bağlı olarak atık ortaya çıkar:

- Yağlı çamur, kül ve cürufun ortaya çıkmasına sebep olan temizlik işlemleri;

- Sonucunda refrakter malzemeleri, hurda metal, genel atık, odun, alümina, iyon değiştirici polimerler, katalizörler vb. üretilen onarım işlemleri.

Bu atıkların tamamı bir yılda ortaya çıkarken, bir sonraki yıl ortaya çıkmayabilir, hatta 4 veya 5 yılda bir ortaya çıkabilirler.

Aşağıda yer alan tabloda geçen yıla ilişkin atık üretim ve depolama bilgileri yer almaktadır:

| Atık | Ortaya çıktığı proses | Üretim | Depolama |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidrokarbon | Bakım | 22 t | 15 t |
| Yağlı çamur | Temizlik ve bakım | 110 t | 30 m3 |
| Kostik soda | Yakıtların temizlenmesi | 38 t | - |
| Su brülörlerinden kaynaklanan çamur | Brülör su arıtımı | 228 t | 500 t |
| CaCO3 | Brülör su arıtımı | 2935 t | 500 t |
| Brülör külü ve tozu | Brülör ve fırınların temizlenmesi | 23 t | 20 t |
| Raspa kumu | Metal yüzey işlemleri | 330 t | 330 t |
| Mineral yağ | Lubrikasyon | 153 t | - |
| Konteynerler ve ambalajlama | Zararlı malzeme kalıntıları ile yapılan her türlü ambalajlama işlemi | 20 t | 20 t |
| Gaz Yağı filtreleri | Filtreleme | 4 t | 4 t |
| Laboratuvar ürünleri | Laboratuvar analizi | 0,2 t | 0,2 t |
| Kurşun bataryalar | Bataryalar, batarya elemanları ve diğer kurşunlu malzemeler | 1.5 t | 1.5 t |
| Alümina atık | Katalizör değişimi | 35 t | 35 t |
| Atık katalizör | Katalizör değişimi | 94 t | 50 t |
| Refrakter malzeme | Refrakter bakımı | 90 t | 200 t |
| Kirli çakıl | Bakım | 30 t | 100 t |
| İzolasyon malzemesi | İzolasyon bakımı | 48 t | 30 t |
| Atık su arıtma tesisinden kaynaklanan kurumuş çamur | Atık su arıtma tesisi | 380 t | 100 t |
| İyon değiştirici polimerler | Su arıtma | 8 t | 12 t |
| Kağıt ve karton | Genel atık | 6 t | 6 t |
| Floresan tüpler | Genel atık | 4 t | 3 t |
| Evlerde kullanılan bataryalar | Genel atık | 0,4 t | 0,4 t |
| Tahta | Ambalajlama | 42 t | 60 m3 |
| Plastik | Ambalajlama ve genel atık | 7 t | 7 t |
| Metal Hurda | Bakım işlemleri | 500 t | 200 t |
| Genel atık | Genel atık | 1200 t | 10 t |

2.5.2 Toprak kirliliği

Toprak kirliliği olup olmadığının kontrol edilmesine yönelik bir izleme planı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen aktivasyonlar ile toprak üzerinde genel çalışmalar yapılmıştır:

- Elektromanyetik endüksiyon jeofiziksel inceleme

- Jeo-radar inceleme

- ROST (Hızlı optik tarama aracı - rapid optical screening tool) inceleme

- 41 piezometrenin inşası ile gerçekleştirilen mekanik izleme

Bazı yeraltı sularında çözünmüş hidrokarbonlar tespit edilmiş olmakla birlikte yalın katman bulunmamaktadır. Alıcı ortama akıtılan suda kirlilik gözlemlenmemiştir.

Aşağıdaki konuları kapsayan bir önleme programı bulunmaktadır:

- Hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi amacıyla mevcut depo tanklarının bakımının yapılması (özellikle muhtemel bir kazanın ortaya çıkması öncesinde tankların alt kısmında);

- Yeni tankların yapılması esnasında toprağın korunmasına özellikle önem verilmesi. Metal kısmın altında, farklı kum, silt, lif ve plastik boşaltım katmanlarının bulunması, bu şekilde de sızıntı olması halinde toprağı kirletmemesi. Buna ek olarak, salınım olup olmadığını kontrol etmek üzere tankın çevresine şahit tüplerin yerleştirilmesi.

- Aşınmanın önlenmesi için yeraltına boru hatlarının döşenmesi. Gözenek olup olmadığının belirlenmesi için bazı hidrolik testler uygulanmaktadır. Uygun olması halinde yer altına döşenen boru hatları havada duracak şekilde dönüştürülebilir.

- 41 piezometre ağının periyodik olarak izlenmesi.

- Aşınmanın önlenmesi için yeraltı boru hatlarının katodik olarak korunması. Tüm hatların korunmasına yönelik bir program mevcuttur ve hâlihazırda hatların %66’sı korunmaktadır.

3.- VAKA ÇALIŞMASI GÜNDEMİ

3.1.- 6 Mayıs 2013

3.1.1.- 09:30 – 12:30

- Eğitim materyallerine giriş ve bu eğitim çalışmasının metodolojisi.

- İbraz edilen belgelere dayanarak tesisin tanımlanması.

Eğitimin asıl amacı temin edilen bilgilerin, izin başvurusunu hazırlamak ve tamamlamak için yeterli olup olmadığını kontrol etmek, gerekirse bilgileri tamamlamak ve nihai olarak doğru bir başvuru örneği hazırlamaktır.

Bu amaca ulaşabilmek için, elinizdeki belgenin  1. ve 2. bölümlerinde belirtilen tüm bilgileri dikkatli bir şekilde okuyup anlamanız gerekmektedir.

- Daha başka bilgiye ihtiyaç var mı? Bilgilerin eksiksiz olduğunun kontrolüne yönelik kontrol listesi: İlk adım idari prosedürü yerine getirmek için gerekli olan tüm bilgilerin başvuru dosyasında mevcut olup olmadığının kontrol edilmesidir.Bu, çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Kendi kurumunuzda, idari prosedürlerin mevcut durumunu gözönünde bulundurarak, nasıl uygulardınız tartışınız.

- Bilgi gizliliği: Başvuru sahibi verilen bilgilerin tamamının gizli olduğunu bildirmiştir. Bu durumu nasıl ele alacağınızı tartışınız.

- Bu durum direktifte açıkça belirtilmemiştir, ancak örneğin İspanya mevzuatında başvuru dosyasının içerisinde belediyeden alınan şehir imar planına uygunluk belgesinin yer alması gerekmektedir. Bu durum,Endüstriyel Emisyonlar direktifi koşullarını Türkiye’de uyumlaştıran taslak yönetmelikte hem yeni tesisler hem de önemli değişiklikler için öngörülmektedir.

- Konuyla ilgili çevresel hususlar: tesisin prosesi ve lokasyonu ile ilgili olabilecek hususları belirleyin ve neden önemli olduklarını açıklayın.

- EED ve ÇED arasındakikoordinasyon prosedürü. EKÖK tesislerinin büyük bir kısmı her iki direktifin kapsamına girmektedir (EED ve ÇED). Her iki yönetmeliğe de uygunluk sağlamak  için çeşitli idari organizasyon yöntemleri mevcuttur.  Bu iki sürecin birbirinden ayrı idari prosedürler olmaları gerekli midir? EÇİ başvurusunda ibraz edilmesi gerekli olmayan ne türbilgiler ÇED sürecinde istenmektedir?  Mevcut tesislere yeni tesislerle aynı şekilde mi muamele edilmektedir?

3.1.2.- 13:30 – 17:30

- İzin başvurusu bölümlerinin hazırlanması: hava emisyonları bölümü.

Eğitimin bu kısmı hava emisyonları üzerinde odaklanacaktır. Hava emisyonları ile ilgili olarak1. ve 2. bölümlerdeyer alan tüm bilgilerin başvuruda yer alıp almadığını kontrol edin ve aşağıdaki soruları çözmeye çalışın:

- Rafinerinin sebep olduğu ve hayayı etkileyen temel etkiler nelerdir? Özellikle vaka çalışması birimi hava emisyonları üretiyor mu?

- Online olarak yeterli parametrekontrol ediliyor mu? Kullanılan sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Kontrol edilmesi gereken hava emisyonu kaynağına nasıl karar verilir, hangi parametreler uygulanır? Emisyon sınır değerlerine uygunluğun yüzde kaç olduğuna nasıl karar vereceksiniz?

- Difüz emisyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu emisyonları önlemek veya azaltmak için herhangi özel önlem var mı?

- Tesisin gürültü kirliliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla işletmecinin modelleme veya gerçek ölçüm seçeneklerinden hangisini uygulamasını istersiniz? Neden? Modelleme için gerekli olan referans standartlar nelerdir? Size göre bir rafineri tesisinde en büyük akustik salınım noktalar hangileridir? Gürültü hakkında sık karşılaşılan yanlış bilgiler.

3.2.- 7 Mayıs, Salı

3.2.1.- 09:30 – 12:30

- İzin başvuru formunun bölümlerinin hazırlanması: atık yönetimi.

- İzin başvuru formunun bölümlerinin hazırlanması: atık su deşarjı.

Eğitimin bu bölümü atık ve atıksular üzerinde odaklanmaktadır. Bu konularla ilgili olarak 1. ve 2. bölümlerde yer alan bütün bilgilerin başvuruda yer alıp almadığını kontrol edin:

- Firmanın sunduğu belgelere dayalı olarak her bir proseste üretilen atıkları belirleyin. Atıkların üretimi, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve depolanması ile ilgili tüm gerekli bilgilerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Firma uygulaması gereken tüm mevzuatı ve MET referans belgelerini belirlemiş mi?

- Atık sınıflandırma listelerini gözden geçirin. Bildirilmeyen atıkların olup olmadığını belirleyin.

- Tesisin, üretilen atıkları kronolojik olarak kayıt altında tutup tutmadığını kontrol ediniz. Kronolojik sınıflandırmanın nasıl yapılması gerektiğini tanımlayınız. Tesisin üretilen atıkları doğru bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli prosedüre sahip olduğunu beyan etmiş olduğunu kontrol ediniz. Tesisin depolanmadan kaynaklanan emisyonlar hakkında mevcut en iyi teknikleri uygulayıp uygulamadığını kontrol ediniz. (http://www.csb.gov.tr/projeler/IPPC/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=9294 linkinden EKÖK web sayfasında mevcuttur).

- Özel düzenleme: izin verme sürecinde PCB içeren bir transformatör yağı tespit edilmiştir. Transformatör sıvısı ağırlıkça  %0,015 oranında PCB içermektedir. Firmanın bu transformatörle ilgili sorumluluklarını belirleyiniz.

3.2.2.- 13:30 – 17:30

- İzin başvuru belgesinin bölümlerinin hazırlanması: toprak & yeraltı suları.

- İzin başvuru belgesinin bölümlerinin hazırlanması: denetimler & izleme planı.

Eğitimin bu bölümü toprak ve yeraltı suları ile denetim & izleme planı üzerinde odaklanmaktadır. Bu konularla ilgili olarak 1. ve 2. bölümlerde yer alan tüm bilgilerin başvuruda yer alıp almadığını kontrol edin ve aşağıdaki soruları çözmeye çalışın:

- İzin başvurusu doldurulurken sağlanan bilgiler sizce yeterli mi?

- Bilgilerde de gördüğünüz üzere rafinerinin toprak ve yeraltı sularının kirliliği ile ilgili bazı problemleri var. Lütfen başka önlemler alınması gerekip gerekmediğini gözden geçirin ve bu durumla ilgili tüm verilerin dahil edilmesi gerekip gerekmediğini tartışın.

- Denetim ve izleme planı ile ilgili olarak herhangi ilave bilgiye ihtiyaç var mıdır? Dahili denetimler ve izleme ile yetkili merci tarafından yapılacak olan denetim ve izleme planı arasındaki farkları belirleyin. Sizce rafineri bir kere izni aldıktan sonar dahili denetimlere gerek kalmayacak mı? Rafinerinin bazı parametreleri yetkili merciin kontrollerine ek olarak incelemeye devam etmesi neden gereklidir, tartışın.

3.3.- 8 Mayıs, Çarşamba

3.3.1.- 09:30 – 12:30

- İzin başvurusunun bölümlerinin hazırlanması: MET’leri içeren ekler.

Eğitimin bu bölümü rafinerilerle ilgili MET’lerin uygulanmasına ve diğer faydalı olabilecek MET’lerle ilgili olacaktır. Bu konularla ilgili tüm bilgilerin 1. Ve 2. Maddelerde bulunduğundan emin olunuz ve aşağıdaki soruları çözmeye çalışınız:

- Yatay ve dikey MET Referans Dokümanlarının uygulanmasındaki farklara dikkat edin. Hangi yatay MET Referans Dokümanları sizce rafineri için faydalı olabilecek bilgileri veya uygulanabilecek MET’leri içerir?

- Dokümanda uygulanan MET’lerin vurgulandığı özel bir bölüm bulunmamaktadır ancak 1. ve 2. bölümlerde tanımlanmış olan bazı uygulamalar MET olarak düşünülmüştür. MET’ler hakkında var olan tüm bilgileri toplamaya ve düzenlemeye çalışın.

- Ayrıca rafinerilerde normalde kullanılan bazı teknikler ve yapılagelen davranışlar da MET olarak tanımlanmalarına rağmen bilgiler içerisinde tanımlanmamıştır. Bu tekniklerden bazılarını listeleyiniz ve MET başvurusuna bir MET bölümü ilave ediniz.

3.3.1.- 13:30 – 17:30

- İspanyol uzmanlarca hazırlanan izin başvurusunun sunumu ve daha önceki günlerde katılımcılar tarafından hazırlanmış olan bölümlerle karşılaştırılması.

Bu eğitim çalışmasının son kısmı, burada katılımcılar tarafından hazırlanmış olan izin başvurusunun kontrol edilmesine ve İspanyol uzmanlarındoldurmuş oldukları genel izin başvurusu formu ile karşılaştırılmasına odaklanılacaktır.

- Rafinerinin tamamı için izin başvurusu hazırlanırken bazı nihai düşünceler dikkate alınmalıdır. Lütfen rafinerinin izin verildiği tarihle iki üç yıl sonraki durumunun farklı olabileceğini düşünerek bunun izin başvurusunun nasıl etkileyebileceğini ele alın.

- Bu örneğin sadece rafinerinin küçük bir kısmını temsil ettiğini unutmayın (her ne kadar diğer kısımlar da arka plan bilgileri olarak açıklanmış ise de). Ancak izin başvuru belgesi rafineride bulunan tüm birimlere ilişkin verileri içermelidir. lütfen gerekli bilgilere ulaşmak için en iyi yolu belirleyin ve izin başvurusunda lazım olabilecek bazı bilgileri unutmamamızı sağlayacak sistematik bir yaklaşım var mı araştırın.

- Başvurunuzu ne kadar iyi hazırlarsanız izin belgenizi de o kadar erken alırsınız. Eksik bilgiler olması halinde yetkili merci bunları sizden isteyecektir. Sunulan bilgilerin yeterince açık olmaması durumunda da bilgi istenecektir.

- Lütfen izin başvurusu ile ilgili olarak soru sormaktan veya yorum yapmaktan  çekinmeyin.