İZİN BAŞVURUsu İÇERİĞİ ÖRNEĞİ

PETROL RAFİNERİLERİ

AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE:

EŞLEŞTİRME PROJESİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAYALİ BİRİM

YERLEŞKE ADRESİ:

TÜRKİYE’DE BİR YER

VERİLİŞ TARİHİ: NİSAN 2013

| HAZIRLAYAN KİŞİ : Adı - Soyadı İmzası Luis Suarez JR Cabello | Onaylayan Kişi : Adı - Soyadı İmzası César Seoánez |
| --- | --- |

İÇERİK

ÖNEMLİ ÖN AÇIKLAMALAR

TEKNİK OLMAYAN ÖZET

PROJE RAPORU

1.  Genel veriler

2.  Tesisin tanımı

3.  Teknik karakteristikler

- Rafinerideki prosesler (birimler)

4. Üretim prosesinin bir özeti (birimler).

5.  Doğal kaynaklar, ham madde ile yardımcı malzemeler ve ürünler.

6. Çevresel emisyon ve kontroller:

DİSPERSİYON MODELİ

HAVA KALİTESİ KONTROL AĞI

6.1. Hava emisyonları.

6.1.1 Baca emisyonları.

Kurum Üfleme Operasyonları

6.1.2 Bacasız emisyonlar (Kaçak emisyonlar):

UOB emisyonları (LDAR Programı)

Koku Kontrolü

6.2. Tesisin çevresine yayılan gürültü emisyonları (tesis içi emisyonlar hariç tutulmuştur).

6.3. Atık su deşarjları.

ATIK SULARIN TOKSİSİTE, KALICILIK VE BİYOLOJİK BİRİKİM  AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6.4. Atık:

Atık üretimi.

Atık yönetimi.

6.5. Toprağın ve Yeraltı suyunun korunması:

İZLEME PROGRAMI.

6.6 Normal olmayan koşullar altında faaliyet

BU BELGEYİ ANLAMAK İÇİN ÖNEMLİ ÖN AÇIKLAMALAR:

- Bu belge sadece bir rafineri birimi için izin başvurusunun nasıl doldurulacağıyla ilgili bir örnektir. Unutmayınız ki bu örneğin ortak birimler (atık su arıtma tesisleri, kükürt giderme tesisleri gibi) de dahil proses birimlerinin geri kalanına da yaygınlaştırılması gerekir. Her zaman hatırlamak gerekir ki, izin başvurusunda sadece verilen tabloları doldurmak değil aynı zamanda belgenin tamamında yer alan tüm sorulara cevap vermek gereklidir.

TEKNİK OLMAYAN ÖZET

(muhtemel örnek)

Bir petrol rafinerisi ham petrolün işlendiği ve neft, benzin, dizel yakıt, asfalt, kalorifer yakıtı, gazyağı ve sıvılaştırılmış petrol gazı gibi daha yararlı ürünlere incelten bir endüstriyel proses tesisidir. Örnek petrol rafinerimiz geniş bir alana yayılan, her yerde büyük kimyasal işleme üniteleri arasında sıvıları taşıyan borularla kaplı bir sanayi kompleksidir. Çoğu durumda petrol rafinerileri kimyasal tesislerin çoğu teknolojisinden yararlanırlar ve kimyasal tesis olarak değerlendirilebilirler.

(teknik olmayan özet sonraki sayfalarda devam etmektedir)

Petrol rafinerisi petrol endüstrisinin temel parçası olarak kabul edilir. Tesisimizin genel planı şöyledir:

.

Rafineri				Yeraltı Boru Hattı

Depo				Hava boru hattı

MARPOL tesisi			İskele

Üç tesis (rafineri, depo ve MARPOL tesisi) ve diğer endüstriyel tesisler bu boru hatlarını ürünleri kendi aralarında değiştirmek ve bir bütün olarak çalışmak üzere bazı prosesleri entegre etmek amacıyla kullanmaktadır. Fakat biz örnek olay çalışmamızda rafineri tesisine odaklanacağız.

Örnek olarak kullanılan rafinerinin yakıt tesisi, olefin tesisi ve kojenerasyon tesisi olmak üzere üç ana üretim tesisi bulunmaktadır. Genel şema aşağıda verilmiştir:

OLEFİNLER

RAFİNE İŞLEMİ

BİRLİKTE ÜRETİM

Etilen

Propilen

C4 Fraksiyonu

Aromatikler

Diğerleri

LPG

Benzin

Kerosen

Gaz Yağları

Vakum Gaz Yağı

Fuel Oil

Ağır Fuel Oil

Diğerleri

Elektrik Buharı

İTHAL NAFTA

HAM PETROL & DİĞERLERİ

DOĞAL GAZ & SU

NAFTA

ISOMAX FRAKSİYONU

C5

C6

C7

LPG

VAKUM GAZ YAĞI

Petrol fosil yakıtları gemi, otomobil, uçak motoru, çim biçme makineleri, elektrikli testere ve diğer makineler için güç sağlamak üzere içten yanmalı motorlarda yakılır. Farklı kaynama noktaları hidrokarbonların damıtılarak ayrılmasına izin verir. Hafif sıvı ürünlere içten yanmalı motorlarda kullanılmak üzere büyük talep olduğu için, modern bir rafineri ağır hidrokarbonlar ve hafif gaz halindeki elementleri yüksek değerli ürünler haline dönüştürür.

Parafin, aromatikler, naftenler (veya sikloalkanlar), alkenler, dienler ve alkinler gibi çeşitli moleküler kütleler, formlar ve uzunluklarda çeşitli hidrokarbonlar içerdiği için petrol çok değişik şekillerde kullanılabilir. Ham petroldeki moleküller sülfür ve nitrojen gibi farklı atomları içerirken; hidrokarbonlar, hidrojen ve karbon atomları ve az sayıdaki oksijen atomundan oluşan çeşitli uzunlukta ve karmaşıklıkta moleküller olan, en yaygın molekül formudur. Bu moleküllerin yapısındaki farklılıklar değişen fiziksel ve kimyasal özelliklerinin sebebini oluşturur, ve ham petrolün geniş bir uygulama aralığında yararlı kılan bu çeşitliliktir.

Herhangi bir kirletici ve yabancı maddelerden ayrıldıktan ve arıtıldıktan sonra, yakıt veya yağ daha fazla işleme gerek olmadan satılabilir. İzobütan ve propilen veya butilenler gibi küçük moleküller, alkilasyon ya da daha az yaygın dimerizasyon gibi işlemler ile özel oktan gereksinimlerini karşılamak için rekombine edilebilir. Benzinin oktan derecesi, hidrokarbonlardan hidrojeni çıkararak aromatik gibi yüksek oktanlı seviyelere sahip bileşiklerin üretimini içeren katalitik düzeltme ile geliştirilebilir. Gaz yağı gibi ara ürünler bile sıvı katalitik parçalanma, termal parçalanma ve hidro parçalanma gibi çeşitli parçalanma şekilleriyle ağır, uzun zincirli yağlardan daha hafif kısa zincirli bir yağa ayırmak için yeniden işlenebilmektedir. Benzin üretiminde son adım, ürün özelliklerini karşılamak için yakıtları farklı oktan seviyeleri, buhar basıncı ve diğer özellikleri ile karıştırmadır.

Petrol rafinerileri, günde yüz bin varil ile birkaç yüz bin  varil işleyen büyük ölçekli tesislerdir. Özellikle bizim rafinerimiz, yılda 8.500.000 ton ham petrol işleme ve çeşitli petrol ürünlerine dönüştürme kapasitesine sahiptir. Yüksek kapasitesinden dolayı, çoğu ünite aylarca, yıllarca ara vermeden ya da hemen hemen hiç ara vermeden, sürekli çalışıyor. Yüksek kapasite aynı zamanda süreç optimizasyonu ve gelişmiş proses kontrolünü gerekli kılıyor.

Ya çevre konusu?

Ana hedeflerimizden biri ürünlerimizin üretimi ve hizmetler sırasında çevreye saygılı olmaktır. Sürekli olarak ürünlerimiz ile ilgiliyiz ve daha iyi bir çevre ve teknik yeterlilik elde etmeye çalışıyoruz.

Günlük çalışmalarımızı, ürün yelpazemizde kirletici 'yükünü azaltarak ve üretim ve iş yönetimini sıkı çevre standartlarına uyarlama konusuna odaklıyoruz.

* Kükürt yüzdesi en az olan yakıtlar: Özel bir formülü sayesinde, yanma sırasında kükürt emisyonlarının azaltılmasını sağlayan, bileşimlerinde azaltılmış kükürt oranına sahip yakıt geliştirdik.

* Euro 5 enjeksiyon sistemine uyarlanan yakıtlar: Euro 5 standardı, Avrupa Komisyonunun,  motorlu araçların emisyon onayı için teknik şartları belirleyen düzenleyici önlemler programıdır. Temel olarak, Euro 5, yayılımına izin verilen (5mg/km) partikül madde oranında % 80 azalma (bir önceki standarda göre) içerir. Bizim petrolümüz bu düzenlemeye ve bu emisyon düzeyinin gerektirdiği enjeksiyon sistemlerine uyum sağlamaktadır.

* ISO 14001: Çevre Yönetimi Sertifikası: ISO standardı 14001 uygulaması ile, verimliliği artırarak ve sektördeki diğer işletmelere karşı rekabet avantajı sunarak, çevre üzerindeki etkiyi azaltmaya yardımcı oluyoruz.

Bu çerçevede, bir yandan iş yönetiminde çevrenin korunmasına yardımcı olan en sıkı uluslararası standartlara uygunluk sağlamaya çalışırken, günlük olarak da müşterilerimizin en büyük memnuniyetini sağlamak için çalışıyoruz. Bizim petrolümüz bu standarda ve bu emisyon düzeyinin gerektirdiği enjeksiyon sistemlerine uyum sağlamaktadır.

PROJE RAPORU

Başvuru dosyası en azından işletme ile ilgili aşağıdaki temel unsurları içerir:

- Genel veriler:

* DÜZMECE PETROL A.Ş.

* KDV NUMARASI: XXX-XX-XX-X

* ADRESİ: ..... .... .... TÜRKİYE

* TELEFON: 111-111-111

* FAKS: 222-222-222

* E-POSTA: DPAS@PPP.COM

* Tesisin sahibi DÜZMECE PETROLA.Ş. ve yasal temsilcisi Bay ................ Çevre sorunlarından sorumlu kişi Bayan .............................. ve de iletişim bilgisi: 111-111-111 veya contactme@ppp.com.

| FİRMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticari ismi xxxxx |  |  |  |
| Merkez ofis xxxxx |  |  |  |
| Posta kodu xxxxx | İlçe xxxxx Vergi numarası xxxxx |  |  |
| Şehir xxxxx |  |  | Telefon xxxxx |
| Faks xxxxx |  |  | E-mail xxxxx |
| TESİS |  |  |  |
| İsim xxxxx |  |  |  |
| Adres xxxxx |  | Posta kodu xxxxx |  |
| İlçe xxxxx |  | Şehir xxxxx |  |
| Telefon xxxxx |  | E-mail xxxxx |  |
| İrtibat kişisi xxxxx |  |  |  |

- Tesisin tanımı:

| FAALİYET ÖZELLİKLERİ. Çalışan sayısı; Daimi; 500. Geçici; 1000. Çalışma saatleri; Saat/yıl; 8760. Tesislerin faaliyete başlama tarihi. |
| --- |
| Tesisin işletmeye alındığı tarih Ocak 2000 |  |  |  |  |
| UTM Koordinatları | X: 351000 | Y: 4550000 |  | UTM Dilimi: 36 |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: x0 xx’ xx’’ |  | Boylam: x0 xx’ xx’’ |  |
| Tesisin genişliği [m2] 800.000 |  |  |  |  |
| Komşu yerleşim alanları - XXX şehri -YYY köyü |  |  |  |  |
| Yakındaki altyapı* |  |  |  |  |
| Etkilenen çevre unsurları*-60 km mesafede XXX Tabiatı koruma parkı - 130 km mesafede endemik bitki örtüsü koruma bölgesi |  |  |  |  |

* Ek I de ekli haritayı bulabilirsiniz

| TESİSLERİN VE FAALİYETLERİN KATEGORİLERİ |  |
| --- | --- |
| Ana faaliyet / tesis kategorisi | 1.2? |
| Maden ve Petrol rafinerileri |  |
| Diğer faaliyet / tesis kategorileri | 1.5? |
| Rafineri sahasında herhangi bir diğer tesis (örneğin kojenerasyon) |  |
| NACE (Ekonomik Faaliyetlerin Ulusal Sınıflandırması) kodu: XXX-XXX-XXX |  |
| Son 4 yıl içinde yapılan ve çevresel iyileştirmeyi hedefleyen yatırımlar (sadece mevcut tesisler için). - Kükürt geri kazanma sistemleri: 250 MM € - ECOVs AAT kapasitesni iki katına çıkarma: 60 MM € |  |

- Şehir planlaması hakkında bilgi

Rafineri "büyük sanayi sahaları"  olarak kabul edilen bir sanayi bölgesi içinde bulunmaktadır. Ek II de ekli kentsel planlama uyumluluk sertifikasını bulabilirsiniz

- Organizasyon şeması (çalışanların bulundukları pozisyonu veya mesleğini gösterecek şekilde hiyerarşik gösterimi ).

- Ek III'de rafineri organizasyon şemasına başvurulabilir.

- Tesisin bulunduğu bölgenin çevresel durumu.

Tesis bazı özel çevresel değeri olan herhangi bir alana  (bir tabiat koruma alanı vb gibi) en az 60 km uzakta bulunmaktadır.

- Çevresel etkiler

Farklı ünitelerin sadece teknolojik açıdan (fırın, reaktör ve damıtma kolonu gibi aynı ekipmanların kullanılması) değil aynı zamanda hammadde ve elde edilen ürünler (elde edilen ürünler her zaman ham petrolden damıtılarak üretilen ürünlerdir) açısından da oldukça homojen olduğunun belirtilmesi önemlidir. Bu homojenlik, aralarında çok önemli bir fark olmaksızın ünitelerin benzer çevresel ve güvenlik performans göstereceği anlamına gelir. Bu durum, farklı çevresel vektörleri bir bütün olarak incelersek gözlemlenebilecektir, örneğin:

- Kullanılan fırınlar ve yakıtlar (fuel oil ve yakıt gazı) aynı olduğundan, havaya salınan emisyonlar tüm üniteler için büyük benzerlik göstermektedir. Yalnızca fırınların boyutuna göre fırınlarda kullanılan yakıtın miktarında değişiklik gözlemlenir. Aslına bakılırsa atık gazların tamamının emisyonları aynı bacadan yayılır ve emisyon kontrolleri bu genel baca üzerinde yapılır.

- Atık su için de durum oldukça benzerdir. Tüm ünitelerdeki kirleticiler aynıdır, sadece üretilen kirleticinin miktarı değişmektedir. Ünitelerin her birinden çıkan atık suyun gideceği yer genel atık su arıtma tesisidir ve akım ve kalite kontrollerinin tamamı bu tesis içerisinde gerçekleştirilir.

- Katı atık söz konusu olduğunda da sonuç aynıdır. Proses ünitelerinin hiçbiri proses atığı oluşturmaz. Aslına bakılırsa bu ünitelerde üretilen atık, doğrudan bakım ve temizleme işlemleri ile ilişkilidir. Bu sebeple de atık üretimi sürekli bir proses değil, ne kadar sıklıkla gerçekleşeceği bakım ve temizlik proseslerine bağlı olan periyodik bir prosestir (Temizlik prosesi esnasında yağlı çamur, kül ve cüruf oluşurken, bakım prosesi esnasında fırınlardan kaynaklanan refrakter malzeme, hurda metal, genel atık, tahta, alümina, iyon değiştirici polimerler ve katalizörler oluşur). Farklı veya özel bir atık türü üreten bir ünite bulunmamakta olup reaksiyonlar (hidrokraking ve hidrojenle kükürt giderme) da birbirine çok benzediğinden katalizör atıklar bile benzerdir.

- Teknik özellikler:

Bir bütün olarak rafineriye ilişkin ortalama veriler aşağıda verilen şema üzerinden açıklanabilir:

Toplam Emisyon 2.000.000 Nm3/h

CO2 3.000.000 t/y

SO2 25.000 t/y

NOx 5.000 t/y

PM 600 t/y

COVs 900 t/y

Sülfür 40.000 t

LPG 175.000 t

İtici Yakıtlar 30.000 t

Benzin 1.400.00 t

Kerosen 750.000 t

Gaz Yağları 3.700.000 t

Fuel oil 1.500.000 t

Etilen 700.000 t

Propilen 570.000 t

C4 Fraksiyonu 200.000 t

Aromatikler 230.000 t

Ağır Fuel Oil 650.000 t

Enerji 220 GWh

Buhar 1.400.000 t

Elektrik 400.000.000 kWh

Su 7.500.000 m3

Ham Petrol 8.000.000 t

Nafta 700.000 t

Alkoller 60.000 t

Bütenler 140.000 t

Doğal Gaz 300.000 t

Hidrojen 35.000 t

Rafineri

Harcanan toplam su miktarı 2.700.000 m3/y

Toplam tehlikeli olmayan atık miktarı: 6.000 t/y

Toplam tehlikeli atık miktarı: 900 t/y

1.3.1.- Tuz Giderme Ünitesi

a) Amaç ve Prensip

Ham petrol ve ağır kalıntılar, suda çözünebilen tuzlar, kum, silt, pas ve diğer katılar gibi bir bütün olarak dip tortusu olarak tabir edileninorganik bileşenlerden farklı miktarlarda içerebilir.Başta tuzlar olmak üzere bu safsızlıklar ısı değiştiricilerin (ham petrol ön ısıtıcıları), özellikle ham petrol damıtma sistemlerinin tepe kısmının kirlenmesine ve aşınmasına sebep olabilir. Bunlara ek olarak tuzlarişlem sonrasıdönüşüm proseslerinde kullanılan katalizörlerin büyük kısmının faaliyetine zarar verirken sodyum tuzları kok oluşumunu artırır (örneğin fırınlarda). Tuz gidermenin prensibi, tuz ve katı maddeleri eritmek, ayırmak ve ortadan kaldırmak amacıyla ham petrol veya ağır kalıntıları yüksek sıcaklıkta ve basınç altında suyla yıkamaktır.

b) Besleme ve ürün akımları

Ham petrol ve/veya ağır kalıntılar (yağlı hammadde) ile yeniden kullanılan temiz su tuz gidericinin besleme akımı iken, yıkanmış ham petrol ve kirli su tuz giderme prosesinin çıktılarıdır. Ham petrol damıtma kolonunun tepe kısmından gelen su fazı ve diğer kullanılmış su akıntıları normal şartlar altında yıkama suyu olarak tuz gidericiye beslenir.

c) Proses tanımı

115 – 150 °C’de ön ısıtma işlemine tabi tutulmasının ardından, yağlı hammadde tuzların çözülmesi ve akıtılması içinsu ile karıştırılır (taze ve önceden kullanılmış). Yağın ve yıkama suyun tam karıştırma işlemi küresel vanalı karıştırıcı, sabit karıştırıcı veya bu iki karıştırıcının bir kombinasyonunda gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra su, emülsiyonların kırılmasına yardımcı olan emülsiyon çözücü kimyasallar katılarak veya daha yaygın şekilde kullanılan bir yöntem olan polar tuzlu su damlacıklarının birleştirilmesi için durulma kanalı boyunca yüksek potansiyelli elektrik alanı uygulayarak yağlı hammaddeden ayrılmalıdır. AC veya DC alanları kullanılabilir ve birleşimi sağlamak için 15 ila 35 kV arası elektrik akımı kullanılır.

Ayrıştırmanın etkinliği, ham petrolün pH’ına, yoğunluğuna ve viskozitesine, ayrıca ham petrol hacmi başına kullanılan yıkama suyu hacmine göre değişiklik göstermektedir. Rafinerilerin büyük bir kısmında birden fazla tuz giderici olup, bunların yanı sıra çok aşamalı tuz gidericiler de bulunmaktadır.

Çözünmüş hidrokarbonlar, serbest yağ, çözünmüş tuzlar ve askıda katı maddeleriçeren yıkama suları daha sonrasında sıvı atık arıtma tesisinde arıtılır.

Dip tortularının akım yönündeki proses ünitelerinde kritik önem taşıması halinde, tuz gidericiler yerleşmiş olan katıları yerinden sökmek için dipten fışkırtma sistemi ile donatılır.

Ham petrol tuz gidericisine ait basitleştirilmiş diyagram

1.3.2.- Ana damıtma üniteleri

Bu bölümde atmosferik ve vakumlu damıtmadan bahsedilecektir. Bu iki ana damıtma şekli ham petrolün tuzunu gidermeden önce gelip, bir rafineri bünyesinde bulunan ilk ve en temel ayırma prosesleridir.

a)  Amaç ve Prensip

Atmosferik Ham Petrol Damıtma Ünitesinde (CDU) ham petrol yüksek sıcaklıklara çıkana kadar ısıtılır ve sonrasında atmosfer basıncında (ya da biraz daha yüksek bir basınçta) damıtma prosesine tabi tutulur, bu şekilde de fraksiyonlar kaynama aralıklarına göre ayrılmış olur. Bu kolonda buharlaşmayanve daha ağır olan fraksiyonlar Ham Petrol Damıtma Ünitesinin (CDU) yatağından daha sonranda vakumlu damıtma prosesiyle ayrılabilir. Vakumlu damıtma, en basit haliyle, termal kırılmayı önlerken uçma ve ayrılmayı artırmak için çok düşük basınç altında petrolün damıtılması anlamına gelmektedir. Yüksek vakumlu ünite (HVU) atmosferik kalıntıların iyileştirilmesindeki ilk adımdır ve hemen arkasından akım yönündeki rafine üniteleri gelmektedir. Yüksek vakumlu ünitede (HVU) kırma üniteleri, koklaşma, bitüm ve baz yağı üniteleri için hammadde üretilir. Ham petrolden kalan kirletici maddeler vakum kalıntıları arasında ağırlıklı bir yere sahiptir.

b) Besleme ve ürün akımları

Ham petrol damıtma birimine verilen ham petrol beslemesi, tuz giderme işleminin ardından ham petrol depolama tanklarından tedarik edilir. Normal şartlar altında bir rafineriye giren ham petrolün tamamı ham petrol damıtma ünitesinden geçer. Buna ek olarak gerekli özellikleri taşımayan ürün akımları, Ham Petrol Damıtma Ünitesinde (CDU) yeniden işleme tabi tutulur.

Ham petrol damıtma ünitesinden elde edilen ürünler, en hafiften en ağıra doğru sıralanacak şekilde aşağıda verilmektedir:

Nafta ve hafif bileşenler (kaynama<180 °C/C1-C12 hafif, nafta ve benzin)

kerosen (kaynama aralığı 180 – 240°C – C8-C17)

hafif benzin (kaynama aralığı ortalama 240 - 300 °C/C8-C25)

ağır benzin (kaynama aralığı ortalama 300 – 360 °C/C20 - C25)

atmosferik kalıntı (kaynama>360 °C/>C22).

Bu kolonun tepe kısmında yer alan damıtma ürünleri hafif fraksiyon, yoğuşmayan rafineri gaz yakıtıdır (başta metan ve etan). Bu gaz hidrojen sülfür ve amonyak gazlarını da içermektedir. Bu gazların karışımı “ekşi/acı gaz” veya “asitli gaz” olarak bilinmektedir. Bu gazın belirli bir kısmı kondenserden geçerek sıcak su kuyusuna ulaşır, daha sonrasında da rafinerinin acı (yüksek sülfürlü) yakıt sistemine boşaltılır veya hidrojen sülfürü yok etmek üzere proses ısıtıcısına, bacaya veya başka bir kontrol cihazına kanalize edilir.

Yüksek vakumlu üniteye gelen ana besleme akımı, ham petrol damıtma ünitesinin alt akımı olup atmosferik veya uzun kalıntı olarak atıfta bulunulabilir. Şartların uygun olması halinde, hidrokraker ünitesinden kaynaklanan sızıntı akım, yeniden prosese tabi tutulmak üzere yüksek vakumlu üniteye (HVU) gönderilir. Yüksek vakumlu üniteden (HVU) elde edilen ürünler hafif vakum gaz yağı, ağır vakum gazyağı ve vakum kalıntısıdır. Hafif vakum gaz yağı normal şartlar altında gaz yağına hidrojenle muamele eden birimlere gönderilirken, ağır gaz yağı akışkan yataklı katalitik parçalama ünitesine ve/veya hidro parçalama ünitesine gönderilir. Vakumdan ortaya çıkan kalıntılar viskosite kırıcı, flexicoking veya gecikmiş koklaşma, kalıntı hidroprosesi, kalıntı gazlaştırma, bitüm üfleme veya ağır fuel oil havuzu gibi birçok farklı yere gönderilebilir.

c) Atmosferik damıtma proses tanımı

Damıtma prosesi hammaddelerin ısıtılması, buharlaştırılması, fraksiyonlanması, yoğunlaştırılması ve soğutulması gibi işlemleri içermektedir.Tuzu giderilmiş ham petrol 300 – 400 ºC’ye kadar ısıtılarak atmosfer basıncındaki dikey damıtma kolonuna gönderilir, bu kolonda besleme buharlaştırılıp her biri farklı yoğunlaştırma sıcaklığına denk gelen ve sayısı 30 ila 50 arasında değişen fraksiyon tavalarında yoğunlaştırılarak fraksiyonlara ayrılır. Daha hafif olan fraksiyonlar yoğunlaşır ve kolonun tepe kısmına yakın bir yerde toplanır. Tepedeki hidrokarbon buharlar yoğunlaşarak ana fraksiyonerin tepe kısmında bulunan tamburda birikir.  Bu tamburda acı su, hafif fraksiyonlar (ham petrol beslendiğinde yaklaşık olarak %5), ve sıyırmabuharı (ham petrolde %1,5) hidrokarbon sıvısından ayrılır. Tepe hidrokarbon sıvısı (buna nafta eksi akıntısı da denir) yaygın olarak doğrudan işlem sonrası nafta işlemciye gönderilir.

Her bir atmosferik damıtma kulesinde, kaynama sıcaklığı düşük bileşenlere ait çok sayıda yan akım, kulenin farklı tepsilerinden ayrılır. Kaynama sıcaklığı düşük olan bu karışımlar uzaklaştırılması gereken daha ağır bileşenlerle denge halindedir. Yan akımların her biri altta yer alan tavanın altından buhar enjektörü yardımıyla dört ila on tavadan oluşan farklı küçük sıyırma kulesine gönderilir. Buhar, hafif bileşenleri ağır bileşenlerden ayırır, bunun üzerine hem buhar hem de hafif bileşenler uygun yan akım çekme tavası üzerinde yer alan atmosferik damıtma kulesine geri beslenir. Atmosferik damıtma kolonunda üretilen bu fraksiyonların büyük kısmı hidro işleme tabi tutulmalarının ardından nihai ürün olarak satılabilir veya sonraki proseslerden elde edilen ürünlerle karıştırılabilir. Rafinerilerin büyük kısmında birden fazla atmosferik damıtma ünitesi bulunmaktadır.

Kulenin çalışma şartları ham petrolün özelliklerine, elde edilmek istenen ürün verimliliğine ve kaliteye göre değişiklik gösterir. Her rafinerinin, belirli bir ham petrol (karışım) için tasarlanmış ham petrol damıtma ünitesi bulunmaktadır.

Ham petrol damıtma ünitesine ait basitleştirilmiş diyagram

d)  Vakumlu damıtma prosesinin tanımı

Atmosferik kalıntı 400 °C’ye kadar ısıtılır, kısmen (ağırlığın %30’u ila %70’i arası) buharlaştırılır ve 40 -100 mbar (0.04 ila 0.1 kg/cm2) basınçla vakum kolonu tabanına verilir. Fraksiyonlayıcı içerisinde bulunan vakum buhar ejektörleri, vakum pompaları, barometrik kondensörler veya yüzey kondensörleri yardımıyla idame ettirilir. Vakum fraksiyonlayıcı kolonunun tabanına fazla ısınmış buharın enjekte edilmesi, buharlaşmayı ve ayırmayı kolaylaştırarak kuledeki hidrokarbonların kısmi baskısını azaltır. Besleme formlarının buharlaşmamış kısımları altta bulunan ürünü oluşturur; koklaşmanın en aza indirilmesi için bu ürünün sıcaklığı yaklaşık olarak 355 °C’de sabitlenir. Kolonun üst tarafına doğru yükselen buhar içine eklenen sıvıyı, koku ve metalleri temizlemek amacıyla yıkama yağı (vakumla damıtılmış) ile temas ettirilir. Yıkanan buhar iki veya üç ana sprey kısmında yoğunlaştırılır. Kolonun alt kısımlarında damıtılmış ağır vakum ve tercihe bağlı orta vakum gaz yağı yoğunlaştırılır. Vakum kolonunun üst kısımlarında damıtılmış hafif vakum yoğunlaştırılır. Hafif (yoğuşmayan) bileşenler ve kolonun tepesinden kaynaklanan buhar yoğunlaştırılır ve hafif yoğunlaşmayan maddeler, daha ağır yoğunlaşmış gaz yağı ve su fazının ayrılması için tepe tamburda toplanır.

Bir vakum ünitesinin işletilmesine ilişkin en önemli özelliği, yüksek vakumlu gaz yağının kalitesidir, bu durum bahse konu yüksek vakumlu gaz yağının hidro kırıcı üniteye gönderilmesi halinde özellikle önem taşır. Bir hidro kırıcı ünite için ConCarbon seviyesi ve/veya metal içeriği büyük önem taşımakta olup, vakumlu damıtma ünitesindeki yıkama yağı bölümünün ve ham petrol damıtma ünitesinde bulunan tuz gidericinin çalışmasına ve performansına bağlıdır.

Yüksek vakumlu damıtma ünitesinin basitleştirilmiş proses akım şeması

- Üretim prosesinin bir özeti (birimler).

Bunun tüm birimler için yapılması gerektiğini unutmayın. Bu örnekte biz sadece 1. üniteyi ele alacağız.

Ham petrolün ilk damıtması, rafinerinin ilk kısmı olup ünitenin şeması aşağıda belirtildiği gibidir:

Ham petrolden bütün bu farklı ürünleri elde etmek için kullanılacak proses ham petrol damıtma işlemidir. Bu örnek olay çalışması için kullanılacak rafineride ham petrol damıtma işlemi için kullanılan iki ünite bulunmaktadır.

Bu iki ünitenin yıllık toplam kapasitesi 8.500.000 ton ham petroldür. Bu ünitelerde, ham petrol kaynama noktalarına göre farklı fraksiyonlara ayrılır: LPG, nafta, gaz yağı, dizel vb.

Aşağıda yer alan kısım ve ekipmanlar bulunabilir:

- Ham petrolü depolama tanklarından ünitelere taşıyan pompaları bulunan besleme sistemi (proses için uygun basıncı da sağlamaktadır).

- Aynı birimde bulunan sıcak akımları kullanarak tuz giderme ünitelerinden önce ve sonar ham petrol ısıtan ısı değiştiriciler.

- Su enjeksiyonu ile ham petroldeki tuzun giderildiği tuz giderme üniteleri.

- Fraksiyonlama için gerekli olan ısı elde edilene kadar ham petrolün ısısını yükselten yükleme fırını.

- Kolonun başından çıkarılan hafif fraksiyonlardan kolonun dibinden çıkarılan ağır fraksiyonlara kadar ham petrol bileşenleri fraksiyonlara ayıran damıtma kolonu. Ara ürünlere yönelik olarak yan ekstraksiyonlar da bulunmaktadır.

- Üç orta fraksiyonda bulunan en hafif ürünlerin çıkarıldığı sıyırma kolonları. Burada amaç yanma noktalarını düşürmek için hafif bileşenleri gaz yağı, dizel ve atmosferik gaz yağından ayırmaktır.

Ham petrol damıtma işlemi esnasında elde edilen fraksiyonlar aşağıda verilmektedir:

- LPG

- Stabilize Olmayan Nafta

- Gaz yağı

- Dizel

- AtmosferikGaz Yağı

- Atmosferik damıtmaatığı (atmosferik koşullar altında damıtılması mümkün olmayan taban fraksiyonu).

Bu fraksiyonların neredeyse tamamı, nihai ürün elde etmek üzere diğer rafineri ünitelerinde prosese tabi tutulur:

- LPG ve nafta; yakıt gazı, konsantre LPG ve stabilize nafta elde etmek üzere akım yönünde konsantre gaz ünitesinde kullanılır. Yakıt gazı kükürtten arındırılarak Kojenerasyon ünitelerinde enerji üretmek için kullanılır ve satılır. Propan ve izobutanın üretildiği “merox” ünitesinde LPG kullanılır; propan satılırken izobutan, itici gaz ve büten elde etmek üzere izobutan ünitesine gönderilir. Nafta yeniden damıtma ünitesine, izopentan ünitesine ve merox ünitesine gönderilerek nihayetinde benzinin nihai formülasyonuna karıştırılır.

- Gaz yağı kükürtten arındırılarak hava araçlarında yakıt olarak kullanılır veya otomotiv dizelinin nihai formülasyonuna karıştırılır.

- Dizel kükürtten arındırılarak otomotiv dizelinin nihai formülasyonuna karıştırılır.

- Atmosferik gaz yağı kükürtten arındırılarak otomotiv dizelinin nihai formülasyonuna karıştırılır.

- Atmosferik damıtma atığı, ağır fuel oil olarak kullanılır veya vakumlu damıtma ünitesinde tekrar damıtılarak farklı niteliklerde (ağır ve hafif vakum gaz yağı) gaz yağı elde edilir. Bunun yanı sıra kalıntı akıntısı, diğer adıyla vakum atık, elde edilir ve bu atık, naftanın geri kazanılabildiği viskosite kırma ünitesine gönderilir; nihai atık ise farklı niteliklerde fuel oillerin elde edildiği karıştırma ünitesine gönderilir.

Damıtma prosesindeki en önemli parametre sıcaklıktır. Sıcaklık, yükleme fırınının çıkışında kontrol edilir ve ortalama 350 ºC olmalıdır. Faaliyet basıncı, kolonun başında yaklaşık olarak 0,7 kg/cm2’dir.

Fırının, içeri giren yakma havasını ısıtmak için kullanılan bir ön ısıtma sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, üniteyi çok yüksek ısıda terk eden yakma egzoz havasından alınan enerjinin geri kazanılması ve fırında kullanılacak yakma havasını ısıtma esaslarına dayanmaktadır.

Bu ısı alışverişi ile yakma havası fırına girmeden önce ön ısıtmaya tabi olur bu şekilde de fırın içerisinde daha az fuel oil kullanılır. Sonuç olarak sistem iki hedefi birden gerçekleştirir: Enerji tasarrufu yapar ve havaya salınan emisyonlar açısından havayı daha az kirletir.

Atık su açısından bakılacak olursa, suyu ünite içerisinde tekrar kullanmak amacıyla bu ünitede atık su ön arıtma sistemi bulunduğu da belirtilmelidir. Bu proses “asitli suların iki defa sıyrılması” olarak adlandırılmakta olup yoğunlaştırılmış tüm proses buharlarının tamamını toplayıp, H2S ve NH3 içeriklerini yok ederek, suyu ham petrolü tuzdan arıtma ünitesine gönderip tekrar kullanma adımlarından oluşur. Sülfür geri kazanım tesislerinde H2S geri kazanılırken (super Klauss prosesi) ham petrol fırınlarında NH3 yakılır.

- Doğal kaynaklar, ham madde ile yardımcı malzemeler ve ürünler:

Ünite içerisinde bulunan en önemli ham madde ham petroldür fakat yöne büyük önem taşıyan yardımcı ham maddeler de bulunmaktadır.

| Ham Madde | Tüketim | Depo | Depolama Yeri |
| --- | --- | --- | --- |
| Ham Petrol | 8.500.000 t/y | 570.000 t | Yüzer kapaklı 7 atmosferik silindir tank |
| Katalizör | 90 t/y | 380 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Taş kömürü ve silikakum | 30 t/y | 41 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Raschig halkaları | 7 m3/y | 19 m3 | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Seramik Bilyalar | 23 t/y | 15 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Buhar ve yoğunlaştırılmış arıtım ürünleri | 8.000 t/y | 5 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Katkı Maddeleri | 13.000 t/y | 14 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Yağ ve gres yağları | 4.500 t/y | 58 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |
| Diğer | 90.000 t/y | 150 t | Çok sayıda tank ve depolama alanı |

Elde edilen ürünler ise aşağıda verilmektedir (Elde edilen ürünlerin büyük kısmı diğer proseslerin sonucunda elde edilmektedir fakat hepsinin üretimine bu ünitede başlanmaktadır):

| Ürün | Üretilen Miktar | Depo | Depolama Yeri |
| --- | --- | --- | --- |
| LPG | 175.000 t/y | 16.000 t | Basınçlı hava küresi |
| Gaz | 745.000 t/y | 60.000 t | Atmosferik hava tankı |
| Fuel oil | 1.500.000 t/y | 325.000 t | Atmosferik hava tankı |
| Gaz Yağı | 3.700.000 t/y | 400.000 t | Atmosferik hava tankı |
| Benzin | 1.400.000 t/y | 120.000 t | Atmosferik hava tankı |

- Yıllık tüketim: ham petrol

| Yıl | Yıllık miktar (MT) | kükürt %’si (ortalama) |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 8.500.000 | 1,3% |
| 2011 | 8.450.000 | 1,5% |
| 2010 | 8.510.000 | 1,5% |
| 2009 | 8.100.000 | 1,6% |

- Yıllık tüketim: su ve elektrik

| Yıl | Su Yıllık miktar (m3) | Elektrik (iç tüketim) (Mwsaat) |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 7.500.000 | 450.000 |
| 2011 | 7.450.000 | 440.000 |
| 2010 | 7.510.000 | 441.000 |
| 2009 | 7.100.000 | 438.000 |

- Üretilen elektrik: (kojenerasyon birimleri)

| Yıl | Üretilen elektrik (Mwhb) |
| --- | --- |
| 2012 | 445.000 |
| 2011 | 435.000 |
| 2010 | 436.000 |
| 2009 | 433.000 |

- Yardımcı maddeler ve tüketilen diğer ürünler (ortalama)

Bkz. 5

- Çevresel emisyon ve kontroller:

DİSPERSİYON MODELİ

Ek VI'de bir açıklama ve bir yayılım (dispersiyon) modelinin özeti dahil edilebilir

HAVA KALİTESİ KONTROL AĞI

Toplanan veriler radyo veya telefon bağlantısı yardımıyla, “hava emisyonları ağı” için belirlenen protokoller uygulanarak yerel makamlara gönderilmelidir.

Rafineri

Rafineri Kontrol Odası

Yetkili Makamların Kontrol İstasyonu

Telsiz veya FTP ile verilerin gönderilmesi

Yetkili Makamların ofisindeki Veri Kabulü

  - Hava emisyonları:

    - Baca emisyonları:

Örnek olarak seçilen ünitede bulunan kirli hava emisyonunun tamamı aşağıda koordinatları verilen yerde bulunan genel baca aracılığıyla yönlendirilir:

UTM X: 351.000

UTM Y: 4.550.000

Bacanın yüksekliği 113,8 metre, iç çapı 7,76 metredir.

Emisyonlar, üniteyi ısıtmak için kullanılan yakıtın kalitesinin iyileştirilmesi ile kontrol edildiği için, havaya salınan kirleticilere yönelik özel iyileştirici önlemler bulunmamaktadır.

Baca, dört adet ölçüm noktası ve bir platformla donatılmıştır. Ölçüm noktaları, dış çap uzunluğunun üç ve altıkatı olan noktalara kurulmuştur.

Genel emisyon parametreleri:

- Debi: 1.200.000 m3/h

- Sıcaklık: 200 ºC

- O2: %12,5

Salınan kirleticiler:

- Opaklık: 1 – 2 opaklık indeksi

- SO2: 500 ppm

- NOx: 100 ppm

- H2S: < 0,2 mg/Nm3

- CO: 15 ppm

- PM: 50 mg/Nm3

Bu veriler ve hava durumu ve kirleticiler hakkındaki bir gözlem kuruluşu tarafından ölçülen diğer veriler bir önceki noktada açıklanan yayılım (dispersiyon) modelini beslemek için kullanılan verilerdir.

Bunların yanı sıra bazı kirleticiler, EN 14181’e göre kalibre edilmiş otomatik ölçüm sistemleri ile sürekli olarak kontrol edilmektedir. Sürekli kontrol edilen parametreler ve kirleticiler aşağıda verilmektedir:

- SO2

- NOX (NO2 olarak ifade edilmektedir)

- PST

- O2

- Debi

- T

EN 14181 standardına göre kalibrasyon programı aşağıda verilmektedir:

- Otomatik ölçüm sistemlerinin (OÖS) tamamı, imalatçıya göre (KGS1 Sertifikası) kalite güvence seviye 1’in (QAL1) gerekliliklerini karşılamalıdır,

- Yıllık gözetim testi (YGT) her yıl gerçekleştirilir, bu test öncesinde ise işlevsellik testi uygulanır,

- OÖS’lerin kurulmasının ardından ve her dört yılda bir, OÖS’lerin kalibrasyonu için ve ölçülen değerlerin değişkenliğinin belirlenebilmesi adına bir prosedür (QAL 2) uygulanır. Bu prosedüre göre, AMS ile elde edilen 15 değer, referans yöntem ile elde edilen aynı değerlerle karşılaştırılarak aradaki farkın istatistiksel açıdan önemli olup olmadığı belirlenir.

- Bunların yanı sıra periyodik prosedür (KGS 3) uygulanarak OÖS’nin normal şartlar altında çalışması esnasında, ölçümden elde edilen sonuçların karşılaması gereken kalitesi gösterilir. Bu da sıfır ve aralık özelliklerinin belgelendirme esnasında bulunanlarla tutarlı olup olmadığının kontrolü ile gerçekleştirilir.

Bunların yanı sıra, verilerin toplanma şekli de kontrol edilir, verilerin toplanma şeklinin yetkili makamlar için tamamen doğrulanabilir olması gerekmektedir.

Flare bacalarından yayılan emisyonlar

Bu ünite ve rafinerinin geri kalan bütün kısımlarında, acil durum esnasında ünitelerin kapanması, elektrik kesintisi veya diğer herhangi bir anormal durum ortaya çıkması halinde ünitelerdeki boşaltımı durdurmak adına bir güvenlik sistemi olarak flare bacaları kullanılmaktadır. Boşaltma noktalarından, güvenlik valflerinden, havalandırma boşluklarından ve diğer sürekli olmayan yanıcı akımlardan gelen diğer gazlar da bu sisteme aktarılmakta, bu şekilde de bahse konu gazların arıtılmaksızın doğrudan atmosfere salınması önlenmeye çalışılmaktadır.

Flare bacasınınçalışma süresi hesaplanırken tüm yıl boyunca günde 24 saat çalıştığı düşünülebilir çünkü flare bacasına gönderilen sürekli bir akım olmasa bile sürekli olmayan çok sayıda akım gönderilmektedir, bu sebeple de neredeyse sürekli olarak çalıştığı söylenebilir.

Flare bacasınınkonumu:

UTM X: 350.000

UTM Y: 4.500.000

Flare bacasının yüksekliği 100 metre olup, iç çapı 1,5 metredir.

Flare bacasına akım gönderen çok sayıda ünite olduğundan, bu tesisteki yanan gazların kompozisyonu, kontrol edildiği ana göre büyük değişiklik gösterebilmektedir. Flare bacasına akım gönderebilen bütün üniteler analiz edilip, gelen akımların miktarları belirlenmiş ve ortalama kompozisyon aşağıda belirtildiği şekliyle hesaplanmıştır:

Flare bacasına gönderilen gazların yaklaşık olarak komposizyonu (hacimsel %):

- Hidrojen %50

- Metan %20

- Azot %10

- Etan ve Etilen %6

- C3 %5

- C4 %4

- C5+ %3.5

- SH2%1.5

Flare bacasının maksimum kapasitesi 1.140 t/y’dır.

Bunlara ek olarak flare bacasının hemen öncesinde bir geri kazanım sistemi de bulunmaktadır. Bu geri kazanım sistemi, proses içerisinde yakıt gazı olarak kullanılacak gazları 2t/s kapasiteyle sıvı hale getirebilen bir kompresördür. Bu sistemin kullanılmasının iki yararı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi havaya salınan emisyonların azalması iken diğeri enerji tüketiminin azalmasıdır.

| Emisyon noktası |  |  | Akış (Nm3/h) | Emisyon süresi (s/gün) | T(ºC) | O2 (%) | Kirleticiler |  |  | Emisyon kaynağının yerden yüksekliği (m) | Çapı veya yan kesiti (m veya m2) | Azaltma sistemi | Verilerin kaynağı / Gözlemler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Birim Etiketi | Açıklama |  |  |  |  | Kirletici | Konsantrasyon (aylık ortalama) (mg/Nm3) | Kütlesel Debi (Kg/Saat) |  |  |  |  |
| 1 | XXX | Genel baca | 1.200.000 | 8760 | 200 | 12.5% | Opaklık | 1-2 OI | - | 113.8 | 7.76 | Yakıt sülfür giderme prosesi. Düşük NOx brülörü, T ve P kontrolü… | ölçümler |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 500 ppm | 1600 kg/h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 100 ppm | 170 kg/h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | < 0.2 mg/Nm3 | <0.24 kg/h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CO | 15 ppm | 22 kg/h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PM | 50 mg/Nm3 | 60 kg/h |  |  |  |  |

- İzleme ve kontrol planı: Şu verileri içerecektir: Emisyon noktası, kirletici, numune, kontrol ve veri toplama, iletim ve kayıt sistemi.  Herhangi bir durumda plan, Yetkili Merci tarafından ilgili olduğu düşünülen değişikliklere tabi olabilir.

Yukarıda istenilen bilgiler kapsamında aşağıdaki tablo doldurulmalıdır:

| Emisyon noktası (sayı ve birim etiketi) | Kirletici | İzleme ve Kontrol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dahili/Harici | Sıklık (sürekli, günlük...) | Numune alma yönteminin tanımlanması | Raporlar |
| 1 – XXX | Bulanıklık | Dahili | sürekli | Filtre bulanıklık değerlendirmesi olan ekstraksiyon yöntemleri (Bacharach ve Ringlemann ölçekleri) |  |
|  | SO2 | Dahili | sürekli | Soğutma ve optik analiz yöntemi ile ekstraksiyon (ultraviyole floresan) |  |
|  | NOX | Dahili | sürekli | Soğutma ve kemo-lüminesans analiz yöntemi fotometrik ölçüsü ile ekstraksiyon |  |
|  | H2S | Dahili | sürekli | Soğutma ve optik analiz yöntemi ile ekstraksiyon (ultraviyole floresan) |  |
|  | CO | Dahili | sürekli | Soğutma ve kimyasal yöntem analizi ile ekstraksiyon (SnO2 iletkenlik varyasyonu) |  |

Kurum Üfleme İşlemleri

Bazı birimlerde ağır ve katı yakıtların kullanılması nedeniyle boruları temizlemek amacıyla kurum üfleme operasyonları sıklıkla gerçekleştiriliyorsa, başvuru sahibi gerektiğinde bunların etkisini  en aza indirmek için gereken muhtemel önlemleri de dikkate almalıdır.

Bu tür durumlarda üfleme operasyonları için bir program belirtilmelidir. Bu programda bütün operasyonlar için birim, sıklık ve ortalama süreler belirtilmelidir.

    - Bacasız emisyonlar (Kaçak emisyonlar):

Difüz hava emisyonları

Bu rafineride yayılan emisyonların ortaya çıkma sebebi borular, ekipmanlar, depolama tankları ile ek yerleri, vanalar, yüklemeler ve boşaltmalar sebebiyle mühürlemenin tam anlamıyla gerçekleştirilebileceğinin garantisi verilemeyen alanlar içerisinden akan uçucu hidrokarbonlar bulunmasıdır.

Rafineri sürekli olarak çalıştığından, difüz hava emisyonları da sürekli olarak yayılmaktadır. Yayılan iki farklı difüz  emisyon belirlemek mümkündür:

Prosesten kaynaklanan difüz emisyonlar: Doğrudan ekipman türüyle (valfler, flanşlar, pompalar, kompresörler vb.), ekipmanların boyutlarıyla ve bu ekipmanlardan akan hidrokarbonların uçuculuğuyla bağlantılıdır.

Depolamadan kaynaklanan difüz emisyonlar: Bu emisyonlar depolama tankının türüne, boyutlarına, rengine, korumasına, ürün türüne, hava şartlarına ve yükleme ve boşaltma esnasında gerçekleştirilen çok sayıda işleme bağlıdır.

Genel anlamıyla bakıldığında, salınan kirleticilerin uçucu hidrokarbonlar olduğu ve bir simülasyon program ile difüz emisyonların miktarlarının hesaplanabileceğini söyleyebiliriz. Bir emisyon hesaplama program ve EPA emisyon faktörleri kullanılarak elde edilen sonuçlara göre yalnızca depolama tanklarından salınan emisyonlar 608t/y iken bu rakam damıtma ünitesi için 77t/y’dir.

| Emisyon kaynağı (kömür depolama sahası, atık depolama sahası,…) |  |  | Kirletici |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | #### Birim Etiketi | #### Tanım |  |
| 1 | xxx | Aromatic above-surface tank | Benzene |
| … | … | … |  |

- Miktarları elde etmek için kullanılan tahmin / hesap prosedürünü açıklayarak her bir kirletici için kütlesel debi olarak ifade edilen, işletmeden kaynaklanan kaçak emisyonların öngörülmesi veya hesaplanması. Tahmin gerçek ölçümlerden yola çıkılarak yapılmışsa, numune alma noktalarının tanımlandığı ilgili belge ve analitik planın eklenmesi gerekir.

- Bu emisyon noktaları EK 0 haritasında belirtilmelidir.

- Not: Uluslararası emisyon faktörleri bulunmaktadır.

İzin başvurusu modelinde açıklandığı gibi, VOC emisyonlarını ve Koku emisyonları kontrol verileri sağlanmalıdır.

Yaygın emisyon arasındaki emisyonların türünü ayırt etmek mümkündür:

- Sürekli emisyonlar: Süreç odaklı (bacadan çıkmayanlar) ve diğer delikler (depolama veya üretim tankları, ürün yükleme, vb) dahil.

- Sürekli olmayan emisyon: Kaçak emisyonları (Hidrokarbonların vanalar, flanş, bağlantı, pompa ve kompresör contalarından vb kaçak emisyonları) ve atık su arıtma tesisi, dökülmeler, proses suyu soğutma, vb gibi diğer sürekli olmayan emisyonlar dahil.

Kullanılan metodoloji standart bir yöntem USEPA 21'dir. Amaç tesislerin geri kalanı için bir örnekleme dış değer üstlenecek sonraki tahminleri kalibre etmeye izin veren gerçek veri elde etmektir.

Bu yöntem EPA tarafından, LDAR sistemlerinin (Kaçak Tespit ve Onarım), implantasyonunda kullanılır ve VOC yaygın emisyonlarında %40-60 azalma öngörüsü ile rafine sistemi için MET olarak kabul edilen sistemlerdir.

  - Tesisin çevresine yayılan gürültü emisyonları :

Kompresörler, reaktörler, kojenerasyon yapılan alanlar, pompalar, flare bacaları gibi gürültüye sebep olabilecek çok fazla nokta bulunmaktadır. Rafineri ile en yakın yerleşim yerleri arasındaki uzaklık göz önünde bulundurulduğunda gürültünün komşu çevreye bir sorun teşkil etmesi beklenmemektedir.

Rafinerinin çevresinde bazı ölçümler gerçekleştirilmiştir:

13

02

03

04

01

14

05

12

06

11

07

10

08

09

| Nokta | Eşdeğer Seviye – Gündüz (dBA) | Eşdeğer Seviye – Gece (dBA) |
| --- | --- | --- |
| 01 | 60,4 | 61,4 |
| 02 | 60,0 | 60,1 |
| 03 | 52,7 | 52,0 |
| 04 | 51,8 | 51,0 |
| 05 | 48,8 | 45,8 |
| 06 | 44,3 | 40,3 |
| 07 | 46,9 | 43,9 |
| 08 | 52,5 | 52,8 |
| 09 | 60,4 | 60,0 |
| 10 | 68,2 | 68,1 |
| 11 | 64,2 | 64,4 |
| 12 | 64,9 | 64,9 |
| 13 | 52,1 | 50,1 |
| 14 | 60,6 | 60,4 |

Bunların yanı sıra ses emisyonlarının azaltılmasına yönelik bazı izolasyon unsurları da bulunmaktadır:

- Kojenerasyon ünitelerini saracak ses geçirmez kabinler,

- Valf ve boru hatlarının çıkışlarına yerleştirilmiş özel mineral yünden yapılmış emici malzemeler,

- Bazı elektrikli motorlarda bulunan gürültü damperleri

- Bazı kritik havalandırma boşluklarına kurulmuş olan susturucular,

- Ham petrol pompalarının vantilatörlerini çevreleyen ses siperleri ve saptırıcıları.

  - Atık su deşarjları:

Ek 5, (başvuru dosyası EK 0), farklı atık su akışlarını belirten bir rafineri haritası içermektedir. Özellikle yağmur suyu toplama ağı ve eğer var ise ara depolama noktaları belirtilmelidir.

Rafineride üretilen atık suyun tamamı bir Atık Su Arıtma Tesisine gönderilmektedir. Arıtma türü birincil, fizikokimyasal ve biyolojiktir. Toplam maksimum arıtma kapasitesi 290 m3/h’dir.

Rafineride bulunan atık sular, kalitelerine ve kirleticilerine göre farklı akıntılara ayrılırlar. Genel şema aşağıda verildiği gibidir:

Denize boşaltım, Kısım 1.1’de açıklanan boru hattı ile aynı yolu izleyen bir boru hattı yardımıyla gerçekleştirilir.

Boşaltılan akıntı toplamı 7.200 m3/d veya 2.650.000 m3/y olup atık su boru hattının toplam kapasitesi 1080 m3/h’dir.

Atık suyun tamamı birlikte arıtıldığı ve boşaltıldığı için yalnızca bir nihai boşaltım noktası bulunmaktadır ve bu nokta aşağıda belirtilen koordinatlarda bulunmaktadır:

UTM X: 350.000

UTM Y: 4.500.000

Salınan kirleticiler şunlardır:

- Toplam askıda katı maddeler: 50 – 85 mg/l

- Organik Madde: 90 – 125 mg of O2/l

- İletkenlik: 2000 – 3000 microsiemens/m3

- İnhibitör Maddeler: 2 -3 equitox/m3

- Toplam N: 12 – 27 mg/l

- Toplam P: 1,5 – 1,9 mg/l

Periyodik olarak otomatik kontrol edilen parametreler:

- pH (her gün)

- Kimyasal Oksijen İhtiyacı ve toplam hidrokarbonlar (her hafta)

- Toplam askıda katı maddeler, iletkenlik, kısıtlayıcı maddeler, N, P ve organic bileşenler toplamı (Yılda 8 kere).

| 1. Deşarj verileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tanımlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj adı | Genel |  | Kod | XXXX |  |  |  |  |  |
| U.T.M. koordinatları |  |  | X: | 350.000 |  | Y: |  | 4.500.000 |  |
| Belediye / bölge adı | xxx |  | Kod | xxx |  | Parcel No: |  | xxx |  |
| 2. Deşarjı oluşturan akımların içinde yer alan atık suların akış hacmi, miktarı ve türü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akıntı türü: deşarjı oluşturan endüstriyel atık sular, evsel atık sular ve yağmur suları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akıntı kodu |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  | X4 |
| Atık su türü (endüstriyel, evsel, yağmur) |  | Endüstriyel |  |  |  |  |  |  |  |
| Günlük azami miktar (m3/gün) |  | 7.200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yıllık azami miktar (Hm3/yıl) |  | 9,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşen yıllık miktar (m3) |  | 2.650.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj türü: |  | Derin deniz deşarjı |  |  |  |  |  |  |  |
| Yağmur sularının toplandığı toplam alan (m2) |  | 600.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arıtma sonrasında deşarjın varış noktası |  | Deniz |  |  |  |  |  |  |  |

| AAT işletmecisi | Endüstriyel AAT teknikleri: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Madde /parametre | Normal koşullar altında arıtma sonrasında ortalama emisyon değerleri, mg/l |  | AAT verimliliği, % | Çamurlar (sıvı/katı), kg |
| Rafineri | Organik madde | 90-120 |  | 95% | 0 |
| … | … | … |  | … | … |
| İzleme sisteminin AAT kontrol durumu |  |  |  |  |  |
| Sürekli ölçüm |  |  | Aralıklarla ölçüm (kilit parametreler) |  |  |
| Su debisi, m3 | 7200 m3/d |  | pH | 6-9 |  |
|  |  |  | Toplam askıdaki madde | 50-85 mg/l |  |
|  |  |  | Organik madde | 90- 125 mg/l |  |
|  |  |  | İletkenlik | 2000 - 3000 microsiemens/m3 |  |
|  |  |  | Engelleyici maddeler | 2-3 equitox/m3 |  |
|  |  |  | Toplam N | 12-27 mg/l |  |
|  |  |  | Toplam P | 1,5 - 1,9 mg/l |  |

Mevcut deşarjlar için yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo doldurulmalıdır:

| Emisyon kaynağı | Kirletici | İzleme ve Kontrol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numune No. | Dahili /Harici | Sıklık (günlük, saatlik...) | Tanımlama | Raporlar |
| 1 | Ph | x | Dahili | Günlük |  |  |
|  | COD | x |  | Haftalık |  |  |
|  | Toplam hidrokarbonlar | x |  | Haftalık |  |  |
|  | Askıdaki maddeler | x |  | Yılda 8 kez |  |  |
|  | İletkenlik | x |  | Yılda 8 kez |  |  |
|  | Engelleyici maddeler | x |  | Yılda 8 kez |  |  |
|  | N | x |  | Yılda 8 kez |  |  |
|  | P | x |  | Yılda 8 kez |  |  |
|  | Toplam organik bileşikler | x |  | Yılda 8 kez |  |  |

Uygulanan yasal mevzuat uyarınca arıtılmış olan atık suların deşarj edildiği alıcı su kütlelerinin sahip olması gereken su kalitesi standartlarını belirtiniz.

Tesislerin atık sularının deşarj edildiği alıcı su kütlelerinin fiziki, kimyasal ve biyolojik parametreleri de belirtin (deşarj noktasından önceki ve sonraki bir noktadan yapılan ölçümler).

ATIK SULARIN TOKSİSİTE, KALICILIK VE BİYOLOJİK BİRİKİM  AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru sahibi aşağıdaki tekniklerin  bazılarının var olup olmadığını, varsa kapsamını belirtmelidir:

- Spesifik analit ölçümü (örnek yarı geçirgen membran cihazı (SPMD), midye, hacimli yerinde numuneler.)

- Diğer su ve tortu kalite parametreleri;

- Midye ve/veya balık kullanarak doku analizinin yapılması;

- Katı faz ekstraksiyon (SPE) teknikleri

- Biomarkörler,

- Boya ve diğer markörler kullanarak seyreltme çalışmaları

  - Atık:

Atık Yönetimi

Rafineride çeşitli atıklar oluşmaktadır, bunun sebebi de vaka çalışmasınakonu olan ünitede veya diğer ünitelerde sürekli olmayan atıkların ortaya çıkmasıdır (aslında sürekli atıkyalnızca atık su arıtma tesislerinde oluşur, bunun sebebi sürekli olarak çamur ortaya çıkmasıdır).

Dolayısıyla atık üretimi sürekli değildir, fakat bazı bakım işlemlerinin dönemselliğine bağlı olarak atık ortaya çıkar:

- Yağlı çamur, kül ve cürufun ortaya çıkmasına sebep olan temizlik işlemleri;

- Sonucunda refrakter malzemeleri, hurda metal, genel atık, odun, alümina, iyon değiştirici polimerler, katalizörler vb. üretilen onarım işlemleri.

Bu atıkların tamamı bir yılda ortaya çıkarken, bir sonraki yıl ortaya çıkmayabilir, hatta 4 veya 5 yılda bir ortaya çıkabilirler.

Aşağıda yer alan tabloda geçen yıla ilişkin atık üretim ve depolama bilgileri yer almaktadır:

| Atık | Ortaya çıktığı proses | Üretim | Depolama |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidrokarbon | Bakım | 22 t | 15 t |
| Yağlı çamur | Temizlik ve bakım | 110 t | 30 m3 |
| Kostik soda | Yakıtların temizlenmesi | 38 t | - |
| Su brülörlerinden kaynaklanan çamur | Brülör su arıtımı | 228 t | 500 t |
| CaCO3 | Brülör su arıtımı | 2935 t | 500 t |
| Brülör külü ve tozu | Brülör ve fırınların temizlenmesi | 23 t | 20 t |
| Raspa kumu | Metal yüzey işlemleri | 330 t | 330 t |
| Mineral yağ | Lubrikasyon | 153 t | - |
| Konteynerler ve ambalajlama | Zararlı malzeme kalıntıları ile yapılan her türlü ambalajlama işlemi | 20 t | 20 t |
| Gaz Yağı filtreleri | Filtreleme | 4 t | 4 t |
| Laboratuvar ürünleri | Laboratuvar analizi | 0,2 t | 0,2 t |
| Kurşun bataryalar | Bataryalar, batarya elemanları ve diğer kurşunlu malzemeler | 1.5 t | 1.5 t |
| Alümina atık | Katalizör değişimi | 35 t | 35 t |
| Atık katalizör | Katalizör değişimi | 94 t | 50 t |
| Refrakter malzeme | Refrakter bakımı | 90 t | 200 t |
| Kirli çakıl | Bakım | 30 t | 100 t |
| İzolasyon malzemesi | İzolasyon bakımı | 48 t | 30 t |
| Atık su arıtma tesisinden kaynaklanan kurumuş çamur | Atık su arıtma tesisi | 380 t | 100 t |
| İyon değiştirici polimerler | Su arıtma | 8 t | 12 t |
| Kağıt ve karton | Genel atık | 6 t | 6 t |
| Floresan tüpler | Genel atık | 4 t | 3 t |
| Evlerde kullanılan bataryalar | Genel atık | 0,4 t | 0,4 t |
| Tahta | Ambalajlama | 42 t | 60 m3 |
| Plastik | Ambalajlama ve genel atık | 7 t | 7 t |
| Metal Hurda | Bakım işlemleri | 500 t | 200 t |
| Genel atık | Genel atık | 1200 t | 10 t |

  - Toprağın ve yeraltı suyunun korunması:

Toprak kirliliği olup olmadığının kontrol edilmesine yönelik bir izleme planı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen aktivasyonlar ile toprak üzerinde genel çalışmalar yapılmıştır:

  - Elektromanyetik endüksiyon jeofiziksel inceleme

  - Jeo-radar inceleme

  - ROST (Hızlı optik tarama aracı - rapid optical screening tool) inceleme

  - 41 piezometrenin inşası ile gerçekleştirilen mekanik izleme

Bazı yeraltı sularında çözünmüş hidrokarbonlar tespit edilmiş olmakla birlikte yalın katman bulunmamaktadır. Alıcı ortama akıtılan suda kirlilik gözlemlenmemiştir.

Aşağıdaki konuları kapsayan bir önleme programı bulunmaktadır:

  - Hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi amacıyla mevcut depo tanklarının bakımının yapılması (özellikle muhtemel bir kazanın ortaya çıkması öncesinde tankların alt kısmında);

  - Yeni tankların yapılması esnasında toprağın korunmasına özellikle önem verilmesi. Metal kısmın altında, farklı kum, silt, lif ve plastik boşaltım katmanlarının bulunması, bu şekilde de sızıntı olması halinde toprağı kirletmemesi. Buna ek olarak, salınım olup olmadığını kontrol etmek üzere tankın çevresine şahit tüplerin yerleştirilmesi.

  - Aşınmanın önlenmesi için yeraltına boru hatlarının döşenmesi. Gözenek olup olmadığının belirlenmesi için bazı hidrolik testler uygulanmaktadır. Uygun olması halinde yer altına döşenen boru hatları havada duracak şekilde dönüştürülebilir.

  - 41 piezometre ağının periyodik olarak izlenmesi.

  - Aşınmanın önlenmesi için yeraltı boru hatlarının katodik olarak korunması. Tüm hatların korunmasına yönelik bir program mevcuttur ve hâlihazırda hatların %66’sı korunmaktadır.

  - Normal olmayan koşullar altında faaliyet:

    - Normal işletme koşullarından farklı işletme modlarının ve bunlara sebep olan durumların tanımlanması (ilk devreye alma ve devreden çıkarma işlemleri, sızıntılar, ihmaller, anlık duraksamalar, faaliyetlerin tamamen durdurulması, v.b.).

    - Bu şartlar altında beklenen emisyonlar (kirleticiler ve konsantrasyonlar).

    - Bu şartlar altında beklenen faaliyet yüzdesi (saat/yıl).

    - Bu şartlar altında alınması gereken, planlı özel önlemler ve bu önlemleri alarak varılması beklenen hedefler.

    - Bu şartlar altında parametrelerin izlenmesi ve kontrolüne yönelik sistemler.

    - Acil durumlarda faaliyet tanımı.

    - Faaliyetlerin tamamen durdurulması halinde herhangi kirlilik riskine karşı ve sahanın başlama raporunda tanımlanan durumuna döndürülebilmesi için alınacak önlemler (başlama raporu aşağıda, Bölüm III. VI’de tanımlanmaktadır)

III. PROJE RAPORU HARİCİNDEKİ DİĞER BELGELER

    - ÇED mevzuatına göre ÇED raporunun yetkili mercie sunulması ve kabulünden sonra ÇED raporu ve proje sunum dosyası (tesisin yeni veya mevcut tesis olmasına dikkat ediniz.) Rapor, 26939 sayılı ÇED yönetmeliğinin 11. Maddesinde bahsedilen rapordur.

    - Planlanan tesisin şehir planları ile uyumlu olduğunu gösteren, gelişim planlarından ve peyzaj planlamadan sorumlu yetkili merciden alınan rapor. Eğer işletmeci söz konusu idareye böyle bir rapor için başvuru yapmış ve 40 iş günü içerisinde yanıt alamamışsa, bu durumda söz konusu rapor yerine başvuru esnasında başvuru belgesi koyulur. Her halükarda eğer şehir raporu olumsuz ise yetkili idare izin prosedürünü sonlandırır.

    - Tehlikeli maddeleri içeren büyük kazaların kontrolü hakkında Yetkili Merci’den alınan rapor, ve bu kapsamda faaliyetin mevzuata göre sınıflandırması.

    - Yürürlükteki yasalar uyarınca başvuru sahibinin gizli tutmak istediği bilgilerin belirlenmesi. Bu hususu belirlerken başvuru sahibi, başvurunun 15 iş günü boyunca halkın erişimine açılacağını ve ilgili mevzuatı dikkate almalıdır.

    - Zorunlu güvenlik veya sigorta mevzuatı ile ilgili çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yürürlükteki çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yetkili Merci tarafından istenecek diğer belgeler.

EK VI "YAYILIM MODELİ ÖRNEĞİ" (gerçek özet)

1 -. Yayılım modelinin hedefi

2 -. Kullanılan atmosferik yayılım modelleri

3 -. Çalkantılı difüzyon ve Gauss modeli

3.1 -. Çalkantılı difüzyon modeli

3.2 -. Gauss dağılımı

3.3 -. Gauss yayılım modeli

4 -. Senaryo tanımı ve kullanılan veri

4.1.- Senaryolar

4.2.- Veriler

4.3.- Ağ verisi alma

4.4.- Hava durumu senaryoları

5.- Sonuçlar

5.1.- Yıllık ortalama konsantrasyon

5.2.- Günlük ortalama konsantrasyon

5.3.- Atmosferik kararlılık D&F ile Saatlik azami konsantrasyon

6.- Değerler ve sonuçları yorumlama

7.- Özet ve sonuçlar

1.- Yayılım modelinin hedefi

Bu yayılım çalışmasının amacı bölgenin hava kalitesi üzerindeki rafineri emisyonlarının etkisini değerlendirmek ve iki yıl önce yapılan çalışmayı devam ettirmek ve  geliştirmektir.

Kullanılan veri rafinerinin kendisinden ve resmi bir emisyon kontrol kuruluşundan elde edilir.

2 -. Kullanılan atmosferik yayılım modelleri

Hava kalitesi üzerinde kirletici emisyon etkisi tahmini kirleticilerin taşınması ve yayılımı için matematiksel bir model kullanımını gerektirir. Emisyonun zamanında veya sürekli olup olmadığından bağımsız olarak, her kabul edilebilir model alıcı ortamın hava koşullarını dikkate  almalıdır ve model kirleticinin nasıl taşındığını ve nasıl bir ortamda yayıldığını tahmin etmelidir. İkinci olarak, çevresiyle fiziksel etkileşimi (örneğin karmaşık bir orografi var ise) dikkate almak için, model bu durumlarda ilgili olarak adveksiyon, konveksiyon, mekanik ve termal çalkantılı yayılım, moleküler difüzyon, kimyasal reaksiyonlar ve aynı zamanda başlangıç ​​koşulları ve sınır özellikleri gibi farklı mekanizmaları içermelidir.

Bilimsel bir görüş açısından, kirleticilerin yayılımlarını tahmin etmek için gerekli bilgi mükemmel olarak oluşturulur. Ama uygulamada bulunan durum, sadece güçlü hesaplama imkanları olan kuruluşlar tarafından çözülebilecek son derece karmaşık bir modeldir. Bu sorunu önlemek için, modeli basitleştirmek ama kabul edilebilir bir hassasiyeti korumak için farklı yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlar arasında, Gauss yayılım modellerine dayalı Endüstriyel Kaynak Kompleksi modeli (Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından onaylanmış ve önerilen), en popüler hale gelmiştir ve yasal bir model olarak kabul edilmiştir.

Endüstriyel Kaynak Kompleksi modeli kısa ve uzun vadeli şartlar altında çalıştırılabilir. Bu modelde, bacaların üzerinden yayılan atmosfer kirliliği, zaman içinde değişmeyen (kararlı durum) Gauss dumanları ile modellenmiştir. Duman yönü, yüksekliği ve genişliği atmosferik koşullar ve bacaya bağlıdır. Emisyonların kararlı durumda olduğu değerlendirilse bile, program zamansal ortalamalar yapabilir ve bu yüzden bazı durumları , zamanın bir fonksiyonu olarak değerlendirebilir.

Endüstriyel Kaynak Kompleksi modeli bu çalışmada kullanılmıştır. Somut olarak, günlük ve saatlik ortalamaları tahmin için kısa dönem modeli kullanılmıştır ve yıllık ortalamaları tahmin etmek için uzun dönem modeli kullanılmıştır.

3 -. Çalkantılı difüzyon ve Gauss modeli

3.1 -. Çalkantılı difüzyon modeli

Kirletici taşıma teorisine en karmaşık yaklaşımdır ve "karıştırma uzunluk" kavramını içerir. Bu bir atmosferik yayılım gelişimindeki en basit noktadır. Bu modelin temel denklemi matematiksel olarak karmaşıktır, ancak aşağıdaki ifadeye ilişkili olmayan varsayımlar ile basitleştirilebilir:

Burada "C", çalkantılı difüzyonun konsantrasyonu, t, zamanı, ve Kii koordinatların üç eksenindeki katsayılarıdır. Bu Flick denklemidir ve varsayımlar ile bile uygulamak çok zordur. Bu yüzden modeli basitleştirmek için genellikle daha fazla varsayım yapılır, :

  - Kirletici konsantrasyonu sürekli bir kaynaktan gelmektedir.

  - Bu süreç kararlı bir durumdadır veya bu durumda olma eğilimindedir (bu demektir ki, dC/dt=0) (ama modeli tekrar tekrar çalıştırarak kararlı olmayan koşullara ilişkin bazı tahminler yapılır.)

  - Normalde ana rüzgar taşıma yönü "x" ekseniyle ilişkilidir.

  - Rüzgar hızı "u" herhangi bir "x, y, z" koordinat sisteminde sabit olarak seçilir.

  - En önemlisi kirleticilerin "x" yönünde taşınmasıdır ve bu yüzden izleyen difüzyon ihmal edilebilir, yani: u(dC/dt) >>> Kxx (d 2C/dx2)

Tüm bu sadeleştirmeler ile Flick en modeli:

"K" nin farklı değerleriyle. Bu denklemin çözümü aynı zamanda aşağıdaki sınır koşulları için uygun olmalıdır:

  - X = 0 olduğunda, konsantrasyon sonsuzdur (yani:  kaynak noktasındaki konsantrasyon çok yüksektir).

  - X = sonsuz olduğunda, konsantrasyonu 0 olma eğilimindedir

  - z = 0 olduğunda (yüzeysel difüzyon yoktur) Kzz (dC/dz) 0 eğilimindedir

  - x>0 iken, rüzgar yönündeki kirletici ulaşım oranı sabit ve "Q" kaynağındaki kirletici emisyon oranına eşittir.

Lowry ve Boubel önceki denkleme şu yaklaşık çözümü verir:

r2= x2+y 2+z2.

Ne yazık ki, eksen hattı boyunca deneysel kanıtlar ile karşılaştırıldığında önceki denklem iki önemli sapma gösterir. Zemin seviyesinde, eksen hattı boyunca, önceki denklem şuna indirgenmiştir:

Ve bunun anlamı "C" zemin seviyesinde ve duman ekseni hattı boyunca "x" ile ters orantılıdır ve rüzgar hızı "u" dan tamamen bağımsızdır.

Ama deneysel gözlemler bunun doğru olmadığını göstermektedir. Konsantrasyonun "UX 1.76" ile ters orantılı olduğu görülmektedir. Çalkantılı difüzyon modeline daha iyi yaklaşık çözümler aramak için sürekli çalışmalar vardır. Günümüzde en çok kabul edilen model Gauss duman modelidir.

3.2.- Gauss dağılımı

Gauss dağılım modelini anlamak için bunun istatistik açısından nasıl olduğunu bilmek önemlidir.

Değişken "x"in  "normal dağılım" ya da yoğunluk fonksiyonu f(x) aşağıdaki gibi ise "Gauss dağılımı" olduğu söylenir:

"μ" herhangi bir gerçek sayı ve "σ" 0'dan büyük herhangi bir gerçek sayı iken. “µ” normal sapma olarak bilinir. Grafikte de gösterildiğinde, bu işlevlerin doğası daha iyi anlaşılmaktadır. “µ” değeri fonksiyonun azamisidir ve eğri "μ" nun konumundan simetriktir.

Bu ifade, eğri altında kalan alanın birime eşit olduğu anlamına gelen, bir normalize edilmiş şekildir. “σ”daki bir değişiklik sadece eğrinin şeklini değiştirecktir, alanı değil. Normal sapma eğrinin her tarafında bükülme noktasının ölçümüdür.

Atmosferik bir yayılım modelinde, normal olarak, yayılım dağılımları "y" ve "z" olarak iki yönde çift Gauss dağılımını izler ve sonuç her yöndeki her basit Gauss dağılımını çarpmaktır:

“σz” ve “σy” ve “µz” ve “µy”  basit bir Gauss dağılımı ile aynı anlama sahiptir. Bu, bir sonraki noktada Gauss dağılım modelini açıklamak için uygulanacak formüldür.

3.3 -. Gauss yayılım modeli

Atmosferik dağılımın bir matematiksel modelinin zemin seviyesinden veya bir bacadan yayılan dumanın bir bütün olarak evrimini tahmin etmeyi denemesi gerekir. Zamanlı bir kaynak için bir örnek olarak, örn. baca,  bir dumanın genel şeması şöyle temsil edilebilir:

Dumanın asıl kaynağı “h”  (baca yüksekliği) olmasına rağmen, sıcak gazların yüzme kapasitesi ve de bacadan dikey çıkan gazların hareket miktarı "Vs" hızı nedeniyle yüksekliği ilave "h" kadar artarBu nedenle ve pratik olarak göstermek için, duman H = h+h 'ye eşit bir noktadan kaynaklanmış gibi görünmektedir. Bu nokta aynı zamanda x konumu ile bacadan biraz önce yer almaktadır.

Bazı ek basitleştirmeler varsayılır:

  - Kararlı durum

  - "X" yönünde ihmal edilebilir kütle difüzyonu

  - Sabit rüzgar hızı, "u"

  - Kitle Dx, Dy ve Dz sürekli yayılma gücü

  - Gerçek kaynak ve eşdeğer kaynak arasındaki mesafe göz ardı edilebilir, böylece sistem x=0 ve y=H seviyesinde bir "sanal kaynak" varmış gibi hareket edecektir.

Bu basitleştirmeleri varsayarsak, konsantrasyon profili, aşağıdaki ifade ile temsil edilebilir:

Burada "K" her özel atmosferik sorunun sınır koşulları tarafından belirlenen keyfi bir sabittir. Yansıması dikkate alınmaksızın zemin seviyesi ve zemin seviyesinden yukarıdaki emisyonlar için ek basitleştirmeler vardır.

4 -. Senaryo tanımı ve kullanılan veri

4.1.- Senaryolar

İmisyon değerleri hesaplaması, rafineri emisyon verileri ve yetkili çevre makamından elde edilen emisyon verileri kullanılarak yapılmıştır.

4.2.- Veriler

Her baca için gerekli emisyon verileri şunlardır:

- UTM koordinatları (m)

- Yükseklik (m)

- Çap (m)

- Hız veya hacimsel akış hızı (m/s veya m3/dak)

- Gazların Sıcaklığı (baca çıkışında) (K)

- Yayılan kirleticilerin çeşitleri ve özellikleri

- Her bir kirletici için emisyon debisi (g/s)

Her bacanın özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| Baca | Çap (m) | Yükseklik (m) | Koordinatlar (m) | Hız (m/s) | T (K) | SO2 Emisyonu (g/s) | NOX Emisyonu (g/s) | PST Emisyonu (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel | 7,76 | 113,8 | X: 351,000 Y: 4.550.000 | 4,45 | 560 | 17,73 | 3,56 | 0,5 |
| Ve bacaların geri kalanı ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ayrıca bir yetkili çevre makamı tarafından sağlanan emisyon değerlerini gösteren bir tablo vardır.

| Baca | Çap (m) | Yükseklik (m) | Koordinatlar (m) | Hız (m/s) | T (K) | SO2 Emisyonu (g/s) | NOX Emisyonu (g/s) | PST Emisyonu (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel | 7,76 | 113,8 | X: 351,000 Y: 4.550.000 | 6,98 | 560 | 17,64 | 0,01 | 1,03 |
| Ve bacaların geri kalanı ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.- Ağ verisi alma

Bu çalışma için uygun bir bölge seçmek ve koordinatları ile birlikte nokta ağı ile bunu tarif etmek gereklidir.

Çalışmanın sonuçlarının hava kalitesi ağ sistemi ile ölçülen hava kalitesi kayıtlı değerleri ile karşılaştırılması amacı ile, alıcı ağ bölgesinde dört otomatik istasyon bulunmaktadır.

Ağ boyutları 2.350 x 3200 m ve noktadaki kaynak X:350.000, Y: 4.550.000 şeklindedir.

Ve alandaki dört otomatik hava kalite istasyonunun yaklaşık koordinatları ise şöyledir:

- İstasyon 1: X: 351.000, Y: 4.551.000

- İstasyon 2: X: 352.000, Y: 4.552.000

- İstasyon 3: X: 353.000, Y: 4.553.000

- İstasyon 4: X: 354.000, Y: 4.554.000

Ek I'de bu istasyonların durumunu gösteren bir harita bulunmaktadır.

Modelin sonuçları (kısa ve uzun dönemli mod) ağın her noktasında imisyonun ortalama konsantrasyonlarını verir.

Bu dönemi temsil eden herhangi bir ortalama veri olmadığı için, saatlik konsantrasyonları elde etmek üzere bir varsayımsal rüzgar yönü ve hızına karar verilmelidir. Kullanılan veriler, en kötü durumda ve en kötü hava koşulları kullanılarak sonuçlar sağlamak için seçilmiştir.

4.4.- Hava durumu senaryoları

Hava koşulları atmosferik kirleticilerin yayılımını etkilemektedir. Bu nedenle sonuçlar rüzgar hızı ve yönüne ve atmosferik kararlılığa bağlı, ve nem ve sıcaklığa biraz daha az bağlı olacaktır.

Hava durumu verisi bölgenin meteoroloji servisinden elde edilir. Meteorolojik verilerin özellikleri Ek II'den kontrol edilebilir.

Atmosferik kirleticilerin yayılımlarını değerlendirmek için "Yıllık Pasquill Kararlılık Matrisi" kullanımını gerektiren, uzun dönemli model kullanılacaktır.

"Yıllık Pasquill Kararlılık Matrisi" rüzgar yönü için 16 tip, rüzgar hızı için 6 tip ve Pasquill kararlılık sınıflarının 6 olan 16x6x6 'lık bir matristir.

Rüzgar yönü için 16 tip N, NNE, NE, ENE… ve benzeri olarak adlandırılan 22,5 0 sektörlerdir ve rüzgarın kaynağını tanımlar, örneğin bir kuzey rüzgarı (N) kuzeyden güneye eser.

Rüzgar hızı için 6 tip şunlardır:

- Kategori 1: Rüzgar hızı <1 m/sn

- Kategori 2: 1 < Rüzgar hızı < 3 m/s

- Kategori 3: 3 < Rüzgar hızı < 5 m/s

- Kategori 4: 5 < Rüzgar hızı < 7 m/s

- Kategori 5: 7 < Rüzgar hızı < 9 m/s

- Kategori 6: 9 < Rüzgar hızı

Ve 6 Pasquill kararlılık sınıfı şunlardır:

- A: Çok kararsız

- B: Orta kararsız

- C: Az kararsız

- D: Nötr

- E: Az kararlı

- F: Orta kararlı

Sayısal sonuçlar Ek III'de gösterilmiştir.

Günlük ortalama sonuçlar elde etmek için matris standart kararlılık değerleri ile doldurulmuştur.

Saatlik azami sonuçlar elde etmek için, matris yavaş rüzgar hızı (2 m / s) ile, F tipi ve D tipi kararlılık değerleri ile doldurulmuştur, çünkü bu veriler kirleticilerin yayılımı için en kötü senaryodur.

5.- Sonuçlar

Çalışmanın bu bölümünde modelin çalıştırılmasından elde edilen değerler gösterilmektedir.

5.1.- Yıllık ortalama konsantrasyon

Rafineri konsantrasyon verileri kullanılarak hesaplanan yıllık ortalama imisyon değerleri sonuçları şunlardır:

| İstasyon | Yer | SO2 (mg/m3) | NOX (mg/m3) | PST (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İstasyon 1: | X: 351.000 Y: 4.551.000 | 2,01 | 1,35 | 0,04 |
| İstasyon 2: | X: 352.000 Y: 4.552.000 | 2,30 | 1,60 | 0,05 |
| İstasyon 3: | X: 353.000 Y: 4.553.000 | 1,25 | 0,70 | 0,03 |
| İstasyon 4 | X: 354.000 Y: 4.554.000 | 2,12 | 1,59 | 0,05 |

Ve harici konsantrasyon verileri kullanarak aynı sonuçlar aşağıdaki gibidir:

| İstasyon | Yer | SO2 (mg/m3) | NOX (mg/m3) | PST (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İstasyon 1: | X: 351.000 Y: 4.551.000 | 1,40 | 0,16 | 0,35 |
| İstasyon 2: | X: 352.000 Y: 4.552.000 | 1,64 | 0,19 | 0,44 |
| İstasyon 3: | X: 353.000 Y: 4.553.000 | 0,83 | 0,11 | 0,19 |
| İstasyon 4 | X: 354.000 Y: 4.554.000 | 1,34 | 0,15 | 0,32 |

5.2.- Günlük ortalama konsantrasyon

Rafineri konsantrasyon verileri kullanılarak hesaplanan yıllık ortalama imisyon değerleri sonuçları şunlardır:

| İstasyon | Yer | SO2 (mg/m3) | NOX (mg/m3) | PST (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İstasyon 1: | X: 351.000 Y: 4.551.000 | 3,15 | 1,57 | 0,07 |
| İstasyon 2: | X: 352.000 Y: 4.552.000 | 3,68 | 1,97 | 0,02 |
| İstasyon 3: | X: 353.000 Y: 4.553.000 | 3,09 | 2,16 | 0,07 |
| İstasyon 4 | X: 354.000 Y: 4.554.000 | 2,56 | 1,86 | 0,07 |

Ve harici konsantrasyon verileri kullanarak aynı sonuçlar aşağıdaki gibidir:

| İstasyon | Yer | SO2 (mg/m3) | NOX (mg/m3) | PST (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İstasyon 1: | X: 351.000 Y: 4.551.000 | 2,35 | 0,28 | 0,46 |
| İstasyon 2: | X: 352.000 Y: 4.552.000 | 1,13 | 0,16 | 0,03 |
| İstasyon 3: | X: 353.000 Y: 4.553.000 | 2,61 | 0,18 | 1,29 |
| İstasyon 4 | X: 354.000 Y: 4.554.000 | 1,49 | 0,13 | 0,39 |

5.3.- Atmosferik kararlılık D ve F ile Saatlik azami konsantrasyon

Rafineri konsantrasyon verileri kullanılarak ve D tipi kararlılık göz önüne alınarak hesaplanan saatlik ortalama imisyon değerleri sonuçları şunlardır:

| İstasyon | Yer | SO2 (mg/m3) | NOX (mg/m3) | PST (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İstasyon 1: | X: 351.000 Y: 4.551.000 | 41,12 | 32,90 | 1,09 |
| İstasyon 2: | X: 352.000 Y: 4.552.000 | 48,30 | 36,30 | 1,24 |
| İstasyon 3: | X: 353.000 Y: 4.553.000 | 38,09 | 31,18 | 1,02 |
| İstasyon 4 | X: 354.000 Y: 4.554.000 | 22,07 | 19,30 | 0,56 |

Rafineri konsantrasyon verileri kullanılarak ve F tipi kararlılık göz önüne alınarak hesaplanan saatlik ortalama imisyon değerleri sonuçları şunlardır:

| İstasyon | Yer | SO2 (mg/m3) | NOX (mg/m3) | PST (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İstasyon 1: | X: 351.000 Y: 4.551.000 | 17,5 | 9,13 | 0,34 |
| İstasyon 2: | X: 352.000 Y: 4.552.000 | 20,69 | 11,96 | 0,43 |
| İstasyon 3: | X: 353.000 Y: 4.553.000 | 15,67 | 8,08 | 0,31 |
| İstasyon 4 | X: 354.000 Y: 4.554.000 | 7,90 | 3,40 | 0,15 |

Ve harici konsantrasyon verileri kullanarak ve D tipi kararlılık göz önüne alınarak aynı sonuçlar aşağıdaki gibidir:

| İstasyon | Yer | SO2 (mg/m3) | NOX (mg/m3) | PST (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İstasyon 1: | X: 351.000 Y: 4.551.000 | 23,10 | 3,16 | 3,35 |
| İstasyon 2: | X: 352.000 Y: 4.552.000 | 29,77 | 4,11 | 4,81 |
| İstasyon 3: | X: 353.000 Y: 4.553.000 | 20,58 | 2,78 | 2,84 |
| İstasyon 4 | X: 354.000 Y: 4.554.000 | 9,94 | 1,05 | 0,93 |

Ve F tipi kararlılık dikkate alınarak elde edilen sonuçlar şunlardır:

| İstasyon | Yer | SO2 (mg/m3) | NOX (mg/m3) | PST (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İstasyon 1: | X: 351.000 Y: 4.551.000 | 6,35 | 0,46 | 0,59 |
| İstasyon 2: | X: 352.000 Y: 4.552.000 | 8,24 | 0,66 | 0,80 |
| İstasyon 3: | X: 353.000 Y: 4.553.000 | 5,62 | 0,39 | 0,52 |
| İstasyon 4 | X: 354.000 Y: 4.554.000 | 2,21 | 0,12 | 0,24 |

6.- Değerler ve sonuçları yorumlama

Rafineri konsantrasyon verileri kullanılarak hesaplanan ve her bir kirletici için gerçek değeri (istasyonda kayıtlı değer) ve yasal sınırın karşılaştırıldığı yıllık, günlük ve saatlik ortalama imisyon için elde edilen sonuçlar Ek IV'de gösterilmiştir. Bir örnek olarak tablolar şunlardır:

| Yıllık ortalama SO2 imisyonu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İstasyon | Modelden hesaplanan imisyon (3) | İstasyonda kayıtlı değer (3) | Yasal sınır (3) |
| İstasyon 1 | 2,01 | 19 | 20 ekosistem koruma sınırı (insan korunması için değil) |
| İstasyon 2 | 2,3 | 16 |  |
| İstasyon 3 | 1,25 | 15 |  |
| İstasyon 4 | 2,12 | 26 |  |

Ve tüm kirleticiler için ve ayrıca günlük ve azami saatlik değerler için aynı tablolar.

7.- Özet ve sonuçlar

Bu çalışmadaki tüm veriler için şu sonuç çıkarılabilir:

  - Genel olarak, rafinerinin neden olduğu imisyon değerleri, iki yıl öncesinden daha azdır: Yıllık ve günlük SO2 emisyon değerleri, son çalışmadan 50-60% daha az, NOx değerleri % 50 daha az ve partiküler madde üç kat daha azdır.

  - Günlük ortalama genel kalite seviyesinde SO2 rafineri emisyonlarının global etkisi %10-16 (kullanılan verinin rafineriye ait veya dışarıdan olmasına bağlı olarak) arasındadır.

  - Günlük ortalama genel kalite seviyesinde D tipi atmosferik kararlılıkla SO2 rafineri emisyonlarının global etkisi %9-17 (kullanılan verinin rafineriye ait veya dışarıdan olmasına bağlı olarak) arasındadır.

  - Günlük ortalama genel kalite seviyesinde F tipi atmosferik kararlılıkla SO2 rafineri emisyonlarının global etkisi %3-7 (kullanılan verinin rafineriye ait veya dışarıdan olmasına bağlı olarak) arasındadır.

  - Yıllık ortalama genel kalite düzeyinde NOX rafineri emisyonlarının global etkisi % 6 civarındadır.

  - Yıllık ortalama genel kalite düzeyinde D tipi atmosferik kararlılıkla NOX rafineri emisyonlarının global etkisi % 31'dir.

  - Yıllık ortalama genel kalite düzeyinde F tipi atmosferik kararlılıkla NOX rafineri emisyonlarının global etkisi %8'dir.

  - Yıllık genel kalite düzeyi, hatta günlük veya saatlik ortalamalar PM rafineri emisyonlarının global etkisi en kötü durumda,% 1'den azdır. Bu yüzden hava kalitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı söylenebilir.

İzin başvurusunu hazırlayan kişi(ler) ya da şirket.

Entegre çevre izni talep edilen tesislerin sahibi olan şirket adına bu izin başvurusunun doğruluğunu onaylayan kişi.

Tesiste birden fazla enerji üretim ünitesi olduğunda, bu enerji üretim ünitelerinden en az bir tanesinin çalışması durumunda o zaman dilimi çalışma saati olarak kabul edilir.

UTM Dilimi: Türkiye 35 ila 38. dilimler arasında yer almaktadır.

Başvuru sahibi mevcut tesisler için son 4 yılı kapsayan verileri, yeni tesisler için gelecek 3 yıla yönelik tahminleri sağlamalıdır.

Başvuru sahibi mevcut tesisler için son 4 yılı kapsayan verileri, yeni tesisler için gelecek 3 yıla yönelik tahminleri sağlamalıdır.

Başvuru sahibi mevcut tesisler için son 4 yılı kapsayan verileri, yeni tesisler için gelecek 3 yıla yönelik tahminleri sağlamalıdır.

2010/75/EU sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin 30.1 maddesinin şartlarını sağlamak amacıyla

Her emisyon noktası, bulunduğu birimin etiketiyle belirtilmeli, ve Ek 0’daki haritada gösterilmelidir.

Burada “Dahili”, izleme ve kontrolün işletmeci tarafından tarafından yapıldığını, “Harici” dışarıdan bir şirket tarafından yerine getirildiğini ifade eder.

Lütfen birini seçin: Atık su arıtma tesisine (AAT) sahip belediye kanalizasyon sistemi (BKS); iç yüzey suları (IYS); diğer (D), bu son durumda lütfen detaylı açıklayın.

Atık su deşarjında bulunan tesisin işletmecisi olabileceği gibi, farklı bir işletmeci de olabilir (örneğin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki farklı bir işletmeci).

Örnek: mekanik arıtım, kimyasal arıtım, biyolojik arıtım.

(i) Fizikokimyasal arıtma varsa KOİ, (ii) Biyolojik arıtma varsa KOİ ve BOİ; nitrifikasyon veya denitrifikasyon söz konusuysa Nitrojen için azaltım verimlilik yüzdelerini belirtin.

Burada “Dahili”, izleme ve kontrolün işletmeci tarafından yapıldığını, “Harici” ise dışarıdan bir şirket tarafından yerine getirildiğini ifade eder.

Bkz. Kılavuzun 5. Bölümü