1TARİHLİ KARAR: Çevresel etki raporunu formüle ediyor ve YYYYYYY kenti sınırları içinde bulunan XXXXXX tarafından geliştirilen tehlikeli olmayan atık depolama için entegre çevre izni verilmesi konusunda, Çevre İşleri Müsteşar Yardımcılığı tarafından verildi.

# KARAR:

Birinci -. Bu Kararın üçüncü bölümünde belirtilen koşullara tabi YYYYYYY yılında XXXXXX tarafından geliştirilen bir tehlikesiz atık depolama için proje üzerinde olumlu Çevresel Etki Raporu düzenlemek.

İkinci.- ZZZZZZ'de tescilli ve YYYYYYY'deki vergi kimlik numarası 000000 olan XXXXXX'yevermek üzere: Bu Kararın üçüncü bölümünde belirtilen koşullara tabi YYYYYYY'deki tehlikesiz atık depolama için talep edilen Entegre Çevre İzni.

Faaliyet kategori 5.4 'de yer almaktadır. 1 Temmuz tarihli 16/2002 sayılı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü hakkında Kanun Ek 1 kapsamındaki "inert atık depolama alanları hariç olmak üzere, günde 10 tondan fazla atık kabul eden veya toplam kapasitesi 25.000 tonu aşan Depolama Alanı".

XXXXXX tarafından geliştirilen faaliyet bir tehlikesiz atık depolama sahasının inşaat ve işletmesinden oluşmaktadır.

Saha AAAAAA'da bulunmaktadır. Depolama sahasının yer alacağı derin çukur aşağıdaki koordinatlar arasında yer almaktadır:

- Boylam

- Enlem

Tesisin yaklaşık yüzey alanı X hektardır ve bölgenin göreli yükseltileri +x ile yükseklik +Y arasındadır.

Depolama boşluğunun kullanılabilir kapasitesi yaklaşık x m3 ve ilk atık kabul tarihinden itibaren yaklaşık kullanım ömrü X yıl olacaktır.

Depolama alanının genel özellikleri

Üçüncü -. XXXXXX tarafından geliştirilen BBBBBBB belediye sınırları içindeki tehlikesiz atık depolama projesinin yürütülmesi için aşağıdaki koşullar ve gereksinimleri belirleyin

A. X Euro (000 €) tutarında hukuki sorumluluk sigortası poliçesi gereklidir.

B. X Euro (000 €) tutarında teminat yatırılması gereklidir.

C. .........

D. Bu Kararda belirtilen XXXXXX tarafından geliştirilen tehlikesiz atık depolama projesi ile ilgili faaliyetler depolama alanı yakın çevresinde gerçekleştirilen faaliyetleri ve tesisin çalışması için gerekli olan çevre dışında yapılan ve bu nedenle depolama işlemlerinin bir parçasını oluşturan diğer faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler şunlardır:

1. Dış erişim

2. Elektrik enerjisi temini ve aydınlatma

3. Kullanma suyu temini

4. Sıvı atıkları kamusal sulara yönlendiren drenaj şebekesi

E. Koruyucu ve düzeltici önlemler Çevre İşleri Müsteşar Yardımcılığına geliştirici tarafından sunulan belgelerde açıklandığı gibi mevcut mevzuat uyarınca ve aşağıdaki bölümlerde öngörüldüğü gibi yürütülecektir:

E.1 -. Çalışmalar aşamasında Genel koşullar

E.1.1.- Faaliyet kapsamı

E.1.2.- Toprak ve su ve su koruma önlemleri

# E.1.3.- Toz emisyonlarını azaltma önlemleri

E.1.4.- Gürültü ve titreşim etkisini azaltıcı önlemler

E.1.5.- Atık yönetimi önlemleri

E.1.6.- İşleri sonuçlandırma ve temizlik

E.1.7.- Çevre danışmanlığı

E.1.8.- Çalışma Programı Tasarımı

E.1.9.- Çalışmalar sırasında iyi uygulama kontrolleri

E.1.10.- Sonuç raporu

E.2 Depolama sahası çukurunun iyileştirilmesi ve su geçirmezlik çalışmalarının yürütülmesi

E.2.1. İyileştirme çalışmaları başlamadan önce geçerli koşullar

XXXXXX inşaat şirketi tarafından istihdam edilmeyen bağımsız bir çalışma yönetim ekibi atayacak.

Depolama sahasının su yalıtımı için geosentetik astar uygulaması sırasında kalite kontrolü yapmak üzere, geliştirici veya inşaat şirketi tarafından istihdam edilmeyen, başka bağımsız bir şirket atayacaktır. Şirket Bu Karardaki bölüm E.2.2 'de ortaya konulan şartlara uygunluğun doğrulanmasından sorumlu olacaktır.

Çalışmalar başlamadan önce, XXXXXX bu çevre makamına teknik denetim ve geosentetik astar uygulaması sırasında kalite kontrolü için seçilen iki bağımsız şirketin isimlerini gönderecektir.

E.2.2. Depolama sahası astar çalışmalarının yürütülmesi koşulları ve şartları

E.2.3. Depolama sahası astar çalışmasının sonuçlanması sonrasında geliştiricinin yükümlülükleri

Her depolama hücresinin yapımı tamamladıktan sonra, bu işlerden sorumlu gözetmen çalışmaların bu Karar ve dayandığı teknik belgelerde ortaya konmuş olan koşullar ve gereklerine uygun olarak yapıldığını doğrulamalıdır. Doğrulama için, ilgili hücre için çalışma gözetmeni tarafından imzalanan ve aşağıdaki belgelerle birlikte sunulacak olan sonuçlandırma sertifikası düzenlenecektir:

- İnşaat projesi (nihai)

- Topoğrafik harita

- İnşaat Kalite Kontrol ve Güvence Programı sonuçları

E.3	Tesis çalışmaları için genel koşullar

Çevre yönetiminden sorumlu bir kişi atanacak ve aşağıdaki bilgiler Çevre İşleri Müsteşar Yardımcılığı'na sunulacaktır:

Kişinin ilk ve son ismi, adresi ve iş için nitelikleri

E.3.1	 Atık kabul ve muayene için koşullar ve kontrolleri

Depolama alanı sadece bir tür ön arıtmadan geçmiş, ya da usulüne uygun teknik, ekonomik ve çevresel fizibilite nedenlerle geri kazanılamaz olarak belgelenmiş atık kabul eder. Sonuç olarak, depolama sahasına getirilen herhangi bir geri kazanılabilir atık sınıflandırılmış ve lisanslı bir atık geri kazanım tesisine nakledilmeyi bekleyen uygun kaplarda saklanır. Aşağıdaki türlerde atıklar kazanılabilir kabul edilir: karton, metal, inşaat molozları, cam, ahşap, plastik ve metal kaplar, bisiklet lastikleri hariç çapı 1.400 mm'den daha az kullanılmış lastikler. Atık yönetim şirketleri yeni tip atık kurtarma için ruhsat aldıkça geri kazanılabilir atık listesi artacaktır.

8 Şubat tarihli MAM/304/2002 sayılı atık geri kazanımı ve bertarafı ve Avrupa Atık Kanunu hakkında Çevre Bakanlığı tarafından verilen Kararda yayımlanan Avrupa Atık Kanunu'na göre sınıflandırılmış depolama sahalarında bertaraf için kabul edilebilir atık türleri, bu Kararın Eki II.a ve II.b'de yer almaktadır.

E.3.2. Sızıntı suyu üretimini en aza indirmek için çalışma şartları

E.3.3. Hava kalitesinin korunması şartları

E.3.3.1 Genel şartlar

E.3.3.2 Kaynak tanıma noktaları

E.3.3.3 Emisyon sınır değerleri

E.3.3.4. Gaz yakalama ve tahliye sistemleri

E.3.4. Su yollarına atık su boşaltma koşulları

- Atık suları doğrudan aşağıdaki yaklaşık koordinatlarda,      dökülecektir:

X:

Y:

- Sunulan proje esas alınarak, atık su hacmi ve akışı aşağıdaki gibi olacaktır:

- Atık su arıtma tesisleri proje ve uygulama sürecinde başvuru sahibi tarafından sunulan teknik dokümanlarda açıklananlar olacak ve temel olarak aşağıdaki eylem ve unsurlardan oluşacaktır:

- Geliştirici dökülen sıvı atık suyunun aşağıdaki parametrelerin sınır değerlerini aşmamasını sağlamak için gerekli tedbirler alacaktır:

| Parametreler | Emisyon sınır değerleri |
| --- | --- |

- Kontrollü sıvı atık su boşaltma ücreti:

E.3.5. Tesiste üretilen atıkların uygun şekilde yönetimini sağlamak için koşullar

E.3.5.1.- Tehlikeli Atık

Geliştirici tarafından bildirilen tehlikeli atıklar şunlardır:

3.5.2.- Tehlikesiz Atık

Geliştirici tarafından bildirilen tehlikesiz atıklar şunlardır:

E.3.6 -. Toprağın korunması ile ilgili koşullar

E.3.7.- Gürültü ile ilgili koşullar

# F. - Tehlikesiz atık depolama sahasının sızdırmazlık koşulları ve şartları

# G.- Tehlikesiz atık depolama kapanma sonrası koşulları

# H.- İş riskinin önlenmesi koşulları

# I.- Çevre izleme programı

Çevre izleme programı aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi yapılır:

- İşler sırasında kontrol

  - Tesisin çalışması sırasında kontrol

I.1 Hava kalitesi izleme

I.1.1 Hava emisyonlarını izleme

- XXXXXX şu aşamalara uygun olarak emisyonları izleyecektir:

| Kaynak | Ölçüm parametreleri | İzleme Sıklığı |
| --- | --- | --- |

I.1.1.1. Elde edilen sonuçların kaydının tutulması

I.1.2 Hava emisyonlarını izleme

I.2 Sıvı atık su kalitesi izleme

- Depolama işletme aşamasında aşağıdaki test gerçekleştirilecektir:

- Depolama sahası kapatma sonrasındaki aşamada aşağıdaki test gerçekleştirilecektir:

- Örnek alma ve analiz dahil olmak üzere tüm dış izleme, bir "işbirliği Kuruluşu" tarafından yapılacak ve onaylanacak ve önceki noktalarda sözü edilen parametrelerin her biri için yapılacaktır.  Proje organizatörünün, her bir sıvı atık dökme noktasının en az bir son 24 saat akış orantılı numunesinin veya temsil eden numunenin test sonuçlarını sunması gerekir.

- Numuneler yoğun kirletici üretim dönemlerinde alınacaktır.

- Tesis, sıvı atık boşaltımının bölüm D.3.4.3'de listelenen parametrelerin her biri için belirlenen sınırlara uygun olduğunun doğrulanması ile izin şartlarına uyumlu olduğu kabul edilecektir.

- Tüm kontroller izne dahil parametrelerin her biri için yapılacak ve tesis, sıvı atık boşaltımının bölüm D.3.4.3'de listelenen parametrelerin her biri için belirlenen sınırlara uygun olduğunun doğrulanması ile izin şartlarına uyumlu olduğu kabul edilecektir.

I.3. Meteorolojik verilerin derlenmesi

Depolama işlemleri sırasında ve kapatma sonrası aşamalarında, meteorolojik parametreler depolama sahasında kurulu meteoroloji istasyonunda izlenecektir. Her 10 dakikada bir aşağıdaki parametreler kontrol edilecek ve veriler saklanacaktır:

- Rüzgar hızı ve yönü

- Hava sıcaklığı

- Bağıl nem

- Atmosfer basıncı

- Yağış

- Toplam güneş ışınımı

Buharlaşmanın izlenmesi için lisimetreler kurulacaktır. Bunların tasarımı, özellikleri ve yeri önceden sunulacaktır.

I.4. Depolama alanı su dengesi

Depolama alanı su dengesi bir dış kuruluş tarafından her yıl kaydedilecektir.

I.5 Depolama alanı çukuru topografya izlemesi

I.6 Faaliyet göstergelerinin izlenmesi

I.7. Gürültü izleme

I.8 Sonuçların kontrolü, izleme ve raporlaması

J.- Çevresel izleme programı konsolide belgesi

K. - Anormal durumlarda koruma önlemleri ve çalışma koşulları

K.1. Kapatma sonrası dönem sonrasında faaliyete son verme

# K.2. Anormal çalışma koşulları altında önleyici tedbirler ve eylemler

L.- Koruyucu ve düzeltici önlemler ve çevresel izleme programı herhangi bir yeni mevzuata uyum için gerekli olduğunda, ya da ilgili sistemlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili önemli yeni bilgilere uyum sağlamak için tavsiye edildiğinde değiştirilebilir olacaktır. Bu tür değişiklikler ölçüm parametreleri, bunlar içinde kabul edilebilir sınırlar ve ölçüm sıklığını içerebilir. Koruyucu ve düzeltici önlemler ve çevresel izleme programı aynı zamanda, çevresel izleme programının sonuçlarına göre, organizatör veya resmi makam emriyle yapılan istekler nedeniyle değişikliğe tabi olabilir.

EK I

İDDİALAR RAPORU

XXXXXX tarafından geliştirilen MUNICIPIO kenti sınırları içinde bulunan tehlikesiz atık depolama alanı projesi için entegre çevre izin prosedürü ve çevresel etki değerlendirmesinin bir parçası olarak çevre mercii tarafından yürütülen kamu bilgilendirme işlemi sırasında iddiaları içeren bir belge sunuldu.

Aşağıdaki bölümlerde verilen analizde gösterildiği üzere, tesis için çevresel etki raporu ve entegre çevre izninin formüle edilmesi ile, Çevre İşleri Müsteşar Yardımcılığı yukarıda sözü edilen iddialarla tüm sorunları dikkate aldı. Böylece, projede bulunan ve çevresel etki değerlendirmesi ve entegre çevre izni prosedürü sayesinde tamamlanan koruyucu ve düzeltici önlemlerin tümü söz konusu projenin yürütülmesi sonucu neden olabileceği potansiyel etkileri en aza indirmek için tasarlanmıştır.

Ancak, iddialarda yer alan konuların her birine daha spesifik yanıt sağlamak amacıyla, çevre mercii iddialarının içeriğinin aşağıdaki bölümlerde sınıflandırıldığı bu rapor taslağını hazırladı:

1.- Alternatiflerin dikkate alınmaması

EK II

KABUL EDİLEBİLİR ATIK

| Kabul Edilebilir Atık |  |
| --- | --- |
| Atık Türü | EWC |
| Tarım, bahçecilik, su ürünleri yetiştiriciliği, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda hazırlama ve işleme atıkları | 02 |
| Şeker işleme atıkları | 02 04 |
| Standarda uymayan kalsiyum karbonat | 02 04 02 |
| Yalıtım malzemeleri ve asbest içeren inşaat malzemeleri | 17 06 |