D.2.4. Tesiste üretilen atıkların uygun şekilde yönetimini sağlamak için koşullar

Sahada üretilen tüm atıklar 22/2011 sayılı Kanun ve atık yönetimi ve kirlenmiş topraklar için geçerli özel mevzuat hükümlerine uygun olarak idare edilecek ve atık, gerekirse, özelliklerini ve gideceği en uygun yeri belirlemek için tanımlanacaktır.

Üretilen farklı atık türlerini diğer atıklar veya atık sıvılarla karıştırmak yasaktır.

Kaynağında ayrılmalılar ve bu karışımlar önlemek için yeterli toplama ve depolama araçları oluşturulmalıdır.

Atık hiyerarşisi ilkelerinin gereği olarak, her türlü atığın, yetkili bir atık yönetimi işletmecisine teslim edilerek yeniden kullanımı, geri dönüşümü veya enerji değerlendirmesi hedeflenmelidir.

Atık bertarafına, sadece daha önce usulüne uygun olarak yeniden kullanımı, geri dönüşümü veya değerlendirmesi teknik, ekonomik ve çevresel olarak mümkün olmadığı gerekçelendirilmiş ise izin verilebilir.

Yeniden üretim ve yeniden kullanmanın diğer değerlendirme biçimlerine göre (malzeme veya enerji değerlendirme) önceliği bulunmaktadır. Bask Bölgesinde arıtılmaları için atık yönetimi tesisleri bulunan atıklar, kendine yeterlik ve yakınlık ilkelerine uygun olarak, bu tesislere öncelikle gönderilecektir.

Nihai hedefleri yetkili atık depolama alanında bertaraf olan atıklar için özellik tespiti atık depolama alanlarına atık kabulü kriterleri ve usullerini belirleyen 19 Aralık 2002 tarihli 2003/33/EC sayılı Konsey Kararı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Üretim faaliyetindeki farklılıklar ve üretim ve atık üretimi arasındaki ilişki dikkate alındığında, tesiste üretilen ve bu izne dahil atık miktarları, faaliyet göstergelerinde de yansıtıldığı üzere, sadece bilgilendirme amaçlıdır. İznin güncelleştirilmesi sadece üretilen miktarlardaki artış daha önce belirlenen depolama ve ambalaj koşullarında bir değişiklik gerektirdiğinde talep edilmelidir.

Atık depolama için alanları su geçirmez zemine sahip olacaktır.

Fiziksel durumları (sıvı veya macun benzeri), ya da emprenye yeteneği nedeniyle deşarj veya sızıntıya neden olabilecek kalıntıların taşması durumunda dışarıda dökülmesini önlemek için yeterli toplama sistemleri olacaktır.

Toz atık durumunda, yağmur suyu ile teması ve rüzgarla dağılmasından kaçınılacak, gerekirse, üstleri örtülecektir.

Atıkların ortadan kaybolması, kayıp veya kaçak durumunda bu durum hemen Yetkili Mercie ve YYYYY Belediyesine bildirilmelidir.

D.2.4.1. Tehlikeli atık.

Üretim sürecinde fabrika tarafından ilan edilen tehlikeli atıklar şunlardır

Proses Numarası 1 "Ark Ocağı"

Atık 1: "Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar"

Tanımlama: NIF/NIMA/1/1

Atık Kodu: Q9//R4 //S25//C7/11/18//H14//A231//B0011

EWC (Avrupa Atık Kataloğu) kodu: 100207

Üretilen yıllık tutarı: xxx ton

Ark fırını gazlarının filtresi sonucu üretilmektedir.

Bileşimlerinde şu metaller vardır: demir, çinko, kurşun ve kadmiyum

Atık mekanik olarak ayrılır ve tanklara taşınır. Buradan da yetkili kişilere teslim etmek üzere geri çıkarılır.

Proses Numarası 2 "Pota fırını"

Bu proseste üretilen tehlikeli atıklar, proseslerde üretilen ve Genel Hizmetler prosesleri ve/veya İlişkili Atık şeklinde ortaklaşa kodlanmış görünen diğer benzeri atıklar ile birlikte yönetilmektedir.

Proses Numarası 3: Haddeleme

Bu proseste üretilen tehlikeli atıklar, proseslerde üretilen ve Genel Hizmetler prosesleri ve/veya İlişkili Atık şeklinde ortaklaşa kodlanmış görünen diğer benzeri atıklar ile birlikte yönetilmektedir.

Proses Numarası 4: Atıksu arıtma tesisi

Proses Numarası 5: Genel Hizmetler: Tüm tesisler için ortak

Atık 1: "mineral esaslı klorsuz motor, şanzıman ve yağlama yağları"

Tanımlama: NIF/NIMA /5/1

Atık kodu; Q7//R9//L8//C51//H5/6//A231(2)//B0019

EWC (Avrupa Atık Kataloğu) kodu: 130205

Üretilen yıllık tutarı: xxx ton

Genel Bakımda makine ve ekipman yağ ikmal çalışmalarında üretilmektedir.

Kullanılmış mekanik ve hidrolik yağlardan oluşur.

Dolduğunda atık depolama alanına taşınan, atıkların üretildiği yerin yanında duran, bu atıklar için belirlenen bir kapta toplanır.

Atık 2:"Cıva içeren piller"

Tanımlama: NIF/NIMA /5/2

Atık kodu; Q6//R13//S37//C16//H6//A231(2)//B0019

EWC (Avrupa Atık Kataloğu) kodu:160603

Yıllık üretim miktarı:XX kilogram

Bu, kullanılan pillerin toplanması işleminde, genel bakımda üretilir

Bu atıklar için belirlenen bir kapta toplanır ve atık depolama alanında bekletilir.

Atık 3:"floresan tüpler ve diğer cıva içeren atıklar"

Tanımlama:NIF/NIMA /5/3

Atık Kodu:Q61/R13//S40//C16//H14//A231(2)//BOO19

EWC (Avrupa Atık Kataloğu) kodu:200121

Yıllık üretim miktarı:XX kilogram

Bu, kullanılan floresan tüpler ve lambaların toplanması işleminde, genel bakımda üretilir

Bu atıklar için belirlenen bir kapta toplanır ve atık depolama alanında bekletilir.

Proses Numarası 7 "Torba filtreler yönetimi"

Atık 1:"Tehlikeli maddelerle kirlenmiş kullanılmış torba filtre"

Tanımlama:A28032381/20000219921/7/1

Atık kodu:Q9//D9//S35//C7/18//H5//A210//B9101

EWC (Avrupa Atık Kataloğu) kodu:150202

Gaz filtre sisteminin filtre torbalarının değişiminde oluşturulur.

Torbalar değiştirildiğinde bir kaba konulur ve daha sonra fırına verilir.

Her durumda maksimum yük toplam yük ağırlığının % 0.5'ini aşmayacaktır.

- Tehlikeli Atık toplama sistemleri, dökülmesi durumunda diğer maddelerle karışması tehlikesini daha da artıran ya da yönetilmesini daha da güçleştiren türde atıklardan bağımsız olacaktır.

- Tehlikeli atık içeren kaplar veya paketler ........de belirlenmiş güvenlik standartlarını yerine getirmelidir.

- Yukarıda belirtilen kap veya paketler .... mevzuatta belirtilen talimatları izleyerek, açık, okunabilir ve kalıcı bir şekilde etiketlenmiş olacaktır.

- Tehlikeli atıklar 6 aydan daha uzun süre depolanamaz.

- Tehlikeli maddelerle kirlenmiş olan kullanılmış torba filtreler her durumda tesisin yıllık arıtma kapasitesini (her durumda maksimum yük toplam yükün ağırlığının % 0.5'ini aşmayacaktır) aşmayacak şekilde tesiste yönetilebilir.

- Tehlikeli atık üretilen yıllık "kullanılan torba filtre" miktarı belirtilecektir. Atık yetkili atık yönetimi işletmecisine transfer edilmeden önce, bir önkoşul olarak, atık yönetimi işletmecisi tarafından, bu atığı kabul ettiğini belirten ve yönetim koşullarını ortaya koyan, ve atıkların özelliklerinin nasıl işlemden geçirileceğinin kontrol edildiğini belirten yazılı beyan olmalıdır.

- Atık taşınmadan önce ve (varsa) transferle ilgili bildirim mevzuatta belirtildiği gibi önceden yapıldıktan sonra tehlikeli atık kontrol ve izleme belgesi tamamlanmalıdır. Bunun bir kopyası atığı kaynağından gideceği yere götüren taşıyıcıya teslim edilecektir. XXXX kabul, kontrol ve izleme, ya da eşdeğer bir resmi belgeyi kayıt edecek ve dosyada en az üç yıl saklayacaktır.

- Özel mevzuatın yerine getirilmesi ile ilgili koşullar: PCB, yağlar, asbest, elektrikli ve elektronik atıklar,  Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (Yönetmelik (CE) sayısı 2037/2000)...

- XXXX, Madde .... hükümlerine uygun olarak atığın miktarı, niteliği, kimlik kodu, kökeni, atıkların yöntem ve arıtma yerleri, ve tüm atığın üretim ve bertaraf tarihleri, toplama ve taşıma araçlarının sıklığını içeren bir kayıt tutması gerekir. Bu kaydın bir kopyası Yetkili Kuruma yılda iki kez gönderilecektir. Ayrıca, bu kayıt torba filtrelerle ilgili olarak tesisin dozaj ve arıtma işlemleri, ve en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  - Yönetilen atık miktarları, niteliği, bileşimi ve kimlik kodu.

  - b. Torba filtreler ile ilgili bu operasyonların dozu ve sıklığı.

  - c. Arıtma işlemleri ve kontrol parametreleri.

- Atık üretimini en aza indirilmesi olan tehlikeli atık yönetiminin temel ilkelerinden birini tamamlamak için, XXXX en az her dört yılda bir, önleyici tedbirler uygulayarak tehlikeli atık üretimini azaltmak için bir Plan hazırlayacak ve Yetkili Mercie sunacaktır.

- Her tehlikeli atık için isim ve kodlama kendi koşulları ve izin prosedürü içinde belgelenmiş özelliklerine göre yapılır. Bazı kodlar bazı değişikliklere uğrasa da, doğaları gereği, tesisin faaliyet döneminde değişmeden kalması gereken temel özelllikleri olanlar da vardır.

D.2.4.2. Tehlikesiz Atık

Üretim sürecinde fabrika tarafından ilan edilen tehlikeli atıklar şunlardır

| Ürünün Adı | EWC Kodu | Proses | Tahmini Yıllık miktarı (ton/yıl) |
| --- | --- | --- | --- |
| Siyah Cüruf | 100202 | Ark Ocağı ve Pota fırın | X |
| Beyaz cüruf | 100202 | Ark Ocağı ve Pota fırın | X |
| refrakter malzemeler | 161102 | Ark Ocağı, Pota fırın ve Haddeleme | X |
| çamurlar | 190902 | Haddeleme ve bakım | Zamanında |
| hadde tufalı | 100210 | Hadde siklonu | X |
| fiziko/kimyasal arıtma çamurları | 190206 | su arıtma | X |
| inşaat ve yıkım atıkları | 170904 | Bakım | Zamanında |
| Kağıt | 200101 | Ofisler ve yardımcı malzemeler ve yedek ekipmanın ambalajı | X |
| karton | 200101 |  |  |
| ahşap | 200138 | Paletler ve yardımcı maddeler | X |
| plastik | 160119 | yardımcı malzemeler ve yedek ekipmanın ambalajı | X |
| Kullanılmış taşlama aletleri ve taşlama malzemeleri | 120121 | işleme | X |

- "Fiziko/kimyasal arıtma çamurları" olarak oluşan atıkların yürürlükteki Avrupa Atık Kataloğunda bir yansıması olduğu göz önüne alındığında, tehlikesiz atık olarak dikkate alınmaları ilk transfer öncesinde yapılacak bir özellik belirleme şartına bağlanmalıdır ve sonuçlar önerilen yönetim yeterliliğini doğrulamak için Yetkili Makama gönderilmelidir. Atığın tehlikeli olduğu belirlenirse, Bu Kararı  bölüm D.2.4.1. içeriği uygulanacaktır.

- Kod numarası 190206 olan "fiziko/kimyasal arıtma çamurları" için sunulan analitik çalışmalarda zaman içinde gözlenen değişkenlik ve bunların yürürlükte olan Avrupa Atık Listesinde yansıması olduğu göz önüne alındığında, atıkların tehlikeli veya tehlikesiz niteliğini belirlemek için yılda bir kez bir analitik tanımlamasının yapılması gerekmektedir. Önerilen yönetimin yeterliliğini doğrulamak için, sonuçlar Yetkili Kuruma sunulmalıdır. Tanımlamada, en azından, aşağıdaki parametrelerin analizi dikkate alınacaktır:

a. PH

b. Katı ve sıvı yağlar

c. HTPs

d. PAH

e. Florürler

f. Ekotoksisite

i.	 Bakterilerdeki

ii.  su piresi ile

- Bu atıkların depolama süresi nihai hedef ortadan kaldırma ise bir yılı, nihai hedef yeniden kullanmaksa iki yılı geçemez.

- Yönetilmek üzere gönderilmeden önce, her atık, atık yönetimi işletmecisi tarafından verilen kabul için gerekli koşulları belirleyen bir kabul belgesine sahip olmalıdır. Bu belgenin bir kopyası, atık için önerilen yönetimin yeterliliğini ve bu izinde açıklanan genel ilkelerin yerine getirildiğini kontrol için, Yetkili Makama gönderilecektir.

- XXXX, atığın miktarı, niteliği, kimlik kodu, kökeni, atıkların yöntem ve arıtma yerleri, ve tüm atığın üretim ve bertaraf tarihleri, toplama ve taşıma araçlarının sıklığını içeren bir kayıt tutmalıdır.  Bu kontrol kaydının bir kopyası her yıl Yetkili Makama iletilecektir.

- Özel mevzuatın yerine getirilmesi ile ilgili koşullar.

D.2.5 -. Toprağın  korunması ile ilgili koşullar

..... Direktifte belirlenen yükümlülükler uyarınca sunulan ön toprak raporuna göre ve burada yer alan önerileri izleyerek, XXXX aşağıdaki toprak koruma önlemlerini almalıdır:

şu anda beton olmayan tesis dışındaki alanın betonla kaplanması.

- Bu eylem, ilki TARİHTE yürütülmesi gereken birkaç aşamada gerçekleşecektir ve projenin ...... yılında tamamlanması gerekir.

- Mevcut depolama alanının yeterlilik işleri.

- Sızıntı suyunun oluşmasını ve bunların zemine sızmasını önlemek için çatılar inşa etmek.

Mevcut depolama alanıyla ilgili olarak, XXXX, depolama alanının kapanışı ve sızdırmazlık örtüsü ile ilgili bir planı Yetkili Makamın onayına sunacaktır.

Planın içeriği mevcut sektörel yasa ve yönetmeliklerde gösterildiği gibi olacak ve  özellikle aşağıdaki koşullar yerine getirecektir:

- Sızdırmazlık örtüsü sırası.

- Sızdırmazlık örtüsü sırası aşağıdaki katmanlardan (aşağıdan yukarıya doğru) oluşacaktır:

- Modifiye Proktor Testi maksimum yoğunluğunun % 95'ine sıkıştırılmış atıktan seçilen oluşan 0.50 m ayarlama katmanı kalınlığı.

- Yapay jeolojik engel.

- Bu, 0.60 m bir kalınlığa ve <=10-9 m/sn geçirgenliğe sahip 0,15 m lik dört kattan oluşan bir sıkıştırılmış maden tabakası içerecektir.

- Bu amaçla XXXX referans tanımları karşılayan, eşdeğer bir koruma sağlayan bentonit geokompozit bir sıkıştırılmış atık kullanabilir.

- 1.5 ya da 2 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) membran

- Temiz su sızması için Drenaj Katmanı.

- Bir geotekstil anti-hole ve bir filtre tabakası ile kaplı, ya da jeo kompozit drenaj ile altta yatan geo-membrandan ayrılan granül halinde doğal bir malzeme tabakası (çakıl veya kum) ihtiva edebilir.

- Her durumda, hesaplanan geçirgenlik ile ilgili olarak tesis edilen katmanın geçirgenliğinin (SF)> = 6 bir güvenlik faktörü ve bu tabaka içindeki doymuş kalınlığın kalınlığını ya da 0,30 m'yi geçmemesi (bu ikisinden daha kısa olanı) için, bu drenaj tabakasının geçirgenliği, drenaj uzunluğu, eğim ve üst toprak tabakasının doymuş hidrolik iletkenliğinin bir fonksiyonu olarak hesaplanır.

- En az 0.60 m kalınlıkta toprak örtüsü tabakası

- En az 0.15 m kalınlıkta flora toprak örtüsü tabakası

- Bölgenin çimlendirilerek yeniden bitki örtüsü sağlanması.

- Atık depolama sahasının sızdırmazlık örtüsü üzerinde çalı ya da ağaç dikimi şu koşullarla mümkündür: bitkilerin yetişmiş boyutları ve kökleri (derinlik, tipi, yeri ya da yüklü korumaları ile) örtü tabakasının, drenaj katmanı, jeo-membran ya da yapay jeolojik engelinin bütünlüğünü veya işlevselliği etkilemeyecek veya kaymaya karşı güvenlik faktörünü 1.5 altına düşürmeyecektir.

Tesisin özel koşulları için sunulan çözüm açısından yeterince gerekçe oluşturarak diğer sızdırmazlık örtüsü sıraları önerilebilir.

- Eğimli alanlardaki örtü çalışmaları öncesinde, kaymaya karşı > = 1.5 güvenlik faktörüne sahip olmasını sağlamak için, sızdırmazlığı oluşturan katmanların bir stabilite çalışması olacaktır.

- Depolama alanı önemli miktarlarda gaz üretirse, yapay jeolojik engel altına bir gaz drenaj tabakası oluşturulacaktır.

- Önerilen sızdırmazlık örtüsü için özel bir kalite kontrol planı dahil edilecektir. Ayrıca tanımlanan tüm iş birimleri için bir bütçe dökümü ve tüm aşamaların ayrıntılı bir programı projeye dahil edilecektir

E.6. Depolama alanının kapatma sonrası izlenmesi

....'de belirtilen hükümlere uygun olarak, bu depolama alanının kapatılma sonrası 30 yıllık bir izleme süresi belirlenir.

XXXX, bu kapama sonrası dönemde gerçekleştirilecek kontroller konusunda bir öneriyi Yetkili Makamın onayına sunacaktır. Öneri en   azından   aşağıdakileri    içermelidir:

Emisyon verileri: su, sızıntı suyu ve gaz kontrolü

- Sızıntı suyu ve yüzey suyu örnekleri gerekiyorsa temsil eden noktalardan toplanmalıdır. Sızıntı suyundan örnek alma ve ölçüm  (hacim ve bileşim) her noktada sızıntı suyunun sahadan boşaltıldığı her bir noktadan ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir.

- Yüzey suyu izleme az iki noktadan, biri depolama alanına gelen ve biri de mansapta yapılmalıdır

- Gaz izleme depolama alanının her bir bölümü için yapılmalıdır. Numune alma ve analiz sıklığı, aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Sızıntı suyu ve su için, izlenmek üzere ortalama bileşimi temsil eden bir örnek alınır.

- Örnek alma sıklığı depolanan atık biçimi (tepe, gömülü vs,) temelinde uyarlanabilir. Bunun izinde belirtilmesi gerekir.

| Sızıntı suyu hacmi | her altı ayda bir |
| --- | --- |
| Sızıntı suyu bileşimi (2) | her altı ayda bir |
| Yüzey suyunun hacmi ve bileşimi (7) | her altı ayda bir |
| Potansiyel gaz emisyonu ve atmosfer basıncı (4) (CH 4 , CO 2 , O 2 , H 2 S, H 2 vb.) | her altı ayda bir (6) |

(2) parametreler ölçülecek parametreler ve analiz edilecek maddelerin depolanan atık kompozisyonuna göre değişiklik gösterir; izin belgesinde belirtilmeleri ve atıkların sızıntı özelliklerini yansıtmaları gerekir.

(4) Bu ölçümler esas olarak atıktaki organik malzemenin içeriği ile ilgilidir.

(6) Gaz alma sisteminin etkinliği düzenli olarak kontrol edilmelidir.

(7) Depolama alanının özellikleri temelinde, yetkili makam bu ölçümlerin gerekli olmadığına karar verebilir ve Direktif Madde 15'de belirtilen şekilde rapor verecektir.

- Yeraltı suyunun korunması

A. Örnek alma

Yapılan ölçümler, en azından yeraltı suyu giriş bölgesinde bir ölçme noktası ve çıkış bölgesinde iki nokta olmak üzere, atık deşarjından etkilenmesi muhtemel yeraltı suyu hakkında bilgi sağlayacak şekilde olmalıdır.

Bu sayı, belirli bir hidrojeolojik araştırma ve yeraltı suyuna arızi bir sızıntı suyu salımının erken tanımlanması için ihtiyaç temelinde artırılabilir.

Gelecek örnek alma işlemleri için referans değeri oluşturmak amacıyla doldurma işlemleri öncesinde en az üç yerden örnek alınması gerekir.

Referans:

Yeraltı sularından örnek alma, ISO 5667, Bölüm 11, 1993.

B. İzleme

Alınan örneklerde analiz edilecek parametreler alandaki sızıntı suyu ve yeraltı suyu kalitesinin beklenen bileşiminden türetilmiş olmaları gerekir.

Analiz için parametreleri seçiminde yeraltı suyu bölgesindeki hareketlilik dikkate alınmalıdır.

Su kalitesindeki değişimin erken tanısının sağlanması için parametreler gösterge parametreleri içerebilir.

| Yeraltı suyu seviyesi | her altı ayda bir (1) |
| --- | --- |
| Yeraltı suyunun bileşimi | sahaya özgü sıklık (2) (3) |

(1) Dalgalanan yeraltı suyu seviyeleri varsa (1), sıklık arttırılmalıdır.

(2) Bir tetikleme seviyesine ulaşıldığında ise sıklık iki örnek alma arasında iyileştirici eylemlerin olasılığına dayalı olmalıdır, yani sıklık, bilgi ve yeraltı suyu akış hızı değerlendirilmesi temelinde belirlenmelidir.

(3) Bir tetikleme seviyesine ulaşıldığında (bkz. C) , örnek alma işlemini tekrarlayarak doğrulama gereklidir. Seviye onaylandıktan sonra, bir acil durum planı (izinde belirtilen) takip edilmelidir.

C. Tetikleme seviyeleri

Bir yeraltı suyu örneğinin analizini su kalitesi önemli bir değişiklik gösterirse, yeraltı suyunda, bu Direktifte Madde 12 ve 13'de değinilen önemli olumsuz çevresel etkilerin ortaya çıktığı kabul edilmelidir. Depolama alanının yerindeki hidrojeolojik oluşumlar ve yeraltı suyunun kalitesi dikkate alınarak bir tetikleme seviyesi tespit edilmelidir. Mümkünse tetikleme seviyelerinin izinde belirtilmesi gerekir.

Gözlemler, her aşağı yöndeki kuyu için belirlenmiş kontrol kuralları ve düzeyleri ile kontrol grafikleri ile değerlendirilmelidir. Kontrol seviyeleri yeraltı suyu kalitesindeki lokasyona bağlı değişmeler ile tespit edilmelidir.

- Alanın topoğrafyası: depolama alanının gövdesine ilişkin veriler

Depolama alanının oturma davranışının seviyesi yıllık olarak rapor edilecektir

Kapanma sonrası dönemde depolama alanının izlenmesi hakkında yukarıda belirtilen koşullardan bağımsız olarak,  bu dönemde aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

- XXXX depolama alanının bakımı ve kapatma sonrası izlenmesinden sorumlu olacaktır ve bu görev için sorumlu kişinin adını Yetkili Makama bildirmelidir.

- Atık depolama alanının sahibi adres, telefon, faks, e-posta veya herhangi bir iletişim aracındaki herhangi bir değişikliği ve kapatma sonrası kontrolü için sorumlu kişiyi bildirmelidir.

- 30 yıllık kontrol süresi ve kapatma sonrası bakım sızdırmazlık örtüsünün tamamlanma tarihinden itibaren başlar. Kapatma sonrası izleme döneminin süresi, kapa sonrası kontroller sırasında elde edilen sonuçların temelinde Yetkili Kurum tarafından değiştirilebilir. Kapatma sonrası döneminin tamamlanması ve bu konuda konulan yükümlülüklerin sona ermesi, geliştiricinin talebi üzerine, Yetkili Makamın kapatma-sonrası dönemin bitişine ilişkin bir bildirimi ile ve bu bölümde belirtilen koşullara uygunluğun teyidinden sonra kararlaştırılacaktır.

- XXXX kapatma sonrası bakım uygunluğunun izlenmesinden sorumlu şirketi tayin eder. Bu şirketin depolama sahasının sahibinden farklı olması durumunda, şirketi en az bir yıl süreyla atayacaktır. Bu atama, resmileşmesinden itibaren 15 gün içinde Yetkili Makama sunulmalıdır ve depolama sahasının sahibinin kabul imzasını, kapatma sonrası izlemeden sorumlu şirket temsilcisinin kabul imzasını ve alan sahibi tarafından sağlanan ayrıntılı bir döküm içerir. Bu döküm içinde bu depolama alanıyla ilgili ilgili tüm idari şartları ve sözleşme imzalandığı ana kadar sızdırmazlık örtüsü ve kapatma sonrası bakım sırasında oluşan tüm teknik belgeleri içerecektir.

- Kapatma sonrası dönemde alandaki faaliyetlerinin geliştirilmesi Yetkili Makamdan ön iznin olmasını gerektirir. Her durumda, bu tür faaliyetlerin sızdırmazlık örtüsünü, çevre kanalların düzgün çalışmasını, kapatma sonrası izleme sisteminin istikrarını etkilemediği, ya da önerilen kullanım veya faaliyet için kabul edilemez bir risk oluşturmadığı ya da, eğer oluşturmuşsa, yeterli düzeltici önlemlerin alındığı Yetkili Makama kanıtlanmış olmalıdır.

- Hiçbir koşulda, kapatma sonrası aşamasında depolama alanının sızdırmazlık örtüsü üzerinde konut amaçlı kullanıma izin verilmeyecektir. Ayrıca herhangi bir çalışmanın sızdırmazlık örtüsü sırasının temiz su drenaj tabakasının üst yüzeyine 50 cm'den daha fazla yaklaşmasına izin verilmeyecektir