İZİN BAŞVURUSU İÇERİK REHBERİ

ENERJİ ÜRETİM AMAÇLI BÜYÜK YAKMA TESİSLERİNDE KÖMÜR VE LİNYİT

Ek 1 – Faliyet 1.1. 2010/75/EU sayılı Direktif (IED)

Aşağıda adı geçen tesislerin ENTEGRE ÇEVRE İZNİ TALEBİ İÇİN SUNDUĞU BAŞVURU BELGELERİ:

BYT SAHASININ ADI - firma sahibi

BULUNDUĞU YER:

mahalle, belediye, il

veri referans yılı:

TESLİM TARİHİ:

| HAZIRLAYAN : (Adı, irtibat telefon numarası, e-posta adresi ve imzası) | ONAYLAYAN : (Adı, irtibat telefon numarası, e-posta adresi ve imzası) |
| --- | --- |

İÇİNDEKİLER

ÖN AÇIKLAMALAR: BELGE KAPSAMI (sadece okuyucuların anlaması içindir ve izin başvurusunda yer almayacaktır)

Bu izin başvurusu şablonu Entegre Çevre İzni hakkında Yönetmeliğe Ek 1 faaliyet 1.1 ve 50 MW veya daha fazla bir toplam ısıl girişi olan yakma tesisleri için geçerli olan mevzuat kapsamına giren sanayiler için genel bir kılavuz belgedir.

Belge Büyük Yakma Tesisleri (BYT) ve özellikle de kömürden elektrik üreten tesisler (kahverengi kömür-linyit için özel açıklamalar yapılmıştır) tarafından kullanılacaktır. Bu belge Eylül 2012 Mart 2013 arasında gerçekleştirilen, Türk Yetkili Makamı Proje Ekibinden, enerji sektöründeki sanayi birliklerinden (EUAŞ, İçtaş, ...vb.), TR 08 IB EN 03 "IPPC-Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol" Eşleştirme Projesi yararlanıcı ülkeden birçok uzmandan geri bildirimi olan BYT sektörü için Sektörel Eğitim Görevlerinin sonuçlarından biridir.

Belgenin hazırlanmasına büyük bir özen gösterilmiş olsa da, aynen kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve bir sınırlayıcı ve sıkı izni başvuru kılavuzu değildir çünkü farklı sektörlerde ve tesis yerlerinde büyük farklılıklar (teknolojik konular, kirlilik kaynakları, alıcı ortamın çevre durumu, ...) olabilmektedir. Böylece, belge her çevresel çıktı ve riski tanımlamaya izin veren açık bir yaklaşımla ama her durumda Türk mevzuatı uyarınca, önemli koşullar ve potansiyel riskleri iyi anlayarak entegre çevre izni hazırlayacak olan Yetkili Makamlara net bir çerçeve sağlamak üzere izin başvurusu belgeleri hazırlama konusunda yararlı bir araç olarak görülmek üzere tasarlanmıştır.

Ayrıca, bu belge tüm Avrupa kurallarının (AB Direktifleri, ...) Türkiye'de yürürlükte olduğunu varsaymaktadır ve bu nedenle, Avrupa mevzuatı her yönüyle talep edilmektedir. Her neyse, teslim tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre hangi konuların dahil edileceğine ve hangilerinin çıkarılması gerektiğine karar verirken geçiş dönemleri dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, bu izin uygulama şablonunun, özellikle Isıl Üretim Ünitesi (kömür depolama alanı + santralın kendisi, yardımcı tesisler) kapsamını içine aldığı ve özellikle aşağıdakileri kapsamadığı ifade edilmelidir:

- Elektrostatic çöktürücülerden, torba filtrelerden veya alt cüruftan kaynaklanan "uçucu kül"  gibi yakma ünitesinde normal çalışma ana atık/yan ürünlerinin atık depolanmasından kaynaklanan çevre sorunları.

- Çoğu durumda Atıksu Arıtma Tesisine (AAT) yönlendirilen ve kömür depolama alanındaki aşağı yönlü akan drenajla benzerlik içinde BYT tesisinden endüstriyel atıksu ile karışmış olarak açık çalışma alanlarından kirletici su sızıntısı gibi madenciliğin (enerji santrali yakınındaki veya santralle ilişkili linyit ya da başka bir kömür türü) çevresel etkileri.

Bu belge bu konuları kapsamasa da, bir BYT tesisinin küresel çevresel etkisinin önemli yönleri olduğu için, mevcut olduklarında izin başvurusu ve izinde yer verilmesi gerektiğini açıkça belirtmek gerekir.

Tesisin çevresel etkilerinin değerlendirilmesini kolaylaştırmak için, aynı zamanda bir Çevresel Etki Değerlendirmesine de dahil edilebilecek çeşitli hususlar istenmektedir.

Bu belgenin içeriği hakkında herhangi bir şüphe çevre izni konusunda Yetkili Makamla doğrudan istişare edilerek açıklık kazandırılmalıdır.

Bu belgenin entegre çevre izin sisteminin daha iyi anlaşılması ve uygulanması için faydalı bir araç olmasını umuyoruz.

IPPC Eşleştirme, BYT Eğitim Ekibi Üyeleri

Mart 2013 .

TEKNİK OLMAYAN ÖZET

(Teknik olmayan özet 20 sayfayı geçmemelidir).

Teknik Olmayan Özetin kamu bilgi süreçlerinde anlaşılmasını sağlamak için başvuru sahipleri tarafından Yetkili Makama teslim edilen başvuru belgelerinde belirtilen bilgileri, gereksiz ayrıntılar veya aşırı uzatmaya gitmeden,  açıklaması gerekir.

Bu özet tesisin ve faaliyetlerinin normal ve anormal işletmesiyle (hatta acil operasyonları) ilgili tüm önemli çevre sorunlarını belirlemelidir.

Azaltıcı önlemler, hatta geçerli olan çevre mevzuatı ve ilgili Emisyon Sınır Değerleri (ESD) yerine getirmek için önerilen veya mevcut teknikler ve Emisyon Sınır Değerlerini (ESD) yerine getirmek için ihtiyaç duyulan Mevcut En iyi Teknikleri tarif edilmelidir.

Aşağıdaki bilgilerin teknik olmayan özette yer  alması gereklidir:

Aşağıdakilerin tanımları:

- Tesis ve faaliyetleri. Enerji üretim süreci.

- Tesiste kullanılan veya üretilen ham maddeler ve yardımcı maddeler, diğer maddeler ve enerji,

- Sahanın çevresi (çevresel açıdan ilgili konular): tesis yakınındaki yüzey suları, deniz suları, flora, fauna, doğal koruma alanları, yerleşim alanları, altyapılar (karayolu, demiryolu, …), ve endüstriler..

- tesiste uygulanan çevre yönetimi sistemleri.

- Tesisin çevre ile olan etkileşimi:

- Hava emisyonları

- Hava kalitesi

- Atık su deşarjları

- Atık su deşarjlarının yapıldığı alıcı su ortamlarındaki su kalitesi

- Titreşim ve gürültü emisyonları

- Atık üretimi, özellikleri, miktarları ve EWC Kodu

- Çevresel riskler ve kullanılan tehlikeli maddeler

- Toprak ve yeraltı risk sorunları

- Emisyon izleme ve kontrol planı

Aşağıdaki konular hakkında kısa bir açıklama (evet/hayır cevabı gibi) veriniz:

- Özellikle Mevcut En İyi Tekniklerin (MET’ler) uygulanması yoluyla çevre riski ve/veya kirliliğe karşı tüm uygun önleyici önlemler alınmaktadır;

- şu anki mevzuata göre önemli hiçbir kirliliğe neden olunmamaktadır;

- AB Direktifleri doğrultusunda atık üretimi azaltılmakta/kaçınılmakta; atık üretildiği durumda geri kazanılmakta, ve geri kazanımın teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı durumda atıklar, muhtemel çevresel etkilerden kaçınılarak veya bu etkiler azaltılarak bertaraf edilmektedir;

- enerji ve diğer kaynaklar verimli kullanılmaktadır ve enerji kayıpları optimize edilmiştir;

- kazaları önlemek ve etkilerini sınırlandırmak için gerekli önlemler alınmaktadır.

- muhtemel kirletme risklerinden kaçınmak ve faaliyet sahasını tatmin edici bir halde bırakmak amacıyla faaliyetlerin durdurulması sonrasında gereken önlemler alınmaktadır.

İZİN BAŞVURU RAPORU

Yetkili Makama sunulan izin başvuru  raporu, en azından, izin için başvuruda bulunan tesis ile ilgili aşağıdaki temel unsurları içerecektir.

- Firma ve Tesisle İlgili Genel Temel Veriler

Genel veriler tesis özellikleri hakkında genel bir fikir vermeyi kolaylaştırması gerekir. Genel bir kural olarak aşağıdaki veriler sunulacaktır:

- İşletmenin adı, ticari unvanı, vergi numarası, açık adresi (yer, il, ilçe, bölge ve ülke dahil), telefon, faks, e-posta adresi.

- İşletme sahibi, işletmeci, yasal temsilcisi, tesis veya üretimden sorumlu kişi (eğer uygunsa), çevresel konulardan sorumlu kişi (eğer uygunsa) ve iletişim bilgileri ile birlikte muhatap kişi (tam adı, firmadaki pozisyonu, adresi, telefonu ve e-mail adresi).

Bir kılavuz olarak, aşağıdaki tablolar önceki bilgileri özetlemek için kullanılabilir

| FİRMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticari adı |  |  |  |
| Merkez ofis |  |  |  |
| Posta kodu | Şehir Vergi Sicil No. |  |  |
| İl |  |  | Telefon |
| Faks |  |  | e-posta |
| TESİS |  |  |  |
| Adı |  |  |  |
| Adresi |  | Posta kodu |  |
| Şehir |  | İl |  |
| Telefon |  | E-Posta |  |
| Bağlantı kurulacak kişi: |  |  |  |

Not: Gerekirse, özel sorular için genişletilmiş metin halinde ve bazı verilerin Yetkili Makam tarafından açıkça anlaşılması amacıyla açıklama yapmak üzere ayrı ayrı ek açıklama yapılabilir.

- Tesis Sahası ve çevresinin tanımlanması

Verilerin tesisin özellikleri hakkında genel bir fikir vermeyi kolaylaştırması gerekir.

- Çalışma merkezlerinin, tesislerin, heyetlerin, ana merkezlerin sayısı, kurumsal adres...

- Muhatap kişinin verileri, pozisyonu, adresi, telefonu, faks ve e-mail bilgileri her bir merkez için bildirilmelidir.

- Sanayi Bakanlığı kayıt numarası.

- Ekonomik faaliyetlerin ulusal sınıflandırılması (NACE)

- İzin talebine konu olan sahadaki işçi sayısı.

- Çevresel iyileştirmeler hedefleyen yatırımların belirlenmesi ve miktarı.

- Organizasyon şeması (çalışanların pozisyonları ve meslekleri ile beraber hiyerarşik sıralamaları).

- İşletmenin/tesisin yeri: Sahanın çokgen sınırlarının UTM koordinatları konum gösteren bir harita ve tesis haritası beraberinde sunulmalıdır.

- Toprak tipleri, toprak kullanımı ve koşulları (topoğrafik, morfolojik, jeolojik şartlar,....) tanımlarıyla toprak sınıflandırması (Türkiye'deki mevzuata göre kentsel arazi, kentsel olmayan arazi, kırsal arazi,  endüstriyel ve özel topraklar ...) şehir/ kırsal planlama hakkında yerel ve/veya bölgesel bilgi.

Esas olarak kirleticilerin taşınması ile ilgili meteorolojik hava koşulları (rüzgar yönü ve hızı, yağmur rejimleri ve mevsim, ...). Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi verileri kullanılabilir.

- Ana faaliyetin (Kod, adlandırma ve kapasite eşikleri) ait olduğu Entegre Çevre İzni Hakkında Yönetmelik Eki 1 uyarınca faaliyet tanımlaması.

- Sahadaki tesis faaliyetleri: kısa bir açıklama

Tesisin faaliyet gösterdiği (mevcut bir tesis durumunda) ya da faaliyette bulunacağı (yeni faaliyetler) sahanın kısa tanımı ve çevre üzerindeki öngörülen etkileri (inşaat faaliyetleri - yeni faaliyetler durumunda- veya modifikasyonlar ve tesisin kesin olarak durdurulması halinde ortaya çıkabilecek etkileri dahil )  hakkında kısa bilgi.

- Normal bir araç, ağır kamyon durumunda tesise erişim şeklini ve (varsa) ilgili maden sahasından kömür yüklü kamyonun sahaya nasıl geleceğini ve tesisin kül/cüruf veya başka bir malzemeyi özel atık depolama sahasına nasıl taşıyacağını veya taşımayı tasarladığını ve bunun karayolu trafiğini nasıl etkileyeceğini (faaliyetler, konum ve özelliklerine bağlı olarak, trafiğin etkisiyle ilgili özel çalışma gereklidir) tarif edin.

İstenen bilgileri özetlemek için yararlı bir rehber olarak, en azından, aşağıdaki tablolar doldurulmalı ve izin başvurusu raporuna dahil edilmelidir.

| ÇALIŞAN PERSONEL VE ​​REJİM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sahadaki toplam personel sayısı (sayı) |  | Daimi işçi |  |  |  |
|  |  | Geçici personel |  |  |  |
| Personelin yıllık toplam çalışma saati (h) |  |  |  |  |  |
| İşletmenin yıllık çalışma süresi (h) |  |  |  |  |  |
| Önemli takvim tarihleri |  |  |  |  |  |
| Tesislerin ilk faaliyete başladığı tarih (gg/aa/yyyy) |  |  |  |  |  |
| Tesisin devreye alınmasının onay tarihi (gg/aa/yyyy) |  |  |  |  |  |
| Sahanın coğrafi konumu |  |  |  |  |  |
| UTM koordinatları | X: |  | Y: |  | UTM dilimi : |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: |  |  | Boylam: |  |
| İzin için başvuran tesisin toplam yüzeyi [m2] |  |  |  |  |  |

| Komşu yerleşim alanlarının listesi ve uzaklıkları ve her birinin nüfusu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yerleşim Alanı Adı |  | Sakinleri |  | Sahaya uzaklık |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Potansiyel olarak etkilenen çevre ve altyapı unsurları |  |  |  |  |
| Su kaynakları listesi |  |  |  |  |
| Su kütlesinin adı | Kısa tanımı |  | Sahaya olan uzaklığı ve su kütlesinin sahadaki faaliyetlerden nasıl etkilenebileceğinin açıklaması |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Yakın altyapı unsurları |  |  |  |  |
| Altyapının adı | Kısa tanımı |  | Tesisin faaliyetlerinden potansiyel olarak etkilenen unsurlar (trafik, etkileşimler, ...) |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Etkilenen çevre koruma alanları veya hassas alanlar |  |  |  |  |
| Alanın Adı | Kısa tanımı |  | Tesisin faaliyetlerinden potansiyel olarak etkilenen unsurlar (trafik, etkileşimler, ...) |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

| ENTEGRE ÇEVRE İZİNLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE FAALİYETLER VE TESİSLERİN KATEGORİ KODLARI |  |
| --- | --- |
| Faaliyet/Tesisin tanımının esas kategorisi | EÇİ Yönetmeliği Ek 1 Başlığı (Kod no.) |
| Tesisin bulunduğu sahada yer alan diğer tamamlayıcı kategoriler | EÇİ Yönetmeliği Ek 1 Başlığı |
| NACE (Ekonomik Faaliyetlerin Ulusal Sınıflandırması) kodu: |  |

| ÇEVRE PERFORMANSINI ARTTIRMAK İÇİN SON YILLARDAKİ VEYA GELECEKTE BEKLENEN YATIRIMLAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yıl | Kısa tanımı | Toplam Tutar |

Gerekirse yatırımlar hakkında ek Açıklayıcı Not sunulabilir.

- Toprak planlaması ile ilgili bilgiler

İzin başvurusu yapılıyorken, varsa, tesis, Yetkili Makam tarafından verilmiş kentsel uyumluluk raporunu eklemelidir.

- İzin için başvuran BYTnin toprak tipi sınıflandırması ve sanayi faaliyetlerinin uyumluluğuna ilişkin olarak tesisin bulunduğu saha hakkında bilgi sağlanmalıdır.

- Yeni tesisler için, faaliyetin bölgeye ve yakındaki nüfusa sorunlara neden olmadan gerçekleştirilebileceğinden emin olmak üzere, yeterli bilgi ve gerekli ekipmanları ve tesisler (örneğin, kanalizasyon ağı, sokak aydınlatma, su, yol erişim, tren ya da kamyonlarla kömür tedarik hatları, ...) konusunda bilgi verilmelidir.

- Tesis sahasının  (mevcut veya yeni) çevre durumu

- İzin başvurusu korunan çevresel değerleri (fauna, flora, çevresel değerler, ...) belirterek, yakındaki herhangi bir korunan alanı (varsa) tanımlamalıdır. Tesisin konumu (etki alanı ve göreli konumu) tesis faaliyetleri ile potansiyel etkileşimler ifade eden belgelerle belirtilmelidir.

- Çevresel etkilerin tanımı

- Mevcut tesisler için, çevresel durumu ve etkileri hakkında kısa bir özet vrilmelidir. Yeni tesisler veya önemli değişiklikler için, bir ÇED raporu sunulmalıdır.

- Tesisin Temel Teknik Özellikleri

Sınırlayıcı değil ama rehber liste olarak, aşağıdaki verilerin (mevcut tesislerin durumunda ölçülen veriler) teslim edilmesi gereklidir. Yeni bir tesis durumunda, tesisat tesisin projesine göre, tesisin temel özellikleri ve performansı hakkında tahmini veriler teslim edilmelidir.

Bir rehber liste olarak,  izin başvurusunda en azın aşağıdaki veriler teslim edilmelidir:

- Emisyon üreten ekipmanın yakma kapasitesi açısından nominal üretim / arıtma kapasitesi veya büyüklüğü : termal enerji açısından maksimum mevcut/öngörülen kapasiteyi belirtin. Birkaç konfigürasyon veya yakıt kullanılabiliyorsa, her konfigürasyon modu için maksimum (nominal) gücü ifade edin.

- Tesisin geçirdiği yıllarda ya da öngörülen çalışma süresi: Günlük saat ve haftada gün olarak normal çalışma (gerçek ya da tahmini) faaliyetini belirtin. Ayrıca faaliyetin bazen diğer dönemlerde veya konfigürasyonlarda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve olağanüstü koşullarda çalışma nedenlerini (haftalık yıllık değişimler, pik yükler, vb) belirleyin.

- İnşaat faaliyetlerinin gerçek ya da planlanan başlangıç ve tamamlanma tarihleri: ticari inşaat faaliyetlerinin başlangıç tarihi (yeni tesisler veya köklü değişiklikler için) veya mevcut tesisler için gerçek tarihler.

- İşletmeye başlamak için planlanan tarih (yeni tesisler veya köklü değişiklikler için) veya mevcut tesisler için gerçek tarihler.

Yukarıda istenen bilgilere ek olarak bu tablolar da tamamlanmalıdır:

| HER BİR JENERATÖRLER GRUBUNUN BRÜT VE NET TERMAL GÜCÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup adı | Nominal saatlik kapasitesi (MWe) | Brüt Enerji (MWe) | Net Enerji (MWe) | Yakma teknolojisi | Yıllık İşletme Zamanı (yıllık saat) |

- Üretim Prosesi tanımı:

Başvuru sahibi, üretim prosesi adımları hakkında bilgi vermek zorundadır. Birkaç aşamadan oluşan bir akış şeması şiddetle tavsiye edilir. Her bir proses aşaması için uygulama raporunda bazı bilgiler sağlanmalıdır. Bir kılavuz olarak, aşağıdaki veriler dahil edilebilir:

- Aşamayla ilgili olarak, kullanılan hammadde ve bu aşamada yapılan dönüşümler ve son elde edilen ürün veya sağlanan hizmeti açıklayan açıklama

- Son aşama ürünlere kadar her adımı tamamlamak için gerekli zaman (tipik çalışma saati).

- Operasyon yöntemi (sürekli veya aralıklı - parça).

- Her adımda kullanılan teknikler ve bunlardan hangilerinin MET olarak tanımlandığının belirtilmesi (METler).

Her üretim grubu için ana ekipman her aşama için temel özellikleriyle tanımlanmalıdır. Bir rehberlik kriteri olarak, aşağıdaki termal üretim birimi hakkındaki tablo da Yetkili Makama teslim edilmelidir (farklı gruplar benzerse bir tablo doldurmak yeterlidir. Her grup farklı ise, her güç grup için de birer tablo doldurunuz).

Prosesin her adımı için, başvuru sahibi, temelde çevresel etki ve önlemleri esas alarak, kısa bir açıklama  sağlamalıdır. Rehber olarak, aşağıdaki proses adımları göz önüne alınmalıdır:

- Bant taşıma sistemini tarif eden kömür alımı (ayrıntılı bir işlem tablosu ile), kömür kırma sistemleri ve elde edilen granülometri, istenmeyen maddeleri ayırma sistemleri (örneğin: metaller) analitik sistemler için numune alma sistemleri tanımlanmalıdır. Kömür besleme için kömürlük sistemi ve kapasitesi tarif edilebilir. Günde saat olarak kazan besleme sistemi ve faaliyet. Çalışma şekli (toplu veya sürekli).

- Kazan sistemi ve kömürü başka bir besleme ile karıştırma (kalsiyum kireç gibi) ve elde edilen karışımla kazanı besleme. İkincil hava besleme ve yanma gazlarını gaz temizleme sistemine çıkarma.

- Gaz temizleme sistemi (toz giderme, kükürt azaltma, azot oksitler azaltma, ...) ve doymuş buhar veya benzeri bir sistem ile aşırı ısıtma sistemi, ısıtma değişim sistemi ve baca sıcaklığı tanımı. Gaz temizleme sistemi için bir akış şeması ekleyiniz.

- Cüruf ve kül boşaltma sistemi (cüruf / kül sistemi için akış şeması ekleyiniz) ve uçucu kül seçimi ve silo sisteminin kriterleri. Külü kül alanına ileten (su ekleme ve çamur oluşumu, silolar, ...) sistemi tarif edin.

- Türbin sistemi ve basınç düzeyleri ve buhar sisteminin özellikleri, aşırı ısıtıcı ve basınçlı türbin buharının özellikleri (ton/saat, sıcaklık ve basınç). Faaliyetin verimini, güç kapasitesi ve çalışma modunu (sürekli veya parça) tanımlayın.

- Her bir güç ünitesi için ana yakma ekipmanı ve temel unsurları ayrıntıları ile tanımlanmalıdır. Aşağıdaki tablolar kılavuz olarak kullanılabilir (her bir farklı bir proses hattı için bir tablo doldurunuz).

| Tesis / Ekipman | Özellikler (kısa teknik açıklama) | Çalışma süresi | MET midir? |
| --- | --- | --- | --- |
| Kazan | Temel özellikleri ve teknoloji, buhar çıkış kapasitesi ve verimlilik. |  |  |
| Yanma odası | Yanma odası ve besleme noktalarının tipik sıcaklığı, hava girişlerinin sayısı, gaz çıkış sistemi |  |  |
| Türbin | Basınç düzeylerinin sayısı, Toplam Güç, RPM, elektrik verimliliği. |  |  |
| Jeneratör | Enerji Sistemi (senkronize ...), MVA, hava soğutma sistemi |  |  |
| Büyük yakma tesisine su temini | Tedarik sistemi, su temin sistemi, arazideki kuyular, su demineralizasyon sistemi veya kazan için arıtma |  |  |
| Soğutma Sistemi | Soğutma Sistemi tanımı. Devridaim sistemi (açık, yarı-döngü, kapalı sistem ...), saatte toplam devridaim debisi, kule yükseklikleri, ... |  |  |
| Kirletici azaltılması için Düzeltici Önlemler | Aynı gaz avans sırasındaki sistemi tanımlayın. Her adım için kapasiteyi belirtin. Elektrostatik filtreler durumunda alanların sayısını, toz tutma sistemini... belirtin. Filtre ünitesi için torba sayısını, arıtma kapasitesini vb belirtin. |  |  |
| Kül ve cürufun boşaltılması | Kül giderme (ESP veya başka bir sistemle) sistemini belirtin. Kül sistemi ve hedefi belirleyin. |  |  |
| Kontrol sistemleri. | Yakıt besleme kontrol sistemi belirtin Elektrik / ısı üretim sistemi (güç terminallerde MW gücünde) koordinasyonu için sistemi belirtin Yük kontrolü için sistemi (örneğin frekans bağlı) belirtin Emisyonları izleme sistemlerinin sonuçlarına göre karar verme sistemini belirtin (bunun için belirli bir bölüm tarif edilebilir). |  |  |
| Diğer ekipmanlar | Gerekirse işletmecinin, tesisin çevresel etkilerini sonuçlarına uygun bir şekilde katkıda bulunduğunu değerlendirdiği diğer ekipmanları da belirtin. |  |  |

Tesislerin ayrıntılı analizi için, en azından, aşağıdaki yardımcı tesisler tanımlanmalıdır:

| Tesis | Kısa Tanımı |
| --- | --- |
| Kömür Alım Tesisi ve kömür depolama alanı | Ülke içinde kömürün alındığı kaynağın yeri (liman, boşaltma, ...) ve referans yıl için toplam satın alma kapasitesi. Ön arıtma tanımı (, boşaltma sırasında tozsuzlaştırma için tensoaktif maddelerle karıştırma, sabunlama ...) kömür depolama alanı için. Kömür depolama alanı stok kapasitesi, kırma sistemi ve karıştırma makineleri, yağmur suyu toplama için toplama şebekesi. Kömür depolama alanında yangın veya oksitlenmeyi önlemek için santrale getirilen kömür için rotasyon sistemi (varsa). Kömür depolama alanının boyutları (yığınların uzunluk, genişlik, yüksekliği ve yığın sayısı) Kömür depolama alanında su havuzu veya püskürtme veya başka bir toz azaltma sistemi için su tedarik sistemi ve boşaltma öncesi kömür parçacıklarının sudan ayrılması için bir sistemi. Metal veya istenmeyen madde ayırıcılar, örnek alma sistemi, toz toplama sistemi vb. Kayış taşıma sisteminin kapasitesi, yolu ve kısa bir tanımı. Son kömür tane boyutu (kazana girmeden önce orta ve son) özellikleri. Değirmen sistemi, sayısı ve her birinin kapasitesi. |
| Gaz arıtma amaçlı katkı tesisi (eğer varsa) | İlgili silolar, körükler, boru hatları vb ile birlikte kömüre ana katkı maddelerini (örneğin, kükürt azaltma için kireç gibi) eklemek için kullanılan sistemi tanımlayın. Katkı maddeleri, silolar vb. açısından toplam kapasiteyi belirtin. Her katkı maddesi için toplama ve tesise ulaşım sistemini tarif. Gerekirse bir çizim ekleyin. |
| Atık/yan ürünler | Yanma sisteminden boşaltılan farklı türde kül (en azından kazan yatağından alınan yatak külü, elektrostatik çöktürücüden ve cüruftan uçucu kül). Silolar veya özel depolama sistemini ve kül sistemindeki taşıyıcı bantları tarif edin (lütfen açıklayıcı çizimleri ekleyin). Varsa, kül taşınmasında nemlendirme sistemini, su havuzlarını, toz giderme sistemini tarif edin... |
| Giriş Su Sistemi (tatlı su) ve su rejenerasyonu ve arıtımı | Varsa, saf su sistemini, tesise saatte ya da günde maksimum akışı tarif ediniz. Ayrıca (varsa) da türbin kondensör sistemlerini ve kazan su arıtmayı tanımlayın. Anyonik-katyonik değişim sistemi rejenerasyonundan atık su için rejenerasyon sistemini tanımlayın. Su rejenerasyonu için kriterleri (örneğin, pH değerleri olarak) ve kullanılacak kimyasalları (örneğin: asit veya baz) tanımlayın. |
| Sıvı yakıtlar için Yakıt Tankları | Her tankın konumunu (bir çizim ekleyin), numarasını, türü ve kapasitesini ve tankla ilgili yükleme, boşaltma sistemi ve sızıntı tutma sistemi kapasitesini kısa bir açıklama ile belirtiniz. Kazana gelen boruları ve çalışmayı başlatmak için besleme sistemini ve benimsenen önleyici tedbirleri tarif edin. |
| Elektrik trafo sistemi | Trafonun konumu, dielektrik sıvı alıcı kapasitesini ve sıçrama ve çevresel riskleri önlemek için alınan önleyici tedbirleri açıklayınız. |
| Çevre tesisleri | Çevre tesisleri burada sadece kısaca listelenmiş olmalıdır. Bunların ayrıntılı tanımları aşağıdaki bölümlerde (hava emisyonları, atık su arıtma, atık yönetimi, ...) yer almalıdır. |

- Tür, özellik ve miktarı belirtmek suretiyle, kullanılan doğal kaynaklar, hammadde ve yardımcı madde tüketimleri ve elde edilen ürünlerin ayrıntılı tanımları,

Doğal kaynakların tüketimi detaylı olarak bildirilmelidir. Sahadaki her proses için, doğal kaynaklar ve tüketimleri detaylı olarak bildirilmelidir. Rehber olarak, en az aşağıdaki hususlar izin başvurusu belgelerinde belirtilebilir.

- Doğal kaynaklar:

  - Enerji kaynağı (özellikle yakıtlar):

    - elektrik veya kombine güç ve ısı üretimi için yakıt kullanımı hariç, ısıtma amaçlı ve buhar üretimi için ve saha içi taşıma için yakıt kullanımı,

    - dış kaynaklardan ısı ve buhar kullanımı

    - elektrik iç kullanımı (kendi tüketimi),

    - (ayrı ayrı satılması durumunda) elektrik üretimi, buhar için yakıt kullanımı

    - kombine ısı ve enerji santralleri (CHP)-kojenerasyon-ve kazanlar

    - Enerji verimliliğini arttırmak için benimsenen önlemler.

  - su:

    - her kullanım için proseste kullanılan su miktarını belirtin,

    - pompalanan su miktarı (günlük ve yıllık miktarları) ve menşe (yüzey, yeraltı ve deniz suyu miktarını ve emme sisteminin ayrıntılı bir açıklamasını ayrı ayrı sunun)

    - dış tedarikçilerden su temini durumlarda belirli miktar ve açıklaması (su satın alma)

    - sirkülasyon sistemi (varsa) ve tasfiye uygulamalarının tanımları

- Hammadde: yürürlükteki mevzuata göre her hammaddenin tehlikeli veya tehlikesiz özelliğini gösteren liste ve hammadde miktarları,

- Yardımcı maddeler: yardımcı maddelerin listesi ve miktarı, yürürlükteki mevzuata göre tehlikeli ve tehlikesiz olma özelliklerinin belirtilmesi,

- Ürünler ve yan ürünler: çıkış ürün tipleri, (uygunsa) gün veya yıl başına, saat olarak ifade edilen tesisin her bir grubu tarafından oluşturulan özellikleri ve miktarı listesi. Üniteler için Entegre Çevre İzinleri Hakkında Yönetmeliğin Ek I'de kullanılan ünitelere bakın. Genellikle, karşılaştırmalı değerlendirmeyi kolaylaştırmak için Uluslararası Sistem birimleri tercih edilecektir.

Yukarıda istenen bilgilerin bir parçası olarak en azından bu tablolar da tamamlanmalıdır:

- Yıllık Tüketim: su ve  elektrik

| Yıl | Su Yıllık miktar (m3) | Elektrik (Yıllık MWh cinsinden kendi tüketimi) |
| --- | --- | --- |
| A – 3 |  |  |
| A – 2 |  |  |
| A - 1 |  |  |
| A (referans yılı) |  |  |
| A+1 |  |  |
| A+2 |  |  |
| A+3 |  |  |

- Yıllık tüketim: Sıvı yakıtlar; Kömür/Linyit

| Yıl | Fuel-oil (t) | Motorin (t) | Doğal gaz (m3) | Taş Kömürü / linyit (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A – 3 |  |  |  |  |
| A – 2 |  |  |  |  |
| A - 1 |  |  |  |  |
| A (referans yılı) |  |  |  |  |
| A+1 |  |  |  |  |
| A+2 |  |  |  |  |
| A+3 |  |  |  |  |

- Yakıtların Başlıca Özellikleri

| Yakıt | Kükürt içeriği (kütle / kütledeki S yüzdesi) | Düşük Kalori Değeri (MJ/t) | Brüt Isıl Değer (MJ/t) | Kül içeriği (kütle/kütle yüzdesi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tüketilen yardımcı malzemeler  ve diğer ürünler

| Tüketilen yardımcı malzeme veya ürünün benzersiz Adlandırması |  |
| --- | --- |
| Tüketilen yıllık miktarı (katı halinde ise ton. sıvı veya gaz ise m3) |  |
| Fiziksel Durumu (katı, çamur, sıvı, gaz) |  |
| Depolama sistemi |  |
| Prosese Giriş aşaması |  |

- Satılan veya üretilen nihai ve ara ürün

| Yıl | Elektrik (Yılda MWh) | Doğrudan satılan buhar (basınç ve miktar olarak belirtin) | Bölgesel ısıtma veya benzeri için ısıtılmış su (yılda MWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| A – 3 |  |  |  |
| A – 2 |  |  |  |
| A - 1 |  |  |  |
| A (referans yılı) |  |  |  |
| A+1 |  |  |  |
| A+2 |  |  |  |
| A+3 |  |  |  |

- Yan Ürünler

| Yıl | Uçucu Kül (Elektrostatik çöktürücü kurtarma) (Yılda MWh) kuru bazda | Yatak Kül üretim (Yılda MWh) kuru bazda | Cüruf geri (Yılda MWh) kuru bazda |
| --- | --- | --- | --- |
| A – 3 |  |  |  |
| A – 2 |  |  |  |
| A - 1 |  |  |  |
| A (referans yılı) |  |  |  |
| A+1 |  |  |  |
| A+2 |  |  |  |
| A+3 |  |  |  |

- Açıklayıcı Not:  Hile lütfen önlemek için burada bir pazar daha sonra kullanmak olacak sadece yan ürünler dahil. Malzemeleri bir atık olarak kabul edilir, bu izni uygulamanın atık bölümünde onlara bakın lütfen.

- Çevre emisyon ve deşarjları ve İzleme Planı

Bu bölümde (6), başvuru sahibi en azından alt her istenen bilgileri vermelidir. Her durumda, başvuru kadar kurulum ve çevresel etkileri hakkında net ve doğru bilgi vermek için gerekli ek bilgi sağlayabilir. Aşağıdaki bölümde nihai hedefi Yetkili için gelecekte veya bugün (yeni veya mevcut tesisler) izin sürecinde dikkate alınması için ana etkileri olan hangi hakkında net bir fikir vermektir.

  - Hava Kalitesi Değerlendirme ve izleme sistemi

Hava kalitesi değerlendirme yığını ile serbest emisyon ile birlikte bir LCP en önemli konudur. Hava kalitesi (mevcut tesisler ya da yeni olanlar için beklenen biri için gerçek bir) değerlendirmek için hava emisyon dağılım çalışma bir araç olarak kullanılmalıdır  . Bunu yapmak için en hızlı yolu, yaygın yazılım paketleri matematiksel modeller kullanarak atmosferik dağılım çalışmadır. Her yazılım modeli dikkatle tedavi edilecek duruma uyacak şekilde seçilmelidir.

Modellemesi araçları bir uluslararası tanınma olmalı ve bir LCP yığın dağılım tüy olay (emisyon jet, mekanik dağılım, Pasquill-Guifford dağıtım, ana kirleticiler için kimyasal bozulma, ...) yer alabilir farklı olayları yeniden yeteneğine sahip olmalıdır.

Bir rehberlik kriter olarak en kötü durum senaryosu beklenen en yüksek hava kalitesi etki tanımlamak için seçilmelidir (topografya göre, meteoroloji, gaz kirleticiler yarı ömrü, ...).

Bölgede istasyonlardan meteorolojik verileri temsil eden bir dizi kullanılmalıdır  , Hem de atmosferik stabilite verileri (normalde kullanılan sınıflandırma Pasquill-Gifford kriterlerini kullanmaktadır ), Karışık tabakası ve topografik rahatlama yüksekliği.

NO2, NOX, SO2, PM10, PM2,5 ve CO için 2008/50/EC sayılı Dış Ortam Hava Kalitesi ve Avrupa'da Daha Temiz Hava hakkındaki  Direktifte öngörüldüğü üzere yıllık ortalamanın saatlik ve günlük aşırılıklarının ve her sekiz saatlik ortalamanın hesaplanması. Ayrıca bu işlem ve abaküs sistemi ile yığın yüksekliği hesaplanır ve yığın yüksekliği ibraz edilmek zorundadır.

Kesin sonuçları ile ve öngörülen yığın için bölgede beklenen hava kalitesini değerlendirmek ve değerlendirmek için hava kalitesi istasyonları ve anahtar parametreleri için son pozisyonu sağlamak, Direktifler ve ulusal mevzuat kriterlere göre. En az bir hava kalitesi istasyonu (kirlilik bölüm bir popülasyonda zaman% 5'ten fazla meydana gelmesi halinde genel olarak, bir "etkilenen" alanı olarak kabul edilmelidir) yakındaki etkilenen nüfusun yerleştirilmesi gerekir.

Herbir hava kalitesi istasyonu içni kriterler, istasyonların sayısı ve herhangi diğer kriterler izin belgesi içerisinde, konuyla ilgili kriterlerle uyumlu olarak açıklanmalıdır.  Mevcut tesisler için, istasyonların gerçek hava kalitesi sonuçları, takip eden paragraflarda belirtilmiş şekliyle izin başvurusu dokümanlarında raporlanmalıdırlar.

HAVA KALİTESİ KONTROL AĞI: Tanımlama ve sonuçlar

96/62/EC AB Direktifi uyarınca büyük yakma tesisleri AB hükümlerine göre, bu durumda Türk mevzuatı ve  2001/80/EC sayılı LCP direktifini uyumlaştıran yönetmelik uyarınca, yeterli hava kalitesine ulaşılmasını sağlayacak şekilde bir hava kalitesi control ağına sahip olmalıdırlar.

Başvuru sahipleri, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi gerekli verileri otomatik ölçüm istasyonlarından temin etmelidirler. Hava kalitesi control ağının, en azından çevreden sorumlu yetkili otoritenin uygulamakta olduğu yönetmelikte tanımladığı parametreler hakkında bilgi sağlaması gerektiğine dikkat ediniz.

Herbir hava kalitesi izleme istasyonu’nun pozisyonunu açıklayınız

| Hava Kalitesi Ağında Otomatik İstasyonların Pozisyonu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCP’de bulunan istasyonların sayısı |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol edilen parametreler |  |  |  |  |  |  |  |
| İstasyon adı | Parametreler |  | Yön (DEG) | Mesafe (m) | X UTM | Y UTM | Z UTM |

| Hava Kalitesi Ağında Otomatik İstasyonların Pozisyonu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LCP’de bulunan istasyonların sayısı |  |  |  |  |
| Kontrol edilen parametreler |  |  |  |  |
| İstasyon adı | Ölçülen parametreler | Kriter 1 | Kriter 2 | Kriter* 3 |

Başvuru sahibi, herbir hava kalitesi istasyonunda yapılan kalite control çalışmalarını, kullanılan standartları, referans verileri, kalibrasyon noktalarını,... açıklayarak raporlamalıdır.

Bacaya bağlı hava kalitesi dağılımını net olarak ortaya koyabilmek için sanayi tesisinin konumunu gösteren yakın çevresinin haritasını, üzerinde en yakın yerleşim bölgelerini gösterecek şekilde ekleyerek her bir ilçe/köyde yaşayanların sayısını da belirtiniz. Bu harita aynı zamanda ormanlık alanları veya mevcut tarım ürünlerini karakteristikleri ile birlikte göstermeli ayrıca hava kalitesi istasyonunun karakterini (kırsal, kent, trafik, populasyonun korunması, şehir altyapı düzeyleri) AB mevzuatı ile ilişkilendirerek  belirleyebilmek için doğa koruma alanlarını da içermelidir.

  - Hava emisyonları

Büyük yakma tesislerinin çevresel anlamda yeterliliğini tartmak için emisyonlar kilit parametredir ve detaylı olarak tanımlanmalıdır.

Sabit  kaynakların emisyon düzeyleri ile kaçak veya yüzey emisyonlarını ayrı ayrı raporlamak üzere bilgilerin mevcut bulunması gerekiyor. Sabit kaynaklar temelde ana yakma bacasından kaynaklanırken kaçak emisyonlar ham maddelerden toz salımlarından kaynaklanabilir (kömür yığınları, kömür depolama sahaları, konveyörler ve benzeri sistemler).

    - Sabit kaynaklar

Sabit emisyon noktalarını raporlamak için akım aşamalarının tarif edilmesi gerekir. Bu özellikle çeşitli yakma gazlarının işlenme yöntemlerini belirlemek için gereklidir. Izin başvuru formunda yakma eksoz gazlarının aşağıdaki özelliklerinin açıkça belirtilmesi gerekir:

- Çıkarılmış ve doğrudan atmosphere gönderilmiş (bu durumda herbir emisyon noktasının aşağğıdaki maddelerde istenildiği gibi numarasını, pozisyonunu ve karakteristiğini belirtiniz)

- Işlemin ısı geri kazanımı, enerji optimizasyonu veya ıslah edici sistemlerde kirletici azaltımı (desülfürizasyon, denitrifikasyon) gibi ardıl aşamalarına gönderilir.

Her kaynak (baca) için teknik karakteristikler belirtilmelidir, özellikle de yapının dağılım kapasitesi ile ilgili olanlar örneğin: zemin yüksekliği gözönünde bulundurularak toplam yükseklik ve çevredeki arazinin maksimum yüksekliği, borunun etkin çapı (birkaç tane ise boruların), v.b.

Eğer LCP ayrı ayrı birkaç elektrik üretim grupları içeriyorsa izin başvurusunda bu gruplar arasındaki, ayrı bacalar ve borulararasındaki ilişkilerin açıkça ortaya koyulması gerekir.

Atmosphere gaz deşarjlarını tanımlamak için herbir emisyon akımı  nicel olarak tanımlanmalıdır. Tanımlama üretilen farklı gazlı atık suları kapsamalıdır.

Bir kılavuz kural olarak aşağıdaki veriler sağlanmalıdır:

- Salınan herbir kirletici için kütlesel debi [kg/saat], konsantrasyon [mg/m³] ve işletme saatleri,

- Belirli zaman biriminde her boru/baca tarafından salınan hacimsel gaz akımı (örneğin:-m3- normalşartlar altında saat başı – ısı 0ºC ve basınç 101,3 kPa ve -% v/v of O2  şeklinde gazlar içerisinde belirlenen oksijen düzeyleri dikkate alınarak).

- Eksoz gazlarının ısısı

- Eksoz gazlarının baca basıncı

- Eksoz gazlarının nemi (hacimsel yüzde olarak su içeriği).

Ayrıca emisyon azaltım teknikleri tanımlanmalı ve METlerle ilişkilendirilmelidir. Emisyon arıtma teknikleri her aşama için tanımlanmalıdır. Kılavuz kural olarak aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır.

| Emisyon kaynakları |  | Volumetrik debi (Nm3/saat) | Emisyon’un yıllık saatleri (saat) | Gaz Isısı (ºC) | Oksijen ihtiyacı O2(%) | ##### Kirletici emisyonu |  | Herbir kirletici için numune alma yöntemi | Emisyon noktasının yerden yüksekliği (m) | Çap veya yan kesit (m veya m2) | Azaltım sistemi | İzlenimler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # Konsantrasyon (aylık ortalama) (mg/Nm3) | Kütlesel debi (kg/saat) |  |  |  |  |  |
| Kod | İsim |  |  |  |  |  |  | Tanımlama |  |  |  |  |

Herbir sabit kaynak için özel bir izleme ve kontrol planı raporlanmalıdır (İKP). İKP en azından aşağıdaki verileri tanımlamalıdır: Emisyon noktası, kirletici, numune alma yöntemi ve sıklığı, veri toplama kriterleri, nakil ve kayıt sistemi. Önerilen plan izin başvurusunun içeriğinde ibraz edilmeli ve her halikarda yetkili merci’nin gerekli gördüğü değişikliklere tabii olmalıdır.

Istenilen bilgilerin bir parçası olarak şu tablo tamamlanarak sunulmalıdır:

| Emisyon kaynağının kodu | Kirletici | İzleme ve control planı (İKP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dahili/Harici | Numune alma sıklığı (sürekli,günlük...) | Numune alma yönteminin tanımlanması | Raporlar |

    - Kaçak emisyonlar

LCPlerde ve yardımcı tesislerde difüz emisyonlar belirlenmeli, sayılara dökülmeli ve raporlanmalıdır. Kaçak emisyonların kaynaklarının tanımlanması ve bu gibi emisyonlarda bulunabilecek maddelerin belirlenmesi aynı zamanda yakın civarda bulunan köylerin varlığından bahsedilmesi gerekir.

LCP sektöründe kaçak emisyonlar için tipik kaynakları oluşturan temel tesisler şunlardır:

- Kömür depolama sahası (deşarj, hareket, …),

- Her grupta ana boiler’a kömür toplamak için konveyörler,özellikle de bunlar rüzgar etkisine ve partikül madde hareketine karşı korunaklı değillerse,

- Kömürlerin veya herhangi toz ya da yardımcı materyal’in yerelde taşınması,

- Kömür/cüruf toplama ve taşıma (özellikle düşük granül çapları sudan geçirilmeden veya özel bir koruma olmadan taşınıyorsa),

Yukarıda istenilen bilgilerin bir parçası olarak aşağdaki tablo tamamlanmalıdır. Herbir kaynak için bir satırı kullanın ve detaylı olarak her kaynağı tanımlayın.

| Emisyon kaynağı (kömür depolama sahası, düzenli depolama sahası...) |  | Kirletici | Kaynaktan etkilenen yakında bulunan köyler |
| --- | --- | --- | --- |
| No veya kod | #### Tanımlama |  |  |

Tesisten kaynaklanan kaçak emisyonların hesaplanması ve tahmini için kullanılan yöntemler raporlanmalı ki yetkili merci, başvuru sahibinin kirletici miktarlarını belirlerken kullandığı yöntemleri doğru bir şekilde anlayabilsin.

Sonuçlar nicel olarak, kütlesel debi şeklinde belirtilmelidir (hakim başı kütle –mg/m3- zaman birimi başına birim veya kütle –g/s- herbir ilgili kirletici için.

Doğrudan empiric ölçümler tercih edilecektir, dolaylı ölçümlere ise sadece sahada doğrudan numune alma ve ölçüm yolu ile doğru nicelik belirlenememesi durumunda izin verilecek. Doğrudan ölçüm için başvuru raporuna detaylar, numune alma ve analiz planı eklenmelidir (örneğin yetkilendirilmiş firmanın sertifikası, numune alma nokatalarının pozisyonu, herbir numunenin alım zamanı, v.b....). Böylece güvenilir ve doğru ölçümlerin raporlandığı kanıtlanmış olur.

Sadece dolaylı emisyon tahmini mümkün ise uluslararası onay almış emisyon faktörleri (EFleri) tercih edilmelidir. EFlerin kullanılmış olmaları halinde izin başvuru raporunda herbir EF’nin kaynağı tam olarak belirtilmelidir.

Eğer tesisin kömür yığınları gibi büyük ebatlı difüz kaynağı varsa ve bu yığınların toplam büyüklüğü ve taşınan miktarlar raporlanmalı ayrıca granülometri, yükleme ve boşaltma sistemleri, toz önleyici olarak kullanılan katkılar, yıkama sistemleri v.b. bilgiler de rapora dahil edilmelidir.

Sistemin nasıl çalıştığının daha kolay anlaşılabilmesi için ilgili reseptörlerin, hassas alanların, rüzgar yönünün, yığın boyutlarının, konveyörlerin dağılımı ve konveyörlerde bulunan koruyucu sistemler gibi hususları gösteren açıklayıcı çizimlerin de temin edilmesi gerekir.

Eğer yğınların boyutları ile ilgili veya yığınların yüksekliğini sınırlandıran kriterler getiren ulusal mevzuat var ise bu verilerin de raporlanması gerekir.

Önemli açıklama: AB Direktifi uyarınca emisyon verileri izin başvurusu içerisinde şu özellikleri taşıyacak şekilde yer almalıdır:

- normal çalışma koşullarında ve

- normal olmayan çalışma koşullarında (örneğin: toz savma sistemi çalışmıyorken , çok fazla rüzgar ve çok kuru şartlarda,...) ve

- acil durumlarda ve kaza durumlarında (örneğin: kısa devre veya kendi kendine tutuşma/oksidan durumlarda)

  - Çevreye yayılan gürültü emisyonları ve gürültü etkisi

LCP tesisilerinde normalde gürültü ve titreşim konuları bir problem olarak ortaya çıkmaz çünkü bu tür tesisler genellikle bir kömür madeni yakınında, populasyondan uzakta kurulurlar.

Her durumda izin başvurusu tesisn yakın çevreye herhangi bir çevresel etkisinin bulunmadığını, özellikle de populasyonun bulunduğu veya çevre koruma alanlarında çevresel değerlere herhangi zararı olmadığını gösterir nitelikte olmalıdır.

Eğer durum bu ise işletmeci yetkili merciiye bir gürültü kontrolü muafiyet sertifikasını izin başvurusu ile birlikte ibraz edeer ve böylece konuyla ilgili bilgi sağlamaz.

Eğer tesis gürültü ve titreşim emisyonlarını raporlaması gerekiyorsa aşağıdaki hükümler, kısıtlayıcı veya sıkı kriterler olarak değil, kılavuz kurallar olarak kullanılabilirler:

- Mevcut tesisler için eğer uygun izin belgesi almışlar ise, izin başvurusuna gürültü değerlendirme raporu ilave edilmelidir. Eğer tesis yeni ise veya gürültü üzerinde etkili olacilecek önemli değişiklikler yapılmışsa başvuru sahibi, tesisin yeni işletme koşullarında yaydığı gürültüde ne kadar değişiklik olableceğini geçerli bir biçimde hesaplamalıdır.

- Tesisteki ana faaliyetlerin tanımlanması (mevcut veya gelecekte planlanan) üretim prosesinin gürültü emisyonları ile ilgili özellikleri,

- Esas gürültü/titreşim kaynaklarını ve bunlara bağlı olarak makineleri veya elementleri belirtin

- Herbir element için gürültü emisyonu sürekli mi üretilecek yoksa berlili aralıklarla mı üretilecek, gürltünün karakteristiğini belirleyiniz (etki gürltüsü, buhar güvenlik valfleri deşarjları, normal işletme, pompalama operasyonu, inşaat işleri, taşıma kamyonları veya ağır elementler, konveyör makineleri, ...)

- Herbir element için, konuyla ilgili ulusal kurallar ve uluslararası standartlara (örnek olarak bkz. Endüstriyel gürültü karakterizasyonu ile ilgili ISO standartları) göre gürültü türü belirlenmeli ve özellikleri ortaya konmalıdır (gürültü gücü, sıklık bantları, …).

- Tesis bünyesindeki esas ve yardımcı faaliyetlerin takvimine dair açıklamalar, örneğin doğanın mevsimsel koşullarına gore, sabah, akşam ve gece  saatlerindeki süreler (gürültü kontrolü ve azaltma ile control dönemleri hakkında AB direktiflerine atıfta bulununuz) ve eğer bu dönem sürekli ya da kesintili ise işletme sıklığı, yıl boyunca camların/kapılaın açık kalma ihtiyacı/olasılığı , eşzamanlı ses kaynakları, v.b.

- Güç ve sıklık bandı (31 Hz’den 20 KHz’ye kadar) anlamında herbir gürültünün karakterizasyonu ve gürültü kaynaklarının aktiviteye, lokasyona bağlı olarak tanımlanması. Istenilen kaynak bağlamında herbir verinin akustik güç, veya bu mevcut değilse gürültü basınç düzeyleri, ani ve ton anlamında uyumlu bileşenin varlığı, ve eğer gerekli görülürse her kaynağın yönü ile ilgili verilerin sağlanması.

- Proje türünün veya kurulacak gürültü kaynaklarının lokasyonunun kesin olmaması durumunda emisyon seviyeleri, benzer kaynaklardan yayılanlarla benzerlik baz alınarak veya mühendislik hesaplamaları ya da karşılaştırılabilir kaynaklara gore tahmini hesaplamalar yapılarak belirlenir.

Yukarıda istenilen bilgilerin sonucu olarak bu tablo uygun bilgilerle doldurulmalıdır.

| Faaliyet takvimi, gürültü kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyet | Mevsim | Süre (sabah, öğleden sonar ve gece dönemleri için) | Faaliyet için gürültü kaynaklarının belirlenmesi | Kaynakların belirlenmesi | Lokasyon (koordinatlar) | Gürültü türünün karakterizasyonu (etki, …) | Frekans bandının bölünmesi | Ses gücü veya ses basıncı |

Gürültü/vibrasyon kaynağının belirlenmesinin ardından alıcıların detaylı tanımlaması yapılmalı ve raporlanmalıdır. Özellikle çevredeki hassas alıcıların (hastaneler, yaşlılar için konutlar, okullar, yeşil alanlar, korunan fauna bölgeleri, …) rapor edilmesi önemlidir (gürültü kaynakları açısından). Her alıcı deşarj edilen gürültü basıncı ile kesişimi açısından tanımlanmalı ve belirlenmelidir.

Gürültü raporu, konuyla ilgili türk mevzuatının kuralları ile uyumlu olacak şekilde ortaya koyulmalıdır ve bu raporun verilerini ve hükümlerini bir kılavuz kural olarak Kabul etmelidir.

Gürültü alıcıları ile ilgili olarak ibraz edilen bilgilerin bir özeti olarak aşağıdaki tablo doldurulmalıdır.

| Alıcıların belirlenmesi ve tanımlanması |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alıcı adı | kullanım (örnek) | Alıcıların yüksekliği | En yakın kaynağa doğrusal mesafe | Diğer gürültü kaynakları |
| Alıcı 1 | Hastane | ……… | ……… | ……… |
| Alıcı 2 | Okul | ……… | ……… | ……… |
| Alıcı 3 | Evler | ……… | ……… | ……… |
| Alıcı 4 | Parklar | ……… | ……… | ……… |

  - Su yapılarına atık su deşarjları:

Su  yapıları (nehir sistemleri, göller, göl suları, ...) üzerindeki potansiyel çevresel etkiyi doğru bir şekilde değerlendirebilmek için atık su akımlarının bir tanımlamasının rapor edilmesi gerekir.

Dokümantasyon boşaltımlardaki akışların özet bir listesini içermelidir (endüstriyel proses suları – kazan tahliyeleri-, hijyenik sular – septik sular – ve yağmur akıntı suları; bunun yanı sıra ayrı bir paragrafta atık gömme sızıntı suları ve maden yağmur durulama sızıntı sularına yer verilmelidir [mevcut ise]).

Tesis içersindeki su kullanımını, kirlenme prosesini ve su bağlantılarını doğru anlayabilmek için system akışlarının özel çizimlerle ve grafik şemalarla, destek dokümantasyon beraberinde gösterilmesi gerekir.

Tüm tesis prosesi için bir su kütle dengesi temin edilmelidir.

Her bir su akımı veya proses için aşağıdaki bilgilerin temin edilmesi gerekir.

- Endüstriyel atık sular: endüstriyel atık suların tüm emisyon kaynaklarının ve bu kaynaklardan alıcı ortamlara veya şehir kanalizasyon sistemine emisyon noktalarının detayları endüstriyel atık suların (ön)arıtma verileri ile birlikte temin edilmelidir.

- Evsel atık sular: evsel atık sularının tüm emisyon kaynaklarının detayları ve bunlardan şehir kanalizasyon sistemine, ister dahili ister harici atık su arıtma tesisleri verileri ile emisyon noktaları hakkında detaylı bilgiler sağlanmalıdır.

- Yağmur suyu deşarjı: yağmur sularının tüm emisyon kaynaklarının (yağmur suyu drenajı) detayları ve bunlardan alıcı ortama emisyon noktalarının detaylı bilgileri sağlanmalıdır. Ayrıca eğer var ise,yağmur sularının başka tür sularla karışması ile ilgili bilgiler (madencilik yağmur suları, sızıntı suları,endüstriyel sular, evsel sular,...)

- Deniz Deşarjları: Doğrudan deniz deşarjı olan tesislerin su kirliliği kontrolü yönetmeliği idari usuller tebliği (Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372)’nin ek 3’ünde yer alan koşullaı sağlamaları gerekecektir ve ayrıca izin başvuru raporunda uygun şekilde denizaltı boru hattı hesaplamaları ibraz edilmelidir.

- Diğer Deşarjlar: Toprağa emisyonların detaylı bilgisi temin edilmelidir.mevcut veya planlanan atık su deşarjlarının bir değerlendirilmesi yapılmalı ve en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir: gün/yıl başı su miktarı, deşarj etme yolları(filtrasyon, yüzeye yayma), yeraltı sularının korunması- jeoloji, hidrojeoloji, meteorolojik şartlar, deşarj lokasyonu, içme suyu hatlarına mesafesi,...

İlaveten yukarıda istenilen bilgilerin bir parası olarak mevcut veya beklenen yeni deşarjlar için şu tablo sağlanmalıdır:

| 1. Deşarj için veriler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tanımlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj adı |  |  | Kod |  |  |  |  |  |  |
| U.T.M. koordinatları |  |  | X: | X: |  | Y: |  |  |  |
| Belediye / bölge adı |  |  | Kod |  |  | Parsel No: |  |  |  |
| 2. Deşarjı oluşturan akımların içinde yer alan atık suların akış hacmi, miktarı ve türü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım türü: deşarjı oluşturan endüstriyel atık sular, evsel atık sular ve yağmur suları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım kodu |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  | X4 |
| Atık su türü (endüstriyel, evsel, yağmur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Günlük maks. miktar (m3/gün) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yıllık maks. miktar (Hm3/yıl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut yıllık miktar (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj türü: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yağmur sularının toplandığı toplam alan (m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arıtma sonrasında deşarjın adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Deşarj noktalarının şartları ve teknik koşulları, atık su akımlarının herbiri için tesis içerisindeki numune alma noktalarının detaylı tanımlaması da dahil olmak üzere raporlanmalıdır.

Sonu olarak, mevcut atık su depürasyonu hakkında en azından aşağıdaki bilgilerin temin edilmesi gerekir:

Endüstriyel sular: Endüstriyel AAT’nin veya diğer depurasyon sistemlerinin detaylı tanımlaması. Herbir AAT için işletme prosedürü işletme kayıtları ile birlikte bulundurulmalıdır. İşletme prosedürleri en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- AAT işletmecisi.

- Içerikteki bazı özel maddeler/kirleticiler hakkında bilgiler.

- Arıtma teknikleri; kirlilik azaltma %.

- (Ön) arıtma sonrasında ortalama emisyon değeri: Normal işletme koşulları (Kg/ton ürün)/ Normal olmayan işletme koşulları (başlama, v.b.).

- AAT tesisin işletme verileri (teknoloji/proses tanımlaması, AAT etkinliği).

- Arıtma çamurlarının (katı veya sıvı) yönetimi.

- Işletme ve bakım prosedürü.

- Izleme sistemi de dahil olmak üzere control prosedürü.

- Başlatma AAT aksaklıkları da dahil olmak üzere kazaların (tehlikeli olaylar) ortaya çıkması halinde düzeltme faaliyetleri.

- Bakım ve işletme kayıtlarının hazırlanması.

- Şu tablo sunulmalıdır:

| AAT işletmecisi | Endüstriyel AAT arıtım teknikleri: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Özel madde girdileri | Normal koşullar altında arıtma sonrasında ortalama emisyon değerleri, kg/ton | Normal olmayan koşullar altında arıtma sonrasında ortalama emisyon değerleri, kg/ton | AAT etkinliği, % | Çamurlar (sıvı/katı), kg |
| Izleme sisteminin AAT control durumu |  |  |  |  |  |
| Sürekli ölçüm |  |  | Aralıklarla ölçüm (kilit parametreler) |  |  |
| pH |  |  | KOI |  |  |
| T |  |  | Ağır metaller |  |  |
| Su akışı, m3 |  |  | diğer |  |  |
| Kaza/ciddi vakalar: |  |  |  |  |  |
| Düzeltme faaliyeti: |  |  |  |  |  |
| Bakım: |  |  |  |  |  |
| Tarih/Lokasyon/İmza: |  |  |  |  |  |

- Evsel sular: Evsel atık suların arıtma tesisinin detaylı tanımlaması ve kirlilik önleme için tüm teknikler tanımlanmalıdır

- Yağmur suları: yağmur sularını toplamak amacıyla uygulanan tüm tampon önlemlerin tanımlanması

- Diğer deşarjlar: merkezi veya merkezi olmayan arıtma tesislerinin (tesis içi veya dışı) tanımlamaları veya diğer depurasyon sistemleri ve kirlilik önlemeye yönelik tüm teknikler tariff edilmelidir.

Her bir atık su kaynağı karakterize edildikten sonar detaylı bir su izleme ve control planı (SİKP) ibraz edilmelidir.

Su İzleme ve Kontrol Planı şu verileri içermelidir: Emisyon noktası belirlenmesi, deşarj edilen kirleticiler, numune alma kriterleri, control ve very toplama, verilerin nakil ve kayıt sistemi.

- SİKP yetkili mercii tarafından gerekli görülen modifikasyonlara tabi olacaktır.

Şu tablo oluşturulmalıdır:

| Emisyon kaynağı | Kirletici | İzleme ve Kontrol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numune No. | Dahili /Harici | Sıklık (günlük, saatlik...) | Tanımlama | Raporlar |

Uygulanan yasal mevzuat uyarınca arıtılmış olan atık suların deşarj edildikleri su yapılarının sahip olmaları gereken su kalitesi standartlarını belirtiniz.

Tesislerden çıkan sıvı atıklarını alıcı su kütlelerinin fiziki, kimyasal ve biyolojik parametrelerinin ölçülen sonuçları da mevcut olmalıdır (deşarj noktasının akıntının yukarı ve aşağı kısmından, böylece tesisten yapılan deşarjların etkileri değerlendirilebilir).

  - Atık Yönetimi:

    - Tehlikeli Atık:

      - Atık üretimi:

- Atık Karakterizasyonu: Tehlikeli atık üretilen faaliyetlerin detaylı tanımlaması (üretim prosesi ile ilgili ya da üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer faaliyetler konusunda). Sınıflandırma, etiketleme ve tehlikeli atıkların depolanması hakkında bilgi sağlanmalı.

- Depolama şartları: depolama şartlarının kilit bilgileri (alan, yükseklik, zemin türü, izolasyonun var olup olmadığı, koruma aletlerinin dağılımı (birincil ve ikincil)).

Yukarıdaki bilgilerin bir parçası olarak şu tablo doldurulmalıdır:

| Atık Kodu | Faaliyetin tanımlanması | Miktar | Birim (kg, g...) | Depolama sistemi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - Atık yönetimi:

    - Yetkili atık işletmecilerine tesis dışına transfer: tehlikeli atığın transfer ve taşıma şartlarının yer aldığı bildirimin temin edilmesi gerekir.

    - Atıkların tesis içinde işlenmesi: detaylı olarak işlenen herbir atık ve miktar için işlem tanımlaması verilmelidir. Herbir atık türüne yapılan işlemi gösteren alanları belirten detaylı bir haritayı dahil edin. Insane sağlığına ve çevreye olan risklerini azaltacak şekilde önlemler alarak atıkların işlenmesi için önlemler almak.

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Atık Kodu | Tanımlama | Miktar | Birim | Arıtma operasyonları |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Atık Kabul prosedürü: Atık Kabul prosedürünün tanımlaması yapılırken, işletmecinin aşağıdaki hususları yerine getireceği şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir:

- Dokümanların kontrol edilmesi (araç, izleme ve dokümanların dolduruluşunun kontrolünün onaylanması...)

- Yüklemenin tartılması ve kayıt altına alınması (tartma, geliş tarihi ve zamanı, atığın orijini, atığın türü, atığın deoplandığı ortam...)

- Gözle denetim.

- Atığın karakterizasyonu ve/veya atıktan periyodik aralıklarla numune alınması.

- Atık kabulü olmaması durumunda yetkili mercinin bilgilendirilmesi.

  - Arıtma Operasyonları: aşağıdaki bakış açılarını da kapsayacak şekilde arıtma işlemlerinin tanımlanması:

- Arıtma işlemlerinin bir akış şeması.

- Arıtma işlemleri için kullanılan teknikler.

- Geri kazanılan materyallerin miktarı.

- Herhangi enerji geri kazanımı (mod, kullanım, miktar).

- Sistemin nominal kapasitesi (kg / h).

- Sistemin mevcut kapasitesi (kg / h).

- Günlük çalışma saatlerinin sayısı.

- Yıl içerisindeki günlerin sayısı.

Birlikte yakma tesislerinin bulunması durumunda, şu tablo sunulmalıdır:

| Arıtma İşlemleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geri kazanılan madde miktarı (tonn/g) | Enerji geri kazanımının türü ve miktarı (Kwt/h) veya (Kwe/h) | Sistemin nominal kapasitesi (kg / h) | Sistemin mevcut kapasitesi (kg / h) | Günlük çalışma saatlerinin sayısı (h) | Bir yıl içerisindeki günler |

- Bertaraf için teknik şartlar: arıtma faaliyetlerinden arta kalan materyallerin nihai bertarafı için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin detaylı bir tanımlamasını yapın.

    - Atık yağ

1 – Tesiste kullanılan yağların türleri, ticari isimleri ve miktarları (ton/yıl);

a)

b)

c)

2 – Tesisinizden kaynaklanan atık yağların atık kodunu ve miktarını belirtiniz.

| Atık Kodu | Miktarı (Ton/Yıl) |
| --- | --- |

(*) 26927 sayılı ve 5 Temmuz 2008 tarihli resmi gazetede yayınlanan Atık yönetiminin genel prensipleri hakkında yönetmeliğin Ek IV’ünde verilen atık listesi kullanılarak atık kodları doldurulmalıdır.

3 – Tesisinizden kaynaklanan atık yağları kategori ve miktarına göre aşağıdaki tabloda belirtiniz.

| Atık Yağ Kategorisi | Miktarı (Ton/Yıl) |
| --- | --- |
| I. kategori |  |
| II. kategori |  |
| III. kategori |  |

(Atık yağ kategori analiz raporu bu Beyan Formu’na eklenecektir.)

4 – Atık yağınız tesisinizde geçici olarak depolanıyor mu? Kısaca depolama yöntem ve tekniğiniz hakkında bilgi veriniz.

5 – Atık yağlarınızı taşıyan aracın lisans numarasını belirtiniz.

6 – Atık yağlarınızı hangi işleme/bertaraf tesislerine gönderiyorsunuz?  Lisans numarasını belirtiniz.

    - Tehlikesiz atık:

      - Atık üretimi:

- Atık karakterizasyonu: tehlikesiz atıkların üretildiği faaliyetlerin detaylı bir tanımlamasını yapın (üretim prosesine ilişkin veya üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer faaliyetlere ilişkin).

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Atık Kodu | Tanımlama | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- | --- |

    - Ambalaj atıkları:

      - Atık üretmi:

- Atık karakterizasyonu: Ortaya çıkan ambalaj atıkları ile ilgili ayrıntılı tanımlama (üretim prosesleriyle ilgili olarak).

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Atık Kodu | Tanımlama | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- | --- |

- Atık minimizasyonu için plan: Üretim prosesi içerisinde üretilen ambalaj atıklarını minimize etmek amacıyla hazırlanan planın detaylı tanımlanması. Bu plan her durumda yetkili merci tarafından uygun görülen değişikliklere tabii olabilir.

NOT: Konuyla ilintili herbir ayrıntının pozisyonunu doğru olarak tarif edebilmek için özel bir çizimin ilave edilmesi gerekir

    - Atık Piller ve Akümülatörler

Uygulanabilir konuyla ilgili yönetmelik uyarınca istenen teknik uyumluluk raporu temin edilmelidir.

    - Atık minimizasyonu için plan. Üretim prosesinde herbir üretim ünitesi başına üretilen tehlikeli atığın minimize edilmesi için hazırlanan planın detaylı tanımlaması. Bu plan, yetkili merci tarafından düşünülen değişikliklere her halikarda konu olmalıdır.

  - Toprağın ve Yeraltı suyunun korunması:

    - Şartlar ve Teknik koşullar:

      - Depolama için güvenlik önlemleri: tüm depolama tanklarının listesi ve diğer depolama alanları (bkz. Aşağıdaki tablo) aşağıdaki şekilde belirtilmelidirler:

- Referans numarası, lokasyon/kod.

- İçerik (kimyasal maddeler, ürünler ve/veya yan ürünler).

- Tür (yeraltı, yüzeyde, kapalı alanda) ve büyüklük.

- Yaş.

- Sahadaki lokasyon.

- Kanalizasyona uzaklığı – bir harita beraberinde.

- Yetkili laboratuarca yapılan son kontrol / test tarihi.

- Teknik check up, önleme teknikleri, Mevcut en iyi Teknikler (MET).

- 08/06/2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliği hakkındaki Yönetmelik’ten kaynaklanan diğer gereklilikler.

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Tanımlamaları ile birlikte depolama tankları |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tank kodu | Tank hacmi (m3) | İçerik | Yaş | Son kontrol / test tarihi | Önleme teknikleri | Yeraltı / yer üstü tank türü |

- Drenaj sistemleri veya potansiyel kirlenmiş suların toplanması: tesisin işletmecisi tarafından haritalar, drenaj sistemlerinin krokileri veya potansiyel olarak kirlenmiş sulaın toplanması hakkında detaylı bilgiler sağlanmalıdır.

- Eğer mevcut ise, Avrupa kuralları uyarınca herhangi toprak karakterizasyonunu rapor ediniz. Bu, toprağa veya yeraltı sularına herhangi belirgin çevresel etki olmadığını gösterme amaçlıdır.

Tesisin toprak riskinin esas olarak organik veya inorganik bileşenlere dayalı olduğunu belirtiniz ve mevcut herhangi analitik değeri rapor ediniz. Eğer düzeyler konuyla ilgili bir çevresel riske götürürse, ilgili kriterlere göre tesis sahasında özel bir risk analizi yapılmalıdır (örneğin: hollanda’nın yeni hukuki kriteri STI, 2000 yılına ait) toprak kalitesini koruma ve desteklenen faaliyetleri ilgilendirdiği sürece (örneğin: tarımsal, orman, kamuya ait alanlar, …).

  - Normal olmayan koşullarda işletme:

  - Normal işletme koşullarından farklı işletme modlarının ve bunlara sebep olan durumların tanımlanması (start-up ve shut-down operasyonları, sızıntılar, ihmaller, anlık duraksamalar, faaliyetlerin tamamen durdurulması, v.b.).

  - Bu şartlar altında beklenen emisyonlar (kirleticiler ve konsantrasyonlar).

  - Bu şartlar altında işletmenin beklenen yüzdesi (saat/yıl).

  - Bu şartlar altında uyulması gereken, planlanmış özel önlemler ve bu önlemleri alarak varılması beklenen hedefler.

  - Bu şartlar altında parametrelerin izlenmesi ve kontrolü için sistemler.

  - Acil durumlarda operasyon tanımı.

  - Faaliyetlerin tamamen durdurulması halinde herhangi kirlilik riskine karşı ve sahanın başlama raporunda tanımlanan durumuna döndürülebilmesi için alınacak önlemler (başlama raporu aşağıda, bölüm III. Vi’de tanımlanmaktadır)

PROJE RAPORUNA EKLER

Ek 1. – Büyük Yakma Tesisindeki faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza indirgemek ve/veya yeni yasal gereklilikleri getirmek için yapılacak eylemler. (opsiyonel)

Örneğin, gaz temizleme sistemlerinde iyileştirmeler, tesisin atık su arıtımında iyileştirmeler..... Gerçekleştirilmesi beklenen ve ulusal mevzuatta belirtilmiş olan yasal zorunlulukların bir sonucu olmayan yatırımları da kapsamaktadır.

Ek 2. - METler. / En İyi Çevre Uygulamaları (EÇUler).

Her proses hattı için bir MET listesi. Listedekiler uygulandığında MET’e bağlı olarak elde edilecek çevresel iyileşmeleri açıklayan, aşağıdaki kategorilere gore oluşturulan özetler.

Aşağıdaki her bir sınıflandırma için,varsa uygulanmış olan Mevcut En iyi Uygulamalar’ı (MEU’ları) da belirtin (MEU’lar, MET olmayan fakat tesisin çevresel etkisinin azaltılmasına katkıda bulunan eylemlerdir).

A. – Büyük Yakma Tesisleriyle ilgili olarak:
1. Katı yakıtların boşaltılması, depolanması ve toplanması.
2. Yakıtların önişlemi.
3. Yakma
4. Partikül emisyonları.
5. Ağır metallerin emisyonu.
6. Kükürt oksit emisyonu.
7. Nitrojen oksit emisyonu.
8. Karbonmonoksit emisyonu.
9. Su kirliliği.
10. Atık.
11. Termal verimlilik (bkz. Ek 3)

Örnek: Proses hattı: Katı yakıtların boşaltılması, depolanması ve toplanması.

| METler/ EÇUler | MET midir? Evet/Hayır | Çevresel iyileşme | Uygulamada mıdır? Eğer değilse, uygulama tarihi nedir? |
| --- | --- | --- | --- |

B. Endüstriyel soğutma sistemlerine ilişkin olarak.

1. Enerji tüketimini azaltma.
2. Su ihtiyaçlarının azaltılması.
3. Su kaynaklarının kalitesinin korunması.
4. Su sızıntılarını azaltma.
5. Hava emisyonlarını azaltma.
6. Gürültü emisyonlarını azaltma.
7. Biyolojik risklerin azaltılması.

Örnek: Biyolojik risklerin azaltılması.

| METler EÇUler | MET midir? Evet/Hayır | Çevresel iyileşme | Uygulanmakta mıdır? Eğer değilse, uygulama tarihi nedir? |
| --- | --- | --- | --- |

C. – Geri kazanım/bertaraf öncesi atık işlemeye ilişkin olarak.

1. Çevre yönetimi.
2. Atık.
3. Yönetim sistemleri.
4. Ham maddelerin tesisi ve yönetimi.
5. Depolama ve toplama.
6. Hava emisyonlarının arıtılması.
7. Atık su yönetimi.
8. Proseste üretilen atığın yönetimi.
9. Toprak kirliliği

Örnek: Hava emisyonlarının arıtılması

| METler EÇUler | MET mıdır ? Evet/Hayır | Çevresel iyileşme | Uygulamada mıdır? Eğer değilse, uygulama tarihi nedir? |
| --- | --- | --- | --- |

D. Depolamadaki emisyonlara ilişkin olarak.

1. Sıvıların ve sıvılaştırılmış gazların depolanması.
2. Sıvı ve sıvılaştırılmış gazların taşınması ve toplanması.
3. Katıların depolanması.
4. Katıların taşınması ve işlenmesi

Örnek: Sıvı ve sıvılaştırılmış gazların taşınması ve depolanması.

| METler EÇUler | MET midir ? Evet/Hayır | Çevresel iyileşme | Uygulamada mıdır? Eğer değilse, uygulama tarihi nedir? |
| --- | --- | --- | --- |

Ek 3. – Belirli enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için tedbirler.
Örneğin: Geliştirilmiş kazan ve yalıtımlı kanallar; Bakım uygulamaları "yakıt hazırlama sistemleri ve yakmada sıklık ve yoğunluk .......

PROJE RAPORU HARİCİNDE DİĞER BELGELER

    - ÇED mevuzatına göre ÇED raporunun yetkili merciye sunulması ve kabulünden sonra ÇED raporunun ve proje sunum dosyası (tesise uygulanması halinde tesisin yeni veya mevcut tesis olmasına dikkat ediniz. Mevcut tesislerden ÇED raporu istenmemeli). Rapor, 26939 sayılı ÇED yönetmeliğinin 11. Maddesinde bahsedilen rapordur.

    - Planlanan tesisin şehir planları ile uyumlu olduğunu gösteren, gelişim planlarından ve peyzaj planlamadan sorumlu yetkli idareden alınan rapor. Eğer işletmeci sözkonusu idareye böylesi bir rapor için başvuru yapmış ve 40 iş günü içerisinde yanıt alamamışsa bu durumda sözkonusu rapor yerine başvuru esnasında başvuru belgesi koyulur. Her halikarda eğer şehir raporu olumsuz ise yetkili idare izin prosedürünü sonlandırır.

    - Tehlikeli maddeleri de içeren büyük kazaların kontrolü hakkında, faaliyeti yönetmelik uyarınca sınıflandıran yetkili idareden alınan rapor.

    - Yürürlükteki hükümler uyarınca başvuru sahibinin gizli tutmak istediği bilgilerin belirlenmesi. Bu hususu belirlerken başvuru sahibi, başvurunun 15 iş günü boyunca, artı uygulanacak yönetmelik uyarınca, halkın erişimine açılacağını dikkate almalıdır.

    - Zorunlu güvenlik veya sigorta mevzuatı ile ilgili çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yürürlükteki çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yetkili merci tarafından istenecek diğer belger.

Örneğin tesis bir sanat ya da kültür mirasına etkide bulunabilir; bu durumda belki yetkili bir makamdan rapor alınması gerekebilir.

    - Faaliyet, tehlikeli maddelerin üretimini veya salınımını içeriyorsa ve tesisin bulunduğu sahada toprak ve yeraltı suyu kirliliği olasılığı yüksekse bu durumda işletmeci başvuru beraberinde bir başlama raporu hazırlamalı veya izin almadan once de güncellenmelidir. Başlama raporu toprak ve yeraltı suyu kirliliğini tanımlamak için gerekli olan bilgileri içermeli ki faaliyetin tamamen durdurulması halinde madde 29.2.’ (Alanın Kapatılması) uyarınca kıyaslama yapılabilmesini sağlasın. Başlama raporu en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Mevcut kullanım durumu, ve eğer var ise, geçmişteki kullanım durumu ile ilgili bilgiler;

- Raporun hazırlandığı esnada toprak ve yeraltı sularına ilişkin ölçüm değerleri,  tesis tarafından kullanılan, üretilen veya salınan tehlikeli maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek toprak ve yeraltı suyu kirliliğini gösterir

- Toprak ve yeraltı suyu kirliliği durumunu gösterir izleme ve kontrol çalışması için plan.

Toprak analizinin bulunup bulunmadığı, her ihtimale karşı belirtilmelidir.  Bulunuyorsa, analiz raporunda açıklanmış olan parametreler ve bu parametrelerin analitik değerleri belirtilmelidir.

Ayrıca toprak kirliliği ile ilgili risk indeksinin hazırlanmış olup olmadığı, ya da bu indeksin bir değerlendirmesinin yapılmış olup olmadığı, belirtilmelidir.

Yetkili Makam tarafından yöneltilecek herhangi bir soru veya açıklamanın muhatabı olacak,  izin başvurusunu hazırlayan Sorumlu Kişiler veya firma (sahibinden farklı ise).

Entegre çevre izni talep edilen tesislere sahip olan/tam olarak işleten firma adına bu izin başvurusunun doğruluk ve geçerliliğini onaylayan kanuni temsil yetkisine sahip firma veya işletme alt yüklenicisi sorumlu kişisi. Bu kişi tesisin izin koşullarına uymasından yasal olarak sorumlu olacaktır.

Bir organizasyon şeması (personelin hiyerarşik temsili bunlara karşılık gelen pozisyonları veya işleri ile birlikte) ve sorumluluklar arasındaki ilişkileri ekleyin ve teslim edin. Çevre ile ilgili görevleri gösterir.

Tesiste birkaç enerji üretim ünitesi (grup) varsa, bu enerji üretim ünitelerinden en az biri asgari teknik gücünün üzerinde çalıştığında ve elektrik istikrarlı bir şekilde elektrik şebekesine verildiği zaman çalışma saatleri olarak kabul edilmelidir (ayrıntılı bir kriter için AB kapatma ve başlatma kriterlerine bakınız, örneğin: 7 Mayıs 2012 tarihli, 2003/33/EC sayılı Komisyon Kararı ).

Bu, tesislerin işletmeye açıldığı ve devreye alma ve işletme testleri için havaya emisyonların salındığı (ya da yeni tesis durumunda salınacağı) ilk gündür. Yeni bir tesis ise, tahmini tarihi belirtiniz.

Enerji santralinin, işletme testleri sonrasında, normal bir faaliyet ve istikrarlı bir elektrik üretimine ve pazara vermeye başladığı tarihi belirtin. Yeni bir tesis ise, tahmini tarihi belirtiniz.

Mümkünse, ayrıntılı UTM Koordinatları. UTM koordinatları verilemiyorsa detaylı coğrafi koordinatlar (Enlem-Boylam). Bilgi: UTM dilimi: Türkiye 35 ve 38. dilimler arasındadır.

Tüm endüstriyel alanlar (enerji santrali, kömür depolama alanı, Atıksu Arıtma Tesisi, deşarj sistemleri, varsa madencilik sahası, düzenli atık depolama alanı, ...) dahil olmak üzere Toplam Yüzeyin dikkate alınması gerekir.

Tesisin bulunduğu alanın çevresindeki bölgenin özelliklerini tanımlayan önemli nüfus alanlarını, su kaynaklarını ve altyapıları ve potansiyel olarak bu faaliyetlerinden etkilenen nüfus ve çevresel özellikleri hakkında bilgi verin. Yaklaşık 1:5000 ölçekte ilgili her unsuru gösteren bir çizim ve/ veya harita ekleyin.

Potansiyel olarak etkilenen alan ve unsurları tanımlamak için gerektiği kadar satır doldurunuz.

Bu sahadaki faaliyetlerden etkilenebilecek herhangi bir su kütlesini (su deşarjları, sızma, yıkamayla arıtma vb) tespit etmek içindir.

Ana faaliyetlerin kısa TANIMI (örneğin: "2  grup 120 MWth Linyit Kömürü Yakan Enerji Santrali ve Akışkan Yatak Odası, linyit kömürünün % 80'i için ilişkili madencilik sahası-  2.000.000 t-saha için ithal taşkömürü ve Cüruf depolama alanı")

Varsa aynı tesis içinde farklı kategoriler de sunulabilir örneğin: "50 MWth kojenerasyon tesisi"

Mevcut tesisler için, elde edilen ya da beklenen çevresel faydalar ve performansı hakkında kısa bir açıklama ile birlikte son 4 yılda yapılan yatırımları  belirtiniz.

Referans yıla ilişkin veriler.

Her güç grubunun nominal elektrik saat kapasitesi.

Kendi tüketimi (gerçek ya da öngörülen), dahil olmak üzere enerji santralinde termal enerji olarak ifade edilen toplam kurulu güç

Isı birimi olarak şebekeye verilecek elektrik enerjisi net kurulu gücü (kendi tüketimi hariç)

Aşağıdaki kısaltmalar kullanılabilir. FBC: Akışkan yataklı yakma; FBCB: akışkan yatak yakma buhar kazanı; BFB: kabarcıklı akışkan yatak; DBD: kuru taban kazanı ve diğerleri Farklı teknoloji kullanılırsa, teknolojinin tam adını ifade ediniz.

Kazanın bakım ve kapatma dönemleri hariç çalışma zamanı. Saat olarak ifade edilen, yıllık dönemin emisyonları ile toplam zaman anlamına gelir.

"Faz" ham madde ve atıktan üretilmiş olsalar dahi yardımcı maddeler, ara maddelerin sürekli veya aralıklı olarak işlendiği, çıkarıldığı, işlendiği, yakıldığı, karıştırıldığı, tedarik edildiği, depolandığı vb. her türlü faaliyet anlamındadır. "proses aşaması" olarak da anlaşılabilir.

BYT sektörü için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan BAT Sonuç belgeleri (bu belgenin hazırlandığı sırada yeni bir sürümü hazırlanıyordu) ve Temmuz 2006 MET Referans Belgeleri sürümü hala yürürlüktedir. Ekim 2011 tarihinde gözden geçirmeyle ilgili ilerleme hakkında bir Toplantı Raporu şu anda mevcuttur ve şu adresten erişilebilir: http://eippcb.jrc.es/reference/lcp.html.

Tesisteki her ekipmanın yıl olarak yaşını belirtin

Evet ya da Hayır. Yürürlükteki MET Referans Belgelerine göre.

AB'de tanımlanması için kriterler hakkında açıklayıcı bir örnek olarak, tehlikeli müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesiyle ilgili olarak Üye Devletlerin yasa, yönetmelik ve idari hükümlerinin ve değişiklik kanunlarının yaklaştırılmasına ilişkin 31 Mayıs 1999 tarihli   1999/45/EC  sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine bakınız.  http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21273_en.htm.

Hammadde ve yardımcı maddeler arasındaki ayrım bir kuraldır. Bir elektrik santralinde genellikle hammadde buhar, sıcak su ve elektrik üretmek için kullanılan yakıtlar ya da göreceli yüksek miktarda kazanın içine verilen bir elementi ifade eder ve yardımcı malzemeler tesisin düzgün çalışması için gerekli başka her türlü elementi ifade eder.

Başvuru sahibi son 4 yılı kapsayan verileri (mevcut tesisler için), ya da  gelecek 3 yılı kapsayan veri tahminlerini (yeni tesisler için) sağlamalıdır. Ağırlıklı olarak sürekli çalışma modunda olacak temel enerji santralleri için, hipotez tesisin iş planına ve yapılan makul tahminlere göre sunulmalıdır. "A" yılı izin başvuru raporunda belirtilen referans yılı ile ilgili olmalıdır.

Kullanılan her yakıtı açıklayın. Başka bir yakıt (örn. Çöpten Türetilmiş Yakıt veya Katı Kurtarılan Yakıt, biyokütle, vb) kullanılıyorsa gerektiği kadar tablo kullanın. Her yakıt için MJ/t- Megajul /ton- olarak Düşük Kalori Değeri (LCV) için tipik ortalamayı ifade edin

Başvuru sahibi son 4 yılı kapsayan verileri (mevcut tesisler için), ya da gelecek 3 yılı kapsayan veri tahminlerini (yeni tesisler için) sağlamalıdır. "A" yılı izin başvuru raporunda belirtilen referans yılı ile ilgili olmalıdır.

Her yakıt türü için tipik ortalama değerleri ifade edin. Başka özellikleri (örneğin metal içeriği, klorür içeriği, ...) ilgili ise, bunları  ek sütunlarda açıklayın. Tüm yakıtları tanımlamak için gerektiği kadar satır kullanın.

Sahada kullanılan tüm yardımcı malzemeleri tanımlamak için gerektiği kadar tablo doldurun. Gösterge bir liste olarak tipik örnekleri: kireçtaşı, su arıtma için kostik soda, AAT reaktifi (topaklaştırıcı ve çökeltici), reçine rejenerasyon amacıyla sülfürik, kazan pH kontrolü için amonyak veya fosfat veya deNOx sistemleri için üre gibi asitler,

Bildirilen miktarlar mevcut tesisler için faaliyetlerinin son 3 yılını temsil etmelidir. Yeni sahalarda veya proseslerde değişiklikler kullanılacak beklenen miktarları bildirir.

Sistemi tanımlayın (örneğin: silo, beton tank, çelik tank, 1 m 3 geçici tankı), depolanan toplam miktar ve malzemeyi prosese beslemek için sistem.

Malzemenin prosese girdiği noktayı tarif edin (örneğin kazan sistemi, su arıtma, yanma odası, ..., gerekirse bir çizim ekleyin.

Başvuru sahibi  son 4 yılı kapsayan verileri (mevcut tesisler için), ya da  gelecek 3 yılı kapsayan veri tahminlerini (yeni tesisler için) sağlamalıdır. Esas olarak sürekli modda çalışacak temel enerji santralleri için, tesisin iş planına göre varsayım ve yapılan makul tahminler sunulmalıdır. "A" yılı izin başvuru raporunda belirtilen referans yılı ile ilgili olmalıdır.

Aynı zamanda, sıcaklık ve akış olarak da ifade edilebilir(m3)

Her için yan ürün yönetim sistemi ve yan ürün her nihai hedef açıklayınız. Bir yan ürün olarak sınıflandırılması için, Çerçeve Direktifi 2008/98/EC, yan ürün tanımı ve atık durumu durumuna Sonu makale 6 esas madde 5 kriterleri ve tanımları düşünün lütfen. Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF daha fazlasını görün.

Başvuru sahibi son 4 yılı kapsayan verileri (mevcut tesisler için), ya da  gelecek 3 yılı kapsayan veri tahminlerini (yeni tesisler için) sağlamalıdır. Esas olarak sürekli modda çalışacak temel enerji santralleri için, tesisin iş planına göre varsayım ve yapılan makul tahminler sunulmalıdır. "A" yılı izin başvuru raporunda belirtilen referans yılı ile ilgili olmalıdır.

Kısım 6.1’da (hava kalitesi) belirtilen gereklilikler, 96/62/EC (Dış Ortam Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi) ve 2010/75/EU (Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, Madde 30.1) Direktiflerinin sonucudur ve hedefleri, tesis çevresinde kabul edilebilir bir seviyede hava kalitesinin garanti altına alınmasıdır. Bu gereklilikler, bir hava kalitesi izleme ağının kurulu olması, ve yıl boyunca, bazıları her 5 veya 10 dakikada bir olacak şekilde, çeşitli parametrelerle ilgili veri sağlanması gerektiği anlamına gelmektedir.

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Madde 30.1 gereklerini yerine getirmek için.

Dünya Meteoroloji Örgütü (Birleşmiş Milletler) kriterlerine göre. Http://www.wmo.int/pages/index_en.html bakın

Ayrıntılı açıklama için bkz. http://sti.srs.gov/fulltext/SRNL-STI-2012-00055.pdf

Referans amaçlar için konuyla ilgili tüm kirleticiler için pozisyon belgelerinin yer aldığıAvrupa Komisyonu’nunhava kalitesi ile ilgili  http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/assessment.htm  sayfasını ziyaret ediniz. http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/pdf/working_groups/guidance3revised.pdf   sayfasından  Avrupa için Temiz Hava Çalışma Grubu tarafından yazılmış olan, LCPler gibi noktasal kaynaklar için özel raporlara ulaşabilirsiniz.

Yön 360 derecelik rüzgar gülüne atıfta bulunarak açıklanmalıdır. Yön ve mesafe belirlenirken tesisin ana bacası esas alınarak tanımlanan pozisyon anlaşılmalıdır. Mesafe metre olarak  yer almalıdır.

Yönetmelikle ilgili kriterlerin ölçüm sonuçlarını ortaya koymak için herbir parametreye ilişkin kriterleri tanımlayınız (günlük ortalama, maksimum değerler, ortalama 24 saat, mevsimlik limit değer,partiküller için emisyon sınır değerlerinin aşılma sayısı, …).

Sabit kaynaklar genellikle ısısı, akış miktarı ve herbir kirleticinin konsantrasyonu sabit kaynaklar için belirlenmiş olan standartlara göre değerlendirilen emisyon noktalarına işaret ederken, kaçak emisyonlar kaçak emisyonlar istem dışı bir emisyon olarak iki boyutlu bir kaynatan kontrolsüz deşarj edilen emisyon olarak ortaya çıkar.

Normal şartlar sonuçlarda açık ve net olarak belirtilmelidir. Lütfen amerikan standartlarında belirtilen standart koşulların normal koşullardan farklı olduğuna dikkat ediniz (ısının normalde 20 ºC olduğu yerlerde).

Herbir emisyon kaynağı için bir satır raporlama yapın

Deşarj edilen her kirletici için bir kolon dahil edin. Bir kılavuz kural olarak aşağıdaki kirleticiler rapor edilmelidir:  Sülfür dioksit, Nitrojen oksitler, Partikül maddeler (Toplam), Civa (Hg).

Her salınan kirletici için numune alma ve tesbit için kullanılan standart yöntemi ve raporlanan verinin orijinini rapor ediniz

Bacanın yerden yüksekliğini dikkate alarak gaz dağılım amaçları ile ilgili olarak baca yüksekliğini raporlayınız.

Daire kesitli bacalar için belirleyici çapı, kare şeklindeki bacalar için ise enini ve genişliğini belirtiniz.

Bazı kısaltmalar kullanılabilir , örneğin: S= Siklon; K.F.= Kumaş Filtre ; P.E.= Elektrostatik presipitatör; A.U.V.= Venturi ıslak scrubber; A.S.= Absorban; A.D.= Adsorban; P.T.= Thermal ardıl yakma; P.C= Katalitik ardıl yakma; Diğer = belirtiniz.

Emisyonları daha anlamanıza yardımcı olacak her tür ilave bilgiyi rapor ediniz

Yakma proseslerinin ardından baca emisyonlarındaki olağan kirletici düzeylerini ortaya koymak için temsil niteliğinde verilerin rapor edilmesi gerekir. Aylık ortalama, LCP direktifi uyarınca olağan verilerin rapor edilmesidir. Yürürlükteki mevcut ulusal yönetmeliğe gore dğer karakteristik düzeylerin rapor edilemsi gerekir.

Burada “internal” (iç) kelimesiyle anlatılmak istenen izleme ve kontrol planı örneklemelerinin tesis operatörü tarafından yürütüldüğüdür. “External” (dış) kelimesi ise görevin dışarıdan bir şirket tarafından gerçekleştirildiğini ifade eder (akredite edilmiş ve ulusal mevzuata göre resmi olarak onaylanmış şirket).

Kaliteyi temin etmek için numune alma ve kirleticilerin tanımlanması için kullanılan özel standartların rapor edilmesi gerekir. Genel olarak AB direktifleri uyarınca EN standartları uygulanmalıdır (www.cen.eu) (direktiflerin gereksinimlerine gore CEN tarafından yayınlanmıştır).EN standartları tarafından tanımlanamayan bir parameter mevcut ise ISO standartları da kullanılabilir  (www.iso.ch). Eğer ISO standartı yok ise herhangi başka uluslarası kabul edilmiş yöntemler de kullanılabilir (örneğin: diğer üye ülke standartları, US EPA tarafından onaylanmış yöntemler (www.epa.gov/ttn/emc ), Kanada test yöntemleri, …

Kömür ve toz yapan materyaller için granülometri genellikle aerodinamik çaplar şeklinde raporlanırlar ve D50 büyüklüğünde toplanırlar.

Buradaki gürültü ve titreşim’in kapsamı, sadece tesis sahası dışında salınan emisyonlara ilişkindir.

Her aktivite izin başvuru dokumanında ve proses akış diyagramında yer alan proses tanımlaması ile uyumlu olmalıdır.

Gürültünün sadece sınırlı bir zaman içerisinde mi yoksa belirli bir mevsimde mi üretildiğini belirtin (örneğin yaz boyunca havalandırma,soğutma kuleleri,yardımcı hava üfleme cihazları, …)

Uygulanan mevzuat uyarınca herbir periyot için (sabah, akşam, gece) toplam zamanı tanımlayın

Her aktivite için kaynağı tanımlayın (örneğin pompalama işlemi, ham maddeden kaynaklanan gürültü, öğütme makineleri, parçalayıcılar, …)

Hataları önlemek adına UTM sistemi tercih edilmelidir. Her halikarda genel tesisi koordinatları ve ekte bulunan krokilerle doğrudan karşılaştırılabilir olmalıdır.

Konuyla ilgili standartlara ve kurallara gore her sıklık bandındaki gürültü basıncını tanımlayınız. Normalde 1/3 oktav kullanıllmaktadır (31, 63,125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, …)

Alıcının ismini belirleyiniz

Soğutma sistemleri için (doğrudan soğutma, dolaylı soğutma, açık/kapalı luplar), tanımlayıcı ve destekleyici dokümantasyon (mevcut bir tesiste soğutma sularında kullanılan maddelerin listesi, ısı deşarjı hesaplama formları) da temin edilmelidir.

Lütfen bir tanesini seçin: AAT olan belediye kanalizasyon sistemi (BKS); iç yüzey suları (IYS); diğer (D), bu son durumda lütfen detaylı açıklayın.

Atık su deşarjında bulunan kurulumun işletmecisi olabileceği gibi, farklı bir işletmeci de olabilir (örneğin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki farklı bir işletmeci).

Örnek: mekanik arıtım, kimyasal arıtım, biyolojik arıtım.

Aşağıdakiler için azaltımın verimliliğini % biriminde belirtiniz (i) eğer fizikokimyasal bir arıtma ise COD, (ii) eğer biyolojik bir arıtma ise BOD ya da azotlanma veya azot giderme sistemiyle ilişkiliyse Azot ve Fosfor. Eğer sadece katı yok etme yapılacaksa, giriş kütle miktarına ilişkin katı tutma açısından verimliliği belirtiniz.

En azından devlet mevzuatına göre kurulumunuz için zorunlu olarak belirlenmiş olan parametreleri sağlayın.

Examples: Unexpected events such as malfunctions in chemical or biological treatment systems, breakdown of filtration in waste water storages, failure of some eqipments, etc..

Burada “Dahili”, takip ve denetimin kurulumun işletmecisi tarafından yapıldığını, “Harici” ise takip ve denetimin harici bir şirket tarafından yerine getirildiğini belirtir.

Bakınız: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ek 7.

Tehlikeli atıkların etkisini yok etmek, ya da bu tür tehlikeli atıklardan enerji ya da maddi kaynakları geri kazanmak, ya da bu tür tehlikeli atıkları tehlikesiz hale ya da daha az tehlikeli dönüştürmek, ya da bu türk atıkların nakliyesini, depolamasını veya imhasını daha güvenli hale getirmek, ya da bu tür tehlikeli atıkları geri kazanım ya da depolama için daha uyumlu duruma getirmek, ya da bu tür tehlikeli atıkların hacimlerini düşürmek amacıyla, tehlikeli atığın fiziki, kimyasal ya da biyolojik özelliklerini veya bileşimini değiştirmek doğrultusunda tasarlanmış olan, nötralizasyon da dahil olmak üzere her türlü yöntem, teknik ve proses.

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış BAT Sonuç belgelerinde yer alan BATlarla ilişkili olarak kullanılan tekniklerin karşılaştırılması gerekmektedir.

Her ne kadar Avrupa mevzuatları atık yağı tehlikeli olarak değerlendirse de atık yağa ayrılmış bu alt bölüm Türk mevzuatına uygundur.

Söz konusu atık kodları 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV ünde yer alan Atık Listesinden faydalanılarak doldurulacaktır.

Minimizasyon, ambalaj atığı miktarını (nicel önleme) ve bunların çevremizde sebep olabileceği zararları  (nitel önleme) azaltmak anlamına gelir.

Tesis tasarımına göre kimlik kodu.