TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN EMİSYON SINIR DEĞERLERİ (ESD)

2013.01.08

4.2.b Tekstil sektörü Eğitim Çalışması – görev 5-6

Bu rapor, tekstil endüstrisinde geçerli olan hava emisyonları ve atık sular ile ilgili Emisyon Sınır Değerleri (ESD) ile ilgili kısa bir özet içermektedir.

Tekstil BREF Belgesinde Belirtilen Mevcut ESD’ler

Tekstil endüstrisindeki kirleticiler için tüm AB’ye mahsus olmak üzere belirlenmiş emisyon sınır değerleri bulunmamaktadır.

Tekstil BREF dökümanı Bölüm 3’de belirtilmiş olan ESD aralıklarının bilgi amaçlı olduğu göz önünde tutulmalıdır.

BREF dökümanı MET’leri belirtir fakat bunlarla ilgili emisyon seviyelerini belirtmez. Bu nedenle, hakkında bilgi sahibi olacağımız konu, MET’ler kullanılırsa kirletici seviyelerinin nasıl azaltılabileceği konusudur.

Bu MET’lerin ve Tekstil BREF dökümanı Bölüm 3’de belirtilmiş olan ESD aralıklarının zorunlu olmadığını göz önünde bulundurmalıyız.  Bu durum, BREF dökümanının yeni ve gözden geçirilmiş versiyonunun yayımlanması ile değişmiş olacaktır; bu yeni versiyonda MET ile İlişkili Emisyon Seviyeleri belirtilmiş olacak, ve bu sector için verilen izinlerde ESD’leri belirlemek için referans olacaktır.  Buna rağmen, bu dökümanın hazırlandığı tarihte (aralık 2012) Tekstil BREF dökümanı gözden geçirme sürecine henüz başlanmamıştır ve bu nedenle, ilgili dökümanın yayımlanmasına  en az 4 yıllık bir süre bulunmaktadır.

Genelde, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’ne (EED) göre, bir BREF dökümanının gözden geçirilmesi  ve ilgili MET Sonuç Belgeleri konusundaki Avrupa Komisyonu Kararı’nın yayımlanması sonrası, tesisin ana faaliyetini konu alan Madde 13(5)’e göre bu tür MET sonuç bildirgelerinin yayımlanmasını takip eden 4 yıl içinde, tesise uyarlanabilir olan tüm yeni ya da güncellenmiş BAT Sonuçları’nın benimsenmesi gerekecektir.  Tekstil tesisleri durumunda, bir önceki paragrafta da açıklandığı üzere, gözden geçirilen BREF ve ilgili MET Sonuç Bildirgelerinin 2016 yılından önce yayımlanması beklenmemektedir.

HAVA EMİSYONLARI.

Tekstil prosesleri, üretim zincirinde kullanılan makinelerden atmosfere yayılan atık gazlar nedeniyle emisyon üretirler.  Bu tür tesislerdeki temel çevresel sorunu teşkil etmeseler de, sözkonusu kirleticileri aşağıdaki tabloda görebiliriz:

| Parametre (birim) | ESD |
| --- | --- |
| NOx (mg/Nm3) | Tekstil BREF dökümanında referans bulunmamaktadır. |
| SOx (mg/Nm3) |  |
| CO (mg/Nm3) |  |
| NMVOC (mg/l) (Metan Haricindeki Uçucu Organik Bileşikler) |  |
| Toz (mg/Nm3) |  |

Gaz kazanları (tekstil tesislerinde genellikle kullanılırlar) gibi makineler kullanılan gaz yakma tesisleri ile ilgili ESD’ler EED’de belirtilmiştir (Ek V, Bölüm 1):

| Parametre (birim) | ESD |
| --- | --- |
| NOx (mg/Nm3) | 100 |
| SO2 (mg/Nm3) | 35 |
| CO (mg/Nm3) | 100 |
| Toz (mg/Nm3) | 5 |

EED Ek VII, Bölüm 2’ye göre UOB emisyonları ile ilgili ESD’ler şunlardır:

| Faaliyet (solvent tüketim eşiği, ton/yıl) | Eşik (solvent tüketim eşiği, ton/yıl) | Atık gaz emisyon sınır değerleri (mg C/Nm3) | Kaçak emisyon sınır değerleri (solvent girdisinin yüzdesi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Diğer rotogravür, fleksografi, rotasyon film baskı, astarlama ya da vernikleme üniteleri (<15) tekstil/mukavva üzerine rotasyon film baskı | >30 (1) | 100 | 20 |
| 8. Metal, plastik, tekstil (6), kumaş, film ve kağıt kaplama dahil olmak üzere diğer tür kaplama | 5-15 >15 | 100 (2)(5) 50/75 (3) (4)(5) | 25 (5) 20 (5) |

(1) Tekstil ve mukavva üzerine rotasyon film baskı  eşik değeri.

(2) Emisyon sınır değerleri, kapalı şartlarda işletilen kaplama uygulamaları ve kurutma proseslerini kapsar.

(3) İlk emisyon sınır değeri kurutma prosesini, ikinci değer ise kaplama uygulaması prosesini kapsar.

(4) Geri kazanılmış solventlerin tekrar kullanımına izin veren tekniklerin kullanıldığı tekstil kaplama tesisleri için, kaplama uygulaması ve kurutma prosesine ait emisyon sınır değerlerinin toplamı 150 olmalıdır.

(5) Kapalı şartlarda gerçekleştirilemeyen kaplama faaliyetleri (örneğin gemi inşaatı, uçak boyama işlemi gibi) Madde 59(3)’e göre bu değerlerden muaf tutulabilir.

(6) Tekstil üzerine rotasyon film baskısı n 3 faaliyeti kapsamındadır.

ATIK SU

Atık su bileşimi hem proseslerde kullanılan kimyasallara hem de kullanılan atık su arıtma tekniğine bağlıdır.  Atık suda hangi kimyasalların bulunacağını bilmek zordur.

Tekstil BREF dökümanında yer alan örnek ESD’ler aşağıda gösterilmiştir:

| Parametre (birim) | ESD |
| --- | --- |
| N (mg/l) | 15-18 |
| P (mg/l) | 1.9-2.3 |
| Cr (mg/l) | 0.03-0.15 |
| Cu (mg/l) | 0.03-0.1 |
| Ni (mg/l) | <0.02 |
| Zn (mg/l) | 0.03-0.8 |
| Kloridler (mg/l) | Miktar belirtilmemiştir |
| Deterjanlar (mg/l) | Miktar belirtilmemiştir |

Halı üretimi için:

| Parametre (birim) | ESD |
| --- | --- |
| pH (birim) | 6-9 |
| Askıda katı madde (mg/l) | 50-150 |
| İletkenlik (25ºC , µS/cm) | 1000-8000 |
| COD (mg/l) | 1.500-1.700 |
| BOD (mg/l) | 80-750 |
| NKT (mg/l) | Miktar belirtilmemiştir |
| Kloridler (mg/l) | Miktar belirtilmemiştir |
| Deterjanlar (mg/l) | Miktar belirtilmemiştir |

Aktif çamur sistemine sahip bir ASAT’dan (Atık Su Arıtma Tesisi) kaynaklanan atıklar (sözkonusu system, pamuklu kumaşların apreleme prosesinden kaynaklanan atık suları arıtır, ve arıtılmış suyun % 5’ini yıkama ve temizlik işlemleri için geri dönüştürür):

| Parametre (birim) | ESD |
| --- | --- |
| pH (birim) | 7.8-8.6 |
| Askıda katı madde (mg/l) | 50-150 |
| İletkenlik (25ºC , µS/cm) | 1000-8000 |
| COD (mg/l) | 90-110 |
| BOD (mg/l) | <5 |
| NKT (mg/l) | 82 |
| P (mg/l) | 1-2.5 |
| AOX (mg Cl/l) | <0.04-0.15 |

Valencia Bölgesi İçin

HAVA EMİSYONU

Aşağıdaki tabloda yakma teçhizatı için geçerli olan ESD’ler verilmiştir:

| Parametre (birim) | ESD |
| --- | --- |
| NOx (mg/Nm3) | 616 |
| SOx (mg/Nm3) | 200 |
| CO (mg/Nm3) | 625 |
| TOC (mg/l) | 50 |
| Toz (mg/Nm3) | 30 |

UOB emisyonları için geçerli olan ESD’ler, İspanyol mevzuatına RD 117/31 Ocak 2003  vasıtasıyla aktarılan EED dökümanının Ek VII, Bölüm 2’sinde belirtilmiş olan ve belirli faaliyetlerde solvent kullanımı nedeniyle ortaya çıkan UOB emisyonlarının sınırlandırılması ile ilgili olanlardır (bakınız: bir önceki sayfadaki tablo).

Ölçümlerin sıklığı ile ilgili olmak üzere: bunları genellikle emisyon noktasındaki akış oranına göre tesis ederiz:

| AKIŞ | SIKLIK |
| --- | --- |
| F > 30.000 Nm3/h | Yıllık |
| 10.000 Nm3/h > F > 30.000 Nm3/h | 2 yılda bir |
| F < 10.000 Nm3/h | 3 yılda bir |

ATIK SU

Tekstil tesislerinde üretilen atık suyun olağan yönetimi aşağıdaki iki opsiyondan biri kullanılarak gerçekleştirilir:

- Endüstriyel atık su, tekstil tesisinde arıtıldıktan sonra harici bir kanalizasyon sistemine deşarj edilir.

- Endüstriyel atık su, tekstil tesise ait olmayan bir atık su arıtma tesisine deşarj edilir.

Deşarjlarını kanalizasyon sistemlerine yapan tekstil tesislerindeki sular için geçerli olan ESD’ler için, “Entidad de Saneamiento de Aguas” (kanalizasyon arıtımı yapan kamu kuruluşu) tarafından yayımlanan ESD’ler temel alınır.  Bu değerler, belediyeler tarafından kullanılan değerlerin temel aldığı değerlerdir, fakat belediyeler tarafından kullanılan değerler daha kısıtlayıcı olabilir:

| Parametre (birim) | ESD | Sıklık |
| --- | --- | --- |
| Sıcaklık (ºC) | 40 | 3 ayda bir |
| pH (birim) | 6-9 |  |
| Askıda katı madde (mg/l) | 15 |  |
| Aluminyum (mg/l) | 10 |  |
| İletkenlik (25ºC , µS/cm) | 3.000 |  |
| Yağlar (mg/l) | 100 |  |
| COD (mg/l) | 1.000 |  |
| BOD (mg/l) | 500 |  |
| Toplam azot (mg/l) | 50 |  |
| Kloridler (mg/l) | 800 |  |
| Toplam fosfor (mg/l) | 15 |  |
| Deterjanlar (mg/l) | 6 |  |
| Renk | 1/40’lık seyrelti oranında renksizdir |  |

ASAT atıksuları için göz önünde bulundurulabilecek bazı parametreler ve ESD’ler şunlardır:

| Parametre (birim) | ESD |
| --- | --- |
| Tortulaşabilir madde (ml/l) | 15 |
| Koyu katı cisimler (mg/l) | Olmamalıdır |
| Arsenik (mg/l) | 1 |
| Baryum (mg/l) | 20 |
| Boron (mg/l) | 3 |
| Kadmiyum (mg/l) | 0.5 |
| Krom III (mg/l) | 2 |
| Krom VI (mg/l) | 0.5 |
| Demir (mg/l) | 5 |
| Manganez (mg/l) | 5 |
| Nikel (mg/l) | 5 |
| Cıva (mg/l) | 0,10 |
| Kurşun (mg/l) | 1 |
| Selenyum (mg/l) | 0,5 |
| Kalay (mg/l) | 5 |
| Bakır (mg/l) | 1 |
| Çinko (mg/l) | 5 |
| Siyanür (mg/l) | 0,5 |
| Sulfitler (mg/l) | 2 |
| Sülfatlar (mg/l) | 1000 |
| Sülfitler (mg/l) | 2 |
| Florür (mg/l) | 12 |
| Nitrik (mg/l) | 20 |
| Fenoller (mg/l) | 2 |
| Aldehit (mg/l) | 2 |
| Pestisit (mg/l) | 0,10 |
| Toksiklik (T.U.) | 15 |

ESD’ler ortalama günlük maksimum konsantrasyona göre belirtilmiştir.

Su numuneleri genellikle 24 saatlik bir sürede toplanmış bütünleşik (entegre) numunelerdir.