DİFÜZ (BACA KAYNAKLI OLMAYAN) EMİSYONLAR İLE İLGİLİ DÜZELTİCİ TEDBİRLER

2013.01.08

4.2.b Tekstil Sektörü Eğitim Çalışması – görev 14

Bu rapor, tekstil tesislerinde difüz emisyonlar için kullanılan bazı düzeltici önlemler ile ilgili kısa bir özet içermektedir.

AB’de koku ile ilgili herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır.  Bu nedenle her bir Üye Devlet kendi mevzuatını uygulamak zorundadır.

AB tarafindan koku ile ilgili belirlenen ESD’ler bulunmadığı için, ilgili Üye Devlet tarafından istenmediği takdirde entegre çevre iznine dahil edilmeleri gerekmez.

Koku sorununa ve dağınık emisyonlara neden olan maddelerden doğacak sıkıntılardan kaçınmak için bazı görüşler belirtebiliriz.  Aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere, belirli MET’lerin kullanımı bu sıkıntıları azaltabilir.

BAZI DÜZELTİCİ TEDBİRLER

TOZ EMİSYONLARI: Kumaş yakma işlemi dahilinde toz emisyonu oluşur.  Tekstil tesislerinde tozun toplanması için havalandırma (ventilasyon) ve aspirasyon sistemleri bulunur.

Tozu gidermek için kullanabilecek diğer sistemler:

Islak sürtme (scrubbing): Baca gazında bulunan kirleticiler, bir sıvıya aktarılırlar.

Elektrostatik presipitatör (ESP): Bir partikül madde toplama cihazıdır; indüklenmiş elektrostatik şarjda bulunan gücü kullanarak akan gazdaki partikülleri giderir.  Elektrostatik presipitatörler yüksek verime sahip filtreleme cihazlarıdır; cihazdan geçen gaz akımına en az düzeyde engel yaratırlar ve havada bulunabilecek toz ya da duman gibi ince partikül maddeleri kolay bir şekilde giderebilirler.  ESP, akmakta olan akıcı ortama doğrudan enerji uygulayan ıslak yıkayıcıların aksine, enerjiyi sadece toplanmakta olan partikül maddeye uygular ve bu nedenle enerji (elektrik enerjisi) tüketimi bakımından çok verimlidir.

Siklon: Dinamik bir deposizyon haznesidir; hava bir silindir içine teğetsel olarak enjekte edilir.  Santrifüj kuvveti, tozları silindirin çeperlerine çarpmaya zorlar; böylece tozlar toplanır ve bir tank içinde bir arada tutulur.

Torba Filtre: Yüksek hacimli toz yüklerinin arıtılması için tasarlanmştır; toz toplama sistemi; bir üfleyici, bir toz filtresi, bir filtre temizleme sistemi ve bir de toz haznesi ya da toz giderme sisteminden oluşur.

VOC (UOB) EMİSYONLARI:

Yakma fırını: İlginç bir maliyet/yarar ilişkisi sunan  bir alternatiftir.  Bu durum özellikle UOB’nin ısıtma gücü, yakma fırınlarının faaliyet sıcaklığını ek yakıtlara başvurmadan karşılamaya yeterli olduğu durumlar için geçerlidir.  UOB yakma fırınının verimli işletimi için temel unsur, işletim sıcaklığıdır.  Yeterli olarak tasarlanmış bir birim yaklaşık 900°C sıcaklığında faaliyet gösterir.

Aktif karbon adsorberi: Aktif karbon adsorpsiyon yöntemi onyıllar boyunca buhar fazındaki solventlerin geri kazanımı için kullanılmıştır.  Solventlerin geri kazanımı ve hava kirliliğinin önlenmesi için nispeten basit, uygun maliyetli ve ekonomik bir teknik olarak kendini kanıtlamıştır.

Katalitik oksidasyon: Sıcaklık denetimine sahip brülör ve katalitik bölmesi bulunan izole edilmiş metal yakma haznesine sahiptir.  Belirli şartlar altında soy metal katalizör bir sistem emisyonların UOB içeriğini termal oksidasyon birimine göre çok daha düşük sıcaklıkda (300° C ve 550° C arasında) okside ederek daha düşük enerji gereksinimi oluşmasını sağlar.

Termal oksidasyon: Temel olarak uçucu organik bileşikler emisyonlarını (UOB) ve diğer tehlikeli kirleticileri suya ve karbon diokside dönüştüren bir sistemden oluşur.  Bu proses özellikle, sıcaklığı emisyon oksidasyon sıcaklığına yükselterek (yaklaşık 800° C) ve bu sıcaklığı en az yarım saniye koruyarak, UOB’lerin imha edilmesini sağlar.  Bu birimler %99 oranında yüksek giderim verimlerine sahiptir.

ATIK SU ARITMA TESİSİ EMİSYONLARI: Başlıca kirleticiler SH2, CH4 ve koku sıkıntısı yaratan NH3‘dür.

| Konu | Düzeltici tedbir |
| --- | --- |
| Blum | Su giriş ve çıkışlarının batık ya da kapalı olması. |
| Köpük homojenleştirmesi | Su giriş ve çıkışlarının batık ya da kapalı olması. Köpük ve atık çamur pompalama sıklığının artırılması. |
| Biyolojik arıtma | Havalandırmanın artırılması ve biyolojik büyümenin sürdürülmesi pH kontrolü, türbülans kontrolü |
| Çamur koyulaştırıcı | Koyulaştırıcının üstünün örtülmesi Atık yönetim uygulama sıklığının artırılması Tesisdeki çamur miktarının azaltılması. Kokuları gidermek için mesafelerin uzatılması. |
| Çamurun düzenlenmesi ve suyunun alınması |  |
| Çamur depolama |  |

BAZI DÜZELTİCİ ÖNLEMLER

Destekleyici malzeme ve katkı maddeleri olarak kullanılan kimyasallarda yapılacak değişiklikler, hem havaya salınan emisyonlar ile atık suya yapılan tahliyelerdeki kirletici yükünü azaltabilir, hem de ciddi oranda tasarruf sağlayabilir.  Atık havadaki UOB emisyonlarının azaltılması, koku ile ilgili daha az sorun anlamına gelir.

- Yapay elyaf yapımı sırasında mineral yağları yerine polyester, yağ asiti esteri ve özel polyesterlerin kullanımı: bu sayede mineral yağları daha az miktarda kullanılarak kötü kokular ve atık sudaki kirletici madde yükü azaltılmış olur.

- Çözgü haşıl işleminde yapay parafin kullanımı: suya ve atmosfere salınan kirletici maddelerin azaltılmasını sağlar.

- Dokuma kumaşların termofiksaj öncesi yıkanarak yağların giderilmesi: hava kalitesini iyileştirir, dumanları azaltır, su tüketimini azaltır.

- Boyama prosesi: atık sudaki COD ve toksisiteyi düşürmek için sodyum hidrosülfit kullanımının azaltılması.

- Köpük giderici maddelerin seçimi sırasında, yüksek oranda biyolojik eliminasyon ve mineral yağları içermeme özelliklerine dikkat edilmesi.

- Tehlikeli madde taşıyıcıların kullanımından kaçınmak: geleneksel boya taşıyıcılar yerine benzil benzoat ve n-alkil ftalamid kullanılması.

- Kirletici madde yükünü azaltmak için optimize edilmiş ve yüksek biyoeliminasyon özelliğine sahip seyreltici içeren boya formülasyonlarının kullanımı.

- Amonyak emisyonlarının azaltılması amacıyla reaktif emprime prosesinde üre ikamesi ya da üre kullanımının azaltılması.