20. Atık su arıtma tesisi:

-	organize sanayi bölgeleri için (birden çok kullanıcı),

-	tek başına bir tekstil fabrikası için.

Atık suyun ortak bir kanalizasyon sistemine deşarj edilmesi ve buradan (gerekli görüldüğü taktirde ön arıtma işlemiyle) atıksu arıtma tesisine gitmesi önerilebilir. Bu çözüm, AB ilkeleri ile uyumludur ve aşağıda belirtildiği gibi (aynı zamanda IPPC izninin verilmesine yönelik olarak da) birçok avantajı bulunmaktadır:

- işletmenin emisyon sınır değerlerine uyması daha kolaydır, çünkü bu durumda bu değerler o kadar katı olmayacaktır;

- numune alarak ve bunları analiz ederek, izlemenin daha seyrek olmasına izin verir (bu zorunluluk kısmen atıksu atırma tesisinin işletmecisine verilebilir);

- bir tekstil fabrikası için atık su arıtma tesisinin faaliyetine yönelik olarak personel çalıştırmaya ve bunun süpervizasyonu ile ilgilenmeye gerek olmaz;

- denetlemekle yetkili otoritenin atık suyun çevre üzerindeki etkisini kontrol etmesi daha kolaylaşır, çünkü alıcı su yapısına birçok yerine tek bir emisyon kaynağı bulunur.

Ne var ki, her zaman ortak atık su arıtma tesisinin bulunması mümkün değildir. Deşarj doğrudan doğal bir su yapısına (örneğin bir nehre) yapılmaktaysa, bir tekstil fabrikasının her durumda bir atık su arıtma tesisi kurması gerekmektedir (atık su arıtma tesisi olmadan emisyon sınır değerlerini yakalaması imkansızdır).

Farklı atık su deşarj örneklerine dair sonuçlar, TR-2008-IB-EN-03 sayılı bu IPPC Eşleştirme Projesi kapsamında hazırlanmış olan “Tekstil endüstrisi BAT kılavuzu” Bölüm 5.2’de bulunabilir.