36 - SUD KOSTİK GERİ KAZANIMI

2013.01.08

4.2.b Tekstil Sektörü Eğitimi – görev 36

Merserizasyon, pamuğun kopma kuvvetini, boyut stabilitesini ve parlaklığını arttırmak amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca boyarmadde alımında da bir artış elde edilir (lif tarafından boya banyosundan çekilen boyarmadde miktarındaki artıştan dolayı boyarmadde tüketiminde % 30-50‟lik bir azalma sağlanabilmektedir).

Merserizasyon, çile halindeki ipliklere, dokuma ve örme kumaşlara aşağıdaki farklı işlemlerden birisi kullanılarak uygulanabilmektedir:

_ gerdirmeli merserizasyon

_ kostikleme (gerdirmesiz)

_ amonyak merserizasyonu.

Sud kostik merserizasyonu en çok uygulanan merserizasyon yöntemidir (ketene uygulanmaz).

Atık suya deşarj edilen ve nötrleştirilmesi gereken büyük miktardaki güçlü alkali merserizasyondan kaynaklanmaktadır. Buna karşılık gelen tuz, nötrleştirme sonrasında oluşur.

Bu yüzden, sud kostik çözeltisinin geri kazanımı için bir sistemin kurulması gerekliliğinin asıl nedenleri, atık sudaki yüksek orandaki alkali içeriği ve sud kostik kaybıyla ortaya çıkan ekonomik durumlardır.

Tekstil BREF’I Bölüm 4’te, aşağıda da yeniden ele aldığımız gibi merserizasyon prosesinden alkali geri kazanımı için mevcut en iyi teknikleri (BAT) bulabilirsiniz:

Merserizasyon işlemi sırasında, pamuk iplik veya kumaşları (daha ziyade dokuma kumaşlar, ama örgü kumaşlar da olabilir), yaklaşık 40–50 sn süreyle konsantre sud kostik çözeltisi (270–300 g NaOH/l veya 170–350 g NaOH/kg tekstil materyali) içerisinde muamele edilmektedirler. Daha sonra tekstil materyali sud kostiğin uzaklaştırılması için durulanmaktadır. Bu durulama suyu seyreltik kostik çözeltisidir (40–50 gNaOH/l) ve geri dönüşüm için buharlaştırma ile konsantre edilebilir.

Lif döküntüleri ve safsızlıkları ile diğer partiküllerin uzaklaştırılmasından sonra (kendi kendine temzilenen rotasyon filtreler veya basınçlı mikro filtrasyon ile) seyreltik kostik çözeltisi, örneğin bir üç adımlı buharlaştırma işlemi ile önce derişikleştirilmektedir. Çoğu durumda kostik çözeltisinin buharlaştırmadan sonra saflaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çözeltinin kirlilik derecesine bağlı olarak uygulanan saflaştırma tekniği, basit bir sedimentasyon veya hidrojenperoksit enjeksiyonu ile oksidasyon/yüzdürme tekniği olabilmektedir.

Atık su için gerekli asit miktarı ve atık sudaki alkalin yükünün büyük ölçüde azaltılması sağlanan başlıca çevresel faydalardandır.

İşlemsel veriler

Seyreltik kostik çözeltisinin konsantrasyonu genellikle 5–8 oBé  (30–55 g NaOH/l)’dir ve uygulanan merserize işlemine bağlı olarak 25–40 oBé’ye (225–485 g NaOH/l) kadar çıkarılmaktadır. Ham kuru tekstil materyalleri merserize edildiğinde (ham merserizasyon) 25 – 28 oBé’yi geçmeyen sud kostik konsantrasyonlarının sağlanması yeterli olurken yaştan-yaşa merserizasyonlarda 40 oBé’lik konsantrasyonlar söz konusu olmaktadır. Ham merserizasyonda safsızlık konsantrasyonlarının, viskozitede de olduğu gibi, çok daha yüksek olması, daha yüksek konsantrasyonlara ulaşılmasını zorlaştırmaktadır (buharlaştırıcıdaki sirkülasyon bozulmaktadır).

Buharlaştırma işlemi ne kadar daha fazla sayıda basamakta uygulanırsa, ısı da o kadar daha fazla tekrar kullanılabilmekte ve dolayısıyla buhar tüketimi ve işletme maliyeti de o kadar daha düşük olmaktadır. Fakat yatırımlar, basamak sayısının artması ile belirgin bir şekilde artmaktadır

Dört basamaklı bir buharlaştırma tesisinde, buharlaştırma işlemi, buharlaştırılan her bir kg su için yaklaşık 0,3 kg buhar gerektirmektedir. Bu da, 1,00 kg buhar/kg 28 oBé’lik geri kazanılmış NaOH veya 1,85 kg buhar/kg 40 oBé’lik geri kazanılmış NaOH’a karşılık gelmektedir.

Bu teknik, hem mevcut tesislere hem de yeni tesislere uygulanabilir.

Hidrojenperoksidin parçalanmasından oluşan aktif oksijenin etkisinden dolayı, renklenmiş alkalinin, tekrar kullanımı için geri kazanımı ve temizlenmesi mümkündür (oksidatif yöntem uygulandığından hidrojenperoksit halen su akımında kullanılmaktadır).

Yatırım maliyetleri, temelde tesisin büyüklüğüne ve saflaştırma tekniğine bağlıdır ve genelde 200000’den 800000 Euro’ya kadar değişmektedir. Geri ödeme süresi tesisin büyüklüğüne ve günlük kullanım süresine bağlıdır. Genellikle eğer merserizasyon sürekli çalışıyorsa, geri ödeme süresi 1 yıldan daha kısa olmaktadır. Geri kazanılmayan sud kostik çözeltisinin asit ile nötralize edildiği işletmelerde geri ödeme süresi 6 aydan daha kısa olmaktadır. Bundan dolayı, sud kostik geri kazanımı, ekonomiklik açısından çok cazip olabilmektedir.

İlk sud kostik geri kazanım tesisi, yüzyıldan daha uzun bir süre önce çalışmaya başlamıştır. Bugün özellikle dokuma kumaş merserizasyonundan, iplik merserizasyonundan ve bazı örgü kumaşların merserizasyonundan (sonuncu işlem pek uygulanmamaktadır) sud kostik geri kazanılması için dünya çapında 300’den fazla tesis faaliyet göstermektedir.

Valencia Bölgesinde sud kostik geri kazanımı için bir sistem kurulmasına ilişkin olarak 13 tesis ile bir anket yapılmıştır. Tesislerin sekizi ankete katılmıştır ve sadece iki tesis sud kostik geri kazanımı için bir sistem kurmuştur. Bu sistemler daha önce bahsedilen buharlaştırma yöntemine dayanmaktadır. Diğer tesislerde merserizasyon prosesi bulunmamaktadır.