# Görev 13 Farklı atık yönetim örneklerini gösteren fotoğraflar

Faaliyetlerin farklı aşamalarında farklı atık türleri ortaya çıkar, bu nedenle de tesisinizde hangi tür atıkların ortaya çıktığını göz önünde bulundurmanız ve bu bağlamda en iyi depolama yöntemini seçmeniz gerekir.

Genel olarak, atığın geri dönüşüm için kullanılacağına veya bertaraf edileceğine bakmaksızın, en uygun atık depolama yöntemini (konteynır veya kova, torba vb.) kullanmanız gerekir. Bir alanda bulunan çok sayıda kova, insanları en yakın kovayı kullanmaya (ve geri dönüşümü daha da zorlaştıracak şekilde çeşitli atık türlerini karıştırmaya) teşvik eder. Tek bir depolama alanı kullanarak bu tür bir sorundan kaçınabileceğiniz gibi sahanın düzenini de sağlayabilirsiniz.

Ayrı konteynırlar kullanın

- Belirlenmiş atık depolama alanında, her bir atık türü için ayrı ayrı kovalar, yığınlar, torbalar vb. bulunmalıdır.

- Materyallerin geri dönüşüm operatörüne veya başka bir müşteriye nasıl taşınacağını ve uygun şekilde depolanıp depolanmayacağını göz önünde bulundurun. Örneğin önden yükleyicilerin ve kamyonların kullanıldığı durumlarda yığma işlemi uygun olacaktır. Çöp konteynırlarının kullanılması halinde ise, materyallerin konteynırlar içerisinde depolanması uygun olur.

- Alan içerisinde hareket etmek için, özellikle de saha içerisinde kova ve konteynırları hareket ettirecek vinçler bulunmaması halinde, treylerler kullanılabilir.

- Sahadan atıkların ve geri dönüşüme gönderilecek materyallerin kaldırılması ile ilgili olarak çeşitli şirketlerle yapılacak sözleşmelerin şartlarını açık ve net bir şekilde belirleyin. Materyalleri saha içerisinde doğru şekilde tasnif etmemeniz halinde, atık kollarını kirletmeniz sebebiyle ceza alabilirsiniz; bu nedenle de bahse konu sistem, çalışanların ve yüklenicilerin iyi şekilde eğitilmesini gerektirmektedir.

Her materyal türü için uygun konteynır / yöntem kullanın, örneğin:

- Mukavva – Geri dönüşüm operatöründen alınacak kutu veya kaldırılmak üzere düzleştirilmiş ve palet üzerinde yığın haline getirilmiş halde (mümkün ise kuru tutun).

- Beton, tuğla vb – Büyük hacimli veya saha içi prosese tabi olmak üzere yığınlar halinde. Diğer materyaller ile karıştırıldığında bu materyallerin ayrılması zordur ve diğer materyallere kolaylıkla zarar verebilir veya kontamine edebilir.

- Metal – Geri dönüşüm operatörüne ve hacmine bağlı olarak yığın, konteynır veya treyler. Taşınması öncesi kontaminasyonu engelleyin veya giderin (örneğin plastik veya beton).

- Alçı Panel – Kapalı konteynır, önden yüklemeli kapaklı kova, ya da yeniden kullanılmak üzere palet üzerine yığın halinde bırakılmış şekilde. Kapaklı konteynırlar veya kovalar, saha içerisinde ve taşıma esnasında nemden kaynaklanan zararı azaltırken, alçı taşı tozunun çıkmasını ve soruna sebep olmasını engeller.

- Plastik (sert) – Kapaklı kova, bu şekilde saha içerisinde uçuşma engellenir.

- Plastik (sarma ve film) – Treyler veya önden yüklemeli kapaklı kova, bu şekilde saha içerisinde uçuşma engellenir.

- Polistiren – Büyük plastik torbalar güvenli şekilde bağlanabilir, bu şekilde parçaların saha içerisinde uçuşması engellenir.

- Artık atık – Çöp konteynırı veya önden yüklemeli kova. Yeniden kullanım ve geri dönüşüme ilişkin her türlü seçeneği değerlendirdikten sonra, artık atığın uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamanız gerekecektir. Yalnızca, yerel yetkili makamlarca yetkilendirilmiş olan veya bölgesel atık yönetim planlarında “izin verilen faaliyet” olarak belirtilen bertaraf tesislerini kullanın.

- Zararlı atık – Kovalarda bulunan diğer atıklardan ayrı, güvenli şekilde korunan bir alanda, genellikle de depo içerisinde tutun.

Açık ve net bir şekilde etiketleyin

- Çapraz kontaminasyonu önlemek adına tüm depolama alanları ve konteynırlar için açık ve net işaretler kullanın (örneğin kirletilmiş plastikler, tahta üzerine boya veya yapışkan akıtılmış veya farklı miktarlarda alçı panel veya tahta karışımı).

- Bu işaretler, materyalin türü ve derecesi ile birlikte ürünün korunmasına ilişkin her türlü talimatı da içermelidir, örneğin “Kuru tutun”.

- Uygun olan durumlarda, kabul edilmeyecek nitelikte olan materyallerin bir listesini de verin. Açık ve net olun, örneğin “Toprak veya bitki atmayınız”, “Vida veya çivi atmayınız”, “Beton veya plastik atmayınız” ve “İşlenmiş tahta bulunmamaktadır”.

- Bu işaretler kovalar üzerine kolaylıkla yerleştirilebilmeli ve çıkarması kolay olmalıdır, bu tür durumlarda manyetik veya kancalı işaretler çok işe yaramaktadır, bunların yanı sıra beyaz tahta üzerine işaretler de atık türlerine göre kolaylıkla değiştirmenize imkân tanır.

Depolanan materyalleri koruyun

- Depo koşullarınızı, atık yükleniciniz veya geri dönüşüm operatörünüzle birlikte kontrol edin.

- Çapraz kontamisyonu ve oluşabilecek hasarları engellemek ve saha içerisinde daha rahat hareket edebilmek için materyalleri depolayın.

- Uygun olan durumlarda, kolaylıkla hasar gören materyalleri hava şartlarından korumak için kapalı ortamda ve örtü altında depolayın. Aksi takdirde, bu tür materyalleri güneş ve yağmurdan korumak için branda bezi, plastik veya diğer materyallerin altında saklayın.

- Çöplerin dökülmesini ve kontamisyonu engellemek adına, geri dönüşüm kovalarını geceleri ve hafta sonları kilitleyin.

- Atık depolama alanını düzenli olarak (belki günün sonunda veya sahanın temizlenmesi esnasında) kontrol edecek ve her türlü kontaminasyonu giderecek bir çalışan veya yüklenici görevlendirin.

Üstlenilecek her türlü atık depolama yöntemi, bu eğitimde Görev 11 ve Görev 14’te belirtilen yükümlülükleri karşılamalıdır.

Görev 1

Aşağıda verilen fotoğraflarda, farklı atık depolama yöntemleri gösterilmektedir. Gruplar halinde çalışın ve atık türüne göre, önerilen atık depolama yönteminin uygun olup olmadığını tartışın. Sebebini de açıklayarak fikrinizi belirtin.

Görev 2

İzin örneğinde verilen atık listesi üzerinde çalışın. Atık türü ile resimlerde gösterilen bu atık türüne uygun depolama yöntemlerini eşleştirin. Her fotoğrafın yanına atık kodunu yazın.

|  | Görev 1: 04 02 15, 10 01 01 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………... |
| --- | --- |
|  | Görev 1: 04 02 15, 15 01 02 Görev 2: ………………………………..…………………………………….. ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |
|  | Görev 1: 15 02 02*, 04 02 99 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |
|  | Görev 1: 17 01 07 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |
|  | Görev 1: 06 05 06*, 17 04 05 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |
|  | Görev 1: 12 01 01, 04 02 99, 04 02 17 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |

|  | Görev 1: 07 02 99, 15 01 02 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |
| --- | --- |
|  | Görev 1: 03 02 06*, 08 03 18, 04 02 99 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |
|  | Görev 1: 15 01 02 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |
|  | Görev 1: 15 01 01 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |
|  | Görev 1: 15 01 01, 15 01 02, 17 01 07 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |
|  | Görev 1: 04 02 15, 10 01 01 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |
|  | Görev 1: 17 04 05 Görev 2: ………………………………..……………………………………... ……………………………………………..……………………………………..... ……………………………………………..……………………………………..... |