Atık gazlardaki tipik maddeler

Tekstil apreleme prosesindeki atık gazlar çeşitli kimyasal maddeleri yüklü oranda içerebilir. Yardımcı maddelerdeki aktif maddeler, yabancı maddeler ve formülasyonlardaki yan ürünler, ve bunlara ek olarak söz konusu maddelerin reaksiyonu sonucu ortaya çıkan maddeler, uçuculuk derecelerine göre atık gazlarda tespit edilebilirler.  Aşağıdaki tablo, apreleme, baskı ve kaplama proseslerinde görülen en önemli maddelere dair genel bir bakış sunar. Daha az tehlikeli içerikden daha fazla tehlikeli içeriğe doğru yapılan sınıflandırma Alman ve Avrupa mevzuatları ile uyumludur.

| Madde | Muhtemel Kaynak |
| --- | --- |
| Alifatik hidrokarbonlar (C1-C40) | Preparasyon maddeleri, ıslatıcılar, baskı patları |
| Aromatik hidrokarbonlar | Taşıyıcılar, Makine temizliği |
| Ketonlar | Çeşitli tekstil yardımcı maddeleri |
| Alkoller (düşük moleküllü) | Çeşitli tekstil yardımcı maddeleri |
| Esterler (düşük moleküllü) | Çeşitli tekstil yardımcı maddeleri |
| Siloksanlar | Yumuşatıcılar |
| Karboksilik asitler (örn: asetik asit) | pH ayarlaması |
| Yağ asitleri | Yüzeyaktif maddelerdeki yan ürünler |
| Yağ alkolleri | Yüzeyaktif maddelerdeki yan ürünler |
| Yağ esterleri | Yüzeyaktif maddelerdeki yan ürünler |
| Yağ aminleri | Yüzeyaktif maddelerdeki yan ürünler |
| Amino alkoller | Yüzeyaktif maddelerdeki yan ürünler |
| Dioller, polioller | Yüzeyaktif maddelerdeki yan ürünler |
| Glikol eter | Yüzeyaktif maddelerdeki yan ürünler |
| Alifatik, aromatik eterler | Çeşitli tekstil yardımcı maddeleri |

Tablo 1:	Atık gazlarda bulunması muhtemel ve düşük tehlikeli özellikte maddeler

| Madde | Muhtemel Kaynak |
| --- | --- |
| Asetaldehit | Polivinilasetat, asetik asit |
| Akrolein | Gliserolün parçalanması |
| Akrilatlar (metil, etil, bütil) | Non-wovenlar için kaplama maddeleri ve binderler |
| Akrilik asit | Polimeler, kıvamlaştırıcılar |
| Alifatik aminler | Polimer, (özellikle poliüretanlar) |
| Amonyak | Köpük oluşturucu maddeler, kıvamlaştırıcılar |
| 2- amino etanol | Islatıcılar, yumuşatıcılar |
| Benzil alkol | Carrierlar |
| Bifenil | Carrierlar |
| Bis (2-amino etil)- 1,2-etanediamin, N, N | Yumuşatıcılar |
| Bütin-1,4 diol | Flor karbon reçineleri |
| Epsilon-Kaprolaktam | Poliamid 6 tozları/tekstiller |
| Klormetan (metil klorür) | Kuartener amonyum bileşikleri |
| Klorlanmış aromatik hidrokarbonlar | Carrierlar |
| Klor etanol | Alev geciktirici maddelerin parçalanma ürünleri (klorlanmış P- esteri) |
| Klor parafin | Alev geciktirici maddeler |
| Dikloreten | Polivinilideneklorit |
| Diklormetan | Solventle temizleme |
| Dietilenetriamin | Yumuşatıcılar |
| Di(etilhegzil) ftalat | Boya yardımcı maddeleri/Polimer dispersiyonları |
| Diglisidileter | Epoksi reçineleri |
| Diizosiyanattoluen 2, 4 | Flor karbon reçinesi (ekstender), poliüretan |
| Diizosiyanattoluen 2, 6 | Flor karbon reçinesi (ekstender), poliüretan |
| N,N- dimetilasetamid | Lif solventi (poliamid 6.6, metaramid) |
| Difenilmetan-2,4 diizosiyanat | Ekstender, poliüretan |
| Difenilmetan-4,4 diizosiyanat | Ekstender, poliüretan |
| Dipropilentetriamin | Yumuşatıcılar |
| Asetik asit- (2-etiloksietil)-ester | Yumuşatıcılar/flor karbon reçineleri |
| Etoksietanol | Yumuşatıcılar/flor karbon reçineleri |
| Etandialdehit (gloksal) | Çapraz bağ oluşturucu maddeler |
| Etilendiamin | Yumuşatıcılar |
| Flororganik bileşikleri, düşük moleküllü | Flor karbon reçineleri |
| Formaldehit | Çapraz bağ oluşturucular, konserve edici maddeler, ramöz atık gazları |
| Formik asit | Çeşitli tekstil yardımcı maddeleri |
| Hegzametilendiamin | Polikondezasyon ürünleri |
| Hegzametilendiizosiyanat | Flor karbon reçineleri, poliüretan |
| Hegzanon, 2- | Flor karbon reçineleri |
| Hidrojen klorür | Katalitik |
| İzosiyanatmetil-3, 5, 5-trimetilçiklohegzil- İzosiyanat, 3 | Flor karbon reçineleri, poliüretan |
| N-Metilpirolidon | Lif solventi (m-aramit), makine temizliği |
| N-alkilmorfolin | Non woven kaplamaları |
| Okzalik asit | Ağartma yardımcı maddeleri |
| Tetrakloreten | Kuru temizleme |
| Tiyoüre | Boya yardımcı maddeleri |
| Trietilamin | Özel çapraz bağ oluşturucu maddeler |
| Trikresilfosfat | Alev geciktirici maddeler |
| Trimetilfosfat | Alev geciktirici maddeler |
| Kalay türevleri, organik, inorganik | Flor karbon reçineleri, Hidrofobluk maddeleri, biyositler |
| Vinnilasetat | Polivinilasetat |

Tablo 2:	Atık gazlarda bulunması muhtemel ve daha tehlikeli özellikte maddeler

| Madde | Muhtemel Kaynak |
| --- | --- |
| Arsenik trioksit/antimonitrioksit | Alev geciktirici maddeler |
| Dimetilsülfat | Kuarterner amonyum bileşikleri |
| Etilenimin | Alev geciktirici maddeleri |
| Akrilnitril | Polimer dispersiyonları |
| 1,3-Bütadien | Polimer dispersiyonları |
| 2-Vinilçiklohegzen | Polimer dispesiyonları |
| Epiklorhidrin | Polikondenzasyon ürünleri |
| 1,2- Epoksipropan (propilenoksit) | Yüzeyaktif maddeler (propoksilat ürünler) |
| 2,3- Epoksi-1-propanol | Bazı antistatikler |
| Etilenoksit | Yüzeyaktif maddeler (etoksilat ürünler) |
| Viniklorür | Polimer dispersiyonları (PVC) |
| Akrilamid | Reaktif polimerler, alev geciktirici maddeler |
| Bütanonoksim | Flor karbon reçineleri, poliüretanlar |
| Pentaklorfenol | Pestisit |
| Propilenimin | Alev geciktirici maddeler ve poliüretan çapraz bağlayıcılar |
| N- vinilpirolidon | Polivinilpirolidon dispersiyonları |

Tablo 3:	Atık gazlarda bulunması muhtemel kanserojen özellikteki maddeler

Apreleme proseslerinde Almanya’daki proses emisyonlarındaki tek maddeler üzerine genel bakış

Not: Bu emisyon seviyesine ulaşmak için genellikle bu emisyonların uygulanması esnasında optimize apreleme reçeteleri gereklidir!

| Tek Maddeler | Kaynak | Yardımcı maddelerin kimyasal tanımı | TA LUFT’a göre sınıflandırma | Emisyon faktörü [g Madde/kg Tekstil] | Kütle akışı [kg/s] | Makine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3-Bütadien | Kaplama | k.A. | 5.2.7.1.1 K1. III | 0,42 mg/m3N 0,75 mg/m3N | 1,4 g/s 2,0 g/s | Ön kurutucu Ana kurutucu ARA yoktur |
| 1,3-Bütadien | Pamuk | - | 5.2.7.1.1 K1. III | 0,2 mg/m3N | 0,5 g/s | Yıkayıcı ile yakma (brülör emisyonu) |
| 2,4- TDI | Alev kaplama | Poliüretan | 5.2.5 K1.I | 1,83 mg/m3N | 0,0049 0,0122 | Proses 1 Proses 2 ARA yoktur |
| 2,6- TDI | Alev kaplama | Poliüretan | 5.2.5 K1.I | 2,85 mg/m3N 3,59 mg/m3N | 0,0076 0,0096 | Proses 1 Proses 2 ARA yoktur |
| 4-Vinil-siklohegzen | Kaplama | k.A. | 5.2.5 K1.I | 1,8 mg/m3N 3,3 mg/m3N | 0,003 0,011 | Ön kurutucu Ana kurutucu ARA |
| 4-Vinil-siklohegzen (2) | Sentetik Lateks | Bütadien- Kopolimer | 5.2.5 K1.I | 0,0085 | 0,011 | WRG sonrası |
| Asetil aldehit | Aramid lif | - | 5.2.5 K1.I | 0,016 0,058 | 0,006 0,021 | Proses 1 Proses 2 ARA yoktur |
| Asetil aldehit (2) | Pamuk lifi | - | 5.2.5 K1.I | 0,4 mg/m3N | 0,001 | Yıkayıcı ile yakma |
| Akrilamid | Schaumbeschichtung | Akril-Kopolimer | 5.2.7.1.1 K1.II | < EG (0,0021) | <EG (2,62 g/s) | WRG sonrası |
| Akrilamid | Migrationsinhibitor | Poliakrilamid | 5.2.7.1.1 K1.II | < EG (0,0003) | < EG (0,36 g/s) | WRG sonrası |
| Akrilnitril | Kaplama | k.A. | 5.2.7.1.1 K1.II | < EG (0,008 mg/m3N) 0,71 mg/m3N | < EG (0,017 g/s) 1,8 g/s | Ön kurutucu Ana kurutucu ARA yoktur |
| Akrilnitril (2) | PAN lifleri | - | 5.2.7.1.1 K1.I | 20,7 mg/m3N | 22,1 g/s | Yakma |
| Akrilik asit | Kıvamlaştırıcı Alev geciktirici maddeler | Akrilik asit, Akrilik amid kopolimer Antimon-trioksit- akrilat temelde dispersiyon | 5.2.5 K1.I | < EG; 0,003 | < EG; 0,002 | ARA öncesi ham gaz |
| Benzen | Kaplama | k.A. | 5.2.7.1.1 K1.III | 0,046 mg/m3N 0,64 mg/m3N | 0,15 g/s 1,7 g/s | Ön kurutucu Ana kurutucu ARA yoktur |
| Benzen (2) | - | - | 5.2.7.1.1 K1.III | 0,005 | 0,001 g/s | WRG sonrası (emisyonun sebebi kötü ayarlanmış brülörler de olabilir) |
| Benzen (3) | Köpük kaplama | Kopolimer | 5.2.7.1.1 KL III | 0,00099 | 1,25 g/s | WRG sonrası |
| Benzen (4) | Alev kaplama | Poliüretan | 5.2.7.1.1 KL III | 0,52 mg/m3N 0,86 mg/m3N | 8,7 g/s 13,7 g/s | Makine 1 Makine 2 ARA yoktur |
| Bis-(2-Etilhekzil ftalat) | Apreleme |  | 5.2.5 K1.I | 0,016 0,0018 | 0,0067 0,0022 | Proses 1 Proses 2 WRG sonrası |
| Bütanoksim | Yağ itici (Ekstender) | Flor karbon reçinesi | 5.2.5 K1.I | < EG (0,03) | < EG (0,007) | ARA yoktur |
| Bütanoksim (2) | Yağ itici madde (Ekstender) | Flor karbon reçinesi | 5.2.5 K1.I | 0,46 0,97 0,28 | 0,073 0,154 0,049 | Proses 1 Proses 2 Proses 3 ARA yoktur |
| Bütanoksim (3) | Yağ itici (Ekstender) | Flor karbon reçinesi | 5.2.5 K1.I | 0,07 | 0,014 | WRG sonrası |
| Krotonaldehid | Aramid lifi | - | 5.2.5 K1.I | 0,0034 | 0,0013 | ARA yoktur |
| Siyan hidrojen | Alev kaplama | Poliüretan | 5.2.4 K1.II | 9,5 mg/m3N 25,6 mg/m3N | 160 g/s 408 g/s | Proses 1 Proses 2 ARA yoktur |
| Siyon hidrojen (2) | Alev kaplama | Poliüretan | 5.2.4 K1.II | 4,03 mg/m3N 10,98 mg/m3N | 10,77 g/s 29,37 g/s | Proses 1 Proses 2 ARA yoktur |
| Dibütilftalat | Carrier | - | 5.2.5 K1.I | 0,0119 | 0,0072 | ARA yoktur |
| Dikloreten | Alev kaplama | Poliüretan | 5.2.7.1.1 K1.III | < EG (0,017 g/m3N) | < EG (0,29 g/s) | Proses 1 ARA yoktur |
| Dimetilasetamid | Aramid lifi | - | 5.2.7.1.3 | 0,160 0,84 | 0,059 0,312 | Proses 1 Proses 2 ARA yoktur |
| Dimetilformamid | Aramid lifi | - | 5.2.7.1.3 | 0,0017 | 0,0006 | ARA yoktur |
| Dimetilftalat | Carrier | - | 5.2.5 K1.I | 0,037 | 0,0078 | ARA yoktur |
| Etanolamin | Islatıcı madde | Modifiye edilmiş yağ alkolü etoksilatı | 5.2.5 K1.I | < EG (0,03) | < EG (0,007) | ARA yoktur |
| Metakrolein | Pamuk lifi | - | 5.2.5 K1.I | 0,3 mg/m3N | 0,001 | Yıkayıcı ile yakma |
| n-Bütilakrilat | Alev geciktirici maddeler |  | 5.2.5 K1.I | < EG (0,03) | < EG (0,007) | ARA yoktur |
| n-Bütilakrilat | Kaplama maddesi | Poliakrilat | 5.2.5 K1.I | 0,0003 | 0,00010 | ARA yoktur |
| Oktametil-siklo-tetrasiloksan | Plastifiye edici maddeler | Polisiloksan | 5.2.5 K1.I | 0,051 0,018 0,0037 | 0,020 0,013 0,0033 | Proses 1 Proses 2 Proses 3 ARA yoktur |
| Fenol | Kaplama | k.A. | 5.2.5. K1.I | < EG (0,2 mg/m3N) 0,8 mg/m3N | < EG (0,01) 0,003 | Proses 1 Proses 2 Proses 3 ARA yoktur |
| Rezorsin | Kaplama | k.A. | 5.2.5 K1.I | < EG (0,6 mg/m3N) 2,4 mg/m3N | < EG (0,001) 0,0051 | Ön kurutucu Ana kurutucu ARA yoktur |
| Tetrakloretilen | Kuru temizlemeden taşınan | Tetrakloretilen | 5.2.5 K1.I | 0,35 0,263 | 0,094 0,056 | Proses 1 Proses 2 ARA yoktur |
| Tetrakloretilen (2) | Kuru temizleme ile taşınan | Tetrakloretilen | 5.2.5 K1.I | 0,29 0,18 | 0,127 0,116 | Proses 1 Proses 2 ARA yoktur |
| n-Tribütilfosfat | Kaplama | k.A | 5.2.5 K1.I | < EG (0,3 mg/m3N) 5,7 mg/m3N | < EG (0,001) 0,012 | Ön kurutucu Ana kurutucu ARA yoktur |
| Trietilamin (1) | Lif ve iplik bağlama maddesi | PU- Dispersiyonu | 5.2.5 K1.I | < EG (0,07) | < EG (0,029) | ARA yoktur |
| Trietilamin (2) | İpek apreleme maddesi | PU- Dispersiyonu | 5.2.5 K1.I | 0,17 < EG (0,012) | 0,037 < EG (0,003) | Ham gaz Temizlenmiş gaz |
| Ürotropin |  |  | 5.2.5 K1.I | < EG (0,4 mg/m3N) 19,2 mg/m3N | < EG (0,001) 0,041 | Ön kurutucu Ana kurutucu ARA yoktur |
| Vinil asetat | Griffgebendes Mittel | Polivinilasetat | 5.2.5 K1.I | < EG (0,0012) | < EG (0,00046) | ARA yoktur |

ARA= Atık gaz temizleme ünitesi

K.A = Bilgi mevcut değildir

EG = Tespit sınırı

WRG = Atık gazda ısı değiştiricisinden sonra