Tekstil zincirinde kullanılan en önemli yardımcı maddelere ve temel kimyasallara, bunların teknolojik etkilerine ve kimyasal bileşimlerine genel bir bakış

| Proses | Yardımcı Madde | Etki | Kimyasal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentetik lif üretimi, bobinleme, tekstüre etme, eğirme, katlı bükme, bükme, çözgü çekme, dokuma, örme | Preparasyon maddeleri (lif çekimi için preparasyon maddeleri, lubrikantlar, kondisyonlama maddeleri, bobinleme yağları, çözgü çekme yağları, bükme yağları, örme yağları) | İşlenebilirliği artırma, lif ve ipliklerin korunması, sürtünme özelliğinin düzenlenmesi; antielektrostatik özelliğinin eklenmesi; bobinleme, tekstüre etme vb. geliştirilmesi | Mineral yağlar, yaygın yağ asidi esteri, etilenoksit-propilenoksit katılım ürünleri, hareketliliği engellenmiş yağ asidi esterleri, polyolester, poliester-polieterkarbonat, silikonlar, katkı maddeleri (emülgatör, antistatik maddeler, pas önleyici, anyonik/iyonlaşmamış yüzey aktif maddeler) |
| Haşıllama | Haşıllama maddeleri, haşıllama katkı maddeleri | Dokuma esnasında çözgü ipliklerinin korunması (Dokuma işletmelerinde uygulanır) | Makro-moleküler doğal veya sentetik ürünler (nişasta, modifiye nişasta, modifiye selüloz, polivinil alkol, poliakrilat, poliester) Katkı maddeleri (yağlar, vakslar, nişasta çözücü maddeler (peroksit)) |
| Ön işlem |  |  |  |
| Bütün ön işlem adımları | Lif koruyucu maddeler | Ön işlem prosesleri esnasında liflerin korunması ve lif etkilenmesinin azaltılması | Protein yağ asidi kondensatları ve guanidinyum türevleri |
| Haşıl sökme | Haşıl sökme maddeleri | Haşıllama maddelerinin giderimi | Enzimatik haşıl sökme için enzimler (amilaz): haşıl sökme için mono- ve di- persülfat, yüzey aktif maddeler, kompleks oluşturucu maddeler |
| Hidrofilleştirme (Pişirme) | Hidrofilleştirme yardımcı maddeleri | Selüloz maddelerde veya sentetik lif ve selüloz lif karışımlarındaki selüloz liflerden lif yan ürünlerinin giderimi (yağlar, vakslar, pektinler, inorganikler vb.) | Güçlü alkali; alkalinlere dayanıklı ve elektrolite dayanklı yüzey aktif maddeler (yağ alkolü etoksilatlar, alkansulfonatlar), kompleks oluşturucu maddeler |
| Ağartma | Ağartma yardımcı maddeleri | Ağartma, beyazlatma | Peroksit, sodyum klorit, sodyum hidroksit, ditiyonit ve ditiyonit türevleri, kompleks oluşturucu maddeler, asitli veya alkali ortamlarda dayanaklı olan yüzey aktif maddeler, silikatlar, polikarboksilli asitler, peroksit stabilizatör olarak kullanılan şeker polimerleri, nitratlar (korozyon önleyici), poliakrilamid (buruşmazlık) sodyum sülfit, peroksit fazlalağını gidermek için enzimler (katalaz enzimi) |
| Merserizasyon | Merserizasyon yardımcı maddeleri | Gerilim altında alkali işlemi ile kumaşların kopma mukavemetinde ve boya alımında artış | Güçlü alkali (sodyum hidroksit; amonyak); ıslatma maddeleri, yüksek oranda konsantre edilmmiş sudkostik çözeltisinde dayanıklı (düşük moleküler ağırlıkta alkil sülfatlar, alkansulfonatlar), kısa zincirli alkil fosfat olarak köpük önleyici maddeler, kompleks oluşturucu maddeler |
| Kostifikasyon | Kostifikasyon yardımcı maddeleri | Merserizasyona bakınız (kumaşa gerilim uygulanmamaktadır) | Merserizasyona bakınız |
| Karbonizasyon | Karbonizasyon yardımcı maddesi | Asit veya asit tuzları ile bitkisel yabancı maddelerin giderimi | Güçlü sülfürik asit, aside dayanklı ıslatma maddeleri (alkil arilsülfat, alkansulfonat, yağ alkolü etoksilat) |
| Optik ağartma | Floresan aydınlatıcılar | Beyazlatma | Stilben, Pirazolin veya benzeneazol türevleri |
| Boyama/Baskı |  |  |  |
| Boyarmaddelerin çözülmesi | Boyarmaddenin çözünmesi ve hidrotropik maddeler | Boyarmaddelerin suda çözülmesinin sağlanması | Alkol, polyol, yağ alkolü etoksilat, ester |
| Boyarmaddelerin çözülmesi | Dispergatörler; koruyucu kolloidler | Boyarmaddenin ve pigment dispersiyonunun stabilitesinin ve formasyonunun sağlanması | Naftalin sülfonik asit formaldehit kondensatları, naftalin sulfonatları, linyosulfonatları, yağ alkolü etoksilat, alkil-sulfonat, alkilaril sulfonat, poliakrilatlar |
| Çektirme, emdirme prosesleri | Islatma maddeleri Hava giderici maddeler | Boya flottelerinin ıslatma kapasitelerinin arttırılması; emdirme proseslerinde boya penetrasyonunun arttırılması; boya absorpsiyonunun arttırılması | Alkil sülfat, alkansulfonat, alkilaril sülfonat, sülfosüksinik asit esterleri, yağ alkolü etoksilatları, daha yüksek valanslı alkoller, fosforlu asit esterleri, hirokarbonları, ayırma maddeleri |
| Egalizleme | Retarder maddeleri, Migrasyon maddeleri, Düzenleme maddeleri, Penetrasyon maddeleri | Kumaşlarda boyarmaddenin düzgün şekilde dağıtımının sağlanması | Alkil-, alkil aril-, alkil amin- ve alkil aril amin etoksilatların yağ asidi esterleri ve amidleri, yağ asidi etoksilatları, yağ asidi kondensatları, sülfonlu PES türevleri, polivinil pirolidon, kuaterner amonyum tuzları, alkil sülfatlar, alkil aril sülfonatlar |
| Çektirme (özellikle PES, PES/WO) | Carrierlar | Özellikle PES ve PES/WO boyama için boya difüzyonunun ve boya absorpsiyonunun hızlandırılması | Aromatik hidrokarbonlar, klorlu aromatik bileşenler, benzoyik asit esterleri (benzilbenzoat) ftalik asit esterleri, alkil ftalimitleri, alkilfenoletoksilatları |
| Parça kumaşların çile boyaması | Buruşmazlık maddeleri | Özellikle parça kumaşların çile boyamasında buruşmazlık | Poliglikoeterler, poliamid, poliakrilatlar, yağ alkolü etoksilatlar, fosforlu asit esterleri, yağ asidi esterleri |
| Çektirme | Boyarmadde koruyucu maddeleri, aşırı kaynamadan koruma maddeleri | Uygulama esnasında azaltıcı etkisi ile birlikte yabancı maddeler sebebiyle boyarmaddenin tahrip olmasını önlemek için korunması | Tampon madde ve/veya oksidatif maddeler (nitrobenzen sülfonat), üre, alkilaril sülfonatlar |
| Emdirme | Emdirme yardımcı maddeleri, Migrasyon önleyici maddeler, Buzlanma önleyici maddeler, Alınan flotteyi artırıcı maddeler | Kumaşın içine veya üzerine boyarmaddenin istenmeyen migrasyonunun önlenmesi. Pad-steam proseslerinde buzlanma izleniminin önlenmesi. Reaktif pad batch proseslerinde boya veriminin arttırılması. | Poliakrilat, poliakril amidler, EO/PO- katılım ürünleri, alkil fosfat, alkil aril eter sülfat, alginatlar, poliakrilatlar, EO/PO- katılım maddeleri, guar türevleri, poliakrilamid polimerleri ve kopolimerleri. Etilen oksit katılım maddeleri olarak köpük yapıcı maddeler. Poliakrilatlar, EO/PO katılım maddeleri, alkil aril eter sülfatlar |
| Kesintisiz boyama, baskı | Sürekli boyama ve baskı için hızlandırmanın belirlenmesi | Boya fiksajının ve difüzyonunun hızlandırılması, Boyarmadde veriminde artış | Aromatik eterler, yağ asidi etoksilatlar, poliglikoller |
| İşlem sonrası | Haslığın arttırılması için işlem sonrası maddeleri | Sürtünme haslığının, ıslak haslığın ve ışık haslığın arttırılması | Deterjan veya boyaya yatkın polimerlerle işlem sonrası sabunlama. Doğrudan ve reaktif boyalar için katyonik fiksaj maddesi (polikuarterner amonyum bileşenleri, katiyonik formaldehit kondensatları. Aniyonik boyarmadde ile boyayarak poliamid geliştirilmesini için polisülfonat. PES için redüktatif maddeler. Işık haslığının attırmak için heterosiklik bileşikler (benzofenon, benzotriazol, benztriazin türevleri) PES’e karşılık gelen PA’nın ışık haslığını arttırmak için benzofenonlara karşılık gelen organik bakır bileşikleri |
| Deterjan veya boyaya yatkın polimerlerle işlem sonrası sabunlama. Doğrudan ve reaktif boya türleri için katyonik fiksaj maddesi (polikuarterner amonyum bileşenleri, katiyonik formaldehit kondensatları. Aniyonik boyarmadde ile boyayarak poliamid geliştirilmesini için polisülfonat. PES için redüktatif maddeler. Işık haslığını attırmak için heterosiklik bileşikler (benzofenon, benzotriazol, benztriazin türevleri) PES’e karşılık gelen PA’nın ışık haslığını arttırmak için benzofenonlara karşılık gelen organik bakır bileşenleri | Binderler (aynı zamanda pigment boyama için) | İnorganik ve organik pigmentlerin kumaş üzerine fiksajı (pigment baskı) | Film oluşturucu maddeler (stiren bütadien kopolimerler, poliakrilatlar, akrilat kopolimerler, poliüretan) |
| Baskı patı üretimi | Kıvamlaştırıcılar | Baskı patında gereken viskositenin ayarlanması | Alginatlar, galaktomannanlar, modifiye nişasta, poliakrilatlar, polisakkarit kombinasyonu, özellikle mineral yağlar olmak üzere katkı maddeleri |
| Baskı patı üretimi | Emülgatör | Baskı patında pigmentlerin dispersiyonu | Alkilariletoksilat (APEO), yağ alkolü atoksilat, izopropanol, Nmetilpirrolidon |
| Pigment baskı | Fiksaj maddeleri | Binderlerin çapraz bağlanmaları | Melamin türevleri, üre formaldehit kondensatları |
| Baskı | Baskı kıvamlaştırıcılarını giderici maddeler | Baskı kıvamlaştırıcılarının giderimi | Alkilamin etoksilatları, yağ asidi etoksilatları, yağ alkolü etoksilatları |
| Baskı | Baskı ve kenar yapıştırıcıları | Baskı yapıştırıcıları, baskı blanketi üzerine basılacak malları yapıştırır. Geniş şekilde işlem görmesi sırasında katlanmaması için (ön işlem ve boyamada da kullanılır) kenarların sertleşmesi için kenar yapıştırıcıları (kenar takviyesi maddeleri) | Suda çözülebilir yapıştırıcılar (nişasta, nişasta türevleri, bitkisel zamk, polivinil alkol, polivinilcaprolaktami poliakrilat vb.). Suda çözülebilir bileşenler (polivinil asetat, poliakrilik asit esterleri). |
| Boyama ve baskı | Oksitleyici madde | Küp boyalarının indirgenmiş formlarının oksidasyonu, leukoester, küp boyalar ve kükürt boyalar Liften boya ve yardımcı maddelerin sıyrılması (giderimi) | Perokso bileşikler, sodyum perborat, sodyum persülfat, sodyum kromat, mnitrobenzen sülfonik asit tuzları, bromit, sodyum klorit |
| Boyama ve baskı | İndirgeyici madde | Suda çözülebilir forma dönüşmeleri için küp ve kükürt boyalarının indirgenmesi Dispersiyon boyaların giderimi (işlem sonrası redüktatif) Hatalı boyama durumunda boyaları imha etmek (sıyırma) | Küp boyalar: sodyum ditiyonit, sülfinik asit türevleri Kükürt boyalar: sodyum sülfit, sodyum ditiyonit, glükoz ve bunların karışımı. Sodyum ditiyonit, tiyoüredioksit. Sodyum ditiyonit, sodyum veya çinko formaldehit sülfoksilat, tiyoüredioksit |
| Aşındırma baskı | Aşındırma maddeleri Aşındırma yardımcıları | Boyaların imhası için ön boyama görmüş kumaşın üzerine aşındırma maddeleri basılır ve bir desen oluşturulur | İndirgeyici ve oksidatif maddeler (yukarıya bakınız) Antrakinon türevleri |
| Boyama, reserve baskı | Reserve maddeler | Boyama ve baskıyı tamamen önleme veya indirgeme | Boyama: inorganik tuzlar, tanninler, alkil aril-, aril-, alkan sulfonatlar, aromatik sulfonatlar, aniyonik veya polianiyonik bileşikler Baskı: alüminyum ve kalay tuzları, alkali bileşikler |
| Boyama ve Mordan boyaları ile baskı | Mordanlar | Lifin boya afinitesinin arttırılması | Kuaterner amonyum bileşikleri, Al-, Cr-, Fe- tuzları |
| Boyama, renk düzeltimi | Parlatıcı maddeler | Daha önceden absorbe edilmiş ve fiksajı yapılmış boyanın kısmen giderimi | Polivinilpirolidon, poliglikoleter, selülaz, alkil aril sülfonat, alkil amin etoksilatlar, indirgeyici madde |
| Boyama, lif koruması | Lif koruyucu maddeler | Boyama esnasında lifin göreceği zararın önlenmesi ve giderilmesi | Protein hidrosat, poliglikol eter, protein yağ asidi kondensatları, linyosülfonatlar, formaldehid ayrıcı ürünler (üre türevleri), guanidin türevleri |
| Genel olarak boyama | pH ayarlayıcıları, asit ve alkali oluşturucu maddeler | pH ayarlanması/kontrolü | Organik asitler, esterler, tampon tuzları |
| Genel olarak boyama | Asitler/alkali | pH düzenlemesi | Organik asitler (başlıca asetik asit, formik asit, oksalik asit), inorganik asitler (sülfürik asit, hidroklorik asit), sodyum hidroksit, amonyak (suda), sodyum karbonat |
| Apreleme |  |  |  |
| Optik parlatma | Floresan parlatıcılar | Ön işleme bakınız |  |
| Kolay bakım işlemi | Buruşmazlık ve çekmezlik özelliğinin artırılması için maddeler Katkı maddeleri Katalitikler | Tekstil materyallerinin buruşmazlığını ve/veya boyut stabilitesini arttırmak | Dimetilol üre ve dimetilolüre- türevleri, 1,3-dimetilol- 4,5 dihidroksietilem üre ve türevleri, melamin türevleri, karbamatlar, siklik üre bileşikleri. Polietilen dispersiyonlar, silikon emülsiyonları. Metal veya amonyum tuzları ve asit veya alkalinin preparasyonu. |
| Tutum | Tutum özelliği kazandıran maddeler |  |  |
|  | Ağırlaştırıcı maddeler | Kumaşların temel ağırlığını arttırmak | Pigmentler (kaolin, talkum); çözülebilir bileşikler (üre, gliserin, tuzlar) |
|  | Dolgu ve sertleştirici maddeler | Tam tutum özelliği kazandırmak ve sertliği attrımak (eğilme katsayısı) | Poliakrilat, polivinil asetat, poliüretan, polivinil alkol, etilenvinilasetatkopolimerler, nişasta, modifye nişasta |
|  | Yumuşatıcı maddeler | Yumuşak tutuş özelliğinin kazandırılması | Yağ asidi kondensasyon ürünleri, alkanolamidler, vakslar, parafinler, polisiloksanlar, polietilen, kuaterner amonyum bileşikleri |
| Anti-elektrostatik | Anti-elektrostatik maddeler | Elektrostatik yüklenmenin önlenmesi | Yağ asitlerinin etoksilasyon ürünleri, alkansülfonatlar, alkil aril sülfonatlar, fosforlu asit esterleri, kuaterner amonyum bileşikleri, alkilamin oksitler |
| İtici maddeler | Su itici maddeler | Su geçirmez özelliğin kazandırılması | Florokarbon reçineler, polisiloksanlar, alüminyumla birlikte parafinler, zirkonyum ve kromyum bileşikleri |
|  | Yağ itici maddeler | Yağ itici özelliğin kazandırılması | Florokarbon reçineler |
|  | Kir itici maddeler | Kumaşlardan kir itici özelliğin kazandırılması ve kirliliklerin giderilmesi | Polioksan, florokarbon reçineler |
|  | Kir bıraktırıcı maddeler | Tekstillerin/kumaşların kir bırakma özelliğini iyileştirmek | Florokarbon reçineleri, poliakrilatlar, yağ asidi kondensasyon ürünleri, poliüretan |
| Keçeleşme | Keçeleşme maddeleri (hayvansal lifler) | Dinkleme işlemi sırasında keçeleşmenin sağlanması | Yağ alkolü etoksilatlar, alkil sülfonatlar, yağ asidi kondensasyon ürünleri, poliüretan |
| Keçeleşmezlik | Keçeleşmezlik maddeleri (hayvansal lifler) | Yıkama esnasında çekmenin azaltılması | Azaltma veya oksitleme maddeleri, klor siyanürat, polisiloksan, poliüretan, poliamidepoksit kopolimer |
| Parlaklık | Parlatıcı maddeler | Parlaklık özelliğinin kazandırılması veya arttırılması (bir mekanik işlemle bağlantısı olsun ya da olmasın) | Parafinlerin emülsiyonu, vakslar, polyolefinler, poliglikoller veya polisiloksanlar |
|  | Parlaklık giderici maddeler | Parlaklığın azaltılması | Pigmentler |
| Kaymazlık, Örgü kaçığını önleme | Örgü kaçığını önleyici maddeler Kaymazlık ve kaçmazlık maddeleri | Çeşitli iplik sistemlerininn kayganlığının ve örme eşyalarda kaçıkların azaltılması | Modifiye silisik asit, polivinil asetat, kopolimer, akrilatrol kopolimer |
| Aleve karşı dayanıklı | Güç tutuşurluk | Tutuşabilirliğin ve yanabilirliğin azaltılması | İnorganikler (örn; amonyum tuzları), halojenli sinerjistlerle kombinasyon halinde antimoni trioksit (kloroparafin, bromlu bileşikler), reaktif P-organik bileşikler (örn; fosforlu asit dimetilester türevleri, tetrakis hidroksimetil fosfonyum klorür türevleri, siklik fosforlu asit esterleri) |
| Antimikrobiyotikler (Çürümezlik özelliği, küf önleme) | Antimikrobiyotik maddeler | Mikroorganizmalara karşı koruma | Çinko organikleri, bezimidazol türevleri, triklosan, izotiazolinon, klorofen türevleri |
| Non-wovenlarda kimyasal yapıştırma | Binder | Lif yapıştırmasının sağlanması Katkı maddeleri | Arkilik asit ester polimerleri, akrilonitril, etilen, bütadien, stiren, vinil klorür, vinil asetat. Lateks, nişasta vb. Polieter, N-metilol bileşikler vb. |
| Kaplama | Kaplama maddeleri | Tekstil kumaşları üzerinde yapıştırıcı tabaka üretimi | Vinil klorür polimerleri, akrilik asit esterleri, akrilonitril, etilen, bütadien, stiren, vinilden klorür, vinil asetat. Doğal lateks, katkı maddeleri, dolgu maddeleri |
| Laminasyon | Laminasyon maddeleri | Diğer kumaşlarla veya folyelerle iki veya daha fazla kumaşın yapıştırılması | Doğal veya sentetik lateks, polivinil asetat, poliüretan, poliakrilat, selüloz ester, poletilen, polipropilen, polivinil klorür, katkı maddeleri |
| Çok amaçlı kullanım için kumaş yardımcı maddeleri | Islatma maddeleri | Islatma pudrasının arttırılması | Alkil sülfat, alkan sülfonat, alkil aril sülfonat, alkil eter sülfat, sülfosüksinik asidin alkil esterleri, etoksilasyon ürünler, fosforlu asit esterleri |
|  | Köpük önleyici maddeler | Haşıllamada köpüğün önlenmesi, ön işlem banyoları, baskı patları, boya banyoları ve bitirme banyoları | Fosforlu asit esterleri, hidrokarbonlar, yüksek moleküler alkol, silikon ve florin türevleri |
|  | Köpük yapıcı maddeler | Köpük uygulaması kullanıldıysa köpük üretimi ve stabilizasyonu | Sodyum dioktil sülfosüksinat, etoksilat tridesilalkol |
|  | Deterjanlar, dispersiyon ve emülgatör maddeler |  | Sabunlar, alkil sülfonatlar, alkil aril sülfonatlar, alkil eter sülfatlar, EO-PO katılım ürünleri, yağ alkol etoksilatlar, alkil aril etoksilatlar |
|  | Spotting maddeleri | Spotların giderimi | Yüzeyaktif maddeler, solventler (hidrokarbonlar, Klorlu solventler) |
| İplik üzerinde ve kumaş boyama, şardonlama, zımparalamada işlem sonrası | Kondisyonlama maddeleri | Sürtünme özelliği üzerindeki etki, ve işlemler üzerinde yumuşatma etkisi | Ayrıca bkz. Preparasyon maddeleri ve yumuşatıcı maddeleri; kuarterner amonyum bileşikleri, yağ asit- aminlerin etoksilasyon ürünleri vb. polisiloksanlar, vakslar, parafinler |
| Hidrofilleştirme, ağartma, merserizasyon, kostifikasyon, haşıl sökme, boyama ve baskı. | Kompleks oluşturucu maddeler | Ağır metallerin kompleks oluşturması | Polifosfat, fosfonat, polikarboksilat, (poliakrilat, poliakrilat-maleinik asit kopolimer), şeker kopolimerleri, hidroksi-karboksilik asitler, amino karboksilik asitler |

Aniyonik yüzey aktif maddeler

Tekstil proseslerinde sıklıkla kullanılan aniyonik yüzey aktif maddeler şunlardır:

- Sülfatlar (örneğin; alkol etoksisülfat, alkanolamid sülfat, sülfatlı bitkisel yağ)

- Sülfonatlar (örneğin; alkilbenzen sülfonat, sülfonatlı bitkisel yağlar, naftalin sülfonat, linyinsülfonat)

- Alkil eter fosfatlar

- Karboksilatlar (yağ asidi kondensasyonu ürünleri, yağ asitlerinin alkali tuzları).

En yaygın kullanılanlar lineer ve büyük ölçüde biyolojik olarak çözülebilir olan bileşiklerdir (örneğin; alkilbenzen sülfonatlar, yağ alkili sülfatlar vb.).  Zor ayrışan aniyonik yüzey aktif maddelere örnek olarak yaygın kullanımdaki linyin sülfonatlar ile formaldehit içeren naftalin sülfonik asidin kondensasyon ürünleri gösterilebilir; bu ürünler yaygın olarak küp, sülfür ve dispers boyalarda dispersant göreviyle kullanılır. Aniyonik yüzey aktif maddelerin birçok avantajı bulunmaktadır: bu maddeler yağ emülgatörü ve boya dispersantları olarak iyi görev görürler; çok iyi ıslatma maddeleri olarak kullanılırlar ve yüksek maliyette değildirler.  Buna karşılık, yüksek düzeyde köpük üretirler ve sülfat yüzeyaktif maddeleri kalsiyum ve magnezyuma karşı hassas olabilirler.

Katyonik Yüzeyaktif Maddeler

Katyonik yüzeyaktif maddeler tekstil proseslerinde pek sık görülmez. Bu maddelere bir örnek olarak, katyonik boyalar için retarder olarak kullanılan kuarterner amonyum bileşikler (tuzlar) verilebilir; bunlar suda çözülebilen ve zor ayrışan maddelerdir.  Katyonik yüzeyaktif maddeler, tüm yüzeyaktif sınıf maddeler arasında açık bir farkla en yüksek toksisite düzeyine sahip olanlardır.

Amfoterik Yüzeyaktif maddeler

Amfoterik yüzeyaktif maddeler tekstil sanayinde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu maddelerin başlıca avantajı, alkalinde ve asidik ortamda katyonik ve aniyonik yüzyaktif maddelerle birlikte kullanılabilmeleridir.

Kuarterner amonyum bileşik türevleri nadiren uygulanır.  Öte yandan diğer düşük toksisite türlerin kullanımı artış göstermektedir:

- Betain türevleri

- İmidazolinler

- Modifiye yağ amino etilatları (poliester liflerinin indirgeyici temizliği sırasında oligomerlerin giderilmesi bakımından bu maddelerin çok iyi düzeyde emülgatör ve çözücü kapasiteleri bulunmaktadır.)

Amfoterik yüzeyaktif maddeler pahalıdır ve ancak geniş çapta uyumluluğun gerektiği özel durumlarda kullanılırlar.