Giriş niteliğindeki not ile birlikte izin

Kirlilik Önleme ve Kontrole ilişkin (İngiltere ve Galler) Yönetmelikler 2000

Bankfield Mills W.T. Johnson and Sons (Huddersfield) Limited Wakefield Road Moldgreen Huddersfield West Yorkshire HD5 9BB İzin No: QP3538XB

Bankfield Mills

İzin No: QP3538XB

Giriş niteliğindeki not

İşbu giriş niteliğindeki not, iznin bir parçasını oluşturmaz

İşletmenin ana özellikleri aşağıdaki gibidir.

Bankfield Mills işletmesi Huddersfield’in Moldgreen bölgesinde bulunan tekstil alanındaki bir nihai işlem tesisidir ve yaklaşık olarak 0.98 hektarlık bir alanda kuruludur. Kumaş, diğer Birleşik Krallık fabrikalarından ya da yabancı ülkelerde bulunan kumaş dokumacılarından olmak üzere müşterilerden toplu halde gelir. Kumaşların büyük kısmı saf yün veya yün-sentetik / yün lifi karışımıdır ve giyim piyasasına sunulmak üzere hazırlanır. Kumaş, tesis içinde aşağıda yer alan işlemlerden geçer:

- Parçaların ambalajlarının açılması, düzleştirme ve kırışmayacak şekilde katlama

- Kumaşın kırışıklıklarını gidermek için ütülemek

- Kiri, dokuma yağlarını ve haşılları vb istenmeyen maddeleri sulu olarak veya solvent ile temizleme

- Temizlemede veya ped makineleri yardımıyla aprelerin uygulanması

- Kurutma

- Su yalıtımı vb de dâhil olmak üzere aprelerin ileri uygulaması

- Yeniden kurutma

- Akıtma veya kalandırlama gibi fiziksek apreleme

- Tesis dışına yapılan taşıma işlemleri için, müşteri tarafından belirlenen boyut ölçüsünde sarılması ya da katmanlar halinde dizilmesi

Alanda bunun yanı sıra doğal gazla çalışan (ve gaz-yakıt yedeği bulunan) 6 MW(th) gücünde bir buhar üretim kazanı bulunmakla birlikte yünün temizlenmesi için kuru temizleme biriminde perkloroetilen kullanılmaktadır. Havaya yönelik emisyonlar kazandan, kurutma prosesi be kuru temizleme biriminden kaynaklanır.

Proses sebebiyle ortaya çıkan toz ve tiftik torbalı filtre içinde tutulur, hava ise işletmenin iç kısımlarına geri taşınır.

Prosesten elde edilen sıvı atık Yorkshire Water tarafından işletilen kanalizasyona boşaltılmadan önce temel ön işlemden geçer. Atık su geçiş kanalına yapılacak boşaltımlar, düşük riskli çatı oluklarından kaynaklanan toprak tarafından emilmemiş yüzey sularıyla sınırlıdır.

2 kilometrelik bir alan içinde Bilimsel Açıdan Özel Öneme Sahip Alanlar (SSSI) bulunmamasına karşın 10 kilometrelik alan içerisinde Avrupa’ya ait belirlenmiş alanlar bulunmaktadır. Operatör ve Ajans tarafından yapılan değerlendirme işletmeden kaynaklanan emisyonların alıcı ortam üzerinde büyük bir etkisi olma ihtimalinin düşük olduğunu göstermektedir.

Operatör, İklim Değişikliği Vergi Anlaşması’na (Climate Change Levy Agreement) bir taraf değildir. Gürültü ve koku bu işletme için bir sorun olarak göz önünde bulundurulmaz. Operatörün yönetim sistemi ISO14001 veya Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı (EMAS) ile belgelendirilmemiştir.

| İznin Durum Günlüğü |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detay | Tarih | Cevaplanma Tarihi |
| Başvuru QP3538XB | Usulen yapıldığı tarih 07/02/08 |  |
| Ek Bilgi Alımı |  | 11/09/08 |
| Kesin izin | 29/05/09 |  |

Giriş Niteliğindeki Notun Sonu

İzin

Kirlilik Önleme ve Kontrol

(İngiltere ve Galler) Yönetmelikleri 2000

İzin

İzin No:

QP3538XB

Çevre Ajansı (Ajans) Kirlilik Önleme ve Kontrol (İngiltere ve Galler) Yönetmelikleri 2000’in (SI 2000 No 1973) 10 sayılı Yönetmeliği kapsamındaki yetkilerine dayanarak işbu belge ile

Kayıtlı adresi

Bankfield Mills

Wakefield Road

Moldgreen

Huddersfield

West Yorkshire

HD5 9BB

ve

Şirket kayıt numarası 531016

olan

W.T. Johnson and Sons (Huddersfield) Limited’i (“operatör”)

Bankfield Mills

Wakefield Road

Moldgreen

Huddersfield

West Yorkshire

HD5 9BB adresinde bir işletmeyi

İşbu izin ile verilen yetkiler dahilinde ve şartlar altında işletme yetkisini verir.

| İmzalayan | Tarih |
| --- | --- |
| <İmza> | 29/05/09 |

Ajans adına imza yetkisine sahip olan

Thomas Ruffell

Şartlar

1.	Yönetim

1.1	Genel yönetim

1.1.1	Faaliyetler

(a)	gerçekleştirilen işlemlerden, yapılan bakımdan,  kazadan veya ortaya çıkan özel durumlardan ve uyuşmazlıklardan kaynaklanan ve şikâyetler sebebiyle operatörün dikkatine sunulan kirlilikler de dâhil olmak üzere kirlilik riskini tanımlayan ve en aza indiren yönetim sistemine uygun şekilde ve

(b)	faaliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda üstlenmeleri gereken sorumluluklar açısından yetkin olan kişiler tarafından yönetilir ve işletilir.

1.1.2	1.1.1 sayılı şarta uygunluğu belgeleyen kayıtlar korunur.

1.1.3	İşbu izin belgesinde belirtilen konulardan etkilenen ya da etkilenecek görevlere sahip olan her kişinin, işbu belgenin bir nüshasına, bahsi geçen görevlerini yerine getirdiği yerde veya buraya yakın bir yerde ulaşabilir.

1.2	Kaza yönetim planı

1.2.1	Operatör

(a)	bir kaza yönetim plana sadık kalır ve bu planı uygular;

(b)	plana ilişkin değişikliklerin yapılması gerekip gerekmediğini, en az 4 yılda bir ve bir kaza meydana geldiğinde mümkün olan en uygun zamanda (hangisi daha önce olacaksa) inceler ve kayıt altına alır;

(c)	incelemeyle tanımlanan, plana yönelik uygun değişiklikleri hayata geçirir.

1.3	Enerji verimi

1.3.1	Operatör

(a)	faaliyetler esnasında enerjinin verimli şekilde kullanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alır;

(b)	faaliyetlerin enerji verimliliğini artırmak için uygun fırsatlar olup olmadığını en az 4 yılda bir inceler ve kayıt altına alır;

(c) 	incelemeyle tanımlanan diğer uygun önlemleri alır.

1.4	Hammaddelerin etkin kullanımı

1.4.1	Operatör

(a)	faaliyetler esnasında ham maddelerin ve suyun verimli şekilde kullanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alır;

(b)	faaliyetler esnasında kullanılan ham maddelerin ve suyun kayıtlarını tutar;

(c) 	çevreye ilişkin etkileri azaltabilecek uygun alternatif malzemeler veya ham madde ve su kullanımının etkinliğini artıracak fırsatlar olup olmadığını en az 4 yılda bir inceler ve kayıt altına alır;

(d)	incelemeyle tanımlanan diğer uygun önlemleri alır.

1.5	Faaliyetlerden kaynaklanan atıklardan kaçınılması, bu atıkların geri kazanımı 	ve boşaltımı

1.5.1	Operatör

(a)	faaliyetlerden kaynaklanan atıklardan kaçınılmasını veya bu atıkların azaltılmasını, uygun oldukları durumlarda atıkların üretildikleri yerlerde geri kazanım işlemlerinin yapılmasını aksi takdirde çevreye etkilerini en aza indirecek şekilde bu atıkların boşaltımlarını dağlamak üzere gerekli önlemleri alır;

(b)	bahsi geçen önlemlere yönelik değişiklikler yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak en az 4 yılda bir inceler ve kayıt altına alır;

(c)	incelemeyle tanımlanan diğer uygun önlemleri alır.

1.6	Alan güvenliği

1.6.1	Alanın güvenliğine ilişkin önlemler, uygulanabilir oldukları ölçüde, alana yetkili olmayan kişilerin girişini engeller.

2.	İşlemler

2.1	İzin kapsamındaki faaliyetler

2.1.1	Operatör, plan 1 tablo S.1.1’de belirtilen faaliyetleri (“faaliyetler”) sürdürme yetkisine sahiptir.

2.2	Alan

2.2.1	Faaliyetler, işbu izin belgesinin 2 sayılı planında yeşille sınırları gösterilen alanın sınırlarını aşmaz.

2.3	İşletme teknikleri

2.3.1	İşbu izne konu olan faaliyetler, aksi üzerinde Ajans ile yazılı olarak mutabakata varılmadığı takdirde, 	1 sayılı planın S1.2 sayılı tablosunda belirlenen dokümanlarda tanımlanan şartlarla ve yine aynı 	tabloda bahsi geçen teknikler kullanılarak gerçekleştirilir;

2.3.2	3 sayılı planın S3.1 sayılı tablosunda listelenmiş olan ham madde veya yakıtların hiçbiri, yine aynı 	sayılı tabloda bulunan özellikler ile uygun olmadığı takdirde kullanılmaz.

2.4	Alan dışı şartlar

Bu bölüm kapsamında alan dışı şart bulunmamaktadır.

2.5	İyileştirme programı

2.5.1	Operatör, aksi üzerinde Ajans ile yazılı olarak mutabakata varılmadığı takdirde, Operatör 1 sayılı planın S1.3 sayılı tablosunda belirtilen iyileştirmeleri tamamlar.

2.5.2	Yalnızca Ajansa bildirimde bulunmaktan ibaret olan bir iyileştirme haricinde, operatör her bir iyileştirmenin tamamlanmasının ardından 14 gün içerisinde Ajansı durumdan haberdar eder.

2.6	İşlem öncesi şartlar

Bu bölüm kapsamında işlem öncesi şart bulunmamaktadır.

2.7 	Tesisin kapatılması ve işlemden çıkarılması

2.7.1  		Operatör, tesisin kapatılması ve işlemden çıkarılmasının yarattığı kirlilik riskini en aza indirmek ve  		mümkünse önlemek için faaliyetleri yürütür.

2.7.2  		Operatör, tesis işlemlerden çıkarmanın yarattığı kirlilik riskinden kaçınmak ve tesisi uygun duruma 		getirmek için faaliyetlerin nasıl yapılacağını gösteren tesis kapatma planını yürütür.

2.7.3  	Operatör her 4 yılda bir tesis kapatma planı değerlendirmeleri yürütür ve bunları kaydeder.

2.7.4  		Tesis kapatma planı (ya da planla ilgili kısımlar) faaliyetlerin sonlandırılmasında ve tesisin işlemden 		çıkarılması sırasında ya da ilgili kısımlarda uygulanır.

2.8 	Tesis koruma ve izleme programı

2.8.1   	Operatör, iznin çıkarılmasından sonra 2 ay içinde, tesis koruma ve izleme programını başlatır.

2.8.2   	Operatör, tesis koruma ve izleme programını uygulamak ve sadık kalır ve en az her 4 yılda bir 			değerlendirme kayıtları tutar.

3. 	Emisyonlar ve İzleme

3.1 	Suya, havaya ve toprağa emisyonlar

3.1.1  		Plan 4 tablo S4.1, S4.2, veS4.3'te listelenen emisyon noktaları ve kaynakları dışında suya, havaya ve 		toprağa verilen nokta kaynaklı emisyon yoktur.

3.1.2  	Plan 4'te verilen sınırlar aşılmaz.

3.2 	Tesis dışına aktarımlar

3.2.1 	Geri kazanım ya da imha için tesis dışına çıkarılan bütün atıkların kayıtları tutulur.

3.3 	Maddelerin kaçak emisyonları

3.3.1 	Maddelerin kaçak emisyonları (koku, gürültü ve titreşim hariç) kirlilik yaratmaz. Operatör, kirliliği en 	aza indirmek ya da mümkünse önlemek için alınacak uygun önlemleri aldıysa bu şartı yerine 	getirmemekten sorumlu tutulmaz.

3.3.2 	Operatör, birincil konteynırdan kaynaklanabilecek akıntı ve sızıntıları azaltmak ve mümkünse 	önlemek için uygun önlemleri almadıysa, suya ve toprağa karışmaları kirlilik yaratacak tüm sıvılar, 	ikinci bir muhafaza sistemiyle saklanır.

3.4 	Koku

3.4.1 	Operatör kokuyu en aza indirmek ve mümkünse azaltmak için gerekli önlemleri almadıysa, tesis 	faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon, tesis dışında rahatsızlık yaratacak seviyede kokulardan 	arınmıştır.  Bu konuda Ajansın yetkilisinin görüşü alınır.

3.5 	Gürültü ve titreşim

3.5.1 	Operatör gürültü ve titreşimi en aza indirmek ve mümkünse azaltmak için gerekli önlemleri 	almadıysa, tesis faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon, tesis dışında rahatsızlık yaratacak seviyede 	gürültü ve titreşimden arınmıştır.  Bu konuda Ajansın yetkilisinin görüşü alınır.

3.6 	İzleme

3.6.1 	Operatör, Ajans yazılı olarak aksini bildirmediyse, bu izne ekli plan 4'e ait aşağıdaki tablolarda 	belirtilen izlemeyi üstlenir

(a) tablo S4.1, S4.2, veS4.3'te belirtilen nokta kaynaklı emisyonlar

3.6.2 	Operatör; numunelerin alınması ve analiz kayıtları, araç ölçümleri (periyodik ve sürekli), 	kalibrasyonlar, incelemeler, testler ve anketler ve veriler üzerinde yapılan her türü değerlendirme 	kayıtları da dahil olmak üzere bu iznin gerektirdiği izleme kayıtlarını tutar.

3.6.3 	Ajans tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe; izleme ekipmanları, teknikleri, emisyon izleme 	programında çalışan personel ve organizasyonlar ve şart 3.6.1'de belirtilen çevresel ve diğer 	izlemeler;  MCERTS (Çevre Ajansı İzleme Sertifikası) sertifikası ve MCERTS akreditasyonuna sahip 	olur.

3.6.4 	Planda aksi belirtilmedikçe,  kalıcı erişim yolları; numune alma/izlemenin Plan 4 tablo S4.1, S4.2, 	ve S4.3'te belirtilen emisyon noktalarıyla ilişkili olarak yerine getirilmesine imkan verecek şekilde 	sağlanır.

3.6.5 	Bu iznin çıkarılmasından sonra 6 ay içinde (Ajans tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe), tesis 	koruma ve izlem programındaki tesis referans bilgisi toplanmalı ve Ajansa iletir.

4. 	Bilgi

4.1 	Kayıtlar

4.1.1 	İşbu izinle yapılması gereken tüm kayıtlar:

(a) okunaklı olur

(b) mümkün olan en uygun zamanda yapılır

(c) değiştirilirse, asıl nüsha ve sonraki düzeltmeler okunaklı kalmalı, ya da yeniden düzeltilmeleri 	mümkün kılınır

(d) Ajans tarafından yazma sırasında aksi belirtilmedikçe yapıldıkları tarihten en az 6 yıl süresince 	tutulmalı, aşağıdaki kayıtlar izin iptaline kadar tutulur:

(i) tesis koruma ve izleme programı

4.1.2 	İşbu izinle yapılması gereken tüm kayıtlar, Ajans tarafından talep edildikleri tarihten sonra 14 gün 	içinde Ajansa sunulur.

4.1.3 	İşbu izinle tutulması gereken tüm kayıtlar tesiste tutulur ve her an Ajansın denetlemeleri için hazır 	bulundurulur.

4.2 	Raporlama

4.2.1 	Önceki yıllardaki faaliyet performansı rapor veya raporları, her yıl 31 Ocak'a kadar (Ajans'ın yazılı 	olarak bildirdiği tarihte) Ajansa sunulur. Raporlar en az şunları içerir:

(a) ilgili varsayımlara göre bu izin doğrultusunda yürütülen izleme ve değerlendirme sonuçlarının 	incelemeleri, parametreler ve emisyon etkilerinin değerlendirme sonuçları, başvuru ile birlikte 	sunulur

(b) operatörün yönetim sistemi, yıllık geliştirme hedefleri ve bu hedeflere göre bir önceki yılın 	ilerleme raporu özetini içerir

(c) yıllık üretim/işlem verisi seti plan 5 tablo S5.2'de verilmiştir.

(d) plan 5 tablo S5.4'te belirtilen formları kullanan plan 5 tablo S5.2'de sunulan performans 	parametreleri ve

(e) tesiste oluşan kirliliğin ayrıntıları

4.2.2 	Raporlama sürecinin bitimindeki 28 günlük sürede, operatör, Ajans tarafından yazılı olarak aksi 	belirtilmedikçe, bu izin şartları doğrultusunda yürütülen izleme ve değerlendirme raporları sunulur. 	Söz konusu şartlar:

(a)  plan 5 tablo S5.1'de belirtilen emisyon noktaları ve parametrelerle ilgili şartlar

(b) plan 5 tablo S5.1'de belirtilen raporlama dönemleri için şartlar ve plan 5 tablo S5.4'te belirtilen 	formları kullanmayla ilgili şartlar

(c) sonuçlar ve değerlendirme ile ilgili bilgi veren şartlar, tablolarda belirtilen şekilde olmalıdır.

4.2.3 	Operatör, önceki 4 yılda bu koşul kapsamında bir bildirim verilmediyse, yazılı bildirimi aldıktan sonra 	6 aylık süre içinde kirliliği en aza indirmek ya da mümkünse önlemek için alınan uygun önlemlerin 	değerlendirildiği raporu sunar.

4.2.4 	İznin gerektirdiği tüm rapor ve bildirimler, Ajansın sağladığı iletişim bilgileri kullanılarak Ajansa 	gönderilir.

4.2.5 	Değerlendirmelerin sonuçları ve tesis koruma ve izleme programında yapılan değişiklikler, yapıldığı 	tarihten sonra bir aylık süre içinde Ajansa rapor edilir.

4.3 	Bildirimler

4.3.1 	Aşağıdaki durumlar görüldüğünde gecikmeksizin Ajansa bu durumlar bildirilir:

(a) her türlü arıza, bir ekipmanın bozulması, kazalar ve ciddi kirliliğe sebep olan, olacak ya da 	olabilecek kaçak emisyonlar,

(b) izinde belirtilen sınırların aşıldığı durumlarda

(c) her türlü olumsuz çevresel etkiler görüldüğünde

4.3.2 	4.3.1 kapsamında sunulan şarta ilişkin her türlü bilgi, planda belirtilen zaman dilimi içinde plan 6'da 	listelenen bilgilerin bu izine gönderilmesiyle doğrulanır.

4.3.3 	Aşağıdaki durumlar belirlenen zaman çizelgesine göre Ajansa yazılı olarak önceden bildirilir.

(a) faaliyetlerin kalıcı olarak bitirilmesinden önce

(b) 1 yılı aşan süre için bir kısım faaliyetin ya da tüm faaliyetlerin durdurulmasından önce

(c) yukarıda durumdan sonra faaliyetlere tekrar başlandığında

4.3.4 	Ajans, tesis kapatma planının herhangi bir kısmı uygulanmadan en az 14 gün önce bilgilendirir.

4.3.5 	Ajans, operatörün izleme ve anlık numune alma işlemini üstlenmeden önce yazılı olarak 	bilgilendirme istediğinde, ilgili izleme gerçekleşeceğinde operatör Ajansı bilgilendirir. Operatör, 	izleme gerçekleşmeden en az 14 gün önce bu bilgiyi Ajansa bildirir.

4.3.6 	Bildirimlerin Menkul Kıymetler Borsası kuralları tarafından yasaklandığı durumlar dışında Ajans 	aşağıdaki durumlar görüldüğünde 14 gün içinde bildirir:

(a) operatör ticari ismini, kayıtlı ismini ya da kayıtlı büro adresini değiştirdiğinde

(b) operatör iflasla karşı karşıya olması, bir şirketle gönüllü anlaşmaya gitmesi ya da tasfiye edilmesi 	konusunda adımlar atılırsa

İklim Değişikliği Anlaşması

4.3.7 	Operatör, Hükümetle anlaşmaya giderse, Ajans bir ay içinde aşağıdaki hususlarla ilgili bildirim alır:

(a) Devlet Bakanlığının anlaşmayı ikinci kez onaylamaması için karar

(b) ya operatör ya da Devlet Bakanlığının anlaşmayı bitirme kararı

(c) Devlet Bakanlığının bu anlaşmayı ikinci kez onaylamaması ile ilgili kararı takip eden kararlar

4.3.8 	Operatör, faaliyetlerin enerji tüketimiyle ilgili emisyonları kapsayan emisyon ticaret planındaki 	doğrudan katılımcı anlaşmasına girdiğinde, Ajansa bir ay içinde aşağıdaki hususlarla ilgili bildirim 	yollar:

(a) operatör işletmeden çekilme kararı aldığında, Devlet Bakanlığı anlaşmayı feshettiğinde

(b) ticaret uyum sürecinin sonunda anlaşma kapsamındaki yıllık hedeflerle uyumsuzluk söz konusu 	olduğunda

4.4 	Yorum

4.4.1 	Bu izinde, plan 7'de listelenen ifadeler söz konusu planda belirtilen anlamlara sahiptir.

Plan 1 - İşlemler

| Tablo S1.1 faaliyetler |  |  |
| --- | --- | --- |
| PPC Yönetmeliklerine ait Plan 1’de sıralanan faaliyet | Belirtilen faaliyetin tanımı | Belirtilen faaliyetin sınırları |
| Bölüm 6.4 Kısım A(1) (b) | Günde 10 tondan fazla işleme kapasitesine sahip bir tesiste iplik veya dokuma kumaşların (yıkama, ağartma veya merserizasyon gibi işlemlerle) ön işlemden geçirilmesi veya boyanması. | Ham maddelerin alınmasından ürün ve atıkların gönderilmesine kadar |
| Bölüm 5.3 Kısım A(1)(c)(ii) | Günde 300 m3’ten daha fazla olan proses kaynaklı sıvı atıkların fiziko kimyasal ön işlemden geçirilmesi | İşlenmemiş proses kaynaklı sıvı atığın alınmasından kanalizasyona gönderilmesine kadar |
| Doğrudan İlgili Faaliyet |  |  |
| Buhar ve sıcak su güç kaynağı. | Gaz yağı beklemede olmak üzere 6 MW(th) gaz yakıtlı kazan | Yağ alımı ve depolanmasını kapsar |
| Solventle temizleme | Kumaşın (giysiler, döşemelik kumaşlar ve benzer tüketici ürünleri hariç olmak üzere) yağları gidermek üzere perkloroetilen kullanılarak solventle temizlenmesi | Dokuma kumaş ve perkloroetilenler dahil olmak üzere ham maddelerin alınmasından ürünün ve solvent emisyonlarının atmosfere bırakılmasına kadar |

| Tablo S1.2 İşlem teknikleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanım | Kısımlar | Alındığı Tarih |
| Başvuru | Asıl başvurunun 2.3.1 ile 2.3.2.11.2 arasındaki Kısımları | 07/02/08 |
| Bilgi isteği talebine verilen yanıt | Bilgi İsteği Yanıtına ait Bölüm 1, 6 & 7. paragraflar | 11/09/08 |

| Tablo S1.2 İşlem teknikleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans | Gereklilik | Tarih |
| IC1 | İşletmeden kaynaklanan kirlilik potansiyelinin onaylanması ve kirlilik olasılığının belirlenmesi için Ajans’a yazılı bir değerlendirme sunulur. Değerlendirme, Ajans’ın ‘Teknik Kılavuz Notu H7: PPC Usulü Kapsamında Toprağın Korunması Hakkındaki Kılavuz: Uygulama Alanı Raporu ve Alan Koruma ve İzleme Programı’ veya eşdeğer bir yönteme uygun şekilde üstlenilir. Değerlendirmede ‘H7’ yönteminin kullanıldığı durumlarda Operatör, Tablo D2A/D2B’yi kullanarak kirlilik olasılığını belirler. | 29/07/09 |
| IC2 | Ajans Kılavuz Notu IPPC S06.05, Bölüm 2.2.5 ile ilgili olarak, malzeme (ham maddeler ve alandaki atıkları) depolama risklerinin onaylanmasına ilişkin olarak Ajans’a yazılı bir değerlendirme sunulur ve bu değerlendirme, belirlenen her türlü iyileştirmenin uygulanması için bir program önerir. Değerlendirme, onaylanmak üzere Ajans’a sunulur. Değerlendirmenin sunulması üzerine, 2.5.2 sayılı şarta ilişkin bildirim gerekliliklerine uyulduğu kabul edilir. Değerlendirme raporu, belirlenen iyileştirmelerin uygulanması için bir zaman çizelgesi içerir. İncelemenin sunulması üzerine 2.5.2 sayılı şarta ilişkin bildirim gerekliliklerine uyulduğu kabul edilir. İyileştirmelere ilişkin zaman çizelgesi, Ajansın yazılı onay verdiği tarihten itibaren Operatör tarafından uygulanır. | 29/08/09 |

| Tablo S1.3 İyileştirme programı gereklilikleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referans | Gereklilik | Tarih |
| IC3 | Yüzeyleme ve sıvı atık drenaj sisteminin birleştirilmesinin onaylanması için Ajans’a yazılı bir değerlendirme sunularak gerekli iyileştirmeler belirlenir. Değerlendirme raporu, belirlenen iyileştirmelerin uygulanması için bir zaman çizelgesi içerir. İncelemenin sunulması üzerine 2.5.2 sayılı şarta ilişkin bildirim gerekliliklerine uyulduğu kabul edilir. İyileştirmelere ilişkin zaman çizelgesi, Ajansın yazılı onay verdiği tarihten itibaren Operatör tarafından uygulanır. | 29/08/09 |
| IC4 | Yangın suyunun yol açtığı kirlenme riskini azaltmak için kullanılmakta olan önlemlerin onaylanması için Ajans’a yazılı bir inceleme sunulur. İnceleme, PPG 18 - Yangın suyu ve büyük çaplı dökülmelerin idaresi konulu belgede ortaya koyulan ilkelerin dikkate alınmasını da içerir. İnceleme, yangın suyunun yol açtığı kirlenme vakası riskini en aza indirmek için gerekli her türlü iyileştirmeyi belirler. İyileştirmelere ilişkin zaman çizelgesi, Ajansın yazılı onay verdiği tarihten itibaren Operatör tarafından uygulanır. | 29/11/09 |
| IC5 | Operatör, S1 aracılığıyla kanalizasyona yönelik emisyonlara ilişkin uygun bir İngiliz standardı veya Uluslararası standart kullanarak kalıcı organik kirleticilerin (POP’lar) izlenmesini taahhüt edecek yazılı bir program geliştirir. İzlemenin amacı, kanalizasyona yönelik POP emisyonlarını tanımlamak olup, sonuçlar yazılı olarak Ajans’a bildirilir ve aşağıda verilen IC6 kapsamında emisyonların modellenmesinde kullanılır. Program raporu, alınacak numune sayısının yanı sıra uygulamaya ilişkin bir zaman çizelgesi içerir. Programın sunulması üzerine 2.5.2 sayılı şarta ilişkin bildirim gerekliliklerine uyulduğu kabul edilir. Numune alımına ilişkin zaman çizelgesi, Ajansın yazılı onay verdiği tarihten itibaren Operatör tarafından uygulanır. | 29/11/09 |
| IC6 | Operatör, S1 aracılığıyla kanalizasyona yönelik emisyonlara ilişkin H1 veya benzer bir yöntem kullanarak bir etki değerlendirmesi gerçekleştirir. Değerlendirme, uygulamaya ilişkin bir zaman çizelgesinin yanı sıra iyileştirme tavsiyelerini tanımlar. İncelemenin sunulması üzerine 2.5.2 sayılı şarta ilişkin bildirim gerekliliklerine uyulduğu kabul edilir. Program, Ajansın yazılı onay verdiği tarihten itibaren Operatör tarafından uygulanır. | 29/05/10 |
| IC7 | Operatör, Ajans’ın Sektörel Kılavuz Notu IPPC 6.05 ‘Tekstil Sektörü Kılavuzu’na ait Bölüm 2.3’te belirtilen gerekliliklere uygun şekilde yönetim sistemlerinin yazılı bir incelemesini yapma görevini üstlenir. İnceleme, belirtilen iyileştirmelerin uygulanmasına ilişkin bir zaman çizelgesi içerir. İncelemenin sunulması üzerine 2.5.2 sayılı şarta ilişkin bildirim gerekliliklerine uyulduğu kabul edilir. İyileştirmelere ilişkin zaman çizelgesi, Ajansın yazılı onay verdiği tarihten itibaren Operatör tarafından uygulanır. | 29/05/10 |
| IC8 | Operatör, Ajans’ın Sektörel Kılavuz Notu IPPC 6.05 ‘Tekstil Sektörü Kılavuzu’na ait Bölüm 2.4.3 ile ilgili olarak işletmede yazılı bir su verimliliği denetimi yürütür. Denetim, sızıntı dâhil olmak üzere birim veya faaliyet bazında önemli miktarda su kullanımını durdurur ve bu işletme için mevcut işletme performansını (örneğin litre su/ürün kg) ve su verimliliği hedefini (hedeflerini) belirler. Denetim raporu, belirlenen iyileştirmelerin uygulanmasına yönelik bir zaman çizelgesi içerir. İncelemenin sunulması üzerine 2.5.2 sayılı şarta ilişkin bildirim gerekliliklerine uyulduğu kabul edilir. İyileştirmelere ilişkin zaman çizelgesi, Ajansın yazılı onay verdiği tarihten itibaren Operatör tarafından uygulanır. | 29/05/10 |

Plan 2 - Alan Planı

Konum

Her Majesty’s Stationery Office (İngiliz Kraliyeti Belge Bürosu) ©Crown Copyright (Kraliyet Telif Hakları) 2000 Denetçisinin izniyle Ordnance Survey haritasından çoğaltılmıştır. Haritanın yetkisiz olarak çoğaltılması, Kraliyet Telif Haklarını ihlal eder ve dava ya da adli muameleye yol açabilir.

Alan Yerleşim Planı

Plan 3 - Atık türleri, ham madde ve yakıtlar

| Tablo S3.1 Ham madde ve yakıtlar |  |
| --- | --- |
| Ham maddeler ve yakıt tanımı | Özellik |
| Doğal ham iplikler | Doğal ham iplik malzemeleri, arka plan seviyesinin üzerindeki yoğunluklarda zararlı maddeler içermez. |
| Gaz Yağı | %0.1’den daha az Kükürt |

Plan 4 - Emisyonlar ve izleme

| Tablo S4.1 Havaya yönelik nokta kaynaklı emisyonlar - emisyon sınırları ve izleme gereklilikleri |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyon noktası ref. ve konumu | Parametre | Kaynak | Sınır (birim dâhil) | Referans dönemi | İzleme sıklığı | İzleme standardı veya yöntemi |
| Plan 2’deki A1 tesis içi yerleşim planı | Hiçbir parametre belirlenmemiştir | Solvent yıkama makinesi havalandırma deliği | Hiçbir sınır belirlenmemiştir | -- | -- | Daimi numune alma erişimi gerekmez |
| Plan 2’deki A2 tesis içi yerleşim planı | Hiçbir parametre belirlenmemiştir | Kumaş kurutma makinesi havalandırma deliği | Hiçbir sınır belirlenmemiştir | -- | -- | Daimi numune alma erişimi gerekmez |
| Plan 2’deki A3 tesis içi yerleşim planı | Hiçbir parametre belirlenmemiştir | Beklemede gaz yağı ile birlikte doğal gaz yakan 6 MW(th) kazan | Hiçbir sınır belirlenmemiştir | -- | -- | Daimi numune alma erişimi gerekmez |

| Tablo S4.2 Suya yönelik nokta kaynaklı emisyonlar (kanalizasyon hariç) - emisyon sınırları ve izleme gereklilikleri |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyon noktası ref. ve konumu | Parametre | Kaynak | Sınır (birim dâhil) | Referans dönemi | İzleme sıklığı | İzleme standardı veya yöntemi |
| Atık su geçidi bulunan Penny Beck’e yönelik emisyon hakkındaki Plan 2’deki W1 tesis içi yerleşim planı | Hiçbir parametre belirlenmemiştir | Kirlenmemiş çatı suyu akıntısı | Hiçbir sınır belirlenmemiştir | -- | -- | Daimi numune alma erişimi gerekmez |

| Tablo S4.3 Kanalizasyona, sıvı atık arıtma tesisine veya diğer tesis dışına aktarımlara yönelik nokta kaynaklı emisyonlar (kanalizasyon hariç) - emisyon sınırları ve izleme gereklilikleri |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisyon noktası ref. ve konumu | Parametre | Kaynak | Sınır (birim dâhil) | Referans dönemi | İzleme sıklığı | İzleme standardı veya yöntemi |
| Yorkshire Water Huddersfield Pis Su Arıtma Çalışmaları emisyonu hakkındaki Plan 2’deki S1 tesis içi yerleşim planı | Cypermethrin | Alan atık sıvı arıtma tesisi | Hiçbir sınır belirlenmemiştir | Küçük numune | Yıllık olarak | BS EN ISO 6468: 1997 BS6068-2.57:1997 |

Plan 5 - Raporlama

Bu izin koşullarına uygun şekilde raporların hazırlanacağı parametreler aşağıda sıralanmıştır.

| Tablo S5.1 İzleme verilerinin raporlanması |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametre | Emisyon veya izleme noktası/referansı | Raporlama dönemi | Dönem başlangıç tarihi |
| Kanalizasyona yönelik emisyonlar 3.6. 1 sayılı koşulun gerektirdiği Parametreler | S1 | Her 12 ayda bir | 01/05/09 |

| Tablo S5.2 Yıllık üretim/işleme |  |
| --- | --- |
| Parametre | Birimler |
| Her yıl işlenen toplam kumaş kütlesi | ton |
| Solvent yıkama makinesi kullanılarak işlenen kumaş kütlesi | ton |

| Tablo S5.3 Performans parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametre | Değerlendirme sıklığı | Birimler |
| Solvent yıkama makinesine eklenen toplam perkloroetilen kütlesi | Yıllık olarak | kg/yıl |
| Solvent yıkama makinesi kullanılarak işlenen kumaş kütlesi başına salınan perkloroetilen kütlesi | Yıllık olarak | g/ton |
| Elektrik tüketimi | Yıllık olarak | MWh/yıl |
| Doğal gaz tüketimi | Yıllık olarak | MWh/yıl |
| Gaz yağı tüketimi | Yıllık olarak | MWh/yıl |
| Toplam enerji tüketimi | Yıllık olarak | MWh/yıl |
| İşlenen kumaş tonu başına toplam enerji tüketimi | Yıllık olarak | MWh/ton |
| Her yıl kullanılan kuyu suyu hacmi | Yıllık olarak | m3 |
| Her yıl kullanılan ana su | Yıllık olarak | m3 |
| Her yıl kullanılan toplam su | Yıllık olarak | m3 |
| Kumaş tonu başına su kullanımı | Yıllık olarak | m3/ton |
| İşlenen kumaş tonu başına su buharlaşması | Yıllık olarak | m3/ton |

| Tablo S5.4 Raporlama formları |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortam/parametre | Raporlama formatı | Form tarihi |
| Kanalizasyon | Kanalizasyon Formu 1 veya Ajans tarafından yazılı olarak kararlaştırılan başka bir form | 29/05/09 |
| Su kullanımı | Su kullanımı Formu 1 veya Ajans tarafından yazılı olarak kararlaştırılan başka bir form | 29/05/09 |
| Enerji kullanımı | Enerji Formu 1 veya Ajans tarafından yazılı olarak kararlaştırılan başka bir form | 29/05/09 |
| Diğer performans göstergeleri | Performans Formu 1 veya Ajans tarafından yazılı olarak kararlaştırılan başka bir form | 29/05/09 |

Plan 6 - Bildirim

Bu sayfalarda, operatörün temin etmek zorunda olduğu bilgiler genel hatlarıyla belirtilmektedir.

Kısım A ve B gereklilikleri kapsamında sunulan bilgilerde kullanılan ölçüm birimleri, emisyon koşullarına uygundur. Uygun olduğu durumlarda, fiili emisyonlar ve izin verilen emisyon sınırları arasında bir karşılaştırma yapılmalıdır.

Herhangi bir bilginin ticari olarak gizli kabul edilmesi halinde söz konusu bilgi, ayrı bir kağıttave PPC Yönetmelikleri hükümleri kapsamında bir ticari gizlilik başvurusu ile birlikte sunularak gizli olmayan bilgilerden ayrı tutulmalıdır.

Kısım A

| İzin Numarası | QP3538XB |
| --- | --- |
| Operatörün adı | W.T. Johnson and Sons (Huddersfield) Limited |
| İşletmenin Yeri | Bankfield Mills Wakefield Road Moldgreen Huddersfield West Yorkshire HD5 9BB |
| Teftiş saati ve tarihi |  |

| (a) Teçhizat veya tekniklerde herhangi bir arıza, bozukluk veya aksaklık, kaza veya önemli kirliliğie yol açmış, yol açan veya yol açabilecek kaçak emisyon ile ilgili bildirim gereklilikleri |  |
| --- | --- |
| Tespit edildikten sonraki 24 saat içinde bildirilecek olan hususlar |  |
| Olayın tarihi ve saati |  |
| Olay yeri referansı veya tanımı |  |
| Çevreye yönelik salımların gerçekleştiği durumların açıklanması |  |
| Potansiyel olarak salınan madde(ler) |  |
| Madde salımı miktar veya oranına ilişkin en iyi tahmin |  |
| Her türlü emisyonu durdurmak için alınan veya alınması planlanana önlemler |  |
| Bozukluk veya kazanın açıklaması |  |

| (b) Bir sınırın ihlali ile ilgili bildirim gereklilikleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aşağıda aksi belirtilmedikçe, tespit edildikten sonraki 24 saat içinde bildirilecek olan hususlar |  |  |
| Emisyon noktası referansı/kaynağı |  |  |
| Parametre(ler) |  |  |
| Sınır |  |  |
| Ölçülen değer ve belirsizlik |  |  |
| İzleme tarihi ve saati |  |  |
| Emisyonu durdurmak için alınan veya alınması planlanana önlemler |  |  |
| Bir sınır ihlalinin tespit edilmesinin ardından bildirim süreleri |  |  |
| Parametre |  | Bildirim süresi |

| (c) Herhangi bir önemli olumsuz çevresel etkinin tespiti ile ilgili bildirim gereklilikleri |  |
| --- | --- |
| Tespit edildikten sonraki 24 saat içinde bildirilecek olan hususlar |  |
| Çevre üzerindeki etkinin tespit edildiği durumun açıklanması |  |
| Tespit edilen madde(ler) |  |
| Tespit edilen maddelerin yoğunlukları |  |
| İzleme/numune alma tarihi |  |

Kısım B - mümkün olan en uygun zamanda sunulacak

| Kısım A kapsamında bildirilecek konular hakkında her türlü daha fazla kesin bilgi. |  |
| --- | --- |
| Özel durumun tekrarlanmasını önlemek için alınan veya alınması planlanan önlemler |  |
| Emisyonun neden olduğu veya olabileceği her türlü çevre kirliliğini gidermek, sınırlandırmak veya önlemek için alınan veya alınması planlanan önlemler |  |
| Sonraki 24 ay içinde işletmeden kaynaklanan her türlü izinsiz emisyonun tarihi |  |

| Adı* |  |
| --- | --- |
| Görevi |  |
| İmza |  |
| Tarih |  |

* W.T. JOHNSON AND SONS (HUDDERSFIELD) LIMITED adına imzalamaya yetkilidir.

Plan 7 - Açıklama

“kaza”, kirliliğe yol açabilecek bir kaza anlamına gelir.

“yıllık olarak”, yılda bir kez anlamına gelir.

“başvuru”, başvurunun bir parçası olarak operatörün sağladığı her türlü ek bilgi ve PPC yönetmeliklerine ait Plan 4 kapsamında sunulan bir bildirime verilen her türlü yanıt ile birlikte bu izin için yapılan başvuru anlamına gelir.

“yetkili görevli”, 1995 tarihli Çevre Kanunun 108(1) sayılı bölümü kapsamında Ajans tarafından, söz konusu Kanunun 108(4) sayılı bölümünde belirtilen herhangi bir yetkiyi kullanmak üzere, benzer herhangi bir yetkinin koşullarına uygun şekilde yetkilendirilen herhangi bir kişi anlamına gelir.

“toprağa yönelik emisyonlar”, yer altı sularına yönelik emisyonları da kapsar.

“kaçak emisyon”, bir emisyon sınırı kontrolüne tabi olmayan faaliyetlerden kaynaklanan havaya, suya veya toprağa yönelik emisyon anlamına gelir.

“yer altı”, doygunluk bölgesinde yer yüzeyinin altında ve yerle ya da toprak altıyla doğrudan temas halinde olan tüm sular anlamına gelir.

“toprak koruma kılavuzu”, “H7 - PPC Usulü kapsamında toprağın korunmasına ilişkin kılavuz: başvuru alanı raporu ve alan koruma izleme programı hakkındaki Kılavuz” anlamına gelir.

“MCERTS”, Çevre Ajansı’nın İzleme Sertifikasyon Planı anlamına gelir.

“gecikmeksizin bildirimde bulunma” ve “gecikmeksizin bildirimde bulunuldu” ifadeleri, bir telefon görüşmesi kullanılabileceği gibi, diğer tüm rapor ve bildirimlerin elektronik ortamda veya kâğıt üzerinde temin edilmesi gerektiği anlamına gelir.

“PPC Yönetmelikleri”, Kirlilik, Önleme ve Kontrolü (İngiltere ve Galler) Yönetmelikleri SI 2000 No.1973 ile Yönetmeliklerde de kullanılmakta olup bu izinde geçen sözcük ve ifadelerin Yönetmeliklerdekilerle aynı anlamlara sahip olduğu anlamına gelir.

“üç aylık”, 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz veya 1 Ekim’de başlayan, bir takvim yılının üç aylık dönemi anlamına gelir.

“alan koruma ve izleme programı”, Toprak Koruma Kılavuzunda tanımlanan alan koruma ve izleme programlarına yönelik gereklilikleri karşılayan bir belge anlamına gelir.

“yıl”, 31 Aralık tarihinde sona eren takvim yılı anlamına gelir.

Örneğin pH gibi herhangi bir emisyon parametresi için minimum bir sınırın belirlendiği durumlarda, sınırı aşma referansı, parametrenin söz konusu sınırdan daha az olmayacağı anlamına gelir.

Aksi belirtilmedikçe, bu izinde havaya yönelik emisyonlardaki maddelerin yoğunluklarına yapılan her türlü referans, aşağıdaki anlamlara gelir:

- yakma proseslerinden kaynaklanan emisyonlarla ilgili olarak, kuru havada 273K sıcaklıkta, 101.3kPa basıncında ve sıvı ve gaz yakıtlar için %3 oranında kuru ve katı yakıtlar için ise %6 oranında kuru oksijen içeren yoğunluk ve/veya

- yakma amaçlı olmayan kaynaklardan kaynaklanan emisyonlarla ilgili olarak, 273K sıcaklıkta ve 101.3kPa basıncında, su buharı içeriği için düzeltme yapılmayan yoğunluk

İZİN SONU