Görev 23_ Hava Kalitesi ve Emisyon Sınır Değerleri (ELVs) Standartlarına Uyum

Emisyon sınır değerlerine uyum zorunlu olmakla birlikte, dikkate alınması gereken başka kriterler de bulunmaktadır.

Emisyon sınır değerlerine uymak fakat hava kalitesi standartlarına uymamak, izin şartlarını nasıl etkileyecektir?

Galiçya (İspanya) gerçek olay incelemesi

Arteixo bölgesinde hava kalitesini iyileştirme planı (A Coruña şehri / Galiçya / İspanya)

I- Başlangıç noktası: 2005 yılı / Bölgedeki hava kalitesi istasyonları

2005 yılında, bölgede bulunan hava kalitesi kontrol istasyonlardan biri olan ve Arteixo belediyesi bölgesinde bulunan “Pastoriza” istasyonunda, İspanya mevzuatı ve AB Direktifinde belirtilen İnsan Sağlığının Kükürt Dioksitten (SO2) Korunmasına ilişkin Hava Kalitesi Standartları sınır değerleri aşılmıştı.

Bu durum, istasyonun bulunduğu bölgedeki hava kalitesinin artırılmasına yönelik bir planın hazırlanmasını gerektirdi. Bilgi alışverişi ve yıllık hava kalitesi değerlendirmesi için AB’ye gönderilen raporlarda ES1217 olarak bahsedilen bu bölge, Arteixo belediyesinin sınırları içerisinde kalmaktadır.

İyileştirme planının amacı (bu tür bir plan yürürlükte olan mevzuatta ana hatları ile tanımlanmaktadır), bölgedeki kükürt dioksit konsantrasyonlarının hava kalite standartlarını aşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, ayrıca bölgedeki, özellikle de nüfusun daha yoğun olduğu alanlardaki, hava kalitesini ve hava kalitesi kontrol sistemlerini iyileştirmektir.

II. Etkilenen Bölgeler

Arteixo, Ártabro Körfezinin batı ucunda bulunmaktadır ve A Coruña’ya yakındır. Kuzeyinde Atlantik Okyanusu, Kuzeydoğusunda La Coruña belediye bölgesi, Güney ve Güneybatısında Laracha belediye bölgesi ve Doğusunda Culleredo belediye bölgesi bulunmaktadır.

Arteixo, 9.350 hektarlık bir alanda kuruludur. 2004 yılı itibariyle burada yaşayan kişi sayısı 25.295’tir.

Bu bölgede bulunan çorak alanların, yamaç kesitleriyle muhafaza edilen yeşil vadilerle oluşturduğu kontrast dikkat çekmektedir. Kıyı bölgede dağ ve denizin uyumlu bir kombinasyonu gözlemlenmektedir. Bölge, Augacai Nehrinden başlayıp batıdan doğuya doğru Lagosteira Burnu’na kadar uzanmakta, Sorrizo ve Suevoz limanları ile Raeiro, Barrañán, Valcovo, Ranal ve Alba’daki geniş ve kumlu arazileri kapsamaktadır.

Deniz iklimi geçerli olup yağmur boldur. Bu bölgede, Atlantik iklimi baskındır ve genellikle kışlar yumuşak ve yağışlı, yazlar ise kısa ve sıcakdır; yazın yağmurlu ve bulutlu dönemler olabilir.

Bu yerleşim alanı A Coruña’ya iki yol ve bir otoyol ile bağlanır; eski yol Meicende, Pastoriza ve Oseiro’nun içerisinden, diğer yol ise A Grela’dan (C-552) geçer ve bu iki yol, Arteixo-Lugo-Madrid (A-6) ve A Coruña-Carballo (A-55) otoyollarının da kesiştiği Seixedo’da birleşir.

III. Pastoriza istasyonu

Repsol-YPF şirketinin denetimindeki kontrol şebekesine ait olan bu hava kalitesi kontrol istasyonu, Arteixo belediyesine bağlı Pastoriza’da bulunmaktadır. İstasyonun coğrafi koordinatları 43 ° 20' 7 "K - 08 ° 28' 19" B olup, rakımı 240 metredir. İstasyonun yerel kodu 15030022, EoI (Exchange of Information – Avrupa Bilgi Paylaşımı) kodu ise ES1234A’dır.

İstasyon, rafinerinin güneybatısında yer almaktadır ve en yakın emisyon noktasına olan uzaklığı yaklaşık olarak 1,7 kilometredir; ayrıca Sabón termik santralinin Kuzeybatısında kalan istasyonun o yöndeki en yakın emisyon noktasına uzaklığı yaklaşık olarak 2,4 kilometredir.

İstasyonda şu parametrelerin sürekli ölçümleri yürütülür: kükürt dioksit, hidrojen sülfür, nitrojen oksitleri ve florürler.  Ayrcıa hava ile ilgili parametrelerin ölçümleri de yürütülür: rüzgâr yönü ve rüzgar hızı, sıcaklık, barometrik basınç ve yağış miktarı.

Yukarıda belirtilen kirleticilerin 5 dakikalık ve saatlik ortalamaları, gerçek zamanlı olarak, Galiçya Yerel Yönetimine bağlı Galiçya Çevre Laboratuvarının (LMAG) Galiçya hava kalitesi ağı bilişim sistemine gönderilmektedir. İstasyona ait saatlik veriler her ay alt şebeke yöneticisi (Repsol-YPF şirketi) tarafından doğrulanır ve bu veriler gözden geçirilip onaylanmak üzere Galiçya Çevre Laboratuvarına gönderilir; Galiçya Çevre Laboratuvarı da bu verileri Avrupa Veritabanına eklenmek üzere Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Kalitesi ve Değerlendirmesi Genel Müdürlüğüne iletir.

İnsan sağlığının korunmasını ilgilendiren ve istasyondaki numune toplama işlemini konu alan büyük ölçekli yerleşim kriterleri (hâlihazırda uygulanmakta olan İspanya Mevzuatı: 1073 / 2002 sayılı Kararı, Ek VIII) şunlardır:

a.I– İstasyon, bu tür bir istasyonun konumunun seçilmesinde kullanılacak (daha geniş) bir alan içinde bulunan ve nüfusun maruz kalabileceği en yüksek konsantrasyonları kayıt altına alan bir bölgeye ait verileri temin eder.

a.II– İstasyon, nüfusun maruz kaldıklarını temsil eden alan içerisinde bulunan bir alandaki konsantrasyonlara ilişkin verileri temin etmez.

İstasyon küçük ölçekli yerleşim kriterleri ile genel anlamda uyumludur; elverişsizlik gösteren tek durum istasyonun büyük bir su deposuna çok yakın bulunmasıdır (yaklaşık olarak 3 metre).

IV. Arteixo bölgesindeki hava kalitesinin değerlendirilmesi

Hava kalitesi verilerinin istatistiksel olarak analizi

Arteixo bölgesinde, Kükürt Dioksit (SO2) maddesinin sürekli ölçümünü yapan beş adet hava kalite izleme istasyonu bulunmaktaydı: Pastoriza, Arteixo, Lañas, Sorrizo ve Paiosaco (Paiosaco, zaten komşu durumda bulunan Laracha belediyesinde yer almaktadır).

Üç yıl (2003, 2004 ve 2005) için kilit istatistiksel bilgileri içeren haritalar aşağıda gösterilmiştir:

SO2 ile ilgili saatlik hava kalitesi standardına uyum (2005 yılında yürürlükte olan mevzuat: 1073 / 2002 sayılı karar)

SO2 ile ilgili günlük hava kalitesi standardına uyum (1073 / 2002 sayılı karar)

Yıllık SO2 ortalaması (1073 / 2002 sayılı karar)

İstatistiksel veriler şu şekilde ifade edilmektedir:

SO2 ile ilgili saatlik kalite standardının aşılması: Eğer P 99,7 > 350 (ug/m3) ise, aşılma yaşanmıştır,

SO2 ile ilgili günlük kalite standardının aşılması: Eğer P 99,2 > 125 (ug/m3) ise, aşılma yaşanmıştır;

P = Yüzde.

Yukarıda belirtilen sonuçlar ışığında, SO2 ile ilgili saatlik ve günlük hava kalitesi standartları, Pastoriza İstasyonunda 3 yıl için aşılmıştır. Benzer şekilde,  geçmiş yıllarda gözlemlenen değerlerin yıllık ortalamaları, hem Pastoriza’da hem de belediye bölgesinin Güneybatısında yer alan üç istasyonda yüksektir.

2003, 2004 ve 2005 yılları için SO2 değer aşım analizi yapıldığında, bu vakaların %40 ila %50’sinin haziran ve temmuz aylarında gerçekleştiği görülmektedir.

Bu nedenle durum bölge genelinde homojenlik göstermemektedir. İstatistiksel verilerin analizinden ve aşağıda açıklanan yayılma modelinden de anlaşılacağı üzere, belediye bölgesinin Güneybatısına doğru gidildikçe azalan bir konsantrasyon eğrisi görülmektedir (başlıca saatlik ve günlük ortalamalarda görülen aşımlar olmak üzere).

V. SO2 emisyonunun ana kaynakları

Belediye bölgesinin ve çevresinin kirlilik yükünün analizinden; 2003, 2004 ve 2005 yılında gözlemlenen kükürt dioksit emisyonlarının %94’ünün A Coruña’da bulunan bir rafineriden (Repsol-YPF tesisi) ve Sabón Sanayi Bölgesinde bulunan Sabón Büyük Yakma Tesisinden (Arteixo belediye bölgesi) kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Ana emitörler (yayıcılar) tarafından beyan edilen kirletici yükü (Tm/yıl) aşağıda verilmiştir:

| Kaynak | 2003 | 2004 | 2005 | Ortalama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repsol-YPF | 12.468 | 10.897 | 10.174 | 11.180 |
| Büyük Yakma Tesisi (Sabón) | 4.176 | 3.197 | 4.838 | 4.070 |
| Alcoa Europe (Alüminyum) | 745 | 694 | 771 | 737 |

VI. Hava: Hâkim rüzgar yönleri ve rüzgâr yoğunlukları

Arteixo bölgesinde, özellikle de Batı tarafında, hâkim olan rüzgâr yönü Güneybatı ve Kuzeydoğudur.

Pastoriza istasyonunda yapılan ölçümler, belirtilen rüzgâr yönlerinin ilk kadranda mutlak bir hakimiyetini göstermektedir (bakınız grafik); bunun yanı sıra rüzgârlar üçüncü kadranda da  sıklıkla görülmektedir. İkinci ve dördüncü kadranlarda gözlemlenen rüzgarlar, %7’lik görülme oranını genellikle aşmamaktadır.

2004 rüzgâr seviyeleri.

VII. Dispersiyon ile ilgili araştırma çalışması

Tamamlayıcı bilgi olması açısından ve Arteixo belediye bölgesindeki SO2 konsantrasyonlarının nasıl yayıldığını anlamak amacıyla ISCST3 modeli (ABD Çevre Koruma Kurumundan elde edilmiştir) kullanılarak bir dispersiyon araştırması yürütülmüştür.

Endüstriyel Kaynak Kompleksi (ISC), endüstriyel türdeki çeşitli kaynaklardan çıkan kirleticilerin konsantrasyonlarını değerlendirmek için kullanılabilen, yatışkın durumlu bir Gaussian duman (plume) modelidir. Bu modelde kuru havza ve partiküllerin sedimentasyonu, aşağı sapma, noktasal kaynaklar, lineer kaynaklar, alan ve hacim, öbeklerde artış, kaynakların ayrılması, tahliyenin etkisi gibi konular dikkate alınmaktadır.

Ana emitörlerin yaydıkları emisyonlara ilişkin veriler LMAG tarafından,  A Coruña istasyonuna ilişkin 2004 yılına ait meteorolojik veri girdileri ise Ulusal Meteoroloji Enstitüsü tarafından, temin edilmiştir.

Daha sonra ise, modelin çıktıları coğrafi bilgi sistemine (GIS) aktarılmış ve “Google Earth” yazılımında katmanlar olarak gösterilmiştir.

Modele ilişkin koşullar 650 x 650 metrelik bir ızgara yapısı (mesh) içerisinde ve bölgede bulunan beş istasyona karşılık gelen beş adet izole reseptör (alıcı) ile gösterilmektedir.

2004 azami saatlik ortalama seviyeler (emitörler: tüm şirketler)

2004 yılı azami günlük ortalama seviyeler (emitörler: tüm şirketler)

2004 yılı yıllık ortalama (emitörler: tüm şirketler)

2004 yılı azami saatlik ortalama seviyeleri (emitörler: Repsol-YPF)

2004 yılı azami günlük ortalama seviyeleri (emitörler: Repsol-YPF)

2004 yılı yıllık ortalama (emitörler: Repsol-YPF)

2004 yılı azami saatlik ortalama seviyeleri (Emitörler: Sabón Büyük Yakma Tesisi)

2004 yılı azami günlük ortalama seviyeler (emitörler: Sabón Büyük Yakma Tesisi - LCP)

Hava kalitesini artırmaya yönelik tedbirler

Bölgedeki kükürt dioksit (SO2) seviyelerine endüstri kaynaklı katkılara ilişkin temel kanıtların toplanmasının ve başlıca kirletici kaynakların kusursuz bir şekilde tanımlanmasının ardından; çevre ile ilgili yetkili makam, şirketlerin (Repsol-YPF ile Sabón Büyük Yakma Tesisi) temsilcileri ve Arteixo Belediyesi, Arteixo bölgesi hava kalitesini artırmak ve bu kalitenin değerlendirmesini sağlamak adına aşağıda belirtilen tedbirleri almaya karar vermiştir:

1. A Coruña ve Arteixo’da bulunan Repsol YPF Endüstri Kompleksi, bu bölgedeki hava kalitesini değerlendirmek amacıyla Arteixo nüfus merkezinin bulunduğu konumda yeni bir ölçme istasyonu kuracak ve bu istasyona insan sağlığı koruma görevini tahsis edecektir. Bu istasyonda; kükürt dioksit (SO2), azot dioksit, toplam oksit (NO2/NOX), hidrojen sülfür (SH2), çapı 10 mikrondan küçük partiküller (PM10) ve ozon (O3) parametreleri için sürekli ölçümler yürütülecektir. Benzer şekilde, elde edilen anlık veriler, (LMAG’a bağlı olan) Galiçya hava kalitesi sistemi bilgi ağına gerçek zamanlı olarak gönderilecektir. İstasyonun kurulacağı yer konusunda kesin öneride bulunulması için belirlenen son tarih 2006 yılının Temmuz ayından itibaren 6 aydır; daha sonra proje uygulamasına geçilecektir.

Emisyon Sınır Değerleri, SO2 ile ilgili Entegre Çevre İzninde belirtilmiş olup, bu değerler, yürürlükte olan ve Repsol YPF kirlilik yayma noktalarının tabi olduğu sınır değerlerden daha kısıtlayıcıdır.

Repsol YPF, bir atmosferik kirlilik tahmin modeli uygulamaya başlayacak ve bu modelden elde edeceği sonuçları kullandığı üretim proseslerinde dikkate alacaktır; uygulamanın amacı, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ileri tarihlerde ortaya çıkabilecek kirlilik vakalarının önüne geçmektir.  Bu sistem, yüzey seviyesinde yapılacak gerçek ölçümlerle kalibre edilmeli, ve sonuçların karar verme süreçlerinde geçerli olabilmesi için 1073 / 2002 sayılı Kararda belirtilen belirsizlik aralıklarını uygun bir şekilde karşılamalıdır.

2.- Yakıt olarak akaryakıt kullanan Sabón Büyük Yakma Tesisi; Arteixo (A Coruña) bölgesinde kurulacak olan ve her biri 400 MW nominal elektrik gücüne sahip olacak iki grup termal kombine çevrim santrali faaliyete geçtiğinde, yıllık üretim saatini azaltacaktır; şirket ayrıca aşağıda belirtilenleri yapmak zorundadır:

- Arteixo belediye bölgesinde, Pastoriza istasyonunun yanında bulunan ve Sabón Büyük Yakma Tesisi tarafından idare edilen "Bordeiras" istasyonunu (43º 19' 59 "K - 08 ° 27' 55" B) otomatik şekilde çalışır hale getirecek ve bu istasyona kükürt dioksit (SO2), 2,5 mikrondan küçük parçacıklı madde ve ozon (O3) maddesini otomatik olarak algılayan sensörler kuracaktır. Elde edilen anlık veriler, (LMAG’a bağlı olan) Galiçya hava kalitesi sistemi bilgi ağına gerçek zamanlı olarak gönderilecektir.

3. Bu iki şirketin sürekli ölçümlerinden elde edilen veriler, Galiçya Çevre Laboratuvarı Çevresel Bilgi Sistemine (SIALMAG) ve ayrıca tesis bölgesinde bulunan meteorolojik veri istasyonuna gerçek zamanlı olarak iletilecektir.

4. Mevcut şebekelere ve tahmin sistemlerine tamamlayıcı bir görev görecek olan bu yeni hava kalitesi izleme istasyonlarının devreye alınması, hava kalitesi standartlarının ihlalinin önlenmesi bakımından temel hedef teşkil etmektedir. Şirketler bu ölçümler vasıtasıyla kendileri için belirlenen emisyon sınır değerlerine bağlı kalmaksızın, mevzuatta belirtilen hava kalitesi standartlarının aşılmamasını temin edeceklerdir. Bu amaçla endüstriler, kükürt dioksit emisyonlarını azaltmak için acil karar almaya yönelik eylem protokolleri oluşturacaklardır.

5. Bununla birlikte çevre ile ilgili yetkili makam, ilgili resmi kurumlar ve Belediye Meclisi ile işbirliği içerisinde bir protokol hazırlayacaktır; kükürt dioksit ile ilgili 1073 / 2001 sayılı Kararda belirtilen kamu uyarı eşiklerinin aşılması durumunlarında bu protokol vasıtasıyla halka bilgilendirme yapılacaktır.

ELDE EDİLEN SONUÇLAR:

2006 yılı içerisinde SO2 standartlarının aşıldığı sadece birkaç durum görülmüştür.

Bunu takip eden iki yıl içerisinde SO2 standartlarında aşım yaşanmamıştır.

2009 yılında sorunun çözümlendiğine kanaat getirilmiş ve sonuç AB’ye rapor edilmiştir.