Görev 22: Atık su tahliyeleri için izleme ve kontrol planı

Yetkili Çevre Makamı, operatör tarafından izin başvurusunda sunulan verilere ve AB ile Türkiye düzeyinde bu tür tesisler için mevcut bulunan mevzuata dayanarak, büyük yakma tesisi için alıcı ortama (akarsu, göl, deniz,...) yapılan atık su tahliyesi noktalarında şu İzleme ve Kontrol Planını oluşturacaktır:

Tahliyelerin iyi şekilde kontrolünün sağlanması amacıyla, Yetkili Makamın teftiş için erişmesinin kolay olacağı tek bir nihai atık su tahliye noktası olmalıdır.

Tesisin manüel veya otomatik kayıt sistemi (tercihen otomatik) bulunmalı ve bu sistem hasara veya izinsiz değişiklik yapılmasına karşı korumalı olmalı, Yetkili Makamın hizmetine sunulmalıdır. Bu sistem şunları içerecektir:

1º. Alınan numuneler ve Entegre Çevre İzninde belirtilen gerekliliklerin karşılanması amacıyla yürütülen laboratuar testlerinden elde edilen analitik sonuçlar.

2º. İşlemler sırasında ortaya çıkan ve alıcı ortamın kalitesini veya tahliyelerin kalitesini etkileyebilecek olan kazalar. Herhangi bir kaza, meydana gelir gelmez yazı ile Yetkili Çevre Makamına bildirilecektir.

3º. Analizler, Yetkili Makam tarafından onaylanan laboratuarlar tarafından ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite olan metodolojiler takip edilerek yapılacaktır:

A)-NİHAİ TAHLİYE ÖNCESİ ATIK SU TAHLİYELİLERİ

| Parametre | Birimler | Sıklık |
| --- | --- | --- |
| Akış |  | Sürekli (1) |
| Sıcaklık | º C | Sürekli |
| pH |  | Sürekli |
| Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ) (toplam) | mg/l | Haftalık |
| Biyokimyasal oksijen ihtiyacı-5 günlük (BOİ 5) | mg/l | Aylık |
| Askıda katı maddeler | mg/l | Günlük |
| Toplam azot | mg/l | Aylık |
| Toplam fosfor | mg/l | Aylık |
| Alüminyum | mg/l | Günlük |
| Demir | mg/l | Günlük |
| Mangan | mg/l | Günlük |
| Yağlar ve katı yağlar | mg/l | Günlük |
| Fenoller | mg/l | Günlük |

(1) Günlük kontrollerin sonuçları, günlük ortalama değeri ifade edecek şekilde Yetkili Çevre Makamına iletilir.

24 noktadan alınan numunelerin oluşturduğu günlük bir entegre numunenin toplanması için, büyük yakma tesisi, nihai tahliye noktasının öncesine otomatik bir numune toplama cihazı kurmuş olmalıdır.

AYLIK OLARAK, şirket Yetkili Çevre Makamına şunları gönderecektir:

 Kontrollerin analitik sonuçlarını

 Tahliye sıcaklığına, azami tahliye oranına (m3/sa ve m3/ay) ve büyük yakma tesisinin faaliyet saatlerinin sayısına ilişkin değerler

 Sürekli olarak ölçülen tahliye sıcaklığı değerlerinin aylık çizelgesi ve m3/h olarak ifade edilen tahliye akışları

 Her ay tahliye edilen miktarın toplam değeri (m3/ay)

 Her ayın faaliyet saatlerinin sayısı.

B).- ALICI ORTAMIN KALİTESİ.

Numuneler, sonuçların analizi ve Yetkili Çevre Makamına sunulması.

B.1) Alıcı sular

| Numune alma noktası kodu | Konum | UTM X | UTM Y | Parametreler | Sıklık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tahliye noktasının yanından |  |  | pH; iletkenlik; askıda katı maddele; bulanıklık; Fe; Al; Mn; Zn; Pb; Cd | Günlük Günlük Haftalık Haftalık |
| 2 | Tahliye noktasının akış yönünde aşağısından (100 metre) |  |  | Sıcaklık | Haftalık |
| 3 | Akış yönünde (50 metre) |  |  | pH; renk; askıda katı maddeler; sıcaklık; iletkenlik; nitratlar; Florürler; Fe;Mn;Cu;Zn; B; As; Cd; toplam Cr; Pb; Se ; Hg;Ba; Siyanürler; Fosfatlar; Klorürler; Fenoller; deterjanlar; Amonyak; Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar; Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ); Çözünmüş oksijen, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ); çözünmüş veya emülsiyonlaşmış hidrokarbonlar: Toplam azot; Toplam koliform; Fekal koliform bakterisi: salmonella; Fekal streptotoksi | Her (4) ayda bir |
| 4 | Akış yönünde (200 metre) |  |  |  |  |
| 5 | Akışın aksi yönde (50 metre) |  |  |  |  |
| ……….. | Akışın aksi yönde (100 metre) |  |  |  |  |

Her dört ayda bir, sonuçları içeren bir rapor Yetkili Makama gönderilecektir.

B.2) Yağmur suyu

| Numune alma noktasının kodu | Konum | UTM X | UTM Y | Parametreler | Sıklık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yağmur sularının tahliye noktasının akış yönünün aksinden (örnek: 50 metre) |  |  | pH Askıda katı maddeler Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ) Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı – 5 günlük (BOİ) Fe Cu Zn Mn Yağlar ve katı yağlar Sıcaklık | Üç ayda bir |
| II | Yağmur sularının tahliye noktasının akış yönünden (örnek: 50 metre) |  |  |  |  |

Üç ayda bir, bu veriler Çevre Makamına gönderilecektir. Bu belirlenen üç aylık sürelerden birisinde hiç yağmur yağmamış olması durumunda, bu bilgi de Yetkili Makama bildirilecektir.

B.3) Sedimentler ve organizmalar

Biyolojik kontroller, her 3 yılda bir, tahliye edilen atık suyun kontrol edildiği noktalardan gerçekleştirilecektir. Her noktada, şu aşağıdaki parametrelerin her biri için çeşitlilik, biyotik topluluğun miktarı ve yapısı belirlenecektir:

 Fitoplankton

 Makrofitler ve fitobentik organizmalar

 Bentik omurgasızlar

 Balıklar

Akarsu/göl havzasının sınıflandırılması (tahliye iç sulara yapılıyorsa), Su Çerçevesi Direktifi’nde (2000/60/EC sayılı Direktif) belirtilen şu hususların referans alınmasıyla belirlenecektir.

 Biyolojik kalite göstergeleri

 Biyolojik göstergeleri etkileyen hidromorfolojik göstergeler

 Fizikokimyasal kalite göstergeleri

Bu kontrollerin sonuçları da Yetkili Makama gönderilecektir.