Görev 26. Kirli toprakların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren işletmelerde düzeltici önlemlerin uygulanması

Toprakta kirlilik olup olmadığı detaylı bir inceleme sonucunda kontrol edildiği durumlarda, bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu risk değerlendirmesinin yapısı ve olması gereken minimum içerikler ulusal ve bölgesel seviyede toprak kirliliği mevzuatında belirtilmektedir.

Risk değerlendirmesi sonucunda riskin insan sağlığı veya ekosistem için kabul edilemez seviyede olduğu tespit edilirse, toprak iyileştirme işlemleri yapılmalıdır.

Toprak iyileştirme işlemleri, aynı zamanda, toprak kirli olarak tespit edilmeden tesisler tarafından gönüllü olarak da yapılabilir.

Tesis için toprak iyileştirme işlemleri konusunda ancak Yetkili Merci tarafından toprağın kirli toprak olduğu tespit edilirse bir zorunluluk doğar.

Toprağın temizlenmesi ve iyileştirilmesi

Toprak iyileştirme işlemlerinin kapsamı ve uygulanmasında topraktaki nihai kirletici konsantrasyonunun (kalan kirlilik), eğer var ise, kabul edilebilir risk seviyesine indirilmesi amaçlanır.  Bu seviyeler toprağa verilen kullanım amacına bağlıdır.

İyileştirme işlemleri mevcut en iyi yöntemlere göre yapılmalı ve soruna kesin sonuç getirdiğinden emin olunmalıdır. İyileştirme işlemleri mümkün olduğunca “in situ” olarak ilgili alanda yapılmalı ve bu yöntemler kullanılırken ortaya ilaveten atık çıkmamalı, atık transferi ve atığın yok edilmesi sorununu doğurmamalıdır.

İyileştirmenin mümkün olduğu her yerde, kirliliğe sebep olan kaynakların ortadan kaldırılmasına ve topraktaki kirletici konsantrasyonun azaltılmasına çalışılacaktır. Yalnızca teknik, ekonomik veya çevresel olarak gerekçeleri kabul edilebilir olan durumlarda kirliliğe maruziyetin azaltılmasına yönelik çözümlerin sızdırmazlığı güçlendirme önlemleriyle birlikte uygulanmasına izin verilir.

Aşamalar

Kirlenmiş toprağın temizlenmesi ve iyileştirilmesi aşağıdaki aşamaları kapsayacaktır:

- İyileştirme projesinin hazırlanması

Bu proje iyileştirme için farklı alternatiflerin analizine dayanacaktır.

İyileştirme projesinin içermesi gereken asgari gereklilikler aşağıda verilmiştir:

- İyileştirme amaçlarının tanımlanması. İyileştirme yapıldıktan sonra toprakta kalabilecek maksimum kabul edilebilir kirletici konsantrasyonları hesaplanır.

-    Teknik, ekonomik ve çevresel kriterlere göre iyileştirme için alternatiflerin belirlenmesi ve bunların analizi

- Eğer gerekli ise kirliliğin ve/veya pilot testlerin izlenebilirlik çalışmalarının tasarlanması ve uygulanması

- Teklif edilen iyileştirme tekniğinin ve iyileştirme alanının spesifik detayları

- İyileştirme için yaklaşık maliyet, iş planı ve izleme raporları için takvim

- Yapılan iyileştirme eylemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi için izleme planı

- İyileştirmenin Yapılması

İyileştirme projesi Yetkili Merci tarafından resmi olarak onaylanıp iş bitirme tarihleri belirlendikten sonra iyileştirme çalışmaları başlar.

Projenin uygulama aşamasında iyileştirme çalışması ve sahadaki mevcut kirliliğin değişimi konusunda takip raporlarının sunulması gerekmektedir.

Projenin uygulama aşaması bittikten sonra nihai bir rapor sunulmalıdır.

- Kontrol ve izleme

Projenin uygulanmasından sonra kalıntı bir kirliliğin olduğu durumlarda ve sızdırmazlığı güçlendirme teknikleri uygulandığında, kontrol ve izleme önlemleri uygulanmalıdır.

Kontrol ve izleme evresi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, nihai bir rapor hazırlanır. Bu raporda sonuç ve çıktıların bir değerlendirmesi olmalıdır.

KİRLETİLMİŞ TOPRAKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VEYA TEKRAR KAZANILMASINDA SINIRLAR

İyileştirme sınırları kirlilikten sorumlu olan işletmeci tarafından sunulmalı ve Çevreden sorumlu Yetkili Merci tarafından onaylanmalıdır. Kalıntı kirliliğin olduğu her durumda, bu kirliliğin kabul edilebilir risk seviyesinin altında olması gerekir.

İyileştirme sınırları nasıl belirlenir?

Örnek : Bir BYT’deki sanayi toprağı. Trafoların olduğu yerde toprağın 1 ve 6 metre altında 34.6 mg/Kg miktarında PCB tespit edildi.

Çevreden sorumlu Yetkili Merci tarafından nasıl bir iyileştirme sınırı zorunlu kılınacaktır?

İyileştirme sınırı, iyileştirme projesinde firma tarafından teklif edilir ve Çevreden sorumlu Yetkili Merci bu iyileştirme sınırlarını kabul edebilir ya da reddedebilir, bu aynı zamanda iyileştirme projesinin onaylanması veya reddedilmesi anlamına gelir.

Bu sınırlar normalde risk değerlendirmesinden elde edilir.

Yürürlükteki toprak mevzuatına göre iyileştirme çalışmalarının amacı o yerdeki mevcut kirlilikle bağlantılı riski kabul edilebilir risk seviyesine indirmektir.

Bu durumda 0.8 mg/kg PCB değeri önerilecektir.