İZİN BAŞVURU İÇERİĞİ.

PETROL RAFİNERİLERİ.

AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE :

YERLEŞKE ADRESİ:

VERİLİŞ TARİHİ:

| HAZIRLAYAN KİŞİ : Adı - Soyadı İmzası | Onaylayan Kişi : Adı - Soyadı İmzası |
| --- | --- |

İÇERİK

ÖNEMLİ ÖN ACIKLAMALAR

TEKNİK OLMAYAN ÖZET

PROJE RAPORU

1.  Genel veriler

2.  Tesisin tanımı

3.  Teknik karakteristikler

- Rafinerideki prosesler (birimler)

4. Üretim prosesinin bir özeti (birimler).

5.  Doğal kaynaklar, ham madde ile yardımcı malzemeler ve ürünler.

6. Çevresel emisyon ve kontroller:

DAĞILIM MODELİ

HAVA KALİTESİ KONTROL AĞI

6.1. Hava emisyonları.

6.1.1 Baca emisyonları.

Blowing/Üfleme Operasyonları

6.1.2 Bacasız emisyonlar (Kaçak emisyonlar):

Koku kontrol ve VOC emisyonları.

VOC emisyonları (LDAR Programı)

Koku Kontrolü

6.2. Tesisin çevresine yayılan gürültü emisyonları (tesis içi emisyonlar hariç tutulmuştur).

6.3. Atık su deşarjları.

ATIK SULARIN TOKSİSİTESİNİ, DİRENCİNİ VE BİYOLOJİK YIĞILMASINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

6.4. Atık:

Atık üretimi.

Atık yönetimi.

6.5. Toprağın ve Yeraltı suyunun korunması:

İZLEME PROGRAMI.

6.6 Normal olmayan koşullarda işletme

EKLER

EK 0

Rafineri Haritaları

- Rafinerinin birimleri (etiketli)

- Emisyon nokta kaynakları (etiketlerle referans gösterilmiş)

- Diffüz emisyonlar (etiketlerle referans gösterilmiş)

- Yağmur suyu toplama ağı (ara depolar, pompalar, vb. ile)

- Kaçak ve Tamir Programı Noktaları (LDAR) Programı.

- Hava kalitesi izleme ağı .

- Atık depolama ve/veya arıtma noktaları .

- Toprak izleme Programının Saha Denetimi.

EK I

Malzeme güvenlik bilgi dosyası (MSDS) and ürün güvenlik bilgi dosyası (PSDS)

EK II

- Atmosferik dispersiyon modeli

- Meteorolojik veri.

- Yükseklik ve özellikleriyle birlikte emisyon kaynakları.

EK III

Hava kalite modeli

- Hava kalite ağı tasarımı

- Hava Kalite Ağı tanımlaması

EK IV

Kaçak Tespit ve Tamir (LDAR) programı

EK V

Toprak İzleme Programı

- Aşama 1: Saha denetlemesi / mevcut kontaminasyonun

- Aşama 2: İzleme

- Aşama 3: İyileştirme

EK VI

Çevresel İzleme ve Yürütme Planı

- ELV uygunluğunun değerlendirilmesi

- Numune alma ve denetim sıklıkları

- Çevreden sorumlu Yetkili Merciye raporlama sıklığı ve sistemi

Not: Bu EK’in içeriğiyle ilgili kılavuz bilgiler petrol rafinerileri MET Kılavuzu’nun Bölüm 5.6’sında bulunabilir.

EK VII

İşleme yapan birimler için MET’lerin özeti.

- Uygulamalı MET’ler

- Planlanan MET’ler (programlanmış uygulama takvimi ile birlikte)

PROJE RAPORU HARİCİNDE DİĞER BELGELER

ÖN ACIKLAMALAR:

“İZİN BAŞVURU İÇERİĞİ. KÖMÜR KULLANAN BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ SEKTÖRÜ” dokümanında şu an için sadece ısıl işlemle üretim yapılan birimi ele aldık.

- Tehlikeli olmayan atıkların düzenli depolanması.

- Linyit kömürünün depolanması ve madenden çıkarılması noktaları şu an için ele alınmadı .

TEKNİK OLMAYAN ÖZET

Bir entegre çevre izni başvurusuna, önceki paragraflarda yer verilen detayların teknik olmayan bir özeti, halkın bilgilendirilmesi döneminde dahil olmasını sağlamak için, eşlik etmelidir. Bu raporun boyutu 20 sayfayı geçmemelidir.

Özette faaliyetin sürdürülmesi ile ilgili bütün çevresel konuların önemini belirtilmeli ve yürürlükteki mevcut bütün mevzuatlara uymak için sunulan veya varolan azaltma tedbirlerini  tanımlanmalıdır.

Aşağıda belirtilenlerin tanımları teknik olmayan özette verilmelidir:

- Tesis ve faaliyetleri.

- Ham ve yardımcı maddeler, tesiste kullanılan veya üretilen diğer maddeler ve enerji.

- Tesisin çevresi (çevreyle ilgili hususlar): Yüzey suları, deniz suları, flora, fauna, korunan doğa alanları, yerleşim alanları, altyapı (yollar, demir yolları…) ve bölgedeki sanayiler.

- Tesiste uygulanan çevresel yönetim sistemleri.

- Çevreyle tesisin etkileşimi:

- Hava emisyonları

- Hava kalitesi

- Atık su deşarjı

- Atık suyun deşarj edildiği alıcı su kütlesinin su kalitesi

- Gürültü emisyonları

- Kullanılan tehlikeli maddeler

- Toprak

- Emisyon izleme ve kontrol planı

Aşağıdaki sorulara evet/hayır cevaplarını vererek özete dahil ediniz:

- Özellikle Mevcut En İyi Tekniklerin (BAT) uygulanması ile kirliliğe karşı uygun koruyucu önlemler alınır.

- Önemli düzeyde kirliliğe neden olunmamaktadır.

- 15 Temmuz 1975 tarihli 75/442/EEC Konsey Direktifi uyarınca atık oluşumundan kaçınılır. Bu direktif, atığın üretildiği yerde geri kazanılması veya bunun teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı yerde çevre üzerinde etkisinin önlenerek ya da azaltılarak bertaraf edilmesi gerektiğini ele alır.

- Enerji ve diğer kaynaklar etkin biçimde kullanılır.

- Kazaların önlenmesi ve sonuçlarının sınırlandırılması için alınan gerekli tedbirler.

- Faaliyetlerin kesin olarak durdurulması üzerine muhtemel kirlilik riskini önlemek ve operasyon sahasını uygun bir duruma dönüştürmek için gerekli tedbirler alınır.

PROJE RAPORU

Başvuru dosyası en azından işletme ile ilgili aşağıdaki temel unsurları içerir:

- Genel veriler:

- İşletmenin adı, ticari ismi, Vergi numarası, tam adresi, telefon, faks, e-mail.

- İşletme sahibi, işletmeci, yasal temsilcisi, tesis veya üretimden sorumlu kişi (eğer uygunsa), çevresel konulardan sorumlu kişi (eğer uygunsa) ve iletişim bilgileri ile birlikte muhatap kişi (tam adı, firmadaki pozisyonu, adresi, telefonu ve e-mail adresi).

| FİRMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticari ismi |  |  |  |
| Merkez ofis |  |  |  |
| Posta kodu | İlçe Vergi numarası |  |  |
| Şehir |  |  | Telefon |
| Faks |  |  | E-mail |
| TESİS |  |  |  |
| İsim |  |  |  |
| Adres |  | Posta kodu |  |
| İlçe |  | Şehir |  |
| Telefon |  | E-mail |  |
| İletişim kurulacak kişi |  |  |  |

- Tesisin tanımı:

  - Çalışma merkezlerinin, tesislerin, delegasyonların ve ana merkezlerin sayısı, adresi... muhatap kişinin verileri, pozisyonu, adresi, telefonu, faks ve e-mail bilgileri herbir merkez için bildirilmelidir.

  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kayıt numarası.

  - Ekonomik faaliyetlerin ulusal sınıflandırılması (NACE).

  - Toplam alışan sayısı.

  - Çevre alanında iyileştirmeyi hedefleyen yatırımlar.

  - Organizasyon şeması (çalışanların pozisyonları ve meslekleri ile beraber hiyerarşik sıralamaları).

  - Tesisin yeri: UTM koordinatlarını ve konumu gösteren bir harita sunulmalıdır.

  - Şehir planlaması, toprak kullanımı ve koşulları (torografik, morfolojik, jeolojik şartlar,....) toprak sınıflandırması (şehir, kırsal alan, sanayi ve özel topraklar,...) ve hava koşulları.

  - Temel faaliyetler ve diğerleri

  - Tesisin kurulması planlanan sahanın çevresel açıdan durumu ve öngörülen etkiler. Bunlara tesis faaliyetlerinin durması halinde ortaya çıkacaklar da dahil (ÇED’e tabii olan tesisler için bu bilgiler ÇED raporunda yer alır).

Yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablolar tamamlanmalıdır:

| ÇALIŞMA BİÇİMİNİN KARAKTERİZASYONU. Çalışan sayısı; Daimi. Geçici. Çalışma saatleri; Saat/yıl. Tesislerin faaliyete başlama tarihi. |
| --- |
| Tesisin işletmeye alındığı tarih |  |  |  |  |
| UTM Koordinatları | X: | Y: |  | UTM Dilimi: |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: |  | Boylam: |  |
| Tesisin genişliği [m2] |  |  |  |  |
| Komşu yerleşim alanları |  |  |  |  |
| Etkilenen akarsular * |  |  |  |  |
| Yakında bulunan altyapılar (otoban veya otoyollar ve tesise erişimi sağlayan yollar gibi) * |  |  |  |  |
| Etkilenen çevresel unsurlar * Tabiatı koruma alanı, avlanma sahaları, yöresel bitki örtüsü |  |  |  |  |

*Tesis esas alınarak lokasyon ve uzaklık

Note: 1:5000 ölçekli, tesisin üzerinde bulunduğu sahaya ait, bir harita ekleyin

.

| TESİSLERİN VE FAALİYETLERİN KATEGORİLERİ |  |
| --- | --- |
| Faaliyetin / tesisin esas kategorisi | Ek I başlığı |
| Faaliyetin / tesisin diğer kategorileri | Ek I başlığı |
| NACE Ekonomik faaliyetlerin ulusal sınıflandırılması kodu |  |
| Son 4 yıl içinde yapılan ve çevresel iyileştirmeyi hedefleyen yatırımlar (sadece mevcut tesisler için). |  |

- Şehir planlaması hakkında bilgi

Yeni tesisler ya da tesislerinde esaslı değişiklikler yapmak isteyen mevcut tesisler, ilgili Yetkili Makam tarafından verilmiş bir uyumluluk raporu sunacaklardır.

Tesisin bulunduğu yer konusunda bilgi verilmelidir: Endüstriyel bir bölgede bulunuyor mu? Toprak endüstriyel ve kentsel bir bölge de mi, değil mi (işlenmemiş arazide ya da korumalı bir bölgede bulunuyor olabilir), ve bu bölge gerekli altyapıya sahip mi (kanalizasyon şebekesi, sokak aydınlatması, vb.)?

- Organizasyon şeması (çalışanların bulundukları pozisyonu veya mesleğini gösterecek şekilde hiyerarşik gösterimi ).

- Not : şemayı ek’e koyun

- Tesisin bulunduğu bölgenin çevresel statüsü.

- Buradaki amaç, tesisin çevresel bakımdan özel değeri bulunan bir bölgede –örneğin tabiatı koruma alanı gibi– bulunup bulunmadığı, ya da böyle bir bölgeye yakın olup olmadığını saptamaktır.

- Çevresel etkiler.

Yeni tesisler ya da mevcut tesislere esaslı değişikliklerin yapılması durumunda ÇED raporu sağlanmalıdır.

- Teknik karakteristikler:

- Rafine Ham Petrol

- Rafinasyon Üretimi

- Depolama kapasitesi

- Ham Petrol

- Nihai ürünler

Akış şeması

Akış şemasına ait Örnek 1:

Akış şemasına ait Örnek 2:

RAFİNERİDEKİ PROSESLER (birimler).

- İzin başvurusu rafineride mevcut olan birimlere odaklanacak ve bu birimlerin seçimi ve numaralandırmasını yapacaktır.

Örneğin, birimler aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre seçilip numaralandırılabilir, ve rafinerinin haritası üzerinde gösterilebilir (harita Ek 0’a dahil edilecektir).

| Proses adı | Mevcut? (Evet/Hayır) Etiketleri ile birlikte Birim Numarası | Metod | Amaç | Hammadde(ler) | Ürün(ler) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRAKSİYONLAMA PROSESLERİ |  |  |  |  |  |
| Atmosferik damıtım |  | Termal | Fraksiyonların ayrıştırılması | Tuzdan arındırılmış ham petrol | Gaz, gaz yağı, distilat, tortu |
| Vakum damıtım |  | Termal | Kraking uygulamadan ayrıştırma | Atmosferik kule tortusu | Gaz yağı, yağ maddesi, tortu |
| DÖNÜŞÜM PROSESLERİ - DEKOMPOZİSYON |  |  |  |  |  |
| Katalitik kraking |  | Katalitik | Benzin terfisi | Gaz yağı, kok distilatı | Benzin, petrokimyasal ham madde |
| Koklaştırma |  | Termal | Vakum tortularının dönüştürülmesi | Gaz yağı, kok distilatı | Benzin, petrokimyasal ham madde |
| Hidrokraking |  | Katalitik | Daha hafif hidro karbonlara dönüştürme | Gaz yağı, parçalanmış yağ, tortu | Daha hafif ve daha kaliteli ürünler |
| Hidrojen buharı dönüşümü |  | Termal/ Katalitik | Hidrojen üretimi | Kükürdü çıkarılmış gaz, O2, buhar | Hidrojen, CO, CO2, |
| Buharla parçalama |  | Termal | Büyük moleküllerin parçalanması | Atm. Kule ağır yakıtı / distilat | Parçalanmış nafta, kok, tortu |
| Visbreaking |  | Termal | Akışmazlığın azaltılması | Atmosferik kule tortusu | Distilat, katran |
| DÖNÜŞTÜRME PROSESLERİ – PROSES BİRLEŞTİRME |  |  |  |  |  |
| Alkilasyon |  | Katalitik | Olefin ve isoparafinlerin birleştirilmesi | Kule izobutanı / parçalanmış olefin | İzooktan (alkil) |
| Yağ bileşiği |  | Termal | Sabun ve yağları birleştirme | Yağlama yağı, yağ asidi, alkol metal | Yağlayıcı yağı |
| Polimerizasyon |  | Katalitik | İki ya da daha fazla olefinin birleştirilmesi | Parçalanmış olefinler | Yüksek oktanlı nafta, petrokimya maddesi |
| DÖNÜŞTÜRME PROSESLERİ – TADİLAT YA DA YENİDEN DÜZENLEME |  |  |  |  |  |
| Katalitik dönüşüm |  | Katalitik | Düşük oktan naftanın terfisi | Kok / hidro-kraker nafta | Yüksek oktanlı yeniden düzenlenmiş ürün / aromatik |
| İzomerleştirme |  | Katalitik | Düz zincirlerin dallı zincirlere dönüştürülmesi | Butan, pentan, heksan | İzobutan/ pentan/ heksan |
| ARITIM PROSESLERİ |  |  |  |  |  |
| Amin işleme |  | Absorpsiyon | Asitli kirleticilerin giderilmesi | Asitli gaz, CO2 içeren hidro karbon ve H2S | Asit içermeyen gaz ve sıvı hidro karbon |
| Tuz giderme |  | Absorpsiyon | Kirleticilerin giderilmesi | Ham petrol | Tuzdan arındırılmış ham petrol |
| Kurutma ve tatlandırma |  | Absorpsiyon/ termal | H2O ve kükürt bileşenlerinin giderilmesi | Sıvı hidrokarbonlar, LPG, alkol ham madde | Tatlı ve kuru hidrokarbonlar |
| Furfural ekstraksiyon |  | Absorpsiyon | Orta derece distilat ve yağlayıcı yağların terfisi | Çevrim yağları ve yağlama yağı ham maddesi | Yüksek kalitede dizel ve yağlayıcı yağ |
| Hidro kükürtleme |  | Katalitik | Kükürt ve kirletici maddelerin giderimi | Yüksek kükürt içerikli kalıntı/ gaz yağı | Kükürtü giderilmiş olefinler |
| Hidro işleme |  | Katalitik | Kirliliklerin ve doymuş hidro karbonların giderimi | Kalıntı, parçalanmış hidro karbonlar | Parçalanmış ham madde, distilat, yağlayıcı yağ |
| Fenol ekstraksiyon |  | Absorpsiyon / termal | Akışmazlık indeksinin ve rengin iyileştirilmesi | Yağlayıcı yağ için baz malzeme | Yüksek kaliteli yağlayıcı yağ |
| Solvent ile asfalt ayırma |  | Absorpsiyon | Asfaltın giderilmesi | Vakum kulesi kalıntısı, propan | Ağır kıvamlı yağlayıcı yağ, asfalt |
| Solvent ile parafin giderme |  | Soğuk/ filtreleme | Yağlayıcı yağ malzemesinden parafinin giderilmesi | Vakum kulesi yağlayıcı yağlar | Parafini alınmış yağlayıcı yağ ham maddesi |
| Solvent ekstraksiyon |  | Absorpsiyon/ Çöküntü | Doymamış yağların ayrıştırılması | Gaz yağı, yeniden düzenlenmiş ürün, distilat | Yüksek oktanlı benzin |
| Tatlandırma |  | Katalitik | H2S giderilmesi, merkaptanın dönüştürülmesi | İşlenmemiş distilat/benzin | Yüksek kalitede distilat/benzin |
| … Diğer birimler |  |  |  |  |  |

- Üretim prosesinin bir özeti (birimler).

Rafinerinin detaylı ve her bir birimin konumunu gösteren bir haritasını sağlayın.  Birimler etiketleri kullanılarak konumlandırılmalıdır (harita Ek 0’a dahil edilecektir).

Yukarıdaki tabloda gösterilen birimlerin her biri için aşağıda gösterilen bilgiler sağlanmalıdır:

- Birimin tanımlanması.

- Rafineri haritasında etiketi ve konumu

- Ham maddeler

- Ürünler

- Diğer birimler ile bağlantılar

- Kullanılan teknikler ve bunlardan hangilerinin MET olarak tanımlandığının belirtilmesi (METler).  Burada kısaca sıralayın, sonra Ek VII’de daha detaylı açıklamalar sağlayın.

Ek VII’de sağlanacak bilgiler ile ilgili örnek: SIVI KATALİTİK KRAKİNG: KATALİZÖRÜN REJENERASYONU.

MET 9: Katalizörün rejeneratöründen kaynaklanan toz ve metal emisyonlarının azaltımı (katalitik kraking prosesi) (Tablo 4.1 Katalitik kraking prosesinden kaynaklanan toz ve metal emisyonları için BAT-AEL’ler)

1. Başlıca uygulanan ya da proses ile iglili teknikler:

| Teknik | Açıklama | Uygulandı mı? Evet/Hayır |
| --- | --- | --- |
| 1 Aşınmaya dayanıklı bir katalizör kullanımı | Toz emisyonlarını azaltmak amacıyla aşınma ve fragmantasyona dayanıklı bir katalizör maddesinin seçimi. |  |
| 2 Ham maddenin hidro işlemi | Hidrojenasyon reaksiyonlarını baz alan hidro işlem, rafinerideki fraksiyonların ürün tarifine uyum için terfisi sırasında ham maddedeki kükürt, azot ve metal içeriğini azaltmayı hedefler. |  |

| Teknik | Açıklama | Uygulandı mı? Evet/Hayır |
| --- | --- | --- |
| 1 Elektrostatik çökeltme | Bakınız teknik a) |  |
| 2 Çok aşamalı siklon ayrıştırıcı | Bakınız teknik c) |  |
| 3 Üçüncü aşama geri üfleme filtresi | Bakınız teknik e) |  |
| 4 Kumaş filtre | Bakınız teknik b) |  |
| 5 Islak temizleme | Gaz halindeki bileşikler uygun bir sıvı içinde çözülürler. Katı ve gaz halindeki bileşiklerin eş zamanlı olarak giderimi gerçekleştirilebilir (REF BREF, Bölüm 4.5.10.2) |  |

- Doğal kaynaklar, ham madde ile yardımcı malzemeler ve ürünler:

- Doğal kaynaklar:

        - enerji : rafineri içinde ısı ve buhar üretimi ve taşıma için farklı yakıtların kullanımı, elektrik üretimi veya kombine enerji ve ısı üretimi amaçlı ham petrol kullanımı dahil değildir.

        - su: proseste kullanılan su miktarı, yüzey-yeraltı ve deniz sularının alımı – su alımının detaylı tanımlaması ve dışardan ya da yeniden kullanılan suyun belirtilmesi

- Ham maddeler: ham maddelerin listesi ve miktarı, tehlikeli ve tehlikeli olmayan özelliklerin belirtilmesi (malzeme güvenliği veri sayfaları ile birlikte / MSDS) (bunları Ek I’e dahil edin)

- Yardımcı materyaller: yardımcı materyallerin listesi ve miktarı, tehlikeli ve tehlikeli olmayan özelliklerin belirtilmesi (malzeme güvenliği veri sayfaları ile birlikte / MSDS) (bunları Ek I’e dahil edin)

- Ürünler ve yan ürünler: ürün türlerinin listesi ve herbirinden saatte, günde veya yılda üretilen miktarlar, veya entegre çevre izni yönetmeliğinin Ek I’inde belirtilen birimler (malzeme güvenliği veri sayfaları ile birlikte / MSDS) (bunları Ek I’e dahil edin)

Ayrıca yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablolar tamamlanmalıdır:

- Yıllık tüketim: ham petrol

| Yıl | Yıllık miktar (MT) | kükürt %’si (ortalama) |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| A-1 |  |  |
| A-2 |  |  |
| A-3 |  |  |

- Yıllık tüketim: su ve elektrik

| Yıl | Su Yıllık miktar (m3) | Elektrik (iç tüketim) (Mwsaat) |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| A-1 |  |  |
| A-2 |  |  |
| A-3 |  |  |

- Üretilen elektrik: (kojenerasyon birimleri)

| Yıl | Üretilen elektrik (Mwhb) |
| --- | --- |
| A |  |
| A-1 |  |
| A-2 |  |
| A-3 |  |

- Yardımcı maddeler ve tüketilen diğer ürünler (ortalama)

| Tüketilen yardımcı madde ya da ürünler |  |
| --- | --- |
| Yıllık miktar(t) |  |
| Ek I’e dahil edilen MSDS |  |
| Birim/s proses |  |

Notlar:

- Başvuran, prosese dahil olan yardımcı maddelerin sayısı kadar tablo veya sütun eklemelidir.

- Veriler (mevcut kurulumlar için) temsili olmalıdır ya da yeni kurulumlar için yapılacak tahminler kurulumun tasarımını temel almalıdır.

- Ürünler / Yan ürünler (Bin Ton olarak miktarları)

| LPG |  |
| --- | --- |
| GAZ YAĞI |  |
| BENZİN |  |
| NAFTA |  |
| TARIM AMAÇLI DİZEL |  |
| DİZEL |  |
| AKARYAKIT |  |
| ASFALT |  |
| BAZ YAĞI |  |
| KÜKÜRT |  |
| DİĞER |  |

- Çevresel emisyon ve kontroller:

DAĞILIM MODELİ

Başvuru sahibi dağılımla ilgili uluslararası kabul gören matematik modeller kullanarak hazırlanmış bir atmosferik dağılım çalışmasını başvuruya eklemelidir (Ek II’ye dahil edilmelidir).

Alandaki meteoroloji istasyonları ve atmosferik stabilite verilerini birleştiren bir difüzyon modeli (normal olarak kullanılan sınıflandırma metodu Pasquill-Gifford metodudur), karma katmanın rakımı (atmosfer homojen karışımdadır) ve  topografik rölyef harita kullanmalısınız.

NO2, NOX, SO2, PM10, PM2,5 ve CO için hava kalitesi üzerine hazırlanmış 2008/50/EC sayılı ve Hava Kalitesi ve Avrupa için Daha Temiz bir Hava isimli Direktifte öngörüldüğü üzere yıllık ortalamanın saatlik ve günlük aşımlarının ve her sekiz saatlik ortalamanın hesaplanması.

Mevcut uygulanan mevzuat tarafından istenen hava kalitesi izleme sonuçlarını ibraz edin.

Dağılım modeli, Yetkili Makam tarafından incelenebilmesi için Ek II’ye dahil edilmelidir.

Bu model meteorolojik veriler ve emisyonların kaynağını gösteren bir harita içerecektir; emisyon kaynaklarının rakımları ve başlıca özellikleri belirtilecektir (meteorolojik verileri ve haritayı Ek 0’a dahil edin).

HAVA KALİTESİ KONTROL AĞI

Hava kalitesi izleme programının tasarımı, söz konusu bölgelerin hava kalitesi yönetimi için belirtilen izleme hedeflerine bağlı olacaktır.

Hava Kalitesi Ağı’nın tasarımı, Rafineriyi çevreleyen yerleşim yerleri için yer seviyesi hava kalitesi izleme verilerine dayalı olarak yapılmış bir değerlendirmeyi temel almalıdır.  Bu ilk çalışmada özellikle odaklanılacak yerleşim yerleri belirlenmelidir.

Bu hedefler ile dağılım modelinin sonuçları ve jeolojik haritaya (Ek 0) göre ağın tasarımı Ek III’e dahil edilmelidir; harita her köydeki/kasabadaki nüfusu belirterek sanayinin konumunu göstermelidir.

  - Hava emisyonları:

    - Baca emisyonları:

- Emisyon noktalarının tanımlanması: her birim tarafından üretilen emisyon için emisyonun nereye yönlendirildiğini belirtin. Özellikle de aşağıdaki durumların söz konusu olup olmadığını ifade edin:

  - Bacayla doğrudan atmosfere iletilir (bu durumda emisyon noktasını niteleyen sayıyı belirtin) ve emisyon noktasının özelliklerini (zemin seviyesinden yüksekliği, çapı, yatay/dikey çıkış noktası) saptayın.

  - Bir sonraki birimi gönderilir.

- Emisyon noktasının şartları ve teknik özellikleri: zemin seviyesinden yüksekliği, çapı, yatay/dikey çıkış noktası

- Ortaya çıkan gaz halindeki atıklar: oluşan emisyonları nicel ve nitel olarak belirterek özelliklerini saptayın. Tanım en azından aşağıdaki verileri sağlamalıdır (bkz. not 1 ve 2):

  - Hava akışı [m3 / h to 0ºC ve 0,101MPa ve % O2].hacimsel debi

  - Sıcaklık.

  - Kütlesel debi [kg / h] ve konsantrasyonu [mg / m³] belirtecek şekilde salınan kirleticiler.

13 Petrol Rafinerisi için MET Kılavuzunun 5.1.2’inci bölümüne bakınız.

- Azaltma ekipmanı: her aşamada oluşan emisyonların arıtılması için benimsenen teknikler..

- Etiket kodlarının tanımlandığı EK 0’daki haritaya her bir “stack” noktasının pozisyonu

Ayrıca yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo tamamlanmalıdır:

| Emisyon noktası |  |  | Akış (Nm3/h) | Emisyon süresi (s/gün) | T(ºC) | O2 (%) | Kirleticiler |  |  | Yerden Emisyon noktası yüksekliği (m) | Çapı veya yan kesiti (m veya m2) | Azaltma sistemi | Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Birim Etiketi | Açıklama |  |  |  |  | Kirletici | Konsantrasyon (aylık ortalama) (mg/Nm3) | Kütlesel Debi (Kg/Saat) |  |  |  |  |

- İzleme ve kontrol planı: Şu verileri içerecektir: Emisyon noktası, kirletici, numune, kontrol ve veri toplama, iletim ve kayıt sistemi.  Herhangi bir durumda plan, Yetkili Makam tarafından ilgili olduğu düşünülen değişikliklere tabi olabilir.

Yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo tamamlanmalıdır:

| Emisyon noktası (sayı ve birim etiketi) | Kirletici | İzleme ve Kontrol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dahili/Harici | Sıklık (günlük, saatlik...) | Numune alma metodunun tanımlanması | Raporlar |

Blowing/Üfleme Operasyonları

Üfleme operasyonları için bir program belirtilmelidir. Bu programda bütün operasyonlar için birim, sıklık ve ortalama sürelere belirtilmelidir.

Aşağıdaki hususlar programın uygulanması sırasında göz önüne alınmalıdır.

Fırınların durumlarına gore üfleme sayılarını ayarlayın.

Görsel etkileri azaltmak için tercihen gece üfleme yapın.

Opasimetreli “stack”lar için

  - Birden daha fazla fırınla bağlantılı “stack”larda, üflemenin sırasının düzenlenmesi

  - Belirli bir “stack” için üflemenin başlangıç ve bitiş zamanlarını üfleme ile doğacak ortalama bir saati aşan gecikmeleri önlemek amacıyla aynı saate ayarlayın.

Bunun yanında kayıt defterinde sadece üflemeleri değil üfleyicilerin bakımı/tamiri gibi diğer işlemleri de belirtin, böylelikle emisyon verilerinin doğrulanması daha kolay olacaktır.

Üfleme program aşağıdaki tablo kullanılarak raporlanabilir.

| STACK (Sayı ve birim etiketi) | STACK Açıklaması | Tahmini süre | Saatler | Ekipmanlar | Analiz Cihazı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (örn.) 1-UV1 (vakum birimi 1’in stack 1’i | Vakum -1 | 45 dk | 02:05-02:50 | Fırınlar 12 ve 13 | Opacimeter |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

    - Bacasız emisyonlar (Kaçak emisyonlar):

- Yakındaki yerleşim yerlerinin varlığından da bahsederek kaçak emisyon kaynaklarına ilişkin bir açıklama ve bu gibi emisyonlarda bulunabilecek maddelerin tanımı sağlanmalıdır.

Yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo tamamlanmalıdır:

| Emisyon kaynağı (kömür depolama sahası, atık depolama sahası,…) |  |  | Kirletici |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | #### Birim Etiketi | #### Tanım |  |

- Miktarları elde etmek için kullanılan tahmin / hesap prosedürünü açıklayarak her bir kirletici için kütlesel debi olarak ifade edilen, işletmeden kaynaklanan kaçak emisyonların öngörülmesi veya hesaplanması. Tahmin gerçek ölçümlerden yola çıkılarak yapılmışsa, numune alma noktalarının tanımlandığı ilgili belge ve analitik planın eklenmesi gerekir.

- Bu emisyon noktaları EK 0 haritasında belirtilmelidir.

- Not: Uluslararası emisyon faktörleri bulunmaktadır.

- NOT: Emisyon kaynaklarını gösteren bir harita ve bu kaynakların yüksekliklerini gösteren bir çizimi ek olarak sunun.

Koku kontrol ve VOC emisyonları

VOC emisyonları

EK 4’te Kaçak/Sızıntı Tespit ve Tamir (LDAR) program yer almalıdır; petrol rafineleri için hazırlanan MET Kılavuzunun Bölüm 5’inde verilen hususlara dayandırılmalıdır.

LDAR’ın temel içerikleri aşağıdaki hususlar olmalıdır:

- Bileşenlerin Tanımlanması

- Leak Deﬁnition

- İzleme bileşenleri

- Tamir bileşenleri

- Kayıt tutulması

EN 15446 ve EPA21 standartlarının kullanılması

İzlenen noktalar haritada (EK 0) yer almalıdır.

Koku Kontrolü

LDAR Programının yanı sıra, başvuru sahibi aynı zamanda rafinerinin yakınındaki kokular ve VOC’lar için bir izleme program hazırlamalıdır.

Periyodik koku ve VOC izleme programının temel kapsamı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Rafinerinin yakınında temsil edici sayıda nokta seçin (5 ila 10 arasında)

Metodoloji difüzif numune alma cihazına göre olmalıdır. (örn. Taşıyıcılar, metal kaplar, tüpler, plakalar)

VOC’ların konsentrasyon ölçümlerini bu alanda yapınız. 24 saatlik numuneler şeklinde haftalık olarak yapın.

VOC’ların ölçümü için numune alma ve analiz için kullanulacak metodlar EN-13528-2 ve EN-13528-3 standartlarında, ve BTEX için yukarıdaki belirtilen iki standartın yanında, EN-14662-5 standartına göre uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, koku kontrolü “Koku Konsantrasyonunun dinamik olfaktometri ile belirlenmesi” EN 13725 Standartına dayandırılabilir.   Bu standartta olfaktometri ölçüm yöntemleri veya alternayif olarak nazal organoleptik cihazlar kullanılarak Avrupa standartları belirlenir. Nazal organoleptik cihazlar oda ortamındaki kokunun gücünü ayrık hacim oranlarında kokusuz filtrelenmiş oda havasıyla karıştırma prensibini kullanarak doğrudan ölçüm yapabilir ve miktar tayin edebilir. (petrol rafinerileri için MET Kılavuzunun Bölüm 5’ine bakınız)

  - Tesisin çevresine yayılan gürültü emisyonları (tesis içi emisyonlar hariç tutulmuştur):

- Ana kaynakların açıklamasını ekleyiniz.

- Eğer mevcut ise gürültü emisyonlarının kontrolünden muafiyet yazısı.

- Eğer yok ise, aşağıdaki  unsurlar dahil olmak üzere temel kaynakları tanımlayalım:

- Mevcut veya planlanan faaliyet türünün, üretim sürecinin, kullanılması beklenen teçhizat ve makinelerin, işletmenin yerinin tanımlanması ve çevresindeki alanın tanımlanması.

- Olası dönemsel yapı, gündüz ve gece boyunca süreklilik ve bu dönemin sürekli mi yoksa kesintili mi olduğu, faaliyet sıklığı, kapıların veya pencerelerin o yıl boyunca açık olması olasılığı/ihtiyacı, eş zamanlı ses kaynakları vb. gibi faaliyetlerin geçici özelliklerini belirtmek suretiyle, faaliyetlerin ve işletme bünyesindeki temel ve yardımcı işlemlerin programlanmasının tanımlanması.

- Rafinerideki faaliyete ilişkin gürültü kaynaklarının, konumlarının ve her gürültünün derecesinin tanımlanması. Farklı gürültü kaynaklarının veya bu kaynakların mevcut olmaması halinde ses basınç seviyelerinin akustik gücüyle bağlantılı verilerin, dürtüsel ve ses ile ilgili bir unsurun mevcudiyetinin ve gerekirse her bir kaynağın yönlülüğünün belirtilmesini kapsayacaktır. Tamamlanmamış projeler için proje türü veya monte edilecek ses kaynaklarının yeri konusunda belirsizliğin olduğu durumlarda emisyon seviyeleri, benzer kaynaklardan edinilen seviyelerle kıyaslanarak tahmin edilmelidir.

Yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo alevler göz önüne alınarak tamamlanmalıdır:

| Birim (etiket) | Gürültü kaynaklarının belirlenmesi | Tanım | Yer | Yükseklik | Sıklık | Ses gücü veya ses basıncı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Çevrede bulunan alıcıların (ör: hastaneler, okullar, konutlar, parklar, vs) belirlenmesi ve gürültü açısından ilgili özellliklerinin ayrıntılarıyla (ör: kullanım amacı, yükseklik, planlanan tesis veya faaliyetlerden uzaklık, vb...) açıklanması.

  - Atık su deşarjları:

Başvuru sahibi, rafineri haritasında (başvuru dosyası EK 0), farklı atık su deşarjlarını belirtmelidir. Özellikle yağmur suyu toplama ağı ve eğer var ise ara depolama noktaları belirtilmelidir.

Atık su akımlarının karakterizasyonu: Haritalar, çizimler ve destek dokümanlar ile beraber tüm akımların bir listesinin (proses, evsel atık sular, yağmur suları) temin edilmesi gerekir. Akımların herbiri için aşağıdaki bilgilerin temin edilmesi gerekir.

- Endüstriyel atık sular: endüstriyel atık suların tüm emisyon kaynaklarının ve bu kaynaklardan alıcı ortamlara veya şehir kanalizasyon sistemine emisyon noktalarının endüstriyel atık suların (ön)arıtma verileri ile birlikte temin edilmelidir.

- Evsel atık sular: evsel atık sularının tüm emisyon kaynaklarının detayları ve bunlardan şehir kanalizasyon sistemine, ister dahili ister harici atık su arıtma tesisleri verileri ile emisyon noktaları hakkında detaylı bilgiler sağlanmalıdır.

- Yağmur suyu deşarjı: yağmur sularının tüm emisyon kaynaklarının (yağmur suyu drenajı) detayları ve bunlardan alıcı ortama emisyon noktalarının detaylı bilgileri sağlanmalıdır.

- Deniz deşarjı: Doğrudan denize deşarj eden tesislerin “Su Kirlilği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” (Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372) Ek 3’te verilen bilgileri tamamlamaları gerekmektedir.

- Tesisin su kütle dengesi (alınan su miktarlar ve boşaltılan su miktarları)

Ayrıca mevcut deşarjlar için yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo tamamlanmalıdır:

Ölçümler  25862 sayılı Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamalıdır. Bu yönetmelik (2002/49/EC) sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetilmesi Tüzüğü’ne uygun olarak hazırlanmıştır (Kılavuzun Bölüm 5’ine bakınız.)

| 1. Deşarj için veriler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tanımlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj adı |  |  | Kod |  |  |  |  |  |  |
| U.T.M. koordinatları |  |  | X: | X: |  | Y: |  |  |  |
| Belediye / bölge adı |  |  | Kod |  |  | Parsel No: |  |  |  |
| 2. Deşarjı oluşturan akımların içinde yer alan atık suların akış hacmi, miktarı ve türü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım türü: deşarjı oluşturan endüstriyel atık sular, evsel atık sular ve yağmur suları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım kodu |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  | X4 |
| Atık su türü (endüstriyel, evsel, yağmur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Günlük maks. miktar (m3/gün) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yıllık maks. miktar (Hm3/yıl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mevcut yıllık miktar (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj türü: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yağmur sularının toplandığı toplam alan (m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arıtma sonrasında deşarjın adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Emisyon noktalarının şartları ve teknik koşulları: Atık su akımlarının herbiri için tesis içerisindeki numune alma noktalarının detaylı tanımlaması. Bunların yanısıra, mevcut atık su depürasyonu hakkında aşağıdaki bilgilerin de temin edilmesi gerekir:

Endüstriyel sular: Endüstriyel AAT’nin veya diğer depurasyon sistemlerinin detaylı tanımlaması. Herbir AAT için işletme prosedürü işletme kayıtları ile birlikte bulundurulmalıdır. İşletme prosedürleri en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- AAT işletmecisi.

- Farklı atık su arıtma aşamalarında ve Atık Su Arıtma Tesisini (WWTP) besleyen endüstriyel su hatlarında kullanılan maddeler hakkında bilgiler.

- Arıtma teknikleri; kirlilik azaltma %.

- (Ön) arıtma sonrasında ortalama emisyon değeri: Normal işletme koşulları (Kg/ton ürün)/ Normal olmayan işletme koşulları (başlama, v.b.).

- AAT tesisin işletme verileri (teknoloji/proses tanımlaması, AAT etkinliği).

- Arıtma çamurlarının (katı veya sıvı) yönetimi.

- Işletme ve bakım prosedürü.

- Izleme sistemi de dahil olmak üzere control prosedürü.

- Başlatma AAT aksaklıkları da dahil olmak üzere kazaların (tehlikeli olaylar) ortaya çıkması halinde düzeltme faaliyetleri.

- Bakım ve işletme kayıtlarının hazırlanması.

Mevcut deşarjlar için yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo tamamlanmalıdır:

| AAT işletmecisi | Endüstriyel AAT arıtım teknikleri: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Madde /parametre | Normal koşullar altında arıtma sonrasında ortalama emisyon değerleri, mg/l |  | AAT verimliliği, % | Çamurlar (sıvı/katı), kg |
| Izleme sisteminin AAT control durumu |  |  |  |  |  |
| Sürekli ölçüm |  |  | Aralıklarla ölçüm (kilit parametreler) |  |  |
| pH |  |  | KOI |  |  |
| T |  |  | Ağır metaller |  |  |
| Su akışı, m3 |  |  | diğer |  |  |

- Evsel sular: Evsel atık suların arıtma tesisinin detaylı tanımlaması ve kirlilik önleme için tüm teknikler tanımlanmalıdır

- Yağmur suları: yağmur sularını toplamak amacıyla uygulanan tüm tampon önlemlerin tanımlanması

- Diğer deşarjlar: merkezi veya merkezi olmayan arıtma tesislerinin (tesis içi veya dışı) tanımlamaları veya diğer depurasyon sistemleri ve kirlilik önlemeye yönelik tüm teknikler tariff edilmelidir.

- İzleme ve Kontrol Planı: Şu verileri içermelidir: Emisyon noktası, kirleticiler, numune alma, control ve very toplama, nakil ve kayıt sistemi. Plan yetkili mercii tarafından ilintili görülen modifikasyonları içermelidir.

Mevcut deşarjlar için yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo tamamlanmalıdır:

| Emisyon kaynağı | Kirletici | İzleme ve Kontrol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numune No. | Dahili /Harici | Sıklık (günlük, saatlik...) | Tanımlama | Raporlar |

Uygulanan yasal mevzuat uyarınca arıtılmış olan atık suları alan su yapılarının sahip olmaları gereken su kalitesi standartlarını belirtiniz.

Tesislerden çıkan sıvı atıklarını alıcı su kütlelerinin fiziki, kimyasal ve biyolojik parametrelerinin ölçülen sonuçları da mevcut olmalıdır (deşarj noktasının akıntının yukarı ve aşağı kısmından).

ATIK SULARIN TOKSİSİTESİNİ, DİRENCİNİ VE BİYOLOJİK YIĞILMASINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Başvuru sahibi aşağıdaki tekniklerin  bazılarının mevcudiyetini ve kapsamını belirtmelidir:

- Spesifik analit ölçümü (örnek yarı-geçirgen membrane cihazı (SPMD), kafesli midyeler, in situ numune almada büyük miktarlar.

- Diğer su ve tortu kalite parametreleri;

- Midye ve/veya balık kullanarak doku analizinin yapılması;

- Katı faz ekstraksiyon (SPE) teknikleri

- Biomarkörler,

- Boya ve diğer markörler kullanarak dilüsyon çalışmaları

  - Atık:

Atık üretimi:

- Atık Karakterizasyonu: Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atık üretilen faaliyetlerin detaylı tanımlaması (üretim prosesi ile ilgili ya da üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer faaliyetler konusunda). Sınıflandırma, etiketleme ve tehlikeli atıkların depolanması hakkında bilgi sağlanmalı.

- Depolama şartları: depolama şartlarının kilit bilgileri (alan, yükseklik, zemin türü, izolasyonun var olup olmadığı, koruma aletlerinin dağılımı).

Yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo tamamlanmalıdır:

Örnek Tablo:

| İşlem veya Birim etiketi | Atık tanımlanması | EWR Kodu | Üretim (t/ay veya yıl) | Gönderilen Yer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakım Operasyonları | Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş absorbantlar, filtre malzemeleri (aksi belirtilmediği sürece yağ filtreleri dahil) slime bezleri, koruyucu kıyafetler | 15.02.02 | --/ay --/yıl | Dolgu sahası |
|  | Boylerden uçucu yağlı uçan kül | 10.01.04 | --/ay --/yıl |  |
|  | Tehlikeli maddeler içeren veya bunlarla kontamine olmuş paketler | 15.01.10 | --/ay --/yıl | etkisizleştirme |
|  | Diğer solventler ve solvent karışımları | 14.04.03 | --/ay --/yıl | Gerikazanım |
|  | Sulu yıkama sıvıları | 12.03.01 |  |  |

Atık yönetimi:

    - Yetkili atık işletmecilerine tesis dışına transfer: tehlikeli ve tehlikeli olmayan atığın transfer ve taşıma şartlarının yer aldığı bildirimin temin edilmesi gerekir.

    - Atıkların tesis içinde işlenmesi: detaylı olarak işlenen herbir atık ve miktar için işleme tanımlaması verilmelidir. Herbir atık türüne yapılan işlemeyi gösteren alanları belirten detaylı bir haritayı dahil edin.(izin başvurusunun EK 0’ına iliştirilmedir. Insan sağlığına ve çevreye olan risklerini azaltacak şekilde önlemler alarak atıkların işlenmesi için önlemler almak. İnsan sağlığı ve çevreye karşı risklerin azaltılması için atıklarla ilgili işlemler yapılırken gerekli önlemler alınmalıdır.

  - Atık Kabul prosedürü: Atık Kabul prosedürünün tanımlaması yapılırken işletmecinin aşağıdaki hususları yerine getireceği şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir:

- Dokümanların kontrol edilmesi (araç, izleme ve dokümanların dolduruluşunun kontrolünün onaylanması...)

- Yüklemenin tartılması ve kayıt altına alınması (tartma, geliş tarihi ve zamanı, atığın orijini, atığın türü, atığın deoplandığı ortam...)

- Gözle denetim.

- Atığın karakterizasyonu ve/veya atıktan periyodik aralıklarla numune alınması.

- Atık kabulü olmaması durumunda yetkili mercinin bilgilendirilmesi.

  - Arıtma Operasyonları: aşağıdaki bakış açılarını da kapsayacak şekilde arıtma işlemlerinin tanımlanması:

- Arıtma işlemlerinin bir akış şeması.

- Arıtma işlemleri için kullanılan teknikler.

- Geri kazanılan materyallerin miktarı.

- Herhangi enerji geri kazanımı (mod, kullanım, miktar).

- Sistemin nominal kapasitesi (kg / h).

- Sistemin mevcut kapasitesi (kg / h).

- Günlük çalışma saatlerinin sayısı.

- Yıl içerisindeki günlerin sayısı.

- Bertaraf için teknik şartlar: arıtma faaliyetlerinden arta kalan materyallerin nihai bertarafı için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin detaylı bir tanımlamasını yapın.

- Atık minimizasyonu için plan: Üretim prosesi içerisinde üretilen ambalaj atıklarını minimize etmek amacıyla hazırlanan planın detaylı tanımlanması. Bu plan her durumda yetkili merci tarafından uygun görülen değişikliklere tabii olabilir.

  - Toprağın ve Yeraltı suyunun korunması:

İZLEME PROGRAMI

İzin başvurusunun EK 5’I olarak bir izleme program sunulmalıdır. Bu programda aşağıdaki bölümlere ayrılmalıdır:

Stage 1: Saha denetlemesi / mevcut kontaminasyonun özelliklerinin çıkartılması;

Stage 2: İzleme;

Stage 3: İyileştirme.

Bu programın içeriği petrol rafineleri için MET Kılavuzunun Bölüm 5’inde yer alan LDAR hakkındaki hususlara uygmalıdır.

  - Normal olmayan koşullarda işletme:

    - Normal işletme koşullarından farklı işletme modlarının ve bunlara sebep olan durumların tanımlanması (start-up ve shut-down operasyonları, sızıntılar, ihmaller, anlık duraksamalar, faaliyetlerin tamamen durdurulması, v.b.).

    - Bu şartlar altında beklenen emisyonlar (kirleticiler ve konsantrasyonlar).

    - Bu şartlar altında işletmenin beklenen yüzdesi (saat/yıl).

    - Bu şartlar altında uyulması gereken, planlanmış özel önlemler ve bu önlemleri alarak varılması beklenen hedefler.

    - Bu şartlar altında parametrelerin izlenmesi ve kontrolü için sistemler.

    - Acil durumlarda operasyon tanımı.

    - Faaliyetlerin tamamen durdurulması halinde herhangi kirlilik riskine karşı ve sahanın başlama raporunda tanımlanan durumuna döndürülebilmesi için alınacak önlemler (başlama raporu aşağıda, bölüm III. Vi’de tanımlanmaktadır)

EKLER

EK 0

Rafineri Haritaları

- Rafinerinin birimleri (etiketli)

- Emisyon nokta kaynakları (etiketlerle referans gösterilmiş)

- Diffüz emisyonlar (etiketlerle referans gösterilmiş)

- Yağmur suyu toplama ağı (ara depolar, pompalar, vb. ile)

- Kaçak ve Tamir Programı Noktaları (LDAR) Programı.

- Hava kalitesi izleme ağı .

- Atık depolama ve/veya arıtma noktaları .

- Toprak izleme Programının Saha Denetimi.

EK I

Malzeme güvenlik bilgi dosyası (MSDS) and ürün güvenlik bilgi dosyası (PSDS)

EK II

- Atmosferik dispersiyon modeli

- Meteorolojik veri.

- Yükseklik ve özellikleriyle birlikte emisyon kaynakları.

EK III

Hava kalite modeli

- Hava kalite ağı tasarımı

- Hava Kalite Ağı tanımlaması

EK IV

Kaçak Tespit ve Tamir (LDAR) programı

EK V:

Toprak İzleme Programı

- Aşama 1: Saha denetlemesi / mevcut kontaminasyonun

- Aşama 2: İzleme

- Aşama 3: İyileştirme

EK VI:

Çevresel İzleme ve Yürütme Planı

- ELV uygunluğunun değerlendirilmesi

- Numune alma ve denetim sıklıkları

- Çevreden sorumlu Yetkili Merciye raporlama sıklığı ve sistemi

Not: Bu EK’in içeriğiyle ilgili kılavuz bilgiler petrol rafinerileri MET Kılavuzu’nun Bölüm 5.6’sında bulunabilir.

EK VII:

İşleme yapan birimler için MET’lerin özeti.

- Uygulamalı MET’ler

- Planlanan MET’ler (programlanmış uygulama takvimi ile birlikte)

III. PROJE RAPORU HARİCİNDE DİĞER BELGELER

    - ÇED mevuzatına göre ÇED raporunun yetkili merciye sunulması ve kabulünden sonra ÇED raporunun ve proje sunum dosyası (tesise uygulanması halinde tesisin yeni veya mevcut tesis olmasına dikkat ediniz. Mevcut tesislerden ÇED raporu istenmemeli). Rapor, 26939 sayılı ÇED yönetmeliğinin 11. Maddesinde bahsedilen rapordur.

    - Planlanan tesisin şehir planları ile uyumlu olduğunu gösteren, gelişim planlarından ve peyzaj planlamadan sorumlu yetkli idareden alınan rapor. Eğer işletmeci sözkonusu idareye böylesi bir rapor için başvuru yapmış ve 40 iş günü içerisinde yanıt alamamışsa bu durumda sözkonusu rapor yerine başvuru esnasında başvuru belgesi koyulur. Her halikarda eğer şehir raporu olumsuz ise yetkili idare izin prosedürünü sonlandırır.

    - Tehlikeli maddeleri de içeren büyük kazaların kontrolü hakkında, faaliyeti yönetmelik uyarınca sınıflandıran yetkili idareden alınan rapor.

    - Yürürlükteki hükümler uyarınca başvuru sahibinin gizli tutmak istediği bilgilerin belirlenmesi. Bu hususu belirlerken başvuru sahibi, başvurunun 15 iş günü boyunca, artı uygulanacak yönetmelik uyarınca, halkın erişimine açılacağını dikkate almalıdır.

    - Zorunlu güvenlik veya sigorta mevzuatı ile ilgili çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yürürlükteki çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yetkili merci tarafından istenecek diğer belger.

Ruhsat başvurusunu hazırlayan kişi(ler) ya da şirket.

Entegre çevresel ruhsat verilmesi istenen tesislerin sahibi olan şirket adına bu ruhsat başvurusunun doğruluğunu onaylayan kişi.

Avrupa komisyonu tarafından onaylanmış olan BAT sonuç dokümanında tanımlandığı haliyle Türk rafineri kılavuzunda.

Tesiste birden fazla enerji üretim ünitesi olduğunda, bu enerji üretim ünitelerinden en az bir tanesinin çalışması durumunda o zaman dilimi çalışma saati olarak kabul edilir.

UTM Dilimi: Türkiye 35 ila 38inci dilimler arasında yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu’nca (ve dolayısıyla Türk rafineri kılavuzunda yer alan) onaylanmış MET Sonuç Belgeleri’nde tanımlandığı üzere.

Başvuru sahibi mevcut tesisler için son 4 yılı kapsayan veriler, ya da yeni tesisler için gelecek 3 yılı kapsayan veri tahminleri sağlamalıdır.

Başvuru sahibi mevcut tesisler için son 4 yılı kapsayan veriler, ya da yeni tesisler için gelecek 3 yılı kapsayan veri tahminleri sağlamalıdır.

Başvuru sahibi mevcut tesisler için son 4 yılı kapsayan veriler, ya da yeni tesisler için gelecek 3 yılı kapsayan veri tahminleri sağlamalıdır.

2010/75/EU sayılı endüstriyel emisyonlar direktifinin 30.1 maddesinin şartlarını sağlamak amacıyla

Bkz. Rafineriler için MET kılavuzunda bölüm 5.1.2

Örneğin: C= Siklon; F.T.= Bez filtre ; P.E.= Elektrostatik çökeltici; A.U.V.= Venturi sulu yıkayıcı; A.S.= Emici; A.D.= Adsorber; P.T.= Termal yakım sonrası; P.C Katalitik yakım sonrası; Diğerleri= belirtin.

Herbir emisyon noktası ait olduğu ünitenin etiketine sahip olmalı ve Ek 0’ın haritasında gösterilmelidir.

Burada “Dahili”, takip ve denetimin kurulumun işletmecisi tarafından yapıldığını, “Harici” ise takip ve denetimin harici bir şirket tarafından yerine getirildiğini belirtir.

EN 15446:2008 ‘Endüstri sektörünü ilgilendiren kaçak ve dağınık emisyonlar – teçhizat ve borulardaki sızıntılardan yayılan kaçak buhar emisyonlarının ölçümü

21 NUMARALI EPA METHODU “Uçucu organik bileşenlerle ilgili sızıntıların tespiti”

EN-13528-2 Ambiyant hava kalitesi. Gaz ve buhar konsantrasyonlarının tespiti için difüz örnekleyiciler.  İsterler ve test metodları.  Belirli isterler ve test metodları.

EN-13528-3 Ambiyant hava kalitesi. Gaz ve buhar konsantrasyonlarının tespiti için difüz örnekleyiciler.  İsterler ve test metodları.  Belirli isterler ve test metodları.

EN 14662-5 Ambiyant hava kalitesi – Benzen konsantrasyonlarının ölçümü için kullanılan standart metod - Bölüm 5: Solvent desorpsiyonu ve gaz kromotografisi ile takip edilen difüz örnekleme

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetilmesi yönetmeliğine dayanan (2002/49/EC)  25862 sayılı yasanın şartlarını sağlamalıdır. (bkz. Kılavuzun 5. bölümü)

Soğutma sistemleri için (doğrudan soğutma, dolaylı soğutma, açık/kapalı luplar), tanımlayıcı ve destekleyici dokümantasyon (mevcut bir tesiste soğutma sularında kullanılan maddelerin listesi, ısı deşarjı hesaplama formları) da temin edilmelidir.

Lütfen bir tanesini seçin: AAT olan belediye kanalizasyon sistemi (BKS); iç yüzey suları (IYS); diğer (D), bu son durumda lütfen detaylı açıklayın.

Atık su deşarjında bulunan kurulumun işletmecisi olabileceği gibi, farklı bir işletmeci de olabilir (örneğin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki farklı bir işletmeci).

Örnek: mekanik arıtım, kimyasal arıtım, biyolojik arıtım.

(i) Eğer fizikokimyasal arıtma varsa KOİ, (ii) Eğer nitrifikasyon veya denitrifikasyon varsa biyolojik arıtma veya Nitrojen ve Fosfor ise BOİ için % olarak azalma etkinliğini belirleyiniz.

En azından devlet mevzuatına göre kurulumunuz için zorunlu olarak belirlenmiş olan parametreleri sağlayın.

Burada “Dahili”, takip ve denetimin kurulumun işletmecisi tarafından yapıldığını, “Harici” ise takip ve denetimin harici bir şirket tarafından yerine getirildiğini belirtir.

Kılavuzun 5. Bölümüne bkz.

Türkiye’de geçerli mevzuatlara göre atık yönetimi konusunda Yetkili Merci’ye gönderilecek raporları da ekleyin

Avrupa komisyonunca onaylanmış olan BAT sonuç dokümanlarında yer alan tekniklerle kıyaslama temin edilmelidir.

Minimizasyon, ambalaj atığı miktarını (nicel önleme) ve bunların çevremizde sebep olabileceği zararları  (nitel önleme) azaltmak anlamına gelir.

Avrupa komisyonu tarafından onaylanmış olan BAT sonuç dokümanında tanımlandığı haliyle Türk rafineri kılavuzunda.