İZİN BAŞVURU İÇERİĞİ.

KÖMÜR KULLANAN BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ SEKTÖRÜ.

AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE :

ÖRNEK BÜYÜK YAKMA TESİSİ

YERLEŞKE ADRESİ:

aaaaa(TÜRKİYE)

VERİLİŞ TARİHİ: KASIM 2012

| HAZIRLAYAN KİŞİ : Adı - Soyadı İmzası | Onaylayan Kişi : Adı - Soyadı İmzası |
| --- | --- |

ÖN ACIKLAMALAR:

“İZİN BAŞVURU İÇERİĞİ. KÖMÜR VE LİNYİTLE ÇALIŞAN BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ SEKTÖRÜ” dokümanında şu an için sadece ısıl işlemle üretim yapılan birimi ele aldık.

- Tehlikeli olmayan atıkların düzenli depolanması.

- Linyit kömürünün depolanması ve madenden çıkarılması noktaları şu an için ele alınmadı (bu husus eğitim esnasında tartışılacak).

BAŞVURU DOSYASI

Başvuru dosyası en azından işletme ile ilgili aşağıdaki temel unsurları içerir:

- Genel veriler:

- İşletmenin adı, ticari ismi, Vergi numarası, tam adresi, telefon, faks, e-mail.

- İşletme sahibi, işletmeci, yasal temsilcisi, tesis veya üretimden sorumlu kişi (eğer uygunsa), çevresel konulardan sorumlu kişi (eğer uygunsa) ve iletişim bilgileri ile birlikte muhatap kişi (tam adı, firmadaki pozisyonu, adresi, telefonu ve e-mail adresi).

| FİRMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticari ismi ABCDEFGHAIJK |  |  |  |
| Merkez ofis |  |  |  |
| Posta kodu | İlçe Vergi numarası |  |  |
| Şehir |  |  | Telefon |
| Faks |  |  | E-mail |
| TESİS |  |  |  |
| İsim SSSSSSSSSSSS |  |  |  |
| Adres |  | Posta kodu |  |
| İlçe |  | Şehir |  |
| Telefon |  | E-mail |  |
| İletişim kurulacak kişi |  |  |  |

- Tesisin tanımı:

  - Çalışma merkezlerinin, tesislerin, delegasyonların ve ana merkezlerin sayısı, adresi... muhatap kişinin verileri, pozisyonu, adresi, telefonu, faks ve e-mail bilgileri herbir merkez için bildirilmelidir.

  - Sanayi dallarının kayıt numaraları.

  - Ekonomik faaliyetlerin ulusal sınıflandırılması (NACE).

  - Toplam alışan sayısı.

  - Çevre alanında iyileştirmeyi hedefleyen yatırımlar.

  - Organizasyon şeması (çalışanların pozisyonları ve meslekleri ile beraber hiyerarşik sıralamaları).

  - Işletmenin/tesisin yeri: UTM koordinatları konum gösteren bir harita ve tesis haritası beraberinde sunulmalıdır.

  - Şehir planlaması, toprak kullanımı ve koşulları (orografik, morfolojik, jeolojik şartlar,....) toprak sınıflandırması (şehir, kırsal alan, sanayi ve özel topraklar,...) ve hava koşulları.

  - Temel faaliyetin ve ilgili üretim kapasitesinin tabi olduğu Ek I faaliyeti.

  - Temel faaliyetler ve diğerleri

  - Tesisin kurulması planlanan sahanın çevresel açıdan durumu ve öngörülen etkiler. Bunlara tesis faaliyetlerinin durması halinde ortaya çıkacaklar da dahil (ÇED’e tabii olan tesisler için bu bilgiler ÇED raporunda yer alır).

| ÇALIŞMA BİÇİMİNİN KARAKTERİZASYONU. Çalışan sayısı; Daimi; 307. Geçici; 125. Çalışma saatleri; Saat/yıl; 24 x 365. Tesislerin faaliyete başlama tarihi; 24.08.2005. |
| --- |
| Tesisin işletmeye alındığı tarih 25/06/2006 |  |  |  |  |
| UTM Koordinatları | X: | Y: |  | UTM Dilimi: |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40º 01´0475 N |  | Boylam: 26º 58´3436 W |  |
| Tesisin genişliği [m2] 160.000 ( 80.000 Enerji Santrali; 80.000 kül depolama alanı ). |  |  |  |  |
| Komşu belediyeler ABC ( 1,27 Km );DEF ( 1,17 Km ) ; GHI( 0,86 Km) JLP(0,10 Km), TRS(4,60 km ) ; MKL( 1,90 Km) ; RLJ ( 4,80 Km); TRE ( 12 Km) ; GHU (8 Km ); |  |  |  |  |
| Etkilenen akarsular * Nehir TTT ( ortalama akış: kış mevsiminde: 15 m3/s : yaz mevsiminde: 6,5 m3/s). |  |  |  |  |
| Yakında bulunan altyapılar (otoban veya otoyollar ve tesise erişimi sağlayan yollar gibi) * Linyit madeni( 11 Km ). Atık depolama sahası Yol(lar)(uzaklık; sayı; çeşit ve yoğunluk durumu) ; demiryolları ; liman ; sanayi bölgesi….. |  |  |  |  |
| Etkilenen çevresel unsurlar * Tesis yakınında yoktur tabiatı koruma alanı, avlanma sahaları, yöresel bitki örtüsü |  |  |  |  |

*Tesis esas alınarak lokasyon ve uzaklık

Note: 1:5000 ölçekli, tesisin üzerinde bulunduğu sahaya ait, bir harita ekleyin

.

| TESİSLERİN VE FAALİYETLERİN KATEGORİLERİ |  |
| --- | --- |
| Faaliyetin / tesisin esas kategorisi | Ek I başlığı |
| Elektrik üretimi | 1.1.a |
| Faaliyetin / tesisin diğer kategorileri | Ek I başlığı |
| Atık yönetimi : Tehlikeli olmayan atık bertarafı | 5.3 |
| NACE : Ekonomik faaliyetlerin ulusal sınıflandırılması |  |
| Çevresel gelişmeleri hedef alan yatırımlar * |  |

* Mevcut tesisler için son 4 yıl içinde yapılan yatırımlar belirtilmelidir.

- Şehir planlaması hakkında bilgi

Eğer tesis için Yetkili Otorite tarafından verilmiş bir uygunluk raporu bulunuyorsa.

Tesisin bulunduğu yer konusunda bilgi verilmelidir: Endüstriyel bir bölgede bulunuyor mu? Toprak endüstriyel ve kentsel bir bölge de mi, değil mi (işlenmemiş arazide ya da korumalı bir bölgede bulunuyor olabilir), ve bu bölge gerekli altyapıya sahip mi (kanalizasyon şebekesi, sokak aydınlatması, vb.)?

- Organizasyon şeması (çalışanların bulundukları pozisyonu veya mesleğini gösterecek şekilde hiyerarşik gösterimi ).

- Not : şemayı ek’e koyun

- Tesisin bulunduğu bölgenin çevresel statüsü.

- Buradaki amaç, tesisin çevresel bakımdan özel değeri bulunan bir bölgede –örneğin tabiatı koruma alanı gibi– bulunup bulunmadığı, ya da böyle bir bölgeye yakın olup olmadığını saptamaktır.

- Çevresel etkiler.

Yeni tesisler ya da mevcut tesislere önemli değişikliklerin yapılması durumunda ÇED raporu sağlanmalıdır.

- Teknik karakteristikler:

- Nominal üretim/işleme kapasitesi veya büyüklüğü: mevcut kapasiteyi (eğer var ise) belirtin.

- Tesisin işletme saatleri: normal işletme koşullarında haftalık çalışma günlerini ve saatlerini belirtin. Diğer dönemlerde de faaliyetin duruma bağlı olarak deam etmesi halini belirtiniz (haftalık, aylık farklılıklar, pik yük vb).

- Inşaat faaliyetlerinin planlanan başlangıç ve tamamlanma tarihleri: inşaat faaliyetlerinin tamamlanma tarihi (yeni tesisler veya onemli değişiklikler için).

- Işletmeye başlamak için planlanan tarih (yeni tesisler veya önemli değşiklikler için).

| MEVCUT JENERATÖRLERİN HERBİRİNİN BRÜT VE NET ELEKTRİK ENERJİSİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grup | Brüt Enerji (MWe) | Net Enerji (MWe) | Yakma teknolojisi (*) |
| 1 | 2011 yılı : 1.941.200 |  | DBB |

(*). FBC: akışkan yataklı yakma; FBCB: akışkan yatak yakma buhar kazanı; BFB: kabarcıklı akışkan yatak; DBB: kuru taban kazanı ve diğerleri.

| Kazanın normal faaliyet halinde çalışma saatleri (saat/gün) | 24 |
| --- | --- |

- Üretim prosesinin bir özeti. Öncelikle prosesi fazlara ayrılmış bir akım şeması ile tarif edin. Bu fazların herbiri için aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdr:

- Fazın bir tanımlaması.

- Süresi (işletme saatleri).

- Operasyon yöntemleri (sürekli veya kesikli).

- Kullanılan teknikler ve bunlardan hangilerinin MET olarak tanımlandığının belirtilmesi (METler).

- Yakma Ekipmanı.  Termal üretim ünitesinin temel unsurları

- Eğer hepsi aynıysa, sadece bir kutuyu doldurmak yeterlidir.

- Eğer her ünite farklıysa, her bir ünite için bir tablo doldurunuz.

| Tesis/ Ekipman | Özellikler (kısa bir teknik açıklama) | İşletme zamanı | MET mıdır? |
| --- | --- | --- | --- |
| KAZAN | Akışkan yataklı; linyit yakıtlı. 462 Ton/saat-buhar | 6 yıl | Evet |
| YANMA ODASI | Izgara yakmayı gerçekleştirir. S : 850ºC. Dört boğazlı linyit enerjisi İki dolomit besleyici ağız Hava girişi ve atık gaz çıkışı | 6 yıl 6yıl 6yıl | Evet Evet |
| TÜRBİN | 3 aşamalı basınç ; kapasite : 160 MW. 2 türbin | 6 yıl 6 yıl | Evet Evet |
| JENERATÖR | Senkronize ; enerji : 177 MVA ; soğutma : hava-soğutmalı. | 6 yıl | Hayır |
| TESİSE SU TEMİNİ/SU ŞEBEKESİ | Su kaynağı: “A” nehri ve yeraltı suları (kuyular). En fazla : 0,6 m3/s. Soğutma ve ateşleme için filtrelenmiş su. Su buharlı devreler için demineralize su Demineralize sıcak su. | 6 yıl. 6 yıl 6 yıl | Evet Evet Evet |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | HELLER Sistemi. Kapasite : 15.800 m3/saat devridaim. | 6 yıl | Evet |
| ESP: ELEKTROSTATİK PRESİPİTATÖR | 4 ALAN ikiye bölünmüştür. | 6 yıl | Evet |
| KÜL VE CÜRUFUN BOŞALTILMASI | Cüruf (Cüruf ve kalsiyum sülfat). Cüruf ( Uçucu kül ): ESP’de. | 6 yıl 6 yıl | Evet Evet |
| KONTROL SİSTEMLERİ | Kazan türbini koordineli kontrol. Yakma kontrolü. Kazan fırınında basınç kontrolü Diğer kontrollerler | 6 yıl 6 yıl 6 yıl 6 yıl | Evet Evet Evet evet |

Bir termal üretim ünitesindeki tesis / ekipman örnekleri: Buhar jeneratörü; turboşarj; su buharı kondensörü ve yoğuşma çevrimi ekipmanı; hava beslemesi ve gaz atımı (kazandan bacaya); soğutma devresi; kül ve cüruf bertarafı; hava kirleticilerini azaltmak ve yok etmek için sistemler: partikülat (elektrostatik, torbalı filtre ...); kükürt oksitler ve nitrojen oksitler……..

Yardımcı Tesisler.

| Tesis | Açıklama |
| --- | --- |
| LİNYİT DEPOLAMA ALANI | Kapasite: 200.000 Ton. (Çatısı bulunan bir alan). Beton taban. Boyutlar: GxDxY İstifleme ve harmanlama makineleri : Toplanan yağmur suyu. Kendiliğinden ateşleme durumunda otomatik yangın algılama. Diğer hususlar:…….. |
| KÖMÜR EZME VE ELEME SİSTEMİ | Pülverizatör. (Sayı : ) ; Kapasite : 132 ton/saat linyit. 80 mm’den küçük partikül boyutu. |
| TAŞIYICI BANT | Sayı : 3 Kömür kapasitesi : 600 Ton/saat. |
| SIVI ATIK TOPLAMA VE ARITMA. | Boru şebekesi ile yağmur suyu toplama. Drenaj suyu nötrleştirme sistemi. Katı ve sıvı yağ ayırma sistemi Yüzey suyu arıtma tesisi |
| ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ | Saniyede 0.05 – 1 m3 arasında değişen akış oranı için yeterli kapasite. Birincil ve biyolojik arıtma. |
| AKARYAKIT VE YAKIT TANKLARI | Akaryakıt: 2 4,000 metreküplük tank Gazyağı: 3 100 metreküplük tanklar. |
| GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ | Tek aşama. 680 MVA’lık güç. |
| NÖTRLEŞTİRME HAVUZU | 3000 m3’lük radye. Kazanların atık kimyasal temizliğinin. nötrleştirilmesi “yerinde” arıtma. |
| TEHLİKELİ ATIK DEPOLAMA | Tehlikeli atık depolama binası kapalıdır Sıvı atıklar için sızıntı tutma bentleri. Tehlikeli atığın maksimum düzeyde depolanması: 6 ay. |

Bir üretim tesisinden örnekler: kömür depolama ve homojenleştirme alanı; kömür/linyit ezme ve eleme santrali; haddeleri beslemek için kömür/linyit dağıtım sistemi  (her grup için hadde sayısı ve tipi); su akıntısı çevrimi için su arıtma santrali ve merkez için santralin geri kalanının su alma santrali; gazları atmak için baca, yakıt depolama tankları ve motorin desteği; elektrik üretimi için alt santral; sıvı atıklar için arıtma tesisi; tehlikeli atıkların geçiçi deposu; atık nötrleştirme radyesi, kimyasal kazan…………

- Doğal kaynakların, ham ve yardımcı maddelerin ve ürünlerin detaylı tanımlanması, tür, karakteristik ve miktarın belirtilmesi:

- Doğal kaynaklar:

        - enerji : tesis içinde ısı ve buhar üretimi ve taşıma için yakıt kullanımı, elektrik üretimi veya kombine enerji ve ısı üretimi amaçlı yakıt kullanımı dahil değildir. Harici kaynaklardan ısı ve buhar tedariki, elektrik kullanımı, elektrik ile ısı-enerji üretimi ve boilerlar için yakıt kullanımı. Enerji verimiliğini arttırmak için olası önlemler.

        - su: proseste kullanılan su miktarı, yüzey-yeraltı ve deniz sularının alımı – su alımının detaylı tanımlaması ve dışardan ya da yeniden kullanılan suyun belirtilmesi

- Ham maddeler: ham maddelerin listesi ve miktarı, tehlikeli ve tehlikeli olmayan özelliklerin belirtilmesi

- Yardımcı materyaller: yardımcı materyallerin listesi ve miktarı, tehlikeli ve tehlikeli olmayan özelliklerin belirtilmesi

- Ürünler ve yan ürünler: ürün türlerinin listesi ve herbirinden saatte, günde veya yılda üretilen miktarlar, veya entegre çevre izni yönetmeliğinin Ek I’inde belirtilen birimler

- Yıllık Tüketim: su ve elektrik

| Yıl | Su Yıllık Miktar (m3) | Elektrik (iç tüketim) (MWh/yıl) |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| A+1 |  |  |
| A+2 | 2,3 | 72. 418 |
| A+3 |  |  |

- Yıllık tüketim: Sıvı yakıtlar; Kömür/Linyit

| Yıl |  | Fuel-oil (t) | Motorin (t) | Doğal gaz (m3) | Kömür/Linyit(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  | 2.191.500 |
| A+1 |  |  |  |  | 1.949.742 |
| A+2 |  | 1.750 | 1450 |  | 2.141.131 |
| A+3 |  |  |  |  | 2.126.601 |
| Yıl | Üretilen Elektrik (MWhb) |  |  |  |
| A |  |  |  |  |
| A+1 |  |  |  |  |
| A+2 | 2.300 |  |  |  |
| A+3 |  |  |  |  |

- Yardımcı maddeler ve tüketilen diğer ürünler

| Yardımcı maddeler veya üketilen ürünler | Kireç taşı |
| --- | --- |
| Yıllık miktar(t) | 560.000 |
| Hal (katı, sıvı, gaz) | katı |
| Depolama Alanı | silolar |
| Girdi aşaması prosesi | yanma odası |

| Yardımcı maddeler veya üretilen ürünler | Yağlar : lubrikantlar; dielektrik. |
| --- | --- |
| Yıllık miktar(t) | 7 0,84 |
| Hal (katı, sıvı, gaz) | Sıvı Sıvı |
| Depolama Alanı | Kapalı alan |
| Girdi aşaması prosesi | Enerji üretimi Transformatörler |

Kullanılan diğer ürünler :

Örneğin:

- Su – buhar devresi için suyun demineralize edilmesinde kullanılanlar.

- Sıvı atık arıtma tesisinde kullanılanlar.

- Başvuran, prosese dahil olan yardımcı maddelerin sayısı kadar tablo veya sütun eklemelidir. Örneğin: su saflaştırmasında, gaz temizleme hattında kullanılan ürünler…

- Veriler mevcut kurulumlar için temsili olmalıdır; yeni kurulumlar için ise veriler kurulumun tasarımını temel almalıdır.

- Atık veya / Yan ürünler (ton olarak miktarları)

| Kömür külü (%, s/b) |  |
| --- | --- |
| Uçucu Kül (s/s) |  |
| Cüruf (s/s) |  |

- Çevresel emisyonlar ve kontrolleri:

6.0.- Hava Kalitesi

DAĞILIM ÇALIŞMALARI VE HAVA KALİTESİ ( EED Madde 30.1 ”Endüstriyel Emisyonlar Direktifi”).

Uluslararası tanınan dağılımla ilgili matematik modellerini kullanarak atmosferik dağılım çalışması.

Alandaki meteoroloji istasyonları ve atmosferik stabilite verilerini birleştirerek Büyük Yakma Tesisleri için kabul edilmiş bir difüzyon modeli kullanmalısınız (normalde kullanılan sınıflandırma topografik rahatlamadır).

NO2, NOX, SO2, PM10, PM2,5 ve CO için hava kalitesi üzerine hazırlanmış Direktifte öngörüldüğü üzere yıllık ortalamanın saatlik ve günlük aşırılıklarının ve her sekiz saatlik ortalamanın hesaplanması.

Baca yüksekliği hesaplamaları.

HAVA KALİTESİ KONTROL AĞI

Direktif No. 96/62/EC’ya göre, hava kalitesi kontrol ağınız var mı?

| Otomatik İstasyonlar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İstasyon sayısı |  | 4 |  |
| Kontrol edilen parametreler |  | SO2 ; NO2; NOx ; O3 ; PM10 ; PM 2,5 ; CO. ve havaya bağlı değişkenler |  |
| İstasyon adı | Parametre(ler) |  | Ortalama değer (günlük,aylık veya yıllık) |
| A | SO2 ; NO2; NOx ; O3 ; PM10 ; CO |  | SO2, Nox ve , NO2. :yıllık ortalama, günlük ortalama, saatlik ortalama; değerlerin aşıldığı epizodlar Partikül (PM10 ve PM2.5): Yıllık ortalama ve günlük ortalama. Ozon: Her 8 saatin ortalaması ile günler, 180 ve 240 ug/m3 değerlerin aşıldığı saat sayısı .; AOT 40 (ortalama 5 yıl). Karbon monoksit (CO): yıllık ortalama (mg / m3), ortalama her 8 saatte maksimum değeri geçen günlerin sayısı. |
| B | SO2 ; NO2; NOx ; O3 ; PM10 ; PM 2,5 ; |  | SO2, Nox ve NO2. : yıllık ortalama, günlük ortalama, saatlik ortalama; değerlerin aşıldığı epizodlar Partiküller (PM10 ve PM2.5): Yıllık ortalama ve günlük ortalama. Ozon: Her 8 saatin ortalamasıyla günler, 180 ve 240 ug/m3 değerlerin aşıldığı saat sayısı.; AOT 40 (ortalama 5 yıl). Karbon monoksit (CO): yıllık ortalama (mg / m3), ortalama her 8 saatte maksimum değeri geçen günlerin sayısı. |
| C | SO2 ; NO2; NOx ; O3 ; PM10 ; CO |  | SO2, Nox ve , NO2. : yıllık ortalama, günlük ortalama, saatlik ortalamalar; değerlerin aşıldığı epizodlar Partiküller (PM10 ve PM2.5): Yıllık ortalama ve günlük ortalama. Ozon: Her 8 saatin ortalamasıyla günler, 180 ve 240 ug/m3 değerlerin aşıldığı saat sayısı.; AOT 40 (ortalama 5 yıl). Karbon monoksit (CO): yıllık ortalama (mg / m3), ortalama her 8 saatte maksimum değeri geçen günlerin sayısı. |
| D | SO2 ; NO2; NOx ; PM10 ; PM 2,5 ; |  | SO2, Nox ve , NO2. :yıllık ortalama, günlük ortalama, saatlik ortalamalar; değerlerin aşıldığı epizodlar Partiküller (PM10 ve PM2.5): Yıllık ortalama ve günlük ortalamalar Ozone: Her 8 saatin ortalamasıyla günler, 180 ve 240 ug/m3 için değerlerin aşıldığı saat sayısı.; AOT 40 (ortalama 5 yıl). Karbon monoksit (CO): yıllık ortalama (mg / m3), ortalama her 8 saatte maksimum değeri geçen günlerin sayısı. |

SO2 Parametresi:

| İstasyon | Yıllık ortalama (µg/m3) | Günlük ortalama (> 125 µg/m3) sayısı | (> 350 µg/m3) Saat sayısı | 3 saat>500 µg/m3) Epizod sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mevzuatta belirlenen sınır | 20 | 3 | 24 | Uyarı |

NOx ve NO2 Parametreleri:

| İstasyon | Yıllık ortalama (µg/m3) NO2 NOx | Saat sayısı (>200 µg/m3 No2 ve NOx) NO2 NOx | Epizod sayısı ( > 400 µg/m3) Uyarı NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 5 7 | 0 0 | 0 |
| B | 2 2 | 0 0 | 0 |
| C | 3 3 | 1 0 | 0 |
| D | 4 6 | 0 0 | 0 |
| Mevuzatta belirlenen sınır | 40 30 | 18 Yasalaştırılmadı | Uyarı |

Parametre : PM10

| İstasyon | Yıllık ortalama (µg/m3) | Günlük ortalama >50 (µg/m3) sayısı |
| --- | --- | --- |
| A | 12 | 2 |
| B | 10 | 1 |
| C | 15 | 3 |
| D | 21 | 4 |
| Mevzuattabelirlenen sınır | 40 | 35 Yasalaştırılmadı |

Parametre : PM2,5

| İstasyon | Yıllık ortalama (µg/m3) | Günlük ortalama >50 (µg/m3) sayısı >50 (µg/m3) |
| --- | --- | --- |
| B | 10 | 0 |
| D | 6 | 0 |
| Mevzuatta belirlenen sınır | 28 ( şuanda); 25 ( 2015) |  |

Parametre O3:

| İstasyon | Sekiz saat boyunca yapılan ölçümlerin ortalaması >120 µg/m3 gün sayısı | > 180 µg/m3) Saat sayısı | > 240 µg/m3 Saat sayısı | AOT 40 (µg/m3)xh (Mayıs-Temmuz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 18 | 0 | 0 | 10525 |
| B | 20 | 0 | 0 | 11211 |
| C | 25 | 0 | 0 | 8645 |
| Mevzuatta belirlenen sınır | 3 yılın ortalaması | Rapor | Uyarı | 5 yıl ortalama |

Parametre : O3. Yıllık ortalamalar

| İstasyon | Sekiz saat boyunca yapılan ölçümlerin ortalaması >120 µg/m3 gün sayısı >120 µg/m3 2009_2011 | AOT 40 (µg/m3)xh (Mayıs-Temmuz) 2007- 2011 |
| --- | --- | --- |
| A | 13 | 5655 |
| B | 18 | 6345 |
| C | 9 | 4241 |
| Mevzuatta belirlenen sınır | 3 yıl ortalaması | 5 yıl ortalaması |

Parametre : CO

| İstasyon | Yıllık ortalama mg/m3 | Sekiz saat boyunca yapılan ölçümlerin ortalaması - 10 mg /m3 gün sayısı |
| --- | --- | --- |
| A | 0,10 | 0 |
| C | 0,11 | 0 |
| Mevzuatta belirlenen sınır | 10 mg/m3 | 0 |

Not: Başvuru sahibi daha once gerçekleştirilmiş kontrolleri de belirtmelidir (eğer varsa).

En yakın yerleşim yerine ilişkin, her köydeki/kasabadaki nüfusu belirterek sanayinin konumunu gösteren çevredeki alanların coğrafi haritasını da dahil ediniz. Bu harita ormanlık alanları veya ekili alanları nitelikleriyle birlikte göstermelidir.

  - Hava emisyonları:

    - Baca kaynaklı emisyonlar:

- Emisyon noktalarının tanımlanması: her aşamada kaynaklanan emisyonlar için nereye yönlendirildiğini belirtin.. Özellikle de aşağıdaki durumların söz konusu olup olmadığını ifade edin:

  - Bacayla doğrudan atmosfere iletilir (bu durumda emisyon noktasını niteleyen sayıyı belirtin) ve emisyon noktasının özelliklerini (zemin seviyesinden yüksekliği, çapı, yatay/dikey çıkış noktası) saptayın.

  - Prosesin takip eden aşamalarına gönderilir.

- Emisyon noktasının şartları ve teknik özellikleri: zemin seviyesinden yüksekliği, çapı, yatay/dikey çıkış noktası

- Ortaya çıkan gaz halindeki atıklar: oluşan emisyonları nicel ve nitel olarak belirterek özelliklerini saptayın. Tanım en azından aşağıdaki verileri sağlamalıdır (bkz. not 1 ve 2):

  - Hava akışı [m3 / h to 0ºC ve 0,101MPa ve % O2].hacimsel debi

  - Sıcaklık.

  - Kütlesel debi [kg / h] ve konsantrasyonu [mg / m³] belirtecek şekilde salınan kirleticiler.

- Azaltma ekipmanı: her aşamada oluşan emisyonların arıtılması için benimsenen teknikler..

Aşağıdaki tablo temin edilmelidir:

| Emisyon noktası |  | Akış (Nm3/h) | Emisyon süresi (s/gün) | T(ºC) | O2 (%) | Kirletici |  | Yöntem | Baca yüksekliği (m) | Çapı veya yan kesiti (m veya m2) | Azaltma sistemi | Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tanım |  |  |  |  | konsantrasyon (mg/Nm3) | Kütlesel debi (kg/saat) | Tanım |  |  |  |  |
| 1 | Baca A |  | 24 |  | 6 | CO : 80 NOx : 145 SO2 : 105 Toz: 42 |  | CEN | 285 | 21,5 m | PE ve AD |  |
| 2 | Baca B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- İzleme ve kontrol planı: Şu verileri içerecektir: Emisyon noktası, kirletici, numune, kontrol ve veri toplama, iletim ve kayıt sistemi.  Herhangi bir durumda plan, Yetkili Makam tarafından ilgili olduğu düşünülen değişikliklere tabi olabilir.

Şu tablo sunulmalıdır:

| Emisyon noktası | Kirletici | İzleme ve Kontrol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dahili/Harici | Sıklık (günlük, saatlik...) | Numune alma metodunun tanımlanması | Raporlar |
| 1 | SO2 | Dahili Dahili Harici | Sürekli Yıllık 5 yıl | AMS : Otomatik ölçüm sistemi Yıllık İzleme Testi (AMT). UNE –EN 14181 Kalibrasyon AMS. UNE-EN 14181. | Günlük Yıllık |
| 1 | NOx | Dahili Dahili Harici | Sürekli Yıllık 5 yıl | AMS : Otomatik ölçüm sistemi Yıllık İzleme Testi (AMT). UNE –EN 14181 Kalibrasyon AMS. UNE-EN 14181. | Günlük Yıllık |
| 1 | Partiküller | Dahili Dahili Harici | Sürekli Yıllık 5 yıl | AMS : Otomatik ölçüm sistemi Yıllık İzleme Testi (AMT). UNE –EN 14181 Kalibrasyon AMS. UNE-EN 14181. | Günlük Yıllık |
| 1 | O2 | Dahili Harici | Sürekli Yıllık | AMS : Otomatik ölçüm sistemi Yıllık İzleme Testi (AMT). UNE –EN 14181 Kalibrasyon AMS. UNE-EN 14181. | Günlük Yıllık |
| 1 | Tª | Dahili | Sürekli | AMS | Günlük |
| 1 | Ağır metaller Hg ; Pb ; Ni ; …… |  |  | CEN | Hg ( yıllık |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

Emisyon sınır değerleri karşılaştırma tablosu

​​

| Parametre | LCP Direktifi | Mevcut hava izni emisyon sınır değerleri ( örnek ile ( AEI ) | 2011 yılı Maksimum doğrulanmış günlük ortalaması | Geçmiş beş yıla ait doğrulanmış maksimum günlük ortalama değer . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partiküller | 50/100 | 150 | 30 | 42 |
| SO2 | 400 | 850 | 280 | 355 |
| NO2 olarak NOx | 200 | 650 | 270 | 370 |

    - Bacasız emisyonlar (Kaçak emisyonlar):

- Yakındaki yerleşim yerlerinin varlığından da bahsederek kaçak emisyon kaynaklarına ilişkin bir açıklama ve bu gibi emisyonlarda bulunabilecek maddelerin tanımı sağlanmalıdır.

Şu tablo sunulmalıdır:

| Emisyon kaynağı (kömür depolama sahası, atık depolama sahası,…) |  | Kirletici | Kaynaktan etkilenen yakındaki köyler No. |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | #### Tanım |  |  |
| 1 | Kömür deposu | Toz | Evet |
| 2 | Kamyon ile kömürün taşınması | Toz | Evet |
| 3 | Tsşıyıcı bandı | Toz | Evet |
| 4 | Kül ve cüruf taşınması | Kül ve cüruf (toz ) | Evet |

- Miktarları elde etmek için kullanılan tahmin / hesap prosedürünü açıklayarak her bir kirletici için kütlesel debi olarak ifade edilen, işletmeden kaynaklanan kaçak emisyonların öngörülmesi veya hesaplanması. Tahmin gerçek ölçümlerden yola çıkılarak yapılmışsa, numune alma noktalarının tanımlandığı ilgili belge ve analitik planın eklenmesi gerekir.

- Not: Uluslararası emisyon faktörleri bulunmaktadır.

  - Tesisin çevresine yayılan gürültü emisyonları (tesis içi emisyonlar hariç tutulmuştur):

- Eğer mevcut ise gürültü emisyonlarının kontrolünden muafiyet yazısı.

- Eğer yok ise, aşağıdaki  unsurlar dahil olmak üzere temel kaynakları tanımlayalım:

- Mevcut veya planlanan faaliyet türünün, üretim sürecinin, kullanılması beklenen teçhizat ve makinelerin, işletmenin yerinin tanımlanması ve çevresindeki alanın tanımlanması.

- Olası dönemsel yapı, gündüz ve gece boyunca süreklilik ve bu dönemin sürekli mi yoksa kesintili mi olduğu, faaliyet sıklığı, kapıların veya pencerelerin o yıl boyunca açık olması olasılığı/ihtiyacı, eş zamanlı ses kaynakları vb. gibi faaliyetlerin geçici özelliklerini belirtmek suretiyle, faaliyetlerin ve işletme bünyesindeki temel ve yardımcı işlemlerin programlanmasının tanımlanması.

- Faaliyete ilişkin gürültü kaynaklarının, konumlarının ve her gürültünün niteliğinin tanımlanması. Farklı gürültü kaynaklarının veya bu kaynakların mevcut olmaması halinde ses basınç seviyelerinin akustik gücüyle bağlantılı verilerin, dürtüsel ve ses ile ilgili bir unsurun mevcudiyetinin ve gerekirse her bir kaynağın yönlülüğünün belirtilmesini kapsayacaktır. Proje türü veya monte edilecek ses kaynaklarının yeri konusunda belirsizliğin olduğu durumlarda emisyon seviyeleri, benzer kaynaklardan edinilen seviyelerle kıyaslanarak tahmin edilmelidir.

Şu tablo sunulmalıdır:

| FAALİYET PROGRAMLAMASININ TANIMI, ve gürültü kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyet | Dönem | Gündüz ve gece boyunca süreklilik | Gürültü kaynaklarının belirlenmesi | Tanım | Yer | Gürültünün nitelendirilmesi | Sıklık | Ses gücü veya ses basıncı |
| Karbon depolama | Bütün mevsimler | 24 saat |  |  |  |  | Sürekli |  |
| Haddeler | Bütün mevsimler | 24 saat |  |  |  |  | Sürekli |  |

- Çevrede bulunan alıcıların (ör: hastaneler, okullar, konutlar, parklar, vs) belirlenmesi ve gürültü açısından ilgili özellliklerinin ayrıntılarıyla (ör: kullanım amacı, yükseklik, planlanan tesis veya faaliyetlerden uzaklık, vb...) açıklanması.

Şu tablo sunulmalıdır:

| ALICILARIN BELİRLENMESİ VE TANIMLANMASI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alıcı | Kullanım Amacı | Yükseklik | Uzaklık | ……… |
| Alıcı 1 | Hastane | Geçerli değil | ……… | NO……… |
| Alıcı 2 | Okul | Geçerli değil | 1400……… | Evet( birincil: 200 çocuk) ……… |
| Alıcı 3 | Ev | Geçerli değil | 250 - 2500 ……… | Evet……… |
| Alıcı 4 | Park | Geçerli değil | ……… | NO……… |

Not: Gürültü ile ilgili konular Türkiye’deki yasalarda belirtildiği gibi ele alınmalıdır.

Mevcut tesisler için ses değerlendirmesi raporunun beraberde sunulması gerekmektedir. Yeni tesislerde ya da esaslı değişikliklerin yapıldığı mevcut tesislerde işleticiler, yeni ya da değişiklik yapılan tesisle birlikte ses düzeylerinde oluşabilecek artışlar konusunda tahminde bulunmalıdırlar.

Büyük Yakma Tesisinin etrafındaki sınır çitlerinin dışındaki alanlarda ses ölçümleri.

Kriterlere göre 9 nokta seçildi:

- Büyük Yakma Tesisini çevreleyen çitinin yakınında.

- Yerleşim merkezleri yakınında.

- Hakim rüzgarlar.

Gündüz vakti: en fazla 75 dB(A)

| Ay | Nokta 1 | Nokta 2 | Nokta 3 | Nokta 4 | Nokta 5 | Nokta 6 | Nokta 7 | Nokta 8 | Nokta 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocak | 68,4 | 55,9 | 76,4 |  |  |  |  |  | 51.5 |
| Şubat | 65,7 | 58,7 | 75,5 |  |  |  |  |  | 50,7 |
| Mart | 80.2 | 58,6 | 78,5 |  |  |  |  |  | 56,8 |
| Nisan | 72,3 | 59,4 | 79,4 |  |  |  |  |  | 52,5 |
| Mayıs | 69,8 | 59,9 | 64,5 |  |  |  |  |  | 55,3 |
| Haziran | 71,1 | 60,3 | 76,5 |  |  |  |  |  | 52,9 |
| Temmuz | 72,2 | 58,4 | 75,5 |  |  |  |  |  | 50.7 |
| Ağustos | 73,1 | 59,4 | 74,9 |  |  |  |  |  | 53,7 |
| Eylül | 70,2 | 59,5 | 79,4 |  |  |  |  |  | 55,2 |
| Ekim | 69,5 | 59,4 | 79,3 |  |  |  |  |  | 52,3 |
| Kasım | 65,8 | 59,9 | 78,7 |  |  |  |  |  | 54,8 |
| Aralık | 68,9 | 57,8 | 77,2 |  |  |  |  |  | 55,3 |

Gece vakti: en fazla 65 dB(A)

| Ay | Nokta 1 | Nokta 2 | Nokta 3 | Nokta 4 | Nokta 5 | Nokta 6 | Nokta 7 | Nokta 8 | Nokta 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocak | 62,4 | 52,5 | 71,4 |  |  |  |  |  | 48.9 |
| Şubat | 63,7 | 54,7 | 69,5 |  |  |  |  |  | 46,3 |
| Mart | 65,9 | 53,6 | 68,5 |  |  |  |  |  | 45,8 |
| Nisan | 66,3 | 52,4 | 62,4 |  |  |  |  |  | 42,5 |
| Mayıs | 69,8 | 55,9 | 71,9 |  |  |  |  |  | 44,8 |
| Haziran | 61,9 | 58,9 | 66,5 |  |  |  |  |  | 42,8 |
| Temmuz | 62,2 | 55,6 | 65,5 |  |  |  |  |  | 40.7 |
| Ağustos | 63,9 | 59,1 | 67,8 |  |  |  |  |  | 49,9 |
| Eylül | 68,4 | 58,7 | 65,2 |  |  |  |  |  | 51,3 |
| Ekim | 63,5 | 54,9 | 66,8 |  |  |  |  |  | 50,2 |
| Kasım | 64,8 | 529 | 67,8 |  |  |  |  |  | 51,8 |
| Aralık | 63,9 | 59,9 | 66,4 |  |  |  |  |  | 49,8 |

  - Atık su deşarjları:

Atık su akımlarının karakterizasyonu: Haritalar, çizimler ve destek dokümanlar ile beraber tüm akımların bir listesinin (proses, evsel atık sular, yağmur suları) temin edilmesi gerekir. Akımların herbiri için aşağıdaki bilgilerin temin edilmesi gerekir.

- Endüstriyel atık sular: endüstriyel atık suların tüm emisyon kaynaklarının ve bu kaynaklardan alıcı ortamlara veya şehir kanalizasyon sistemine emisyon noktalarının endüstriyel atık suların (ön)arıtma verileri ile birlikte temin edilmelidir.

- Evsel atık sular: evsel atık sularının tüm emisyon kaynaklarının detayları ve bunlardan şehir kanalizasyon sistemine, ister dahili ister harici atık su arıtma tesisleri verileri ile emisyon noktaları hakkında detaylı bilgiler sağlanmalıdır.

- Yağmur suyu deşarjı: yağmur sularının tüm emisyon kaynaklarının (yağmur suyu drenajı) detayları ve bunlardan alıcı ortama emisyon noktalarının detaylı bilgileri sağlanmalıdır.

- Diğer deşarjlar: yeraltına bırakılan emisyonların detaylı bir genel gözden geçirmesi ve toplu değerlendirmesi yapılmalıdır. Mevcut veya planlanan, toprağa atık su deşarjlarının bir değerlendirmesi yapılmalı ve en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:günlük/yıllık su miktarı, deşarj etme yöntemi (filtreleme,  ), yeraltı sularının korunması – jeoloji, hidroloji, meteorolojik şartlar, deşarj lokasyonu,  içme suyu hatlarına mesafe tanımlamaları, …

Şu tablo sağlanmalıdır:

| 1. Deşarj için veriler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tanımlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deşarj adı |  |  | Kod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.T.M. koordinatları |  |  | X: | X: |  |  | Y: |  |  |  |  |
| Belediye / bölge adı |  |  | Kod |  |  |  | Parsel No: |  |  |  |  |
| 2. Deşarjı oluşturan akımların içinde yer alan atık suların akış hacmi, miktarı ve türü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım türü: deşarjı oluşturan endüstriyel atık sular, evsel atık sular ve yağmur suları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım kodu |  | X1 |  |  | X2 |  |  |  | X3 |  | X4 |
| Atık su türü (endüstriyel, evsel, yağmur) |  | Endüstriyel |  |  | Yağmur suyu |  |  |  | Evsel |  |  |
| Günlük maks. miktar (m3/gün) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yıllık maks. miktar (Hm3/yıl) |  | 3,50 |  |  | 1,64 |  |  |  | 1,24 |  |  |
| Mevcut yıllık miktar (m3) |  | 2,20 |  |  | 1,25 |  |  |  | 1,15 |  |  |
| Deşarj türü: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yağmur sularının toplandığı toplam alan (m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destination of the discharge after the treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Emisyon noktalarının şartları ve teknik koşulları: Atık su akımlarının herbiri için tesis içerisindeki numune alma noktalarının detaylı tanımlaması. Bunların yanısıra, mevcut atık su depürasyonu hakkında aşağıdaki bilgilerin de temin edilmesi gerekir:

Endüstriyel sular: Endüstriyel AAT’nin veya diğer depurasyon sistemlerinin detaylı tanımlaması. Herbir AAT için işletme prosedürü işletme kayıtları ile birlikte bulundurulmalıdır. İşletme prosedürleri en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- AAT işletmecisi.

- Içerikteki bazı özel maddeler/kirleticiler hakkında bilgiler.

- Arıtma teknikleri; kirlilik azaltma %.

- (Ön) arıtma sonrasında ortalama emisyon değeri: Normal işletme koşulları (Kg/ton ürün)/ Normal olmayan işletme koşulları (başlama, v.b.).

- AAT tesisin işletme verileri (teknoloji/proses tanımlaması, AAT etkinliği).

- Arıtma çamurlarının (katı veya sıvı) yönetimi.

- Işletme ve bakım prosedürü.

- Izleme sistemi de dahil olmak üzere control prosedürü.

- Başlatma AAT aksaklıkları da dahil olmak üzere kazaların (tehlikeli olaylar) ortaya çıkması halinde düzeltme faaliyetleri.

- Bakım ve işletme kayıtlarının hazırlanması.

- Şu tablo sunulmalıdır:

| AAT işletmecisi | Endüstriyel AAT arıtım teknikleri: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Özel madde girdileri | Normal koşullar altında arıtma sonrasında ortalama emisyon değerleri, kg/ton | Normal olmayan koşullar altında arıtma sonrasında ortalama emisyon değerleri, kg/ton | AAT etkinliği, % | Çamurlar (sıvı/katı), kg |
| Aynı (LCP) | pH T COD BO5D SS Katı ve sıvı yağlar Toplam N Toplam P Al Mn Fe | 6-9 Máx 3º C 20 1 24 8,50 1,0 0,03 0,30(mg/l) 1,08 (mg/l) 0,24 (mg/l) |  | >98,5 | Giren katıların % 20 si. |
| Izleme sisteminin AAT control durumu |  |  |  |  |  |
| Sürekli ölçüm |  |  | Aralıklarla ölçüm (kilit parametreler) |  |  |
| pH |  |  | COD |  |  |
| T |  |  | Ağır metaller | Fe ; Mn ; Al ( ve diğerleri ) |  |
| Su akışı, m3 |  |  | diğer | BOİ |  |
| SS |  |  |  | Toplam N |  |
| Katı ve sıvı yağlar |  |  |  | Toplam P |  |
| Kaza/ciddi vakalar: (Örnekler : Kimyasal ya da biyolojik arıtım sistemindeki arızalar ile atık su depolarından filtrasyon ve bazı teçhizatın bozulması gibi beklenmeyen olaylar, vb.) |  |  |  |  |  |
| Bu yıl herhangi bir kaza veya vukuat yaşanmamıştır |  |  |  |  |  |
| Düzeltme faaliyeti: |  |  |  |  |  |
| Bakım: |  |  |  |  |  |
| Tarih/Lokasyon/İmza: |  |  |  |  |  |

- Evsel sular: Evsel atık suların arıtma tesisinin detaylı tanımlaması ve kirlilik önleme için tüm teknikler tanımlanmalıdır

- Yağmur suları: yağmur sularını toplamak amacıyla uygulanan tüm tampon önlemlerin tanımlanması

- Diğer deşarjlar: merkezi veya merkezi olmayan arıtma tesislerinin (tesis içi veya dışı) tanımlamaları veya diğer depurasyon sistemleri ve kirlilik önlemeye yönelik tüm teknikler tariff edilmelidir.

- İzleme ve Kontrol Planı: Şu verileri içermelidir: Emisyon noktası, kirleticiler, numune alma, control ve very toplama, nakil ve kayıt sistemi. Plan yetkili mercii tarafından ilintili görülen modifikasyonları içermelidir.

Şu tablo oluşturulmalıdır:

| Emisyon kaynağı | Kirletici | İzleme ve Kontrol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numune No. | Dahili /Harici | Sıklık (günlük, saatlik...) | Tanımlama | Raporlar |
| Son deşarj | Su akışı pH Tº KOİ BO5D SS Katı ve sıvı yağlar Toplam N Toplam P Al Mn Fe |  | Dahili Dahili Dahili Dahili Dahili Dahili Dahili Dahili Dahili Dahili Dahili Dahili | Sürekli Sürekli Sürekli Günlük Günlük Günlük Günlük Günlük Günlük Aylık Aylık Aylık |  |  |

Arıtılmış atık su deşarjlarını alan su yapısı hakkındaki raporlar mevcut bulunmalıdır.. Büyük Yakma Tesislerinden çıkan sıvı atıklarını alıcı su kütlelerinin fiziki, kimyasal ve biyolojik parametreleri de mevcut olmalıdır (deşarj noktasının akıntının yukarı ve aşağı kısmından).

Alıcı çevrenin çevresel kalitesi bilinmelidir.

  - Atık:

    - Tehlikeli Atık:

      - Atık oluşumu:

- Atık Karakterizasyonu: Tehlikeli atık üretilen faaliyetlerin detaylı tanımlaması (üretim prosesi ile ilgili ya da üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer faaliyetler konusunda). Sınıflandırma, etiketleme ve tehlikeli atıkların depolanması hakkında bilgi sağlanmalı.

- Depolama şartları: depolama şartlarının kilit bilgileri (alan, yükseklik, zemin türü, izolasyonun var olup olmadığı, koruma aletlerinin dağılımı).

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Avrupa Atık Kataloğu | Faaliyetin tanımlanması | Miktar | Birim (kg, g...) | Depolama sistemi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 060404 | Cıva içeren atıklar | 20 |  | Depo (Tehlikeli atık deposu) |
| 100122 | Tehlikeli madde içerikli kazan temizlemeden kaynaklanan sulu çamurlar | 64.000 |  | Depo |
| 120112 | Atık yağlar ; Bal mumları ve katı yağlar | 720 |  | Depo |
| 140603 | Diğer solventler ve solvent karışımları | 2250 |  | Depo |
| 150202 | Absorbanlar, filtre materyalleri (aksi belirtilmemiş ise yağ filtreleri dahil). | 2450 |  |  |
| 160506 | Labortuvar kimyasalları karışımları dahil olmak üzere tehlikeli madde içeren veya tehlikeli maddeden oluşan laboratuvar kimyasalları | 25 |  |  |
| Ve diğerleri……….. |  |  |  |  |

- Atık minimizasyonu için plan. Üretim prosesinde herbir üretim ünitesi başına üretilen tehlikeli atığın minimize edilmesi için hazırlanan planın detaylı tanımlaması. Bu plan, yetkili merci tarafından düşünülen değişikliklere her halikarda konu olmalıdır.

      - Atık yönetimi:

    - Yetkili atık işletmecilerine tesis dışına transfer: tehlikeli atığın transfer ve taşıma şartlarının yer aldığı bildirimin temin edilmesi gerekir.

    - Atıkların tesis içinde işlenmesi: detaylı olarak işlenen herbir atık ve miktar için işleme tanımlaması verilmelidir. Herbir atık türüne yapılan işlemeyi gösteren alanları belirten detaylı bir haritayı dahil edin. Insane sağlığına ve çevreye olan risklerini azaltacak şekilde önlemler alarak atıkların işlenmesi için önlemler almak.

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Avrupa Atık Kataloğu | Tanımlama | Miktar | Birim | Arıtma operasyonları |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 060404 | Civa içeren atıklar | 20 | Kg/y | Üretim merkezinin harici yönetimi. |
| 100122 | Tehlikeli madde içerikli kazan temizlemeden kaynaklanan sulu çamurlar | 64.000 | Kg/y | Üretim merkezinin harici yönetimi. |
| 120112 | Bal mumları ve katı yağlar | 720 | Kg/y | Üretim merkezinin harici yönetimi. |
| Diğerleri………. |  |  |  |  |

  - Atık Kabul prosedürü: Atık Kabul prosedürünün tanımlaması yapılırken işletmecinin aşağıdaki hususları yerine getireceği şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir:

- Dokümanların kontrol edilmesi (araç, izleme ve dokümanların dolduruluşunun kontrolünün onaylanması...)

- Yüklemenin tartılması ve kayıt altına alınması (tartma, geliş tarihi ve zamanı, atığın orijini, atığın türü, atığın deoplandığı ortam...)

- Gözle denetim.

- Atığın karakterizasyonu ve/veya atıktan periyodik aralıklarla numune alınması.

- Atık kabulü olmaması durumunda yetkili mercinin bilgilendirilmesi.

  - Arıtma Operasyonları: aşağıdaki bakış açılarını da kapsayacak şekilde arıtma işlemlerinin tanımlanması:

- Arıtma işlemlerinin bir akış şeması.

- Arıtma işlemleri için kullanılan teknikler.

- Geri kazanılan materyallerin miktarı.

- Herhangi enerji geri kazanımı (mod, kullanım, miktar).

- Sistemin nominal kapasitesi (kg / h).

- Sistemin mevcut kapasitesi (kg / h).

- Günlük çalışma saatlerinin sayısı.

- Yıl içerisindeki günlerin sayısı.

Birlikte yakma tesislerinin bulunması durumunda, şu tablo sunulmalıdır:

| Arıtma İşlemleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geri kazanılan madde miktarı (tonn/g) | Enerji geri kazanımının türü ve miktarı (Kwt/h) veya (Kwe/h) | Sistemin nominal kapasitesi (kg / h) | Sistemin mevcut kapasitesi (kg / h) | Günlük çalışma saatlerinin sayısı (h) | Bir yıl içerisindeki günler |
| GEÇERLİ DEĞİL |  |  |  |  |  |

- Bertaraf için teknik şartlar: arıtma faaliyetlerinden arta kalan materyallerin nihai bertarafı için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin detaylı bir tanımlamasını yapın.

    - Atik yağ

1 – Tesiste kullanılan yağların türleri, ticari isimleri ve miktarları (ton/yıl);

a)

b)

c)

ç)

2 – Tesisinizden kaynaklanan atık yağların atık kodunu ve miktarını belirtiniz.

| Atık Kodu | Miktarı (Ton/Yıl) |
| --- | --- |

3 – Tesisinizden kaynaklanan atık yağları kategori ve miktarına göre aşağıdaki tabloda belirtiniz.

| Atık Yağ Kategorisi | Miktarı (Ton/Yıl) |
| --- | --- |
| I. kategori |  |
| II. kategori |  |
| III. kategori |  |

(Atık yağ kategori analiz raporu bu Beyan Formu’na eklenecektir.)

4 – Atık yağınız tesisinizde geçici olarak depolanıyor mu? Kısaca depolama yöntem ve tekniğiniz hakkında bilgi veriniz.

5 – Atık yağlarınızı taşıyan aracın lisans numarasını belirtiniz.

6 – Atık yağlarınızı hangi işleme/bertaraf tesislerine gönderiyorsunuz?  Lisans numarasını belirtiniz.

    - Tehlikeli olmayan atık:

      - Atık oluşumu:

- Atık karakterizasyonu: tehlikeli olmayan atıkların üretildiği faaliyetlerin detaylı bir tanımlamasını yapın (üretim prosesine ilişkin veya üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer faaliyetlere ilişkin).

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Avrupa atık kataloğu | Tanımlama | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 100101 | Kazan külü, cüruf (kod 100 104’te belirtilen toz kazanı hariç) |  |  |
| 100102 | Kömür uçucu külü |  |  |
| 170904 | 170901, 170902 ve 170903’te belirtilenler haricinde karışık inşaat ve yıkım atıkları | 72.000 |  |
| 160304 | 160303’te belirtilenler haricinde inorganik atıklar | 8850 |  |
| Diğerleri……. |  |  |  |

    - Ambalaj atıkları:

      - Atık oluşumu:

- Atık karakterizasyonu: Ortaya çıkan ambalaj atıkları ile ilgili ayrıntılı tanımlama (üretim prosesleriyle ilgili olarak).

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Avrupa atık kataloğu | Tanımlama | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| GEÇERLİ DEĞİL |  |  |  |

- Atık minimizasyonu için plan: Üretim prosesi içerisinde üretilen ambalaj atıklarını minimize etmek amacıyla hazırlanan planın detaylı tanımlanması. Bu plan her durumda yetkili merci tarafından uygun görülen değişikliklere tabii olabilir.

NOT: Atıların üretildiği ve depolandığı noktaları gösteren bir harita ek olarak sunulmalıdır

  - Toprağın ve Yeraltı suyunun korunması:

    - Şartlar ve Teknik koşullar:

      - Depolama için güvenlik önlemleri: tüm depolama tanklarının listesi ve diğer depolama alanları (bkz. Aşağıdaki tablo) da aşağıdaki şekilde belirtilmelidirler:

- Referans numarası, lokasyon/kod.

- İçerik (kimyasal maddeler, ürünler ve/veya yan ürünler).

- Tür (yeraltı, yüzeyde, kapalı alanda) ve büyüklük.

- Yaş.

- Sahadaki lokasyon.

- Kanalizasyona uzaklığı – bir harita beraberinde.

- Yetkili laboratuarca yapılan son kontrol / test tarihi.

- Teknik check up, önleme teknikleri, Mevcut en iyi Teknikler (MET).

- 08/06/2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliği hakkındaki Yönetmelik’ten kaynaklanan diğer gereklilikler.

Şu tablo sağlanmalıdır:

| Tanımlamaları ile birlikte depolama tankları |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tank kodu | Tank hacmi (m3) | İçerik | Yaş | Son kontrol / test tarihi | Önleme teknikleri | Yeraltı / yer üstü tank türü |
| 1 | 4000 | Akaryakıt | 1998 | 2008 | Sızıntı Tutma tankı | Hava |
| 2 | 10.000 | Akaryakıt | 1994 | 2009 | Sızıntı Tutma tankı | Hava |
| 3 | 1000 | Dizel | 1994 | 2010 | Sızıntı Tutma tankı | Hava |
| 4 | 2000 | Dizel | 2001 | 2010 | Sızıntı Tutma tankı | Hava |

- Drenaj sistemleri veya potansiyel kirlenmiş suların toplanması: tesisin işletmecisi tarafından haritalar, drenaj sistemlerinin krokileri veya potansiyel olarak kirlenmiş sulaın toplanması hakkında detaylı bilgiler sağlanmalıdır.

Toprak ve yeraltı suları

Toprak: Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Madde 22, ve 9.	08/06/2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliği hakkındaki Yönetmelik.

Mevcut analitik toprak analizinin olup olmadığı belirtilmelidir.

İnorganik ve/veya organik ise hangi parametreler tartışılmıştır? Analitik değerler.
Toprak kirliliğinin risk endeksini yaptıysanız veya ölçmüşseniz.

  - Normal olmayan koşullarda işletme:

    - Normal işletme koşullarından farklı işletme modlarının ve bunlara sebep olan durumların tanımlanması (start-up ve shut-down operasyonları, sızıntılar, ihmaller, anlık duraksamalar, faaliyetlerin tamamen durdurulması, v.b.).

    - Bu şartlar altında beklenen emisyonlar (kirleticiler ve konsantrasyonlar).

    - Bu şartlar altında işletmenin beklenen yüzdesi (saat/yıl).

    - Bu şartlar altında uyulması gereken, planlanmış özel önlemler ve bu önlemleri alarak varılması beklenen hedefler.

    - Bu şartlar altında parametrelerin izlenmesi ve kontrolü için sistemler.

    - Acil durumlarda operasyon tanımı.

    - Faaliyetlerin tamamen durdurulması halinde herhangi kirlilik riskine karşı ve sahanın başlama raporunda tanımlanan durumuna döndürülebilmesi için alınacak önlemler (başlama raporu aşağıda, bölüm III. Vi’de tanımlanmaktadır)

EKLER

Ek 1. – Büyük Yakma Tesisindeki faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza indirgemek ve/veya yeni yasal gereklilikleri getirmek için yapılacak eylemler. (opsiyonel)

Örneğin, gaz temizleme sistemlerinde iyileştirmeler, tesisin atık su arıtımında iyileştirmeler..... Gerçekleştirilmesi beklenen ve devlet mevzuatında belirtilmiş olan yasal zorunlulukların bir sonucu olmayan yatırımları da kapsamaktadır.

Ek 2. - METler. / En İyi Çevre Uygulamaları (EÇUler).

Her proses hattı için bir MET listesi. Listedekiler uygulandığında MET’e bağlı olarak elde edilecek çevresel iyileşmeleri açıklayan, aşağıdaki kategorilere gore oluşturulan özetler.

Aşağıdaki her bir sınıflandırma için,varsa uygulanmış olan Mevcut En iyi Uygulamalar’ı (MEU’ları) da belirtin (MEU’lar, MET olmayan fakat tesisin çevresel etkisinin azaltılmasına katkıda bulunan eylemlerdir).

Örneğin:

A. – Büyük Yakma Tesisleriyle ilgili olarak:
1. Katı yakıtların boşaltılması, depolanması ve toplanması.
2. Yakıtların önişlemi.
3. Yakma
4. Partikül emisyonları.
5. Ağır metallerin emisyonu.
6. Kükürt oksit emisyonu.
7. Nitrojen oksit emisyonu.
8. Karbonmonoksit emisyonu.
9. Su kirliliği.
10. Atık.
11. Termal verimlilik (bkz. Ek 3)

Ve diğerleri…………………………….

Örnekler: Sadece her biri için bir örnek verilmiştir.

| METler/ EÇUler | MET midir? Evet/Hayır | Çevresel iyileşme | Uygulamada mıdır? Eğer değilse, uygulama tarihi nedir? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Katı yakıtların boşaltılması, depolanması ve taşınması. Kömür tavanı parkında kömür deposu; zeminlere pis su boru tesisatları ile buradan çıkacak suların atık su arıtma tesisinde (ASAT) arıtılmasının sağlanması. | EVET | Parçacık emisyonunun azaltılması | Evet |
| 2.-Yakıtın ön arıtması. Yakıt veya farklı katı yakıtlardan (kömür; linyit) homojen karışımlar üretimi. Yanma şartlarını iyileştirir ve kararlı tutar. | HAYIR | Yasal emisyon limitlerine uyumun güvence altına alınması. | Evet |
| 3.- Yanma Yanıcı toz kömür olarak kullanım amaçlı. | EVET | Emisyonların en aza indirgenmesi. | Evet |
| 4.- Parçacık emisyonları. Elektriksel olarak dört bölüme ayrılmış ek alanlarla elektrostatik çökeltiler. | EVET | Randımanın ve çökelti güvenilirliğinin iyileştirilmesi. Kül emisyonunun bölüm arızaları üzerindeki etkisinin azaltılması | evet |
| 5.- Ağır metal emisyonları. Salınan gazlar içerisinde cıvanın ölçümü. | EVET | 1 - 3 yıl aralıkla önerilen ölçüm | evet |
| 6.-Kükürt diyoksit emisyonu. Düşük kükürt içeriğine sahip katı yakıt kullanımı. | EVET | SO2 emisyonu sınır değerleri yasal olarak yürürlükteki yönetmelik içeriğinde belirtilmiştir. | evet |
| 7.- Azot oksitlerin emisyonu. Bol miktarda çok düşük basınçlı hava ile yakma (%15 - tam yük). Kazanların seviyesi üzerinde tali hava girişleri (yakma havası). | EVET | NO2 emisyonu sınır değerleri yasal olarak yürürlükteki yönetmelik içeriğinde belirtilmiştir. | evet |
| 8.-Karbon monoksit emisyonları. Süreç ve yüksek randımanın izlenmesi. Yakma sisteminin mükemmel bakımı. | EVET | CO emisyonu sınır değerleri yasal olarak yürürlükteki yönetmelik içeriğinde belirtilmiştir. | evet |
| 9.-Su kirliliği. Kömür depolama sahasından gelen atık suların ayrılması ve ayrıştırılması. LCP dâhiline su tüketimini kontrol edecek bir sistemin yerleştirilmesi. Ve daha pek çok faklı. | EVET | Su tüketiminin azaltılması Son deşarj sonrasında bakiye suyun niteliğinin iyileştirilmesi. | evet |
| 10.-Atık. Alternatif ham maddelerin değerlendirilmesi. | EVET | Uçucu küllerin çimento sanayiinde ikincil hammadde olarak değerlendirilmesi. | 2008-2010 döneminde hayata geçirilmiştir. |
| 11.-Isıl verim. Çevrim sularının güçlü ısı artışları ve bundan açığa çıkacak buharla mansaba doğru düzenlenmesi. Kazanlar ve iletim boruları içerisinde ısı kayıplarının önlenmesine mahsus tedbirlerin iyileştirilmesi. Yayılma ve konveksiyon için ısı kayıplarını sınırlayan kazanın kapatılması. Ve diğer……. | EVET | Isıl verim artışı. | Evet |
| Ve diğer……. |  |  |  |

B. Endüstriyel soğutma sistemlerine ilişkin olarak.

1. Enerji tüketimini azaltma.
2. Su ihtiyaçlarının azaltılması.
3. Su kaynaklarının kalitesinin korunması.
4. Su sızıntılarını azaltma.
5. Hava emisyonlarını azaltma.
6. Gürültü emisyonlarını azaltma.
7. Biyolojik risklerin azaltılması.

Ve diğerleri…………

Örnekler: Sadece her biri için bir örnek verilmiştir.

.

| METler EÇUler | MET midir? Evet/Hayır | Çevresel iyileşme | Uygulanmakta mıdır? Eğer değilse, uygulama tarihi nedir? |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.-Biyolojik riskin azaltılması Bir potansiyel redoks probu marifetiyle kontrol edilen yakıcı maddeyi (NaOCl) devamlı sisteme besleyen, biyolojik gelişimi azaltacak şekilde ıslah edilmiş kimyasal işlem. | Evet | Biyolojik yığışımın, bilhassa Lejyoner hastalığının azaltılması. | Hayır Tarihsiz. |
| 6.-Gürültü emisyonlarının azaltılması. Soğutma kulelerinin etrafına nebati perdelerden oluşma ses geçirmez bariyerlerin kurulması. | Evet | Gürültü düzeyinin azaltılması. | Hayır Yıl : 2014. |
| 5.- Hava emisyonlarının azaltılması. Soğutma kuleleri içerisinde: Baca gazlarının toprak seviyesine ulaşmasını önlemek üzere baca gazı emisyonlarının yeterli yükseklikte ve kule çıkışında havanın tahliye hızının asgaride tutulması. | Evet | Emisyon düzeyinin azaltılması. | Evet |
| 4.- Su sıçramalarının azaltılması. Yoğuşturucular ve ısı değiştirgeçleri içerisinde parçacık çökelmesinin uygun su besleme hızları belirlenerek önlenmesi. Gerek verimin arttırılması ve gerekse çevreye tehlikeli madde salımlarının önlenmesi amacıyla soğutma kuleleri dâhilinde malzemesinde asbest içeren levhaların ve çimentonun değiştirilmesi. | Evet YOK | Azalma suç sıçramaları Azalma Suç sıçramaları | Evet Evet |
| 3.- Suyun arz kalitesinin korunması. Su tutma, balık nüfusu bakımından zengin bir dere içerisinde yapılır. Su tutma sistemi, balık ve diğer sucul organizmaları çekecek şekilde tasarlanır. Su tutma sistemi kanalları içerisinde suyun akış hızı, biyolojik maddelerin çökelme ve gömülme risklerine karşı düzenlenir. | HAYIR | Sucul organizmaların girişinin önlenmesi | Evet |
| 2.- Su taleplerinin azaltılması. Sistem değişim devresi kapalı sistem için açılmıştır. Kapalı devre soğutma. | Evet | Su taleplerinin azaltılması. | Evet |
| 1.- Enerji sarfiyatının azaltılması. Soğutma kuleleri dâhilinde enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tulumba basma basınçlarının en uygun değerlere getirilmesi. | Evet | Enerji sarfiyatının azaltılması. | Evet |
| Ve diğer……………………………………….. |  |  |  |

C. – Geri kazanım/bertaraf öncesi atık işlemeye ilişkin olarak.

1. Çevre yönetimi.
2. Atık.
3. Yönetim sistemleri.
4. Ham maddeler tesisi ve yönetimi.
5. Depolama ve toplama.
6. Hava emisyonlarının arıtılması.
7. Atık su yönetimi.
8. Proseste üretilen atığın yönetimi.
9. Toprak kirliliği

Ve diğerleri…………………….

Örnekler: Sadece her biri için bir örnek verilmiştir.

| METler EÇUler | MET mıdır ? Evet/Hayır | Çevresel iyileşme | Uygulamada mıdır? Eğer değilse, uygulama tarihi nedir? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.-Çevre yönetimi. Biyolojik kirleticilerle inşa edilmiş ya da kirlenmiş trafoların değiştirilmesi. Asbestli yalıtımların kaldırılması Ve diğer…….. | EVET | ISO 14001 EMAS. | Hayır 2014 2016 |
| 2.- Atık atıkların örneğin evsel atık , ,tehlikesiz , tehlikeli olarak sınıflandırılması asgari atık miktarlarının belirlenerek uygun şekilde yönetimi. | EVET | Üretilen atıkların daha iyi yönetimi | EVET |
| 3.-Yönetim sistemleri. Tortuların uygun şekilde ayrıştırılmasına ve her birinin ayrı ayrı en uygun şekilde yönetilmesine olanak verecek prosedürler. | HAYIR | Üretilen atıkların daha iyi yönetimi | Hayır |
| 4.- Ham maddelerin yüklenmesi ve yönetimi. Her tip ve tanımdan enerji kaynağı bazında enerji üretim ve tüketim bilgilerinin sürekli denetimi. Tahsisli enerji; yüklemeden ihraç edilen. Enerji bilançoları. | EVET | Daha fazla enerji verimi | Evet |
| 5.- Depolama ve taşıma. Olası saçılma ve bulaşmaları önlemeye uyarlanmış sistemlerle donatılmış tehlikeli madde depolama alanları. Depolama sahasının dev kapasiteli kaplar içerisinde toplanmış tehlikesiz maddelerle şartlandırılması. | EVET | Üretilen atıkların daha iyi yönetimi | Evet |
| 6.- Hava emisyonları yönetimi Atıklara yapılan müdahaleler ve atığın depolanması sırasında meydana gelen, toz (uçucu kül ve cüruf) üretme potansiyeline sahip kaçak emisyonun azaltılması amacıyla yerleştirilen sistem ve tedbirler. |  |  |  |
| 7.-Atık su yönetimi. Kazanların kimyasal maddelerle temizliği sağlandıktan sonra oluşan atık suların nötrleştirildikten sonra su geçirmez kaplara aktarılması. Tehlikeli maddlerin mahallinde arıtılması | YOK | Üretilen atıkların daha iyi yönetimi |  |
| 8.-Süreçte oluşan atığın yönetimi. Oluşan atıkların doğru yönetimine mahsus prosedürler içeren çevre yönetim sistemleri. | HAYIR | Üretilen atıkların daha iyi yönetimi | 2016 |
| 9. Toprak kirliliği. Yeraltı sularının kontrolüne mahsus piyezometreler şebekesi. Toprağın su sızdırmazlığının sağlanması. Tehlikeli maddelerin kaza eseri etrafa saçılmalarını önleyecek sistemlerle donatılmış silo veya depolar içerisinde depolanması. | Evet Hayır | Toprağın ve yeraltı sularının kirlenmesinin önlenmesi. | Hayır 2015 Evet |
| Ve diğer…….. |  |  |  |

D. Depolamadaki emisyonlara ilişkin olarak.

1. Sıvıların ve sıvılaştırılmış gazların depolanması.
2. Sıvı ve sıvılaştırılmış gazların taşınması ve toplanması.
3. Katıların depolanması.
4. Katıların taşınması ve işlenmesi

Ve diğerleri…….

Örnekler: Sadece her biri için bir örnek verilmiştir.

.

| METler EÇUler | MET midir ? Evet/Hayır | Çevresel iyileşme | Uygulamada mıdır? Eğer değilse, uygulama tarihi nedir? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Sıvıların ve sıvılaştırılmış gazların depolanması. Hava tankları (yer üstü) Saçılan maddelerin toplanmasına mahsus sistemler Su sızdırmazlığı sağlanmış topraklar. İşaretlerle gösterimler. Yangın ve kişisel korunma sistemleri | EVET | Atmosfere emisyon riskinin azaltılması | EVET |
| 2.- Sıvıların ve sıvılaştırılmış gazların nakliyesi ve taşınması. Hidrolik dengesizlikleri azaltmak amacıyla havalandırma yapılarına pompalar yerleştirilmesi ve havalandırma tesisat borularının bu amaca uygun şekilde tasarlanıp planlanması. Tehlikeli maddelerin boşaltılmasına ilişkin teknik eğitim.(NaOH ; H2O4S ; NaOCl; H3N; Fe3Cl) | Hayır EVET | Atmosfere ve toprağa emisyon riskinin azaltılması | Evet |
| 3.-Katı maddelerin depolanması. Uçucu kül ve cürufların silolar dâhilinde depolanması. bunların başka bir yere taşınıncaya kadar kapalı ortamda tutulması. | Hayır | Atmosfere emisyon riskinin azaltılması | evet |
| 4.-Katı maddelerin nakli ve taşınması. LCP dâhilinde dolaşan vasıtalar. 30 Km/saatlik hız kotası. | Hayır | Atmosfere emisyon riskinin azaltılması | Evet |
| Ve diğer……. |  |  |  |

Ek 3. – Belirli enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için tedbirler.
Örneğin: Geliştirilmiş kazan ve yalıtımlı kanallar; Bakım uygulamaları "yakıt hazırlama sistemleri ve yakmada sıklık ve yoğunluk .......

III. PROJE RAPORU HARİCİNDE DİĞER BELGELER

    - ÇED mevuzatına göre ÇED raporunun yetkili merciye sunulması ve kabulünden sonra ÇED raporunun ve proje sunum dosyası (tesise uygulanması halinde tesisin yeni veya mevcut tesis olmasına dikkat ediniz. Mevcut tesislerden ÇED raporu istenmemeli). Rapor, 26939 sayılı ÇED yönetmeliğinin 11. Maddesinde bahsedilen rapordur.

    - Planlanan tesisin şehir planları ile uyumlu olduğunu gösteren, gelişim planlarından ve peyzaj planlamadan sorumlu yetkli idareden alınan rapor. Eğer işletmeci sözkonusu idareye böylesi bir rapor için başvuru yapmış ve 40 iş günü içerisinde yanıt alamamışsa bu durumda sözkonusu rapor yerine başvuru esnasında başvuru belgesi koyulur. Her halikarda eğer şehir raporu olumsuz ise yetkili idare izin prosedürünü sonlandırır.

    - Tehlikeli maddeleri de içeren büyük kazaların kontrolü hakkında, faaliyeti yönetmelik uyarınca sınıflandıran yetkili idareden alınan rapor.

    - Yürürlükteki hükümler uyarınca başvuru sahibinin gizli tutmak istediği bilgilerin belirlenmesi. Bu hususu belirlerken başvuru sahibi, başvurunun 15 iş günü boyunca, artı uygulanacak yönetmelik uyarınca, halkın erişimine açılacağını dikkate almalıdır.

    - Zorunlu güvenlik veya sigorta mevzuatı ile ilgili çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yürürlükteki çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yetkili merci tarafından istenecek diğer belger.

Örneğin tesis bir sanat ya da kültür mirasına etkide bulunabilir; bu durumda belki yetkili bir makamdan rapor alınması gerekebilir.

    - Faaliyetin tehlikeli maddelerin ürretimini veya salınımını içeriyorsa ve tesisin bulunduğu sahada toprak ve yeraltı suyu kirliliği olasılığı yüksekse bu durumda işletmeci başvuru beraberinde bir başlama raporu hazırlamalı veya izin almadan once de güncellenmelidir. Başlama raporu toprak ve yeraltı suyu kirliliğini tanımlamak için gerekli olan bilgileri içermeli ki faaliyetin tamamen durdurulması halinde madde 29.2.’ (Alanın Kapatılması) uyarınca kıyaslama yapılabilmesini sağlasın. Başlama raporu en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Mevcut kullanım durumu, ve eğer var ise, geçmişteki kullanım durumu ile ilgili bilgiler;

- Raporun hazırlandığı esnada toprak ve yeraltı sularına ilişkin ölçüm değerleri,  tesis tarafından kullanılan, üretilen veya salınan tehlikeli maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek toprak ve yeraltı suyu kirliliğini gösterir

- Toprak ve yeraltı suyu kirliliği durumunu gösterir izleme ve kontrol çalışması için plan.

Toprak analizinin bulunup bulunmadığı, her ihtimale karşı belirtilmelidir.  Bulunuyorsa, analiz raporunda açıklanmış olan parametreler ve bu parametrelerin analitik değerleri belirtilmelidir.

Ayrıca toprak kirliliği ile ilgili risk indeksinin hazırlanmış olup olmadığı, ya da bu indeksin bir değerlendirmesinin yapılmış olup olmadığı, belirtilmelidir.

    - Bir entegre çevre izni başvurusuna, önceki paragraflarda yer verilen detayların teknik olmayan bir özeti, halkın bilgilendirilmesi döneminde dahil olmasını sağlamak için, eşlik etmelidir. Bu raporla ilgili maksimum boyut yoktur.

Ruhsat başvurusunu hazırlayan kişi(ler) ya da şirket.

Entegre çevresel ruhsat verilmesi istenen tesislerin sahibi olan şirket adına bu ruhsat başvurusunun doğruluğunu onaylayan kişi.

UTM Dilimi: Türkiye 35 ila 38inci dilimler arasında yer almaktadır.

The term "phase" means any activity in which the raw materials and auxiliaries, even if made from waste, and intermediates are being processed on a continuous or discontinuous way, extracted, processed, combusted, mixed, supplied, stored, etc.

Avrupa Komisyonu’nca onaylanmış MET Sonuç Belgeleri’nde tanımlandığı üzre.

Başvuru sahibi mevcut kurulumlar için son 4 yılı kapsayan veriler, ya da yeni kurulumlar için gelecek 3 yılı kapsayan veri tahminleri sağlamalıdır.

Başvuru sahibi mevcut kurulumlar için son 4 yılı kapsayan veriler, ya da yeni kurulumlar için gelecek 3 yılı kapsayan veri tahminleri sağlamalıdır.

Başvuru sahibi mevcut kurulumlar için son 4 yılı kapsayan veriler, ya da yeni kurulumlar için gelecek 3 yılı kapsayan veri tahminleri sağlamalıdır.

Kısım 6.0’da (Hava kalitesi) belirtilen gereklilikler, 96/62/EC (Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi) ve 2010/75/EU (Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, Madde 30.1) Direktiflerinin sonucudur ve hedefleri, tesis çevresinde kabul edilebilir bir seviyede hava kalitesinin garanti altına alınmasıdır. Bu gereklilikler, bir hava kalitesi izleme ağının kurulu olması, ve yıl boyunca, bazıları her 5 veya 10 dakikada bir olacak şekilde, çeşitli parametrelerle ilgili veri sağlanması gerektiği anlamına gelmektedir.

Örneğin: C= Siklon; F.T.= Bez filtre ; P.E.= Elektrostatik çökeltici; A.U.V.= Venturi sulu yıkayıcı; A.S.= Emici; A.D.= Adsorber; P.T.= Termal yakım sonrası; P.C Katalitik yakım sonrası; Diğerleri= belirtin.

Burada “Dahili”, takip ve denetimin tesis işletmecisi tarafından yapıldığını, “Harici” ise takip ve denetimin harici bir şirket tarafından yerine getirildiğini belirtir.

Soğutma sistemleri için (doğrudan soğutma, dolaylı soğutma, açık/kapalı luplar), tanımlayıcı ve destekleyici dokümantasyon (mevcut bir tesiste soğutma sularında kullanılan maddelerin listesi, ısı deşarjı hesaplama formları) da temin edilmelidir.

Please choose one: public sewage with WWTP (PSWWTP) ; inland surface water body (ISWB) ; other (O), in this last case please explain in detail.

Atık su deşarjında bulunan kurulumun işletmecisi olabileceği gibi, farklı bir işletmeci de olabilir (örneğin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki farklı bir işletmeci).

Örnek: mekanik arıtım, kimyasal arıtım, biyolojik arıtım.

En azından devlet mevzuatına göre kurulumunuz için zorunlu olarak belirlenmiş olan parametreleri sağlayın.

Burada “Dahili”, takip ve denetimin kurulumun işletmecisi tarafından yapıldığını, “Harici” ise takip ve denetimin harici bir şirket tarafından yerine getirildiğini belirtir.

Bakınız: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ek 7.

Tehlikeli atıkların etkisini yok etmek, ya da bu tür tehlikeli atıklardan enerji ya da maddi kaynakları geri kazanmak, ya da bu tür tehlikeli atıkları tehlikesiz hale ya da daha az tehlikeli dönüştürmek, ya da bu türk atıkların nakliyesini, depolamasını veya imhasını daha güvenli hale getirmek, ya da bu tür tehlikeli atıkları geri kazanım ya da depolama için daha uyumlu duruma getirmek, ya da bu tür tehlikeli atıkların hacimlerini düşürmek amacıyla, tehlikeli atığın fiziki, kimyasal ya da biyolojik özelliklerini veya bileşimini değiştirmek doğrultusunda tasarlanmış olan, nötralizasyon da dahil olmak üzere her türlü yöntem, teknik ve proses.

A comparison of the techniques used with respect to the BATs included in the BAT Conclusion documents approved by the European Commission should be provided.

Söz konusu atık kodları 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV ünde yer alan Atık Listesinden faydalanılarak doldurulacaktır.

Minimizasyon, ambalaj atığı miktarını (nicel önleme) ve bunların çevremizde sebep olabileceği zararları  (nitel önleme) azaltmak anlamına gelir.

Tesis tasarımına göre kimlik kodu.