SIFIR DURUMUNDAKİ ÇEVRE KOŞULLARI

2012.10.26

4.2.a Büyük Yakma Tesisi sektör eğitimi – Konu 1

Mevcut  bir tesis için:

- Mümkünse, ilk (mevcut durumdaki) çevre koşullarının tanımlanması ve nicelikdrl olarak belirtilmesi.

- Bir haritada (ölçek 1:5000-10.000), fiziksel ve ekolojik çevrenin şu niteliklerinin belirtilmesi gerekmektedir:

Ekolojik çevre:

- Büyük yakma tesisinin yanında veya yakınında bulunabilecek olan doğal kaynaklar. Belirli yasal standartlar, özellikle de AB Direktifleri (örn.  92/41/EEC sayılı Direktif) kapsamında ekolojik olarak özel ilgi gösterilen alanlara, özellikle dikkat edilmelidir.

- Çevresel envanterin coğrafi kapsamı, büyük yakma tesisi sahasını dışarıdan çevreleyen ve tanımlayan alandan (çit, tel örgü, vs) başlamalıdır.

- Büyük yakma tesisi nedeniyle bir kirlilik durumunun (esas olarak hava emisyonlarından) ortaya çıkabileceği yerleri de içine alacak şekilde yakma tesisinin etrafındaki bir daireyi kapsamalıdır. Minimum uzaklık: 50 km.

- Rüzgarların hakim olduğu alanlara özel ilgi gösterilmelidir (bu yönlerde çevresel envanterin mesafesi 75 km’ye çıkarılmalıdır).

- Belirlenen alan içerisindeki koruma altında olan bitki ve hayvan türlerinin tanımlanması ve niceliğinin belirtilmesi oldukça önemlidir.

Fiziksel çevre :

- Nehir/ler (yaz ve kış mevsimlerindeki ortalama akış, su kullanımı, 60/2000/UE sayılı Direktif doğrultusunda ortam su kalitesi, nehirdeki balık yaşamı, büyük yakma tesisinden gelen nihai atık suların nehre deşarj noktası...

- Deniz (su kullanımı, 60/2000/UE sayılı Direktif doğrultusunda ortam su kalitesi, kabuklu deniz hayvanları ile balıkların özellikleri ve sağlık durumu, sahiller...

• Başlıca altyapılar: Büyük yakma tesisinin yakınında konumlanmış olan karayolları, demiryolları. Maksimum uzaklık: 5 km.

• Bütük yakma tesisinin 25 km çapında bulunan başlıca şehirler ve kasabalar. Nüfus ve nüfus yoğunluğu.

Aynı zamanda, mümkünse şunlar da tanımlanır:

- Büyük yakma tesisinin deşarj noktasının akıntı yönünden hem yukarıda hem de aşağıdaki 2 kilometrelik çapı içerisinde aynı nehir yatağına deşarj yapan diğer sanayi tesisleri.

- Büyük yakma tesisi ile aynı kirleticileri atmosfere salan ve büyük yakma tesisinin 25 kilometrelik çapı içerisinde bulunan sanayi tesisleri.