EMİSYON BACA YÜKSEKLİĞİ + MODELİ. MODELLERİN SEÇİLMESİNE YÖNELİK KRİTERLER

26.10.2012

4.2.a Büyük Yakma Tesisleri sektör eğitimi – Konu 3

Hava kalitesi modelleri, hava kirleticilerinin atmosferde dağılması ve reaksiyona girmesini etkileyen fiziksel ve kimyasal prosesleri simule etmek için matematiksel ve sayısal teknikler kullanmaktadır.

Meteorolojik verilerin girdileri ve emisyon oranları ile baca yüksekliği gibi kaynak bilgilerin baz alındığı bu modeller, doğrudan atmosfere salınan birincil kirleticilerin yanı sıra, kimi durumlarda, atmosfer içindeki karmaşık kimyasal reaksiyonların sonucunda oluşan ikincil kirleticilerin de özelliklerini saptamak için tasarlanmaktadır.

Bu modeller, hava kalitesi yönetim sistemimiz açısından önem taşımaktadır, çünkü hava kirliliğini kontrol etme görevini taşıyan kurumlar tarafından hem hava kalitesi sorunlarına katkıda bulunan kaynakların tanımlanmasında hem de zararlı hava kirleticilerinin azaltılmasına yönelik etkili stratejilerin tasarlanmasında kullanılmaktadır. Örneğin, hava kalitesi modelleri, izin süreci esnasında yeni bir emisyon kaynağının ortam hava kalitesi standartlarını aşmayacağının doğrulanmasında veya gerekli görüldüğünde, kontrole ilişkin olarak ilave edilmesi gereken uygun gerekliliklerin belirlenmesinde kullanılabilir.

Ayrıca, hava kalitesi modelleri, yeni bir düzenleyici programın hayata geçirilmesiyle gelecekte çoklu kaynaklardan oluşacak kirletici konsantrasyonlarının tahmininde, programın insanlara ve doğaya zararlı maddelerin etkisini azaltmaktaki etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

En sık kullanılan hava kalitesi modelleri şunlardır:

Dispersiyon Modeli: Bu modeller genellikle izin süreci esnasında, bir emisyon kaynağını çevreleyen belirli zemin seviyesindeki alıcılardaki kirletici konsantrasyonunun tahmin edilmesinde kullanılmaktadır.

Fotokimyasal Model: Bu modeller genelde düzenleme veya politika değerlendirmelerinde, kirletici konsantrasyonlarının ve hem inert hem de kimyasal açıdan reaktif kirleticilerin geniş uzamsal ölçekte birikiminin tahmin edilmesiyle, tüm kaynaklardan gelen etkilerin simüle edilmesinde kullanılmaktadır.

Alıcı Modeli: Bu modeller, kaynakta ve alıcıda ölçülen gazların ve partiküllerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini, hem alıcıdaki konsantrasyona kaynağın katkısını tespit etmek hem de miktarını belirlemek amacıyla kullanan gözleme dayalı tekniklerdir.

Dispersiyon Modeline Giriş

Dağılım modeli, bir kaynak tarafından salınan bir kirleticinin dağılmasına neden olan atmosferik proseslerin özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak matematiksel formüller kullanır.

Emisyonlara ve meteorolojik girdilere dayanarak, bir dağılım modeli, rüzgar yönündeki seçili alıcı konumlarındaki konsantrasyonların tahmin edilmesinde kullanılabilir.

NOT "Emisyonlar ve meteorolojik girdiler. Gözleme Dayalı Meteorolojik Veriler"

Hava kalitesi modelinde kulllanılması için gözlemlenen meteorolojik veriler, doğrudan enstrümentasyon ile ölçülen fiziksel parametrelerden oluşmaktadır ve bunlar da sıcaklık, çiğ noktası, rüzgar yönü, rüzgar hızı, bulut örtüsü, bulut katman(lar)ı, tavan yüksekliği, görüş netliği, mevcut hava durumu ve çökelme miktarıdır. Bu veriler, bir kaynak ve/veya alıcının konumundaki atmosfer koşullarının elde edilmesi için kullanılmaktadır ve ilgili alıcılardaki kirletici konsantrasyonunu etkiledikleri için önemli bir rol oynamaktadır.

Bu hava kalitesi modelleri, Devlet Ortam Hava Kalite Standartlarına ve diğer mevzuata ilişkin gerekliliklere uygunluğun belirlenmesi için kullanılmaktadır. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın ABD hava kalitesi yönetim sisteminde tutarlılık ve eşitlik sağlanması amacıyla Nisan 1978'de yayınlamış olduğu Hava Kalitesi Modelleri Kılavuzu, Ek A kısmında bu modellere ilişkin eksiksiz bir rehber bulunmaktadır. Modellere ilişkin olarak geliştirilen yeniliklerin veya kapsamı genişletilen mevzuat gerekliliklerinin de dahil edilmesini sağlamak amacıyla, bu kılavuzlar belirli aralıklarla revizyondan geçirilmektedir.

Tercih Edilen / Önerilen Modeller

Bazı Ülke Çapında Uygulama Planlarına yönelik olarak,  mevcut  emisyon kaynakları ve yeni düzenleyici programlar için incelikli hava kalitesi modellerinin kullanılması gerekmektedir.

AERMOD Modelleme Sistemi -Hava dağılımını, gezegen sınır katman türbülans yapısına ve ölçeklendirme konseptlerine dayalı olarak bünyesinde bulunduran bir kararlı hal Plume modelidir. Hem yüzeydeki hem yükseltili kaynakların basit ve karmaşık arazilerde arıtılmasını kapsamaktadır.

Amerika Meteoroloji Topluluğu/Çevre Koruma Ajansı Düzenleyici Model Geliştirme Komitesi (AERMIC), Çevre Koruma Ajansı'nın hava kalitesi modellerine en son teknoloji model konseptlerinin tanıtılması amacıyla oluşturulmuştur. AERMIC tarafından tanıtılan AERMOD Modelleme Sistemi, hava dispersiyonunu gezegen sınır katmanı türbülans yapısına ve ölçeklendirme konseptlerine dayalı olarak bünyesinde bulunduran bir modeldir. Hem yüzeydeki hem yükseltili kaynakların basit ve karmaşık arazilerdeki hesaplamalarını  kapsamaktadır.

AERMOD modelleme sisteminin düzenleyici unsuru olan iki adet girdi verileri işlemcisi bulunmaktadır: Gezegen sınır katmanı türbülans yapısı ve ölçekleme konseptlerinin baz alındığı hava dağılımını bünyesinde barındıran bir meteorolojik veri ön-işlemcisi olan AERMET ve USGS Dijital Yükselti Verilerini kullanarak karmaşık arazileri de bünyesine dahil eden bir arazi veri ön-işlemcisi olan AERMAP.

Bir ileri işleme aracı olan LEADPOST, aylık AERMOD çıktısının tasarım değerlerini hesaplayabilmektedir. Bu araçla, kaynak grubun katkılarıyla her bir modellenmiş reseptörde hareketli kümülatif (bütün kaynaklardan) 3 aylık ortalama konsantrasyon ve reseptör başına maksimum hareketli kümülatif (bütün kaynaklardan) 3 aylık ortalama konsantrasyon hesaplanmakta ve elde edilmektedir.

NOT - "3 aylık ortalama konsantrasyon"

birçok ülkede, mevzuata uygunluk geçerliliğine yönelik bir değer olarak gerekli görülmektedir.

CALPUFF Model Sistemi – Kararlı olmayan durumlara ilişkin (non-steady state)  bir puf dispersiyon modeli olan bu model, zaman ve mekana bağlı olarak değişkenlik gösteren meteorolojik koşulların kirlilik taşınımı, dönüşüm ve giderim üzerindeki etkilerini simüle etmektedir. CALPUFF uzun mesafeli taşınım ve karmaşık arazilerde uygulanabilir.

CALPUFF çok katmanlı, çok çeşitli kararlı olmayan durumlara ilişkin Puff dağılım modelidir ve zaman ve mekana bağlı olarak değişkenlik gösteren meteorolojik koşulların kirlilik taşınım, dönüşüm ve giderim üzerindeki etkilerini simüle etmektedir.

CALPUFF, onlarca ila yüzlerce kilometrelik ölçeklere uygulanabilir.  Grid altı ölçek etkileri (arazi tepmesi gibi) olduğu kadar, daha uzun menzilli etkiler (kirleticilerin yaş ve kuru depozisyonlarve kimyasal dönüşüm ile giderimi ve partikül madde konsantrasyonlarının görüş netliği etkileri) de bu modelin bünyesindedir.

Diğer dağılım modelleri:

BLP,  alüminyum azaltma tesisleri ve Plume yükselmesinin ve sabit hat kaynaklarından gelen aşağı sapmanın (“downwash effects”) önem taşıdığı diğer endüstriyel kaynaklara ilişkin olarak özel modelleme problemlerini ele almak amacıyla tasarlanmış bir Gaussian Plume dağılım modelidir.

CALINE3, otobanların rüzgar yönündeki nispeten daha az karmaşık arazide bulunan alıcı konumlarında hava kirliliği konsantrasyonlarının belirlenmesi için tasarlanmış bir sabit Gaussian dağılım modelidir. CALINE3, daha kompleks olan CAL3QHC ve CAL3QHCR modellerinine dedahil edilmiştir.

CAL3QHC/ CAL3QHCR, CALINE3 tabanlı CO modelleridir, sıralama ve sıcak nokta hesaplamaları özelliklerinin yanı sıra, sinyalli kesişim noktalarında oluşan gecikme ve sıraları hesaplayabilen bir trafik modeli bulundurmaktadır. CAL3QHCR, yerel meteorolojik veri gerektiren CAL3QHC'yi baz alan daha kompleks bir sürümdür.

CTSMPLUS Kompleks Arazı Dağılım Modeli Artı Kararsız Durumlar için Algoritmalar, kompleks bir noktasal kaynak Gaussian hava kalitesi modelidir ve karmaşık arazideki tüm kararlılık durumları için kullanılabilir.  Bu model, kararlı ve nötr koşullar için CTDM teknolojisini tümüyle içermektedir.

OCD Kıyı Açığı ve Kıyı Dağılım Modeli, noktasal, alansal veya doğrusal kaynaklarının kıyı bölgelerin hava kalitesine olan etkisini belirlemek amacıyla geliştirilmiş düz hat Gaussian modelidir.  OCD, su üzerinden Plume taşınımı ve dağılımının yanı sıra, Plume kıyı hattını geçerken meydana gelen değişiklikleri de bünyesinde barındırır.  Hem kıyıda hem de kıyı açığındaki konumlardan saatlik meteorolojik veri gerekmektedir.

Alternatif Modeller

Düzenlemeleree yönelik uygulamalarda, her bir vakanın ayrı ayrı Gözden Geçirmekle Yetkili Kuruma gerekçelendirilmesi sırasında kullanılabilen modellerdir. Ne var ki, buradaki dahil olma, geliştirilmekte veya gelecekte geliştirilecek olan diğer alternatif modellere ilişkin hiçbir özel durumu kapsamaz. Bu bölümdeki modeller şunlardır:

ADAM: Hava Kuvveti Dağılım Değerlendirme Modeli (ADAM), modifiye edilmiş bir kutu ve Gaussian dağılım modelidir ve termodinamik, kimya, ısı transferi, aerosol yükleme ve ağır gaz etkilerini bünyesinde barındırır.  Salınım senaryoları sürekli ve anlık, bölgesel ve noktasal, basınçlı ve basınçsız ve sıvı/buhar/iki fazlı olarak sayılabilir.

ADMS-3: Atmosferik Dağılım Model Sistemi (ADMS-3),  sürekli olarak noktasal, doğrusal, hacimsel ve bölgesel kaynaklardan veya sadece noktasal kaynaklardan salınan kirletici konsantrasyonlarını hesaplamaya yönelik ileri seviye bir dağılım modelidir.  Bu model, şunları dikkate alan algoritmalar içermektedir: ana sahadaki binalar, karmaşık araziler, yaş deposizyon, yerçekimsel düşme, kuru depozisyon, konsantrasyonda kısa vadeli dalgalanmalar, kimyasal reaksiyonlar, radyoaktif çürüme ve gama dozu, uzaklığın bir değişkeni olarak Plume yükselmesi, jetler ve yönlü salımlar; çok kısadan yıllığa kadar uzanan ortalama zaman dilimleri, yoğunlaşmış Plume görünürlüğü, meteorolojik ön işlemci.

AFTOX noktasal veya bölgesel kaynaklardan gelen sürekli veya anlık, sıvı veya gaz, yükseltili veya yüzey salımlarını ele alan bir Gaussian dağılım modelidir.  Bu modelden alınan çıktılar, konsantrasyon kontur planları, belirli bir konumdaki konsantrasyon ve belirli bir yükselti ve zamanda maksimum konsantrasyonu içerir.

ASPEN: Ulusal alanda Populasyon Maruz Kalımında Değerlendirme Sistemi (ASPEN) bir dağılım ve bir haritalama modülünden oluşmaktadır. Dağılım modeli, emisyon kaynağı civarındaki bir dizi sabit alıcıdaki yıllık ortalama ortam konsantrasyonunun tahmin edilmesine yönelik olarak ISCST3'ü baz alan bir Gaussian formülasyonudur. Haritalama modülü, her bir sayım bölgesinde bir konsantrasyon oluşturmaktadır. Girdi verileri olarak gerekenler emisyon verileri, meteorolojik veriler ve sayım bölgesi verileridir. Emisyon girdilerinin ASPEN modeline veya ISC3 modeline işlenmesi için, EMS-HAP (Tehlikeli Kirleticiler için Emisyon Modelleme Sistemi) gerekmektedir. ASPEN modeli, Ulusal Hava Toksik Maddeleri Değerlendirmesi (NATA) Çalışmasında toksik hava kirleticileri için yıllık ortam konsantrasyonlarının tahmin edilmesinde kullanılmaktadır.

DEGADIS, atmosferik sınır katmanına düz arazi seviyesinden sıfır momentumla salınan yoğun gaz (veya aerosol) bulutlarının zemin seviyesindeki atmosferik dağılımını simüle etmektedir.  Bu model, yerçekiminin yönlendirdiği sonradan gelen akışın ve gazın sınır katmanına karışmasının dahil olduğu dağılım proseslerini tarif etmektedir.

HGSYSTEM,  kaynak terimini ve bunu takip eden kaza eseri meydana gelen  kimyasal salımları havadan daha yoğun (yoğun gaz) olanlara odaklanarak tahmin etmesi amacıyla tasarlanmış bilgisayar programlarının bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

HOTMAC, 3 boyutlu bir hava tahmini Eulerian modelidir; RAPTAD da kirletici taşınımı ve dağılımına yönelik 3 boyutlu bir rastgele Lagrangian puf modelidir.  Bu modeller, geleneksel modellerin başarıyla kullanılamadığı karmaşık arazi, kıyı bölgeleri, şehir bölgeleri ve bina çevresine ilişkin olarak taşınım ve difüzyon proseslerinin tahmininde kullanılmaktadır.

Hibrid Taşıt Yolu Modeli (HYROAD) trafik, emisyon ve dispersiyon etkilerini simule eden, tarihi açıdan birbirinden ayrı üç modelin entegrasyonundan oluşmaktadır.  Trafik modülü, taşıt araçlarını ayrı ayrı olarak simule eden mikroölçekteli bir taşınım modelidir.

Emisyon modülü, birçok unsurdan meydana gelen emisyon faktörlerini belirlemek amacıyla, trafik modülündeki hız dağılımlarını kullanır. Emisyonların zaman ve uzamdaki dağılımları taşıt hareketi simulasyonlarına dayanmaktadır.  Model, araç hızını ve ivme dağılımını, hem emisyon dağıtımındaki kullanımı, hem de endüklenmiş akıntı ve türbülans değerlerini belirlemek için, sinyal fazına bağlı olarak, her 10 metrelik yol bölümleri bazında, izler.  Dispersiyon modülünde, karayolunun yakınındaki dispersiyon özelliklerinin tanımlanması amacıyla, trafik modülünün çıktılarından türetilen kararlılık alanı ve gridli, üniform olmayan bir rüzgar ile bir Langrangian puff modeli kullanılır.  HYROAD, taşıt emisyonlarından kaynaklanan ve karayolu kesişimlerinin 500 metrelik çevresi içerisinde konumlandırılan alıcılardaki karbon monoksitin (CO) veya diğer gaz halindeki kirleticilerin, partükul maddenin (PM) ve havadaki toksik maddelerin saatlik konsantrasyonlarının belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.

ISC3, bir endüstriyel tesisle ilişkilendirilen birçok çeşit kaynaktan gelen kirlerici konsantrasyonlarının değerlendirilmesi için kullanılan  bir kararlı hal Gaussian Plume modelidir. Bu model şunlarıdikkate alabilmektedir: partiküllerin düşmesi ve kuru deposizyonu; aşağı sapma; noktasal, doğrusal ve hacimsel kaynaklar, rüzgar altı uzaklığının bir değişkeni olarak Plume yükselmesi, noktasal kaynakların ayrımı ve sınırlı arazi ayarlaması.  ISC3 hem uzun vadeli hem de kısa vadeli modlarda çalıştırılabilmektedir. ISC3'ün tarama sürümü, SCREEN3'tür. ISC3, modele girdi olarak emisyon envanterinin işlenmesi için EMS-HAP'ı (Tehlikeli Kirleticiler için Emisyon Model Sistemi) kullanmaktadır. Basit, çok sıralı ve grup halindeki yapılar için bina yüksekliklerinin (bh) ve tahmini bina genişliklerinin (pbw) doğru şekilde hesaplanması için BPIP (Bina Profili Girdi Programı) ve BPIPPRM (PRIME için Bina Profili Girdi Programı) da kullanılabilmektedir.

ISC-PRIME (Plume Yükselme Modeli Geliştirme), bina aşağı sapmasının ISCST3 (Endüstriyel Kaynaklı Kompleks Kısa Vadeli Modeli) ile birleştirilmesinden oluşmaktadır.

OBODM: Katı itici yakıtların ve kullanılmayanaskeri mühimmatın açık yakılması ve  detonasyonunun (infilak) (OB/OD) hava kalitesine potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi için kullanılması hedeflenmiştir.  OBODM, anlık ve yarı sürekli kaynaklar için kullanılan mevcut modellerden alınan bulut/Plume yükselme dispersiyonunu ve çökelme algoritmalarını, OB/OD işlemleri sırasında salınan kirleticilerin dispersiyonunu ve rüzgar yönündeki taşınımını tahmin etmek için kullanır.

OZPIR, havadaki toksik kirleticileri ele alan OZIP modelinin alternatif sürümü olan tek boyutlu bir fotokimyasal kutu modelidir.

Tarama Araçları

Daha kompleks bir modellemeye ihtiyaç duyulup duyulmadığının belirlenmesi için, çoğunlukla kompleks hava kalitesi modelinin uygulanmasından önce uygulanan modeller.

AERSCREEN, AERMOD'u baz alan, önerilen tarama modelidir. Bu model, saatlik meteorolojik verilere ihtiyaç duymaksızın tek bir kaynağa ilişkin 1 saatlik "en kötü ihtimal" konsantrasyonlarının tahminini yapar ve aynı zamanda, 3 saatlik, 8 saatlik, 24 saatlik ve yıllık konsantrasyonların "en kötü senaryolarını" tahmin etmek için dönüştürme (konversiyon) faktörlerini de bünyesinde barındırır. AERSCREEN'in amacı, AERMOD'un tamamen geliştirilmiş bir dizi meteoroloji veya arazi verisi kullanarak oluşturduğu tahminlere eşit veya bunlardan daha yüksek konsantrasyon tahminleri oluşturmaktır; fakat tutuculuk derecesi uygulamaya göre değişkenlik gösterecektir.

COMPLEX1, VALLEY modelinin, Plume sıkışma algoritması ile bir araya getirilmiş olan, arazi ayarlamalı çoklu noktasal kaynak tarama tekniğidir.

CTSCREEN, karmaşık arazide Plume sıkışma değerlendirmelerini düzenlemelere yönelik uygulamalar için bir tarama tekniği olarak tasarlanmış Gaussian Plume dispersiyonu modelidir. CTSCREEN, CTDMPLUS modelinin tarama sürümüdür.

Engebeli Arazi Difüzyon Modeli (RTDM3.2), bir veya eş konumlu birden fazla noktasal kaynağın civarındaki engebeli (veya düz) arazide bulunan zemin seviyesindeki konsantrasyonları tahmin etmek için tasarlanmış dizisel bir Gaussian Plume modelidir.

SCREEN3, noktasal, alansal, fleyr ve hacimsel kaynakların için maksimum konsantrasyonları oluşturmanın yanı sıra, kavite bölgesinde bulunan konsantrasyonlar ile inversiyon bozulması ile kıyı bölgesi fumigasyonundan kaynaklanan konsantrasyonları da oluşturan tek kaynaklı bir Gaussian Plume modelidir.  SCREEN3ISC3 modelinin tarama sürümüdür.

(TSCREEN) Toksik Maddelerin Tarama Modeli, toksik emisyonları ve bu emisyonları izleyen, birçok farklı türdeki olası salımlardan kaynaklanan dispersiyonları doğru şekilde analiz etmeye yönelik bir Gaussian modelidir.  3 model içermektedir: SCREEN3, PUFF, and RVD (Basınç Düşürme Valfı).

VALLEY 50 (toplam) puana kadarki emisyonlardan ve alan kaynaklarından gelen emisyonların sonucu olan 24 saatlik veya yıllık konsantrasyonların tahmin edilmesi için tasarlanmış olan , karmaşık arazili, tek değişkenli bir kararlı hal Gaussian Plume dispersiyon algoritmasıdır.

VISCREEN belirli taşınım ve dispersiyon koşullarına ilişkin olarak, belirtilen emisyonlardan kaynaklı Plume potansiyel etkisini hesaplar.

Model temel bilgisi

İki tür matematiksel model bulunmaktadır: Göz önünde bulundurulan matematiksel denklemlere göre değişen Euler temelli modeller ve Lagrange temelli modeller. Euler modeli, emisyonların, ulaşımların ve reaksiyonların meydana geldiği bir kutu ortamını, kutu dışarısındaki etkileşimler olmaksızın kapalı bir kutu olarak simule etmektedir.

Bir Euler modeldeki "sınırlı kutunun" örnekleri

Lagrange/Gauss modelleri ise, kullanıcı tarafından girilen meteorolojik koşullara göre havada ilerleyen bir emisyonun "puf" hareketini simule eder.

Lagrande/Gauss taşınımı örneği

Farklı modeller kullanılan bir duman dispersiyon davranışı

Meteorolojik girdiler:

Emisyon modellemesinde ilk adım, emisyonların, kirletici taşınımının ve kirleticiler arasındaki reaksiyonların meydana geleceği bölgedeki meteorolojik koşulları bilmektir.

Kirlilik tahmininde başarıya ulaşmak ve iyi temellendirilmilş bir sonuç raporu elde etmek için, proje alanına ilişkin güvenilir meteorolojik verilerin bulunması önemle tavsiye edilmektedir.

Meteorolojik alt modeller (dispersiyon modellerine entegre edilmiş şekilde), bölgedeki kirletici konsantrasyonunun miktarını bulmak amacıyla dispersiyon modeline entegre edilmiş olan diğer alt modeller tarafından da kullanılacak olan işlenmiş bölge verilerinin (rüzgar, sıcaklık, kirletici karışım yüksekliği, vb.) elde edilmesine imkan tanımaktadır.

Modelin çıktı raporunda güvenilir sonuçlara ulaşmak için üç yıllık atmosferik verilere ihtiyaç duyulur. Veri gerektiren minimum alanlar:

- Veri aralığı: <15 dk.

- Rüzgar hızı (m/s).

- Rüzgar yönü (derece).

- Güneş radyasyonu (W/m2).

- Yağış miktarı (mm).

Radyasyon, "karışım tabakasının yüksekliği"ni tespit etmek için önemli bir parametredir.

NOT: Karışım tabakası yüksekliği

Yüksek kısımlarda bir inversiyon oluştuğunda dünya yüzeyi ile yüksek kısımlardaki inversiyon arasındaki atmosferik tabaka karışım tabakası olarak adlandırılır; dünya yüzeyi ile yüksek kısımlardaki inversiyonun alt kısmı karışım yüksekliği olarak adlandırılır. Yüksekteki bir inversiyonun altında yayılan herhangi bir hava kirliliği dumanı (plume), dikey yönde yüksek kısımlardaki inversiyonun altında oluşan (bazen kapak olarak da adlandırılır) dikey karışma ile sınırlı olacaktır. Kirlilik dumanı inversiyona girse bile herhangi bir büyük dikey karışıma maruz kalmayacaktır. Yüksek kısımlardaki inversiyon tabakasından tamamen geçen bir kirlilik dumanı ise, eğer kirlilik dumanının kaynağı olan baca çok uzun değilse ve inversiyon kapağı oldukça alçaktaysa, nadiren oluşur.

Baca yüksekliğinin tam altındaki inversiyon

Salınım altındaki inversiyon

Hapseden inversiyon (çökelme & radyasyon)

Meteorolojik verilerin girilmesi işlemi bittiğinde,  model, girilen süreci simule eder ve örnek vakayı işler, bu şekilde kullanıcı arazi vektör haritalarını şu şekilde çıkartabilir:

Kıyı bölgesinde rüzgar vektör haritası örneği

Sonuç olarak model, her bir meteorolojik verinin Pasquill kararlılık sınıfını A - F arasında tanımlamaktadır (kararlılık özelliklerine göre):

A: Son derece kararsız.

B: Kısmen kararsız.

C: Biraz kararsız.

D: Nötr.

E: Biraz kararlı.

F: Orta derecede kararlı.

Kararlılık sınıfının değiştiği grafiksel emisyon davranışı örnekleri:

Kararsız – A & B
(Yüksek taşınımlı türbülans)

Kararlıya yakın – Nötr D 
(çıkış sıcaklığı ~ ortam sıcaklığı)

Çok Kararlı – E&F 
(çıkış sıcaklığı~ortam sıcaklığı)

Kimyasal Kirletici Reaksiyonları Esasları:

Troposfer, kimyasalların daha oksitlenmiş bir faza geçmeye meyilli olduğu oksitleyici bir ortamdır:

- Hidrokarbonlar aldehitlere dönüşür.

- Aldehitler asitlere dönüşür.

- Asitler CO2'ye dönüşür.

- Kükürt  SO2 bileşiğini oluşturur.

- NO  NO2

- SO2  H2SO4

- NO2  HNO3

Topografik girdiler:

Arazi yükseltisine ilişkin profillerin bilinmesi önem taşımaktadır, çünkü bu bilgi doğrudan dumanın (plume) davranışı ile ilişkilidir. Yükseltiler dumanın yerden yükselmesine neden olabilir, bu yüzden arazi yükselti dosyası (asci kodlarında X, Y, Z) üzerinde çalışılacak önemli bir konudur.

çalışma alanı

bir haritada konumlandırılmış çalışma alanı

kaynak yeri

alan üzerine zoom

kaynak

alanın grafiksel arazi yükseltisi

Çıktılar & Raporlama:

Çevre ile ilgili tüm veriler (meteorolojik, arazi ve kaynak) girildiğinde, kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgiye göre model, çeşitli rapor ve dosyalar verebilir.

Genellikle kullanıcı tarafından ve normalde hükümetler tarafından gereksinim duyulan bilgiler şunlardır:

- Zemin seviyesindeki kirleticilerin konsantrasyonunu, en yüksek değerlerini, oluşum noktalarını ve yükselti arazi gridi üzerindeki her noktadaki konsantrasyonu içeren dosyalar.

- Bu dosyalar (txt metin formatında), standart ofis yazılımları ile açılabilir ve böylece kullanıcı, değerleri kirletici konsantrasyonları olarak belirtebilir.

- Kullanıcının girdiği döneme ait ortalama değerleri, ilgili yasal dayanaklara bağlı olarak ayrı ayrı incelenmesi için ayrı dosyalarda dışarı aktarılabilir (AB Direktifleri, Ülke Mevzuatı veya hava kalitesi üzerine yerel kriterler).

kaynak

Arazi gridinin üzerinden işlenen yıllık ortalama konsantrasyon örneği

Standart bir harita üzerinden işlenen aynı veriler

Başlangıç için bir Model

Bir dağılım modeline, yalnızca hava kalitesi seviyelerinin değerlendirmesi ve emisyon sınır değerlerinin doğrulanması prosedürlerinin başlatılması için ihtiyaç duyulduğunda, gerekli olan emisyon verilerini ve alanın sınırlarını karşılaştırmak ve doğrulamak için 2 farklı model seçilmesi tavsiye olunur.

Projenin amaçları doğrultusunda hava kalite seviyesini yükseltici sınırları belirleme stratejisini geliştirmek ve projenin amaçlarına uygun olarak iyi bir iş oluşturmak için daha karmaşık modellerin seçilmemesi önerilir (çünkü doğrulanmış modellerin sonuçlarında çok da büyük farklılıklar yoktur).

Bu yüzden Büyük Yakma Tesisi Sektör Eğitimi için iyi başlangıç paket modelleri şöyledir:

- Emisyon oranlarının ilk hesaplaması ve potansiyel etki alanını oluşturmak için Basit Tarama modeli (SCREEN veya TSCREEN modelleri).

- Çok kaynaklı durumlar ve büyük potansiyel etki alanları için dispersiyon modelleme yazılımı (AERMOD, CALPUFF veya ISCST modelleri).

Önerilen modelleme yazılımı modelleri şu ana özelliklere sahiptir:

- Model çalıştırıldığı tek defada çok sayıda kaynaktan girdi imkanı sağlar.

- Dumanın yükselişinde binaların etkisini bir çeşit engel olarak seçebilirsiniz.

- Kullanıcı, havadaki davranışlarını ayarlamak için kirleticilerin bozunma süresi de girebilir.

- Rüzgarların hafiflemesi modellerde dikkate alınır.

- Eğer meteorolojik veriler kayıpsa veya verilere ulaşmak mümkün değilse, meteorolojik standart durumlar girdi olarak kullanılabilir.

- Modeller, kirletici dispersiyonu hesaplamasına ilişkin yüksek performanslı denklemleri bulundurmaktadır (COMPLEX1).

- Kullanıcı sonuçların ortalaması için zaman dilimini ayarlayabilir (saatlik, aylık veya saatler içerisinde belirli bir dilim, günler, aylar veya yıllar olarak).

- Kullanıcı, model her çalıştırıldığında kullanılacak kaynak sayısını seçebilir.

- Ayrıca model, okul, hastane vb. gibi belirli bir noktanın hava kalitesi için tahmini konsantrasyon değerlerini verebilir.