4.- HAVA KALİTESİ KONTROL AĞI KONUMU

LCP: Büyük Yakma Tesisi.

Dış ortam hava kalitesi ve Avrupa için daha temiz hava üzerine 21 Mayıs 2008 tarihli 2008/50/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi.

Büyük Yakma Tesislerinin (LCP) çevresinde hava kalitesini izlemek ve ölçmek için istasyon ağı kurulmalıdır.

Bu ağ, tesis emisyonlarını kontrol ağından bağımsızdır.

Büyük Yakma Tesislerinin farklı hava kirleticilerini göz önünde bulundurması gerekmektedir, ayrıca tesisten kaynaklanan emisyonlardan etkilenen çevrede iyi hava kalitesi sağlanmalıdır.

Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının konumu belirlenirken şunlar dikkate alınmalıdır:

I. - Uzaklıklar: Hava kalitesi modellemesinde elde edilen en yüksek ihtimalli noktalara ve civarındaki şehirlerin konumuna,  arazi ve hava koşullarına bağlıdır.

II. - İstasyon sayısı: Hâkim rüzgar yönüne göre kaynağın rüzgar yönünde bulunan en az bir istasyon (eğer iki hâkim yön varsa, iki istasyon) kurulmalıdır, diğerleri rüzgara karşı konumlanmış civardaki yerleşim yerlerinde ve biri de rüzgar yönüne göre (emisyonların ölçülmesini sağlamak için) kaynağa yakın konumda kurulmalıdır.

III. -Kirletici: NO2 ve ayrıca NOx, SO2, PM10 ve PM2.5 değerlendirilmelidir. En önemli meteorolojik parametre rüzgâr yönüdür.

Örneğin:

Hâkim rüzgâr yönünün aşağıdaki gibi olduğunu dikkate alarak, Galicia'da (15 yıl önce) başlangıç aşamasındaki bir Büyük Yakma Tesisine ait hava kalitesi istasyon ağı örneği:

Büyük Yakma Tesisi

40'dan fazla hava kalitesi kontrol istasyonu bulunmaktaydı. Bu istasyonlar Büyük Yakma Tesisinden itibaren 50 km'lik bir yarıçap içerisindeydiler.

Mevcut ağ: Daha az sayıda hava kalitesi istasyonları.

Bunun sebebi,

- ham madde (düşük kükürt içerikli kömür) değişimi ve

- Büyük Yakma Tesisindeki çevresel iyileştirmeler.

ALIŞTIRMA:
Çan Büyük Yakma Tesisi çevresinde hava kalitesini kontrol etmek gerekli midir?

Kaç tane hava kalitesi kontrol istasyonu kurulmalıdır?

Nereye kurulmalıdır?

Hangi parametreleri değerlendirmelidirler?

Çan Büyük Yakma Tesisi