HAVA KALİTESİ İZLEME PLANI

16 Kasım 2012

4.2.a Büyük Yakma Tesisi (LCP) sektörü eğitimi - görev 8

Bu rapor İspanya'da 250.000'den daha çok nüfusa sahip bir şehirdeki hava kalite kontrol istasyonu kurulumu hakkında kısa bir özet içermektedir.

Kirleticiler & ön analiz

Bir bölgede hava kirliliğinin varlığı şu tür kirleticilerin bir fonksiyonu olarak sınıflandırılabilir: Birincil kirleticiler ve ikincil kirleticiler:

BİRİNCİL KİRLETİCİLER: noktasal kaynaklar (sanayi tesisi bacaları), mobil kaynaklar (trafik) veya alansal kaynaklar (orman yangınları) tarafından atmosfere doğrudan yayılan maddeler.

İlgili birincil kirleticiler şunlardır: kükürt dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), amonyak (NH3), metan (CH4), karbon oksitler (CO ve CO2), hidrojen florür (HF) ve parçacık madde (PM10).

İKİNCİL KİRLETİCİLER: noktasal kaynaklar tarafından atmosfere doğrudan yayılmayan, fakat birincil kirletici maddelerin kimyasal ve fotokimyasal reaksiyon sonucu oluşan maddeler.

İlgili ikincil kirleticiler şunlardır: sulfur trioksit (SO3), sülfirik asit (H2SO4), nitrik asid (HNO3) ve ozon (O3).

Bir istasyon için en iyi yeri bulmak üzere yapılacak ön analiz şunları esas almalıdır:

- Coğrafi veriler (arazinin yüksekliği, çevredeki binalar vb.).

- Karayolu trafik yoğunluğu ve akışı.

- Şehirdeki sanayi alanlarının dağılımı.

- Gelecek şehir planlarında yeni gelişmeler (hastaneler, okullar, konut ve  dinlenme alanları, vb.)

Yıllara göre demografik evrim örneği

Yaşlara göre Nüfus dağılımı örneği

Bir izleme planı projesi geliştirme

- Sanayi bölgelerinin dağılımı ve şehirde mevcut sanayi sektörlerini (Kimya, Gıda sanayi, Enerji, vb) incelemek önemlidir çünkü bu, kaynak türleri ve bunların kirleticileri hakkında önemli bilgi sağlayacaktır.

- İkincisi, yol türleri de dahil olmak üzere hassas trafik verilerini toplamamız, araç türüne göre ulaşım akışlarını sınıflandırmamız (en yoğunluklu trafik alanlarına odaklanmak için) gerekir. Bunu bilmek için, şehirdeki her sokak ve yoldaki Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) bilgisine sahip olunması tavsiye olunur.

YOGT birincil imar planının her bir şehir alanındaki kamu ve özel taşıma için hesaplanmalıdır.Tek tek yol bölümlerinde YOGT ölçmek için trafik verileri, ya otomatik trafik sayaçları ile   ya da trafiği kaydetmek için bir gözlemci kiralayarak toplanır. Yol kesimleri için YOGT ölçmenin iki farklı tekniği bulunmaktadır. Bunlardan biri sürekli sayımla veri toplama tekniğidir.  Bu teknikte algılayıcılar daimi olarak bir yola gömülür ve trafik verileri 365 gün boyunca ölçülür. YOGT, bütün yıl için toplam  trafiğin 365 güne bölünmesiyle elde edilir.

Bir yılda hafif (mavi) ve ağır (yeşil) araçların  YOGT dağılımı (JMD) örneği

Ortalama günlük trafik veya OGT, bazen de günlük trafik anlamına gelen,  normalde bir yıl boyunca ölçülen, 24 saatlik bir dönem içinde  belirli bir noktadan iki yönlü geçen araçların ortalama sayısıdır. OGT, yolun bir bölümünde araç trafik yükü için standart ölçüm olan ve ulaşım planlaması, ya da karayolu ulaşımı ile ilgili kirliliğinin çevresel tehlikelere ilişkin birçok karar için temel oluşturan bir mühendislik standardı olan YOGT gibi çok fazla başvurulan bir standart değildir.

- Ayrıca, bölgenin meteorolojisi de istasyonların yerini belirlemek için önemli bir bilgidir çünkü statik veya mobil kaynaklar tarafından yayılan kirleticiler, şehirdeki meteorolojik koşullara göre hava yoluyla atmosfere  taşınacaktır.

- Şehir içindebulunan diğer istasyonların varlığı bu incelemede dikkate alınması gereken son bilgidir. Yeni istasyonun, hava kalitesi izleme şebekesini geliştirmek ve şehrin kontrol edilen bölgesini genişletmek amacıyla,  kontrol edilmeyen bir alana yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Yeni bir istasyon için 2 alternatif yer  (sarı) örneği Kırmızı nokta ilk istasyonun gerçek konumunu göstermektedir.

Yeni bir hava kalitesi gözleme istasyonu uygulama kriterleri aşağıdakilere göre sınıflandırılabilir.

MAKRO-KONUM İnsan sağlığı güvenliğini gözlemeyi amaçlayan istasyonlar:

- İnsan sağlığı için ESD ile karşılaştırıldığında  önemli bir zaman aralığında, doğrudan veya dolaylı olarak, kümelenmelerde hava kalitesinin en yüksek veri değerlerini elde edebilen,

- İstasyonun bulunduğu yerin yakınındaki yerel bir kirletici kaynağından etkilenmeyen alanlara yerleştirilmelidir.

- Örnekleme noktasının yerleştirilebileceği nokta yol trafik kirleticileri için 200m yarıçaplı bir alanın merkezi ve temiz alanların birkaç km uzağıdır.

MİKRO-KONUM kriterleri:

- Hava örnekleme girişinin yakınındaki hava akışınınsınırlandırıldığı konumlardan kaçının.

- Örnekleme noktası binalardan uzakta olmalıdır (20 m'den daha fazla).

- Örnekleme  noktası yerden 1.5-4 metre yukarıda olmalıdır.

- Alınan hava örneğinin çıkışı, örnek girişi ile hiçbir ilişkisi olmayacak şekilde  konumlandırılmalıdır.

- Trafik kirliliğinin denetlenmesi için, örnekleme noktası yolun kenarından en fazla 4 m  ve en yakın kavşaktan en az 20 m uzakta konumlandırılmalıdır.

- NOx kontrolü için, hava örnekleme girişi yerden en fazla 5 m yukarıda olmalıdır.

- Diğer kirleticiler için, hava örnekleme girişi yerden en fazla 3-4 m yukarıda olmalıdır.

Acil durum protokolü

Hava kalitesi izleme planı aşağıdakileri içeren bir acil durum protokolüne sahip olmalıdır:

- Protokolde yer alan İdari Kuruluşlar.

- Terimler ve tanımlar.

- Atmosferik kirlilik acil durumları tipolojisi.

- Acil durumda bölgenin imar planı.

- Performans seviyelerini tanımlama.

- Alarm durumunda izlenecek prosedür.

- Harekete hazır durumda izlenecek prosedür.

- Deaktivasyon protokolü.

- Raporlar ve kayıtlar.

Hava kalitesi izleme istasyonu örnekleri