12 HAVA KALİTESİ . YAKIN ÇEVREDEN GELEN ŞİKÂYETLER

Bir büyük yakma tesisinin yakın çevresinden gelen şikâyetler, şu alanlara ulaşan partiküllerden kaynaklanır:

- İkametgâh alanları: Haneler.

- Tarım veya hayvancılık alanları.

- İşyerleri.

- Dinlenme ve eğlence amaçlı bölgeler.

Bu karbon partikülleri, büyük yakma tesisinin esas olarak şu kısımlarından gelmektedir:

- Kömür depolama alanı.

- Kömürü depolama alanından haddelere taşıyan konveyör bantlar.

Bu etkinin azaltılmasına yönelik en etkili önlemler şunlardır:

- Alan dışına partikülat emisyonunun asgariye indirilmesi için kömür depolama alanının kaplanması.

- Hava durumuna göre otomatik olarak aktif hale geçen bir duş perdesinin, depolama alanını ve özellikle de nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu alanlara doğru olan kısımlarını çevreleyecek şekilde kurulması.

  - Bu sistem, kömür parçacıklarının depolama alanında yatay olarak dağılmasına elverişli hava koşulları söz konusu olduğunda çalışacaktır. Büyük yakma tesisinden kontrol edilmektedir. Bir hava istasyonundan kontrol merkezine gerçek zamanlı olarak sürekli veri gönderilmesi sağlanmalıdır.

- Nihayetinde ters hava koşullarında aktif hale getirilecek şekilde konveyör bantlardaki kömürün üzerinin kaplanması ve yanlardan bir su perdesi sisteminin oluşturulması.

Aşağıdaki resimlerde, yukarıda bahse geçen ve tesis yakınlarında bulunanlardan gelen şikâyetler nedeniyle kurulması gereken bu cihazlara örnekler görülmektedir.