KAYNAKTA KULLANIM İÇİN SU KALİTESİ GEREKLİLİKLERİ

16 Kasım 2012

4.2.a Büyük Yakma Tesisi (LCP) sektörü eğitimi - görev 19

Çoğu endüstriyel prosesin tatlı suyun kalitesiyle ilgili gereksinimleri çok ağır değildir ve dolayısıyla kriterler genellikle içme suyu temini, tarım ve rekreasyon için su kaynağı olarak veya biyolojik toplulukları için bir yaşam alanı olarak kullanımı ile ilgili olarak geliştirilmiştir. Genel olarak su ekosistemlerinin işleyişi ile ilgili olarak da kriterler geliştirilebilir. Bu suyun kullanımının korunması ve devam ettirilmesi genellikle su kalitesinin farklı gereksinimlerini gerektirir ve dolayısıyla, ilgili su kalite kriterleri genellikle her kullanım için farklıdır.

Su kalite kriterleri genellikle su kullanımı ve sahaya özgü faktörler hakkında bilgi ile bağlantılı olarak su kalitesi hedeflerinin oluşturulması için bir temel oluşturur.

Su kalite hedefleri, suda yaşam ve/veya su ekosistemlerinin işleyişini destekler ve korurken tatlı suyun belirlenmiş kullanımlarını yani, içme suyu temini, hayvanları sulama, tarımsal sulama, balıkçılık, rekreasyon ve diğer amaçlar için  desteklemeyi ve korumayı hedeflemektedir.

Su kalite hedefleri, birçok ülkede, belirli bir süre içinde elde edilmesi ve korunması gereken su kalitesi için eşik değerlerini ayarlamak amacıyla ilgili diğer kurumlar ile işbirliği içinde su konusundaki yetkililer tarafından geliştirilmektedir. Su kalite hedefleri, kirliliği kontrol yönetmelikleri ya da su kirliliğinin önlenmesi, kontrolü ve su ekosistemleri üzerindeki diğer olumsuz etkilerin azaltılması için belirli önlemlerin uygulanması için temel sağlar.

Su kalitesi kriterlerinin belirlenmesi

pH, çözünmüş oksijen, beş veya yedi gün süreli biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5 ve BOİ7), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve besinler gibi bir dizi geleneksel su kalitesi parametreleri için su kalitesi kriterleri yaygın olarak oluşturulmuştur. Bu kriterler, oksijen tükenmesi ve bundan kaynaklanan düşük BOİ ve KOİ düzeyleri potansiyelini için azaltmak için kontrol stratejilerinin oluşturulmasında, özellikle ciddi organik kirlilikten etkilenen nehirleri olan ülkelerde, karar vericilere rehberlik etmektedir.

İçme suyu temininde kullanılan işlenmemiş su: Bu kriterler içme suyu çıkarmaya yönelik iç sularda uygulanan su kalitesi gereksinimlerini tanımlamaktadır ve sadece kullanım öncesinde işlenen su için geçerlidir. Gelişmekte olan ülkelerde, nüfusun büyük kesimleri  içme suyu olarak, hiçbir işlem uygulamaksızın işlenmemiş suya bağımlı olabilirler.

Mikrobiyolojik gereksinimlerin yanı sıra inorganik ve organik maddelerin insan sağlığı için önemi de ele alınmaktadır.  İşlenmemiş su kalite kriterleri genellikle içme suyu kriterlerini takip etmektedir ve özellikle önceden depolama olmaksızın doğrudan içme suyu arıtma tesislerine verilen işlenmemiş su durumunda bu kriterlere ulaşmak için çaba sarf edilmektedir. İçme suyu kriterleri, insanlar tarafından hayatları boyunca güvenle tüketilebilecek  su kalitesini tanımlar. Bu kriterler uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir ve Dünya Sağlık Örgütü İçme Suyu Kalitesi Rehber İlkeleri (WHO, 1984, 1993) ve (80/778/EEC& 98/83/EC) sayılı İnsan Tüketimi Amaçlı Suyun Kalitesine Yönelik AB Konsey Direktifini içerir.  Bu rehber ilkeler ve direktifler, uygun görüldüğünde, ülkeler tarafından uygulanabilir ulusal içme suyu kalite standartlarını belirlemede kullanılmaktadır.

İçme suyu arıtma ve temini için kullanılan işlenmemiş su için su kalite kriterleri, genellikle su kirleticilerin konsantrasyonunu, içme suyu kriterleri tarafından belirlenen seviyeye azaltmak için farklı yöntemlerle işlenmemiş su arıtma potansiyeline bağlıdır.

İçme suyu arıtma basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyondan kimyasal arıtım ve dezenfeksiyona, yoğun fiziksel ve kimyasal arıtmaya kadar değişiklik göstermektedir. Birçok ülke işlenmemiş su kalitesinin, içme suyu standartlarını karşılaması için, sadece doğal dinlendirme prosesleri (örneğin seki filtrasyonu veya düşük hızda kum filtrasyonu gibi) gerektirecek olması için çaba gösteriyor.

Böylece, kmyasal arıtma ve dezenfeksiyondan (varsa) sonra, insan tüketimine yönelik su için su kalitesi aşağıdaki gibi olmalıdır:

| Parametre |  |  | Parametre değeri |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (sayı/100 ml) |
| Escherichia coli (E. coli) |  |  | 0 |
| Enierococci |  |  | 0 |
| Parametre | Parametre değeri | Birim | Not: |
| Akrilamid | 0,1 | μg/l | Not 1 |
| Antimon | 5 | μg/l |  |
| Arsenik | 10 | μg/l |  |
| Benzen | 1 | μg/l |  |
| Benzo (a) piren | 0,01 | μg/l |  |
| Bor | 1 |  |  |
| Bromat | 10 | mg/l | Not 2 |
| Kadmiyum | 5 | μg/l |  |
| Krom | 50 | μg/l |  |
| Bakır | 2 | mg/1 | Not 3 |
| Siyanür | 50 | μg/l |  |
| 1,2-dikloroktan | 3 | μg/l |  |
| epiklorohidrin | 0,1 | μg/l | Not 1 |
| Florür | 1,5 | mg/l |  |
| Kurşun | 10 | μg/l | Not 3 ve 4 |
| Civa | 1 | μg/l |  |
| Nikel | 20 | μg/l | Not 3 |
| Nitrat | 50 | mg/1 | Not 5 |
| Nitrit | 0,5 | mg/1 | Not 5 |
| Pestisitler | 0,1 | μg/l | Not 6 ve 7 |
| Pestisitler - Toplam | 0,5 | μg/l | Not 6 ve 8 |
| Polisiklik aromatik hidrokarbonlar | 0,1 | μg/l | Belirtilen bileşiklerin konsantrasyonlarının toplamı; |
|  |  |  | Not 9 |
| Selenyum | 10 | μg/l |  |
| Tetrachloroethene ve | 10 | μg/l | Belirtilen parametrelerin konsantrasyonlarının toplamı; |
| Trichloroethene |  |  |  |
| Trihalometanlar - Toplam | 100 | μg/l | Belirtilen bileşiklerin konsantrasyonlarının toplamı; |
|  |  |  | Not 10 |
| Vinil klorür | 0,5 | μg/l | Not 1 |

Yıkanma Kalite standartları: Yüzme Suları Direktifi (76/160/EEC) halkı rekreasyonel su kullanımından kaynaklanan hastalıklara neden olabilecek tesadüfi ve kronik kirlilik olaylarından halkı korumak için tasarlanmıştır. Direktife uyumun incelenmesi dolayısıyla halk sağlığı açısından yüzme suyu kalitesinin durumunu ve aynı direktifin etkinliğini göstermektedir.

Yüzme Suları Direktifi Avrupa'da çevre mevzuatının en eski parçalarından biridir ve uyum hakkında veriler 1970'lere kadar uzanmaktadır. Direktif uyarınca Üye Devletlerin kıyı ve iç sularını belirlemesi ve yüzme sezonu boyunca su kalitesini izlemeleri gereklidir.

Yüzme suyu ile ilgili yeni Avrupa mevzuatı 2006 yılında kabul edilmiştir. 'Yeni Yüzme Suları Direktifi' mevzuat tedbirlerini güncellemekte  ve yönetim ve gözetim yöntemlerini basitleştirmektedir. Yüzme suyu kalitesinin sınıflandırılmasının tek bir yılın sonucu yerine üç-veya dört-yıllık eğilim temelinde belirlenmesi Yüzme Suları Direktifi için örnek olaydı. Bu nedenle, Yeni Yüzme Suları Direktifi kapsamında yüzme sularının kalite sınıflarını değerlendirme prosedürü Yüzme Suları Direktifi kapsamında değerlendirmeden daha güvenilir ve daha gerçekçi sonuçlar vermektedir.

Yeni Yüzme Suları Direktifi (2006/7/EC) çevre yönetimi deneyimi yanı sıra sağlığın ve çevrenin korunması ile ilgili bilimsel bilgiye dayanmaktadır.

Yüzme Suları Direktifi (76/160/EEC)  uyarınca Üye Devletlerin kıyı ve iç sularını belirlemesi ve yüzme sezonu boyunca su kalitesini izlemeleri gereklidir. Yüzme suları, yüzmenin yetkili makam tarafından yetkilendirildiği ve yüzmenin geleneksel olarak çok sayıda yüzücü tarafından gerçekleştirildiği sular olarak belirlenir. Ardından, yüzme sezonu da en büyük sayıda yücünün olduğu zamana (Avrupa ülkelerinin çoğunda Mayıs-Eylül arası) göre belirlenir.

|  |  | İç sular için |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  |
| 1 | Parametre | Mükemmel kalite | İyi kalite | Yeterli |  |
| 1 | Bağırsak enterokok (cfu/100 ml) | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) |  |
| 2 | Escherichia coli (cfu/100 ml) | 500 (*) | 1 000 (*) | 900 (**) |  |
|  | Kıyı suları ve geçiş suları için |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D |  |
| 1 | Parametre | Mükemmel kalite | İyi kalite | Yeterli |  |
| 1 | Bağırsak enterokok (cfu/100 ml) | 100 (*) | 200 (*) | 185 (**) |  |
| 2 | Escherichia coli (cfu/100 ml) | 250 (*) | 500 (*) | 500 (**) |  |

Yüzme sezonu boyunca suyun kalitesinin iki haftada bir ve ayrıca iki hafta önce izlenmesi gerekmektedir. Su kalitesi önceki iki yıl üst üste (zorunlu veya kılavuz değerler ile uyumlu) için iyi bir derece alırsa örnekleme sıklığı iki faktörden bire düşürülebilir. Direktifin Ek 1'i izlenmesi gereken çok sayıda parametrenin listesini vermektedir ancak odaklanma bakteriyolojik kalite üzerinedir. Direktif hem asgari standartları (zorunlu) hem de optimum standartları (rehber) belirlemektedir. Direktife uyum için, örneklerin% 95'inin zorunlu standartlara uygun olması gerekmektedir. Kılavuz değerlere sahip olarak sınıflandırılabilmek için, örneklerin% 80'inin toplam ve fekal koliform standartlarına ve % 90'ının da diğer parametrelerle ilgili standartlar ile uyumlu olması gerekmektedir.

Balık yaşamı su kalitesi standartlarına destek: Ekolojik ve ekonomik bakış asından, balık popülasyonlarının özellikle sulara kirletici maddelerin boşaltılmasından kaynaklanan, belli bir türe ait balık sayısında azalma ve hatta bazı durumlarda, bu türün çok sayıda ortadan kaybolması gibi çeşitli zararlı sonuçlardan korunması gerekmektedir. .

Direktif 2006/44/EC tatlı suların kalitesiyle ilgilidir ve Üye Devletler tarafından, balık yaşamını desteklemek için korunması ve geliştirilmesi ihtiyacı olduğu belirlenen sular için geçerlidir.

Başvurulan değerler aşağıda listelenmiştir:

| Parametre | Somonlu sular |  | Sazanlı sular |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | I | G |  | I |
| Sıcaklık (oC) | 1. Bir termal boşalma noktasının (karışım bölgesi kenarında) kaynağında ölçülen sıcaklık etkilenmeyen sıcaklığın aşağıdaki derecelerini aşmamalıdır: |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 oC |  |  | 3oC |
|  | Yetkili makam balık popülasyonunun dengeli gelişmesi açısından hiçbir zararlı sonuç olmadığını kanıtlayabilirse Üye Devletler, özel şartlarda, coğrafi kapsam açısından sınırlı istisnalar getirebilir |  |  |  |  |
|  | 2. Termal boşalmalar kaynağındaki (karışım bölgesi kenarında) sıcaklığın aşağıdaki derecelerini aşmasına neden olmamalıdır: |  |  |  |  |
|  | 21,5 (0) 10(0) |  |  |  | 28(0) 10(0) |
|  | 10°C sıcaklık sınırı sadece üreme için soğuk su ihtiyacı olan türlerin üreme dönemlerine ve sadece bu türleri içerebilen sular için geçerlidir |  |  |  |  |
| Çözünmüş oksijen | 50% ≥ 9 | 50% ≥ 9 |  | 50% ≥ 8 | 50% ≥ 7 |
| (mg/1 | 100% ≥ 7 | Oksijen konsantrasyonu 6 mg/1 altına düştüğünde. Üye Devletler 7. Maddenin hükümlerini uygular. Yetkili makam bu durumun balık popülasyonunun dengeli gelişmesi açısından hiçbir zararlı sonucu olmadığını kanıtlamalıdır. |  | 100 % ≥ 5 | Oksijen konsantrasyonu 4 mg/1 altına düştüğünde. Üye Devletler 7. Maddenin hükümlerini uygular. Yetkili makam bu durumun balık popülasyonunun dengeli gelişmesi açısından hiçbir zararlı sonucu olmadığını kanıtlamalıdır. |
| PH |  | 6 -9 (0) (1) |  |  | 6 -9 (0) (1) |
| Asılı katı maddeler (mg/1) | ≤ 25 (0) |  |  | ≤ 25 (0) |  |
| BOİ, (mg/1 O2) | ≤ 3 |  |  | ≤ 6 |  |
| Nitritler (mg/1 NO2) | ≤ 0,01 |  |  | ≤ 0,03 |  |

| İyonlaşmamış amonyum | ≤ 0.005 | ≤ 0,025 | ≤ 0,005 | ≤ 0.025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (mg/1 NH,) | İyonlaşmamış amonyum nedeniyle toksisite, nitrifikasyon nedeniyle oksijen tüketimi ve ötrofikasyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla, toplam amonyum aşağıdaki değerleri aşmamalıdır. |  |  |  |
| Toplam amonyum (mg/1 NH4) |  | ≤ 1 (4) | ≤ 0,2 | ≤ 1 (4) |
| Toplam artık klor (mg/1 HOCl) |  | ≤ 0.005 |  | ≤ 0.005 |
| Toplam çinko (mg/1 Zn) |  | ≤ 0,3 |  | ≤ 1,0 |
| Çözünmüş bakır (mg/1 Cu) | ≤0.04 |  | ≤ 0,04 |  |

Kabuklu deniz hayvanı su kalitesi standartları: Bu kabuklu deniz hayvanları sularının kalitesi ile ilgilidir ve kabuklu deniz hayvanlarının (çift kabuklu ve yumuşakçalar) yaşamını ve gelişmesini desteklemek ve böylece insan tarafından doğrudan yenilebilir kabuklu deniz ürünlerinin yüksek kalitesine katkıda bulunmak amacıyla koruma veya iyileştirme ihtiyacıyla kıyı ve acı sular için geçerlidir.

2006/113/AT sayılı Direktifte yer alan kılavuz değerler (G) ve Zorunlu değerler (I) aşağıda sıralanmıştır:

| Parametre | G | 1 |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 7 — 9 |
| pH birimi |  |  |
| Sıcaklık oC | Kabuklu deniz hayvanlarının sularını etkileyen bir boşaltım suların sıcaklığını etkilenmeyen suların sıcaklığından 2 °C'den daha fazla aşmamalıdır. |  |
| Renklendirme (filtrasyon sonra) |  | Kabuklu deniz hayvanlarının sularını etkileyen bir boşaltım suların rengini, etkilenmeyen suların renginden lOmg Pt/1 'den daha fazla saptırmamalıdır. |
| mg Pt/1 |  |  |

| Asılı katı maddeler mg/1 |  | Kabuklu deniz hayvanlarının sularını etkileyen bir boşaltım sularda asılı katı maddeler, etkilenmeyen suların içeriğinden %30'dan daha fazla aşmamalıdır. |
| --- | --- | --- |
| Tuzluluk% o | % 12 - 38 | ≤ % 40 o |
|  |  | Kabuklu deniz hayvanlarının sularını etkileyen bir boşaltım suların tuzluluğunu, etkilenmeyen suların tuzluluğundan %10'dan daha fazla aşmamalıdır. |
| Çözünmüş oksijen | ≥ %80 | ≥ % 70 (ortalama değer) |
| (Doygunluk %) |  | Tek bir ölçüm 7096 'dan daha düşük bir değer gösterirse ölçümlerin tekrarlanması gerekir. |
| Petrol hidrokarbonları |  | Kabuklu deniz hayvanları suyundaki hidrokarbonlar aşağıdaki sonuçları doğuracak miktarlarda olmamalıdır: |
|  |  | - suyun yüzeyi üzerinde görünür bir film tabakası oluşturacak ve/veya kabuklu hayvan üzerinde birikecek kadar |
|  |  | - kabuklu deniz hayvanı üzerinde zararlı etkilere sahip olacak kadar |
| Organohalejenli maddeler | Kabuklu deniz hayvanı etindeki her maddenin konsantrasyonu Madde 1 ile uyumlu olarak, kabuklu ürünlerin yüksek kalitesine katkıda bulunmakla sınırlı olmalıdır. | Her bir maddenin kabuklu deniz hayvanı suları veya kabuklu deniz hayvanlarının etindeki konsantrasyonu, kabuklu ve larva üzerinde zararlı etkileri olan bir seviyeye ulaşmamalı ya da aşmamalıdır |
| Metaller Gümüş Ag Arsenik As Kadmiyum Cd Krom Cr Bakır Cu Civa Hg Nikel Ni Kurşun Pb Çinko Zn mg/l | Kabuklu deniz hayvanı etindeki her maddenin konsantrasyonu Madde 1 ile uyumlu olarak, kabuklu ürünlerin yüksek kalitesine katkıda bulunmakla sınırlı olmalıdır. | Her bir maddenin kabuklu deniz hayvanı suları veya kabuklu deniz hayvanlarının etindeki konsantrasyonu kabuklular ve onların larvaları üzerinde zararlı etkilere yol açan bir düzeyi geçmemelidir Bu metallerin sinerjik etkileri dikkate alınmalıdır |
| Dışkı coli formları/100 ml | Kabuklu deniz ürünleri etinde ve kabuklararası sıvıda ≤ 300 |  |
| Kabuklunun tadını etkileyen maddeler |  | Kabuklunun tadını bozacak seviyeden daha düşük konsantrasyonlar |