TÜRK OTOMOTİV  SEKTÖRÜNDE

SOLVENTLE YAPILAN YÜZEY İŞLEMLERİ İÇİN

ULUSAL MEVCUT EN İYİ  TEKNİKLER (MET) KILAVUZU

ENTEGRE ÇEVRE İZNİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME PROJESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Kasım 2016

Hazırlayanlar

Prof.Dr. İ.Ayhan ŞENGİL

Tamer ATALAY

- İçindekiler

Kısaltmalar	5

Özet	7

1.	GİRİŞ	9

2.	MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER- GENEL	11

2.1.	Çevre Yönetimi İçin MET	11

2.2.	Tesis Tasarımı, İnşaası ve Operasyonu	11

2.3.	İzleme	13

2.4.	Suyun Azaltılması, Tekrar Kullanılması ve Geri Dönüştürülmesi	15

2.5.	Enerji Yönetimi	17

2.6.	Hammadde Yönetimi	17

2.7.	Boya kaplama prosesleri ve ekipmanları	19

2.8.	Temizleme	25

2.9.	İkame: Daha az zararlı olan maddelerin kullanılması	27

2.10.	Havaya Salınan Emisyonlar ve Atık Gaz Arıtım Sistemleri	30

2.11.	Atık Su Arıtımı	37

2.12.	Atık Yönetimi	40

2.13.	Tozun Azaltılması	42

2.14.	Kokunun Azaltılması	42

2.15.	Gürültünün Azaltılması	43

2.16.	Yeraltı Sularının ve Toprağın Korunması	44

3.	OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ÖZEL MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER	45

3.1.	Enerji Yönetimi	45

3.1.1.	Emisyonların Azaltılması	46

3.1.2.	UOB ‘lerin Konsantre Edilmesi	48

3.1.3.	Partikül Emisyonlarının azaltılması	48

3.1.4.	Malzeme Verimliliği İçin MET	48

3.1.5.	Suya Salınan Emisyonlar	49

3.2.	Hafif Ticari Araç, Kamyonet ve Kamyonların Boya Kaplamaları	49

3.2.1.	Emisyon, Enerji ve Hammadde Tüketiminin Azaltılması	50

3.2.2.	Havaya Salınan Partikül Emisyonlarının Azaltılması	50

3.2.3.	Malzeme Verimliliği	50

3.2.4.	Suya Salınan Emisyonlar	51

3.3.	Otobüslerin Boya Kaplamaları	51

3.3.1.	Emisyon, Enerji ve Hammadde Tüketiminin Azaltılması	51

3.3.2.	Havaya Salınan Partikül Emisyonlarının Azaltılması	52

3.3.3.	Malzeme Verimliliği	52

3.3.4.	Suya Salınan Emisyonlar	52

3.4.	Tarım ve İş Makinaları  Boya Kaplamaları	53

3.5.	Tampon vb. Plastik Araç Parçalarının  Boya Kaplamaları	54

3.5.1.	Havaya salınan solvent emisyonları	55

3.5.2.	Havaya salınan partikül emisyonları	55

3.5.3.	Malzeme verimliliği	55

3.5.4.	Suya salınan emisyonlar	56

3.5.5.	Atık Oluşumu	56

4.	STM – BREF. METAL ve PLASTİKLERİN YÜZEY İŞLEMLERİ – OTOMOTİV SEKTÖRÜ YÜZEY İŞLEM HATLARI İÇİN MET’LER	56

Kaynaklar	60

EKLER

EK 1.  STS-BREF– GENEL MET’LER LİSTESİ	62

EK 2. STS-BREF OTOMOTİV SEKTÖRÜME ÖZEL MET’LER LİSTESİ	63

EK 3. STM – BREF MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER LİSTESİ	64

EK 5.  STS-BREF. GENEL MET’LERİN UYGULAMA ORANLARI	66

EK 6. STS BREF.  ÖZEL MET’LERİN UYGULANMA ORANLARI	70

TABLOLAR

Tablo 1. Temizleme tekniklerinin ve seçeneklerinin uygulanabilirlik örnekleri	26

Tablo 2.  Solvent bazlı yüzey işlemleri (STS) sektöründe kullanılan solvent ikame örnekleri	28

Tablo 3. Otomobil boyahanelerinin tipik enerji tüketimleri.	45

Tablo 4. Araç boya kaplama: Kısa vadede uygulanabilecek UOB azaltma teknikleri.	47

Tablo 5. Tarım ve İş Makinaları: kaplama malzemeleri ile ilgili teknikler.	53

Tablo 6. Tarım ve İş Makinaları: uygulama teknikleri.	53

Tablo 7. Tarım ve İş Makinaları atık gaz arıtma teknikleri.	54

Tablo 8. Bazı sektörler için bazı MET lerle uyumlu su deşarj kriterleri.	59

ŞEKİLLER

Şekil 1. Boyama proseslerindeki genel MET lerin proseslere göre dağılımı.	9

Şekil 2a. Türkiye’de otomotiv sektörütünü gelişimi.	10

Şekil 2b. Türkiye’de otomobil ve toplam üretim [2].	10

Şekil 3. Pig temizleme.	19

Şekil 4. Pnömatik sprey tabancaları.	20

Şekil 5. Daldırma ile boyama.	20

Şekil 6. Fosfat kaplama tesisi.	21

Şekil 7. Kataforez banyosu.	21

Şekil 8. Elektrostatik destekli yüksek devirli çan.	22

Şekil 9. Elektrostatik boyama uygulama teorisinin şematik gösterimi	22

Şekil 10. Boya Tabancalarında tarihsel gelişim	23

Şekil 11. Yüksek devirli çanlar veya diskler kullanılarak yapılan robotik boyama.	23

Şekil 12. Sprey kabin sistemi.	24

Şekil 13. Boya prosesleri için kurutma üniteleri.	25

Şekil 14. Mevcut UOB azaltma teknolojilerinin uygulama aralıklarına genel bir bakış.	31

Şekil 15. Solvent konsantrasyonu için döner tablalı adsorpsiyon.	32

Şekil 16. Rejeneratif termal oksidasyon (RTO) tesisi.	32

Şekil 17.  Rejeneratif  termal  oksidasyon  ünitesi.	33

Şekil 18. Reküperatif Termal Oksidasyon	33

Şekil 19. Yoğunlaştırma ile solvent geri kazanımı	34

Şekil 20. Islak Venturi (scrubber) sistemli bir sprey kabini.	37

# Kısaltmalar

ADR		Tehlikeli Kimyasalların Karayolu ile Taşınması Regülayonu

AKM		Askıda Katı Madde

BAT		Best Available Techniques

BAT-AEL	BAT Associated Emission Levels (MET’lere Dayalı Emisyon Seviyeleri )

BOD5		Biolojik Oksijen İhtiyacı

BREF		Best Available Techniques Referance Document

COD		Chemical Oxygen Demand (Kimyasal Oksijen İhtiyacı- KOI)

ÇYS		Çevre Yönetim Sistemi

EÇİ		Entegre Çevre İzni

EED		Endüstriyel Emisyonlar Direktifi

ELV		Emission Limit Values (Emisyon Sınır Değerleri )

Ex-Proof	Patlamaya Karşı Güvenli

FID		Flame Ionisation Detector

HC		Hidrokarbonlar

HVAC		Isitma, Soğıtma ve Havalandırma Sistemleri

HVLP		High Volume Low Pressure (boya sistemleri)

IED		Industrial Emissions Directive

IPPC		Industrial Pollution Prevention and Control

ISO 14001	Çevre Yönetim Sistemi Standardi

ISO 14064	Sera gazı Bilgi Yönetim Sistemi

ISO 50001	Enerji Yönetim Sistemi Standardı

MET		Mevcut En İyi Taknikler

MGBF	Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

MSDS		Material Safety Data Sheet

One-Bell	Tek aşamada metalik boya uygulaması

OSD		Otomotiv Sanayii Derneği

RTO		Rekuperatif veya Rejeneratif Termal Oksidasyon

STM		Metallere yapılan Yüzey işlemler

STS		Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey işlemler

SYP		Solveny Tönetim Planı

TOC		Toplam Organik Karbon

UOB		Uçucu Organik Bileşikler

VCA               Vegetable Cleaning Agents (Bitkisel Temizleme Maddeleri)

VOC		Volatile Organic Compounds

VOX		Uçucu Organik Halojenler

# Özet

Bu kılavuz, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Entegre Çevre İznine Tabi Otomotiv Üretim Tesislerinin Uyum Durumları Ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi kapsamında ilgili iş paketi gereğince hazırlanmıştır.

Bu kılavuzun hazırlanmasında sektör uzmanı olarak, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi koordinatörlüğünde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeleri görev almıştır.

“Organik Solventlerin Kullanımı ile Yapılan Yüzey İşlemleri (STS)”  ve “Metal ve Plastiklerin Yüzey İşlemleri (STM)  başlıklı MET (Mevcut En İyi Teknikler) Referans Dokümanı (BREF), Avrupa Birliği 96/61/EC no’lu Konsey Direktifi’nin (IPPC Direktifi) 16(2) no’lu Maddesi uyarınca gerçekleştirilen bilgi alışverişini içermektedir.

Bu kılavuz, solvent tüketim kapasitesi saatte 150 kg’den veya yılda 200 ton’dan daha fazla olan ve yağ alma, boyama ve temizleme gibi yüzey işlemlerini organik solventlerin kullanımıyla gerçekleştiren  veya  İşlem tankının hacmi 30 m3’ü aşan, elektrolit veya kimyasal prosesler kullanarak metal ve plastik malzemelerin yüzey işlemlerini gerçekleştiren otomotiv sektörünün MET lerinin bir özetini içermektedir.

Yukarıdaki şekilde otomotiv sektörü ile ilgili BREF dökümanlarının hangi prosesler ile ilişkili olduğu görülmektedir.

Bu kılavuz aşağıdaki konuları ele almaktadır:

- Otomobil ve ticari taşıt, otobüs, kamyon ve kamyonet, tarım ve iş makinası ve plastik yüzeylerin kaplama ve/veya boyanması

- Bu aktivitelerle ilgili temizleme ve yağ alma işlemleri

Solvent bazlı boyamalara alternatif olarak suda çözünen uygulamaların kullanımı (elektro- kaplama gibi) bu dokümanda ele alınmaktadır: Diğer su bazlı yüzey işlemleri STM BREF’te ele alınmaktadır.

Başlıca çevre konuları solventlerin havaya, suya, yeraltı sularına ve toprağa emisyonu ile ilgilidir. Tıpkı havaya yapılan partikül emisyonu, atıkların minimum seviyeye indirilmesi ve yönetimi (uygulama etkinliğinin arttırılması yoluyla hammadde tüketiminin azaltılması dahil), aktivitelere ara verilmesi sırasındaki tesis koşulları gibi, enerji kullanımı da önem arz etmektedir.

# GİRİŞ

Bu kılavuzda otomotiv endüstrisinde, organik soventlerle yapılan yüzey işlemlerindeki mevcut en iyi teknikler (MET) özetlenmiştir. Bu kılavuzun hazırlanmasında, aşağıdaki dokümanlar esas alınmıştır:

- STS-BREF (Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents) EUROPEAN COMMISSION, 2007. (Organik Solventlerin Kullanımı ile Yapılan Yüzey İşlemlerindeki Mevcut En İyi Teknikler -Referans Dokümanı, 2007. Çeviren: Özlem TEMİZÖZ)

- STM_BREF (Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics ) EUROPEAN COMMISSION, 2006.

Kılavuzda verilen MET lerin ayrıntısına yukarıdaki dökümanlardan  ulaşılabilir.

Kılavuzda, STS-BREF kapsamında, 51 adet genel MET, 11 adet otomobil üretimine, 11 adet kamyon ve kamyonet üretimine, 12 adet otobüs üretimine, 4 adet tarım ve iş makinalarına, 11 adet tampon v.b. plastik araç parçalarının boyanmasına ait toplam 49 adet özel MET tanımlanmıştır. Ayrıca STM-BREF kapsamında 24 adet MET ‘in tanımı yapılmıştır. Şekil 1 de boyama proseslerindeki genel MET lerin proseslere göre dağılımları görülmektedir.

Şekil 1. Boyama proseslerindeki genel MET lerin proseslere göre dağılımı.

Türkiye’de otomotiv sektörü 1960’lı yıllardan itibaren önemli gelişmeler kaydetmiştir. Sektör, 1990’lı yıllarda ihracata yönelik rekabetçi bir nitelik kazanmış ve 1990’lı yılların sonlarına doğru Türkiye’de dünyanın önde gelen otomotiv firmalarının Türk ortaklarla kurdukları tesislerle birlikte önemli bir konum elde ederek bunlardan bazıları ortak oldukları yabancı otomotiv firmalarının ihracat üssü haline gelmiştir.

[Kenar Çubuğu Başlığı]

[Kenar çubukları, metninizdeki önemli noktaları belirtmek veya hızlı başvuru amacıyla ek bilgiler yerleştirmek (zamanlama gibi) için çok kullanışlıdır.

Genellikle sayfanın soluna, sağına, üstüne veya altına yerleştirilirler. Ancak istediğiniz bir konuma kolayca sürükleyebilirsiniz.

İçeriğinizi eklemeye hazır olduğunuzda, burayı tıklatarak yazmaya başlayabilirsiniz.]

Şekil 2a. Türkiye’de otomotiv sektörütünü gelişimi.

Bugün gelinen noktada, üretim ve pazarlama alanlarında küresel entegrasyon büyük oranda tamamlanmıştır. Otomotiv sektörü, üretimde kalite yönetimi ve verimlilikteki yetkinliğini, küresel ve gelişmiş pazarlara yaptığı ihracat ile kanıtlamıştır. Türkiye otomotiv sektöründe uygulanan üretim yöntem ve teknolojileri, uluslararası düzeyde ana firmaların kullandıkları yöntem ve teknolojilerle eşdeğerdedir [1]. Türkiye’de 2006-2016 yılı Temmuz ayı itibariyle araç üretim sayılarından değişim Şekil 3 de verilmiştir [2].

Şekil 2b. Türkiye’de otomobil ve toplam üretim [2].

# MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER- GENEL

## Çevre Yönetimi İçin MET

(Bkz. STS-BREF, Bölüm 20.1.)

12-13-14. MET: Spesifik koşullara uygun olacak şekilde,  bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) uygulanması ve bu sisteme bağlı kalınmasıdır.

MET, iyileştirmeler için fayda maliyetleri ve çapraz medya etkileri de göz önünde bulundurularak, eylemlerin ve yatırımların kısa, orta ve uzun vadede planlanması yoluyla çevresel izinlerin minimum seviyeye indirilmesidir. ÇYS; çevre politikasını oluşturmak, uygulamak, sürdürmek, gözden geçirmek ve izlemek için gereken organizasyon yapısına, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları kapsamaktadır. Çevre Yönetim Sistemleri tesisteki genel yönetim ve operasyonun ayrılmaz birer parçası niteliğinde oldukları zaman, oldukça etkin ve verimli olurlar.

Tesis için gereken çevre yönetim sistemi  aşağıdakileri içine alabilir:

(a) Çevre politikasının tanımlanması

(b) Amaç ve hedeflerin planlanması ve belirlenmesi

(c) Prosedürlerin uygulanması ve operasyonu

(d) Kontrol etme ve düzeltici eylemler

(e) Yönetim değerlendirmesi

(f) Düzenli bir çevre beyanı hazırlanması

(g) ISO 14001 Belgelendirmesi

(h) Yaşam süresi sona eren tesislerin devreden çıkarılmalarına yönelik tasarılar

(i) Temizleme teknolojilerinin geliştirilmesi

(j) Karşılaştırmalı değerlendirme (Benchmarking)

## Tesis Tasarımı, İnşaası ve Operasyonu

(Bkz. STS-BREF, Bölüm  20.2.)

15. MET: Tesis, kirliliği önleyecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve işletilmelidir. Planlanmayan salınımlara yönelik olarak bir Risk Değerlendirme Prosesi (tehlikelerin belirlenmesi ve potansiyel risklerin derecelendirilmesi) ve kirliliği önlenmesi için Eylem Planı uygulanmalıdır.

16. MET: Tehlikeli maddelerin (solvent bazlı maddeler/atık solventler) depolanması ve kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek yangın riskinin ve çevresel risklerin azaltılmasıdır.

Çıkış noktası tesisin çevre üzerinde ciddi etkilere yol açabilecek yönlerinin tanımlanması olan planlı ve entegre bir yaklaşım, çevre kazalarını veya planlanmayan salınımları da azaltabilir. Tanımlanan risklere karşı, dikkatli bir tasarım ve inşa çalışmasının yanı sıra, önleme, hafifletme, kaza ve acil durum yönetimi, ruhsat koşullarının ihlali gibi konulara yönelik yönetim sistemleri ile çözüm bulunmaya çalışılır. Tehlikelerin ve bunların ulaşabileceği yerlerin belirlenmesi, risk potansiyelinin basit bir şekilde derecelendirilmesi ve kirliliğin önlenmesi için üç adımdan oluşan bir eylem planının uygulanması yoluyla, tesisin planlanmayan emisyonlardan kaynaklanan kirliliği önleyecek şekilde tasarlanması, inşası ve operasyonu gereklidir. Bu uygulama; özellikle yeraltı suları ve toprak kirliliğinin önlenmesi, aktivitelere ara verilen dönemlerde üretim tesisinin temizlenmesine katkıda bulunması bakımından yararlı olacaktır. Planlanmayan salınımları minimum seviyeye indirmek için, uygulanan adımlar aşağıdaki tüm maddeleri göz önünde bulunduran önlemleri içine almalıdır.

Depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Uygulama alanında yalnızca üretim için gerekli olan miktar kadar tehlikeli hammaddenin depolanması

- Daha fazla miktarda olan maddelerin parçalara bölünerek depolanması

- Mümkün olan durumlarda, yığın depo tankları doldurulurken arkadan havalandırma yapılması

- Tüm sabit depo tanklarının üzerinde yüksek seviyeli alarmlar bulunması

- Yığın haldeki malzemeler için tek bir doldurma noktasının belirlenmesi

- Solventlerin, atık solventlerin ve atık temizlik malzemelerinin (yangın güvenlik uygulamalarının elverdiği durumlarda) sızdırmaz konteynırlarda depolanması.

- Geçirimsiz ve epoksi zemin kaplama

- Otomatik yangın söndürme ve alarm

- Patlamaya karşı güvenli (Ex-proof) aydınlatma

- Topraklama kontrol

- Kimyasalların taşınmasında ADR Tüzüğüne uyum

- Otomatik kapı kapama

- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) / Kimyasal giriş kontrol yazılımı

- MSDS’lerin depo sahasında bulunması

- Acil müdahale tertibatı

- Atık ayrıştırma ve etiketleme

- Acil müdahale tertibatı

17. MET: Otomasyon, prosedür/elkitabı, optimizasyon ve planlı bakım faaliyetleri ile tüketim ve emisyonların minimum seviyeye indirilmesidir.

Temizlik düzen

Aşağıdakilerin uygulanmasıyla tüketim ve emisyonlar minimum seviyeye indirilir:

•	Yüzey işlem tekniklerinin aktiviteye ve endüstriye uygun olarak otomatikleştirilmesi,

•	Solventlerin ve solvent bazlı malzemelerin boru ile aktarımı

•	Operasyon, idare ve bakım aktivitelerini yürüten tüm personelin yapacakları işle ilgili olarak eğitilmeleri ve yazılı, güncel operasyonel prosedürlerin ve proses el kitaplarının sağlanması

•	Aktivitelerin optimize edilmesi

•	Planlı bir bakım sisteminin uygulanması;

•	Bağlantılarda, kaynak yerlerinde, tanklarda sızıntıların gözle kontrol edilmesi,

•	Boru hatlarına ve tanklarına basınç testleri yapılması,

•	Somun ve cıvataların sıkılığının kontrol edilmesi,

•	Makinelerdeki, valflerdeki ve setlerdeki aşınma ve yırtılmaların kontrol edilmesi,

•	Ölçüm sistemlerinin yeniden kalibre edilmesi,

•	Arıtma ekipmanının tam anlamıyla çalışır durumda olduğunun temin edilmesi

## İzleme

(Ayrıntı için Bkz. STS-BREF; Bölüm 20.3 & Annex 24.5)

STS – BREF kapsamında yer alan 18 farklı sektörde solvent emisyonları, kütle dengesi ile veya boru sonu yöntemlerle izlenebilir.

Solventlerin Kütle Dengesi ile İzlenmesi (Bkz. STS-BREF, Bölüm 20.3.1)

Emisyonlar, solvent yönetim planı olarak da adlandırılan, kütle bilanço dengesi sayesinde tespit edilmektedir. Solvent yönetim planı (kütle dengesi) birtakım gereksinimleri tespit etmek için kullanılmaktadır.

Çevresel faydalar: Solvent dengeleri kaçak emisyonların tahmin edilmesi ve dolayısıyla kontrolü için gereklidir. Sık hesaplanan dengeler herhangi bir düzensiz durumu ortaya çıkarır, çevresel riskleri azaltır ve solvent emisyonlarının azaltılmasını sağlar.

Havaya Salınan Emisyonların Doğrudan Ölçümü (Bkz. STS-BREF, Bölüm 20.3.2)

UOB emisyonları, atık gazdaki partiküller, hacimsel akış, vs. gibi, havaya salınan emisyonların tespiti için doğrudan ölçümlerin yapılmasını gerektiren ilgili tekniklerin kullanılmasıdır.

Çevresel faydalar: Veri sunulmamıştır.

18. MET: UOB emisyonlarının minimum seviyeye indirilebilmesi için Solvent Yönetim Plan ile izlenmesidir. Solvent Yönetim Planı solventlerin tüketiminin, kullanımının ve emisyonlarının, özellikle de kaçak UOB emisyonlarının anlaşılabilmesi açısından çok önemli tekniktir.   Özellikle araç boyahanelerinde UOB boru sonu ölçümü iyi bir uygulama örneği değildir. Araç boyahanelerinden kaynaklanan UOB’lerin tespit edilmesinde Solvent Yönetim Planı ile Kütle Bilanço Yöntemi iyi uygulamadır.

Araç boyahane tesislerinde Uçucu Organik Bileşik (UOB) boru sonu ölçüm tekniği iyi uygulama değildir. Araç boyahane tesislerinden kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik (UOB) izlenmesinde kütle denge yöntemi kullanılmalıdır.  (Bkz. STS-BREF, Annex 24.5.1)

Otomotiv Sektöründe solvent emisyonlarının doğrudan ölçüm ile izlenmesi STS BREF’te aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir:

“Bölüm 24.5 Araç boyahanelerinden kaynaklanan UOB lerin tespit edilmesi:

Bölüm 24.5.1. Temel prensipler/genel bakış:

2. Boyahanelerden kaynaklanan UOB emisyonlarının kesintisiz boru sonu önlemleri ile tespit edilmesi, düzenli izleme yapılması  için yeterince doğru, güvenilir ya da sağlıklı bir teknik değildir. Bu teknik ciddi miktarda kaçak emisyonun ortaya çıkma ihtimalini göz önünde bulundurmakta ve yüksek sermaye ve operasyon maliyetlerine yol açmasından dolayı fayda maliyeti bakımından  olumsuz sonuçlar vermektedir (bkz. Bölüm 24.5.2.1 ve 24.5.2.2). Sözü edilen teknik bir iyi uygulama örneği değildir.”

“ Bölüm 24.5.2.1. UOB emisyonlarının kütle akışlarının izlenmesi

Bölüm 24.5.2.1.1. Boru sonu önlemleri

“a. Doğru ölçümlerin yapılabilmesi, normalde yalnızca yüksek bacalarla mümkün olan, uzun süreli ve ara müdahale yapılmayan ölçümlerin yapılmasını gerektirir. Boru çapraz kesitinde, ortalama akışın olduğu kısımlarda ve konsantrasyon dalgalanmalarında birkaç test noktası belirlenmesi ile tüm diğer konfigürasyonların net ölçümlerinin yapılması gerekir. Kabinden çıkan her bir boruda, kabindeki atık gaz akımının ölçümü yapılmalıdır. Bazı boyahanelerde 50’den fazla baca kullanılmaktadır. Merkezi atık gaz borularının kullanıldığı durumlarda, bu boruların çapları çok geniştir. Bu borular oldukça yoğun bir şekilde diğer boru ve cihazlarla kaplıdır. Ölçüm noktalarının doğru yerlerde belirlenmesi, özellikle de mevcut boyahanelerde belirleme yapılması gerekiyorsa, zor ve hatta bazen imkânsızdır. Hemen her durumda, birden fazla noktanın belirlenmesi gerekmektedir (bkz yukarıda yer alan kısım). Kurutucu fırınlarının atık gazları genellikle azaltma teknikleri kullanılarak arıtılmaktadır. Atık gaz arıtma ünitelerinden (WGT) kaynaklanan emisyonların, sıcak temiz hava akımında ölçülmesi gerekir.

Tesisin teknik tasarımına bağlı olarak, kaçak emisyon miktarı çok fazla olabilir ve Direktif gereklerine uygunluk için bu emisyonların değerlendirilmesi gerekir. Tanımı gereği boru sonu izleme tekniği bu kaynakları kapsamamaktadır. Kaçak emisyonların direkt olarak izlenmesi ise mümkün değildir ya da araç imalatı gibi karmaşık tesislerde çok yüksek maliyetlidir.

Emisyon verilerinin boru sonu ölçümleri ile toplanabilmesi için çok sayıda test noktası belirlenmesi gerekir.

Sonuç : Kaçak emisyonların direkt olarak ölçümü pek gerçekçi değildir.”

“d. Genel Sonuç: UOB emisyonlarının hat sonu yöntemiyle izlenmesinin en önemli dezavantajı bu yöntemle yalnızca bacalardan çıkan emisyonların ölçülebilmesidir. Bu endüstri türünün maliyeti çok yüksektir. Yayılan emisyonlar makul değerlerle direkt olarak ölçülememektedir. Bu tür bir emisyon izleme yöntemi yalnızca, bir tesisin hesaplama yapılması yoluyla izlenemeyen özel operasyon koşullarının izlenmesi gerektiğinde ya da diğer nedenlerle yoğun izleme yapılması gerektiğinde uygulanmalıdır. Otomobil boyama endüstrisinde bu tür özel koşullara rastlanmaz.”

19. MET: Her ne kadar düzenli kontrol amaçlı temel parametreler belirlense ve ikame edilse de, solvent dengelerinin düzenli olarak (emisyonun ölçeğine göre) hesaplanmasıdır. Karşılaştırmalı değerlendirmelerin (Benchmark) yapılmasıdır.

Kütle Bilanço Yöntemi ile tespit edilen solvent dengesi periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu periyod iç izlemeler için genellikle 1 aydır. Kütle bilanço hesaplamaları yılda 1 kez doğrulanmalıdır. Kütle bilanço verilerinin en önemli faydalarından birisi de bu verilerin karşılaştırılabilir olmalıdır. Firmalar emisyon değerlerini periyodik olarak diğer firma verileri ile karşılaştırmalı ve önlem almalıdır.

20. MET : Emisyonların temel parametrelerce öngörülen seviyede kalabilmelerini sağlamak için, belli ekipmanların (örn. fanlar, havalandırmalar, atık gaz arıtma sistemleri, vs.) düzenli olarak kullanılmasının temin edilmesidir.

Emisyonların temel parametrelerce öngörülen seviyede kalabilmelerini sağlamak için, bu tür ekipmanların düzenli olarak kullanılmasının temin edilmesi MET’tir. Kritik bir ekipmanın (fan motoru, döndürme kayışı ya da atık gaz arıtma ekipmanı gibi) değiştirilmesi halinde, ya önceki ekipmanların orijinal özelliklerinin aynıları sağlanmalı (örneğin motorların tam olarak aynı özellikleri taşıması, döndürme kayışlarının aynı boyutlarda olması, vs. gibi) ya da sistem doğrudan ölçüm ile yeni ekipmanlara göre yeniden kalibre edilmelidir.

## Suyun Azaltılması, Tekrar Kullanılması ve Geri Dönüştürülmesi

(Bkz. STS-BREF, Bölüm 20.4.)

21-22. MET: Su bazlı yüzey işlem proseslerinde hammadde ve suyun kaskad (çoklu) durulama, iyon değiştirme ve membran ayırma yada diğer konsantrasyon teknikleri ile korunması, durulama suyu kullanımının minimum seviyeye indirilmesi için kontrol önlemlerinin alınmasıdır. Bu konularla ilgili daha fazla bilgi, MET tüketim ve emisyon seviyeleri STM BREF’de ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Son durulama aşamasındaki iletkenlik ölçümü ve bununla bağlantılı olarak kullanılan akış ölçerlerle birlikte, ters akışlı kaskad durulamanın (çoklu bir durulama tekniğidir) kullanımı minimum su tüketimini ve en az atık oluşumunu garanti altına almaktadır. Genellikle kaskad, üç durulama aşamasından oluşmaktadır. İşlemde ne kadar fazla aşamaya yer verilirse, iletkenlik sınırlarını korumak için son aşamada eklenmesi gereken temiz su miktarı da o kadar az olur. İlk durulama aşamasından taşan su çoğunlukla atık su arıtma sistemine gider. İyon değiştirici, fosfatlama ve dinlendirme aşamalarında banyo bakımı ve su  tasarrufu yapılmasını sağlar.

Su kullanılan ön işlemlerde çeşitli membran filtrasyon prosesleri uygulanmaktadır. Örneğin:

- Yağ alma banyosunun yağın giderilmesi ile rejenerasyonu işlemi ultrafiltrasyon ile yapılır.

- Elektro kaplama sırasında salınan nötralizasyon maddeleri, dahili anyon değiştirme membranlarına doğru yayılır ve anolit devir daiminin içindeki solüsyona geçer.

- Durulama suyuna taşınan ve daldırma banyolarına geri gönderilen, elektro kaplamadaki boya katı maddelerinin ayrılması için ultrafiltrasyon kullanılır.,

Su kullanımı, kalite gereksinimlerini yerine getirmek için; karşılaştırmalı değerlendirme (benchmarking), hesaplama, kimyasal analizler ya da fizikokimya analizleri (devrede ya da manuel olarak) gibi yöntemlerle optimize edilebilir. Özetle şu işlemlere dikkat edilmelidir:

- Kaskad çoklu durulama

- İyon değiştirme ve membrane teknikleri ile su kazanımı

- İletkenlik kontrolü ile banyo boşaltma frekansının düzenlenmesi

- Püskürtme banyolarında (nozzle) optimizasyon

- Banyolar arası geçişte sensör uygulaması

- Soğutma kulelerinde su şartlandırma ile blöf azaltma

Kapalı çevrim soğutma kuleleri

23. MET: Ekipmanların, proses hattının, vs. soğutulması için su kullanılan durumlarda MET, kapalı soğutma sistemleri ve/veya ısı değiştiriciler kullanılarak su tüketiminin azaltılmasıdır.

## Enerji Yönetimi

(Bkz. STS-BREF, Bölüm 20.5.)

24. MET: STS BREF Bölüm 20.5 ‘de tanımlanan tekniklerin uygulanması ile enerji verimliliği sağlanmalıdır. Bu teknikler arasında, özellikle taşınacak hava hacminin ve reaktif enerji kayıplarının minimum seviyeye indirilmesi, ekipmanın çalıştırılması aşamasında ortaya çıkan yüksek enerji gereksiniminin kontrol edilmesi ve enerji etkin ekipmanların kullanımı, vs. sayılabilir.

Enerji yönetimi enerjinin etkin bir biçimde kullanımına yönelik sistematik ilerleme kaydedilmesi anlamına gelir. Teknik olduğu kadar organizasyonel önlemleri de kapsar.  Burada amaç, enerji tüketimini ve enerji maliyetlerini minimum seviyeye indirmektir. Enerji yönetiminde aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır:

- Enerjiye özgü veriler (Tüketim dağılımı, tüketimi etkileyen parametreler vb.) bilinmeli,

- Etkin enerji kullanımı (enerjinin etkin kullanımı ve maliyet tasarrufları)

- Enerji tasarruf olanaklarının belirlenmesi,

- Enerji tasarrufu yapılması için organizasyonun davranış biçiminin (kültür) ve çalışanların etkilenmesi.

- Enerji yönetim sistemi (ISO 50001)

- Verimli motor ve değişken hız sürücüleri

- Aydınlatma optimizasyonu (gün ışığı, üretim endeskli, LED vb)

- Kaçak kontrolü (termal ısı hatları, basınçlı hava)

- Verimli enerji dönüşümü (ekonomizer, verimli yanma, oksijen sensörü vb)

Tüm enerji girdileri gerçeğe dayalı olarak kaydedilebilir; türüne ve temel nihai kullanım alanına göre aylık, günlük ve saatlik, vs. olarak spesifik bölümlere ayrılabilir. Bu girdiler aynı zamanda diğer üretim önlemleri ile karşılaştırılabilir (benchmark) ve optimize edilebilir.

BAT 28; kuruma ve kurutma dahil, enerji kullanımını optimize eden işlemlere ait sistemlerin seçimi ile ilgilidir.

BAT 37; havaya salınan solvent emisyonlarından kaynaklan ve atık gaz arıtımı için kullanılan enerjinin optimize edilmesi ile ilgilidir:

- Baca gazından atık ısı geri kazanımı

- Atık gaz son yakma sistemlerinde ısı geri kazanımı

## Hammadde Yönetimi

(Bkz. STS-BREF, Bölüm 20.6.)

25 MET: Kullanılan hammaddenin, muhtemel çevresel etkisi en düşük olan hammadde olması sağlanarak emisyonların çevresel etkilerinin minimum seviyeye indirilmesi sağlanır. Bu konu özellikle ikame yapılması, proses ya da tedarikçilerde değişikliğe gidilmesi sırasında önem arz etmektedir.

Otomotiv Sektöründe bu doğrultuda geliştirilen teknikler aşağıdadır:

- Nikel içermeyen fosfatlama (Oxylan, TacTallis)

- Katoforez tankında Solvent Oranı < %5

- Su bazlı veya yüksek katı astar boya

- Su bazlı son kat boya

- Solventsiz veya düşük solventli vernik

- Solvent içermeyen temizlik kimyasalı

Boya ve solventler boyahanelerde kullanılmadan önce genellikle yetkin uzmanlar tarafından (tesis içinden ya da dışarıdan) onaylanır. Bu onaylama prosedürü kapsamlı bir kalite testini içermektedir. Ayrıca toksikolojik etkisi ya da çevreye zararı daha fazla olan ikame malzemelerinin kullanılmayacağına dair onayı da kapsamaktadır. Kalite testi ve doğrulama prosedürleri; ürünlerin çevresel riskleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

26. MET : Hammadde tüketimi, otomatik karıştırma, kesikli boyama/renk gruplama, geri kazanılan boya malzemelerinin tekrar kullanımı, Pig temizleme vb. sistemler kullanılarak minimum seviyeye indirilmelidir.

Renk gruplama ya da blok blok boyama olarak da adlandırılan kesikli boyama, bir seri spesifik ürünün aynı renge boyanması anlamına gelmektedir. Bu uygulama farklı renge geçişin daha nadir olmasını sağlar. Boya hattındaki temizlik/arındırma işlemlerinin azalmasına paralel olarak UOB emisyonları da azalır. Daha az boya artığı ortaya çıkar.

Pig temizleme (Şekil 3)  sisteme boyama prosesleri için ne kadar boya gerekiyorsa sadece o kadar boya doldurmaktadır. Boya tüpten (esnek) boya besleme bölmesine elastik bir ayırma modülü (pig-temizleme) ile geri preslenir ve tekrar kullanılır. Temizlenen solventler geri kazanılabilir ve tekrar kullanılabilir.

Şekil 3. Pig temizleme.

## Boya kaplama prosesleri ve ekipmanları

27. MET : Su bazlı yüzey işlem prosesleri ile ilgili MET ler, yağ alma, banyo bakımı, su ve atıkların minimum seviyeye indirilmesi, atıksu miktarının azaltılmasıdır.

(Bkz.STS-BREF 20.7.)

Kullanılan durulama suyu geri kazanılabilir. Bu uygulama su tüketiminde tasarruf yapılmasını sağlar, arıtılacak olan atık su miktarını azaltır, sermaye yatırımındaki atık su arıtım maliyetlerini, enerji kullanımını ve kimyasalları azaltır. Ancak durulama suyunun geri kazanımı ile yapılacak olan tasarruf ve atık azaltımı, bu işlem için kullanılan ekipmanın maliyeti, harcayacağı enerji ve yaratacağı kimyasallar ile dengelenmelidir. Prosese  gelen suyun arıtıldığı yerlerde, prosese verilen temiz suyun arıtılmasından ziyade verilen durulama suyunun arıtılması genellikle daha kolay ve ucuzdur

Otomotiv sektöründe uygulama verimi yüksek olan prosesler arasında spreyleme (Şekil 4) ve elektro kaplama sayılabilir.  Spreyleme elektrostatik destekli ya da desteksiz olabilir.

28. MET: Gerek yeni kurulacak tesislerde ve gerekse mevcut tesislerin iyileştirilmesinde, solvent emisyonunu, enerji tüketimini ve hammadde kullanımını en aza indiren tekniklerin seçilmeli  ve uygulanmalıdır.

Şekil 4. Pnömatik sprey tabancaları.

Elektro kaplama, aynı zamanda elektro boyama, elektroforetik daldırma, e-kaplama, ELPO, kataforik daldırma, vs. olarak da adlandırılmaktadır. Su bazlı boya tankında; elektrotlardan birini oluşturan kaplanacak parça ile, tankta bulunan zıt kutuplu elektrotlar arasında doğru elektrik akımı devir daim eder. Böylece, sabit koruyucu bir film oluşturulur. Şekil 5 de kataforez tesisinin daldırma banyolarından biri görülmektedir.

Şekil 6 da sürekli sistem  bir fosfat kaplama şeması verilmiştir.

Şekil 5. Daldırma ile boyama.

Şekil 6. Fosfat kaplama tesisi. 1.Ön yağ alma, 2. Yağ alma, 3.Durulama, 4. Aktivasyon, 5. Fosfat, 6. Pasivasyon, 7. Durulama.

Şekil 7 de bir kataforez banyosu görülmektedir.

Şekil 7. Kataforez banyosu.

Boyama prosesinde en iyi sprey uygulama teknikleri aşağıdadır:

- Yüksek hacimli alçak basınçlı spreyleme (HVLP)

- Elektrostatik destekli yüksek devirli çanlar (Şekil 8)

- Elektrostatik destekli yüksek devirli diskler

- Elektrostatik destekli basınçlı havalı, havasız ve hava destekli spreyleme (Şekil 9)

HVLP tabancalarının geliştirilmesi ile aktarım etkinliklerini iki katına kadar artırmak mümkün olmuştur. HVLP tabancaları, tabanca içi hava kanallarının bol hava beslemesine izin verecek detayda tasarlanmıştır.

HVLP tabancalarında hava basıncının düşük olması, boya taneciklerinin hızla yüzeye çarpıp geri sekmesini önler (Şekil 10). Bu da uygulama etkinliğini % 70–75 artırarak boya tüketiminde tasarrufa gidilmesini sağlamaktadır. Şekil 6 da elektrostatik destekli yüksek devirli çan, Şekil 11 de robotik boyama uygulaması görülmektedir.

Şekil 8. Elektrostatik destekli yüksek devirli çan.

Şekil 9. Elektrostatik boyama uygulama teorisinin şematik gösterimi

Şekil 10. Boya Tabancalarında tarihsel gelişim

Şekil 11. Yüksek devirli çanlar veya diskler kullanılarak yapılan robotik boyama.

Boya malzemelerinin yüzeylere spreylendiği boya kabinlerindeki (Şekil 12) oversprey, su perdesi uygulaması ile yakalanabilir. Su-boya karışımı yakalanır ve boya kabininin altındaki bir rezervuarda arıtılır. Başlıca oversprey giderme teknikleri:

- Islak ayırma sprey kabinleri

- Paint-in-paint (boyadan boya) boya kabinleri

- Su emülsiyon teknikleri

- Bakır levha (cold plate) boya kabinleri

- Özet olarak MET;

- HVLP tabancalarının kullanılması

- İç boyama robotları ile daha verimli boyama

- Dış boyama robotları ile daha verimli boyama

- Havasız spreyleme

- Tek seferde boya (One bell) uygulaması

- Elektroforotik Daldırma boyama tekniğinin kullanımı

- Elektrostatik destekli yüksek devirli çanlar/diskler

- Islak üstü ıslak (wet on wet) uygulaması

Şekil 12. Sprey kabin sistemi. 1. Hava dağıtma sandığı,  2.Hava klapesi, 3. Basınçlı ortam, 4. Filtre değişim mekanizması, 5. Yürüme platformu, 6. Aydınlatma, 7. Filtre tavan, 8. Panel, 9. Izgara taban 10. Hava girişi,  11. Atık gaz.

Kuruma/kurutma teknikleri genellikle enerji tüketimine neden olan en önemli unsurlardır.

Başlıca kurutma prosesleri:

- Buharlaştırma prosesleri

- Geleneksel konveksiyonla kurutma

- Inert (reaksiyona girmeyen) gazla konveksiyon kurutma

- Endüksiyon kurutma

- Radyasyonlu kurutma (mikrodalga ve HF)

- Radyasyonlu kurutma prosesleri

- Kızılötesi radyasyonlu kurutma

- Kızılötesine yakın radyasyonlu (NIR) kurutma

- Ultraviyole (UV) kurutma

- Elektron ışını ile kurutma (EB)

- Termal reaktör (kombine konveksiyon/radyasyonlu kurutma)

Şekil 13 de bazı kurutma sistemleri görülmektedir.

Şekil 13. Boya prosesleri için kurutma üniteleri. a) Duvardan üflenerek sirküle eden hava ile kurutma b) Radyasyonla kurutma, indirek ısıtma. c) Filtre levhası ve dikey hava akışlı konveksiyon kurutucu.

## Temizleme

(Bkz.STS-BREF, Bölüm 20.9)

29. MET : Renk değişimlerinin ve temizleme işlemlerinin 26 no’lu MET’te açıklanan şekilde minimum seviyeye indirilmesi ile solvent emisyonlarının azaltılması ve hammaddelerin korunması sağlanmalıdır.

MET;

- Tiner tüketiminde operasyonel kontrollerin uygulanması

- Solvent içermeyen temizlik kimyasallarının kullanımı

- Otomatik kartuş boya sisteminin uygulanması

30. MET : Sprey tabancalarının temizlenmesi sırasında MET, bu tabancalardaki ve/veya hatlardaki boyanın temizlenmesi için kullanılan arındırma solventinin tekrar kullanılabilmesi için, açığa çıkan solventin toplama, depolama ve geri kazanma yoluyla minimum seviyeye indirilmesidir.

Tablo 1. ‘de solvent içermeyen ya da düşük solvent emisyonu açığa çıkaran temizleme teknikleri verilmiştir. Aşağıdaki tekniklerin tamamı temizliğin minimum seviyeye indirilmesine katkıda bulunmaktadır:

- Temiz çalışma uygulamaları

- Kaçak ve dökülmelerin kontrol edilmesi

  - Çalışma ve depo alanlarının düzenli olarak incelenmesi

  - Her ölçekte dökülmeye anında müdahale edilebilmesini sağlamak üzere hazırlanmış dökülme planları

  - Malzeme kaçaklarının durdurulması gibi ani bakım yöntemlerinin uygulanması

- Depoda korozyon oluşumunun ya da toprakla kirlenmenin önlenmesi ve metal parça gibi maddelerin uygun şekilde idaresi

31. MET : Solvent içermeyen veya düşük solvent içeren bir ya da birden fazla tekniğin               ( Bknz. Tablo 1 ) seçilmesiyle UOB emisyonları minimum seviyeye indirilmelidir.

Tablo 1. Temizleme tekniklerinin ve seçeneklerinin uygulanabilirlik örnekleri

| Temizleme Taknikleri | Proses Ekipmanları |  | Alt tabaka ya da boyanacak parça |
| --- | --- | --- | --- |
| Teknik | Kalıcı olmayan kirler | Kalıcı kirler |  |
| Temizliğin minimum seviyeye indirilmesi | Evet | Evet | Evet |
| Solvent içeren temizlikten ya da diğer temizlik işlemlerinden önce hazırlık yapılması | Evet |  |  |
| Geleneksel solventli temizleme | Evet | Evet |  |
| Buharlaşma hızı düşük solventlerle temizleme | Evet |  |  |
| Güçlü solventlerle temizleme |  | Evet |  |
| Ozon oluşturma potansiyeli (OFP) düşük olan solventlerle temizleme | Evet | Evet | Evet |
| Su bazlı temizleme | Evet | Evet | Evet |
| Elle temizleme | Evet |  | Evet |
| Solvent kullanılan yıkama makineleri ile temizleme | Evet | Evet |  |
| Solvent geri kazanımı ile temizleme | Evet |  |  |
| Yüksek basınçlı su spreyi ile temizleme |  | Evet |  |
| Ultrasonik temizleme |  | Evet | Evet |
| Kuru buzla (CO2) temizleme |  | Evet | Evet |

Aşağıdaki tekniklerin tamamı temizliğin minimum seviyeye indirilmesine katkıda bulunmaktadır:

- Temiz çalışma uygulamaları

- Kaçak ve dökülmelerin kontrol edilmesi

  - Çalışma ve depo alanlarının düzenli olarak incelenmesi

  - Her ölçekte dökülmeye anında müdahale edilebilmesini sağlamak üzere hazırlanmış dökülme planları

  - Malzeme kaçaklarının durdurulması gibi ani bakım yöntemlerinin uygulanması

- Depoda korozyon oluşumunun ya da toprakla kirlenmenin önlenmesi ve metal parça gibi maddelerin uygun şekilde idaresi

Bu teknik, temizlik maddesi, özellikle de solvent kullanımını minimum seviyeye indirir.

Başlıca temizleme teknikleri:

- Geleneksel solvent içeren temizleme

- Su bazlı temizleme

- Elle temizleme

- Solvent kullanılan yıkama makineleri

- Solventlerin geri kazanımı ile yapılan temizleme

- Yüksek basınçlı su spreyi ile yapılan temizleme

- Ultrasonik temizleme (temizlenecek tank içindeki sıvıda ultrasonik kavitasyon oluşturma)

- Kuru buz (CO2) peletleri ile yapılan püskürtme temizleme

## İkame: Daha az zararlı olan maddelerin kullanılması

(Bkz. STS-BREF,  Bölüm 20.10.)

32. MET : Solvent emisyonları, otomotiv sektörü boya kaplama proseslerinde ve temizlik işlemlerinde solvent içermeyen ya da düşük düzeyde solvent içeren tekniklerin kullanımıyla azaltılmalıdır.

İkame için özetle aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir;

- Nikel içermeyen fosfatlama (Oxylan, TacTallis)

- Katoforez tankında Solvent Oranı < %5

- Su bazlı veya yüksek katı astar boya

- Su bazlı son kat boya

- Solventsiz veya düşük solventli vernik

- Solvent içermeyen temizlik kimyasalı

- R45, R46, R49, R60, R61, R58, R50/53 R59 kodlu kimyasallar (Nikelli olanlar vb)

Temizlik işlemlerinde solvent emisyonlarını azaltmak için aşağıdaki maddeler kullanılabilir:

- Buharlaşma hızı düşük olan solventlerle yapılan temizleme

  - Yanma noktası > 40o C olan temizlik maddeleri

  - Yanma noktası >55o C olan temizlik maddeleri

  - Yanma noktası >100o C olan temizleme maddeleri

Bitkisel temizleme maddeleri (VCA): Doygunluk dereceleri (iyodin numaraları) ve yağ asidi içerikleri (asit numaraları) değişiklik gösteren farklı yağ asitlerinin mono esterleridir.

Solvent ikame örnekleri Tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 2.  Solvent bazlı yüzey işlemleri (STS) sektöründe kullanılan solvent ikame örnekleri

| Düşük solvent içeren boya kaplamalar | Yüksek katı maddeliler |
| --- | --- |
|  | 2 bileşenliler (kimyasal olarak birbiri ile reaksiyona giren) |
|  | Su bazlı |
|  | Toz bulamaç |
| Solvent içermeyen boya kaplamalar | Isı ile eriyenler |
|  | Toz boya kaplama |
|  | Toz polyester boya kaplama |
|  | Radyasyonla kurutulabilen boya kaplama |

İkame yalnızca alt tabakalar, ekipman ve tesisleri temizlemede kullanılan solventler için değil, aynı zamanda pigmentler, koruyucular, bağlayıcılar, yüzey aktif maddeleri, vs. gibi proseste kullanılan diğer maddeler için de geçerlidir.

33. MET : R45, R46, R49, R60 ve R61 risk kodlarındaki maddeleri taşıyan solventlerin yerine daha az tehlikeli maddelerin kullanılması ile ortaya çıkabilecek fizyolojik etkiler azaltılmalıdır.

34. MET : R58, R50/53 risk kodlarındaki maddeleri taşıyan solventlerin yerine (alternatifleri var ise) daha az tehlikeli maddelerin kullanılmasıyla ekotoksik etkiler azaltılmalıdır.

Kansere neden olabilen R45, kalıtımsal genetik hastalıklara neden olabilen R46, solunması halinde kansere neden olabilen R49, doğurganlığı azaltabilen R60 ve doğmamış çocuğa zarar verebilen R61 no’lu risk k odlarından herhangi birini taşıyan solventlerin yerine daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılması ile, ortaya çıkabilecek olan olumsuz fizyolojik etkiler azaltılmalıdır.

35. MET : R59, risk kodundaki maddeleri taşıyan solventler kullanılmamalıdır.

Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilen R58 ve sucul organizmalar için toksik olan R50/53 no’lu risk kodlarını taşıyan maddelerin yerine daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılmasıyla, ekotoksik etkiler azaltılmalıdır.

R59 no’lu risk kodunu taşıyan maddelerin yerine daha az tehlikeli maddelerin kullanılmasıyla, Stratosferik ozon tüketimi azaltılmaiıdır. Özellikle de ozon tabakasına zarar veren R59 no’lu risk kodunda yer alan ve temizlikte kullanılan tüm halojenize ve kısmen halojenize solventlerin yerine, tanmlanan şekilde, daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılması ve bu solventlerin kullanımının kontrol edilmesi gerekir.

36. MET : Troposferik (düşük seviyeli) ozon oluşumunun minimum seviyeye indirilmesine yönelik çözümler üretilmelidir.

Diğer önlemlerin gerekli emisyon değerlerinin elde edilmesinde etkili ya da teknik olarak uygulanabilir olmadığı (olumsuz çapraz medya etkilerinin olması gibi) durumlarda ve yukarıda açıklandığı şekilde ikame uygulanan durumlarda, ya da ozon oluşturma potansiyeli (OFP) düşük olan UOB’lerin ve karışımların kullanılması ile troposferik (düşük seviyeli) ozon oluşumunun minimum seviyeye indirilebilir. Ancak bu uygulama henüz hiçbir ikamenin mümkün olmadığı otomotiv boyaları gibi spesifik tek solventli sistemler için geçerli değildir. OFP’nin yükselmediği durumlarda, yanma noktası > 55 oC olan solventlerin kullanımı  ile ikame gerçekleştirilebilir.

## Havaya Salınan Emisyonlar ve Atık Gaz Arıtım Sistemleri

(Bkz. STS-BREF,  Bölüm 20.11.)

37. MET : Slovenler için, aşağıdakilerden birinin ya da birkaçııın kullanılması MET olarak ifade edilir:

- Emisyonların, kaynağında minimum seviyeye indirilmesi

- Atık gazlardaki emisyonlardan kaynaklanan solventlerin geri kazanılması

- Atık gazlardaki solventlerin bertaraf edilmesi

- UOB’ lerin bertaraf edildiği yerlerde açığa çıkan ısının geri kazanılmas

- UOB ‘lerin çıkartılmasında ve bertaraf edilmesinde kullanılan enerjinin minimum seviyeye indirilmesi

Yukarıda sıralananlar tesisin, spesifik endüstriler için verilen MET ın seçimi ile ilgili tüketim ve emisyon seviyelerine ulaşılacak şekilde tasarlanması, operasyonu ve bakımının yapılması ile gerçekleştirilebilir. Solvent emisyonlarının, ikame gibi farklı önlemlerin uygulanmasıyla azaltılabildiği durumlarda, atık gaz arıtımı gerekli olmayabilir. Düşük derecede solvent içeren malzemelerin kullanılması ile yapılan bu tür değişiklikler, termal oksitleyiciler gibi boru sonu tekniklerinin kullanılması için çok fazla enerji gereksinimine yol açabilir. Negatif çapraz medya etkilerinin, UOBlerin bertaraf edilmesinden daha ağır bastığı durumlarda bu teknikler devreden çıkarılabilir.

Atık gazlardan solvent geri kazanımı yapılması sırasında, yakma işleminden daha fazla enerji harcanmaktadır. Bu işlem genellikle, solventlerin yakalanması kadar verimli bir işlem değildir ve geri kazanılan solventler, su ya da diğer solventler tarafından kirletildiklerinden, genellikle tekrar kullanılamaz. Solvent karışımları söz konusu olduğunda, geri kazanılan solvent karışımları genellikle aynı dengedeki içeriğe sahip değildir ve dolayısıyla aynı özellikleri de taşımamaktadır

Yakma sırasında ısı geri kazanılmalı, geri kazanım durumunda minimum enerji tüketimi sağlanmalıdır. İkame yoluyla kaynakta azaltım sağlanıyorsa yakma ve geri kazanım gibi boru sonu teknikler uygulanmayabilir.

Atık gaz arıtımı için aşağıdaki teknikler kullanılmaktadır:

- Oksidasyon

- Adsorpsiyon

- Biyolojik arıtma

26, 28, 29 ve 30. MET lerde belirtildiği şekilde solvent emisyonu kaynağında minimuma indirilir. Yoğunlaştırma, memran filtrasyonu veya adsorpsiyon prosesleriyle solventler geri kazanılabilir. UOB konsantrasyonu ve akış hızına bağlı olarak hangi arıtma tekniğinin uygulanması gerektiği Şekil 14 de gösterilmiştir.

Şekil 14. Mevcut UOB azaltma teknolojilerinin uygulama aralıklarına genel bir bakış.

Şekil 15 de solvent yüklü havada solventin konsantre edilmesini sağlayan bir adsorpsiyon sistemi görülmektedir.

Şekil 15. Solvent konsantrasyonu için döner tablalı adsorpsiyon. 1. Atık hava girişi. 2. Adsorpsiyondan çıkan hava  3. Aktif karbon segmentleri  4. Soğutma havası   5. Solventi konsantre edilmiş atık hava  6. Isınmış soğutma havası çıkışı   7. Desorpsiyon havası.

Geri kazanma ekonomik olmuyorsa, solvent içeren atık gaz yakılabilir. Atık gazlarda solvent konsantrasyonu arttırıldıktan sonra aşağıdaki oksidasyon teknikleriyle (RTO) yakılabilir (Şekil 16):

- Reküperatif termal oksidasyon

- Rejeneratif termal oksidasyon - çift yataklı

- Rejeneratif termal oksidasyon-üç yataklı ya da devirli  hava distribütörlü

- Katalitik oksidasyon

Yakma sonrası çıkan ısı geri kazanılır. Oksidasyon, Sülfür, azot ya da diğer tehlikeli maddeleri içeren halojenli solventlerde uygulanmamaktadır.

Şekil 16. Rejeneratif termal oksidasyon (RTO) tesisi.

Şekil 17 de rejeneratif termal oksidasyon ünitesinin, Şekil 18 da katalitik oksidasyon ünitesinin şeması verilmiştir.

Şekil 17.  Rejeneratif  termal  oksidasyon  ünitesi.    1. Solvent içerikli hava girişi,  2. Brülör ,                3. Yanma odası,  4. Isı değiştirici,  5. Bölme duvarı,  6. Dönen dağıtım sistemi, 7. Ön ısıtma,

8.Soğutma,  9. Temizlenmiş hava.

Şekil 18. Reküperatif Termal Oksidasyon

32. MET’te belirtilen şekilde ikame yoluyla solvent emisyonları azaltılabilir. Bu durumda geri kazanım veya yakma teknikleri uygulanmayabilir.

38. MET :  Solventlerin geri kazanımının söz konusu olduğu durumlarda BAT, geri kazanılan malzemenin büyük bir çoğunluğunun tekrar kullanılmasının sağlanmasıdır (malzemenin tesiste kullanılması her zaman mümkün olmayabilir). Sözü edilen tekrar kullanım yakıt olarak yakma işlemini kapsamamalıdır. Çünkü genellikle daha düşük solvent emisyon seviyelerinin elde edilmesini sağlayan ototermal oksidasyonun kullanılması daha verimli bir yöntemdir.

Yeni tesislerde ya da iyileştirme yapılan mevcut tesislerde gerçekleştirilen solvent geri

kazanımı sonucunda elde edilen solventlerin tekrar kullanılmaması BAT değildir.

Yoğunlaştırma ve adsorpsiyon teknikleriyle geri kazanılan solvent tekrar kullanılabilir. Şekil 19 da yoğunlaştırma sistemi görülmektedir.

Şekil 19. Yoğunlaştırma ile solvent geri kazanımı. 1. Solvent içerikli egzos havası, 2.Su soğutucu system, 3. Kurutma ünitesi, 4. Isı değiştirici, 5. Kondenser, 6. Arıtılmış hava

39. MET : Termal oksidasyondan çıkan fazla ısı kullanılabilmelidir. Bu işlem,

tesis içinde ya da dışında gerçekleştirilebilir ve üretilen enerji türünün (örn. üretilen buharın), potansiyel kullanım ile eşleşmesine yardımcı olabilir.

Termal oksidasyonda açığa çıkan ısı, kurutma fırınlarında kullanılabilir ya da mevcut enerji santraline destek yapılabilir.

Solvent emisyonlarının termal oksidasyonundan ısının geri kazanılması aşamasında

aşağıdakiler geçerlidir:

• Geri kazanım işlemi için fazla enerji bulunmalıdır

• Enerjinin geri kazanımı teknik olarak mümkün olmalıdır

• Enerji, kullanılabilir bir formatta olmalıdır (örn. sıcaklığı yeterli olmalıdır, buhar

olarak kullanılabilmelidir, vs.)

• Fazla ısının açığa çıkmasının ve bu ısının sağladığı enerjinin kullanımının eş zamanlı

olarak gerçekleştirilebileceği bir işlem olmalıdır.

40. MET : Atık gazlardan solvent ekstraksiyonu ve arıtılması sırasında ekstraksiyon hacminin azaltılması ile enerji tasarruf edilmelidir.

Atık gazların tutulması ve toplanması için aşağıda verilen ünitelerden solvent ekstraksiyonu yapılabilir:

- Boya kaplama proseslerinden hava ekstraksiyonu

- Kurutma proseslerinden hava ekstraksiyonu

- Soğutma alanından hava ekstraksiyonu

- Temizleme proseslerinden hava ekstraksiyonu

- Hammadde ve atık depolarından hava ekstraksiyonu

41. MET : Atık gazlardan solvent ekstraksiyonu durumunda, yüksek maliyetli ekipmanlardan azami faydalanılarak emisyonlar azaltılmalı ve enerji tasarruf edilmelidir.

Solvent içeren atık gazlar ekstraksiyon işleminden geçebilir ve ardından azaltma ekipmanına gönderilebilir. Böylece UOB emisyonlarının azalması sağlanır. Ekstraksiyon işlemi yüksek enerji gerektirir. Kullanılan enerji miktarı, emisyonların azaltılması ile kazanılabilecek çevresel faydayı geride bırakabilir. Ekstraksiyon hacmi azaltılarak enerji tasarrufu yapılabilir.

Maliyet mevcut ekstraksiyon sistemine ve atık gaz arıtma tekniğinin kapasitesine göre değişir. Bu nedenle mevcut sistemlerde iyileştirme yapılması amacıyla uygulanması çok pahalı olabilir. Ancak, otomatik yıkama makinelerine küçük insineratörler yerleştirilebilir.

42. MET : Atık gaz arıtımının uygulandığı durumlarda, arıtmaya gelen solvent konsantrasyonu optimize edilmeli; termal oksidasyon işlemlerinde ise  ototermik koşullar korunmalıdır.

Atık gaz arıtımının uygulandığı durumlarda, arıtmaya gelen solvent konsantrasyonunu arttırmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir:

- İç solvent konsantrasyonunun arttırılması

- Dış solvent konsantrasyonunun arttırılması

- Plenum (hava toplama odası) kullanılarak dış  hava konsantrasyonunun arttırılması

- Membran filtrasyonu

Düşük solvent konsantrasyonlarının yüksek egzoz hava akışı oranı ile bir arada bulunduğu durumlarda, yapılan arıtmanın ekonomik olabilmesi için belli bir düzeyde solvent konsantrasyonu yapılması gerekir. Hava akışındaki solvent konsantrasyonunun arttırılması geleneksel kurutucularda ve boya kabinlerinde uygulanabilir. Hava akışının azaltılması için önlemlerin alındığı durumlarda, ortalama solvent konsantrasyonu 4 – 6 g/m3’e kadar çıkabilir. Bu seviyeler ekstra yakıt eklenmeden rejeneratif insinerasyon yapılmasına olanak verir ve ototermik koşullar sağlanabilir.

43. MET: Boya sprey kabinlerinden kaynaklanan partikül madde emisyonları mevcut tesislerde 5 mg/m3, yeni tesislerde 3 mg/m3 seviyesine düşürülmelidir.

Yangın ve patlama risklerinden kaçınmak için hava akışının azaltılması işlemi sınırlı ölçüde yapılmaktadır: Hava akışı ne kadar az olursa, solvent konsantrasyonu o kadar çok olur ve böylece yangın ve patlama riskleri de artar. Bu nedenle bu tekniğin kurutucularda uygulanmasının ön koşulu bir en düşük patlama limiti kontrol sisteminin kurulmasıdır. Bu kontrol sistemi; kurutuculardaki havalandırma oranının, ortaya çıkabilecek maksimum solvent konsantrasyonlarının söz konusu solventin LEL değerinin belli bir yüzdesini aşmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmasını temin etmek için gereklidir. Kabul edilebilecek maksimum devir daim düzeyi, güvenlikle ilgili düzenlemelere göre değişir. Isıtmanın buhar  ya da termal yağ ile yapıldığı durumlarda genellikle % 25 LEL, kabul edilebilir bir seviyedir. Isıtmanın elektrikle ya da açık alevle yapıldığı durumlarda ise, kurallar daha katıdır.

Boya sprey kabinlerinden kaynaklanan partikül madde emisyonları; ıslak scrubber, teflon perde, soğuk yüzey ve kuru ayırma gibi  proses teknikleri veya venturi ayırma , kuru filtre sistemleri gibi boru sonu teknikler uygulanarak mevcut tesislerde 5 mg/m3, yeni tesislerde 3 mg/m3 seviyesine düşürülmelidir. Şekil 20 de, ovalama (scrubber) sistemine sahip bir sprey kabini görülmektedir.

Şekil 20. Islak Venturi (scrubber) sistemli bir sprey kabini. 1. Basınçlı hava, 2. Taşma kanalları, 3. Venturi nozulu, 4. Su geri devir borusu, 5. Su ayırma, 6. Egzos havası toplama kanalı.

Boya partikülleri içeren atık gaz, bir venturi sistemi yardımıyla su damlacıkları ile hızlandırılır. Büyük partiküllerin ayrılmasından sonra yoğun karıştırma yapılır. Su bazlı boya kullanılan durumlarda, ayrıştırılan boya tekrar kullanılabilir. % 99’a varan oranda partikül ayırma işlemi gerekleştirilebilir ve geri  kalan partiküllerin atık havadaki oranının <3 mg/m3 (yeni ovalayıcılar kullanıldığında) ve <5 mg/m3 (geleneksel yanal ovalayıcılar kullanıldığında) olması sağlanabilir.

## Atık Su Arıtımı

(Bkz. STS-BREF,  Bölüm 20.12.)

44. MET : Suya verilen emisyonlar en aza indirilmeli, ön arıtma ve biyolojik arıtma teknikleri uygulanarak arıtılmalıdır.

22. , 23. ve 27. MET ile atıksu miktarı ve  28.MET (Boyama prosesinde en iyi uygulama teknikleri) ile suya verilen emisyonlar azaltılmalıdır. Atıksu arıtma konusunda :

- Ön arıtma ve biyolojik arıtma yöntemlerinin kullanımı

- Arıtılan atıksuların ileri arıtma teknikleri ile geri kazanımı

- Atıksu arıtma tesisinin çıkış suyu kalitesinin izlenmesi

Önem kazanmaktadır.

Aşağıda verilen fizikokimyasal ve biyolojik teknikler kullanılarak atıksu arıtımı yapılabilir:

- Flokülasyon (topaklanma)

- Ayırma

- Elektroflokülasyon

- Vakumlu damıtma

- Biyolojik arıtma

- Ultra ve nanofiltrasyon ve ters ozmoz

Flokülasyonda, boşaltılan atık su flokülant madde içeren bir tanktan geçer. Atık sudaki partiküller çoğunlukla bentonit ya da poliakrilattan oluşan bu flokülant maddede absorplanır ya da bu maddelerde bulunan flokülant molekülleri etrafında topaklanır ve böylelikle akışkan atıktan ayrılır. Çökelebilir nitelikteki katı maddelerin akışkan atıktan uzaklaştırılması sağlanır.

Flokülasyondan sonra flotasyon, sedimantasyon ya da filtrasyon uygulanabilir. Katılaşan çamurun boya kabinlerindeki sudan ayrılması için sedimantasyon ya da flotasyon uygulanabilir Flotasyon ya da sedimantasyon işlemleri, ayırma için gereken yoğunluk farkına dayanmaktadır; sedimantasyonda çamur dibe çöker; flotasyonda ise yüzeye çıkar.

Bu teknik proses suyunun tekrar kullanılmasına yardımcı olmak amacıyla ve arıtmadan önce bir ön arıtma sistemi olarak kullanılmaktadır. Atık sudaki UOB’lerin azaltılması sağlanır. Boya çamurları sıyrılarak atık sudan ayrılır. Su tüketimi azalır. Bu teknikte flokülant kullanılmaz. Flokülasyon elektrikle yapılır.

Vakumlu damıtma, atık sudan UOB’leri ayırmak için vakum kullanılan bir tekniktir. Bu sistem basıncın düşürülmesi için vakum uygulanan ve böylece daha düşük sıcaklıkta damıtma yapılan, buharlaşmalı bir geri kazanma sistemidir.

Atık su ön detoksifikasyondan geçirilmişse ve biyolojik çözünürlüğü yeterli düzeyde ise biyolojik arıtma yapılabilir.

45. MET: Solventlerin su ile temas halinde oldukları durumlarda MET, planlanmayan boşaltımların önlenmesi ya da güvenli boşaltım seviyesinin korunması yoluyla, boşaltımın yapıldığı kanalizasyon ortamında tehlikeye neden olacak seviyede (örn. patlama ya da çalışanlara zarar verme riski olan) solvent salımının önlenmesidir. Solvent salımı ile ilgili risk taşımayan seviyelerin hesaplanması mümkündür.

Ultra ve nanofiltrasyonda (UF ve NF) ve ters ozmozda kirli su; yüksek basınç altında, su gibi küçük moleküllü maddelerin geçmesine izin veren, ancak büyük partikülleri tutan, yarı geçirgen bir diyaframdan geçer.

Bu atıkların su ile teması riskinin olduğu yerlerde şu önlemlerden birinin ya da birden fazlasının alınması    suretiyle olumsuz  etkileri azaltılmalıdır:

- Daha az tehlikeli olan malzemelerin kullanımı,

- Proses arıtma işleminden ve dökülmelerden kaynaklanan malzeme kullanımının ve kayıpların azaltılması,

- Atık suların arıtılması

46.MET : BOD ya da COD yükünün daha sonra uygulanacak olan işlemler açısından önemli olduğu durumlarda, atık sudaki COD:BOD oranının izlenmesi yoluyla, atık su arıtma tesislerinde arıtılması zor olan organik kimyasal miktarının kontrol edilmesi BATtır.

47. MET: Sucul ortamlara toksik etki yapan hammaddeler ve atıksu çıkışı; ikame, malzeme azaltma veya arıtma uygulanarak minimum seviyeye indirilmeli ve izin koşullarını riske atmayacak şekilde ve frekansta izlenmelidir.

Genel olarak, Eğer KOİ:BOİ5 oranı 2:1’i geçmezse,  biyolojik olarak ayrışabilirlik iyi olarak nitelendirilir. Yüksek değerler, biyolojik olarak zayıf ayrışabilir maddelerin varlığını göstermektedir.

UOB ler İnsanlarda toksik etki yapar, kanserojeniktir, fotokimyasal oksidanlar oluşturur. 32. ve 50-54. MET’ ler dikkate alınarak sucul ortamlara toksik etki yapan maddeler azaltılmalı ve arıtılmış sulardaki miktarları izlenmelidir.

48. MET: Boyahanelerden çıkan atıksuların arıtılması sonrası yüzey sularına doğrudan deşarjı durumunda aşağıdaki sınır değerler sağlanmalıdır:

KOİ = 100- 500 mg/L

AKM = 5- 30 mg/L

Arıtma yapılması gereken durumlarda, MET 44 de  açıklanan tekniklerin kullanılması ve STS BREF Bölüm 20.12 de verilen bilgilerin hayata geçirilmesiyle, bu sektörde istenen sınır değerler seviyeler yakalanabilmektedir.

49. MET: Islak ovalayıcı (scrubber) sistemlerinde sprey boya uygulama verimini artırarak ve boya çamuru oluşumunu azaltarak; su tüketimi ve tank boşaltma frekansı düşürülmelidir

Sprey boyamada, püskürtme fazlası (oversprey) oluşur. Oversprey, endüstriyel tesislerde ya da boya kabinlerinde ıslak yıkayıcılar tarafından yakalanır. Havadaki atıkların temizlenmesi için gerekli olan su, kapalı bir sistem içerisinde devir daim eder. Uygun operasyon koşullarının elde edilmesi ve sürdürülmesi için, yakalanan oversprey ya da boya çamurunun bu sudan temizlenmesi gerekir. Böylece boya çamuru azaltılarak, su tüketimi ve tank boşaltma frekansları düşürülebilir.

## Atık Yönetimi

(Bkz. STS-BREF,  Bölüm 20.13.)

50. MET: 26 nolu METta belirtildiği gibi, malzeme kullanımının azaltılmasıdır. MET, aynı zamanda malzeme kayıplarının önlenmesi, malzemelerin geri kazanılması, tekrar kullanılması ve geri dönüştürülmesidir. Bu işlemler arasında, malzeme kayıplarının önlenmesi ve azaltılması en öncelikli olanlardır.

Malzeme kayıpları azaltılmalı, geri kazanılmalı, tekrar kullanılmalı ve dönüştürülmelidir. Atıkların minimum seviyeye indirilmesi ve solvent içeren atıkların arıtılarak, solventin tekrar kullanılması için aşağıdaki teknikler uygulanabilir:

- Solvent içeren atıkların arıtılması

- Kullanılan solventlerin prosesten geri kazanımı

- Kullanılmış solventlerin tekrar kullanılmak üzere arıtılması

- Atıkların minimum seviyeye indirilmesi

- Tek kullanımlık temizleme bezleri

- Tekrar kullanılabilen temizleme bezleri

- Kullanılmış solventlerin bezlerden geri kazanımı

- Tekrar kullanılabilen konteynırlar

- Kullanılmış aktif karbonun arıtılması

- Kullanılmış aktif karbonun ve diğer adsorplayıcıların tesis   içinde  geri kazanılması

- Kullanılmış aktif karbonun ve diğer adsorplayıcıların tesis dışında rejenerasyonu/solventlerinin giderilmesi

- Kullanılmış aktif karbonun ve diğer adsorplayıcıların yakılması

- Atık su çamurlarının susuzlaştırılması

Ayrıca hammadde tüketiminin minimum seviyeye indirilmesi ile ilgili Bölüm 1.7’ ye ve hammaddelerin proses sularında kaybının azaltılması için alınacak önlemler ile ilgili olarak da Bölüm 1.4’e bakınız.

51. MET : Atık solventler tesis içinde veya tesis dışında yükleniciler aracılığı ile geri kazanılmalıdır.

Kullanılan solventler (örn. temizlikte kullanılan) tekrar kullanılmak üzere (örn. filtrasyonda veya damıtmada) arıtılabilir. Hem geri kazanım hem de tekrar kullanım işlemi tesis içinde ya da dışında yapılabilir. Örneğin pig temizleme ve arındırma sistemlerinin kullanıldığı durumlarda, her renk değişiminden sonra sistemin temizlenmesi (arındırma) için tesis içerisinde solvent kullanılır. Modern boya besleme ekipmanları ile, arındırma solventlerinin geri kazanımı mümkündür. Solventler  ayrıca tehlikeli atık olarak üretim tesisinin dışındaki bir solvent geri kazanım tesisine de gönderilebilir. Bu tesiste temizlenen solventler tekrar kullanılır. Fakat yeni kullanıcı, solvent atığını gönderen tesis olmayabilir.

Temizleme işlemi yıkama makinelerinde de gerçekleştirilebilir, bu durumda solvent tesis içinde geri kazanılır ve tekrar kullanılır (bkz. Bölüm 1.10). Halojenize UOB’ler, kapalı depolama ve atık sistemleri ile bağlantılı olarak bu teknikte kullanılabilir. Bu teknikle, tehlikeli atık miktarının ve temiz solvent tüketiminin azalması sağlanır. Tehlikeli atıkların (bu durumda solventlerin) tekrar kullanımı ile bu atıkların daha uzun süre kullanılması sağlanır.

Otomotiv endüstrisinde, genelikle % 80 – 90 oranında temizleme ve arındırma solventi, tekrar kullanılmak üzere gerek tesis içinde gerekse dışında geri kazanılabilmektedir.

52. MET: Tekrar kullanılabilir Konteyner kullanımı ile veya mevcut konteynerlerin farklı amaçlarla kullanımı ile atık konteyner sayısı azaltılmalı ve/veya geri dönüştürülmelidir.

Hammaddelerin çoğu, yaklaşık 1 ton kapasiteli IBC konteynırlar veya standart 200 litrelik metal variller gibi, tekrar kullanılabilen konteynırlarda tedarik edilmektedir. Bu konteynırlar aynı amaçla tekrar kullanılmak üzere geri dönüştürülebilir ya da solvent kabı olarak  tekrar  kullanılabilirler.  Konteynırların  yapımında,  içlerine  konan  maddelere   karşı  reaksiyon göstermeyen ve bertaraf edilebilen tabakaların kullanılması, 200 litre kapasiteli bu üstü açık varillerin hasar görmelerine engel olur ve tekrar kullanılmalarını kolaylaştırır.

Tekrar kullanılmadan önce konteynırların temizlenmesi gerekir, bu işlem normalde tesis dışında yapılır. Çok miktarda malzeme kullanılan tüm tesislerde uygulanabilir.

Solventler, tekrar kullanılabilir nitelikteki yığın konteynırlarında, çok miktarda tedarik edildiklerinde genellikle daha ucuz olur ve bu şekilde, bertaraf edilmesi gereken daha az atık ortaya çıkar.

53. MET: Aktif karbon ya da zeolit adsorpsiyon sistemlerinin kullanıldığı durumlarda MET, hem solventler hem de absorpsiyon ortamı geri  kazanılmalıdır.

Atık gazların arıtılması için adsorpsiyon yöntemi kullanılabilir. Adsorplayıcı malzemenin yüzeyi kapasitesinin aldığı kadar maddeyi adsorbe ettikten sonra, adsorpsiyon verimliliği düşer. Bu durumda adsorplayıcı, üzerindeki solventin (ve diğer maddelerin) desorpsiyonu ile temizlenerek yeniden kullanılabilir hale getirilir. Bu işlem tesis içinde ya da tesis dışında yapılabilir. Adsorplayıcı aynı zamanda desorbe edilen maddeleri de toplar. Bu maddeler yüzey alanının büyük bir bölümünü kaplar ve asıl kirletici maddelerin giderilme verimliliğini azaltır. Adsorplayıcı ısıl işlem ile yeniden kullanılabilir hale getirilebilir.

Atık gazın birkaç farklı  solventten oluştuğu durumlarda, solventlerin geri kazanılması karmaşık bir proses haline gelmektedir. Bu durumda rejenerasyon, uzman firmalarca daha

etkin bir biçimde gerçekleştirilebilir. Böylece daha az adsorban madde tüketilir.

54. MET: Atıkların tekrar kullanımı ve geri kazanımı sonrasında geriye kalan atıklar,  tehlikeli unsurlarından arındırıldıktan sonra bertataf edilmelidir.

Şayet aktif karbon ya da diğer adsorplayıcılar tekrar kullanılabilir hale getirilemiyorsa, genellikle yakılarak bertaraf edilirler. Tek kullanımlık karbon ya da diğer adsorplayıcılar, genellikle rejenere edilebilenlerden daha çok solvent adsorbe edebilir.Yakılacak toplam madde miktarı daha fazladır, çünkü sadece solvent değil aynı zamanda karbon da yakılmaktadır. Sonuç olarak daha fazla karbon tüketilir.

Boya çamurlarının santrifüj veya filtrepresle suyu alınarak %40-70 nemli bir hale getirildikten sonra, su arıtma tesisine, çamur ise bertaraf tesisine gönderilir.

## Tozun Azaltılması

(Bkz. STS-BREF,  Bölüm 20.14.)

55. MET : Bakınız 43. MET. Boya sprey kabinlerinden kaynaklanan partikül madde emisyonları; ıslak scrubber, teflon perde, soğuk yüzey ve kuru ayırma gibi  proses teknikleri veya venturi ayırma , kuru filtre sistemleri gibi boru sonu teknikler uygulanarak toz ve partikül emisyonları azaltılır

Boya kabinlerinden kaynaklanan tozun ve partikül emisyonlarının azaltılmasına yönelik  proses içi teknikler için, bkz. 43. MET.

## Kokunun Azaltılması

(Bkz. STS-BREF,  Bölüm 20.15.)

56. MET: Koku yayan emisyonların hassas bölgelerde probleme yol açtığı durumlarda MET, UOB emisyonlarının kontrol edilmesi için kullanılan tekniklerin kullanılmasıyla kokunun azaltılmasıdır. Bu teknikler arasında şunları saymak mümkündür:

- Proses türünün değiştirilmesi

- Kullanılan malzemelerin değiştirilmesi

- Atık gaz arıtımı yapılması

- Atık gaz emisyonları için yüksek bacaların kurulması

Solvent kullanılan birçok proseste koku ortaya çıkar. Ancak solvent emisyonlarının  azaltılması için proses içi (ikame)ve boru sonu atık gaz önlemlerinin alınması (atık gaz arıtımı) ve atık gaz emisyonları için yüksek bacaların kurulması koku problemini çözebilir.

Buradaki Paragraf çıkarılmış!

## Gürültünün Azaltılması

(Bkz. STS-BREF,  Bölüm 20.16.)

57.MET: Tesis çevresindeki gürültü kaynakları ve potansiyel hassas reseptörler belirlenmelidir.

Gürültü şunlardan kaynaklanabilir:

- Proseste, özellikle hızlı çalışan makinelerden (baskı proseslerindeki katlama ve kesme makinelerinden, baskı ve çizim ekipmanlarından, hızlı çalışan ileticilerden, vs.)

- Hava kompresörleri, hava/atık gaz ektraksiyon sistemleri, atık gaz oksitleyicileri gibi, prosesle ilgili aktivite ve ekipmanlardan.

58. MET : Proses içi çözümler,mühendislik çözümleri ve Yönetim sistemleri ile gürültü azaltılmalıdır.

Gürültünün etkili olabileceği durumlarda MET, uygun kontrol önlemleri alınarak gürültünün azaltılmasıdır. Gürültü aşağıdakilerin uygulanmasıyla ortadan kaldırılabilir ya da azaltılabilir:

- Proses içi çözümlerle ve mühendislik çözümleri ile:

  - Gerektiğinde, büyük fanlara susturucu takılması, akustik kaplamaların kullanılması gibi, gürültünün kontrol edilmesinde yönelik mühendislik kontrolleri

  - Yüksek ya da tonal gürültü seviyesinde ses çıkaran ekipmanların seçilmesinden kaçınılması

  - Preslerin ve diğer gürültü kaynaklarının etrafının kapatılması

- Yönetim sistemleri ile:

  - Gürültülü tesislerde etkili önleyici bakımın yapılması, örn. fan motorlarının üzerindeki taşıyıcıların yerinin değiştirilmesi

  - Çıkan malzemenin nakliyesi de yerel düzeyde gürültü yaratabilir. Bu sorun malzeme çıkış seferlerinin azaltılması ve/veya çıkış zamanlarının yönetimi ile çözülebilir.

  - Etkin tesis operasyonu, malzemenin dışarıya verildiği alanın ve iş yerinin kapılarının kapatılmasını da gerektirir.

## Yeraltı Sularının ve Toprağın Korunması

(Bkz. STS-BREF,  Bölüm 20.17.)

59. MET: Planlanmayan emisyonların önlenmesi ve kimyasalların ve atıkların uygun depolanması ile yeraltı sularına ve toprağa emisyon salınımı önlenmelidir.

Yeraltı sularına ve toprağa emisyon salınımının önlenmesi ve böylece 15 ve 16 no’lu MET’te belirtilen tekniklerin uygulanması ile üretim tesisinin devreden çıkarılmasına destek olunmasıdır. Özellikle aşağıdaki hususlar yerine getirilmelidir:

- Çift Cidarlı Tanklar (Yeraltı)

- Sızıntı Ölçme ve İzleme (Yeraltı)

- Sızıntı Alarm

- Dolum İstasyonu İzolasyonu

- Temizlik ve Düzen

- Membran İzolasyonu

- İkincil Koruma Havuzu

- Gözlem kuyusu ve FID gaz dedektörü

# OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ÖZEL MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Araç imalatındaki boya prosesi oldukça karmaşık ve entegre bir işlemdir. Boya ve uygulama sistemlerinin seçimi, kurutma ve atık gaz arıtma sistemleri seçiminde  oldukça etkilidir. Bazı teknikler birbiri ile uyumlu olmadıklarından, her bir adım için ayrı bir MET saptanamamaktadır.

## Enerji Yönetimi

(Bkz. STS-BREF Bölüm 6.3.2.3)

79. MET : Boyama, kuruma/kurutma ve atık gaz azaltma sistemlerinin seçimi ve operasyonundaki enerji tüketiminin minimum seviyeye indirilmelidir.

Tipik bir otomobil gövde boyama ve montaj tesisinin toplam enerji tüketiminin % 38-52 ‘si boyahanede yapılmaktadır. Bu nedenle MET; 78 ve 80 no’lu MET'ler’de ele alınan boyama, kuruma/kurutma ve atık gaz azaltma sistemlerinin seçiminde ve uygulanmasındaki enerji tüketimi minimum seviyeye indirilmesidir. Otomobil boyahanelerindeki tipik enerji tüketimleri Tablo 3 de verilmiştir.

Tablo 3. Otomobil boyahanelerinin tipik enerji tüketimleri.

| Otomobil boyahanelerinin tipik enerji tüketimleri |  |
| --- | --- |
| Üretim Kapasitesi | 200000 araç/yıl |
| Boya kaplama sistemi | Su bazlı astar, baz kat, solvent bazlı 2K vernik |
| Boyahanenin enerji tüketimi | Birim aralığı |
| Toplam enerji tüketimi (tesisin) | 380000 – 580000 MWh |
| Boyahanenin enerji tüketimi (% 60 doğal gaz) | 160000 – 240000 MWh |
| Boyahanenin toplam tesis enerjisindeki yüzdesi | % 38 – 52 |
| Boya proseslerinin enerji tüketimi | Aralık |
| Ön işlem | % 7 – 11 |
| E-kaplama | % 10 – 15 |
| İnce macun çekme / gövde altı koruma | % 12 – 18 |
| Astar | % 12 – 18 |
| Baz kat | % 15 – 22 |
| Vernik | % 22 – 33 |
| Kavite macunlama | % 2 – 2 |
| Toplam | % 80 – 120 |

### Emisyonların Azaltılması

(Bkz. STS-BREF Bölüm 6.3.3.)

80. MET: Boya ve kurutma sistemlerinin 28 nolu MET ve 37-42 nolu MET’lerde belirtilen atık gaz arıtma teknikleriyle bağlantılı olarak seçilmesi ile solvent emisyonlarının, enerji ve hammadde tüketimlerinin minimum seviyeye indirilmesidir.

Yukarıda sözü edilen BAT ile ilgili UOB emisyon değerleri, emisyonların ve e-kaplama alanı olan yüzey alanının solvent yönetim planına göre belirlendiği durumlarda 10-35 gr/m2’dir. (veya 0.3 kg/araç + 8 g/m2 ila 1.0 kg/araç + 26 g/m2ye eşdeğerdir).

Genellikle astar boya ve son kat/vernik uygulamalarının yapılması ve kurutulması otomobil üretim sektöründeki boyamadan kaynaklanan UOB emisyonlarının yaklaşık % 80’ini oluşturmaktadır. Son kat rötuşu (düzeltmesi), temizleme işlemleri ve ek kaynaklar (örn. küçük parçaların boya kaplaması, gövde altı koruma uygulanması) ise geri kalan % 20’lik emisyon oranını oluşturmaktadır. Uygulama ve kurutma işlemleri sırasında ortaya çıkan toplam UOB emisyonunun yaklaşık % 70 - 90’ı boya kabinlerinden kaynaklanmaktadır; geri kalan % 10 - 30’luk kısım ise kurutucu kaynaklıdır. Verilen yüzde oranları genellikle kullanılan solvent türlerine, boyama sistemlerine ve tekniğin uygulama verimliliği faktörlerine göre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Prosesin farklı bölümleri için uygulanacak teknikler arasında uyumsuzluk olmaması için, tüm boyama sistemi bir bütün olarak  ele alınmalıdır.

Avrupa’daki İki tesiste, aşağıdakilerden oluşan bir kombinasyon kullanılarak 10 g/m2 oranında veya daha düşük seviyede emisyon değerleri elde edilmiştir :

- Sıfırdan kurulan tesisler ve yeni fabrikalarla

- Yeni yeşil teknolojilerle

- Başka hiçbir yerde kullanılamayabilecek tekniklerle, örn. Elde edilen son katların hali hazırda diğer imalatçıların kalite gereksinimlerini karşılamadığı tekniklerle.

81. MET: Mevcut tesisler için MET, tüketim ve emisyonların azaltIıması, 80 no’lu MET’ teki emisyon değerlerinin yakalanması için plan yapıIması ve bu planların uygulanmasıdır.

geri dönüşü için beklenmesi gereken uzun periyotlar da göz önünde bulundurulmalõdõr. Bu

noktada aşağõdakilere dikkat edilmelidir:

• Yatõrõm maliyetleri ve yatõrõmlarõn geri dönüş süreleri Bölüm 6.1de ele alõnmaktadõr,

BATõn uygulanmasõnõ etkileyen diğer faktörlere Paragraf 7den ulaşõlabilir.

• UOB emisyonlarõnõ azaltmak için uygulanabilecek olan iki tür teknik vardõr:

(a) aşağõda yer alan Tablo 21.6da verildiği gibi kõsa zaman diliminde uygulanabilecek

olan teknikler (1 ila 3 yõl gibi)

Bu planların yapılması aşamasında, çapraz medya etkileri, fayda maliyet oranı, yüksek sermaye yatırımları ve bu yatırımların geri dönüş süresi göz önünde bulundurulmalıdır.

Mevcut tesisler için yatırım olanakları sınırlıdır, çünkü gereksinim duyulan sermaye yatırımı oldukça yüksektir. Örneğin eksiksiz bir boyahane için gereken sermaye 100 - 500 milyon Avro arasındadır. Bir boya kabinin yerine başka bir boya kabininin kurulması ise (şayet  zaman ve yer gibi koşullar uygunsa) 15 ila 35 milyon Avro arasındadır.

Yatırım zamanlaması birkaç faktöre bağlıdır:

- Yeni model programı

- Mevcut ekipmanın tasarımı ve yaşı

- Yükseltme için gereken zaman ve/veya yerin mevcudiyeti

- Yatırım ölçeği

- Önceki yatırımlar

UOB emisyonlarını azaltmak için uygulanabilecek olan iki tür teknik vardır:

- Aşağıda yer alan Tablo 4’ de verildiği gibi kısa zaman diliminde uygulanabilecek olan teknikler (1 ila 3 yıl gibi)

- UOB emisyonlarında çok büyük düşüş sağlayan teknikler. Bu teknikler boya sisteminin ve/veya boya uygulama sisteminin ve/veya kurutma sisteminin değiştirilmesini kapsamaktadır (bkz. yukarıda yer alan 79 no’lu MET). Bu teknik genellikle yeni bir tesiste ya da tamamıyla yenilenen boyahanelerde kullanılmakta ve büyük sermaye yatırımları gerektirmektedir.

Tablo 4. Araç boya kaplama: Kısa vadede uygulanabilecek UOB azaltma teknikleri.

| Bölüm* | Teknikler | Ele alınabilecek spesifik teknik grupları |
| --- | --- | --- |
| 20.1 | Çevre Yönetim Sistemleri | Süregelen iyileştirme (Bölüm 20.1.2) |
| 20.2 | Tesisin tasarımı, operasyonu ve yönetimi | Otomasyon (Bölüm 20.2.3) özellikle de spreyleme ve boya iletiminin operasyonu (bkz. Bölüm 20.6) |
| 20.6 | Hammadde yönetimi | Hepsi |
| 20.7.3 | Boya uygulama prosesleri ve ekipmanları | Daha verimli spreyleme sistemlerine geçilmesi: HVLP, Bölüm 20.7.3.9 Havasız spreyleme, Bölüm 20.7.3.11 Elektrostatik destekli yüksek devirli çanlar, Bölüm 20.7.3.15 Elektrostatik destekli yüksek devirli diskler, Bölüm 20.7.3.16 Elektrostatik destekli basınçlı havalı, havasız ve hava destekli, Bölüm 20.7.3.17 |
| 20.9 | Temizleme teknikleri |  |
| 20.10.1 | Temizlik maddelerinin yerine daha az tehlikeli olanlarının kullanılması (ikame) | (31-36 no’lu MET’lErdEki ikameyi dikkate alarak) |
| 20.11 | Atık gaz arıtımı |  |

(*) Bölümler STS-BREF ile ilgilidir.

Bu nedenle mevcut bir tesiste hangisinin daha uygun olduğuna karar verilirken en önemli faktörlerden birisi de boyahanenin yaşıdır. Bu tür bir uygulamanın yeniden yapılandırma

dönemine kadar ertelenmesi (boyahanenin, yatırım döngüsünün sonuna yaklaştığı durumlarda) teknik olarak daha yararlıdır (örn. Daha uzun bir periyotta daha fazla UOB emisyon azaltımı sağlanır). Bu uygulamanın fayda maliyeti de daha fazladır. Diğer durumlarda ise bu tür bir erteleme çok az yarar sağlayabilir.

### UOB ‘lerin Konsantre Edilmesi

(Bkz. STS-BREF Bölüm 20.13.1.)

82. MET: Havadaki solvent konsantrasyonu, boya kabininin ya da kurutucunun içindeki havanın adsorpsiyon ekipmanı aracılığıyla sürekli olarak devir daim ettirilmesi ile  UOB konsantre edilebilir.

UOB emisyonlarının azaltılması için, boya kabininde atık gaz arıtma işleminin yapıldığı durumlarda MET, tanımlanan ön arıtma tekniklerinden birinin kullanılması suretiyle UOB’nin konsantre hale getirilmesidir. 37. MET de belirtilen tekniklerle UOB nin konsantre hale getirilmesi, geri kazanılması ve tekrar kullanılması sağlanabilir.

### Partikül Emisyonlarının azaltılması

(Bkz. STS-BREF Bölüm 20.11.3.5.)

83. MET: Partikül emisyonları 43 nolu MET’de belirtilen şekilde azaltılmalıdır.

### Malzeme Verimliliği İçin MET

(Bkz. STS-BREF Bölüm 2.6, 2.7 ve 2.10)

84. MET: 26,28,29,30,32 ve 50. MET’lerde verilen teknikleri uygulayarak solvent tüketimi minimuma indirilir.

85. MET: Boya kaplamaların transfer verimliliklerinin optimize edilmesi MET’tir.

- Robotlu uygulama

- Spreyleme yerine daldırma

- Elektrostatik uygulama

- HVLP (yüksek hacim düşük basınç) tabancaları

- Kabin optimizasyonu

İle boya transfer verimi arttırılmalıdır..

Solvent tüketiminin minimum seviyeye indirilmesine yönelik MET ile ilgili emisyon seviyeleri, 80 no’lu MET de yer alan UOB emisyon seviyelerinde verilmiştir.

Ancak yukarıdaki tekniklerin kullanımıyla ilgili bazı teknik sınırlamalar bulunmaktadır. Örneğin, HVLP’nin (yüksek hacim düşük basınç) ya da elektrostatik tabancaların kullanılamadığı, istenilen kaliteyi elde edemediği veya operasyonel gereksinimleri karşılayamadığı alanlarda (düşük hacimli imalatta olduğu gibi) geleneksel sprey tabancalarının ve manuel spreylemenin kullanılması gerekebilir.

### Suya Salınan Emisyonlar

( Bkz. STS-BREF Bölüm 2.7.5.6.)

86. MET: Islak venturi sistemleri ile ilgili  MET, 49 nolu MET’de tanımlanmıştır.

87. MET: Su kirliliğinin minimum seviyeye indirilmesi ile ilgili MET’e, 44-49 no’lu MET’lerde yer verilmiştir.

88. MET: Boyama işleminden kaynaklanan atık oluşumu aşağıdaki şekilde minimum seviyeye indirilir:

•	Transfer verimliliğinin optimize edilmesi yoluyla, boya overspreyi oluşumunun

•	Bertaraf edilmeden önce, boya çamurununsusuzlaştırılması, boya çamurunun geri dönüştürülmesi ya da boya çamuru-su emülsiyon teknikleri ile havuzdan sürekli boya çamuru deşarjının sağlanması.

## Hafif Ticari Araç, Kamyonet ve Kamyonların Boya Kaplamaları

Araç imalatındaki boya prosesi oldukça karmaşık ve tam anlamıyla entegre bir işlem olup, teknik ve ekonomik nedenlerden ötürü kamyon ve ticari araçlarda daha da karmaşık hale gelmektedir (Bkz. STS-BREF Bölüm 7.3.3.1 ve 7.4.). Boya ve uygulama sistemlerinin seçimi, kurutma ve atık gaz arıtma sistemleri üzerinde oldukça etkilidir. Bu nedenle, her bir adım için ayrı bir MET saptanamamaktadır.

Kamyonetlerin, kamyonların ve kamyon kasalarının boyanmasından kaynaklanan UOB emisyonları, otomotiv endüstrisinden kaynaklanan toplam emisyonların % 9.4’ünü oluşturmakta olup, metrekareye düşen miktar bakımından otomobil üretimindeki boya kaplama proseslerinden daha yüksektir. Kamyonetlerin, kamyonların üretim hacimleri otomobillere göre daha düşüktür. Bu nedenle UOB emisyonlarının azaltılmasına yönelik yatırımlar, nispeten daha yüksek olmakta ve bu da binek otomobilleri (M1) sektörüne kıyasla, ton başına yapılan UOB azaltma maliyetinin daha yüksek olmasına yol açmaktadır. Daha büyük boyutlu araçlar daha geniş boya kabinleri ve fırınları gerektirirler ve böylece emisyon azaltma teknikleriyle arıtılması gereken hava hacmi de daha fazla olur. Bu durum emisyon azaltma işlemlerinin ekonomiklik bakımından daha az uygulanabilir olması sonucunu beraberinde getirir.

### Emisyon, Enerji ve Hammadde Tüketiminin Azaltılması

(Bkz. STS BREF Bölüm 20.11.3.5.)

90. MET: Boya ve kurutma sistemlerinin 28 no’lu MET uyarınca ve 37–43 no’lu MET’lerde belirtilen atık gaz arıtma teknikleriyle bağlantılı olarak seçilmesi ile solvent emisyonlarının, enerji ve hammadde tüketiminin minimum seviyeye indirilmesidir.

Yukarıda belirtilen BAT ile ilgili UOBlerin toplam solvent emisyon değerleri şöyledir

• Yeni kamyon kasalarının boya kaplamalarında                       :    10-55 g/m2

• Yeni kamyonetlerin ve kamyonların boya kaplamalarında   :    15-50 g/m2

Yukarıda belirtilen durum, emisyonların ve e-kaplama alanı olarak yüzey alanının STS-BREF Ek 24.5’e göre belirlendiği durumlarda geçerlidir.

91. MET: Tüketim ve emisyonların azaltılmasının planlanması ve bu planın uygulanması ile ilgili MET, 81 no’lu MET’te verilmiştir

Özellikle, gürültüyü azaltma ve zemin kaplamada kullanılan, havasız spreyleme ile uygulanan ve solvent içermeyen poliüretan malzemeler ile ön kaplamalı malzemelerin kullanılmasıdır. Temizleme işlemlerinde kullanılan solvent emisyonlarının azaltılması için farklı tekniklerden oluşan bir kombinasyonun kullanılması da MET’in uygulanmasının bir gereğidir. İlgili emisyon değerleri 20 g/m2 den (elektro kaplama alanı) daha azdır.

93. MET: Gürültü azaltma ve zemin kaplama uygulamalarından kaynaklanan solvent emisyonları, havasız spreyleme ile uygulanan, solvent içermeyen poliüretan ya da PVC malzemelerinin kullanılmasıyla azaltılmalıdır.

92. MET: Temizleme kaynaklı solvent emisyonları Bakım, temizlik ve ikame tekniklerinde iyi uygulamaların kullanılmasıyla, 20 g/m2 ve altına indirilmelidir

açıklamaya gerek yoktur ?

### Havaya Salınan Partikül Emisyonlarının Azaltılması

43. MET de belirtilen tekniklerle partikül emisyonları azaltılır.

### Malzeme Verimliliği

(Bkz. STS-BREF Bölüm 20.6, 20.7 ve 20.10)

Solvent tüketiminin minimum seviyeye indirilmesine yönelik MET ile ilgili emisyon seviyeleri 90 no’lu MET’te yer alan UOB emisyon seviyelerinde verilmiştir.

Boya kaplamaların transfer verimliliklerinin maksimum seviyeye çıkarılmasına yönelik MET, 85 no’lu MET’te belirtilmiştir (bkz. STS-BREF Bölüm 20.7.3).

### Suya Salınan Emisyonlar

( Bkz. STS-BREF Bölüm 2.7.5.6.)

Islak ovalayıcı sistemler ile ilgili MET, 49 no’lu MET’ te açıklanmaktadır.

Su kirliliğinin minimum seviyeye indirilmesi ile ilgili MET’e, 44-49 no’lu MET’lerde yer verilmiştir.

Boyama işleminden kaynaklanan atık oluşumunun minimum seviyeye indirilmesine yönelik MET, 88 no’lu MET’te belirtilmiştir.

## Otobüslerin Boya Kaplamaları

Araç imalatındaki boya prosesi oldukça karmaşık ve tam anlamıyla entegre bir işlem olup, teknik ve ekonomik nedenlerden ötürü otobüslerde daha da karmaşık hale gelmektedir, (Bkz. STS-BREF Bölüm 8.3.3.1 ve 8.4.)  Boya ve uygulama sistemlerinin seçimi, kurutma ve atık gaz arıtma sistemleri üzerinde oldukça etkilidir. Bu nedenle, her bir adım için ayrı bir MET saptanamamaktadır.

Otobüslerin boyanmasından kaynaklanan UOB emisyonları, otomotiv endüstrisindeki toplam emisyon hacminin % 0.6’sını oluşturmaktadır ve kamyonlarda geçerli olan nedenlerden ötürü (bkz. Bölüm 7.3.3.1), binek otomobillerinin seri olarak  boyanmasından kaynaklanan emisyonlara kıyasla, otobüslerde metrekare’ye düşen emisyon hacmi daha fazladır.

Bölüm 8.2.8’de verilen fabrikalarda, kurutuculardan çıkan atık gazlara yönelik emisyonların azaltılmasına dair herhangi bir önlem alınmadan ortaya çıkan UOB emisyonları, yaklaşık 225 g/m2’ye ulaşmaktadır.

### Emisyon, Enerji ve Hammadde Tüketiminin Azaltılması

101. MET: Yeni otobüslerin boya kaplamalarında UOB emisyon değerleri 92–150 g/m2’dir

Boya ve kurutma sistemlerinin 28 no’lu MET uyarınca ve 37–42 no’lu MET’lerde belirtilen atık gaz arıtma teknikleriyle bağlantılı olarak seçilmesi ile solvent emisyonlarının, enerji ve hammadde tüketimlerinin minimum seviyeye indirilmelidir. Özellikle, gürültüyü azaltma ve Zemin kaplamada kullanılan, havasız spreyleme ile uygulanan ve solvent içermeyen poliüretan malzemeler ile ön kaplamalı malzemelerin kullanılmasıdır (Bkz. STS-BREF Bölüm 8.2.8.).

Yukarıda belirtilen MET ile ilgili UOB’lerin toplam solvent emisyon değerleri, yeni otobüslerin boya kaplamalarında 92–150 g/m2’dir (bkz. Bölüm 8.3.3.1). Bu durum emisyonların ve e-kaplama alanı olarak yüzey alanının solvent yönetim planına göre belirlendiği hallerde geçerlidir.

102. MET: Tüketim ve emisyonların azaltılmasının planlanması ve bu planın uygulanması ile ilgili MET, 81 no’lu MET’te verilmiştir

104. MET: Gürültü azaltma ve zemin kaplama uygulamalarından kaynaklanan solvent emisyonları, havasız spreyleme ile uygulanan, solvent içermeyen poliüretan ya da PVC malzemelerinin kullanılmasıyla azaltılmalıdır.

103. MET: Temizleme kaynaklı solvent emisyonları Bakım, temizlik ve ikame tekniklerinde iyi uygulamaların kullanılmasıyla, 20 g/m2 ve altına indirilmelidir

Gürültüyü azaltmak için poliüretan malzeme kullanılmaktadır. Bu malzeme genellikle, yaklaşık % 65 solvent içeren solvent bazlı yapışkanlarla bağlanan gürültü azaltıcı PVC matların yerine kullanılmaktadır. Poliüretan malzeme araç gövdesine spreyle 3 – 8 mm kalınlığında uygulanmaktadır. Bu uygulama, kaza oranını azalttığı ve UOB salınımını ortadan kaldırdığı için, aynı zamanda iş sağlığına da katkıda bulunmaktadır (Bkz. STS-BREF  Bölüm 8.2.8).

105. MET: Araç yapımında ön kaplama yapılmış (coil coating uygulanmış) malzemelerin kullanılmasıyla, solvent emisyonlarının azaltılmalıdır.

### Havaya Salınan Partikül Emisyonlarının Azaltılması

43. MET de belirtilen tekniklerle partikül emisyonları azaltılır.

### Malzeme Verimliliği

(Bkz. STS-BREF Bölüm 20.6, 20.7 ve 20.10)

Solvent tüketiminin minimum seviyeye indirilmesine yönelik MET ile ilgili emisyon seviyeleri, 101 ve 103 no’lu MET’lerde yer alan UOB emisyon seviyelerinde verilmiştir.

Boya kaplamaların transfer verimliliklerinin maksimum seviyeye çıkarılmasına yönelik MET, 85 no’lu MET’te belirtilmiştir (bkz. STS-BREF Bölüm 20.7.3).

### Suya Salınan Emisyonlar

( Bkz. STS-BREF Bölüm 2.7.5.6.)

Islak ovalayıcı sistemler ile ilgili MET, 49 no’lu MET’ te açıklanmaktadır.

Su kirliliğinin minimum seviyeye indirilmesi ile ilgili MET’e, 44-49 no’lu MET’lerde yer verilmiştir.

Boyama işleminden kaynaklanan atık oluşumunun minimum seviyeye indirilmesine yönelik MET, 88 no’lu MET’te belirtilmiştir.

## Tarım ve İş Makinaları  Boya Kaplamaları

113. MET: MET ile ilgili UOB emisyon değerleri aşağıda verilmiştir :

• Atık gazlarda UOB emisyonu                                     20- 50 mg C/m3

• Kaçak emisyonlar: Solvent girişinin ağırlıkça         %10-20 si

• Toplam emisyonlar :                                                   0.2 - 0.33 kg UOB / kg katı girişi

Boya ve kurutma sistemleri MET 28' e göre, atık gaz arıtma sistemleri ise MET 37 ve MET 42 'ye uygun olarak seçilmelidir.

Uygun teknikler Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7 den ve ayrıca MET 114 ve 115 den seçilebilir.

Tablo 5. Tarım ve İş Makinaları: kaplama malzemeleri ile ilgili teknikler.

| TEKNİK | LİTERATÜR | UYGULAMA |
| --- | --- | --- |
| 2 komponentli epoksi primer su bazlı 2 komponentli bazkat su bazlı | STS-BREF 20.7.2.3 Geleneksel daldırma | - |
| Su bazlı daldırma kaplama, iki kademe | STS-BREF 20.7.2.3 Geleneksel daldırma | - |
| Elektrokaplama+su bazlı daldırma kaplama | STS-BREF 20.7.2.3 Geleneksel daldırma | - |
| Elektrokaplama + 2 komponentli bazkat Görülür yüzeyler üzerine spreyleme (solvent veya su bazlı) | STS-BREF 20.7.2.2 Solvent bazlı yüksek katı maddeli boyalar STS-BREF 20.7.2.3 Geleneksel daldırma | - |
| Toz kaplama | STS-BREF 20.7.2.5 Radyasyon kurutmalı boyalar | Yeni veya iyileştirilmiş tesislerde |

Tablo 6. Tarım ve İş Makinaları: uygulama teknikleri.

| TEKNİK | LİTERATÜR | UYGULAMA |
| --- | --- | --- |
| Sprey kaplamadan, geleneksel daldırma kaplamaya dönüştürme | STS-BREF 20.7.2.3 Geleneksel daldırma | Bileşenler uygun bir boyutta olduğunda |
| Sprey kaplamadan, elektrokaplamaya dönüştürme | STS-BREF 20.7.2.4 Elektrokaplama | Bileşenler uygun bir boyutta olduğunda |
| İki tabakalı sistemden, tek tabakalı elektrokaplamaya dönüştürme | STS-BREF 20.7.2.4 Elektrokaplama | Bileşenler uygun bir boyutta olduğunda |
| Baz katı toz kaplamaya dönüştürme | STS-BREF 20.7.3.18. Toz boya kaplamaların uygulaması | Yeni veya iyileştirilmiş tesislerde |

Tablo 7. Tarım ve İş Makinaları atık gaz arıtma teknikleri.

| TEKNİK | LİTERATÜR | UYGULAMA |
| --- | --- | --- |
| Partikül emisyonların filtrelenmesi | STS-BREF 20.11.3.5 Venturi ile partikül ayırma | Su bazlı boyalar kullanıldığında |
| Ön arıtım ve egzos havası arıtımı | STS-BREF 20.11 Atık gaz arıtımı ve STS-BREF 20.11.3.7 Elektrostatik filtre | Solvent boyalar |
| Fırın egsoz gazının azaltılması | STS-BREF 20.11 Atık gaz arıtımı | Solvent boyalar |
| Daldırma tankı egzos havasının azaltılması | STS-BREF 20.11 Atık gaz arıtımı | Solvent boyalar |

114. MET: Halojenli solvent bazlı boyaların yerine diğer kaplama sistemleri kullanılmalıdır. (Bkz. STS-BREF  MET 33 ve MET 34).

115. MET: Araç parçalarının montaj öncesi boyanmasında, daldırma boyama sistemi kullanılmalıdır. (Bu parçaların sprey boya ile boyanması emisyon miktarını artırır ve aplikasyon verimini azaltır).

## Tampon vb. Plastik Araç Parçalarının  Boya Kaplamaları

Su bazlı ön işlemlerin kullanıldığı durumlarda geçerli olan MET ve tüketim değerleri STM BREF’inde ele alınmaktadır (Bkz. STM-BREF Bölüm 5)

Boya ve uygulama sistemleri, birbirine bağlı olabilir ve boyanacak parçaya ya da alt tabakaya göre seçilmelidir. Boya sistemleri arasında da uyumsuzluklar olabilir. Atık gaz toplama ve arıtma sistemleri de boya ve uygulama sistemleri ile ilgili olarak yapılan bu seçimlere bağlıdır.

Boya ve kurutma sistemlerinin 28 no’lu MET uyarınca ve 37–42 no’lu MET’lerde belirtilen atık gaz arıtma teknikleriyle bağlantılı olarak seçilmesi ile solvent tüketiminin ve emisyonlarının azaltılması, boya uygulamasının verimliliğinin maksimum seviyeye çıkarılması ve enerji kullanımının minimum seviyeye indirilmesidir.

### Havaya salınan solvent emisyonları

138. MET: MET ile ilgili UOB emisyon değerleri 0.25 – 0.35 kg UOB/ katı madde girdisidir.

139. MET: Aşağıdaki tekniklerden birinin ya da bunlardan oluşan bir kombinasyonun, STS-BREF Bölüm 21.1’de belirtilen genel MET ile bağlantılı olarak kullanılmasıyla, UOB emisyonları azaltılmalıdır:

•	Düşük solvent içeren boyalar (Bkz. STS-BREF Bölüm 20.7.2)

•	138, 140 ve 141 no’lu MET’te yer alan UOB azaltma teknikleri.

140. MET: Yeni ya da yenilenen tesislerde BAT, su bazlı sistemlere öncelik verilerek solvent emisyonlarının azaltılmasıdır.

Teknik Çalışma Grubu’nun (TWG), uzman değerlendirmesinde bu teknikler ile ilgili UOB emisyon değerleri 0.25 – 0.35 kg UOB/ katı madde girdisi şeklinde belirtilmiştir (B kz.  STS-BREF Bölüm 16.3.2.1 ve  Ek 24.2’de değinilen birimler). Bu seviyeler, tesiste plastik otomotiv parçalarının boyandığı durumlarda ya da bu emisyonların, araçların seri boyamaları için yapılan kütle emisyon oranı hesaplamalarına dahil edildiği durumlarda geçerli değildir (Bkz. STS-BREF Bölüm 21.6, 21.7 ve 21.8).

### Havaya salınan partikül emisyonları

43. MET de belirtilen tekniklerle partikül emisyonları azaltılır.

Malzeme verimliliği

143. MET: Transfer verimliliğinin arttırılması ve hammadde yönetim tekniklerinin kullanılması ile malzeme tüketiminin (solvent kullanımı dahil) ve hammadde kayıplarının minimum seviyeye indirilmesidir.

Aşağıda buna yönelik temel teknikler verilmiştir, ancak bu tekniklerin uygulanmasında bazı kısıtlamalar söz konusudur (Bkz.STS-BREF Bölüm 16.2 ve 16.4):

- Plastik yüzeye floridasyon preparatı ile ön ısıtma yapılması,

- Aşağıdakiler gibi verimliliği yüksek olan uygulama tekniklerinin kullanılması (Bkz.STS_BREF Bölüm 20.7.3):

  - Boya kaplama uygulamasının otomasyonu (parçanın şekline göre, % 45 – 85 oranında verimlilik elde edilebilmektedir)

  - Elektrostatik destekli yüksek devirli çanların kullanılması

  - HVLP ya da elektrostatik aplikatörlerin kullanılması

  - Boyaların parti parti ayrılması

### Suya salınan emisyonlar

Islak ovalayıcı sistemler ile ilgili MET, 49 no’lu MET’de  açıklanmaktadır:

- Transfer verimliliğinin optimize edilmesi (bkz. STS BREF-Bölüm 20.7.3)

- Boya çamuru oluşumunun minimum seviyeye indirilmesi (bkz. STS BREF-Bölüm 20.7.5.6, 20.7.5.7 ve 20.7.5.8).

Su kirliliğinin minimum seviyeye indirilmesi ile ilgili MET’e, 44-47 no’lu MET’lerde yer verilmiştir.

### Atık Oluşumu

Boyama işleminden kaynaklanan atık oluşumunun minimum seviyeye indirilmesine yönelik MET, 88 no’lu MET’de belirtilmiştir.

# STM – BREF. METAL ve PLASTİKLERİN YÜZEY İŞLEMLERİ – OTOMOTİV SEKTÖRÜ YÜZEY İŞLEM HATLARI İÇİN MET’LER

1. Çevre yönetimi (Bölüm 5.1.1.1) :   Çevre Yönetim Sistemi (EMS). Spesifik koşullara uygun olacak şekilde,  bir Çevre Yönetim Sistemi uygulanması ve bu sisteme bağlı kalınmasıdır.

2. Temizlik ve bakım (Bölüm 5.1.1.2) : Çevresel etki ve riskleri en aza indirmek için alınacak önleyici faaliyetlere  yönelik olarak, çalışan eğitimini de içeren bir temizlik ve bakım programı uygulanması.

3. Onarım nedenli etki ve kayıplar(Bölüm 5.1.1.3) : Üretim sırasında kalite hataları nedeniyle yapılan onarım (rework) kaynaklı etkilerin en aza indirilmesi için bir yönetim sistemi uygulanması.

4. Referanslarla Karşılaştırma-Benchmark (Bölüm 5.1.1.4) : Enerji, su ve hammadde tüketimleri konusunda tesisin süregelen tüketim verilerinin analizi ve referans değerlerle karşılaştırılması. Benchmark yapılacak alanlar:

- Enerji kullanımı

- Su kullanımı

- Hammadde kullanımı

5. Proses hattı optimizasyonu ve kontrolü (Bölüm 5.1.1.5): Proses hatlarında olması gereken teorik girdi ve çıktılar ile gerçekleşen değerlere karşılaştırarak hattaki her bir faaliyetin optimize edilmesi. Otomasyonlu hatlarda "Gerçek Zamanlı"proses kontrolu ve optimizasyonu uygulanması (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.1.4 ve 4.1.5)

6. Tesislerin tasarımı, inşaası ve işletilmesi (Bölüm 5.1.2) : Tesis, kirliliği önleyecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve işletilmelidir. Planlanmayan salınımlara yönelik olarak bir Risk Değerlendirme Prosesi (tehlikelerin belirlenmesi ve potansiyel risklerin derecelendirilmesi) ve kirlilği önlenmesi için Eylem Planı uygulanmalı (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.2.1)

7. Kimyasalların ve karışımların uygun depolanması (Bölüm 5.1.2.1) : Tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek yangın riskinin ve çevresel risklerin azaltılması. Asit ve bazların, oksitleyici ve yanıcı kimyasalların ayrı depolanması. Yeraltısuyu ve toprağa sızıntı risklerinin önlenmesi. Hazırlanan karışımların bozulmaması için önlem alınması ve tankların ve boru hatlarının korozyona karşı korunması.

8. İşlem Havuzları Muhtevasının Karıştılması (Bölüm 5.1.3) : (Karıştırma uygulanmaması gereken özel prosesler hariç) Uygun olan durumlarda, işlem banyo ve havuzlarında yeni eklenen kimyasalların işlem görecek parça yüzeylerine hareketini sağlayacak yeterli (hidrolik türbülans, mekanik karıştırıcı, düşük basınçlı hava vb.) karıştırma sistemi uygulanmalıdır.

9. Yardımcı Tesis Girdileri- Su ve Enerji (Bölüm 5.1.4) : Yardımcı tesislerle ilgili benchmark yapılmalıdır. (Bkz. STM-BREF Bölüm 5.1.1.4, 5.1.5 ve 5.1.6)

10. Yardımcı Tesisler- Elektrik (Bölüm 5.1.4.1) : Yüksek voltaj, düşük akım demandının yönetimi. Reaktif güç kayıplarının en aza indirilmesi. Voltaj düşmelerinin azaltılması vb. (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.4.1)

11. Isıtma (Bölüm 5.1.4.2) : Elektrikli daldırma ısıtıcı kullanıldığı durumlarda, tank otomatik olarak izlenerek kuru kalma nedeniyle oluşabilecek yangınlar önlenmeli (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.4.2)

12. Isı Kayıpları (Bölüm 5.1.4.3) : Atık ısı kayıplarının geri kazanım olanakları araştırılmalı.  Izolasyon eksikliği ve gereğinden fazla havalandırma kaynaklı ısıl kayıplar önlenmeli. Proses muhtevasının optimum ısıtılması sağlanmalı (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.4.3)

13. Soğutma (Bölüm 5.1.4.4) : Fazla soğutma kaynaklı enerji kayıpları önlenmeli. Yeni tesislerde kapalı soğutma sistemleri kullanılmalı. Açık kulelerde Legionella bakterisine karşı koruma ve kontrol sağlanmalı (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.4.4) (Legionella bakterisi, insanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir mikroorganizmadır.)

14. Prosesde su kayıplarının minimizasyonu (Bölüm 5.1.5.1) : Su tüketimini en aza indirmek için aşağıdaki faaliyetler uygulanmalı (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.4.5.2):

- Su ve malzeme kullanımının, tesisin tüm noktalarında düzenli aralıklarla izlenmesi ve referans değerlere göre karşılaştırılması.

- Durulama sularının geri kazanımı (iyon değiştirme, RO, Kaskat durulama)

- Ardışık banyolarda birbiri ile uyumlu kimyasalların kullanımı ile banyolar arasında durulama ihtiyacının engellenmesi.

15. Kimyasal taşınması (Bölüm 5.1.5.2) : Banyolar arası kimyasal taşınımını azaltmak için eko-rinse (pre-dip) banyo uygulanması (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.5)

16. Viskositenin azaltılması (Bölüm 5.1.5.3.1) : Aşağıdaki işlemler yapılır   (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.6) :

- Düşük Konsantrasyon Prosesi,

- Wetting kimyasalı ilavesi,

- Kimyasal konsantrasyonunun önerilen seviyeyi aşmasının önlenmesi,

- Gerekli proses aralığı ve iletkenlik seviyesi doğrultusunda sıcaklığın optimize edilmesi.

17. Durulama (Bölüm 5.1.5.4) : Aşağıdaki uygulamalar yapılır:

- Su üketimini azaltmak için çoklu durulama uygulanması (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.7.10)

- Çoklu durulamanın etkinliğini arttrmak için Eko-Rinse uygulaması (Bkz. STM-BREF Bölüm 5.1.5.2)

- Sprey tekniklerin uygulanması (Bkz. STM-BREF Bölüm 4.7.5)

- İlk durulama banyosunun proses banyosuna aktarımı ile malzeme geri kazanımı

18. Malzeme Geri Kazanımı ve Atık Yönetimi (Bölüm 5.1.6) :  MET, Önleme, Azaltma, Tekrar Kullanma, Geri Dönüştürme ve Geri Kazanma'dır. Bunlar arasında malzeme "Önleme" ve "Azaltma" birinci önceliktir.

19. Banyo Bakımı (Bölüm 5.1.7) : Prosese özgü kritik parametrelerin sürekli ölçümü ve kirletici parametrelerin uzaklaştırılması ile banyo ömrünün uzatılması.

20. Atıksular (Bölüm 5.1.8) :

- Atıksuların en aza indirilmesi

- Problemli atıksu türlerinin ayrı hatlarla toplanıp ayrı arıtılmas

- Atıksuların Tablo 8 'de verilen MET'lere ilişkin Emisyon Seviyelerinde  arıtılması

Tablo 8. Bazı sektörler için bazı MET lerle uyumlu su deşarj kriterleri.

| Parametreler | Jig,varil,küçük ölçekli bobin,otomotiv,PCB ve diğer etkinlikler (büyük ölçekli çelik bobin olmayan) |  | Büyük ölçekli çelik bobin kaplama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (mg/L) | Kanalizasyon veya yüzey sularına deşarj | Sadece yüzey sularına deşarj | Kalay veya Elektrokimyasal Krom kaplama | Zn veya Zn-Ni |
| Ag | 0.1 – 0.5 |  |  |  |
| Al |  | 1 – 10 |  |  |
| Cd | 0.1 – 0.2 |  |  |  |
| CN serbest | 0.01 – 0.2 |  |  |  |
| Cr(VI) | 0.1 – 0.2 |  | 0.0001 – 0.01 |  |
| Cr toplam | 0.1 – 2.0 |  | 0.03 – 1.0 |  |
| Cu | 0.2 – 2.0 |  |  |  |
| F |  | 10 – 20 |  |  |
| Fe |  | 0.1 - 5 | 2 - 10 |  |
| Ni | 0.2 - 2.0 |  |  |  |
| Fosfat- P |  | 0,5 - 10 |  |  |
| Pb | 0.05 - 0.5 |  |  |  |
| Sn | 0.2 - 2 |  | 0.03 - 1.0 |  |
| Zn | 0.2 - 2.0 |  | 0.02 - 0.2 | 0.2 - 2.2 |
| KOİ |  | 100 - 500 | 120 - 200 |  |
| HC Toplam |  | 1 - 5 |  |  |
| VOX |  | 0.1 - 0.5 |  |  |
| AKM |  | 5 - 30 | 4 - 40 (sadece yüzey sularına) |  |

21. Atık minimizasyonu (Bölüm 5.1.9) : Atık minimizasyonuna yönelik MET'ler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.

STM-BREF 5.1.5 No’lu bölüm :Su ve malzemelerin atık minimizasyonu

STM-BREF 5.1.6 No’lu bölüm:  Malzeme geri kazanımı ve atık yönetimi verilmiştir.

22. Hava Emisyonları (Bölüm 5.1.10) : Otomotiv yüzey işlemleri için MET tanımlanmamıştır.

23. Gürültü (Bölüm 5.1.11) : Gürültünün etkili olabileceği durumlarda MET, uygun kontrol önlemleri alnarak gürültünün azaltılmasıdır. Bu önlemler arasında aşağıdakileri saymak mümkündür:

- Etkili tesis operasyonları (Örneğin: Saha kapılarının kapatılması, Boşaltım işlemlerinin minimum seviyeye indirilmesi ve boşaltım sürelerinin ayarlanması

- Büyük fanlara susturucular takılması, akustik kaplamaların kullanılması, yüksek ya da tonal gürültü seviyeli ekipmanların kullanılmasından kaçınılması, vs. gibi mühendislik kontrollerinin kullanılması.

24. Yeraltı suyu ve Toprak Kirliliği ve Tesisin Devreden Çıkarma İşlemleri (Bölüm 5.1.12) : Yeraltı sularının korunması ve tesisin kapatılmasını kolaylaştırmak için aşağıdaki faaliyetlerin uygulamasıdır:

- Tesis tasarımı ve geliştirilmesi sırasında kapatma için gerekli önlemlerin önceden planlanması

- Malzemelerin Tesis içinde korunmuş alanlara yerleştirilmesi.

- Tehlikeli kimyasalların nerelerde depolandığına ve kullanıldığına yönelik tarihsel kayıtların tutulması.

- Bu bilgilerin ÇYS doğrultusunda güncellenmesi.

- Edinilen bilgilerin tesis kapama işlemlerinde kullanılması

- Yeraltı suyu ve toprağa potansiyel sızıntıların temizliği için aksiyon alınması.

# Kaynaklar

- T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, OTOMOTİV SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1), SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi.

- OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ, ÜRETİM RAPORLARI

- STS BREF -2007- “Reference Document on Best Available Techniques on  Surface Treatment using Organic Solvents”, EUROPEAN COMMISSION, 2007.

- http://www.kansaialtan.com/boya_uygulama_teknikleri, 2016.

- http://coatingspray.com/anodic-cathodic-electrophoresis-coating-line/2016.

- Standard: VDI 3455, EMISSION CONTROL - HIGH-VOLUME CAR BODY PAINTING PLANTS, 1996.

- http://www.lehmannkataforez.com/kataforez_boya_lehmann_kataforez.html, 2016.

- STM_BREF-2006-“Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics “ EUROPEAN COMMISSION, 2006.

- http://termo-enerji.com/rto_sistemleri.html, 2016.

EKLER

EK 1.  STS-BREF– GENEL MET’LER LİSTESİ

12-13-14. MET: Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) uygulanması

15. MET: Planlanmayan salınımların/emisyonların önlenmesi

16. MET: Kimyasalların ve Atıkların Uygun Depolaması

17. MET: Operasyonel Kontroller

18. MET: UOB emisyonlarının minimum seviyeye indirilebilmesi için izlenmesi

19. MET: Solvent kütle dengesinin düzenli olarak hesaplanması

20. MET: Ekipmanların düzenli olarak kullanılmasının temin edilmesi

21. MET:  Su tüketimi ve emisyon seviyelerinin kontrol edilmesi

22. MET:  Su bazlı yüzey işlem proseslerinde hammadde ve suyun korunması

23. MET: Kapalı soğutma sistemleri ve/veya Isı değiştiriciler kullanılarak su tüketiminin azaltılması

24 ve 28. MET: Enerji kullanımının minimum seviyeye indirilmesi

25. MET: Uygun hammadde seçimi ile emisyonların çevresel etkilerinin minimum seviyeye Indirilmesi

26. MET: Boyama prosesinde hammade tüketimini azaltmak

27. MET: Su bazlı yüzey işlemerinde atıksu miktarının azaltılması

28. MET: Boyama prosesinde en iyi uygulama teknikleri

28. MET: UOB emisyonlarının ve enerji tüketiminin minimum seviyeye indirilmesi

29. MET: Solvent emizyonlarının azaltılması ve hammaddelerin korunması

30. MET: Temizleme solventinin toplama, depolama ve geri kazanma yoluyla minimum seviyeye indirilmesi

31. MET: Temizleme tekniğinin seçilmesiyle UOB emisyonlarının minimum seviyeye indirilmesidir.

32. MET: İkame ile solvent emisyonlarının azaltılması

33. MET: Tehlikeli solventlerin ikamesi

34. MET:Ekotoksik maddelerin ikamesi

35. MET: Ozon tabakasına zarar veren maddelerin ikamesi.

36. MET: Troposferik ozon oluşumuna neden olan maddelerin ikamesi

37. MET: Atık gaz arıtımında enerji verimliği

37. MET: Solvent emisyonlarının azaltılması, geri kazanılması, yakılması veya ikamesi

38. MET: Geri kazanılan solventin tekrar kullanılması

39. MET: Termal oksidasyondan çıkan fazla ısının kullanılması

40. MET: Solvent ekstraksiyonu ve arıtımında ekstraksiyon hacminin azaltılması

41. MET: Solvent ekstraksiyonunda emisyonların azaltılması

42. MET: Atık gaz arıtımında solvent konsantrasyonunun optimizasyonu

43. MET: Boya sprey kabinlerinden kaynaklanan partikül madde emisyonunun azaltılması

44. MET: Atıksu arıtma teknikleri

45. MET: Atık sularda solvent miktarının kontrol edilmesi

46. MET : Atık sularda  KOİ:BOİ5 oranının kontrol edilmesi

47. MET: Sucul ortamlara toksik etki yapan maddelerin ontrol edilmesi

48. MET: Arıtılan atıksuların sınır değerlerinin sağlanması

49. MET: Islak ovalama sistemlerinde su tüketimi ve tank boşaltma frekansının düşürülmesi

50. MET: Solvent içeren atıkların azaltılması, arıtılması ve tekrar kullanılması

51. MET: Atık solventlerin geri kazanılması

52. MET: Konteynerlerin tekrar kullanılması

53. MET:  Adsorbanların ve solventlerin geri kazanımı

54. MET : Kontamine atıkların bertarafı

55. MET: Toz ve partikül emisyonlarının azaltılması

56. MET: Kokunun azaltılması

57. MET: Gürültü kaynaklarınının belirlenmesi

58. MET: Gürültünün azaltılması

59. MET: Yeraltı sularına ve toprağa emisyon salınımının önlenmesi

EK 2. STS-BREF OTOMOTİV SEKTÖRÜME ÖZEL MET’LER LİSTESİ

Otomobillerin Boya Kaplamaları

78. MET: Araç imalatındaki boya prosesinin her bir adımı için MET saptanamaması

79. MET: Enerji tüketiminin minimuma indirilmesi

80. MET: UOB emisyon değerlerinin minimuma indirilmesi

81. MET: UOB azaltımı için yatırım yapılması

82. MET: UOB nin konsantre edilmesi

83. MET: Havaya salınan partikül emisyonlarının azaltılması

84. MET: Solvent tüketiminin minimuma indirilmesi

85. MET: Boya transfer verimliliğinin optimize edilmesi

86. MET: Suya salınan emisyonların tutulması

87. MET: Su kirliliğinin minimuma indirilmesi

88. MET: Boyama işleminden kaynaklanan atık oluşumunun minimuma indirilmesi

Hafif Ticari Araç, Kamyonet ve Kamyonların Boya Kaplamaları

89. MET: Araç imalatındaki boya prosesinin her bir adımı için MET saptanamaması

90. MET: Solvent emisyonu, enerji ve hammadde tüketiminin minimuma indirilmesi

91. MET: Tüketim ve emisyonların azaltılmasının planlanması

92. MET: Temizleme işlemlerinden kaynaklanan emisyonların azaltılması

93. MET: Zemin kaplama uygulamalarından kaynaklanan emisyonların azaltılması

94. MET: Havaya salınan partikül emisyonlarının azaltılması

95. MET: Solvent tüketiminin minimuma indirilmesi

96. MET: Boya transfer verimliliğinin optimize edilmesi

97. MET: Suya salınan emisyonların tutulması

98. MET: Su kirliliğinin minimuma indirilmesi

99. MET: Boyama işleminden kaynaklanan atık oluşumunun minimuma indirilmesi

Otobüslerin Boya Kaplamaları

100. MET: Otobüs imalatındaki boya prosesinin her bir adımı için MET saptanamaması

101. MET: Solvent emisyonu, enerji ve hammadde tüketiminin minimuma indirilmesi

102. MET: Tüketim ve emisyonların azaltılmasının planlanması

103. MET: Temizleme işlemlerinden kaynaklanan emisyonların azaltılması

104. MET: Zemin kaplama uygulamalarından kaynaklanan emisyonların azaltılması

105. MET: Ön kaplama yapılmış malzemelerin kullanımı

106. MET: Havaya salınan partikül emisyonlarının azaltılması

107. MET: Solvent tüketiminin minimuma indirilmesi

108. MET: Boya transfer verimliliğinin optimize edilmesi

109. MET: Suya salınan emisyonların tutulması

110. MET: Su kirliliğinin minimuma indirilmesi

111. MET: Boyama işleminden kaynaklanan atık oluşumunun minimuma indirilmesi

Tarım ve İş Makinaları  Boya Kaplamaları

113. MET: Solvent Emisyonları

114. MET: İkame

115. MET: İkame

116. MET: Partikül emisyonlarının azaltılması

Tampon vb. Plastik Araç Parçalarının  Boya Kaplamaları

136. MET: Su bazlı işlemlerde MET ler ve tüketim değerleri

137. MET: Boya, uygulama ve atık gaz arıtma sistemlerinin uygunluğu

138. MET: Boya ve kurutma sistemlerinin atık gaz arıtma sistemleri ile uygunluğu

139. MET: UOB emisyonlarının azaltılması

140. MET: Su bazlı sistemlere öncelik vermek

141. MET: Solvent emdirilmiş bezlerle temizleme

142. MET: Havaya salınan partiküllerin azaltılması

143. MET: Transfer verimliliğin arttırılması, hammadde kayıplarının azaltılması

144. MET: Islak ovalama sistemlerinde su tüketimi ve tank boşaltma frekansının düşürülmesi.

145. MET: Su kirliliğinin minimuma indirilmesi

146. MET: Boyamada atık oluşumunun minimuma indirilmesi

EK 3. STM – BREF MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER LİSTESİ

1. Çevre yönetimi -Bölüm 5.1.1.1

2. Temizlik ve bakım - Temizlik ve Bakım Bölüm 5.1.1.2

3. Onarım nedenli etki ve kayıplar- Bölüm 5.1.1.3

4. Benchmark -Bölüm 5.1.1.4

5. Proses hattı optimizasyonu ve kontrolu -Bölüm 5.1.1.5

6. Tesislerin tasarımı, inşaası ve işletilmesi- Bölüm 5.1.2

7. Kimyasalların ve karışımların uygun depolanması- Bölüm 5.1.2.1

8. İşlem Havuzları Muhtevasının Karıştılması -Bölüm 5.1.3

9. Yardımcı Tesis Girdileri: Su ve Enerji -Bölüm 5.1.4

10. Yardımcı Tesisler- Elektrik -Bölüm 5.1.4.1

11. Isıtma Bölüm- 5.1.4.2

12. Isı Kayıpları Bölüm -5.1.4.3

13. Soğutma Bölüm- 5.1.4.4

14. Prosesde su kayıplarının minimizasyonu-Bölüm 5.1.5.1

15. Kimyasal taşınması -Bölüm 5.1.5.2

16. Viskositenin azaltılması Bölüm 5.1.5.3.1

17. Durulama Bölüm -5.1.5.4

18. Malzeme Geri Kazanımı ve Atık Yönetimi- Bölüm 5.1.6

19. Banyo Bakımı- Bölüm 5.1.7

20. Atıksular -Bölüm 5.1.8

21. Atık minimizasyonu -Bölüm 5.1.9

22. Hava Emisyonları -Bölüm 5.1.10

23. Gürültü -Bölüm 5.1.11

24. Yeraltı suyu ve Toprak Kirliliği ve Tesisin Devreden Çıkarma İşlemleri -Bölüm 5.1.12

EK 5.  STS-BREF. GENEL MET’LERİN UYGULAMA ORANLARI

Otomotiv sektörünün genel MET leri uyugulama oranları Şekil E1- Şekil E5 lerde görülmektedir. Şekillerden görüldüğü gibi 44 adet MET  %50 ve üzerinde uygulanmaktadır. Diğer bir ifadeyle MET lerin %75 i, %50 ve üzerinde uygulanmaktadır. Bunlardan 19 adeti %90 üzerinde bir oranla uygulanmaktadır.  15 adet MET’in uygulama oranı ise % 50 nin altındadır.

Şekil E.1. Otomotiv sektörünün STS-BREF genel MET’leri uygulama oranları (MET 12-22)

Şekil E.2. Otomotiv sektörünün STS-BREF genel MET’leri uygulama oranları (MET 23-29)

Şekil E.3. Otomotiv sektörünün STS-BREF genel MET’leri  uygulama oranları (MET 30-39)

Şekil E.4. Otomotiv sektörünün STS-BREF genel MET’leri  uygulama oranları (MET 40-48)

Şekil E.5. Otomotiv sektörünün STS-BREF genel MET’leri  uygulama oranları (MET 49-59)

Uygulama oranları düşük olan MET’ler:

21.MET:  Su tüketimi ve emisyon seviyelerinin kontrol edilmesi. Özellikle iyon değiştirme ve membran teknikleri ile su kazanımı konusunda uygulama oranı %45 dir.

32.MET: İkame ile solvent emisyonlarının azaltılması . Solvent emisyonlarının, solvent içermeyen ya da düşük düzeyde solvent içeren tekniklerin kullanımıyla azaltılma konusunda uygulama oranı %45 dir.

33. MET: Tehlikeli solventlerin ikamesi . Kansere neden olabilen R45, kalıtımsal genetik hastalıklara neden olabilenR46, solunması halinde kansere neden olabilen R49, doğurganlığı azaltabilen R60 ve doğmamış çocuğa zarar verebilen R61 no’lu risk kodlarından herhangi birini taşıyan solventlerin yerine daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılması ile, ortaya çıkabilecek olan olumsuz fizyolojik etkiler azaltılması konusunda uygulama oranı %20 dir.

34. MET: Ekotoksik maddelerin ikamesi . Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilen R58 ve sucul organizmalar için toksik olan R50/53 no’lu risk kodlarını taşıyan maddelerin yerine daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılması konusunda %5 gibi düşük bir oran vardır.

35. MET: Ozon tabakasına zarar veren maddelerin ikamesi. R59 no’lu risk kodunu taşıyan maddelerin yerine daha az tehlikeli maddelerin kullanılması konusunda uygulama oranı %25 dir.

36. MET: Troposferik ozon oluşumuna neden olan maddelerin ikamesi . Troposferik (düşük seviyeli) ozon oluşumunun minimum seviyeye indirilmesine yönelik çözümler konusunda uygulama oranı %25 dir.

37.MET: Atık gaz arıtımında enerji verimliği. Havaya salınan solvent emisyonlarından kaynaklanan ve atık gaz arıtımı için kullanılan enerjinin optimize edilmesi;

•	Baca gazından atık ısı geri kazanımı

•	Atık gaz son yakma sistemlerinde ısı geri kazanımı

Konularında uygulama oranı uygulama oranı %37 dir.

37.MET: Solvent emisyonlarının azaltılması, geri kazanılması, yakılması veya ikamesi. Solvent emisyonunun kaynağında minimum seviyeye indirilmesi, atık gazlardaki solventin geri kazanılması veya yakılarak bertaraf edilmesi konularındaki uygulama oranı %37 dir.

38. MET: Geri kazanılan solventin tekrar kullanılması . Solventlerin geri kazanımının söz konusu olduğu durumlarda geri kazanılan malzemenin büyük bir çoğunluğunun tekrar kullanılması konusunda uygulama oranı %25 dir.

40.MET: Solvent ekstraksiyonu ve arıtımında ekstraksiyon hacminin azaltılması. Genellikle atık gazlardan solvent ekstraksiyonu yapılmamaktadır. Uygulama oranı %5 dir.

41.MET: Solvent ekstraksiyonunda emisyonların azaltılması. Genellikle atık gazlardan solvent ekstraksiyonu yapılmamaktadır ve oaran %5 dir.

42.MET: Atık gaz arıtımında solvent konsantrasyonunun optimizasyonu. Atık gaz arıtımının uygulandığı durumlarda, arıtmaya gelen solvent konsantrasyonunun optimize edilmesi; termal oksidasyon işlemlerinde ise  ototermik koşullar korunması konusunda uygulama oranı %17 dir.

44.MET: Atıksu arıtma teknikleri. Tüm atıksular arıtılmaktadır ancak özellikle arıtılan atıksuların geri kazanlıp proseste tekrar kullanımı yapılmamaktadır. MET’in uyuglama oranı %48 dir.

45.MET: Atık sularda solvent miktarının kontrol edilmesi. Solventlerin su ile teması durumunda planlanmayan boşaltımların önlenmesi ya da güvenli boşaltım seviyesinin korunması yoluyla, tehlikeye neden olacak seviyede (örn. patlama ya da çalışanlara zarar verme riski olan) solvent salınımı konusunda uygulama oranı düşüktür (%20)

47.MET: Sucul ortamlara toksik etki yapan maddelerin  kontrol edilmesi. Sucul ortamlara toksik etki yapan hammaddeler ve atıksu çıkışı; ikame, malzeme azaltma veya arıtma uygulanarak minimum seviyeye indirilmesi ve izin koşullarını riske atmayacak şekilde ve frekansta izlenmesi konularında uygulama oranı düşüktür (%20)

53.MET:  Adsorbanların ve adsorplanan solventlerin geri kazanımı (%0 uygulama).  Türkiye’de otomotiv sektöründe adsorpsiyonla solvent emisyonu arıtımı ve solvent geri kazanımı yapılmamaktadır.

Türkiye’deki otomotiv sektöründe üretim kademelerinde aşağıdaki MET’ler % 90 ve üzerinde uygulanmaktadır:

12-13-14.MET: Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) uygulanması

16.MET: Kimyasalların ve Atıkların Uygun Depolaması

17.MET: Operasyonel Kontroller

20. MET: Ekipmanların düzenli olarak kullanılmasının temin edilmesi

28.MET: Boyama prosesinde en iyi uygulama teknikleri

30. MET: Temizleme solventinin toplama, depolama ve geri kazanma yoluyla minimum seviyeye indirilmesi

43.MET: Boya sprey kabinlerinden kaynaklanan partikül madde emisyonunun azaltılması

46.MET : Atık sularda  KOİ:BOİ5 oranının kontrol edilmesi

49.MET: Islak ovalama sistemlerinde su tüketimi ve tank boşaltma frekansının düşürülmesi

51.MET: Atık solventlerin geri kazanılması

54.MET : Kontamine atıkların bertarafı

55.MET: Toz ve partikül emisyonlarının azaltılması

56.MET: Kokunun azaltılması

57.MET: Gürültü kaynaklarınının belirlenmesi

58.MET: Gürültünün azaltılması

59.MET: Yeraltı sularına ve toprağa emisyon salınımının önlenmesi

EK 6. STS BREF.  ÖZEL MET’LERİN UYGULANMA ORANLARI

OTOMOBİL

Şekil E.6 dan görüldüğü gibi otomobil sektöründe MET80 ve MET 82’nin uygulama oranı  %17 dir. Diğer MET lerin uygulama oranları %50 üzerindedir.

Şekil E.6. Otomobil sektörünün STS-BREF özel MET’leri  uygulama oranları (MET 79-88)

80.MET: UOB emisyon değerlerinin minimuma indirilmesi . Boya ve kurutma sistemlerinin 28 ve 37-42 nolu MET'lerde belirtilen atık gaz arıtma teknikleriyle bağlantılı olarak seçilmesi ile solvent emisyonları, enerji ve hammadde tüketimleri minimum seviyeye indirilmesi sağlanamamaktadır. Yukarıda sözü edilen MET ile ilgili UOB emisyon değerleri 10 - 35 g/m2'dir. 7 adet otomobil fabrikasından sadece 1 adedi emisyon sınır değerlerini sağlamaktadır. 2 adet  firmada  ise fabrika içinde tampon boyama işlemi de yapılmaktadır. Tampon yüzey alanları, solvent kütle bilanço hesaplarında hesaba  katılmadığı takdirde, bu firmalarda UOB emisyon sınır değerleri sağlanabilir.

82.MET: UOB nin konsantre edilmesi. UOB emisyonlarının azaltılması için, boya kabininde atık gaz arıtma işleminin yapıldığı durumlarda, tanımlanan ön arıtma tekniklerinden birinin kullanılması suretiyle UOB’nin konsantre hale getirilme uygulamasına ait oran %17 dir.

KAMYON-KAMYONET-VAN

Şekil E.7 dan görüldüğü gibi kamyon ve kamyonet üretim sektöründe MET 93   %17 , MET 91  %25 oranında uygulanmaktadır. Diğer MET lerin uygulama oranları ise % 50 üzerindedir.

Şekil E.7. Kamyon-Kamyonet sektörünün STS-BREF özel MET’leri  uygulama oranları (MET 90-99)

91.MET: Tüketim ve emisyonların azaltılmasının planlanması (UOB emisyon değerlerinin minimuma indirilmesi-%25 uygulama). Tüketim ve emisyonların azaltılmasının planlanması ve bu planın uygulanması ile ilgili MET, 81 no’lu MET’te verilmiştir. Yukarıda belirtilen MET ile ilgili UOB’lerin toplam solvent emisyon değerleri şöyledir:

•	Yeni kamyon kasalarının boya kaplamalarında                             10-55 g/m2

•	Yeni kamyonetlerin ve kamyonların boya kaplamalarında	      15-50 g/m2

4 adet kamyon-kamyonet fabrikasından sadece 1 adedi (Ford-İnönü) emisyon sınır değerlerini sağlamaktadır.

93.MET: Zemin kaplama uygulamalarından kaynaklanan emisyonların azaltılması. Gürültü azaltma ve zemin kaplama uygulamalarından kaynaklanan solvent emisyonlarının, havasız spreyleme ile uygulanan, solvent içermeyen poliüretan ya da PVC malzemelerinin kullanılmasıyla azaltılması konusunda uygulama oranı düşüktür (%17).

OTOBÜS-MİDİBÜS

Şekil E.8 den görüldüğü gibi otobüs üretim sektöründe MET 102 hariç diğer MET lerin uygulama oranları %50 üzerindedir.

Şekil E.8.Otobüs sektörünün STS-BREF özel MET’leri  uygulama oranları (MET 101-111)

102. MET. Tüketim ve emisyonların azaltılmasının planlanması (%17 uygulama). Tüketim ve emisyonların azaltılmasının planlanması ve bu planın uygulanması ile ilgili BAT, 81 ve 101 no’lu MET’te verilmiştir. Yukarıda belirtilen MET’ ler ile ilgili UOB’lerin toplam solvent emisyon değerleri, yeni otobüslerin boya kaplamalarında 92–150 g/m2’dir. 6 adet otobüs fabrikasından sadece 1 adedi emisyon sınır değerlerini sağlamaktadır.

TRAKTÖR-İŞ MAKİNALARI

Şekil E.9 dan görüldüğü gibi kamyon ve kamyonet üretim sektöründe MET 114 ve MET 115 ‘in uygulama oranları %0 dır. Diğer MET lerin uygulanma oranları ise %50 üzerinde bir orana sahiptir.

Şekil E.9. Traktör-iş makinaları  sektörünün STS-BREF özel MET’leri  uygulama oranları (MET 113-116)

114.MET : İkame.  Halojenli solvent bazlı boyaların yerine diğer kaplama sistemlerinin kullanılması konusu uygulanmamaktadır.

115.MET: İkame. Araç parçalarının montaj öncesi boyanmasında, daldırma boyama sisteminin kullanılması konusunda uygulama yoktur. (Bu parçaların sprey boya ile boyanması emisyon miktarını artırır ve aplikasyon verimini azaltır).