AMAÇ : Bu talimat, Kentsel Tasarım Projeleri hazırlama esaslarının neler olduğunu açıklar.

KAPSAM

Bu talimat, Kentsel Tasarım Projeleri’nin neye göre ve nasıl hazırlanacağına ilişkin faaliyetleri kapsar.

SORUMLU

Bu talimatın uygulanmasından Daire Başkanı sorumludur.

Kentsel Tasarım Projesi Hazırlama Esasları

Kentsel tasarım projesi; çalışma alanının niteliği ve özgünlüğü göz önüne alınarak Bakanlık talebi

çerçevesinde geliştirilmesi / değiştirilmesi saklı kalmak koşuluyla temelde dört ayrı bölümde hazırlanır;

1.Etüd-Araştırma

Alana İlişkin Genel Bilgiler (Alanın büyüklüğü, hava fotoğrafı üzerinde tanımlanmış yeri, yakın çevre

ilişkisi ve yapılaşma durumu vb.)

Doğal Yapı Analizleri ( Eğim, jeolojik durum, iklimsel ve meteorolojik veriler vb)

Fiziksel Yapı Analizleri (Arazi kullanımı, mülkiyet durumu, yapı fonksiyonları, yapı kat adetleri, ulaşım

ilişkileri vb.)

Karakter alan değerlendirmesi (kentsel tasarıma doğrudan girdi sunan alana erişim noktaları,

yoğunluk odakları, sınır ve kıyılar vb. fiziksel tasarım faktörlerinin değerlendirilmesi…)

Mer’i Plan Kararları (Varsa master plan kararları, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kararları, Koruma Amaçlı İmar Planları Kararla vb.)

- Açık ve Yapılı Alanlar ( Açık ve yapılı alanların oranı, sokak dokusu vb)

- Açık Alan Analizleri (Kamusal ve özel açık alanlar, meydanlar, sokaklar, bahçeler, park vs.)

- Yapı kategorileri (Konut, ticaret, eğitim, sağlık vs.)

- Araç ve yaya dolaşımı,

- Kullanıcıların özellik, eğilim, talep, ihtiyaçlarının belirlenmesi,

b. Kavramsal Tasarım Projesi

Kavramsal Tasarım Projesi, proje alanının ihtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda tasarım konsepti içerisinde, varsa onaylı imar planı kararlarını dikkate alan; ulaşım, tasarım, fonksiyon ilkelerini ortaya koyan, çeşitli şemalar ile desteklenen projedir.

Kavramsal tasarım projesi; yukarıda belirtilen ilkeler ve araştırma sırasında saptanan veriler doğrultunda Bakanlıkça başka bir ölçekte istenmediği takdirde 1/5000 ve 1/2000 ve/veya 1/1000 ölçekte en az üç alternatif olarak düzenlenir ve açıklama raporu ile beraber sunulur. Bununla birlikte kentsel tasarım projeleri ile birlikte;

- 1/5000 ölçekli alanın kent ve yakın çevresi ile bütünleşmesini gösteren ilkesel plan ve arazi kullanım kararları,

- 1/2000 ölçekli genel senaryo kararlarını, peyzaj, kütle, çevre ilişkilerini ve ulaşım kademeleri ile kurgusunu gösteren vaziyet planları da hazırlanır.

c. Kentsel Tasarım Projesi

Bakanlıkça üzerinde anlaşmaya varılan kavramsal tasarım projesi üzerinde kullanımların geliştirilip nihai çözümlerin ortaya çıkarıldığı ve İdarece belirlenecek özel proje alanlarında ön projeye dayalı olarak hazırlanacak proje aşamasıdır.

Kentsel tasarım projesinde:

- Ulaşım-dolaşım (ada içi/dışı, taşıt, yaya, bisiklet, kısa ve uzun süreli otoparklar, servis) ve açık/kapalı alanlara ilişkin tasarımlar,

- İmar Planındaki tüm yolların genişlikleri ve kullanımlarına göre gruplanması,

- Projenin kentin özelliklerine göre bölgelere ayrılması,

- Uygulama prosedürünün hazırlanması,

- Düzenleme alanlarında bütünlük ve büyüklüğün yeniden irdelenmesi ile açık ve kapalı alan düzenlemelerinde birlikteliğin sağlanması,

- Kitle düzenlemeleri (yönlenme, bahçe mesafeleri, kitleler arası mesafe vb.),

- İşlevlerin yatay ve düşey dağılımları,

- Kentsel tasarım projesinde yer alan yapılara ait mimari konsept projeleri (kütle, gabari, şematik plan çizimleri),

- Projede yer alan kent peyzajı haricinde, doğal ve yapay peyzaj unsurlarının alanın genel tasarım kararlarına uyumlu ve bu kararlarla bütünlük gösterecek şekilde düzenlendiği peyzaj projesine ait tasarımlar ve peyzaj karakterine ait açıklama raporu,

- İdarece uygun görülen ve anlatım için uygun olabilecek ölçekte yeterli sayıda kesit, siluet, tüm kitlelerin 3 boyutlu olarak arazi üzerinde modellenmesini içeren ve kesin proje raporu,

- Projeler; yasal, yönetsel, ekonomik ve teknik yönlerden uygulanabilir ve uygulama sürecinde yer alan eylemlerin tasarım ve programlanmasını içerir

- Projelendirme sürecinde çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesini yükseltmek amaçlanır.

- Proje alanı ile kent bütünü veya çevresi arasında yaya ve taşıt ulaşımında, işlevsel, mekânsal, vb. olarak bütünlük ve süreklilik sağlanır.

Açık ve kapalı mekânlarda gerekli doğal ve yapay aydınlık seviyesi ve iklime uygunluk yönünden uygun değer koşullar sağlanır.

- Sosyal uyum ve çevresel etkileşimi

- Yaşanılabilir, sağlıklı, güvenli ve kullanışlı çevre oluşturulması

- Kent mobilyaları

- Cephe tipolojileri

- Engelliler için kaldırım / yaya yoluna yönelik standartlar

- Malzeme ve detaylar

bu çalışma kapsamındadır.

Kesin proje, idarece başka bir ölçekte istenmediği takdirde Kentsel Tasarım 1/1000 veya 1/500 ölçekte ilgili mevzuat kapsamında ilgili idarece onaylanmış hali hazır haritalar üzerine çizilmelidir. Kentsel Tasarım Projelerinde istenen ölçeğin elverdiği kot ve ölçüleri içermelidir.

d. Üç Boyutlu Tasarım ve diğer çalışmalar

Tasarım önerilerini destekleyici 3 boyutlu ifadeler (perspektif, 3 boyutlu sunumlar vb.) ile Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde alanın tümü veya idarece uygun görülecek bir kısım için 1/1000 veya 1/500 ölçekli maketi teslim edilecektir.

Projeye yönelik olarak alanı ve yakın çevresini değişik açılardan gösteren genel (panoramik) ve detay içerikli foto gerçeklik görüntüleri ile birlikte ekteki formata uygun olarak hazırlanacaktır. Ayrıca A3 boyutunda görsel fotoğraf albümü teslim edilebilir.

Buna ilave olarak, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde kent bütünü içinde, alana yüklenen temel tasarım kararlarını, kavramsal ve stratejik yaklaşımları, alana verilecek fonksiyonun ulaşım bağlantılarını ve diğer çevresel fonksiyonlarla nasıl bütünleşeceğini gösterir şematik planlar da hazırlanabilir.

Belge Geçmişi

| Revizyon No | Tarih | Notlar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 19.09.2014 | İlk Yayın |  |