ARTVİN İLİ

BORÇKA İLÇESİ, İBRİKLİ KÖYÜ

“SU ÜRÜNLERİNİ ÜRETİM VE YETİŞTİRME TESİSİ” AMAÇLI

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.	Planlama Alanının Ülke Ve Bölgesindeki Yeri	2

2.	Planlama Alanının Coğrafi Yapısı	3

3.	Planlama Alanının Bulunduğu İlin, İlçenin Sosyal Ve Ekonomik Yapısı	4

4.	Planlama Alanının Ulaşım Ağındaki Yeri	4

5.	İdari Yapı, Sınırlar	6

6.	Planlama Alanı Çevresindeki Kıyı Tesisleri	6

7.	Planlama Alanı Ve Yakın Çevresindeki Özel Kanunlara Tabi Alanlara İlişkin Bilgiler	7

8.	Mülkiyet Bilgisi	7

9.	Üst Ölçek Plan Kararları	7

10.	Planlama Alanı Yakın Çevresi Mer’i Plan Bilgisi	9

11.	Önceki Plan Kararları	9

12.	Hâlihazır Harita Bilgisi	9

13.	Plana İlişkin Raporlar	9

14.	Plan Kararları	14

# PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ

Planlama alanı, Artvin ili, Borçka ilçesi İbrikli köyü sınırlarında yer alan yaklaşık 1770 m²’lik alanı kapsamaktadır. Artvin il merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 15 km kuzeybatısında bulunmaktadır.

Harita 1: Planlama Alanının Ülkesindeki Yeri

Harita 2: Planlama Alanının İlçedeki Yeri

Harita 3: Planlama Alanını Uydu Görüntüsü

# PLANLAMA ALANININ COĞRAFİ YAPISI

Bugün İbrikli olarak adlandırılan köyün bilinen en eski adı Ebrika’dır. Türkçeye Gürcüceden girmiş olan bu yer adı 1925’te değiştirildi ve bu tarihten sonraki kaynaklarda köyün adı İbrikli olarak geçmektedir. Bir Gürcü köyü olarak bilinen Ebrikada, 181’i kadın ve 206’sı erkek olmak üzere 387 kişi yaşamaktadır.

Harita 4: Planlama Alanına Ait Saha Görüntüsü (Yakın Görünüm)

# PLANLAMA ALANININ BULUNDUĞU İLİN, İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI

İbrikli Köyünün bir kısmı Deriner Barajı ve HES Projesi kapsamında baraj rezervuar alanında kalmış olup, köyün baraj gölüne yakın olmasından kaynaklı olarak ekonomik faaliyetler de etkilenmiş ve su ürünleri yetiştiriciliği ve yol boyu ticari faaliyetler olmak üzere hizmetler sektöründe değişik alanlarda faaliyet alanları ortaya çıkmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığınca; Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi bölge için önem arz etmektedir. Bahse konu proje 2011-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Projede elde edilen veriler değerlendirilerek İbrikli köyü için özellikle tarım sektöründe var olan olumsuzluklar için çözüm önerileri üretilebilecektir.

# PLANLAMA ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ

Köyün merkezi, Artvin kentine 25 km, Borçka kasabasına 10 km uzaklıktadır. Planlama alanına, Artvin-Borçka Karayolu üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Yol, asfalt ve her mevsim ulaşıma açıktır. Köy yerleşim yeri baraj rezervuar alanında kalmadan önce anayoldan köprü ile ulaşım sağlanan bir köy olsa da baraj çalışmalarından sonra değişen yol güzergahı nedeniyle, köy ilgili yol güzergahında konumlandırılmıştır.

Harita 6: Planlama Alanının Borçka İlçesi İle Ulaşım Durumu

Harita 7: Planlama Alanının Artvin ile Ulaşım Durumu

# İDARİ YAPI, SINIRLAR

Planlama alanı; Artvin ilinin Borçka ilçesine bağlı, İbrikli köyü sınırlarında kalmaktadır.

Harita 8: İl, İlçe Sınırları Durumu

# PLANLAMA ALANI ÇEVRESİNDEKİ KIYI TESİSLERİ

Planlama alanına en yakın önemli kıyı tesisi Hopa Limanı’dır. Hopa Limanı’ndan başka, Trabzon Limanı da Hopa yerleşmesine yakın ikinci büyük liman tesisidir.

Harita 9: Hopa Limanı

# PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Plan onama sınırı içinde ve yakın çevresinde özel kanunlara tabi alan bulunmamaktadır.

# MÜLKİYET BİLGİSİ

Planlama alanında daha önce Deriner Barajı ve HES projesi nedeni ile DSİ Genel Müdürlüğünce kamulaştırma yapıldığından, planlama sahasına giren 102/1, 102/2 ve 102/3 numaralı parseller, DSİ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı parsellerden oluşmaktadır. Planlama alanı yaklaşık 1713 m² ‘dir.

# ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 17.08.2016 tarihinde onaylanmıştır.

F-47 paftasında yer alan İbrikli Köyü çevre düzeni planında “Kırsal Yerleşme Alanı” ve “Bölgeye Özel Ürün Alanı “lejantında kalmaktadır. Planlama alanına konu alan ise 1/100.000 ölçekli plan gösterimine göre 1. Derece Karayolu ile Borçka Baraj alanı arasında kalmaktadır.

Harita 10: Üst Ölçekli Plan Durumu

Plan Hükümlerinin Su Ürünleri Üretim Alanları başlıklı 6.27. maddesinde;

“6.27 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM ALANLARI

6.27.1 Su Ürünleri Üretim Alanlarının 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca yapılacak yer seçimlerinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması ve bu planla kullanım kararı belirlenmiş alanlara (turizm alanları, yerleşme alanları, kıyı yapıları, korunan alanlar, vb.) olası olumsuz etkilerinin önlenmesi için mesafe, akıntı hızı, akıntı yönü, derinlik vb. kriterlerin göz önünde bulundurulması esastır. Bu alanlara ilişkin koordinatlar ve onaylanan planlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere, Bakanlığa gönderilir.

6.27.2 Bu alanlarda 1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu”, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” hükümleri yer almaktadır.

# PLANLAMA ALANI YAKIN ÇEVRESİ MER’İ PLAN BİLGİSİ

Planlama alanı yakınında onaylı herhangi bir plan bulunmamaktadır.

# ÖNCEKİ PLAN KARARLARI

Planlama alanı yakınında onaylı herhangi bir plan bulunmamaktadır.

# HÂLİHAZIR HARİTA BİLGİSİ

Alanda ilk halihazır harita çalışması Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 22.12.2014 tarihinde hazırlatılmış ve onaylanmıştır. Onaylı halihazır harita üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 30.03.2020 tarihinde Kıyı Kenar Çizgisi tespiti yapılarak onaylanmıştır. Planlama çalışması kıyı kenar çizgisi onayı yapılan halihazır harita üzerinde yapılmıştır. Planlama alanı, F47A20C1A ve F47A20C1B numaralı 2 adet 1/1000’lik pafta içerisinde kalmaktadır.

# PLANA İLİŞKİN RAPORLAR

Planlama alanında, 11.06.2020 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce onaylanmış İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu bulunmaktadır. Raporun sonuç ve Öneriler bölümünde, Önlemli Alan 2.1 için alınacak önlemler belirtilmiştir. Önlemli Alan 2,1 olarak gösterilen alanlarda yapılacak inşai faaliyetlerde alınması gerekli tedbirler ayrıntılı olarak aşağıda açıklanmıştır.

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Çalışma Alanı Krokisi

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Onay Sayfası

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının, “Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu”nun hazırlanmasına gerek olmadığına dair yazısı aşağıda yer almaktadır.

Harita 11: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Yazısı

# PLAN KARARLARI

Şekil 5: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

| Alan Adı | Durum (m2) | Oran (%) |
| --- | --- | --- |
| Su Ürünlerini Üretim ve Yetiştirme Tesisi (SÜA) | 1713.16 | %100 |

Tablo 1: Planlama Alanına İlişkin Alan Dağılım Tablosu

06.07.2011 tarihli, 27986 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ uyarınca, İbrikli köyü baraj rezervuar alanında yapılması düşünülen su ürünleri yetiştiriciliği faaliyeti kapsamında ihtiyaç duyulabilecek yapılara (Soğuk Hava Deposu, Paketleme Ünitesi, Yem ve Malzeme Deposu vb.) yönelik olmak üzere 1713,16 m2 alan Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesisi olarak planlanmıştır.

Jeolojik etüt verileri doğrultusunda yapılaşmaya uygun alan belirlenmiş ve bu alanda yapılması düşünülen faaliyet için gerekli olan yapıların yapılabilmesi için gerekli Emsal değeri ve yükseklik değeri Emsal: 0.70, Yençok: 7.50 m. olarak belirlenmiştir.