BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

KUM MAHALLESİ

121 ADA 1 NOLU PARSEL

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLANLAMA ALANI GENEL KONUMU

Plan değişikliğine konu alan Bartın İli, Amasra İlçesi, Kum Mahallesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan toplam yaklaşık 2.395 ha büyüklüğündeki 121 ada 1 nolu parselin 1.24 hektarlık kısmını kapsamaktadır. Söz konusu alan Y:449045-449300, X:4622645-4622420 koordinatları arasında 1/5000 ölçekli E28-C-03-B nolu halihazır haritada kalmaktadır.

Resim 1: 121 Ada 1 Nolu Parsel Uydu Görüntüsü

ÜST ÖLÇEK PLANLAR

Planlama alanı Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Ağaçlandırılacak Alan” işaretli alanda yer almakta olup

Söz konusu planın plan hükümlerinde bu alanları için;

“4.36 Ağaçlandırılacak Alanlar: Jeolojik sebeplerden dolayı onanlı imar planlarında ağaçlandırılması önerilen alanlar ile 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendine göre hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmış alanlardır.

6.9.2 AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 6.9.2.1 Bu planda ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmiş ancak özel mülkiyete tabi olan parsellerde, kadastral bir yola cephesi bulunmak şartı ile sadece konut ve tarımsal amaçlı yapılar yer alabilir. Bu alanlarda yapılanma koşulu E: 0.05, HMAX: 6.50 m. maksimum inşaat alanı: 250 m² olup minimum ifraz 5000 m² olacaktır.” hükümleri yer almaktadır.

Resim 2: Planlama Alanı Çevre Düzeni Planındaki Konumu

Ayrıca alanın Toplu Konut İdaresi Mülkiyetinde bulunması nedeniyle plan hükümlerinin 5.22 maddesinde;

“5.22 Kentsel ve kırsal yerleşme alanları dışında gereksinim duyulması halinde; Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından üretilecek toplu konut alanlarına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetlerin alan kullanım türlerine ilişkin başvurular bu planın planlama ilkeleri ve nüfus kabulleri doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak ilgili idaresince değerlendirilir. Bu doğrultuda hazırlanacak alt ölçekli planlar sayısal ortamda koordinatlı olarak, veri tabanına işlenmek üzere, Bakanlığa gönderilir. Kentsel ve kırsal yerleşme alanları içerisinde kalması durumunda söz konusu talepler çevre imar bütünlüğü çerçevesinde ilgili idaresince alt ölçekli planlarda değerlendirilir”  ibaresi yer almaktadır..

ALT ÖLÇEK PLANLAR

Planlama Alanının Mevcut İmar Durumu

121 ada 1 nolu parselin plan değişikliğine konu kısmı 2018 yılında onaylanan Amasra(Bartın) İlave-Revizyon Nazım İmar Planında Eğitim Alanı kullanımlarında kalmaktadır.

Resim 3: Meri İmar Planı

RESMİ KURUM KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Söz konusu parselin meri imar planında eğitim alanlarında kalmasından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş alınmış olup söz konusu görüşte bu alanda herhangi bir kademede okul ihtiyacı bulunmadığı ifade edilmiştir.

Resim 4: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kurum Görüşü

JEOLOJİKETÜT RAPORU

Plan değişikliğine konu alana ilişkin 02.08.2011 tarih onaylı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda plan değişikliğine konu alan  Önlemli Alan 2.3((ÖA-2.3)( Heyelan ve Kaya Düşmesi Açısından Sorunlu Alanlar) sınırları içerisinde kalmaktadır.

Belirtilen raporun sonuç ve öneriler kısmında Önlemli Alan 2.3((ÖA-2.3)( Heyelan ve Kaya Düşmesi Açısından Sorunlu Alanlar) alanları için;

“Etüt sahasında yapılan saha gözlemleri ve sondajlarda daha önceden toprak hareketi olduğu saptanmıştır. Yine eğimin yüksek olduğu yerlerde muhtemel kaya düşme tehlikesi açısından risk taşıdığı görülmüştür. Bu nedenle. (ÖA2-3) olarak adlandırılıştır.” ifadeleri yer almaktadır.

Resim 5: İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Onay Sayfası

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ

Bartın İli, Amasra İlçesi sınırları içerisinde Sosyal Konut Projesi kapsamında yerelden gelen talebin yerine getirilebilmesi için Toplu Konut İdaresi mülkiyetindeki Kum Mahallesi 121 ada 1 nolu parsel mülkiyet, büyüklük, yerleşim ve altyapıya yakınlık açısından toplu konut yapımına uygun bulunmuştur.

Meri imar planında Eğitim Alanları( Lise, Meslek Lisesi, İlkokul) kullanımına ayrılan Kum Mahallesi 121 ada 1 nolu parselde, Amasra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 03.10.2024/116128550 sayılı yazısı ile herhangi bir kademede okul ihtiyacının bulunmadığı görüşü doğrultusunda toplu konut yapımına uygun konut adası oluşturmak amacıyla imar planı değişikliği yapılmasına gerek duyulmuştur.

PLANLAMA KARARLARI

Hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile planlama alanı içerisinde 1.24 ha büyüklüğündeki Eğitim Alanı kullanımı, Konut Alanı kullanımına dönüştürülmüştür. Gelişme konut alanı için 250 kişi/ha brüt yoğunluk belirlenmiştir.

Resim 6: Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi