MUĞLA İLİ, KAVAKLIDERE İLÇESİ, SALKIM MAHALLESİ

209 ADA, 11 VE 12 PARSELLER (ESKİ 209 ADA, 1 PARSEL)

ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ)

KURULU GÜÇ ARTTIRIMI AMAÇLI

1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

VE DEĞİŞİKLİĞİ

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

2023

Tel: 0252 212 53 13 (2 Hat) Gsm:0532 296 29 69 Emirbeyazıt Mah. Zübeyde Hanım Cad.

ÜntaşResidence D Blok No:16/6 Menteşe/Muğla

noktaimarplanlama@hotmail.com

İÇİNDEKİLER

1. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ	3

Görsel 1: Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü (Bölge)	3

Görsel 2: Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü (Uzak)	4

Görsel 3: Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü (Yakın)	4

2. MÜLKİYET BİLGİSİ	5

Görsel 4: Tapu Örneği (209/11)	6

Görsel 5: Tapu Örneği (209/12)	7

Görsel 6: Koordinatlı Aplikasyon Krokisi	8

Görsel 7: Arazi Kira Sözleşmesi (ASYAMER GES)	9

Görsel 8: Arazi Kira Sözleşmesi (ASYAMER GES)	10

Görsel 9: Vekaletneme Örneği (Parsel Maliki)	11

Görsel 10: Vekaletneme Örneği (Parsel Maliki)	12

Görsel 11: Vekaletneme Örneği (Kiracı Firmalar)	13

Görsel 12: Vekaletneme Örneği (Kiracı Firmalar)	14

3. ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI	15

Görsel 13: Planlama Alanının Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi	16

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Üzerindeki Yeri	16

4. PLANLAMA ALANI YAKIN ÇEVRESİ MER’İ İMAR PLANLARI	17

Görsel 14: Onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı	18

5. HÂLİHAZIR HARİTA BİLGİSİ	18

6. JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU	18

Görsel 15: Onaylı Jeolojik Etüt Raporu Onay Sayfası	19

7. RESMİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ	21

8. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)	21

Görsel 16: ÇED Üst Yazı	22

Görsel 16: ÇED Üst Yazı	23

Görsel 17: ÇED Gerekli Değildir Belgesi	24

Görsel 18: ÇED Alanı Koordinatları	24

9. ULAŞIM VE TRAFİK ETÜT RAPORU	24

10. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	25

11. PLAN KARARLARI/GEREKÇELERİ	25

Tablo 1: ADM Bağlantı İzni Tablosu (Onaylı İmar Planı)	27

Tablo 2: ADM Bağlantı İzni Tablosu (İlave ve Değişiklik İmar Planı)	27

Görsel 19: ADM Bağlantı Görüşü (ASYAMER GES)	28

Görsel 20: ADM Bağlantı Görüşü (ASYAMER GES)	29

Görsel 21: ADM Bağlantı Görüşü (ASYAMER GES)	30

Görsel 22: Teknik Değerlendirme Raporu (ASYAMER GES)	31

Görsel 23: Teknik Değerlendirme Raporu Revizesi (ASYAMER GES)	32

Görsel 24: Kablo Kanal Detayı	33

Tablo 3: Karşılaştırmalı Alan Kullanım Tablosu	34

Görsel 25: 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği Teklifi	34

# 1. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ

Planlama alanı, Ege Bölgesinde, Muğla İli, Kavaklıdere İlçesi sınırları içerisinde, ilçe merkezinin batısında yer almaktadır. Bahse konu alan; Salkım Mahallesinin güneybatısında yer almaktadır. Planlama alanı, Salkım mahallesine yaklaşık 5,5 km, Kavaklıdere İlçe merkezine yaklaşık 11,5 km, Muğla şehir merkezine de yaklaşık 43 km uzaklıkta yer almaktadır.

Planlama alanında D550 Muğla-Aydın Bölünmüş Devlet Karayolundan, Kavaklıdere-Bozdoğan İl Yoluna sapılmak suretiyle ulaşılabilmektedir.

### Görsel 1: Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü (Bölge)

### Görsel 2: Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü (Uzak)

### Görsel 3: Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü (Yakın)

# 2. MÜLKİYET BİLGİSİ

Planlama çalışmasına konu alan, Muğla İli, Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi’nde yer alan, tapunun 209 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, onaylı imar planına göre uygulama (ifraz) sonucu oluşan 209 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı 12.644,03 m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı, Hüseyin DEMİR  mülkiyetinde bulunan taşınmaz ile; 209 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı 14.536,43 m² yüzölçümlü “Tarla” vasıflı, Hüseyin DEMİR  mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kadastral yol alanlarını kapsamaktadır.

Söz konusu alan üzerinde Asyamer Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, ilgili idarelerden alınan izinler kapsamında Güneş Enerji Santralinin ilave güç arttırımı amaçlı amaçlı panel kurulacak kısımlarını kapsamaktadır.

### Görsel 4: Tapu Örneği (209/11)

### Görsel 5: Tapu Örneği (209/12)

### Görsel 6: Koordinatlı Aplikasyon Krokisi

### Görsel 6.1: Koordinatlı Aplikasyon Krokisi

### Görsel 7: Arazi Kira Sözleşmesi (ASYAMER GES)

### Görsel 8: Arazi Kira Sözleşmesi (ASYAMER GES)

### Görsel 9: Vekaletneme Örneği (Parsel Maliki)

### Görsel 10: Vekaletneme Örneği (Parsel Maliki)

### Görsel 11: Vekaletneme Örneği (Kiracı Firmalar)

### Görsel 12: Vekaletneme Örneği (Kiracı Firmalar)

# 3. ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI

Planlama alanı, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında yer almakta olup, bahse konu üst ölçekli imar planında tarım arazisi ve orman alanı kullanımlarında yer almaktadır.

Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3.İdari Dava Dairesinin E:2023/1088, K:2023/1278 sayılı, E:2023/987, K:2023/1276 sayılı ve E:2023/1091, K:2023/1287 sayılı kararları ile iptal edilmiştir.

### Görsel 13: Planlama Alanının Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi

### 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Üzerindeki Yeri

Enerji Üretim Alanları ve Enerji İletim Tesislerine ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca “8.22. Enerji Üretim Alanları ve Enerji İletim Tesisleri” hükmünü kapsayan Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği, 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinde onaylanmıştır. Yapılan düzenleme neticesinde Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının;

“8.22.1. 5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUNA UYGUN OLARAK YAPILMASI PLANLANAN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİNDE, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN ALINACAK İZİN KAPSAMINDA, ÜLKE VE BÖLGE ÖLÇEĞİNDE YATIRIM KARARI NİTELİĞİ TAŞIYAN HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE KURULU GÜCÜ 10 MW, RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNDE TÜRBİN SAYISI 20 ADET VE ÜZERİNDE VEYA KURULU GÜCÜ 50 MW, BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALLERİNDE KURULU GÜCÜ 10 MW, JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNDE ISIL KAPASİTESİ 20 MW, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE PROJE ALANI 20 HEKTAR VEYA KURULU GÜCÜ 10 MW VE ÜZERİ TESİSLER İÇİN ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ZORUNLUDUR. KURULU GÜCÜ BU DEĞERLERİN ALTINDAKİ PROJELERDE İMAR PLANI SÜREÇLERİ, BU PLANDA BELİRLENEN KRİTERLERE UYGUN OLARAK İLGİLİ İDARESİNCE SONUÇLANDIRILIR.” hükmünde enerji yatırımlarının yapılabileceğinden bahsedilmektedir.

# 4. PLANLAMA ALANI YAKIN ÇEVRESİ MER’İ İMAR PLANLARI

Güneş Enerji Santrali güç arttırımı amaçlı hazırlanan 1/5000 Öçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102(k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 05.06.2023 tarihinde re'sen onaylanan NİP-001017180 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına ilave olarak hazırlanmıştır.

### Görsel 14: Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

# 5. HÂLİHAZIR HARİTA BİLGİSİ

Bahse konu 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 14.11.2022 tarihinde onaylanan, ITRF96 koordinat sisteminde 1/5000 Ölçekli N20-b-06-b Hâlihazır Harita Paftası üzerine çizilmiştir.

# 6. JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

Söz konusu alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce 20.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.

### Görsel 15: Onaylı Jeolojik Etüt Raporu Onay Sayfası

Bahse konu etüt raporunda söz konusu planlama alanının tamamı “Önlemli Alan-5.1” olarak belirlenen alanlara yer almaktadır. Bahse konu Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda planlama alanına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

İnceleme Alanının Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi

Alanda yapılan morfolojik, jeolojik-yapısa özellikler, jeofizik, hidrojeolojik, jeoteknik özellikler (taşıma gücü, oturma), zeminlerin mühendislik özellikleri, dinamik özellikler ve doğal afet tehlikesi esas alınarak inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar (Ö.A.-5.1) olarak değerlendirilmiştir.

Önlemli Alan 5.1(ÖA-5.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar

İnceleme alanının topoğrafik eğimi genellikle %5-10 arasında yer almaktadır. İnceleme alanındaki birim orta ayrışmış fillitlerden oluşmaktadır. Bu zeminler için yapılan hesaplamalara göre, elde edilen zemin taşıma gücü değeri ve şişme problemi risk oluşturacak değer almaktadır. Bu nedenle inceleme alanında taşıma gücü, şişme ve oturma problemi beklenebilir. Ayrıca çalışma alanı, 1. derecede deprem bölgesi içinde olması ve bu sebep ile öngörülemeyen oturma, şişme, zemin büyütmesi ve taşıma gücü problemleri nedeniyle inceleme alanı Önlemli Alanlar: Önlem Alınabilecek Nitelikte Mühendislik Problemleri Açısından Sorunlu Alanlar (ÖA-5.1) olarak değerlendirilmiştir.

Doğal Afet Tehlikelerinin Değerlendirilmesi

Deprem Durumu

Deprem Durumu: Muğla ve çevresi, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Türkiye deprem bölgeleri haritasına göre 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya Kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunmaktadır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, ülkemizde var olan ve deprem potansiyeli taşıyan aktif fayların haritalanması ve bunların depremsellik açısından özelliklerini tanımlayan bir rapor hazırlanmıştır. 1992 yılında Türkiye Diri Fay Haritası yayımlanmıştır. Bu harita temel alınarak Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından uygulamada kullanılan yönetmeliklere esas olan deprem bölgeleme haritası yenilenmiştir. Depremlere ilişkin bilimsel araştırmalarda temel veri kaynağı olan bu haritaya göre ülkemizde çok sayıda aktif fay bulunmaktadır. Harita basıldıktan sonra, son 13 yılda meydana gelen büyük depremlerin tamamına yakını bu haritada gösterilen diri faylar üzerinde gerçekleşmiştir.

Türkiye Diri Fay Haritasına göre ülkeyi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri ile ülkemizde deprem riski en yüksek olan alanlardır. Son depremi oluşturan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ülkemizin aktif tektonik çatısında çok önemli bir yere sahiptir. Bu fay üzerinde son yüzyılda 1939’da Erzincan'dan başlayan ve doğudan batıya doğru fay segmentleri (parçaları) boyunca düzenli bir seyir izleyen 7 büyük deprem olmuştur. 1999 İzmit Depremi Kuzey Anadolu Fayı’nın Doğu Marmara kesiminde gerçekleşmiştir.

Su Baskını: İnceleme alanı ve çevresinde kuru veya akar dere yatağı bulunmadığından dolayı su baskını beklenmemektedir.

Çığ: Meteorolojik şartlar ve topoğrafik yapı itibariyle çığ meydana gelmesi beklenmemektedir.

Sıvılaşma Analizi ve Değerlendirme:  İnceleme alanında sondaj çalışmalarında yer altı suyuna rastlanmadığından sıvılaşma riski beklenmemektedir.

Kütle Hareketleri: İnceleme alanı ve çevresinde deprem koşulları hariç, hiçbir doğal afet tehlikesi potansiyeli taşımayan, jeolojik-jeoteknik özellikler açısından yerleşime uygunluğu etkileyebilecek hiçbir mühendislik problemi bulunmayan, herhangi bir önlem alınmasına gerek olmadan yapılaşmaya gidilebilecek alanlardır.

# 7. RESMİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Yürürlükteki 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanabilmesi için gerekli görülen resmi kurum ve kuruluşların görüşleri sorulmuş olup, alınan görüşler rapor eki CD’de sunulmaktadır.

# 8. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

Planlama alanında güç arttırımı amaçlı kurulacak Güneş Enerji Santraline ilişkin olarak Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden 06.11.2023 tarih ve 7873493 sayılı yazısı ekinde “Güneş Enerji Santrali (GES) Kapasite Arttırımı” projesine esas “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmıştır.

### Görsel 16: ÇED Üst Yazı

### Görsel 16: ÇED Üst Yazı

### Görsel 17: ÇED Gerekli Değildir Belgesi

### Görsel 18: ÇED Alanı Koordinatları

# 9. ULAŞIM VE TRAFİK ETÜT RAPORU

1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifine altlık olarak kullanılması amacıyla; plan onama sınırı içerisinde yer alan kullanımların yaratacağı trafik taleplerinin tahmini ve bu trafiğin olası etkilerinin belirlenmesi amacıyla detaylı Ulaşım ve Trafik Etüdü hazırlanmış olup, rapor ekinde sunulmaktadır.

# 10. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) Güç Arttırımı Amaçlı hazırlanan ilave imar planı ve değişikliği teklifinde onaylı imar planın arazi kullanım kararlarını etkileyen kısımlarına ilişkin;

20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. Maddesi “EK MADDE 8 – Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur.” uyarınca Sosyal ve Teknik Altyapı Etki Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup, plan dosyası ekinde harici olarak sunulmaktadır.

Söz konusu rapor, Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Taslağı Ek-3 Rapor Formatında hazırlanmıştır.

# 11. PLAN KARARLARI/GEREKÇELERİ

Bilindiği üzere günümüzde yaşamın var olduğu sürece insanoğlu olarak sürekli enerjiye ihtiyacımız olacaktır. İnsanoğlu, geçmişten günümüze kadar sosyal-kültürel gelişmişlik, çevreye duyarlılık, teknolojik gelişmeler, sürekli gelişen teknik/mühendislik birikimleri ile bir şekilde enerji elde etmeyi başarmıştır. Öncelikli olarak en çok kullanılan enerji türleri petrol, kömür ve doğalgaz olarak bilinmektedir. Fakat bu enerji kaynaklarının tükenebilir olması, belirli bölgelerden elde edilebiliyor olması, nakil maliyetleri, çevre kirlilikleri vb. nedenlerden dolayı bizi alternatif enerji kaynakları bulmaya zorlamıştır.

Hızla gelişen teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarıyla güneş panellerinin güneş ışınlarından elde ettiği Güneş Enerjisi, atom çekirdeklerin nükleer reaktörlerde parçalanması ile açığa çıkan Nükleer Enerji, bitki ve hayvan atıklarından elde edilen Biyoenerji, rüzgâr gücünden elde edilen Rüzgâr Enerjisi, her yerde bulunabilmesiyle hidrojenin hammadde olarak kullanıldığı Hidrojen Enerjisi, yeraltı derinliklerinde fay hatlarından ısının buhar ya da sıcak su olarak çıkması/çıkarılması ile Jeotermal Enerji, okyanuslarda suların yüksek ve alçak olduğu zamanlar arasındaki farklardan çıkan enerjinin kullanıldığı Gel-Git Enerjisi, denizlerde rüzgârların etkisiyle oluşan dalgalardan elde edilen Dalga Enerjisi gibi çeşitli alternatif enerji kaynakları ve bu kaynaklardan enerji elde edebilme teknikleri geliştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen enerji kaynaklarının hepsinin sıfır risksiz, çok düşük maliyetli, çok yakın zamanda tüm yenilenemez enerji kaynaklarına alternatifi olması beklenmemektedir. Çünkü bahse konu yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde etme yöntem ve teknikleri günümüzde hala geliştirilmekte, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, nükleer enerji teknolojisi verimli bir enerji kaynağı olmasında rağmen yüksek risklerinden dolayı günümüzde hala tartışılmaktadır. Dere yataklarına kurulan ve suyun doğal akışından faydalanmak suretiyle elde edilen hidroelektrik santraller, bölgede yaşayan habitatı olumsuz etkileyecek şekilde projelendirilmesi de günümüzde tartışma konusudur. Yine rüzgâr türbinlerinin uygun projelendirilmediğinde ses etkilerinden dolayı bölgede yaşayan canlıları olumsuz etkileyebileceği, kuşların göç yollarında tesis edilen türbinlerin de kuş ölümlerinde neden olabileceği tartışma konusudur. Güneş enerjisi panellerinin dahi hatalı projelendirilmesi, kuşların göç yollarında tesis edilmesi, kuş ölümlerine neden olabilmektedir.

Özetle; bahsedildiği üzere hiçbir enerji üretimi sıfır riskli, çok düşük maliyetli, her coğrafyada sürekli kullanılabilir değildir. Hem yenilenebilir hem de fosil yakıt enerji kaynaklarından enerji elde edilmeye çalışıldığında ya çevre kirliliği, kaynak yetersizliği, nakil maliyetleri ya da yüksek teknik donanım, ileri mühendislik, kapsamlı ar-ge çalışmaları gereklilikleri, yüksek maliyet gibi parametreler ortaya çıkmaktadır. Yaşam devamlılığımızın zorunlu olduğu sürece enerjiye de bağımlılığımız zorunlu olacaktır. Önemli olan husus; tüm bu enerji kaynaklarının hangilerinin ne ölçüde kullanılmasının iklim değişiklikleri, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel, teknik açıdan gerekli araştırmaların yapılarak tespit edilmesi, bu doğrultuda da tercih edilmesi olacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkeler ve devletler açısından oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar da hızlanmış durumdadır. Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte ve sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Çünkü Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Enerji sektörü ülke genelinde olduğu gibi Güney Ege Bölgesi’nde (Aydın, Denizli, Muğla) de kalkınma politikaları açısından oldukça stratejik bir alan niteliğindedir. Bölgedeki sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin yoğunluğu ve nüfus artışı ile birlikte enerji ihtiyacı yıldan yıla artış göstermektedir. Bölgenin nüfusu ve mevcut ekonomik faaliyetler göz önüne alındığında enerjiye olan ihtiyacın yıl bazında dalgalanmalar gösterse dahi artış göstereceği öngörülmektedir. Bu noktada enerji talebinin sürdürülebilir biçimde karşılanabilmesi için ulusal politikalar ve küresel yönelimlerde de önemli bir yere sahip yenilenebilir enerji kaynaklarından mümkün olan en yüksek ölçüde faydalanılması gereği ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizin de enerjide dışarıya bağımlılığını göz önünde bulundurursak, mevcut yenilenebilir enerji potansiyellerinin, doğru planlama yaklaşımlarıyla, koruma-kullanma dengesi gözetilerek değerlendirilmesi hem ölçek ekonomisi hem de sürdürülebilir bir gelecek için büyük bir önem arz etmektedir.

Dünyanın en önemli enerji kaynağı güneştir. Güneşin ışınım enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır. Dünyadaki madde ve enerji akışları güneş enerjisi sayesinde mümkün olabilmektedir. Rüzgâr, deniz dalgası, okyanusta sıcaklık farkı ve biyokütle enerjileri, güneş enerjisini değişim geçirmiş biçimleridir. Güneş enerjisi, doğadaki su döngüsünün gerçekleşmesinde de rol oynayarak, akarsu gücünü yaratmaktadır. Güneş enerjisi hem bol hem sürekli ve yenilenebilir hem de bedava bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi; potansiyeli, kullanım kolaylığı, temizliği, yenilenebilirliği ve çevre dostu olması gibi nedenlerle diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha kolay bir şekilde yaygınlaşabilecek durumdadır.

Diğer yandan Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir Türkiye güneş kolektörü üretiminde dünyada ikinci, kullanımında ise üçüncü büyük tüketici durumundadır.

Planlama alanının yer aldığı Muğla İli, coğrafi konumu itibariyle güneş enerjisinden azami yararlanabilme imkânına sahiptir. Buraya kurulması planlanan güneş enerji santrali bölgeye hem ucuz elektrik enerjisi sağlarken hem de burada yaşayanların geçimlerini sağlamak için de önemli bir istihdam sağlayacaktır. Buraya yapılması planlanan santral burada bulunan doğal güzelliklerin tükenmesine yol açmamakta aksine temiz bir enerji kaynağı sunacaktır. Sağlanacak enerjinin maliyetinin düşük olması da en büyük girdilerden biri olarak gösterilmektedir.

Güneş Enerji Santrallerinin yer seçiminde üretilecek olan elektrik enerjisinin Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. ya da Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ne ait enerji iletim hatlarına bağlantısının yapılabilmesi enerji yatırımın hayata geçirilebilmesi için önem arz etmektedir. Bu nedenle yatırıma başlamadan önce yer seçimi aşamasında ilgili Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. ya da Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’den bağlantı izni alınmaktadır. Bağlantı izni ilgili kurumlarca yakında bulunan hatların bağlantı yoğunluğu incelenmek suretiyle uygun ise verilmektedir. Bu nedenle Güneş Enerji Santrallerinin yapılacağı yatırım alanlarının üst ölçekli Çevre Düzeni Planları ile belirlenmesi uygulama açısından pek mümkün değildir.

Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Hükümleri ile ADM Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü’nün;

| Şirket | Tesisat No | Kurulu Gücü (kWe, kWp ve MWm Cinsinden) | Tesis Adı | İmar Planındaki Kısmı | Bağlantı İzni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesevle Mermer Makine Elektrik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 8901694 | 999 kWe 999,53 kWp 0.999,53 MWm | MESEVLE GES | A | 10.03.2023 tarih ve 9976 sayılı yazı. |
| Asyamer Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 8901617 8901637 | 780 kWe 780,44 kWp 0.780,44 MWm | ASYAMER GES | B | 10.03.2023 tarih ve 9977 sayılı yazı. |

### Tablo 1: ADM Bağlantı İzni Tablosu (Onaylı İmar Planı)

Bağlantı Görüşü ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu yazıları doğrultusunda hazırlanmış olan Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102(k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 05.06.2023 tarihinde re'sen onaylanmış olup; teknik ihtiyaçlar doğrultusunda, onaylı imar planında “B” alanını kapsayan kısımda; ADM Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü’nün;

| Şirket | Tesisat No | Kurulu Gücü (kWe, kWp ve MWm Cinsinden) | Tesis Adı | İmar Planındaki Kısmı | Bağlantı İzni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asyamer Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 8901617 8901637 | 1.580 kWe 1638,27 kWp 1.63827,44 MWm | ASYAMER GES | B | 09.08.2023 tarih ve 30075 sayılı yazı. |

### Tablo 2: ADM Bağlantı İzni Tablosu (İlave ve Değişiklik İmar Planı)

Bağlantı Görüşü ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu yazısı doğrultusunda Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) Güç Arttırımı amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği hazırlanmıştır.

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü’nün 09.08.2023 tarih ve 30075 sayılı yazısı ekinde yer alan Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylı Teknik Değerlendirme Raporu, ÇED Gerekli Değildir Belgesinde belirtilen kurulu güç (1,63827 MWm) ile uyumlu olması için revize edilmiş olup, her iki Teknik Değerlendirme Raporu da aşağıda ve plan açıklama raporu ekinde yer almaktadır.

### Görsel 19: ADM Bağlantı Görüşü (ASYAMER GES)

### Görsel 20: ADM Bağlantı Görüşü (ASYAMER GES)

### Görsel 21: ADM Bağlantı Görüşü (ASYAMER GES)

### Görsel 22: Teknik Değerlendirme Raporu (ASYAMER GES)

### Görsel 23: Teknik Değerlendirme Raporu Revizesi (ASYAMER GES)

Bahse konu Güneş Enerji Santralinin Kurulu gücü 10 MW’tan az olduğu ve toplam 20 hektardan az olduğu için Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının 8.22.1 hükmü doğrultusunda üst ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği yapılmamıştır.

İlave Güneş Enerji Santrali kurulmak istenen alanın güney ve batı cephesi, onaylı imar planında 10 metre genişliğinde taşıt yolunun devamı niteliğinde düzenlenerek, kuzey kısımda 10 metre genişliğinde taşıt yoluna bağlanmıştır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesindeki “(7) (Ek:RG-20/11/2021-31665-CK-4825/5 md.) Orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamaz. İmar planı hazırlanırken, yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının ulaşımını sağlamak üzere, orman sınırı ile parsel arasında asgari 10 m yol bırakılır.” hükmü gereği parsel ile orman sınırı arasında 10 metre genişliğinde taşıt yolu devam ettirilmek suretiyle düzenleme yapılmıştır.

### Görsel 25: 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği Teklifi

Yapılan değişiklik kısmı ile teknik altyapı alanlarının standardını düşüren bir değişiklik yapılmamış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “İmar planı değişiklikleri” başlıklı 26. Maddesinde;

“(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.

(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.

b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.

c) Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, düzenleme ortaklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda kullanılabilir. Ancak yol hariç düzenleme ortaklık payına tabi bir kullanımın kamu ortaklık payına tabi bir kullanıma dönüştürülmek istenilmesi halinde, düzenleme ortaklık payına tabi alanın hizmet edeceği etki alanında eşdeğer bir alan ayrılır.

(4) Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.

..” hükümlerine aykırı bir düzenleme yapılmamıştır.

Ali Özden GÜRBÜZ

Şehir Plancısı (İ.T.Ü.)

Tel: 0.252.212 53 13

GSM: 0.532.296 29 69