Tel No  :0574 571 53 00

Email: esraalpago75@gmail.com

PLAN İŞLEM NUMARASI NİP:671054904 /  UİP:671054903

ZONGULDAK İLİ-ALAPLI İLÇESİ

“FUAR PİKNİK EĞLENCE ALANI VE PARK” AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA RAPORU

İÇİNDEKİLER:

1-PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ

2-PLANLAMA ALANININ COĞRAFİ YAPISI

3-PLANLAMA ALANININ BULUNDUĞU İLİN ve İLÇENİN

SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI

4-PLANLAMA ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ

5-PLANLAMA ALANININ BULUNDUĞU TERİ İDARİ YAPISI VE SINIRLAR

6-PLANLAMA ALANININ ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARI

7-PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL

KANUNLARA TABİ ALANLARA İLİŞKİN BİLGİLER

8-MÜLKİYET BİLGİLERİ

9-ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARARLARI

2.1-1/100.000 ölçekli Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planı Kararları

2.2-1/25.000 ölçekli Zonguldak İli Çevre Düzeni Planı Kararları

10-PLANLAMA ALANI YAKIN ÇEVRESİ MER’İ PLAN BİLGİSİ

11-ÖNCEKİ PLAN KARARLARI

12-HÂLİHAZIR HARİTA BİLGİLERİ

13-PLANA İLİŞKİN RAPORLAR

13.1 İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu

14-PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

HARİTALAR

Harita.1 Planlama Alanının Ülkesindeki Yeri

Harita.2 Planlama Alanının Bölgesindeki Yeri

Harita.3 Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü

Harita.4 Planlama Alanının Ülke Ulaşım Ağındaki Yeri

Harita.5 Planlama Alanının Bölge Ulaşım Ağındaki Yeri

Harita.6 Planlama Alanının Yerel Ulaşım Ağındaki Yeri

Harita.7 İl, İlçe, Belediye Mücavir Alan Sınırları

Harita.8 Planlama Alanı Yakın Çevresindeki Kıyı Yapı Ve Tesisleri Ve Kıyı Düzenlemelerine

İlişkin Uydu Görüntüsü

Harita.9 Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Mülkiyet Bilgisi

Harita.10 Planlama Alanı Koordinatlı Mülkiyet Bilgisi

Harita.11 Plan Üzerine Hazırlanmış Planlama Alanı Koordinatlı Mülkiyet Bilgisi

Harita.12 1:100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Harita.13 1:25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Harita.14 Planlama Alanı Yakın Çevresi 1:1000 Ölçekli Mer’i Uygulama İmar Planı

Harita.15 Planlama Alanı 1:1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı Plan Kararları

Harita.16 İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu ve Plan Değişikliği Onama Sınırı

Harita.17 Plan Değişikliği Alanı Köşe Kırıklarına Ait Noktalar-Koordinatlar-Kroki

Harita.18 Plan Değişikliği Şeması

1. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ

Plan Değişikliği yapılacak alan; Batı Karadeniz Bölgesi, Zonguldak İli, Alaplı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Batı Karadeniz Bölümü, Karadeniz Bölgesi'nin üç bölümünden, en batıda olanıdır. Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanır. Bölüm genel olarak dağlıktır. Orman ürünleri ve ormancılık önemli gelir kaynağıdır. Bolu ve Düzce çevresinde çok sayıda kereste fabrikası bulunmaktadır. Zonguldak çevresi maden çıkarımı, Ereğli-Karabük çevresi maden işletmeleri ile Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunur. Batı Karadeniz'in en önemli katkısı ise maden çıkarma ve işleme alanındadır. Zonguldak İli, Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Karadeniz'e batı ve kuzeyden kıyısı olan bir ildir. 3.310 km²lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının binde altısını kaplar. Karadeniz kıyılarından başlayan il toprakları, kuzeyden Karadeniz, kuzeydoğudan Bartın, doğudan Karabük, güneyden Bolu, batıda Düzce illeriyle çevrilidir. Zonguldak İli;  Merkez İlçe, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Kdz. Ereğli, Kilimli ve Kozlu ilçelerinden oluşmuştur. Proje alanı Alaplı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Alaplı İlçesi; Kdz. Ereğli'yi Akçakoca üzerinden Düzce ve E-5 karayoluna bağlayan 10 numaralı devlet karayolu (Zonguldak-İstanbul karayolu) üzerinde kurulmuş olup, Zonguldak’a 67 km, Kdz. Ereğli’sine 14 km. uzaklıktadır. Alaplı ilçesi; Zonguldak İl merkezine 60 km., İstanbul’a 261,4 km. (Kuzey Marmara Otoyolu/o-7 üzerinden) ve Ankara’ya 289,2 km. (Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden) mesafede yer almaktadır. Planlama Alanı; F26C08B1C ve F26C08B4B olmak üzere iki (2) adet 1:1000 ve F26C08B olmak üzere bir (1) adet 1:5000 ölçekli paftalarda gerçekleştirilmişti. Plan değişikliği yapılan alan; Alaplı Çayı çıkış ağzı ile Alaplı Balıkçı Barınağı arasında kalmakta olup, toplam plan değişikliği yapılan alan 144.141,563 m² (14,41 ha.)dır.

Harita 1: Planlama Alanının Ülkesindeki Yeri

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALAN

Harita 2: Planlama Alanının Bölgesindeki Yeri

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALAN

Harita 3: Planlama Alanı Ve Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALAN

2.PLANLAMA ALANININ COĞRAFİ YAPISI

Plan Değişikliği yapılacak alan; Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, kıyı kesiminde yer almaktadır. Alan 1:1000 ölçekli halihazır haritada F26C08B1C ve F26C08B4B Paftalarında, x:4562600-4562900 ve y:615900-616200 koordinatları arasında yer almaktadır. Alaplı kıyı kesiminde yer alan planlama alanı; deniz dolgusu yöntemi ile elde edilmiş alanlardan olup, denizin hava durumuna göre gösterdiği doğa olaylarına (dalga, taşkın vb. gibi) maruz kalmaktadır. Yapılan dolgu çalışmaları ve deniz seviyesinden oluşmuş olan yükseklik nedeni ile bu zaman kadar planlama alanı içerisinde; deniz hareketlerinden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Bu nedenle, planlama alanını olumsuz yönde etkileyebilecek hava olayı yani meteorolojik olay söz konusu değildir.

3.PLANLAMA ALANININ BULUNDUĞU İLİN, İLÇENİN VARSA BELEDİYENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI

Zonguldak ilinde ekonomik gelir kaynaklarının sıralaması; iş ve kişi hizmetleri, eğitim, sağlık, tarım, imalat sanayi, ticaret ve madencilik sektörü şeklindedir. Alaplı ilçesinde sıralama; iş ve kişi hizmetleri, eğitim, sağlık, tarım, imalat sanayi ve ticaret şeklindedir. Plan değişikliği yapılan alan Alaplı İlçesinin kent merkezine yakın bir durumda olup, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamada önemli bir değere sahiptir. Kentin topoğrafik yapısı ve mevcut yapılaşma durumu nedeni ile sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir arada gerçekleştirlmesi mümkün değildir. Bu nedenle 03.04.2008 tarihinde Alaplı Belediyesi Dolgu Planları hazıranmış ve bakanlıkça onaylanmıştır. Plan değişikliği yapılan alanda ise daha çok kültürel aktivitelerin yapılabilmesi için gerekli alanlar tekrar düzenlenmiştir. Plan Değişikliği ile tekrar düzenlenen “Fuar Piknik ve Eğlence Alanı”  ile oluşturulacak üniteler sayesinde hem kültürel anlamda hemde ekonomik anlamda ilçeye önemli katkıları olacaktır

4.PLANLAMA ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ

Planlama alanının bulunduğu Alaplı İlçesi; Kdz. Ereğli'yi Akçakoca üzerinden Düzce ve E-5 karayoluna bağlayan 10 numaralı devlet karayolu (Zonguldak-İstanbul karayolu) üzerinde kurulmuş olup, Zonguldak’a 67 km, Kdz. Ereğli’sine 14 km. uzaklıktadır. Aynı zamanda İstanbul - Ankara otobanına yarım saat mesafededir.

Harita 5: Planlama Alanının Ülke Ulaşım Ağındaki Yeri (Ulaşım Haritası)

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALAN

Harita 6: Planlama Alanının Bölge Ulaşım Ağındaki Yeri (Ulaşım Haritası)

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALAN

Harita 7: Planlama Alanının Yerel Ulaşım Ağındaki Yeri (Uydu Görüntüsü)

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALAN

5. İDARİ YAPI VE SINIRLAR

Plan Değişikliği yapılan alan; Zonguldak İli, Alaplı İlçesi belediye sınırları içerisinde yer almaktadır. Alaplı ilçesi; Kdz. Ereğli ilçesine bağlı bir bucak iken, 04.07.1987 tarih ve 3392 sayılı yasa ile Zonguldak İline bağlı bir ilçe statüsüne kavuşmuştur. Alaplı İlçesi, Zonguldak ilinin batı istikametindeki son ilçesi olup, doğusunda Kdz. Ereğlisi, güneyinde Düzce İli Yığılca İlçesi, batısında Düzce İli Akçakoca İlçesi, güneydoğusunda Devrek İlçesiyle, kuzeyinde Karadeniz ile sınırlıdır.

Harita 8: Sınır Haritası

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALAN

6. PLANLAMA ALANI ÇEVRESİNDEKİ KIYI TESİSLERİ

Plan değişikliği yapılan alan; 03.04.2008 tarih onaylı Alaplı (ZONGULDAK) Kıyı Düzenlemesi Dolgu Alanı İmar Planı onama sınırları içerisinde yer almaktadır. Alanın kuzeyinde; T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2009 yılında onaylanan “Alaplı Balıkçı Barınağı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile yapılan Alaplı Balıkçı Barınağı ve güneyinde Şubat 2020 tarihinde onaylanan “Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Alaplı Mahallesi, Kıyı Koruma Yapısı (mahmuz) Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği” ile yapılan dalgakıran yapıları bulunmaktadır.

Harita 11:  Planlama Alanı Yakın Çevresindeki Kıyı Yapı Ve Tesisleri Ve Kıyı Düzenlemelerine İlişkin Uydu Görüntüsü

Kıyı Koruma Yapısı / MAHMUZ

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ALAN

ALAPLI BALIKÇI BARINAĞI

7. PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Plan değişikliği yapılacak alan ve yakın çevresinde özel kanunlara tabi alanlar bulunmamaktadır.

8. MÜLKİYET BİLGİSİ

Planlama alanının tamamı deniz dolgusu ile elde edilmiş alanlardandır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden tahsis talep edilecek alanlardandır. Plan değişikliği yapılan alanın koordinat tablosu aşağıda verilmiştir.

Harita 13: Planlama Alanı Ve Yakın Çevresi Mülkiyet Bilgisi

Hazine

Resmi

Kurum

Kişi

Mülk.

Karayolu

DOLGU ALANI

| Nokta No | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 70 | 364.520,488 | 4.560.593,922 |
| 71 | 364.532,551 | 4.560.570,703 |
| 72 | 364.529,103 | 4.560.569,067 |
| 73 | 364.536,437 | 4.560.540,983 |
| 74 | 364.538,427 | 4.560.493,553 |
| 75 | 364.537,830 | 4.560.479,658 |
| 76 | 364.534,999 | 4.560.472,154 |
| 77 | 364.529,417 | 4.560.462,874 |
| 78 | 364.520,761 | 4.560.452,648 |
| 79 | 364.515,803 | 4.560.447,908 |
| 80 | 364.510,092 | 4.560.445,064 |
| 81 | 364.505,782 | 4.560.442,172 |
| 82 | 364.500,381 | 4.560.438,149 |
| 83 | 364.495,214 | 4.560.434,117 |
| 84 | 364.490,457 | 4.560.431,825 |
| 85 | 364.476,219 | 4.560.429,276 |
| 86 | 364.465,518 | 4.560.427,540 |
| 87 | 364.449,902 | 4.560.422,349 |
| 88 | 364.435,081 | 4.560.416,428 |
| 89 | 364.431,359 | 4.560.413,633 |
| 90 | 364.421,664 | 4.560.403,793 |
| 91 | 364.412,002 | 4.560.391,497 |
| 92 | 364.406,412 | 4.560.381,984 |
| 93 | 364.401,852 | 4.560.371,850 |
| 94 | 364.400,100 | 4.560.365,128 |
| 95 | 364.401,034 | 4.560.354,922 |
| 96 | 364.402,384 | 4.560.343,181 |
| 97 | 364.402,972 | 4.560.333,104 |
| 98 | 364.402,347 | 4.560.325,174 |
| 99 | 364.401,151 | 4.560.307,440 |
| 100 | 364.399,592 | 4.560.289,368 |
| 101 | 364.398,267 | 4.560.281,462 |
| 102 | 364.398,017 | 4.560.274,220 |
| 103 | 364.398,879 | 4.560.272,085 |
| 104 | 364.414,917 | 4.560.286,150 |
| 105 | 364.437,613 | 4.560.276,246 |
| 106 | 364.445,983 | 4.560.271,396 |
| 107 | 364.458,295 | 4.560.262,201 |
| 108 | 364.466,201 | 4.560.257,485 |
| 109 | 364.484,311 | 4.560.250,410 |
| 110 | 364.470,573 | 4.560.209,501 |
| 111 | 364.450,459 | 4.560.214,619 |
| 112 | 364.408,725 | 4.560.220,940 |
| 113 | 364.378,187 | 4.560.224,587 |
| 114 | 364.364,526 | 4.560.226,584 |
| 115 | 364.344,034 | 4.560.238,428 |
| 116 | 364.348,259 | 4.560.254,758 |
| 117 | 364.340,409 | 4.560.257,164 |
| 118 | 364.341,099 | 4.560.266,954 |
| 119 | 364.313,290 | 4.560.281,891 |
| 120 | 364.316,976 | 4.560.343,322 |
| 121 | 364.328,943 | 4.560.561,309 |
| 122 | 364.326,167 | 4.560.636,169 |
| 123 | 364.325,613 | 4.560.651,064 |
| 124 | 364.325,492 | 4.560.665,288 |
| 125 | 364.325,763 | 4.560.679,909 |
| 126 | 364.326,443 | 4.560.694,553 |
| 127 | 364.328,168 | 4.560.715,412 |
| 128 | 364.340,360 | 4.560.786,659 |
| 129 | 364.346,394 | 4.560.809,547 |
| 130 | 364.350,676 | 4.560.823,519 |
| 131 | 364.355,352 | 4.560.837,398 |
| 132 | 364.360,004 | 4.560.850,028 |
| 133 | 364.365,840 | 4.560.864,696 |
| 134 | 364.371,651 | 4.560.878,118 |
| 135 | 364.377,834 | 4.560.891,371 |
| 136 | 364.384,322 | 4.560.904,326 |
| 137 | 364.390,853 | 4.560.917,502 |
| 138 | 364.424,453 | 4.560.988,275 |
| 139 | 364.462,458 | 4.561.069,180 |

| Nokta No | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 364.563,903 | 4.561.280,726 |
| 2 | 364.581,000 | 4.561.267,630 |
| 3 | 364.580,337 | 4.561.266,219 |
| 4 | 364.579,457 | 4.561.261,924 |
| 5 | 364.581,041 | 4.561.258,707 |
| 6 | 364.584,133 | 4.561.255,736 |
| 7 | 364.586,029 | 4.561.254,115 |
| 8 | 364.583,036 | 4.561.233,784 |
| 9 | 364.574,956 | 4.561.224,304 |
| 10 | 364.570,033 | 4.561.208,618 |
| 11 | 364.566,532 | 4.561.210,176 |
| 12 | 364.561,600 | 4.561.209,406 |
| 13 | 364.568,548 | 4.561.186,714 |
| 14 | 364.574,768 | 4.561.171,723 |
| 15 | 364.575,768 | 4.561.170,230 |
| 16 | 364.583,738 | 4.561.171,118 |
| 17 | 364.585,831 | 4.561.171,886 |
| 18 | 364.589,852 | 4.561.171,897 |
| 19 | 364.600,219 | 4.561.173,086 |
| 20 | 364.608,427 | 4.561.158,969 |
| 21 | 364.610,308 | 4.561.159,578 |
| 22 | 364.618,135 | 4.561.142,282 |
| 23 | 364.625,693 | 4.561.105,662 |
| 24 | 364.628,692 | 4.561.078,167 |
| 25 | 364.618,834 | 4.561.074,863 |
| 26 | 364.620,149 | 4.561.064,564 |
| 27 | 364.619,232 | 4.561.062,334 |
| 28 | 364.617,092 | 4.561.055,026 |
| 29 | 364.615,963 | 4.561.047,914 |
| 30 | 364.617,420 | 4.561.041,733 |
| 31 | 364.623,713 | 4.561.036,601 |
| 32 | 364.627,683 | 4.561.034,559 |
| 33 | 364.627,928 | 4.561.034,032 |
| 34 | 364.627,993 | 4.561.019,775 |
| 35 | 364.646,850 | 4.561.010,226 |
| 36 | 364.630,962 | 4.560.978,547 |
| 37 | 364.619,738 | 4.560.972,540 |
| 38 | 364.611,413 | 4.560.970,278 |
| 39 | 364.591,678 | 4.560.960,516 |
| 40 | 364.588,140 | 4.560.963,037 |
| 41 | 364.580,463 | 4.560.964,292 |
| 42 | 364.577,916 | 4.560.968,453 |
| 43 | 364.567,528 | 4.560.995,255 |
| 44 | 364.561,590 | 4.561.004,339 |
| 45 | 364.557,579 | 4.560.004,248 |
| 46 | 364.551,885 | 4.560.977,938 |
| 47 | 364.546,642 | 4.560.962,516 |
| 48 | 364.532,576 | 4.560.937,815 |
| 49 | 364.528,827 | 4.560.921,976 |
| 50 | 364.525,921 | 4.560.913,696 |
| 51 | 364.517,092 | 4.560.905,914 |
| 52 | 364.501,886 | 4.560.859,988 |
| 53 | 364.490,216 | 4.560.836,911 |
| 54 | 364.488,359 | 4.560.831,031 |
| 55 | 364.487,877 | 4.560.830,204 |
| 56 | 364.481,317 | 4.560.817,375 |
| 57 | 364.476,213 | 4.560.80,531 |
| 58 | 364.474,202 | 4.560.792,646 |
| 59 | 364.473,874 | 4.560.781,418 |
| 60 | 364.474,073 | 4.560.770,753 |
| 61 | 364.474,213 | 4.560.761,171 |
| 62 | 364.473,645 | 4.560.754,369 |
| 63 | 364.472,043 | 4.560.753,299 |
| 64 | 364.468,998 | 4.560.753,658 |
| 65 | 364.463,075 | 4.560.757,087 |
| 66 | 364.459,549 | 4.560.757,407 |
| 67 | 364.453,068 | 4.560.744,094 |
| 68 | 364.455,491 | 4.560.709,830 |
| 69 | 364.504,631 | 4.560.622,418 |

Harita 14: Planlama Alanı Koordinatlı Mülkiyet Bilgisi

| Nokta No | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 364.563,903 | 4.561.280,726 |
| 2 | 364.581,000 | 4.561.267,630 |
| 3 | 364.580,337 | 4.561.266,219 |
| 4 | 364.579,457 | 4.561.261,924 |
| 5 | 364.581,041 | 4.561.258,707 |
| 6 | 364.584,133 | 4.561.255,736 |
| 7 | 364.586,029 | 4.561.254,115 |
| 8 | 364.583,036 | 4.561.233,784 |
| 9 | 364.574,956 | 4.561.224,304 |
| 10 | 364.570,033 | 4.561.208,618 |
| 11 | 364.566,532 | 4.561.210,176 |
| 12 | 364.561,600 | 4.561.209,406 |
| 13 | 364.568,548 | 4.561.186,714 |
| 14 | 364.574,768 | 4.561.171,723 |
| 15 | 364.575,768 | 4.561.170,230 |
| 16 | 364.583,738 | 4.561.171,118 |
| 17 | 364.585,831 | 4.561.171,886 |
| 18 | 364.589,852 | 4.561.171,897 |
| 19 | 364.600,219 | 4.561.173,086 |
| 20 | 364.608,427 | 4.561.158,969 |
| 21 | 364.610,308 | 4.561.159,578 |
| 22 | 364.618,135 | 4.561.142,282 |
| 23 | 364.625,693 | 4.561.105,662 |
| 24 | 364.628,692 | 4.561.078,167 |
| 25 | 364.618,834 | 4.561.074,863 |
| 26 | 364.620,149 | 4.561.064,564 |
| 27 | 364.619,232 | 4.561.062,334 |
| 28 | 364.617,092 | 4.561.055,026 |
| 29 | 364.615,963 | 4.561.047,914 |
| 30 | 364.617,420 | 4.561.041,733 |
| 31 | 364.623,713 | 4.561.036,601 |
| 32 | 364.627,683 | 4.561.034,559 |
| 33 | 364.627,928 | 4.561.034,032 |
| 34 | 364.627,993 | 4.561.019,775 |
| 35 | 364.646,850 | 4.561.010,226 |
| 36 | 364.630,962 | 4.560.978,547 |
| 37 | 364.619,738 | 4.560.972,540 |
| 38 | 364.611,413 | 4.560.970,278 |
| 39 | 364.591,678 | 4.560.960,516 |
| 40 | 364.588,140 | 4.560.963,037 |
| 41 | 364.580,463 | 4.560.964,292 |
| 42 | 364.577,916 | 4.560.968,453 |
| 43 | 364.567,528 | 4.560.995,255 |
| 44 | 364.561,590 | 4.561.004,339 |
| 45 | 364.557,579 | 4.560.004,248 |
| 46 | 364.551,885 | 4.560.977,938 |
| 47 | 364.546,642 | 4.560.962,516 |
| 48 | 364.532,576 | 4.560.937,815 |
| 49 | 364.528,827 | 4.560.921,976 |
| 50 | 364.525,921 | 4.560.913,696 |
| 51 | 364.517,092 | 4.560.905,914 |
| 52 | 364.501,886 | 4.560.859,988 |
| 53 | 364.490,216 | 4.560.836,911 |
| 54 | 364.488,359 | 4.560.831,031 |
| 55 | 364.487,877 | 4.560.830,204 |
| 56 | 364.481,317 | 4.560.817,375 |
| 57 | 364.476,213 | 4.560.80,531 |
| 58 | 364.474,202 | 4.560.792,646 |
| 59 | 364.473,874 | 4.560.781,418 |
| 60 | 364.474,073 | 4.560.770,753 |
| 61 | 364.474,213 | 4.560.761,171 |
| 62 | 364.473,645 | 4.560.754,369 |
| 63 | 364.472,043 | 4.560.753,299 |
| 64 | 364.468,998 | 4.560.753,658 |
| 65 | 364.463,075 | 4.560.757,087 |
| 66 | 364.459,549 | 4.560.757,407 |
| 67 | 364.453,068 | 4.560.744,094 |
| 68 | 364.455,491 | 4.560.709,830 |
| 69 | 364.504,631 | 4.560.622,418 |

Harita 15: Planlama Alanı Koordinatlı Mülkiyet Bilgisi- Plan Üzerine Hazırlanan

| Nokta No | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 70 | 364.520,488 | 4.560.593,922 |
| 71 | 364.532,551 | 4.560.570,703 |
| 72 | 364.529,103 | 4.560.569,067 |
| 73 | 364.536,437 | 4.560.540,983 |
| 74 | 364.538,427 | 4.560.493,553 |
| 75 | 364.537,830 | 4.560.479,658 |
| 76 | 364.534,999 | 4.560.472,154 |
| 77 | 364.529,417 | 4.560.462,874 |
| 78 | 364.520,761 | 4.560.452,648 |
| 79 | 364.515,803 | 4.560.447,908 |
| 80 | 364.510,092 | 4.560.445,064 |
| 81 | 364.505,782 | 4.560.442,172 |
| 82 | 364.500,381 | 4.560.438,149 |
| 83 | 364.495,214 | 4.560.434,117 |
| 84 | 364.490,457 | 4.560.431,825 |
| 85 | 364.476,219 | 4.560.429,276 |
| 86 | 364.465,518 | 4.560.427,540 |
| 87 | 364.449,902 | 4.560.422,349 |
| 88 | 364.435,081 | 4.560.416,428 |
| 89 | 364.431,359 | 4.560.413,633 |
| 90 | 364.421,664 | 4.560.403,793 |
| 91 | 364.412,002 | 4.560.391,497 |
| 92 | 364.406,412 | 4.560.381,984 |
| 93 | 364.401,852 | 4.560.371,850 |
| 94 | 364.400,100 | 4.560.365,128 |
| 95 | 364.401,034 | 4.560.354,922 |
| 96 | 364.402,384 | 4.560.343,181 |
| 97 | 364.402,972 | 4.560.333,104 |
| 98 | 364.402,347 | 4.560.325,174 |
| 99 | 364.401,151 | 4.560.307,440 |
| 100 | 364.399,592 | 4.560.289,368 |
| 101 | 364.398,267 | 4.560.281,462 |
| 102 | 364.398,017 | 4.560.274,220 |
| 103 | 364.398,879 | 4.560.272,085 |
| 104 | 364.414,917 | 4.560.286,150 |
| 105 | 364.437,613 | 4.560.276,246 |
| 106 | 364.445,983 | 4.560.271,396 |
| 107 | 364.458,295 | 4.560.262,201 |
| 108 | 364.466,201 | 4.560.257,485 |
| 109 | 364.484,311 | 4.560.250,410 |
| 110 | 364.470,573 | 4.560.209,501 |
| 111 | 364.450,459 | 4.560.214,619 |
| 112 | 364.408,725 | 4.560.220,940 |
| 113 | 364.378,187 | 4.560.224,587 |
| 114 | 364.364,526 | 4.560.226,584 |
| 115 | 364.344,034 | 4.560.238,428 |
| 116 | 364.348,259 | 4.560.254,758 |
| 117 | 364.340,409 | 4.560.257,164 |
| 118 | 364.341,099 | 4.560.266,954 |
| 119 | 364.313,290 | 4.560.281,891 |
| 120 | 364.316,976 | 4.560.343,322 |
| 121 | 364.328,943 | 4.560.561,309 |
| 122 | 364.326,167 | 4.560.636,169 |
| 123 | 364.325,613 | 4.560.651,064 |
| 124 | 364.325,492 | 4.560.665,288 |
| 125 | 364.325,763 | 4.560.679,909 |
| 126 | 364.326,443 | 4.560.694,553 |
| 127 | 364.328,168 | 4.560.715,412 |
| 128 | 364.340,360 | 4.560.786,659 |
| 129 | 364.346,394 | 4.560.809,547 |
| 130 | 364.350,676 | 4.560.823,519 |
| 131 | 364.355,352 | 4.560.837,398 |
| 132 | 364.360,004 | 4.560.850,028 |
| 133 | 364.365,840 | 4.560.864,696 |
| 134 | 364.371,651 | 4.560.878,118 |
| 135 | 364.377,834 | 4.560.891,371 |
| 136 | 364.384,322 | 4.560.904,326 |
| 137 | 364.390,853 | 4.560.917,502 |
| 138 | 364.424,453 | 4.560.988,275 |
| 139 | 364.462,458 | 4.561.069,180 |

9. ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI

1:100.000 ölçekli Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planı

Planlama alanın onaylı 1/100.000 ölçekli ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK Çevre Düzeni Planı içinde durumu incelendiğinde; “Kentsel Yerleşik Alan” olarak belirtilen alanda kaldığı anlaşılmaktadır. Plan değişikliği yapılan alan ile ilgili olarak; 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri; III.12. Kentsel Yerleşik Alanlar İl, İlçe ve Belde Belediyesi sınırları içerisinde, içinde boş alanları barındırsa da büyük oranda yapılaşmış alanlardır. VI.5. Kentsel Yerleşik Alanlar VI.5.1. Bu alanlarda ilgisine göre VI.2., VI.3. ve VI.4. maddelerindeki hükümler geçerlidir. VI.5.2. Kentsel yerleşik ve kentsel gelişme alanlarında, konut alanları ile birlikte kentsel sosyal altyapı alanları ile kentsel servis alanları kapsamındaki kullanımlar yer alabilir. Kentsel yerleşim alanlarında organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, sanayi tesisleri ile sanayi ve endüstriyel hammadde ve mamul ürünlerinin açık ya da kapalı olarak depolanacağı tesisler yer alamaz. Kentsel yerleşik alanlarda var olan sanayi tesisleri, ekonomik ömrü dolduğunda sanayi alanlarına taşınacaktır. VI.5.3. Bu planda kentsel yerleşme alanları olarak gösterilemeyen ve belediye sınırları içine alınarak mahalleye dönüşen kırsal yerleşme alanlarında yapılacak alt ölçekli planlamalarda; yerleşmenin mahalle olarak bağlandığı sınırlar kentsel yerleşik alan olarak esas alınır, bu yerleşmelerin mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları, bağlandıkları Belediyenin bu plan ile yapılmış nüfus kabullerine eklenir. Alt ölçekli planlamalarda; yerleşmenin sahip olduğu geleneksel doku ve yapılaşma özellikleri ile civarındaki alanın doğal özellikleri planlama aşamasında dikkate alınır ve koruma kararları oluşturulur.” şeklindedir.

Harita 14: 1:100.000 ölçekli Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planı

Plan Değişikliği Yapılan

Alan

1:25.000 ölçekli Zonguldak Çevre Düzeni Planı

Planlama alanın onaylı 1/25.000 ölçekli ZONGULDAK Çevre Düzeni Planı içinde durumu incelendiğinde; “Kentsel Yerleşik Alan ve Günübirlik Alanlar” olarak belirtilen alanda kaldığı anlaşılmaktadır. 1/25.000 ölçekli Zonguldak İli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde;  5.7. Kentsel Yerleşme Alanları: Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı plan onama sınırları içinde yer alan, bu planda kentsel yerleşik ve kentsel gelişme alanları olarak gösterilen alanları ifade eder. 5.7.1. Kentsel Yerleşik Alanlar: İçinde boş alanları barındırsa da %50’den fazla oranda yapılaşmış alanlardır. 5.7.2. Kentsel Gelişme Alanları: Bu planın nüfus kabulü, ilke ve stratejilerine göre gelişme alanı olarak gösterilen alanlar ile bu planın onayından önce onaylanan her ölçekte ve türdeki tüm planların projeksiyonlarına göre gelişmeye açılmış veya açılacak alanlardır.5.7.3. Kırsal Yerleşme Alanları: İl Özel İdaresi yetkisindeki köy statülü alanlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili yönetmeliği uyarınca köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmış/yapılmamış alanlar ile bu planda gösterilmiş/gösterilememiş diğer kırsal yerleşme alanlarını birlikte ifade eder. 5.7.4. Önlem Alınarak Yerleşmeye Açılacak Alan: Jeolojik, topoğrafik ve hidrolojik nedenlerle ilgili raporlarda tanımlanmış tedbirler alınarak yerleşmeye açılacak alanları ifade eder.6.12. Bu plan kapsamında kalan alanlarda, 2830/3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak onaylanmış olan kıyı yapılarına ilişkin imar planları geçerlidir. 7. Uygulama Hükümleri 7.1. Yerleşme Alanları 7.1.1. Kentsel Yerleşme Alanları 7.1.1.1. Belediye yetkisindeki alanlarda yer alan, bu planda kentsel yerleşik ve kentsel gelişme olarak gösterilen alanları birlikte ifade eder. 7.1.1.2. Bu planda kentsel yerleşme alanları olarak gösterilmeyen, ancak belediye sınırları içine alınarak mahalleye dönüşmüş/dönüşecek olan yerleşme alanları kentsel yerleşme alanı olarak kabul edilir. Bu yerleşmelerin ilgili belediyeye mahalle olarak bağlandıkları tarihteki nüfusları, bu plan ile belirlenmiş olan nüfus kabulüne eklenir. 7.1.1.3. Planlama alanı içerisinde yer alan kentsel yerleşme alanlarında, bu çevre düzeni planında belirlenen nüfus kabulü planlamaya esas olacaktır. Onaylı imar planı nüfus taşıma kapasitesi, 2030 yılı nüfus kabulünden büyük olan yerleşmelerde etaplamaya gidilir. İlk etapta öncelikli olarak 2030 yılı nüfusunun gereksineceği alanlarda imar uygulaması ve altyapı hizmet sunumu yapılır. Etaplama yapmaya belediyeler yetkilidir. Bu yerleşmelerde imar mevzuatı uyarınca imar programında belirlenecek etaplara göre uygulama yapılır. 7.1.1.4. Kentsel yerleşme alanlarında, konut alanları ile kentin ve kentlinin ihtiyacına yönelik kentsel ve sosyal altyapı alanları, kentsel çalışma alanları, turizm yerleşme alanları, açık ve yeşil alanlar, büyük alan gerektiren kamu kuruluşları alanı, belediye hizmet alanı, kamu hizmet alanı, ticaret alanı ile kentsel teknik altyapı alanları yer alabilir. Bu alanlarda, bu planın onayından sonra, madencilik faaliyeti işletmeleri, sanayi tesisleri ile sanayi ve endüstriyel hammadde ve mamul ürünlerinin açık ya da kapalı olarak depolanacağı tesisler yer alamaz. Mevcut tesislerden/kullanımlardan bu planda gösterilen yeni sanayi alanında yer seçecek olanlar, yeni alandaki faaliyetlerine başladıklarında eski tesisteki faaliyetler durdurulur. 7.1.1.5. Kentsel yerleşme alanları içinde yer alacak sosyal ve teknik altyapı alanlarının, imar planlarında dengeli ve fonksiyonel olarak dağılımı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen standartlara göre sağlanacaktır. 7.2.2.2. Günübirlik Tesis Alanları Bu alanlarda konaklama ve kamping üniteleri içermeyen, sadece günlük zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan açık kahve, kahvehane, büfe, lokanta, pastane, çay bahçesi, gazino, disko, açık sinema, yüzme havuzu, soyunma kabinleri, duş, gölgelik, wc vb. Kıyı kullanımına ilişkin yapılar yapılabilir. Emsal E:0.15 dir. Hmaks=5.50 metre (1 kat) olacaktır.

Harita 14:1:25.000 ölçekli Zonguldak Çevre Düzeni Planı

Plan Değişikliği Yapılan Alan

10. PLANLAMA ALANI YAKIN ÇEVRESİ MER’İ PLAN BİLGİSİ

Plan değişikliği yapılan alan; 03.04.2008 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmış “Alaplı (ZONGULDAK) Kıyı Düzenlemesi Dolgu Alanı İmar Planı” onama sınırı içinde yer almaktadır. Alaplı Belediyesi mevcut 1:1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 08.11.2013 tarihinde belediye meclisince onaylanmıştır. Plan Değişikliği yapılan alan mevcut Alaplı Belediyesi İmar Planları ile bitişik durumdadır. Plan değişikliği yapılan alan ile mevcut imar planında konut, resmi kurum alanı olarak belirlenen alanlar arasında 10 metrelik taşıt yolu yer almaktadır. Plan değişikliği yapılan alanın kuzey istikametinde yer alan Alaplı Balıkçı Barınağına ait imar planları; 2009 yılında “Alaplı Balıkçı Barınağı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” olarak onaylanmıştır.

Resim:2 1:1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı

Resim:3 Alaplı Belediyesi Onaylı İmar Planı Görseli

Resim:4 Alaplı Balıkçı Barınağı İmar Planı Görseli

11. ÖNCEKİ PLAN KARARLARI

03.04.2008 tarihinde Bakanlıkça onaylanan İmar Planlarında; Plan Değişikliği yapılan alandaki kullanım kararları; 53.372,02 m² “Kültür ve Eğlence Alanı”, 18.764,52 m² “Açık Spor Alanı”, 23.681,54 m² “Plaj Alanı” ve 26.136,81m² “Park Alanı” belirlenmiştir.

Resim:5 1:1000 ölçekli Plan Değişikliği Yapılan Alana Ait Önceki Plan Kararları içeren 1:1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

12. HÂLİHAZIR HARİTA BİLGİSİ

Plan Değişikliği yapılan alanın F26C08B1C ve F26C08B4B 1:1000 ölçekli halihazır haritalarında kalmaktadır. Planlar; Kıyı Kenar Çizgisi aktarımının yapıldığı onaylı hâlihazır haritalar üzerine çizilmiştir.

13. JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORU ÖZETİ

Planlama alanı ile ilgili olarak kıyı kenar çizgisinin batı istikametinde kalan alan için İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 21.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. Kıyı kenar çizgisinin doğu istikametinde kalan alan için İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu ise 08/08/2014 tarihinde onaylanmıştır.

08/08/2014 tarih onaylı İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanması çalışması kapsamında yapılan sondaj çalışmaları ve deney sonuçları dikkate alınarak yapılan genel değerlendirmede; Akveren Formasyonun oluşturduğu alanlar; "Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar" Önlemli Alan-2.1, Alüvyon kısımlar ise “Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma Sorunlu Alanlar” Önlemli Alan-5.1 olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

XII.1 Önlemli Alan 2.1 ( ÖA-2.1 ) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar:

Rapor içerisinde; yapılan arazi ve jeofizik çalışmalar sonucu inceleme alanı kaya ortam olarak değerlendirildiği ve kaya birim olarak Akveren Formasyonu’na ait Marn-Kireçtaşı birimi belirlendiği belirtilmektedir. İnceleme alanında yapılaşma aşamasında yapılacak kazılarda eğime bağlı olarak stabilite sorunlarıyla karşılaşılabileceği de belirtilen diğer bir husustur.

Rapor içerisinde bu alanlarda uyulması gerekli olan hususlar;

- Eğimli alanlarda üstteki rezidüel zon kısımların kalınlığı ve yayılımı belirlenerek bu birimin kaldırılması ve yapı yükleri homojen olarak, Akveren Formasyonuna ait Marn-kireçtaşlarının sağlam kesimlerine oturtulmalıdır.

- Her türlü kazı ve palyeleme işlemi öncesinde ve sonrasında oluşacak şev açıları ve şev yüksekliği yamacın tamamını kapsayacak şekilde, yapılacak olan bina yüklü stabilite analizleriyle belirlenmelidir.

- Açılan şevler açıkta bırakılmamalı ve tekniğine uygun projelendirilmiş istinat yapıları ile desteklenmelidir.

- Şev üstüne gelecek ilave yükün doğal veya yapay şeve etkisi ile şev kenarına olan mesafesinin etkileri, ilave yükün şev stabilitesini bozmayacak şev kenarına olan güvenli mesafesinin belirlenmesi, şevin Jeoteknik parametrelerinden doğabilecek problemlerin ayrıntılı çalışılarak, Jeoteknik problemin niteliğine göre gerekli önlemlerden bir veya birkaçının alınması gerekir.

- İnceleme alanında yüzey suları ve atık sularının ortamdan uzaklaşmasını sağlayacak drenaj ve yalıtım sistemleri uygulanmalıdır.

- Temel – zemin etütlerinde, yapılacak üst yapının niteliğine göre temel tipi, temel derinliği ve temelin taşıttırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri (stabilite analizleri, RQD, çatlak sıklığı vb.) belirlenmelidir.

- İnceleme alanı, Deprem Bölgeleri Haritasında 1. Derece Deprem Bölgesinde kalmaktadır. Planlama öncesi ve sonrası yapılacak yapıların tasarımında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “ Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik ” hükümlerine uyulması zorunluluğu vardır.”

## şeklinde sıralanmaktadır.

## XII.2 Önlemli Alan 5.1 ( ÖA-5.1 ) Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma Sorunlu Alanlar:

## Rapor içerisinde; inceleme alanında alüvyon birimlerde oturma miktarı 2,33 cm. olarak hesaplandığı, sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarında NP olmasından dolayı şişme hesaplanamadığı, fakat alüvyon birimin değişkenlik göstermesinden dolayı killi birimlerde şişme beklenebileceği, çalışma alanında Alaplı Irmağı kenarına açılmış sondajlarda 3.00 - 5.00 m'de yeraltı suyuna rastlanıldığı, inceleme alanında gözlenen alüvyon zeminlerin sıvılaşma riskinin değerlendirilmesinde HS Jeotek programı yardımıyla her sondaj kuyusu için Sıvılaşma Analizleri yapıldığı ve yapılan analizler sonucunda alüvyonun 3,00 m – 9,00 m. arasında kalan İnce Çakıllı Killi Kum biriminde sıvılaşma riski çok düşük olarak hesaplandığı belirtilmektedir.

## Rapor içerisinde bu alanlarda uyulması gereken hususlar;

- “Yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey suları, sızıntı suları, kaynak suları ve yapıların atık suları uygun drenaj yöntemlerle etkisizleşecek kadar uzaklaştırılmalı, temel kazılarında yer altı suyuna rastlanılan kesimlerde temel altı tecrit işlemi yapılması gerekmektedir.

- Temel - zemin etütlerinde temel derinliği, tipi ve genişliği, temel oturacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (şişme, oturma vb.) ile sıvılaşma risk analizleri parsel bazında yapılacak sondajlar sonucunda ayrıntılı olarak belirlenmeli ve belirlenecek sorunlara göre önlemler alınmalıdır.

- Yapı temelleri homojen olarak aynı birim üzerine oturtulmalıdır.

- Planlama öncesi taşkın tehlikesi için Alaplı Irmağı ile kollarını oluşturan akar ve kuru dereler için DSİ görüşü alınmalı ve bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir.

- İnşaat aşamasında açığa çıkacak şevler uygun istinat yapılarıyla desteklenmelidir.

- İnceleme alanı, Deprem Bölgeleri Haritasında 1. Derece Deprem Bölgesinde kalmaktadır. Planlama öncesi ve sonrası yapılacak yapıların tasarımında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “ Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik ” hükümlerine uyulması zorunluluğu vardır.”

## şeklinde sıralanmaktadır.

## 21.06.2022 tarih onaylı İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanması çalışması kapsamında yapılan sondaj çalışmaları ve deney sonuçları dikkate alınarak yapılan genel değerlendirmede; inceleme alanında taşıma gücü ve şişme potansiyeli açısından bir problem görülmemektedir. Bununla birlikte yapay dolgu varlığı dikkate alınarak inceleme alanı “Önlemli Alanlar - 5.2 (Ö.A.-5.2.) Mühendislik Problemleri Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar (Dolgu Alanlar)” olarak değerlendirilmiştir.

## XII.1. Önlemli Alanlar - 5.2 (Ö.A.-5.2.): Mühendislik Problemleri Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar (Dolgu Alanlar)

- İnceleme alanında yapılan gözlemsel incelemelere göre ve arazinin genel eğimi % 0-5 arasında olduğundan stabilite sorunu beklenmemektedir.

- İnceleme alanında İnceleme alanı denizin blok kayalarla doldurulması sonucu oluşan bir alandır. Bu nedenle dolgu içerisine deniz suyu girişi bulunmaktadır. İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında yeraltı su seviyesi 2,50m -4,00m olarak ölçülmüştür. İnceleme alanının deniz kabarması sonucunda su baskınını engelleyecek tedbirler alınmalıdır. Ayrıca nceleme alanının yakınında mevsimsel akış gösteren Alaplı Çayı bulunmaktadır. Bu nedenle incleme alanı ile ilgili güncel DSİ görüşü alınmalı ve bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir.

- İnceleme alanında 3,00m-9,00m arasında değişen kalınlıkta belirlenen dolgu birimi genel olarak iri kaya bloklarından oluşmakla birlikte heterojen bir yapıda olduğundan temel zemini olma özelliği taşımamaktadır. Parsel/Bina bazlı zemin etütlerinde, Dolgu biriminin kalınlığı, homojenliği ve yayılımı belirlenmeli ve yapılacak üst yapının niteliğine göre temel tipi, temel derinliği ve temelin taşıttırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri (Taşıma Gücü, RQD, çatlak sıklığı vb.) belirlenmelidir.

- Yapı yüklerinin taşıttırılacağı birimlerin ve seviyelerin mühendislik parametrelerini belirlemek için taşıma gücü hesaplarını içeren ayrıntılı parsel/bina bazında zemin ve temel etüt raporu hazırlanmalı, bu rapor sonuçlarına göre gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır.

- Yapılacak her türlü kazıda kendi ve komşu parseller ile çevredeki yolların güvenliği sağlanmalıdır.

- Mevcut ve inşa aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmadan tekniğine uygun projelendirilmiş betonarme istinat yapıları ile desteklenmelidir.

- “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” hükümlerine uyulmalıdır.

28.08.2014 Tarih Onaylı İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Sınırı

21.06.2022 Tarih Onaylı İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Sınırı

Resim 4: Jeolojik Sınırların Gösterildiği Harita

ÖA.-5.2.

ÖA.-5.1

ÖA.-2.1

KIYI KENAR ÇİZGİSİ

İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanan Alan

(Plan Değişikliği Yapılan ile Etüt Raporu Alanı Birebir Aynıdır.)

08.08.2014 Tarih Onaylı İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Onay Sayfası

21.06.2022 Tarih Onaylı İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Onay Sayfası

14.PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

Zonguldak İli, Alaplı İlçesi sınırları içerisinde F26C08B1C ve F26C08B4B halihazır paftaları içerisinde x:4562600-4562900 ile y:615900-616200 koordinatları içerisinde kıyı kesiminde yer almaktadır. Dolgu alanı şehir merkezi ile bütüncül bir yapıya sahip olup şehrin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılmak üzere planlanmıştır.Alaplı Belediyesi Kıyı Dolgu Planları 03.04.2008  tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır. Plan değişikliği yapılan alan ise Alaplı Çayı çıkış ağzı ile Alaplı Balıkçı Barınaği arasında kalmaktadır. Mevcut Planlarda dolgu alanı ile mevcut yapılaşmaları birbirinden ayıran ve ana ulaşımı sağlayan 10 metrelik taşıt yolu planlanmış ve böylece mevcut konut adaları ile dolgu alanı arasında bir koruma bandı da oluşturulmuştur. Alana ulaşım; Kdz. Ereğli'yi Akçakoca üzerinden Düzce ve E-5 karayoluna bağlayan 10 numaralı devlet karayolu üzerinden sağlanmaktadır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Taşkın Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından E-18935581-120-3858307 Sayı ve “Zonguldak İli Alaplı İlçesi Fuar Piknik ve Eğlence Alanı ve Park Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi” Konulu yazısında; “Yapılan inceleme neticesinde; söz konusu planlama sahasında Kuruluşumuza ait mevcut veya planlanan herhangi bir proje bulunmamakta olup İncivez Deresinin 1. ve 2. alanın ortasından geçerek denize mansaplandığı tespit edilmiştir. Koordinatları yazımız ekinde verilen alan içerisinde konut vb. herhangi bir yapı yapılmaması, söz konusu dere yatağına Kuruluşumuzdan izin alınmadan herhangi bir müdahale yapılmaması, dere yatağını daraltacak ve akış rejimini bozacak herhangi bir faaaliyette bulunulmaması gerekmektedir. Söz konusu derenin emniyetli mansap şartlarını sağlayacak şekilde gerekli tedbirler faaliyet sahibi tarafından alınmalı ve derenin denize deşarjını engelleyecek bir faaliyette bulunulmaması gerekmektedir.Alandaki faaliyetlerden kaynaklanan atıklar, ilgili mer'i mevzuata göre bertaraf edilmeli; bu atıklar dere yataklarına, hiçbir şekilde deşarj edilmemeli, depolanmamalı, atılmamalıdır. Dere yatağında gelecekte yapılabilecek yatak temizliği, bakımı ve onarımı amaçlı çalışmalarda kullanılmak üzere derelerin her iki sahilinde asgari 6.00 m genişliğinde devamlılığı olan yol şeridi ayrılmalıdır. İncivez Deresi üzerinde yol geçişi olmayan kısımlarında köprü veya menfez yapılmak istenmesi halinde, yol geçiş yapıları hidrolikçe yeterli kapasitede olmalı ve taşkın esnasında sürüklenen bitki, kök ve dal vb. nedeniyle tıkanma riski dikkate alınarak menfezlerin minimum boyutu 2,00 m x 2,00 m olmalı, çok gözlü menfez şeklinde geçiş yapısı yapılmamalıdır. Geçiş yapılarının (köprü, menfez) hidrolik açıdan uygunluğu için DSİ 23. Bölge Müdürlüğü görüşü alınmalıdır. İnsanların dere yatağına girmemesi ve düşmemesi için gerekli tedbirler faaliyet sahibi tarafından alınması gerekmektedir. Alanlar içerisinde yüzeysel ve yeraltı sularına karşı drenaj ile taşkın önlemlerinin ve bu etkiler nedeniyle oluşabilecek zemin problemlerine karşı tedbirlerin talep sahibi tarafından alınmalı ve yeraltı ve yerüstü sularının miktarını ve kalitesini olumsuz etkileyebilecek bir faaliyette bulunulmaması gerekmektedir.” denilmektedir. İlgili kurum görüşüne istinaden planlar üzerinde ilgili koordinatlar işlenmiş ve bu kısım tamamen yapılaşmaya kapalı alan olarak belirlenmiştir. Yine aynı yazıya istinaden derenin sağ ve sol yakasında bakım, temizlik vb. gibi hizmetlerde kullanılamak üzere kurum görüşünde 6 metre olarak belirtilmesine karşılık imar mevzuatına uygun olarak 7 metre genişliğinde yaya yolu bırakılmıştır. İlgili yazı ekte verilmiştir.

Plan değişikliği yapılan alan toplam 144.141,563 m² alandan oluşmaktadır. Mevcut planlarda kullanım şekli; 53.372,02 m² “Kültür ve Eğlence Alanı”, 18.764,52 m² “Açık Spor Alanı”, 23.681,54 m² “Plaj Alanı” ve 26.136,81 m² “Park Alanı” olarak belirlenmiştir.

Plan değişikliği ile oluşan yeni alan dağılımı ise; 26.705,729 m² “Park Alanı” ,  93.521,932 m² “Fuar Piknik ve Eğlence Alanı”, 3.457,050 m² dere alanı ve 20.456,852 m² yol alanı olarak planlanmıştır.

Plan değişikliği yapılmasının amacı;

- Günümüz ihtiyaçlarına göre alansal kullanım kararlarının gözden geçirilmesi gerekliliğinden,

- Mevcut planda yer alan 10 metrelik taşıt yolunun güzergahının mevcut kadastral duruma göre tekrar düzenlenmesi gerekliliğinden,

- Mevcut planlarda alanlar 7 metrelik yaya amaçlı yollar ile fazla parçalanmış olup peyzaj açısından alanın daha doğru kullanımın sağlanması için 7 metrelik yolların tekrar düzenlenmesi gerekliliğinden,

- Ayrı alanlar içerisinde organize edilen kullanımların günümüz kullanım şekillerine bakıldığında birbiri ile ilişkili olan aktivitelerin peyzaj projesi oluşturulurken ortak mekanizmada düşünülmesinin daha faydalı olacağı ve arazi uygulamalarında da bu durumun alanın daha verimli kullanılması adına avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle adalar şeklinde bir kullamdan daha çok peyzaj projesi ile çözümeüretilen bütüncül bir alan yaklaşımı hedeflenmektedir. Bu nedenlede adalar şeklinde bölünmüş kullanımların bir alanda birleştirilmesi gerekliliğinden oluşmaktadır.

Plan değişikliği yapılan alanın mevcut plandaki ve değişiklik sonrası oluşan durumunun değerlendirmesinin yapılabilmesi için aşağıdaki taploda “Tablo-1 Değişiklik İmar Planı Arazi Kullanım Dağılım Tablosu (karşılaştırmalı)” verilmiştir.

Tablo-1 Değişiklik İmar Planı Arazi Kullanım Dağılım Tablosu (karşılaştırmalı)

| KULLANIM ADI | MEVCUT İMAR PLANI | DEĞİŞİKLİK İMAR PLANI |
| --- | --- | --- |
|  | Büyüklüğü (m²) | Büyüklüğü (m²) |
| Plaj Alanı | 23.681,54 | 0 |
| Park Alanı | 26.136,81 | 26.705,729 |
| Açık Spor Tesis Alanı | 18.764,52 | 0 |
| Kültür ve Festival Alanı | 53.372,02 | 0 |
| Yaya Yolu-Taşıt Yolu-Otopark | 22.186,67 | 20.456,852 |
| Fuar Piknik ve Eğlence Alanı | 0 | 93.521,932 |
| Dere Alanı | 0 | 3.457,050 |
| Genel Toplam | 144.141,563 | 144.141,563 |

| Nokta No | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 70 | 364.520,488 | 4.560.593,922 |
| 71 | 364.532,551 | 4.560.570,703 |
| 72 | 364.529,103 | 4.560.569,067 |
| 73 | 364.536,437 | 4.560.540,983 |
| 74 | 364.538,427 | 4.560.493,553 |
| 75 | 364.537,830 | 4.560.479,658 |
| 76 | 364.534,999 | 4.560.472,154 |
| 77 | 364.529,417 | 4.560.462,874 |
| 78 | 364.520,761 | 4.560.452,648 |
| 79 | 364.515,803 | 4.560.447,908 |
| 80 | 364.510,092 | 4.560.445,064 |
| 81 | 364.505,782 | 4.560.442,172 |
| 82 | 364.500,381 | 4.560.438,149 |
| 83 | 364.495,214 | 4.560.434,117 |
| 84 | 364.490,457 | 4.560.431,825 |
| 85 | 364.476,219 | 4.560.429,276 |
| 86 | 364.465,518 | 4.560.427,540 |
| 87 | 364.449,902 | 4.560.422,349 |
| 88 | 364.435,081 | 4.560.416,428 |
| 89 | 364.431,359 | 4.560.413,633 |
| 90 | 364.421,664 | 4.560.403,793 |
| 91 | 364.412,002 | 4.560.391,497 |
| 92 | 364.406,412 | 4.560.381,984 |
| 93 | 364.401,852 | 4.560.371,850 |
| 94 | 364.400,100 | 4.560.365,128 |
| 95 | 364.401,034 | 4.560.354,922 |
| 96 | 364.402,384 | 4.560.343,181 |
| 97 | 364.402,972 | 4.560.333,104 |
| 98 | 364.402,347 | 4.560.325,174 |
| 99 | 364.401,151 | 4.560.307,440 |
| 100 | 364.399,592 | 4.560.289,368 |
| 101 | 364.398,267 | 4.560.281,462 |
| 102 | 364.398,017 | 4.560.274,220 |
| 103 | 364.398,879 | 4.560.272,085 |
| 104 | 364.414,917 | 4.560.286,150 |
| 105 | 364.437,613 | 4.560.276,246 |
| 106 | 364.445,983 | 4.560.271,396 |
| 107 | 364.458,295 | 4.560.262,201 |
| 108 | 364.466,201 | 4.560.257,485 |
| 109 | 364.484,311 | 4.560.250,410 |
| 110 | 364.470,573 | 4.560.209,501 |
| 111 | 364.450,459 | 4.560.214,619 |
| 112 | 364.408,725 | 4.560.220,940 |
| 113 | 364.378,187 | 4.560.224,587 |
| 114 | 364.364,526 | 4.560.226,584 |
| 115 | 364.344,034 | 4.560.238,428 |
| 116 | 364.348,259 | 4.560.254,758 |
| 117 | 364.340,409 | 4.560.257,164 |
| 118 | 364.341,099 | 4.560.266,954 |
| 119 | 364.313,290 | 4.560.281,891 |
| 120 | 364.316,976 | 4.560.343,322 |
| 121 | 364.328,943 | 4.560.561,309 |
| 122 | 364.326,167 | 4.560.636,169 |
| 123 | 364.325,613 | 4.560.651,064 |
| 124 | 364.325,492 | 4.560.665,288 |
| 125 | 364.325,763 | 4.560.679,909 |
| 126 | 364.326,443 | 4.560.694,553 |
| 127 | 364.328,168 | 4.560.715,412 |
| 128 | 364.340,360 | 4.560.786,659 |
| 129 | 364.346,394 | 4.560.809,547 |
| 130 | 364.350,676 | 4.560.823,519 |
| 131 | 364.355,352 | 4.560.837,398 |
| 132 | 364.360,004 | 4.560.850,028 |
| 133 | 364.365,840 | 4.560.864,696 |
| 134 | 364.371,651 | 4.560.878,118 |
| 135 | 364.377,834 | 4.560.891,371 |
| 136 | 364.384,322 | 4.560.904,326 |
| 137 | 364.390,853 | 4.560.917,502 |
| 138 | 364.424,453 | 4.560.988,275 |
| 139 | 364.462,458 | 4.561.069,180 |

| Nokta No | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 364.563,903 | 4.561.280,726 |
| 2 | 364.581,000 | 4.561.267,630 |
| 3 | 364.580,337 | 4.561.266,219 |
| 4 | 364.579,457 | 4.561.261,924 |
| 5 | 364.581,041 | 4.561.258,707 |
| 6 | 364.584,133 | 4.561.255,736 |
| 7 | 364.586,029 | 4.561.254,115 |
| 8 | 364.583,036 | 4.561.233,784 |
| 9 | 364.574,956 | 4.561.224,304 |
| 10 | 364.570,033 | 4.561.208,618 |
| 11 | 364.566,532 | 4.561.210,176 |
| 12 | 364.561,600 | 4.561.209,406 |
| 13 | 364.568,548 | 4.561.186,714 |
| 14 | 364.574,768 | 4.561.171,723 |
| 15 | 364.575,768 | 4.561.170,230 |
| 16 | 364.583,738 | 4.561.171,118 |
| 17 | 364.585,831 | 4.561.171,886 |
| 18 | 364.589,852 | 4.561.171,897 |
| 19 | 364.600,219 | 4.561.173,086 |
| 20 | 364.608,427 | 4.561.158,969 |
| 21 | 364.610,308 | 4.561.159,578 |
| 22 | 364.618,135 | 4.561.142,282 |
| 23 | 364.625,693 | 4.561.105,662 |
| 24 | 364.628,692 | 4.561.078,167 |
| 25 | 364.618,834 | 4.561.074,863 |
| 26 | 364.620,149 | 4.561.064,564 |
| 27 | 364.619,232 | 4.561.062,334 |
| 28 | 364.617,092 | 4.561.055,026 |
| 29 | 364.615,963 | 4.561.047,914 |
| 30 | 364.617,420 | 4.561.041,733 |
| 31 | 364.623,713 | 4.561.036,601 |
| 32 | 364.627,683 | 4.561.034,559 |
| 33 | 364.627,928 | 4.561.034,032 |
| 34 | 364.627,993 | 4.561.019,775 |
| 35 | 364.646,850 | 4.561.010,226 |
| 36 | 364.630,962 | 4.560.978,547 |
| 37 | 364.619,738 | 4.560.972,540 |
| 38 | 364.611,413 | 4.560.970,278 |
| 39 | 364.591,678 | 4.560.960,516 |
| 40 | 364.588,140 | 4.560.963,037 |
| 41 | 364.580,463 | 4.560.964,292 |
| 42 | 364.577,916 | 4.560.968,453 |
| 43 | 364.567,528 | 4.560.995,255 |
| 44 | 364.561,590 | 4.561.004,339 |
| 45 | 364.557,579 | 4.560.004,248 |
| 46 | 364.551,885 | 4.560.977,938 |
| 47 | 364.546,642 | 4.560.962,516 |
| 48 | 364.532,576 | 4.560.937,815 |
| 49 | 364.528,827 | 4.560.921,976 |
| 50 | 364.525,921 | 4.560.913,696 |
| 51 | 364.517,092 | 4.560.905,914 |
| 52 | 364.501,886 | 4.560.859,988 |
| 53 | 364.490,216 | 4.560.836,911 |
| 54 | 364.488,359 | 4.560.831,031 |
| 55 | 364.487,877 | 4.560.830,204 |
| 56 | 364.481,317 | 4.560.817,375 |
| 57 | 364.476,213 | 4.560.80,531 |
| 58 | 364.474,202 | 4.560.792,646 |
| 59 | 364.473,874 | 4.560.781,418 |
| 60 | 364.474,073 | 4.560.770,753 |
| 61 | 364.474,213 | 4.560.761,171 |
| 62 | 364.473,645 | 4.560.754,369 |
| 63 | 364.472,043 | 4.560.753,299 |
| 64 | 364.468,998 | 4.560.753,658 |
| 65 | 364.463,075 | 4.560.757,087 |
| 66 | 364.459,549 | 4.560.757,407 |
| 67 | 364.453,068 | 4.560.744,094 |
| 68 | 364.455,491 | 4.560.709,830 |
| 69 | 364.504,631 | 4.560.622,418 |

Resim 5: Plan Değişikliği Yapılan Alanın Kadastrosu ve Koordinat Tablosu

Resim 7: Plan Şeması- (Ö:1/1000)

Ek.1 T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Taşkın Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından E-18935581-120-3858307 Sayı ve “Zonguldak İli Alaplı İlçesi Fuar Piknik ve Eğlence Alanı ve Park Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi” Konulu Yazısı ve Ekleri