Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; noktasal kaynaklı toprak kirliliğini önlemek, noktasal kaynaklı kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sektörleri ve sahaları tespit etmek, noktasal kaynaklı kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir.
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, noktasal kaynaklı toprak kirliliğinin önlenmesi, noktasal kaynaklı kirliliğin mevcut olduğu veya olması muhtemel sektörlerin ve sahaların tespiti, kayıt altına alınması, noktasal kaynaklı kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi ve izlenmesine ilişkin teknik ve idari usul ve esasları kapsar.
(2) Radyoaktif atıklarla kirlenmiş sahalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8 inci maddesi ve Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci, 103 üncü ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil müdahale: Kaza veya afet sonucu oluşan kirliliğin kontrolü ve giderimi amacıyla kirlenmeye neden olan kaynağın ortadan kaldırılmasına, etkisinin azaltılmasına veya sağlık risk düzeyinin azaltılmasına yönelik önlemlerin alınmasını,

b) Alıcı: Hedef kirleticilerden bir veya daha çoğuna maruz kalma ve bunun sonucunda kanser ya da kanser dışı sağlık riski sorunları yaşama ihtimali bulunan insan ya da insanları,

c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını, 

ç) Denetim önceliklendirme puanı: Faaliyet bilgi formlarından alınan bilgiler doğrultusunda Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi tarafından hesaplanan puanı,

d) Denetimde öncelikli saha: Denetim önceliklendirme puanı Bakanlıkça belirlenen eşik değerin üzerinde olan Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde kayıtlı sahaları,

e) Faaliyet bilgi formu: Bu Yönetmelik kapsamında Ek-4’te yer alan sektörlerde faaliyet gösteren tesisler ve tesislerin çevreleriyle ilgili bilgileri içeren formu,

f) Faaliyet sahibi: Potansiyel kirletici bulunduran veya kirlenmeye sebep olan ve bu Yönetmelik hükümlerinin muhatabı olan özel ya da tüzel kişiyi,

g) Hedef kirletici: İyileştirme çalışmalarının yapılacağı saha için sağlık risk değerlendirmeleri sonucu insan sağlığı açısından dikkate alınması gereken kirletici madde veya maddeleri,

ğ) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü, 

h) İyileştirme: Toprak ve/veya yeraltı suyunda bulunan kirleticilerin temizlenmesi (arıtılması, ortadan kaldırılması, tahrip edilmesi, daha az zararlı hale dönüştürülmesi) veya taşınım yollarının kapatılarak alıcıya ulaşmasının önlenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen ve uygulanan planlanmış bir faaliyeti,

ı) İyileştirme faaliyeti planlama ve değerlendirme raporu: Kirlenmiş sahalar için iyileştirme faaliyet planı ve değerlendirmesini içeren ve Ek-10’da verilen format kapsamında hazırlanan raporu,

i) İyileştirme faaliyeti uygulama, izleme ve sonlandırma raporu: Kirlenmiş sahalar için, iyileştirme faaliyetinin uygulanması ve etkinliğinin izlenmesi sonucunda Ek-11’de verilen format kapsamında hazırlanan raporu, 

j) İyileştirilmiş saha: Bu yönetmelikte öngörülen süreç çerçevesinde iyileştirme işlemine tabi tutulan ve hedef kirletici konsantrasyonları insan sağlığı açısından risk teşkil etmeyecek düzeye düşürülen sahayı, 
k) Jenerik kirletici sınır değer: Sahanın mevcut ya da ilerideki kullanım amacı ve insan sağlığı üzerindeki riskler dikkate alınarak, insanların kirleticiye belirli bir süre azami düzeyde maruz kaldığı varsayımıyla belirlenen ve Ek-1 Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesinde verilen kirletici konsantrasyon değerini,

l) Kalıcı organik kirleticiler: 14/11/2018 tarihli ve 30595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik’in Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’ünde yer alan kimyasalları,
m) Kavramsal saha modeli (KSM): Takip gerektiren sahanın kirlilik kaynağı, kirleticilerin kaynaktan yayılım mekanizmaları, kirletici çeşitleri, kirletici dağılım alanları ve taşınım güzergahları, kirlilikten dolayı risk altındaki muhtemel alıcılar veya ortamlar ile mevcut belirsizlikleri ve zaman içerisinde elde edilebilecek fiziksel, kimyasal ve hidrojeolojik bilgileri de kapsayacak şekilde, saha ve civarındaki çevresel koşulların dinamik bir süreç içerisinde tanımlanmasını,

n) Kirlenmiş saha: Mevcut veya gelecekteki muhtemel arazi kullanımı (yerleşim yeri, iş yeri vb.) dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda sağlık açısından riskli olduğu ve iyileştirilmesi gerektiği tespit edilen sahayı, 

o) Kirlenmiş sahalar bilgi sistemi: Sahasında potansiyel kirletici bulunduran tesisler ile kirletici madde ve/veya kirlilik kaynağı belirsiz sahaların kayıt altına alındığı, takip gerektiren sahalarda sağlık risk değerlendirmelerinin, kirlenmiş sahalarda ise iyileştirme faaliyeti uygulama, izleme ve sonlandırma süreçlerinin yürütüldüğü, bilgilerin muhafaza edilmesini ve güncellenmesini sağlayan ve Bakanlık bilgi sistemi üzerinden kullanılabilen çevrimiçi sistemi,

ö) Kirlenmiş saha değerlendirme ve izleme komisyonu: Saha örnekleme ve analiz planı ile bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan raporları değerlendirmek, onaylamak ve süreçleri takip ederek karar almak üzere kurulan komisyonu,
p) Kirletici madde ve/veya kirlilik kaynağı belirsiz saha: Kirletici madde ve/veya kirlilik kaynağı bilinmeyen, ancak kirlenme ihtimalinin olduğuna işaret eden belirtilerin tespit edildiği sahayı,
r) Kirlilik gösterge parametreleri (KGP): Bir kirliliğin mevcudiyetine yönelik belirsizlikleri gidermek ve alınacak kararın güvenilirliğini artırmak amacıyla toprak numunelerinde ve gerekli durumlarda yeraltı suyu ve toprak gazı numunelerinde ölçülen ve Ek-2’de listelenen parametreleri,
s) Kirlilik kaynağı: Kirleticilerin yayılımının başladığı noktayı,

ş) Noktasal kaynaklı toprak kirliliği: Potansiyel kirleticilerin toplanması, taşınması, depolanması, kullanımı, geri kazanımı, yeniden kullanımı ve bertarafı sırasında meydana gelebilecek kazalar, döküntüler, sızıntılar ve benzeri sebepler neticesinde veya bu işlemlerin mevzuata aykırı yürütülmesi sonucunda oluşan toprak kirliliğini,

t) Ölçüm değeri (ÖD): Noktasal kaynaklı toprak kirliliği ihtimali olan alandan alınan toprak, yeraltı suyu ve toprak gazı numunelerinde ölçülen konsantrasyonu, 

u) Potansiyel kirleticiler: Bu maddenin (l), (ae) ve (ağ) bentlerinde tanımlanan ve noktasal kaynaklı toprak kirliliğine neden olabilecek tehlikeli atık ve/veya zararlı kimyasalları,

ü) Potansiyel kirletici faaliyetler: Ek-4’te verilen herhangi bir faaliyeti, 

v) Referans değer (RD): Kirlilik ihtimali olan veya takip gerektiren saha olarak tespit edilen sahaların yakın çevresinde bulunan, herhangi bir noktasal kaynak veya insan faaliyeti nedeniyle kirlenmemiş alanlardan alınan toprak, yeraltı suyu ve toprak gazı numunelerinde ölçülen konsantrasyonu, 

y) Sağlık risk değerlendirmesi: İnsanların kirletici maddelere maruz kalmaları halinde meydana gelebilecek kanser ve kanser dışı olumsuz sağlık etkilerinin niteliğinin tanımlanmasını, incelenmesini ve sağlık risk düzeyinin belirlenmesini amaçlayan çalışmayı,

z) Saha durum ve jenerik sağlık risk değerlendirme raporu: Takip gerektiren sahalarda kirlilik karakterizasyonu çalışmalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, Ek-8’de verilen format kapsamında hazırlanan ve yapılan jenerik sağlık risk değerlendirmesi sonuçlarına dayanılarak sahanın “Potansiyel Kirletici Bulunduran Saha” veya sahaya özgü sağlık risk değerlendirmesi yapılması gereken saha olduğu konusundaki değerlendirmeleri içeren raporu,
aa) Saha örnekleme ve analiz planı (SÖAP): Takip gerektiren sahaların bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi amacıyla yapılacak tüm numune alma ve analiz çalışmalarının nasıl yürütülmesi gerektiğini tanımlayan ve Ek-7’de verilen format kapsamında hazırlanan planı, 

ab) Saha temizleme hedefi: Sahada yapılan sağlık risk değerlendirmesi sonucunda temizleme gerekmesi halinde, temizleme yoluyla ulaşılması istenilen hedef kirletici konsantrasyonu,

ac) Sahaya özgü sağlık risk değerlendirme raporu: Ek-9’da verilen format kapsamında hazırlanan ve sahanın “Potansiyel Kirletici Bulunduran Saha” veya “Kirlenmiş Saha” olduğu konusundaki değerlendirmeleri içeren raporu,

aç) Takip gerektiren saha: Bu Yönetmelik hükümlerine göre sağlık risk değerlendirmesine tabi tutulması gereken sahayı,
ad) Temizleme: Toprakta ve/veya noktasal kaynaklı toprak kirliliği sonucu yeraltı suyunda tespit edilen kirleticilerin ortadan kaldırılması, tahrip edilmesi veya daha az zararlı hale getirilmesi,

ae) Tehlikeli atık: 02/04/2015 tarihli ve 29314 Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-3/A’sında yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan ve aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,

af) Yeterlik sahibi kurum/kuruluş: 17.06.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum/kuruluşu,
ag) Yetkili laboratuvar: 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarları,

ağ) Zararlı kimyasal: 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” Üçüncü Bölüm Tablo 3: Zararlı Maddelerin Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketlenmesi Listesi’ndeki kimyasalları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar 
Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Noktasal kaynaklı toprak kirliliğinin önlenmesi açısından bu Yönetmelikle belirlenen hükümlere uyulması ve çevre mevzuatında yer alan her türlü tedbirin alınması esastır.
(2) Noktasal kaynaklı toprak kirliliğinin kaynağında önlenmesi esastır. 
(3) Kirli toprak temiz toprak ile karıştırılamaz.

(4) Valilikler, bu Yönetmelik hükümlerine göre kirlenmiş ve kirlenme riski altında olan sahaları saptar, alınacak tedbirleri belirler ve uygulanmasını sağlar.
(5) Kirlenme riskinin bulunduğu sahalarda ilgililerin kirlenmeyi önlemeleri; kirlenmiş sahalarda ise kirletenin kirlenmeyi durdurmak ve kirlenmenin etkilerini gidermek için gerekli tedbirleri alması ve bu amaçla yapılacak harcamaları karşılaması zorunludur. 
(6) Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan toprak kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konularında Bakanlık ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordineli olarak alınacak tedbirleri belirler. Belirlenen tedbirlerin Valilikler tarafından uygulanması sağlanır.
(7) Noktasal kaynaklı toprak kirliliğinin önlenmesine ilişkin esaslar kapsamında,

a) Faaliyet sahibi tarafından noktasal kaynaklı toprak kirliliği ile ilgili Ek-3’te verilen formatta acil müdahale planı hazırlanır.
b) Potansiyel kirleticilerin kullanıldığı, depolandığı, üretildiği, bertaraf veya geri kazanımının yapıldığı faaliyetler ya da tesislerde kaza ihtimali göz önünde bulundurularak, toprak kirliliğine engel olacak her türlü tedbir alınır.

(8) Toprak ve yer altı suyu kirliliği olasılığına ilişkin olarak faaliyet sahibi tarafından isteğe bağlı olarak veya çevre mevzuatı kapsamında zorunlu hallerde hazırlatılacak mevcut durum raporları yeterlik sahibi kurum/kuruluş tarafından Ek-12’de yer alan formata uygun olarak düzenlenir ve kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yüklenir.
(9) İyileştirme faaliyeti uygulama ve izleme çalışmalarının çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla çevre mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi ve faaliyet sahibi tarafından mevzuatta öngörülen gerekli tüm izinlerin alınması esastır.
(10) Askeri tesisler için bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar, Bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca belirlenir.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerde faydalanılabilecek teknik detaylar Bakanlıkça hazırlanan kılavuz ve rehberlerde yer alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Sistemi ve Bilgi Formları
Kirlenmiş sahalar bilgi sistemi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin öngördüğü gereklilikleri yerine getirmek üzere Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi kullanılır.
Faaliyet bilgi formu düzenleme ve yenileme yükümlülüğü 
MADDE 7 – (1) Ek-4’te yer alan faaliyetleri yürüten faaliyet sahipleri Ek-5’te örneği verilen Faaliyet Bilgi Formunu kirlenmiş sahalar bilgi sistemi üzerinden doldurarak il müdürlüğünün onayına sunar.
(2) Faaliyet sahibi, faaliyet bilgi formunda yer alan faaliyet ve faaliyet sahası ile ilgili bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliğin gerçekleşmesini müteakip en geç otuz gün içerisinde kirlenmiş sahalar bilgi sistemi üzerinden faaliyet bilgi formunu güncelleyerek il müdürlüğünün onayına sunar.
(3) İl müdürlüğü, faaliyet bilgi formunu kontrol ederek kirlenmiş sahalar bilgi sistemi üzerinden on beş gün içerisinde onaylar.

(4) İl müdürlüğü tarafından eksiklik bildirilen faaliyet bilgi formları faaliyet sahipleri tarafından on beş gün içerisinde tamamlanarak sisteme yüklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim
Denetim önceliğinin belirlenmesi 
MADDE 8 – (1) Faaliyet bilgi formlarından alınan veriler kullanılarak Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde denetim önceliklendirme puanı belirlenir. 

         (2) Denetim önceliklendirme puanı Bakanlıkça her yıl illere göre belirlenecek sınır değerin üzerinde olan sahalar, Denetimde Öncelikli Saha olarak belirlenir.
         (3) Faaliyet bilgi formu onaylanan tüm sahaların denetlenmesi esas olup; Denetimde Öncelikli Sahalar il müdürlükleri tarafından öncelikli olarak denetlenir.
Denetim süreçleri
MADDE 9 – (1) Bu yönetmelik kapsamında il müdürlükleri tarafından yerinde denetimler yapılır ve çevre denetim tutanağı düzenlenir. 
(2) Kirletici madde ve/veya kirlilik kaynağı belirsiz sahalarda süreç 12 nci maddede belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

(3) Denetim sırasında sahada herhangi bir kirlilik gözlenmez ise saha “Potansiyel Kirletici Bulunduran Sahalar” listesine dahil edilir.
 (4) Denetim sırasında sahada bir kirlilik gözlenmesi durumunda, kirletici maddenin ilgili mevzuata uygun olarak sahadan uzaklaştırılması sonrasında kirliliğin gözlendiği nokta veya noktalardan il müdürlüğünce veya il müdürlüğü gözetiminde yetkili laboratuvar tarafından numuneler alınır. 

Numune alınırken kirletici madde bilinmiyorsa il müdürlüğü Ek-2’de belirtilen kirlilik gösterge parametrelerinin; kirletici madde biliniyor ise sadece ilgili kirletici parametrenin analizini ister. İl müdürlüğü sahada ihtiyaç duyabileceği başka parametrelerin veya mevcut parametrelerin alt kırılımlarının analizlerini isteyebilir. Analiz sonuçlarının Ek-6 kapsamında değerlendirilmesi neticesinde saha “Takip Gerektiren Saha” listesine veya “Potansiyel Kirletici Bulunduran Sahalar” listesine dahil edilir.
(5) Çevre denetim tutanağı ve sahadan alınan numunelerin analiz sonuçları il müdürlüğünce kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yüklenir.
(6) Denetimler esnasında yeraltı depolama tankı bulunan ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmayan faaliyetlerde toprak gazında Toplam Uçucu Organik Karbon (TVOC) ölçümleri yaptırılır. TVOC ölçümleri için numune alma kuyuları açılır ve numune alımına hazırlanır. Numuneler, il müdürlüğü gözetiminde yetkili laboratuvar tarafından alınır. Toprakta TVOC tespit edilmesi durumunda saha “Takip Gerektiren Saha” listesine dahil edilir. 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sahaların Takip Gerektiren Saha Listesine Alınması, Acil Müdahale ve Kirletici Madde ve/veya Kirlilik Kaynağının Belirsiz Olduğu Sahalar
Sahaların takip gerektiren saha listesine alınması 
MADDE 10 – (1) Potansiyel kirletici bulunduran sahalarda, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda kirlilik tespit edilmesi halinde saha il müdürlüğünce “Takip Gerektiren Saha” listesine dahil edilir.
(2) İhbar ve şikayet durumunda saha, il müdürlüğünce sahanın niteliğine ve sahada bir faaliyet yürütülüp yürütülmediğine göre 9 uncu madde ve/veya 12 nci madde çerçevesinde denetlenir. Kirlilik tespit edilmesi halinde saha il müdürlüğünce “Takip Gerektiren Saha” listesine dahil edilir.
(3) 5 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda saha il müdürlüğünce “Takip Gerektiren Saha” listesine dahil edilir.
(4) Mevcut Durum Raporunda kirlilik tespit edilmesi halinde yeterlik sahibi kurum/kuruluş tarafından il müdürlüğüne resmi yazı ile bildirim yapılır.
Acil müdahale
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki herhangi bir faaliyette endüstriyel veya doğal afet kaynaklı bir kaza gerçekleşmesi durumunda, faaliyet sahibi tarafından il müdürlüğüne en geç 24 saat içinde bilgi verilir.

(2) Kaza sonucu toprak kirliliği gerçekleşirse, Yönetmelik kapsamında hazırlanan acil müdahale planı doğrultusunda müdahale edilir.

(3) Acil müdahale planı kapsamında alınan önlemler, kaza tarihi, kaza yeri, potansiyel kirleticinin türü ve miktarı, kaza sebebi gibi bilgiler en geç üç gün içerisinde faaliyet sahibi tarafından il müdürlüğüne raporlanır. 
(4) İl müdürlükleri tarafından kaza gerçekleşen sahada 9 uncu maddeye göre yapılacak denetim sonucunda saha “Takip Gerektiren Saha” veya “Potansiyel Kirletici Bulunduran Saha” listesine dahil edilir. 
Kirletici madde ve/veya kirlilik kaynağının belirsiz olduğu sahalar
MADDE 12 – (1) Kirletici maddenin bilinmediği sahalarda süreç, 1/10/2020 tarihli ve 31261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği” kapsamında yürütülür.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında adı geçen Yönetmelik kapsamında herhangi bir tehdit ve tehlikenin bulunmadığı durumlarda, saha çalışmaları bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği gibi yürütülür. Bu çalışmalar esnasında kirliliğin yayılımının önlenmesi için gerekli tedbirler alınır/aldırılır.
(3) Kirlilik kaynağının bilinmediği sahalarda il müdürlüğü tarafından kaynak belirleme çalışmaları yürütülür.
(4) Kaynak belirleme çalışmaları sonucunda kirliliğe sebep olan faaliyet Ek-4 kapsamında bulunmuyor olsa dahi il müdürlüğü tarafından kirlenmiş sahalar bilgi sistemine dahil edilir ve 13 üncü madde kapsamında süreç yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Takip Gerektiren Sahaların Değerlendirilmesi
Takip gerektiren sahaların değerlendirme sürecinin başlatılması 

MADDE 13 – (1) Takip gerektiren saha olarak tanımlanan sahalarda il müdürlüğü, takip gerektiren saha değerlendirme çalışmalarının başlatılmasını faaliyet sahibine yazılı olarak bildirir.

(2) Takip gerektiren saha olarak tanımlanan ancak kirletenin belli olmadığı sahalarda ise bu yönetmelik kapsamında yürütülecek çalışmalar il müdürlüğü tarafından başlatılır.

(3) Sahadaki kirleticilerin yayılımının engellenmesi için faaliyet sahibi tarafından 17 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında il müdürlüğünün gerekli gördüğü önlemler alınır. 
Kirlenmiş saha değerlendirme ve izleme komisyonunun kurulması
MADDE 14 – (1) Saha Örnekleme ve Analiz Planı, Saha Durum ve Jenerik Sağlık Risk Değerlendirme Raporu ile Sahaya Özgü Sağlık Risk Değerlendirme Raporunu değerlendirip onaylamak, kirlenmiş saha iyileştirme çalışmalarını izlemek ve hazırlanacak İyileştirme Faaliyeti Planlama ve Değerlendirme Raporları ile İyileştirme Faaliyeti Uygulama, Etkinlik İzleme ve Sonlandırma Raporlarını değerlendirip onaylamak amacıyla “Kirlenmiş Saha Değerlendirme ve İzleme Komisyonu” oluşturulur. 
 (2) Komisyon, il müdürlüğü başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, diğer illerde ise ilgili belediye başkanlığı veya İl Özel İdaresi, uygun görülecek kurum ve kuruluşların konu ile ilgili teknik temsilcileri ve gerekli görülmesi durumunda üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim üyelerinden oluşur.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür. Komisyon kararları il müdürlüğünce kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yüklenir.
(4) Komisyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde, il müdürlüğünün görüşü esas alınır. 
(5) Komisyon, takip gerektiren sahalarda yerinde incelemeler yapar, incelemeler neticesinde analizlerin tekrarlanmasını veya ilave numuneler alınmasını isteyebilir, yetkili/uzman kurum ve kuruluşlardan görüş alabilir. 
(6) Bakanlık, komisyon üyesi olmamakla birlikte, gerekli görmesi halinde komisyon çalışmalarına katılır.

Saha örnekleme ve analiz planının hazırlanması ve değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Sağlık risk değerlendirme süreçlerinin önemli bir bileşeni olan saha ve kirlilik karakterizasyonu çalışmalarına yönelik olarak sahada yapılacak her türlü numune alma ve analiz çalışmaları belirli bir plan çerçevesinde yürütülür.
(2) Faaliyet sahibi, il müdürlüğünün yazılı tebliğinden itibaren en geç otuz gün içerisinde yeterlik sahibi kurum/kuruluşa Ek-7’de verilen formatta SÖAP’ı hazırlatır. Yeterlik sahibi kurum/kuruluş, hazırlanan SÖAP’ı komisyonun onayına sunulmak üzere kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yükler.
(3) SÖAP, on beş gün içerisinde komisyon tarafından incelenerek onaylanır veya düzeltilmesi için gerekçeleri ile birlikte iade edilir. SÖAP’ta istenen düzeltmeler tamamlanarak iade tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yeniden kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yüklenir. Komisyon, inceleme sürecini yedi gün içerisinde tamamlar.
 (4) Komisyon onayı sonrasında numune alınması ve analiz çalışmaları hazırlanan plan çerçevesinde yürütülür.
Saha durum ve jenerik sağlık risk değerlendirme raporunun hazırlanması ve değerlendirilmesi 
MADDE 16 – (1) Faaliyet sahibi, SÖAP’ın onay tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde yeterlik sahibi kurum/kuruluşa Ek-8’de verilen formatta Saha Durum ve Jenerik Sağlık Risk Değerlendirme Raporunu hazırlatır. Yeterlilik sahibi kurum/kuruluş, hazırlanan raporu komisyonun onayına sunulmak üzere kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yükler. 

(2) Saha Durum ve Jenerik Sağlık Risk Değerlendirme Raporu, komisyon tarafından otuz gün içerisinde incelenerek onaylanır veya düzeltilmesi için gerekçeleri ile birlikte iade edilir. 

(3) Raporda istenen düzeltmeler tamamlanarak iade tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde yeniden kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yüklenir. Komisyon, inceleme sürecini en geç on beş gün içerisinde tamamlar.

(4) Kirletici konsantrasyonlarının tümünün jenerik sınır değerlerin altında kaldığı durumlarda saha “Potansiyel Kirletici Bulunduran Sahalar” listesine dahil edilir, en az bir kirletici konsantrasyonunun jenerik sınır değerlerin üzerinde çıkması halinde ise Sahaya Özgü Sağlık Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmasına karar verilir. 

Sahaya özgü sağlık risk değerlendirme raporunun hazırlanması ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Komisyonca Sahaya Özgü Sağlık Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmasına karar verilmesini müteakip faaliyet sahibi en geç altmış gün içerisinde yeterlik sahibi kurum/kuruluşa Ek-9’da verilen formatta Sahaya Özgü Sağlık Risk Değerlendirme Raporunu hazırlatır. Yeterlik sahibi kurum/kuruluş, hazırlanan raporu komisyonun onayına sunulmak üzere kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yükler. 
(2) Sahaya Özgü Sağlık Risk Değerlendirme Raporu, Saha Durum ve Jenerik Sağlık Risk Değerlendirme Raporu aşamasında ve sonrasında yapılan çalışmaları ve bulguları kapsayacak şekilde hazırlanır.
(3) Rapor, komisyon tarafından otuz gün içerisinde incelenerek onaylanır veya düzeltilmesi için gerekçeleri ile birlikte iade edilir. 

(4) Raporda istenen düzeltmeler tamamlanarak iade tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde yeniden kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yüklenir. Komisyon, inceleme sürecini en geç on beş gün içerisinde tamamlar.

(5) Komisyon onayı sonrasında sahanın “Potansiyel Kirletici Bulunduran Sahalar” listesine dahil edilmesine karar verilir veya “Kirlenmiş Saha” olduğuna karar verilerek saha bu Yönetmeliğin yedinci bölümünde belirtilen iyileştirme sürecine tabi tutulur.

(6) İyileştirme süreci başlayıncaya kadar faaliyet sahibi tarafından kirleticilerin yayılımının engellenmesi için çevre mevzuatına uygun şekilde yüzeyde bulunan kirletici kaynakların (varil, depo, çuval vb.) sahadan uzaklaştırılması, mevsimsel yağışlarla kirletici taşınımının engellenmesi için yüzey örtüsü, drenaj kanalı ve/veya bariyer yapılması, rüzgarla toz/kirletici taşınımının engellenmesi, dışarıdan sahaya girişi engelleyecek çit vb. tedbirlerin alınması ve sahanın kirlenmiş saha olduğunu belirten uyarıcı levhaların uygun yerlere yerleştirilmesi gerekir. İl müdürlüğü gerekli görmesi halinde her türlü ilave tedbiri aldırır.
YEDİNCİ BÖLÜM
İyileştirme
 İyileştirme faaliyeti planlama ve değerlendirme raporunun hazırlanması ve değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Faaliyet sahibi, komisyonun sahaya özgü sağlık risk değerlendirmesi sonucunda aldığı “Kirlenmiş Saha” kararını müteakip en geç altmış gün içerisinde yeterlik sahibi kurum/kuruluşa Ek-10’da verilen formatta İyileştirme Faaliyeti Planlama ve Değerlendirme Raporunu hazırlatır. Yeterlik sahibi kurum/kuruluş, hazırlanan raporu komisyonun onayına sunulmak üzere kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yükler. 
(2) İyileştirme Faaliyeti Planlama ve Değerlendirme Raporu, komisyon tarafından otuz gün içerisinde değerlendirilir. 

         (3) Komisyon, iyileştirme yönteminin uygunluğu bakımından rapora onay verir veya seçilen iyileştirme yönteminin değiştirilmesi ve/veya iyileştirme yöntemi olarak bir temizleme teknolojisi seçilmesi halinde saha temizleme hedefinin değiştirilmesi için rapor faaliyet sahibine iade edilir. 
        (4) Faaliyet sahibi raporda önerilen düzeltmeleri tamamlayarak iade tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde raporu yeniden komisyona sunar. Komisyon, değerlendirme sürecini en geç on beş gün içerisinde tamamlar.
       (5) Raporun onaylanmasını müteakip iyileştirme uygulama ve etkinlik izleme çalışmaları başlatılır.
       (6) Bakanlıkça kabul görmüş iyileştirme teknolojileri ve yaklaşımlarının dışında yeni teknolojilerin önerilmesi durumunda, söz konusu öneri gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın uygun görüşüne sunulur.
İyileştirme faaliyeti uygulama, etkinlik izleme ve sonlandırma raporunun hazırlanması ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) İyileştirme faaliyetinin uygulanması ve etkinliğinin izlenmesi aşamasında onaylı İyileştirme Faaliyeti Planlama ve Değerlendirme Raporunda öngörülen periyotlarda alınan numunelere ait ölçüm sonuçları komisyon incelemesine sunulur.

(2) Temizleme faaliyeti yürütülen sahalarda komisyon, ölçüm sonuçlarını inceleyerek kirliliğin saha temizleme hedefine doğru azalma gösterip göstermediğini ve kirlilik azalma hızının beklenen düzeyde olup olmadığını değerlendirir.
(3) Sahada temizleme teknolojileri haricinde bir iyileştirme yöntemi uygulanması durumunda komisyon, mevcut kirliliğin taşınım yollarının kapatılarak alıcıya ulaşmasının engellenip engellenmediğini yapılan ölçüm ve analizler ile değerlendirir.
(4) İyileştirme faaliyeti süresince komisyona sunulan ölçüm sonuçlarının uygun bulunması halinde, iyileştirme faaliyeti planlandığı şekilde devam ettirilir. Ölçüm sonuçlarının uygun bulunmaması halinde ise komisyon, iyileştirme faaliyetinin etkinliğinin arttırılmasına veya iyileştirme yönteminin değiştirilmesine yönelik önerilerde bulunabilir. Komisyon önerisiyle iyileştirme yönteminin değiştirilmesine karar verildiği taktirde otuz gün içerisinde İyileştirme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu güncellenerek kirlenmiş sahalar bilgi sistemi üzerinden tekrar onaya sunulur ve iyileştirme faaliyetleri onaylanan güncel rapordaki bilgiler doğrultusunda yürütülür.
 (5) İyileştirme faaliyetinin uygulanması ve etkinliğinin izlenmesi sonucunda elde edilen tüm bilgiler ve periyodik ölçüm sonuçları kapsamında, sahadaki kirletici konsantrasyonunun saha temizleme hedefine kadar düşürüldüğü veya taşınım yollarının kapatılarak alıcıya ulaşmasının engellediğinin tespiti ve komisyonca uygun bulunduğuna dair alınan karar tarihi itibariyle faaliyet sahibi tarafından otuz gün içerisinde yeterlilik sahibi kurum/kuruluşa Ek-11’de verilen formatta İyileştirme Faaliyeti Uygulama, Etkinlik İzleme ve Sonlandırma Raporu hazırlatılır. Yeterlilik sahibi kurum/kuruluş hazırlanan raporu Komisyonun onayına sunulmak üzere kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yükler.  

(6) Komisyon, raporu en geç otuz gün içinde değerlendirir. Raporun komisyon tarafından onaylanması ve dolayısıyla iyileştirme faaliyetinin sonlandırılmasına onay verilmesi halinde, il müdürlüğünce iyileştirme faaliyetinin sonlandırılabileceği ve iyileştirme faaliyetinin sonlandırılmasını müteakip izleme faaliyetinin başlatılması yazılı olarak faaliyet sahibine bildirilir.
İyileştirme faaliyetinin sonlandırılmasını müteakip izleme
MADDE 20 – (1) İyileştirme Faaliyeti Uygulama, Etkinlik İzleme ve Sonlandırma Raporunun komisyon tarafından onaylanması ve sahanın iyileştirildiğinin komisyonca kabulünü müteakip komisyonca belirlenecek süre kadar izleme amaçlı ölçümler yetkili laboratuvara yaptırılır. İzleme sonuçları, yeterlilik sahibi kurum/kuruluş tarafından kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yüklenir.  
(2) İzleme süresi sonunda ölçüm sonuçlarının saha temizleme hedefi üzerine çıkmadığının tespiti halinde, ilgili saha için komisyonca iyileştirilmiş saha kararı verilir ve saha “Potansiyel Kirletici Bulunduran Saha” olarak kayıt altında tutulmaya devam edilir. 

(3) Faaliyet sahibi komisyonun saha kullanımına yönelik kısıtlamaların getirilmesi gibi önerilerini de dikkate almakla yükümlüdür.   
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yeterlik sahibi kurum/kuruluşların yükümlülüğü
MADDE 21 – (1) Saha Örnekleme ve Analiz Planı, Saha Durum ve Jenerik Sağlık Risk Değerlendirme Raporu, Sahaya Özgü Sağlık Risk Değerlendirme Raporu, İyileştirme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu, İyileştirme Faaliyeti Uygulama, Etkinlik İzleme ve Sonlandırma Raporu, Mevcut Durum Raporunu hazırlayacak ve bu yönetmelik kapsamındaki çalışmaları yürütecek kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan yeterlik belgesi almakla yükümlüdür. Yeterlik belgesinin verilmesi, yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların kontrolü, belgenin yenilenmesi veya iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Yeterlik sahibi kurum/kuruluşlar, bu Yönetmelik kapsamındaki tüm plan ve raporları faaliyet sahibi adına kirlenmiş sahalar bilgi sistemine yüklemekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığının denetimi, Çevre Kanunu ve 12/6/2021 tarihli ve 31509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.
Sorumluluk ve çevresel zararın tahsili
MADDE 23 – (1) Noktasal kaynaklı toprak kirliliği veya bu kirlilikten kaynaklı yeraltı suyu kirliliğine neden olan faaliyet sahipleri Çevre Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamında sorumludur. Kirliliğe sebep olan sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre toprak veya yeraltı suyu kirliliğinden sorumlu olanlardan tahsil edilir.
(2) Komisyona sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda faaliyet sahibi ve yeterlilik sahibi kurum/kuruluşlar sorumludur.

Mülkiyet değişiminde sorumluluk
MADDE 24 – (1) Saha ve tesislerin mülkiyeti değiştiğinde yeni faaliyet sahibi bu Yönetmelikte yer alan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. 
İdari yaptırımlar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Çevre Kanunu’nda öngörülen yaptırımlar uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan faaliyetlerden halihazırda kirlenmiş sahalar bilgi sistemine kayıtlı olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç doksan gün içerisinde Ek-5’te yer alan Faaliyet Bilgi Formu’nu kirlenmiş sahalar bilgi sistemi üzerinden yeniden doldurarak il müdürlüğü onayına sunar.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında takip gerektiren saha kararı ve kirlenmiş saha kararı verilen sahalara yönelik süreçler planlandığı gibi devam ettirilir. Bu kapsamdaki sahalarda, Faaliyet sahipleri iyileştirme çalışmalarının sonlandırılmasını müteakip Ek-5’te yer alan Faaliyet Bilgi Formu’nu kirlenmiş sahalar bilgi sistemi üzerinden yeniden doldurarak il müdürlüğü onayına sunar. İl müdürlüğü onayına sunulan bilgi formlarının ekinde daha önce iyileştirme sürecinde hazırlatılmış tüm raporlar yer alır. 
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.
EK-1 Jenerik Kirletici Sınır Değerler 

	Kirletici (İngilizce)
	Kirletici (Türkçe)
	CAS Numarası
	JENERİK SINIR DEĞER

	
	
	
	SAHAYI YERLEŞİM YERİ OLARAK KULLANAN ALICI İÇİN
	SAHAYI KOMPOZİT İŞÇİ OLARAK KULLANAN ALICI İÇİN

	
	
	
	TOPRAK (mg/kg)
	TOPRAKTAN HAVAYA (mg/kg)
	TOPRAKTAN YERALTI SUYUNA SeyFak*=1 (mg/kg)
	TOPRAKTAN YERALTI SUYUNA SeyFak=10 (mg/kg)
	TOPRAK (mg/kg)
	TOPRAKTAN HAVAYA (mg/kg)
	TOPRAKTAN YERALTI SUYUNA SeyFak=1 (mg/kg)
	TOPRAKTAN YERALTI SUYUNA SeyFak=10 (mg/kg)

	Organik

	Acenaphthene
	Asenaften
	83-32-9
	3.59x10³
	-
	5.49x10⁰
	5.49x10¹
	4.52x10⁴
	-
	5.49x10⁰
	5.49x10¹

	Acephate
	Asefat
	30560-19-1
	1.90x10¹
	-
	1.32x10⁻³
	1.32x10⁻²
	2.46x10²
	-
	1.32x10⁻³
	1.32x10⁻²

	Acetaldehyde
	Asetaldehit
	75-07-0
	1.11x10¹
	1.11x10¹
	5.16x10⁻⁴
	5.16x10⁻³
	4.86x10¹
	4.86x10¹
	5.16x10⁻⁴
	5.16x10⁻³

	Acetochlor
	Asetoklor
	34256-82-1
	1.26x10³
	-
	2.81x10⁻¹
	2.81x10⁰
	1.64x10⁴
	-
	2.81x10⁻¹
	2.81x10⁰

	Acetone
	Aseton
	67-64-1
	7.04x10⁴
	-
	3.68x10⁰
	3.68x10¹
	***
	-
	3.68x10⁰
	3.68x10¹

	Acetone Cyanohydrin
	Aseton Siyanohidrin
	75-86-5
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Acetonitrile
	Asetonitril
	75-05-8
	8.11x10²
	8.13x10²
	2.62x10⁻²
	2.62x10⁻¹
	3.41x10³
	3.42x10³
	2.62x10⁻²
	2.62x10⁻¹

	Acetophenone
	Asetofenon
	98-86-2
	7.82x10³ sat**
	-
	5.84x10⁻¹
	5.84x10⁰
	***
	-
	5.84x10⁻¹
	5.84x10⁰

	Acetylaminofluorene, 2-
	Asetilaminofloren, 2-
	53-96-3
	1.43x10⁻¹
	-
	7.53x10⁻⁵
	7.53x10⁻⁴
	6.05x10⁻¹
	-
	7.53x10⁻⁵
	7.53x10⁻⁴

	Acrolein
	Akrolein
	107-02-8
	1.44x10⁻¹
	1.44x10⁻¹
	8.41x10⁻⁶
	8.41x10⁻⁵
	6.05x10⁻¹
	6.05x10⁻¹
	8.41x10⁻⁶
	8.41x10⁻⁵

	Acrylamide
	Akrilamid
	79-06-1
	2.44x10⁻¹
	-
	1.06x10⁻⁵
	1.06x10⁻⁴
	4.60x10⁰
	-
	1.06x10⁻⁵
	1.06x10⁻⁴

	Acrylic Acid
	Akrilik asit
	79-10-7
	1.99x10¹
	1.99x10¹
	8.46x10⁻⁵
	8.46x10⁻⁴
	8.35x10¹
	8.35x10¹
	8.46x10⁻⁵
	8.46x10⁻⁴

	Acrylonitrile
	Akrilonitril
	107-13-1
	2.55x10⁻¹
	3.18x10⁻¹
	1.14x10⁻⁵
	1.14x10⁻⁴
	1.13x10⁰
	1.39x10⁰
	1.14x10⁻⁵
	1.14x10⁻⁴

	Adiponitrile
	Adiponitril
	111-69-3
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Alachlor
	Alaklor
	15972-60-8
	9.69x10⁰
	-
	8.73x10⁻⁴
	8.73x10⁻³
	4.10x10¹
	-
	8.73x10⁻⁴
	8.73x10⁻³

	Aldicarb
	Aldikarb
	116-06-3
	6.32x10¹
	-
	4.93x10⁻³
	4.93x10⁻²
	8.21x10²
	-
	4.93x10⁻³
	4.93x10⁻²

	Aldicarb Sulfone
	Aldikarb Sülfon
	1646-88-4
	6.32x10¹
	-
	4.41x10⁻³
	4.41x10⁻²
	8.21x10²
	-
	4.41x10⁻³
	4.41x10⁻²

	Aldrin
	Aldrin
	309-00-2
	3.93x10⁻²
	9.86x10⁻¹
	1.51x10⁻⁴
	1.51x10⁻³
	1.84x10⁻¹
	4.30x10⁰
	1.51x10⁻⁴
	1.51x10⁻³

	Allyl Alcohol
	Alil Alkol
	107-18-6
	3.52x10⁰
	3.57x10⁰
	4.24x10⁻⁵
	4.24x10⁻⁴
	1.49x10¹
	1.50x10¹
	4.24x10⁻⁵
	4.24x10⁻⁴

	Allyl Chloride
	Alil Klorür
	107-05-1
	7.25x10⁻¹
	7.39x10⁻¹
	2.34x10⁻⁴
	2.34x10⁻³
	3.17x10⁰
	3.23x10⁰
	2.34x10⁻⁴
	2.34x10⁻³

	Ametryn
	Ametrin
	834-12-8
	5.69x10²
	-
	1.61x10⁻¹
	1.61x10⁰
	7.39x10³
	-
	1.61x10⁻¹
	1.61x10⁰

	Aminobiphenyl, 4-
	Aminobifenil, 4-
	92-67-1
	2.58x10⁻²
	-
	1.53x10⁻⁵
	1.53x10⁻⁴
	1.09x10⁻¹
	-
	1.53x10⁻⁵
	1.53x10⁻⁴

	Aminophenol, m-
	Aminofenol, m-
	591-27-5
	5.06x10³
	-
	6.07x10⁻¹
	6.07x10⁰
	6.57x10⁴
	-
	6.07x10⁻¹
	6.07x10⁰

	Aminophenol, o-
	Aminofenol, o-
	95-55-6
	2.53x10²
	-
	3.05x10⁻²
	3.05x10⁻¹
	3.28x10³
	-
	3.05x10⁻²
	3.05x10⁻¹

	Aminophenol, p-
	Aminofenol, p-
	123-30-8
	1.26x10³
	-
	1.52x10⁻¹
	1.52x10⁰
	1.64x10⁴
	-
	1.52x10⁻¹
	1.52x10⁰

	Amitraz
	Amitraz
	33089-61-1
	1.58x10²
	-
	4.21x10⁰
	4.21x10¹
	2.05x10³
	-
	4.21x10⁰
	4.21x10¹

	Ammonium Picrate
	Amonyum Pikrat
	131-74-8
	1.26x10²
	-
	1.86x10⁻¹
	1.86x10⁰
	1.64x10³
	-
	1.86x10⁻¹
	1.86x10⁰

	Ammonium perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoate
	Amonyum perfloro-2-metil-3-oksaHekzanoat
	62037-80-3
	1.90x10⁻¹
	-
	2.18x10⁻⁵
	2.18x10⁻⁴
	2.46x10⁰
	-
	2.18x10⁻⁵
	2.18x10⁻⁴

	Ammonium perfluorobutanoate
	Amonyum perflorobutanoat
	10495-86-0
	7.82x10¹
	-
	6.78x10⁻³
	6.78x10⁻²
	1.17x10³ sat
	-
	6.78x10⁻³
	6.78x10⁻²

	Ammonium perfluorohexanoate
	Amonyum perflorohekzanoat
	21615-47-4
	3.16x10¹
	-
	1.74x10⁻³
	1.74x10⁻²
	4.10x10²
	-
	1.74x10⁻³
	1.74x10⁻²

	Amyl Alcohol, tert-
	Amil Alkol, tert-
	75-85-4
	8.20x10¹
	8.20x10¹
	1.30x10⁻³
	1.30x10⁻²
	3.44x10²
	3.44x10²
	1.30x10⁻³
	1.30x10⁻²

	Aniline
	Anilin
	62-53-3
	9.52x10¹
	-
	4.56x10⁻³
	4.56x10⁻²
	4.03x10²
	-
	4.56x10⁻³
	4.56x10⁻²

	Anthracene
	Antrasen
	120-12-7
	1.79x10⁴
	-
	5.81x10¹
	5.81x10²
	***
	-
	5.81x10¹
	5.81x10²

	Anthraquinone, 9,10-
	Antrakinon, 9,10-
	84-65-1
	1.36x10¹
	-
	1.44x10⁻²
	1.44x10⁻¹
	5.74x10¹
	-
	1.44x10⁻²
	1.44x10⁻¹

	Aroclor 1016
	Aroklor 1016
	12674-11-2
	4.11x10⁰
	8.23x10¹
	2.14x10⁻²
	2.14x10⁻¹
	2.71x10¹
	3.59x10²
	2.14x10⁻²
	2.14x10⁻¹


	Aroclor 1221
	Aroklor 1221
	11104-28-2
	2.00x10⁻¹
	1.00x10⁰
	8.00x10⁻⁵
	8.00x10⁻⁴
	8.32x10⁻¹
	4.38x10⁰
	8.00x10⁻⁵
	8.00x10⁻⁴

	Aroclor 1232
	Aroklor 1232
	11141-16-5
	1.72x10⁻¹
	5.51x10⁻¹
	8.00x10⁻⁵
	8.00x10⁻⁴
	7.19x10⁻¹
	2.41x10⁰
	8.00x10⁻⁵
	8.00x10⁻⁴

	Aroclor 1242
	Aroklor 1242
	53469-21-9
	2.30x10⁻¹
	2.91x10⁰
	1.23x10⁻³
	1.23x10⁻²
	9.50x10⁻¹
	1.27x10¹
	1.23x10⁻³
	1.23x10⁻²

	Aroclor 1248
	Aroklor 1248
	12672-29-6
	2.27x10⁻¹
	2.53x10⁰
	1.20x10⁻³
	1.20x10⁻²
	9.39x10⁻¹
	1.10x10¹
	1.20x10⁻³
	1.20x10⁻²

	Aroclor 1254
	Aroklor 1254
	11097-69-1
	2.35x10⁻¹
	4.15x10⁰
	2.05x10⁻³
	2.05x10⁻²
	9.72x10⁻¹
	1.81x10¹
	2.05x10⁻³
	2.05x10⁻²

	Aroclor 1260
	Aroklor 1260
	11096-82-5
	2.40x10⁻¹
	6.44x10⁰
	5.49x10⁻³
	5.49x10⁻²
	9.91x10⁻¹
	2.81x10¹
	5.49x10⁻³
	5.49x10⁻²

	Aroclor 5460
	Aroklor 5460
	11126-42-4
	3.52x10¹
	-
	1.96x10⁰
	1.96x10¹
	4.40x10²
	-
	1.96x10⁰
	1.96x10¹

	Asulam
	Asulam
	3337-71-1
	2.28x10⁴
	-
	1.84x10⁰
	1.84x10¹
	***
	-
	1.84x10⁰
	1.84x10¹

	Atrazine
	Atrazin
	1912-24-9
	2.36x10⁰
	-
	1.96x10⁻⁴
	1.96x10⁻³
	9.99x10⁰
	-
	1.96x10⁻⁴
	1.96x10⁻³

	Auramine
	Auramin
	492-80-8
	6.17x10⁻¹
	-
	7.07x10⁻⁴
	7.07x10⁻³
	2.61x10⁰
	-
	7.07x10⁻⁴
	7.07x10⁻³

	Avermectin B1
	Avermektin B1
	65195-55-3
	2.53x10¹
	-
	1.41x10¹
	1.41x10²
	3.28x10²
	-
	1.41x10¹
	1.41x10²

	Azinphos-methyl
	Azinfos-metil
	86-50-0
	1.90x10²
	-
	1.70x10⁻²
	1.70x10⁻¹
	2.46x10³
	-
	1.70x10⁻²
	1.70x10⁻¹

	Azobenzene
	Azobenzen
	103-33-3
	5.58x10⁰
	4.74x10¹
	9.29x10⁻⁴
	9.29x10⁻³
	2.60x10¹
	2.07x10²
	9.29x10⁻⁴
	9.29x10⁻³

	Azodicarbonamide
	Azodikarbonamid
	123-77-3
	8.58x10³
	-
	6.80x10⁰
	6.80x10¹
	3.97x10⁴
	-
	6.80x10⁰
	6.80x10¹

	Benfluralin
	Benfluralin
	1861-40-1
	3.91x10²
	-
	9.39x10⁻¹
	9.39x10⁰
	5.84x10³
	-
	9.39x10⁻¹
	9.39x10⁰

	Benomyl
	Benomil
	17804-35-2
	3.16x10³
	-
	8.47x10⁻¹
	8.47x10⁰
	4.10x10⁴
	-
	8.47x10⁻¹
	8.47x10⁰

	Bensulfuron-methyl
	Bensülfuron-metil
	83055-99-6
	1.26x10⁴
	-
	1.01x10⁰
	1.01x10¹
	***
	-
	1.01x10⁰
	1.01x10¹

	Bentazon
	Bentazon
	25057-89-0
	1.90x10³
	-
	1.24x10⁻¹
	1.24x10⁰
	2.46x10⁴
	-
	1.24x10⁻¹
	1.24x10⁰

	Benz[a]anthracene
	Benz[a]antrasen
	56-55-3
	1.13x10⁰
	7.45x10¹
	1.05x10⁻²
	1.05x10⁻¹
	2.06x10¹
	9.01x10²
	1.05x10⁻²
	1.05x10⁻¹

	Benzaldehyde
	benzaldehit
	100-52-7
	1.74x10²
	-
	4.15x10⁻³
	4.15x10⁻²
	8.18x10²
	-
	4.15x10⁻³
	4.15x10⁻²

	Benzene
	Benzen
	71-43-2
	1.16x10⁰
	1.27x10⁰
	2.33x10⁻⁴
	2.33x10⁻³
	5.08x10⁰
	5.57x10⁰
	2.33x10⁻⁴
	2.33x10⁻³

	Benzenediamine-2-methyl sulfate, 1,4-
	Benzendiamin-2-metil sülfat, 1,4-
	6369-59-1
	5.43x10⁰
	-
	2.16x10⁻⁴
	2.16x10⁻³
	2.30x10¹
	-
	2.16x10⁻⁴
	2.16x10⁻³

	Benzenethiol
	benzentiyol
	108-98-5
	7.82x10¹
	-
	1.12x10⁻²
	1.12x10⁻¹
	1.17x10³
	-
	1.12x10⁻²
	1.12x10⁻¹

	Benzidine
	Benzidin
	92-87-5
	5.30x10⁻⁴
	-
	2.75x10⁻⁷
	2.75x10⁻⁶
	9.99x10⁻³
	-
	2.75x10⁻⁷
	2.75x10⁻⁶

	Benzo(e)pyrene
	Benzo(e)piren
	192-97-2
	5.68x10⁰
	-
	2.16x10⁰
	2.16x10¹
	7.34x10¹
	-
	2.16x10⁰
	2.16x10¹

	Benzo(j)fluoranthene
	Benzo(j)floranten
	205-82-3
	4.24x10⁻¹
	-
	7.78x10⁻²
	7.78x10⁻¹
	1.76x10⁰
	-
	7.78x10⁻²
	7.78x10⁻¹

	Benzo[a]pyrene
	Benzo[a]piren
	50-32-8
	1.15x10⁻¹
	-
	2.94x10⁻²
	2.94x10⁻¹
	2.11x10⁰
	-
	2.94x10⁻²
	2.94x10⁻¹

	Benzo[b]fluoranthene
	Benzo[b]floranten
	205-99-2
	1.15x10⁰
	-
	3.00x10⁻¹
	3.00x10⁰
	2.11x10¹
	-
	3.00x10⁻¹
	3.00x10⁰

	Benzo[k]fluoranthene
	Benzo[k]floranten
	207-08-9
	1.15x10¹
	-
	2.94x10⁰
	2.94x10¹
	2.11x10²
	-
	2.94x10⁰
	2.94x10¹

	Benzoic Acid
	Benzoik asit
	65-85-0
	***
	-
	1.51x10¹
	1.51x10²
	***
	-
	1.51x10¹
	1.51x10²

	Benzotrichloride
	Benzotriklorür
	98-07-7
	5.35x10⁻²
	-
	6.59x10⁻⁶
	6.59x10⁻⁵
	2.52x10⁻¹
	-
	6.59x10⁻⁶
	6.59x10⁻⁵

	Benzyl Alcohol
	Benzil alkol
	100-51-6
	6.32x10³
	-
	4.76x10⁻¹
	4.76x10⁰
	8.21x10⁴
	-
	4.76x10⁻¹
	4.76x10⁰

	Benzyl Chloride
	benzil klorür
	100-44-7
	1.08x10⁰
	1.46x10⁰
	9.76x10⁻⁵
	9.76x10⁻⁴
	4.79x10⁰
	6.38x10⁰
	9.76x10⁻⁵
	9.76x10⁻⁴

	Bifenox
	Bifenoks
	42576-02-3
	5.69x10²
	-
	7.64x10⁻¹
	7.64x10⁰
	7.39x10³
	-
	7.64x10⁻¹
	7.64x10⁰

	Biphenthrin
	Bifentrin
	82657-04-3
	9.48x10²
	-
	1.37x10³
	1.37x10⁴
	1.23x10⁴
	-
	1.37x10³
	1.37x10⁴

	Biphenyl, 1,1'-
	Bifenil, 1,1'-
	92-52-4
	4.75x10¹
	4.76x10¹
	8.72x10⁻³
	8.72x10⁻²
	2.00x10²
	2.00x10²
	8.72x10⁻³
	8.72x10⁻²

	Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether
	Bis(2-kloro-1-metiletil) eter
	108-60-1
	3.13x10³ sat
	-
	2.61x10⁻¹
	2.61x10⁰
	4.67x10⁴ sat
	-
	2.61x10⁻¹
	2.61x10⁰

	Bis(2-chloroethoxy)methane
	Bis(2-kloroetoksi)metan
	111-91-1
	1.90x10²
	-
	1.35x10⁻²
	1.35x10⁻¹
	2.46x10³
	-
	1.35x10⁻²
	1.35x10⁻¹

	Bis(2-chloroethyl)ether
	Bis(2-kloroetil)eter
	111-44-4
	2.30x10⁻¹
	3.62x10⁻¹
	3.61x10⁻⁶
	3.61x10⁻⁵
	1.03x10⁰
	1.58x10⁰
	3.61x10⁻⁶
	3.61x10⁻⁵

	Bis(2-ethylhexyl)phthalate
	Bis(2-etilheksil)ftalat
	117-81-7
	3.88x10¹
	-
	1.33x10⁰
	1.33x10¹
	1.64x10²
	-
	1.33x10⁰
	1.33x10¹

	Bis(chloromethyl)ether
	Bis(klorometil)eter
	542-88-1
	8.28x10⁻⁵
	8.51x10⁻⁵
	1.69x10⁻⁸
	1.69x10⁻⁷
	3.62x10⁻⁴
	3.72x10⁻⁴
	1.69x10⁻⁸
	1.69x10⁻⁷

	Bis(trifluoromethylsulfonyl)amine (TFSI)
	Bis(triflorometilsülfonil)amin (TFSI)
	82113-65-3
	2.35x10¹
	-
	1.88x10⁻³
	1.88x10⁻²
	3.50x10²
	-
	1.88x10⁻³
	1.88x10⁻²

	Bisphenol A
	Bisfenol A
	80-05-7
	3.16x10³
	-
	5.79x10¹
	5.79x10²
	4.10x10⁴
	-
	5.79x10¹
	5.79x10²

	Bromo-2-chloroethane, 1-
	Bromo-2-kloroetan, 1-
	107-04-0
	3.54x10⁻¹
	3.70x10⁻¹
	3.32x10⁻⁵
	3.32x10⁻⁴
	1.54x10⁰
	1.56x10⁰
	3.32x10⁻⁵
	3.32x10⁻⁴

	Bromo-3-fluorobenzene, 1-
	Bromo-3-florobenzen, 1-
	1073-06-9
	2.35x10¹
	-
	4.67x10⁻³
	4.67x10⁻²
	3.50x10²
	-
	4.67x10⁻³
	4.67x10⁻²

	Bromo-4-fluorobenzene, 1-
	Bromo-4-florobenzen, 1-
	460-00-4
	2.35x10¹
	-
	4.43x10⁻³
	4.43x10⁻²
	3.50x10² sat
	-
	4.43x10⁻³
	4.43x10⁻²

	Bromoacetic acid
	Bromoasetik asit
	79-08-3
	1.07x10²
	-
	6.87x10⁻³
	6.87x10⁻²
	1.40x10³
	-
	6.87x10⁻³
	6.87x10⁻²

	Bromobenzene
	Bromobenzen
	108-86-1
	2.85x10²
	5.24x10²
	4.21x10⁻²
	4.21x10⁻¹
	1.78x10³ sat
	2.20x10³
	4.21x10⁻²
	4.21x10⁻¹

	Bromochloromethane
	Bromoklorometan
	74-97-5
	1.49x10²
	1.49x10²
	2.08x10⁻²
	2.08x10⁻¹
	6.28x10²
	6.27x10²
	2.08x10⁻²
	2.08x10⁻¹

	Bromodichloromethane
	Bromodiklorometan
	75-27-4
	2.93x10⁻¹
	3.01x10⁻¹
	3.65x10⁻⁵
	3.65x10⁻⁴
	1.28x10⁰
	1.32x10⁰
	3.65x10⁻⁵
	3.65x10⁻⁴

	Bromoform
	Bromoform
	75-25-2
	1.93x10¹
	2.48x10¹
	8.73x10⁻⁴
	8.73x10⁻³
	8.57x10¹
	1.08x10²
	8.73x10⁻⁴
	8.73x10⁻³

	Bromomethane
	Bromometan
	74-83-9
	6.83x10⁰
	7.30x10⁰
	1.91x10⁻³
	1.91x10⁻²
	3.01x10¹
	3.07x10¹
	1.91x10⁻³
	1.91x10⁻²

	Bromophos
	Bromofos
	2104-96-3
	3.91x10²
	-
	1.50x10⁻¹
	1.50x10⁰
	5.84x10³
	-
	1.50x10⁻¹
	1.50x10⁰

	Bromopropane, 1-
	Bromopropan, 1-
	106-94-5
	1.63x10⁰
	1.62x10⁰
	4.64x10⁻⁴
	4.64x10⁻³
	7.10x10⁰
	7.09x10⁰
	4.64x10⁻⁴
	4.64x10⁻³

	Bromoxynil
	Bromoksinil
	1689-84-5
	5.27x10⁰
	-
	5.22x10⁻⁴
	5.22x10⁻³
	2.23x10¹
	-
	5.22x10⁻⁴
	5.22x10⁻³

	Bromoxynil Octanoate
	Bromoksinil Oktanoat
	1689-99-2
	6.75x10⁰
	-
	2.13x10⁻³
	2.13x10⁻²
	3.18x10¹
	-
	2.13x10⁻³
	2.13x10⁻²

	Butadiene, 1,3-
	Bütadien, 1,3-
	106-99-0
	7.57x10⁻²
	8.10x10⁻²
	3.88x10⁻⁵
	3.88x10⁻⁴
	3.32x10⁻¹
	3.54x10⁻¹
	3.88x10⁻⁵
	3.88x10⁻⁴

	Butanol, N-
	Bütanol, N-
	71-36-3
	7.82x10³ sat
	-
	4.07x10⁻¹
	4.07x10⁰
	***
	-
	4.07x10⁻¹
	4.07x10⁰

	Butyl Alcohol, t-
	Butil Alkol, t-
	75-65-0
	1.39x10³
	1.50x10⁵
	3.15x10⁻²
	3.15x10⁻¹
	6.54x10³
	6.29x10⁵
	3.15x10⁻²
	3.15x10⁻¹

	Butyl Benzyl Phthalate
	Butil Benzil Ftalat
	85-68-7
	2.86x10²
	-
	2.36x10⁻¹
	2.36x10⁰
	1.21x10³
	-
	2.36x10⁻¹
	2.36x10⁰

	Butyl alcohol, sec-
	Butil Format, tert-
	78-92-2
	***
	9.14x10⁵
	4.99x10⁰
	4.99x10¹
	***
	3.84x10⁶
	4.99x10⁰
	4.99x10¹

	Butylate
	Butilat
	2008-41-5
	3.91x10³
	-
	4.47x10⁻¹
	4.47x10⁰
	5.84x10⁴
	-
	4.47x10⁻¹
	4.47x10⁰

	Butylated hydroxyanisole
	Bütillenmiş hidroksianizol
	25013-16-5
	2.71x10³
	-
	2.87x10⁻¹
	2.87x10⁰
	1.15x10⁴
	-
	2.87x10⁻¹
	2.87x10⁰

	Butylated hydroxytoluene
	Bütillenmiş hidroksitoluen
	128-37-0
	1.51x10²
	-
	1.01x10⁻¹
	1.01x10⁰
	6.38x10²
	-
	1.01x10⁻¹
	1.01x10⁰

	Butylbenzene, n-
	Butilbenzen, n-
	104-51-8
	3.91x10³ sat
	-
	3.23x10⁰
	3.23x10¹
	5.84x10⁴ sat
	-
	3.23x10⁰
	3.23x10¹

	Butylbenzene, sec-
	Butilbenzen, sec-
	135-98-8
	7.82x10³ sat
	-
	5.87x10⁰
	5.87x10¹
	***
	-
	5.87x10⁰
	5.87x10¹

	Butylbenzene, tert-
	Butilbenzen, tert-
	98-06-6
	7.82x10³ sat
	-
	1.55x10⁰
	1.55x10¹
	***
	-
	1.55x10⁰
	1.55x10¹

	Butylphthalyl Butylglycolate
	Butilftalil Butilglikolat
	85-70-1
	6.32x10⁴
	-
	3.05x10²
	3.05x10³
	***
	-
	3.05x10²
	3.05x10³

	Cacodylic Acid
	Kakodilik asit
	75-60-5
	1.26x10³
	-
	1.15x10⁻¹
	1.15x10⁰
	1.64x10⁴
	-
	1.15x10⁻¹
	1.15x10⁰

	Caprolactam
	Kaprolaktam
	105-60-2
	3.13x10⁴
	-
	2.47x10⁰
	2.47x10¹
	***
	-
	2.47x10⁰
	2.47x10¹

	Captafol
	Kaptafol
	2425-06-1
	3.62x10⁰
	-
	7.12x10⁻⁴
	7.12x10⁻³
	1.53x10¹
	-
	7.12x10⁻⁴
	7.12x10⁻³

	Captan
	Kaptan
	133-06-2
	2.36x10²
	-
	2.18x10⁻²
	2.18x10⁻¹
	9.99x10²
	-
	2.18x10⁻²
	2.18x10⁻¹

	Carbaryl
	Karbaril
	63-25-2
	6.32x10³
	-
	1.68x10⁰
	1.68x10¹
	8.21x10⁴
	-
	1.68x10⁰
	1.68x10¹

	Carbofuran
	Karbofuran
	1563-66-2
	3.16x10²
	-
	3.66x10⁻²
	3.66x10⁻¹
	4.10x10³
	-
	3.66x10⁻²
	3.66x10⁻¹

	Carbon Disulfide
	Karbon disülfid
	75-15-0
	7.68x10² sat
	8.54x10²
	2.40x10⁻¹
	2.40x10⁰
	3.47x10³ sat
	3.59x10³
	2.40x10⁻¹
	2.40x10⁰

	Carbon Tetrachloride
	Karbon tetraklorür
	56-23-5
	6.53x10⁻¹
	6.97x10⁻¹
	1.77x10⁻⁴
	1.77x10⁻³
	2.87x10⁰
	3.05x10⁰
	1.77x10⁻⁴
	1.77x10⁻³

	Carbonyl Sulfide
	Karbonil Sülfür
	463-58-1
	6.74x10¹
	6.74x10¹
	5.07x10⁻¹
	5.07x10⁰
	2.83x10²
	2.83x10²
	5.07x10⁻¹
	5.07x10⁰

	Carbosulfan
	Karbosulfan
	55285-14-8
	6.32x10²
	-
	1.24x10⁰
	1.24x10¹
	8.21x10³
	-
	1.24x10⁰
	1.24x10¹

	Carboxin
	Karboksin
	5234-68-4
	6.32x10³
	-
	1.03x10⁰
	1.03x10¹
	8.21x10⁴
	-
	1.03x10⁰
	1.03x10¹

	Chloral Hydrate
	Kloral Hidrat
	302-17-0
	7.82x10³
	-
	4.00x10⁻¹
	4.00x10⁰
	***
	-
	4.00x10⁻¹
	4.00x10⁰

	Chloramben
	Kloramben
	133-90-4
	9.48x10²
	-
	7.02x10⁻²
	7.02x10⁻¹
	1.23x10⁴
	-
	7.02x10⁻²
	7.02x10⁻¹

	Chloranil
	Kloranil
	118-75-2
	1.35x10⁰
	-
	1.50x10⁻⁴
	1.50x10⁻³
	5.70x10⁰
	-
	1.50x10⁻⁴
	1.50x10⁻³

	Chlordane (alpha)
	Klordan (alfa)
	5103-71-9
	3.57x10¹
	-
	4.87x10⁻¹
	4.87x10⁰
	4.99x10²
	-
	4.87x10⁻¹
	4.87x10⁰

	Chlordane (gamma)
	Klordan (gama)
	5103-74-2
	3.57x10¹
	-
	1.36x10⁰
	1.36x10¹
	4.99x10²
	-
	1.36x10⁰
	1.36x10¹

	Chlordane (technical mixture)
	Klordan (teknik karışım)
	12789-03-6
	1.71x10⁰
	4.30x10¹
	2.71x10⁻³
	2.71x10⁻²
	7.66x10⁰
	1.88x10²
	2.71x10⁻³
	2.71x10⁻²

	Chlordecone (Kepone)
	Klordekon (Kepone)
	143-50-0
	5.43x10⁻²
	-
	1.24x10⁻⁴
	1.24x10⁻³
	2.30x10⁻¹
	-
	1.24x10⁻⁴
	1.24x10⁻³

	Chlorfenvinphos
	Klorfenvinfos
	470-90-6
	4.42x10¹
	-
	3.06x10⁻²
	3.06x10⁻¹
	5.74x10²
	-
	3.06x10⁻²
	3.06x10⁻¹

	Chlorimuron, Ethyl-
	Klorimuron, Etil-
	90982-32-4
	5.69x10³
	-
	6.04x10⁻¹
	6.04x10⁰
	7.39x10⁴
	-
	6.04x10⁻¹
	6.04x10⁰

	Chloro-1,1-difluoroethane, 1-
	Kloro-1,1-difloroetan, 1-
	75-68-3
	5.36x10⁴ sat
	5.37x10⁴
	5.24x10¹
	5.24x10²
	***
	2.26x10⁵
	5.24x10¹
	5.24x10²

	Chloro-1,3-butadiene, 2- (Chloroprene)
	Kloro-1,3-bütadien, 2- (Kloropren)
	126-99-8
	1.01x10⁻²
	1.01x10⁻²
	9.85x10⁻⁶
	9.85x10⁻⁵
	4.41x10⁻²
	4.42x10⁻²
	9.85x10⁻⁶
	9.85x10⁻⁵

	Chloro-2-methylaniline HCl, 4-
	Kloro-2-metilanilin HCl, 4-
	3165-93-3
	1.18x10⁰
	-
	1.53x10⁻⁴
	1.53x10⁻³
	5.00x10⁰
	-
	1.53x10⁻⁴
	1.53x10⁻³

	Chloro-2-methylaniline, 4-
	Kloro-2-metilanilin, 4-
	95-69-2
	5.43x10⁰
	-
	3.97x10⁻⁴
	3.97x10⁻³
	2.30x10¹
	-
	3.97x10⁻⁴
	3.97x10⁻³

	Chloroacetaldehyde, 2-
	Kloroasetaldehit, 2-
	107-20-0
	2.57x10⁰
	-
	5.79x10⁻⁵
	5.79x10⁻⁴
	1.21x10¹
	-
	5.79x10⁻⁵
	5.79x10⁻⁴

	Chloroacetic Acid
	Kloroasetik Asit
	79-11-8
	2.21x10²
	-
	1.42x10⁻²
	1.42x10⁻¹
	2.87x10³
	-
	1.42x10⁻²
	1.42x10⁻¹

	Chloroacetophenone, 2-
	Kloroasetofenon, 2-
	532-27-4
	4.25x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Chloroaniline, p-
	Kloroanilin, p-
	106-47-8
	2.71x10⁰
	-
	1.55x10⁻⁴
	1.55x10⁻³
	1.15x10¹
	-
	1.55x10⁻⁴
	1.55x10⁻³

	Chlorobenzene
	Klorobenzen
	108-90-7
	2.77x10²
	3.36x10²
	5.28x10⁻²
	5.28x10⁻¹
	1.33x10³ sat
	1.41x10³
	5.28x10⁻²
	5.28x10⁻¹

	Chlorobenzene sulfonic acid, p-
	Klorobenzen sülfonik asit, p-
	98-66-8
	6.32x10³
	-
	4.65x10⁻¹
	4.65x10⁰
	8.21x10⁴
	-
	4.65x10⁻¹
	4.65x10⁰

	Chlorobenzilate
	Klorobenzilat
	510-15-6
	4.93x10⁰
	-
	1.03x10⁻³
	1.03x10⁻²
	2.09x10¹
	-
	1.03x10⁻³
	1.03x10⁻²

	Chlorobenzoic Acid, p-
	Klorobenzoik Asit, p-
	74-11-3
	1.90x10³
	-
	1.29x10⁻¹
	1.29x10⁰
	2.46x10⁴
	-
	1.29x10⁻¹
	1.29x10⁰

	Chlorobenzotrifluoride, 4-
	Klorobenzotriflorür, 4-
	98-56-6
	2.21x10⁰
	2.21x10⁰
	2.31x10⁻³
	2.31x10⁻²
	9.64x10⁰
	9.64x10⁰
	2.31x10⁻³
	2.31x10⁻²

	Chlorobutane, 1-
	Klorobutan, 1-
	109-69-3
	3.13x10³ sat
	-
	2.58x10⁻¹
	2.58x10⁰
	4.67x10⁴ sat
	-
	2.58x10⁻¹
	2.58x10⁰

	Chlorodifluoromethane
	Klorodiflorometan
	75-45-6
	4.89x10⁴ sat
	4.89x10⁴
	4.30x10¹
	4.30x10²
	***
	2.05x10⁵
	4.30x10¹
	4.30x10²

	Chloroethanol, 2-
	Kloroetanol, 2-
	107-07-3
	1.56x10³
	-
	8.13x10⁻²
	8.13x10⁻¹
	2.34x10⁴
	-
	8.13x10⁻²
	8.13x10⁻¹

	Chloroform
	Kloroform
	67-66-3
	3.16x10⁻¹
	3.21x10⁻¹
	6.12x10⁻⁵
	6.12x10⁻⁴
	1.38x10⁰
	1.40x10⁰
	6.12x10⁻⁵
	6.12x10⁻⁴

	Chloromethane
	Klorometan
	74-87-3
	1.10x10²
	1.11x10²
	4.86x10⁻²
	4.86x10⁻¹
	4.63x10²
	4.65x10²
	4.86x10⁻²
	4.86x10⁻¹

	Chloromethyl Methyl Ether
	Klorometil Metil Eter
	107-30-2
	2.02x10⁻²
	2.17x10⁻²
	1.38x10⁻⁶
	1.38x10⁻⁵
	8.85x10⁻²
	9.47x10⁻²
	1.38x10⁻⁶
	1.38x10⁻⁵

	Chloronaphthalene, Beta-
	Kloronaftalin, Beta-
	91-58-7
	4.78x10³
	-
	3.85x10⁰
	3.85x10¹
	6.03x10⁴
	-
	3.85x10⁰
	3.85x10¹

	Chloronitrobenzene, o-
	Kloronitrobenzen, o-
	88-73-3
	1.81x10⁰
	-
	2.22x10⁻⁴
	2.22x10⁻³
	7.66x10⁰
	-
	2.22x10⁻⁴
	2.22x10⁻³

	Chloronitrobenzene, p-
	Kloronitrobenzen, p-
	100-00-5
	9.04x10⁰
	-
	1.07x10⁻³
	1.07x10⁻²
	3.83x10¹
	-
	1.07x10⁻³
	1.07x10⁻²

	Chlorophenol, 2-
	Klorofenol, 2-
	95-57-8
	3.91x10²
	-
	8.91x10⁻²
	8.91x10⁻¹
	5.84x10³
	-
	8.91x10⁻²
	8.91x10⁻¹

	Chloropicrin
	Kloropikrin
	76-06-2
	1.95x10⁰
	1.95x10⁰
	2.47x10⁻⁴
	2.47x10⁻³
	8.20x10⁰
	8.20x10⁰
	2.47x10⁻⁴
	2.47x10⁻³

	Chlorothalonil
	Klorotalonil
	1897-45-6
	3.19x10¹
	-
	9.04x10⁻³
	9.04x10⁻²
	1.35x10²
	-
	9.04x10⁻³
	9.04x10⁻²

	Chlorotoluene, o-
	Klorotoluen, o-
	95-49-8
	1.56x10³ sat
	-
	2.32x10⁻¹
	2.32x10⁰
	2.34x10⁴ sat
	-
	2.32x10⁻¹
	2.32x10⁰

	Chlorotoluene, p-
	Klorotoluen, p-
	106-43-4
	1.56x10³ sat
	-
	2.41x10⁻¹
	2.41x10⁰
	2.34x10⁴ sat
	-
	2.41x10⁻¹
	2.41x10⁰

	Chlorozotocin
	Klorozotosin
	54749-90-5
	2.26x10⁻³
	-
	7.14x10⁻⁸
	7.14x10⁻⁷
	9.57x10⁻³
	-
	7.14x10⁻⁸
	7.14x10⁻⁷

	Chlorpropham
	Klorprofam
	101-21-3
	3.16x10²
	-
	6.42x10⁻²
	6.42x10⁻¹
	4.10x10³
	-
	6.42x10⁻²
	6.42x10⁻¹

	Chlorpyrifos
	Klorpirifos
	2921-88-2
	6.32x10¹
	-
	1.25x10⁻¹
	1.25x10⁰
	8.21x10²
	-
	1.25x10⁻¹
	1.25x10⁰

	Chlorpyrifos Methyl
	Klorpirifos Metil
	5598-13-0
	6.32x10²
	-
	5.45x10⁻¹
	5.45x10⁰
	8.21x10³
	-
	5.45x10⁻¹
	5.45x10⁰

	Chlorsulfuron
	Klorsülfüron
	64902-72-3
	3.16x10³
	-
	8.32x10⁻¹
	8.32x10⁰
	4.10x10⁴
	-
	8.32x10⁻¹
	8.32x10⁰

	Chlorthal-dimethyl
	Klortal-dimetil
	1861-32-1
	6.32x10²
	-
	1.52x10⁻¹
	1.52x10⁰
	8.21x10³
	-
	1.52x10⁻¹
	1.52x10⁰

	Chlorthiophos
	Klortiyofos
	60238-56-4
	5.06x10¹
	-
	7.28x10⁻²
	7.28x10⁻¹
	6.57x10²
	-
	7.28x10⁻²
	7.28x10⁻¹

	Chrysene
	Krizen
	218-01-9
	1.15x10²
	-
	9.05x10⁰
	9.05x10¹
	2.11x10³
	-
	9.05x10⁰
	9.05x10¹

	Clofentezine
	Klofentezin
	74115-24-5
	8.22x10²
	-
	1.41x10¹
	1.41x10²
	1.07x10⁴
	-
	1.41x10¹
	1.41x10²

	Cresol, m-
	Kresol, m-
	108-39-4
	3.16x10³
	-
	7.41x10⁻¹
	7.41x10⁰
	4.10x10⁴
	-
	7.41x10⁻¹
	7.41x10⁰


	Cresol, o-
	Kresol, o-
	95-48-7
	3.16x10³
	-
	7.53x10⁻¹
	7.53x10⁰
	4.10x10⁴
	-
	7.53x10⁻¹
	7.53x10⁰

	Cresol, p-
	Kresol, p-
	106-44-5
	1.26x10³
	-
	2.97x10⁻¹
	2.97x10⁰
	1.64x10⁴
	-
	2.97x10⁻¹
	2.97x10⁰

	Cresol, p-chloro-m-
	Kresol, p-kloro-m-
	59-50-7
	6.32x10³
	-
	1.71x10⁰
	1.71x10¹
	8.21x10⁴
	-
	1.71x10⁰
	1.71x10¹

	Cresols
	Kresoller
	1319-77-3
	6.32x10³
	-
	1.25x10⁰
	1.25x10¹
	8.21x10⁴
	-
	1.25x10⁰
	1.25x10¹

	Crotonaldehyde, trans-
	Krotonaldehit, trans-
	123-73-9
	3.66x10⁻¹
	-
	8.23x10⁻⁶
	8.23x10⁻⁵
	1.72x10⁰
	-
	8.23x10⁻⁶
	8.23x10⁻⁵

	Cumene
	Kümen
	98-82-8
	1.95x10³ sat
	2.59x10³
	7.38x10⁻¹
	7.38x10⁰
	9.95x10³ sat
	1.09x10⁴
	7.38x10⁻¹
	7.38x10⁰

	Cupferron
	Cupferron
	135-20-6
	2.47x10⁰
	-
	6.11x10⁻⁴
	6.11x10⁻³
	1.04x10¹
	-
	6.11x10⁻⁴
	6.11x10⁻³

	Cyanazine
	Siyanazin
	21725-46-2
	6.46x10⁻¹
	-
	4.11x10⁻⁵
	4.11x10⁻⁴
	2.74x10⁰
	-
	4.11x10⁻⁵
	4.11x10⁻⁴

	Cyclohexane
	SikloHekzan
	110-82-7
	6.52x10³ sat
	6.51x10³
	1.30x10¹
	1.30x10²
	2.74x10⁴ sat
	2.73x10⁴
	1.30x10¹
	1.30x10²

	Cyclohexane, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-chloro-
	SikloHekzan, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-kloro-
	87-84-3
	2.71x10¹
	-
	1.61x10⁻²
	1.61x10⁻¹
	1.15x10²
	-
	1.61x10⁻²
	1.61x10⁻¹

	Cyclohexanone
	SikloHekzanon
	108-94-1
	2.82x10⁴ sat
	3.04x10⁴
	3.38x10⁻¹
	3.38x10⁰
	***
	1.28x10⁵
	3.38x10⁻¹
	3.38x10⁰

	Cyclohexene
	Sikloheksen
	110-83-8
	3.11x10² sat
	1.52x10³
	4.58x10⁻²
	4.58x10⁻¹
	3.05x10³ sat
	6.39x10³
	4.58x10⁻²
	4.58x10⁻¹

	Cyclohexylamine
	Sikloheksilamin
	108-91-8
	1.56x10⁴
	-
	1.02x10⁰
	1.02x10¹
	***
	-
	1.02x10⁰
	1.02x10¹

	Cyfluthrin
	Cyflutrin
	68359-37-5
	1.58x10³
	-
	3.13x10¹
	3.13x10²
	2.05x10⁴
	-
	3.13x10¹
	3.13x10²

	Cyromazine
	Cyromazine
	66215-27-8
	3.16x10⁴
	-
	2.55x10⁰
	2.55x10¹
	***
	-
	2.55x10⁰
	2.55x10¹

	Dalapon
	Dalaopn
	75-99-0
	1.90x10³
	-
	1.23x10⁻¹
	1.23x10⁰
	2.46x10⁴
	-
	1.23x10⁻¹
	1.23x10⁰

	Daminozide
	Daminozid
	1596-84-5
	3.01x10¹
	-
	9.52x10⁻⁴
	9.52x10⁻³
	1.28x10²
	-
	9.52x10⁻⁴
	9.52x10⁻³

	Decabromodiphenyl ether, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'- (BDE-209)
	Dekabromodifenil eter, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'- (BDE-209)
	1163-19-5
	4.42x10²
	-
	6.15x10¹
	6.15x10²
	3.28x10³
	-
	6.15x10¹
	6.15x10²

	Demeton
	Demeton
	8065-48-3
	2.53x10⁰
	-
	-
	-
	3.28x10¹
	-
	-
	-

	Di(2-ethylhexyl)adipate
	Di(2-etilheksil)adipat
	103-23-1
	4.52x10²
	-
	4.69x10⁰
	4.69x10¹
	1.91x10³
	-
	4.69x10⁰
	4.69x10¹

	Diallate
	Diallate
	2303-16-4
	8.89x10⁰
	-
	7.98x10⁻⁴
	7.98x10⁻³
	3.77x10¹
	-
	7.98x10⁻⁴
	7.98x10⁻³

	Diazinon
	Diazinon
	333-41-5
	4.42x10¹
	-
	6.48x10⁻²
	6.48x10⁻¹
	5.74x10²
	-
	6.48x10⁻²
	6.48x10⁻¹

	Dibenz[a,h]anthracene
	Dibenz[a,h]antrasen
	53-70-3
	1.15x10⁻¹
	-
	9.58x10⁻²
	9.58x10⁻¹
	2.11x10⁰
	-
	9.58x10⁻²
	9.58x10⁻¹

	Dibenzo(a,e)pyrene
	Dibenzo(a,e)piren
	192-65-4
	4.24x10⁻²
	-
	8.41x10⁻²
	8.41x10⁻¹
	1.76x10⁻¹
	-
	8.41x10⁻²
	8.41x10⁻¹

	Dibenzofuran
	Dibenzofuran
	132-64-9
	7.82x10¹
	-
	1.46x10⁻¹
	1.46x10⁰
	1.17x10³
	-
	1.46x10⁻¹
	1.46x10⁰

	Dibromo-3-chloropropane, 1,2-
	Dibromo-3-kloropropan, 1,2-
	96-12-8
	5.26x10⁻³
	5.41x10⁻³
	1.44x10⁻⁷
	1.44x10⁻⁶
	6.43x10⁻²
	6.54x10⁻²
	1.44x10⁻⁷
	1.44x10⁻⁶

	Dibromoacetic acid
	Dibromoasetik asit
	631-64-1
	2.17x10⁰
	-
	6.33x10⁻⁵
	6.33x10⁻⁴
	9.19x10⁰
	-
	6.33x10⁻⁵
	6.33x10⁻⁴

	Dibromobenzene, 1,3-
	Dibromobenzen, 1,3-
	108-36-1
	3.13x10¹
	-
	5.07x10⁻³
	5.07x10⁻²
	4.67x10² sat
	-
	5.07x10⁻³
	5.07x10⁻²

	Dibromobenzene, 1,4-
	Dibromobenzen, 1,4-
	106-37-6
	7.82x10²
	-
	1.24x10⁻¹
	1.24x10⁰
	1.17x10⁴
	-
	1.24x10⁻¹
	1.24x10⁰

	Dibromochloromethane
	Dibromoklorometan
	124-48-1
	8.28x10⁰
	-
	2.32x10⁻⁴
	2.32x10⁻³
	3.89x10¹
	-
	2.32x10⁻⁴
	2.32x10⁻³

	Dibromoethane, 1,2-
	Dibromoetan, 1,2-
	106-93-4
	3.62x10⁻²
	4.04x10⁻²
	2.10x10⁻⁶
	2.10x10⁻⁵
	1.59x10⁻¹
	1.77x10⁻¹
	2.10x10⁻⁶
	2.10x10⁻⁵

	Dibromomethane (Methylene Bromide)
	Dibromometan (Metilen Bromür)
	74-95-3
	2.35x10¹
	2.35x10¹
	2.06x10⁻³
	2.06x10⁻²
	9.89x10¹
	9.88x10¹
	2.06x10⁻³
	2.06x10⁻²

	Dibutyl Phthalate
	Dibutil Ftalat
	84-74-2
	6.32x10³
	-
	2.27x10⁰
	2.27x10¹
	8.21x10⁴
	-
	2.27x10⁰
	2.27x10¹

	Dibutyltin Compounds
	Dibütiltin Bileşikleri
	
	1.90x10¹
	-
	-
	-
	2.46x10²
	-
	-
	-

	Dicamba
	Dikamba
	1918-00-9
	1.90x10³
	-
	1.47x10⁻¹
	1.47x10⁰
	2.46x10⁴
	-
	1.47x10⁻¹
	1.47x10⁰

	Dichloro-2-butene, 1,4-
	Dikloro-2-büten, 1,4-
	764-41-0
	2.15x10⁻³
	2.15x10⁻³
	6.61x10⁻⁷
	6.61x10⁻⁶
	9.37x10⁻³
	9.37x10⁻³
	6.61x10⁻⁷
	6.61x10⁻⁶

	Dichloro-2-butene, cis-1,4-
	Dikloro-2-büten, cis-1,4-
	1476-11-5
	7.43x10⁻³
	7.42x10⁻³
	6.22x10⁻⁷
	6.22x10⁻⁶
	3.25x10⁻²
	3.24x10⁻²
	6.22x10⁻⁷
	6.22x10⁻⁶

	Dichloro-2-butene, trans-1,4-
	Dikloro-2-büten, trans-1,4-
	110-57-6
	7.44x10⁻³
	7.42x10⁻³
	6.22x10⁻⁷
	6.22x10⁻⁶
	3.25x10⁻²
	3.24x10⁻²
	6.22x10⁻⁷
	6.22x10⁻⁶

	Dichloroacetic Acid
	Dikloroasetik Asit
	79-43-6
	1.09x10¹
	-
	3.14x10⁻⁴
	3.14x10⁻³
	4.60x10¹
	-
	3.14x10⁻⁴
	3.14x10⁻³

	Dichlorobenzene, 1,2-
	Diklorobenzen, 1,2-
	95-50-1
	1.81x10³ sat
	2.44x10³
	2.95x10⁻¹
	2.95x10⁰
	9.33x10³ sat
	1.02x10⁴
	2.95x10⁻¹
	2.95x10⁰

	Dichlorobenzene, 1,4-
	Diklorobenzen, 1,4-
	106-46-7
	2.61x10⁰
	2.65x10⁰
	4.62x10⁻⁴
	4.62x10⁻³
	1.14x10¹
	1.16x10¹
	4.62x10⁻⁴
	4.62x10⁻³

	Dichlorobenzidine, 3,3'-
	Diklorobenzidin, 3,3'-
	91-94-1
	1.21x10⁰
	-
	8.24x10⁻⁴
	8.24x10⁻³
	5.11x10⁰
	-
	8.24x10⁻⁴
	8.24x10⁻³

	Dichlorobenzophenone, 4,4'-
	Diklorobenzofenon, 4,4'-
	90-98-2
	5.69x10²
	-
	4.70x10⁻¹
	4.70x10⁰
	7.39x10³
	-
	4.70x10⁻¹
	4.70x10⁰

	Dichlorodifluoromethane
	Diklorodiflorometan
	75-71-8
	8.72x10¹
	8.77x10¹
	3.04x10⁻¹
	3.04x10⁰
	3.68x10²
	3.68x10²
	3.04x10⁻¹
	3.04x10⁰

	Dichlorodiphenyldichloroethane, p,p'- (DDD)
	DDD, p,p`- (DDD)
	72-54-8
	2.26x10⁰
	-
	7.46x10⁻³
	7.46x10⁻²
	9.57x10⁰
	-
	7.46x10⁻³
	7.46x10⁻²

	Dichlorodiphenyldichloroethylene, p,p'- (DDE)
	DDE, p,p'- (DDE)
	72-55-9
	1.98x10⁰
	6.08x10¹
	1.09x10⁻²
	1.09x10⁻¹
	9.28x10⁰
	2.66x10²
	1.09x10⁻²
	1.09x10⁻¹

	Dichlorodiphenyltrichloroethane, p,p'- (DDT)
	DDT, p,p'- (DDT)
	50-29-3
	1.89x10⁰
	-
	7.73x10⁻²
	7.73x10⁻¹
	8.53x10⁰
	-
	7.73x10⁻²
	7.73x10⁻¹

	Dichloroethane, 1,1-
	Dikloroetan, 1,1-
	75-34-3
	3.55x10⁰
	3.65x10⁰
	7.82x10⁻⁴
	7.82x10⁻³
	1.55x10¹
	1.59x10¹
	7.82x10⁻⁴
	7.82x10⁻³

	Dichloroethane, 1,2-
	Dikloroetan, 1,2-
	107-06-2
	4.64x10⁻¹
	4.94x10⁻¹
	4.84x10⁻⁵
	4.84x10⁻⁴
	2.04x10⁰
	2.16x10⁰
	4.84x10⁻⁵
	4.84x10⁻⁴

	Dichloroethylene, 1,1-
	Dikloroetilen, 1,1-
	75-35-4
	2.27x10²
	2.42x10²
	1.02x10⁻¹
	1.02x10⁰
	9.95x10²
	1.02x10³
	1.02x10⁻¹
	1.02x10⁰

	Dichloroethylene, cis-1,2-
	Dikloroetilen, cis-1,2-
	156-59-2
	6.26x10¹
	1.04x10²
	7.41x10⁻³
	7.41x10⁻²
	3.69x10²
	4.38x10²
	7.41x10⁻³
	7.41x10⁻²

	Dichloroethylene, trans-1,2-
	Dikloroetilen, trans-1,2-
	156-60-5
	6.96x10¹
	7.30x10¹
	2.12x10⁻²
	2.12x10⁻¹
	3.02x10²
	3.07x10²
	2.12x10⁻²
	2.12x10⁻¹

	Dichlorophenol, 2,4-
	Diklorofenol, 2,4-
	120-83-2
	1.90x10²
	-
	2.26x10⁻²
	2.26x10⁻¹
	2.46x10³
	-
	2.26x10⁻²
	2.26x10⁻¹

	Dichlorophenoxy Acetic Acid, 2,4-
	Diklorofenoksi Asetik Asit, 2,4-
	94-75-7
	6.99x10²
	-
	4.53x10⁻²
	4.53x10⁻¹
	9.64x10³
	-
	4.53x10⁻²
	4.53x10⁻¹

	Dichloropropane, 1,2-
	Dikloropropan, 1,2-
	78-87-5
	2.49x10⁰
	2.88x10⁰
	2.82x10⁻⁴
	2.82x10⁻³
	1.10x10¹
	1.26x10¹
	2.82x10⁻⁴
	2.82x10⁻³

	Dichloropropane, 1,3-
	Dikloropropan, 1,3-
	142-28-9
	1.56x10³ sat
	-
	1.28x10⁻¹
	1.28x10⁰
	2.34x10⁴ sat
	-
	1.28x10⁻¹
	1.28x10⁰

	Dichloropropanol, 2,3-
	Dikloropropanol, 2,3-
	616-23-9
	1.90x10²
	-
	1.26x10⁻²
	1.26x10⁻¹
	2.46x10³
	-
	1.26x10⁻²
	1.26x10⁻¹

	Dichloropropene, 1,3-
	Dikloropropen, 1,3-
	542-75-6
	1.84x10⁰
	2.49x10⁰
	1.68x10⁻⁴
	1.68x10⁻³
	8.17x10⁰
	1.09x10¹
	1.68x10⁻⁴
	1.68x10⁻³

	Dichlorvos
	Diklorvos
	62-73-7
	1.87x10⁰
	-
	8.11x10⁻⁵
	8.11x10⁻⁴
	7.92x10⁰
	-
	8.11x10⁻⁵
	8.11x10⁻⁴

	Dicrotophos
	Dikrotofos
	141-66-2
	1.90x10⁰
	-
	1.40x10⁻⁴
	1.40x10⁻³
	2.46x10¹
	-
	1.40x10⁻⁴
	1.40x10⁻³

	Dicyclopentadiene
	Disiklopentadien
	77-73-6
	1.29x10⁰
	1.29x10⁰
	2.16x10⁻³
	2.16x10⁻²
	5.41x10⁰
	5.40x10⁰
	2.16x10⁻³
	2.16x10⁻²

	Dieldrin
	Dieldrin
	60-57-1
	3.39x10⁻²
	-
	7.08x10⁻⁵
	7.08x10⁻⁴
	1.44x10⁻¹
	-
	7.08x10⁻⁵
	7.08x10⁻⁴

	Diethanolamine
	Dietanolamin
	111-42-2
	1.26x10²
	-
	8.10x10⁻³
	8.10x10⁻²
	1.64x10³
	-
	8.10x10⁻³
	8.10x10⁻²

	Diethyl Phthalate
	Dietil Ftalat
	84-66-2
	5.06x10⁴
	-
	6.08x10⁰
	6.08x10¹
	***
	-
	6.08x10⁰
	6.08x10¹

	Diethylene Glycol Monobutyl Ether
	Dietilen Glikol Monobütil Eter
	112-34-5
	1.87x10³
	-
	1.31x10⁻¹
	1.31x10⁰
	2.36x10⁴
	-
	1.31x10⁻¹
	1.31x10⁰

	Diethylene Glycol Monoethyl Ether
	Dietilen Glikol Monoetil Eter
	111-90-0
	3.76x10³
	-
	2.43x10⁻¹
	2.43x10⁰
	4.79x10⁴
	-
	2.43x10⁻¹
	2.43x10⁰

	Diethylformamide
	dietilformamid
	617-84-5
	7.82x10¹
	-
	4.07x10⁻³
	4.07x10⁻²
	1.17x10³
	-
	4.07x10⁻³
	4.07x10⁻²

	Diethylstilbestrol
	dietilstilbestrol
	56-53-1
	1.55x10⁻³
	-
	2.79x10⁻⁵
	2.79x10⁻⁴
	6.57x10⁻³
	-
	2.79x10⁻⁵
	2.79x10⁻⁴

	Difenzoquat
	Difenzokuat
	43222-48-6
	5.25x10³
	-
	2.61x10²
	2.61x10³
	6.81x10⁴
	-
	2.61x10²
	2.61x10³

	Diflubenzuron
	Diflubenzuron
	35367-38-5
	1.26x10³
	-
	3.27x10⁻¹
	3.27x10⁰
	1.64x10⁴
	-
	3.27x10⁻¹
	3.27x10⁰

	Difluoroethane, 1,1-
	Difloroetan, 1,1-
	75-37-6
	4.79x10⁴ sat
	4.80x10⁴
	2.82x10¹
	2.82x10²
	***
	2.01x10⁵
	2.82x10¹
	2.82x10²

	Difluoropropane, 2,2-
	Difloropropan, 2,2-
	420-45-1
	2.37x10⁴ sat
	2.37x10⁴
	1.35x10²
	1.35x10³
	9.96x10⁴ sat
	9.96x10⁴
	1.35x10²
	1.35x10³

	Dihydrosafrole
	Dihidrosafrol
	94-58-6
	9.91x10⁰
	2.66x10¹
	1.86x10⁻⁴
	1.86x10⁻³
	4.53x10¹
	1.16x10²
	1.86x10⁻⁴
	1.86x10⁻³

	Diisopropyl Ether
	Diizopropil Eter
	108-20-3
	2.23x10³
	2.23x10³
	3.72x10⁻¹
	3.72x10⁰
	9.38x10³ sat
	9.38x10³
	3.72x10⁻¹
	3.72x10⁰

	Diisopropyl Methylphosphonate
	Diizopropil Metilfosfonat
	1445-75-6
	6.26x10³ sat
	-
	4.51x10⁻¹
	4.51x10⁰
	9.34x10⁴ sat
	-
	4.51x10⁻¹
	4.51x10⁰

	Dimethipin
	Dimetipin
	55290-64-7
	1.38x10³
	-
	9.60x10⁻²
	9.60x10⁻¹
	1.79x10⁴
	-
	9.60x10⁻²
	9.60x10⁻¹

	Dimethoate
	Dimetoat
	60-51-5
	1.39x10²
	-
	9.89x10⁻³
	9.89x10⁻²
	1.81x10³
	-
	9.89x10⁻³
	9.89x10⁻²

	Dimethoxybenzidine, 3,3'-
	Dimetoksibenzidin, 3,3'-
	119-90-4
	3.35x10⁻¹
	-
	5.76x10⁻⁵
	5.76x10⁻⁴
	1.42x10⁰
	-
	5.76x10⁻⁵
	5.76x10⁻⁴

	Dimethyl methylphosphonate
	Dimetil metilfosfonat
	756-79-6
	3.19x10²
	-
	9.65x10⁻³
	9.65x10⁻²
	1.35x10³
	-
	9.65x10⁻³
	9.65x10⁻²

	Dimethylamino azobenzene [p-]
	Dimetilamino azobenzen [p-]
	60-11-7
	1.18x10⁻¹
	-
	2.15x10⁻⁵
	2.15x10⁻⁴
	5.00x10⁻¹
	-
	2.15x10⁻⁵
	2.15x10⁻⁴

	Dimethylaniline HCl, 2,4-
	Dimetilanilin HCl, 2,4-
	21436-96-4
	9.35x10⁻¹
	-
	1.21x10⁻⁴
	1.21x10⁻³
	3.96x10⁰
	-
	1.21x10⁻⁴
	1.21x10⁻³

	Dimethylaniline, 2,4-
	Dimetilanilin, 2,4-
	95-68-1
	2.71x10⁰
	-
	2.10x10⁻⁴
	2.10x10⁻³
	1.15x10¹
	-
	2.10x10⁻⁴
	2.10x10⁻³

	Dimethylaniline, N,N-
	Dimetilanilin, N,N-
	121-69-7
	2.57x10¹
	-
	9.03x10⁻⁴
	9.03x10⁻³
	1.21x10²
	-
	9.03x10⁻⁴
	9.03x10⁻³

	Dimethylbenz(a)anthracene, 7,12-
	Dimetilbenz(a)antrasen, 7,12-
	57-97-6
	4.59x10⁻⁴
	-
	9.89x10⁻⁵
	9.89x10⁻⁴
	8.44x10⁻³
	-
	9.89x10⁻⁵
	9.89x10⁻⁴

	Dimethylbenzidine, 3,3'-
	Dimetilbenzidin, 3,3'-
	119-93-7
	4.93x10⁻²
	-
	4.30x10⁻⁵
	4.30x10⁻⁴
	2.09x10⁻¹
	-
	4.30x10⁻⁵
	4.30x10⁻⁴

	Dimethylformamide
	Dimetilformamid
	68-12-2
	2.64x10³
	4.00x10³
	1.23x10⁻²
	1.23x10⁻¹
	1.47x10⁴
	1.68x10⁴
	1.23x10⁻²
	1.23x10⁻¹

	Dimethylhydrazine, 1,1-
	Dimetilhidrazin, 1,1-
	57-14-7
	5.73x10⁻²
	5.78x10⁻²
	9.32x10⁻⁷
	9.32x10⁻⁶
	2.42x10⁻¹
	2.43x10⁻¹
	9.32x10⁻⁷
	9.32x10⁻⁶

	Dimethylhydrazine, 1,2-
	Dimetilhidrazin, 1,2-
	540-73-8
	8.84x10⁻⁴
	2.95x10⁻³
	6.46x10⁻⁹
	6.46x10⁻⁸
	4.06x10⁻³
	1.29x10⁻²
	6.46x10⁻⁹
	6.46x10⁻⁸

	Dimethylphenol, 2,4-
	Dimetilfenol, 2,4-
	105-67-9
	1.26x10³
	-
	4.21x10⁻¹
	4.21x10⁰
	1.64x10⁴
	-
	4.21x10⁻¹
	4.21x10⁰

	Dimethylphenol, 2,6-
	Dimetilfenol, 2,6-
	576-26-1
	3.79x10¹
	-
	1.27x10⁻²
	1.27x10⁻¹
	4.92x10²
	-
	1.27x10⁻²
	1.27x10⁻¹

	Dimethylphenol, 3,4-
	Dimetilfenol, 3,4-
	95-65-8
	6.32x10¹
	-
	2.13x10⁻²
	2.13x10⁻¹
	8.21x10²
	-
	2.13x10⁻²
	2.13x10⁻¹

	Dimethylterephthalate
	Dimetiltereftalat
	120-61-6
	7.82x10³
	-
	4.90x10⁻¹
	4.90x10⁰
	***
	-
	4.90x10⁻¹
	4.90x10⁰

	Dimethylvinylchloride
	Dimetilvinilklorür
	513-37-1
	1.10x10⁰
	1.18x10⁰
	1.07x10⁻⁴
	1.07x10⁻³
	4.83x10⁰
	5.17x10⁰
	1.07x10⁻⁴
	1.07x10⁻³

	Dinitro-o-cresol, 4,6-
	Dinitro-o-kresol, 4,6-
	534-52-1
	5.06x10⁰
	-
	2.58x10⁻³
	2.58x10⁻²
	6.57x10¹
	-
	2.58x10⁻³
	2.58x10⁻²

	Dinitro-o-cyclohexyl Phenol, 4,6-
	Dinitro-o-sikloheksil Fenol, 4,6-
	131-89-5
	1.26x10²
	-
	7.67x10⁻¹
	7.67x10⁰
	1.64x10³
	-
	7.67x10⁻¹
	7.67x10⁰

	Dinitroaniline, 3,5-
	Dinitroanilin, 3,5-
	618-87-1
	2.53x10¹
	-
	4.13x10⁻³
	4.13x10⁻²
	3.28x10²
	-
	4.13x10⁻³
	4.13x10⁻²

	Dinitrobenzene, 1,2-
	Dinitrobenzen, 1,2-
	528-29-0
	6.32x10⁰
	-
	1.77x10⁻³
	1.77x10⁻²
	8.21x10¹
	-
	1.77x10⁻³
	1.77x10⁻²

	Dinitrobenzene, 1,3-
	Dinitrobenzen, 1,3-
	99-65-0
	6.32x10⁰
	-
	1.76x10⁻³
	1.76x10⁻²
	8.21x10¹
	-
	1.76x10⁻³
	1.76x10⁻²

	Dinitrobenzene, 1,4-
	Dinitrobenzen, 1,4-
	100-25-4
	6.32x10⁰
	-
	1.76x10⁻³
	1.76x10⁻²
	8.21x10¹
	-
	1.76x10⁻³
	1.76x10⁻²

	Dinitrophenol, 2,4-
	Dinitrofenol, 2,4-
	51-28-5
	1.26x10²
	-
	4.36x10⁻²
	4.36x10⁻¹
	1.64x10³
	-
	4.36x10⁻²
	4.36x10⁻¹

	Dinitrotoluene Mixture, 2,4/2,6-
	Dinitrotoluen karışımı, 2,4-/2,6-
	
	7.98x10⁻¹
	-
	1.46x10⁻⁴
	1.46x10⁻³
	3.38x10⁰
	-
	1.46x10⁻⁴
	1.46x10⁻³

	Dinitrotoluene, 2,4-
	Dinitrotoluen, 2,4-
	121-14-2
	1.74x10⁰
	-
	3.21x10⁻⁴
	3.21x10⁻³
	7.37x10⁰
	-
	3.21x10⁻⁴
	3.21x10⁻³

	Dinitrotoluene, 2,6-
	Dinitrotoluen, 2,6-
	606-20-2
	3.63x10⁻¹
	-
	6.67x10⁻⁵
	6.67x10⁻⁴
	1.54x10⁰
	-
	6.67x10⁻⁵
	6.67x10⁻⁴

	Dinitrotoluene, 2-Amino-4,6-
	Dinitrotoluen, 2-Amino-4,6-
	35572-78-2
	7.71x10⁰
	-
	1.48x10⁻³
	1.48x10⁻²
	1.14x10²
	-
	1.48x10⁻³
	1.48x10⁻²

	Dinitrotoluene, 4-Amino-2,6-
	Dinitrotoluen, 4-Amino-2,6-
	19406-51-0
	7.66x10⁰
	-
	1.48x10⁻³
	1.48x10⁻²
	1.13x10²
	-
	1.48x10⁻³
	1.48x10⁻²

	Dinitrotoluene, Technical grade
	Dinitrotoluen, Teknik sınıf
	25321-14-6
	1.21x10⁰
	-
	1.43x10⁻⁴
	1.43x10⁻³
	5.11x10⁰
	-
	1.43x10⁻⁴
	1.43x10⁻³

	Dinoseb
	Dinoseb
	88-85-7
	6.32x10¹
	-
	1.29x10⁻¹
	1.29x10⁰
	8.21x10²
	-
	1.29x10⁻¹
	1.29x10⁰

	Dioxane, 1,4-
	Dioksan, 1,4-
	123-91-1
	5.30x10⁰
	2.22x10¹
	9.42x10⁻⁵
	9.42x10⁻⁴
	2.45x10¹
	9.71x10¹
	9.42x10⁻⁵
	9.42x10⁻⁴

	Diphenamid
	Difenamid
	957-51-7
	1.90x10³
	-
	5.16x10⁰
	5.16x10¹
	2.46x10⁴
	-
	5.16x10⁰
	5.16x10¹

	Diphenyl Ether
	Difenil Eter
	101-84-8
	3.36x10¹
	3.36x10¹
	3.42x10⁻³
	3.42x10⁻²
	1.41x10²
	1.41x10²
	3.42x10⁻³
	3.42x10⁻²

	Diphenyl Sulfone
	Difenil Sülfon
	127-63-9
	5.06x10¹
	-
	3.59x10⁻²
	3.59x10⁻¹
	6.57x10²
	-
	3.59x10⁻²
	3.59x10⁻¹

	Diphenylamine
	Difenilamin
	122-39-4
	6.32x10³
	-
	2.33x10⁰
	2.33x10¹
	8.21x10⁴
	-
	2.33x10⁰
	2.33x10¹

	Diphenylhydrazine, 1,2-
	Difenilhidrazin, 1,2-
	122-66-7
	6.78x10⁻¹
	-
	2.50x10⁻⁴
	2.50x10⁻³
	2.87x10⁰
	-
	2.50x10⁻⁴
	2.50x10⁻³

	Diquat
	Dikuat
	2764-72-9
	1.39x10²
	-
	3.34x10⁻¹
	3.34x10⁰
	1.81x10³
	-
	3.34x10⁻¹
	3.34x10⁰

	Direct Black 38
	Direkt Siyah 38
	1937-37-7
	7.33x10⁻²
	-
	5.10x10⁰
	5.10x10¹
	3.11x10⁻¹
	-
	5.10x10⁰
	5.10x10¹

	Direct Blue 6
	Direkt Mavi 6
	2602-46-2
	7.33x10⁻²
	-
	1.67x10¹
	1.67x10²
	3.11x10⁻¹
	-
	1.67x10¹
	1.67x10²

	Direct Brown 95
	Direkt Kahverengi 95
	16071-86-6
	8.10x10⁻²
	-
	1.62x10⁻¹
	1.62x10⁰
	3.43x10⁻¹
	-
	1.62x10⁻¹
	1.62x10⁰

	Disulfoton
	Disülfoton
	298-04-4
	2.53x10⁰
	-
	9.40x10⁻⁴
	9.40x10⁻³
	3.28x10¹
	-
	9.40x10⁻⁴
	9.40x10⁻³

	Dithiane, 1,4-
	Dithian, 1,4-
	505-29-3
	7.82x10²
	-
	9.74x10⁻²
	9.74x10⁻¹
	1.17x10⁴
	-
	9.74x10⁻²
	9.74x10⁻¹

	Diuron
	Diuron
	330-54-1
	1.26x10²
	-
	1.51x10⁻²
	1.51x10⁻¹
	1.64x10³
	-
	1.51x10⁻²
	1.51x10⁻¹

	Dodine
	Dodin
	2439-10-3
	1.26x10³
	-
	2.06x10⁰
	2.06x10¹
	1.64x10⁴
	-
	2.06x10⁰
	2.06x10¹

	EPTC
	EPTC
	759-94-4
	3.91x10³
	-
	3.97x10⁻¹
	3.97x10⁰
	5.84x10⁴
	-
	3.97x10⁻¹
	3.97x10⁰

	Endosulfan
	Endosülfan
	115-29-7
	4.69x10²
	-
	1.39x10⁰
	1.39x10¹
	7.01x10³
	-
	1.39x10⁰
	1.39x10¹

	Endosulfan Sulfate
	Endosülfan Sülfat
	1031-07-8
	3.79x10²
	-
	2.11x10⁰
	2.11x10¹
	4.92x10³
	-
	2.11x10⁰
	2.11x10¹

	Endothall
	Endotal
	145-73-3
	1.26x10³
	-
	9.15x10⁻²
	9.15x10⁻¹
	1.64x10⁴
	-
	9.15x10⁻²
	9.15x10⁻¹

	Endrin
	Endrin
	72-20-8
	1.90x10¹
	-
	9.22x10⁻²
	9.22x10⁻¹
	2.46x10²
	-
	9.22x10⁻²
	9.22x10⁻¹

	Epichlorohydrin
	Epiklorohidrin
	106-89-8
	1.89x10¹
	1.97x10¹
	4.51x10⁻⁴
	4.51x10⁻³
	8.17x10¹
	8.28x10¹
	4.51x10⁻⁴
	4.51x10⁻³

	Epoxybutane, 1,2-
	Epoksibütan, 1,2-
	106-88-7
	1.60x10²
	1.60x10²
	9.20x10⁻³
	9.20x10⁻²
	6.71x10²
	6.71x10²
	9.20x10⁻³
	9.20x10⁻²

	Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)-
	Etanol, 2-(2-metoksietoksi)-
	111-77-3
	2.53x10³
	-
	1.62x10⁻¹
	1.62x10⁰
	3.28x10⁴
	-
	1.62x10⁻¹
	1.62x10⁰

	Ethephon
	Ethefon
	16672-87-0
	3.16x10²
	-
	2.10x10⁻²
	2.10x10⁻¹
	4.10x10³
	-
	2.10x10⁻²
	2.10x10⁻¹

	Ethion
	Etion
	563-12-2
	3.16x10¹
	-
	8.53x10⁻³
	8.53x10⁻²
	4.10x10²
	-
	8.53x10⁻³
	8.53x10⁻²

	Ethoxyethanol Acetate, 2-
	Etoksietanol Asetat, 2-
	111-15-9
	2.58x10³
	3.85x10³
	2.46x10⁻²
	2.46x10⁻¹
	1.42x10⁴
	1.62x10⁴
	2.46x10⁻²
	2.46x10⁻¹

	Ethoxyethanol, 2-
	Etoksietanol, 2-
	110-80-5
	2.59x10³
	4.10x10³
	1.61x10⁻²
	1.61x10⁻¹
	1.48x10⁴
	1.72x10⁴
	1.61x10⁻²
	1.61x10⁻¹

	Ethyl Acetate
	Etil asetat
	141-78-6
	6.22x10²
	6.29x10²
	3.06x10⁻²
	3.06x10⁻¹
	2.63x10³
	2.64x10³
	3.06x10⁻²
	3.06x10⁻¹

	Ethyl Acrylate
	Etil Akrilat
	140-88-5
	4.66x10¹
	5.29x10¹
	3.17x10⁻³
	3.17x10⁻²
	2.14x10²
	2.22x10²
	3.17x10⁻³
	3.17x10⁻²

	Ethyl Chloride
	Etil Klorür
	75-00-3
	5.40x10³ sat
	5.38x10³
	2.37x10⁰
	2.37x10¹
	2.27x10⁴ sat
	2.26x10⁴
	2.37x10⁰
	2.37x10¹

	Ethyl Ether
	Etil Eter
	60-29-7
	1.56x10⁴ sat
	-
	8.80x10⁻¹
	8.80x10⁰
	***
	-
	8.80x10⁻¹
	8.80x10⁰

	Ethyl Methacrylate
	Etil Metakrilat
	97-63-2
	1.81x10³ sat
	1.81x10³
	1.47x10⁻¹
	1.47x10⁰
	7.58x10³ sat
	7.58x10³
	1.47x10⁻¹
	1.47x10⁰

	Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
	Etil Tersiyer Butil Eter (ETBE)
	637-92-3
	1.29x10²
	1.29x10²
	1.74x10⁻²
	1.74x10⁻¹
	5.62x10²
	5.63x10²
	1.74x10⁻²
	1.74x10⁻¹

	Ethyl-p-nitrophenyl Phosphonate
	Etil-p-nitrofenil Fosfonat
	2104-64-5
	6.32x10⁻¹
	-
	2.78x10⁻³
	2.78x10⁻²
	8.21x10⁰
	-
	2.78x10⁻³
	2.78x10⁻²

	Ethylbenzene
	Etilbenzen
	100-41-4
	5.78x10⁰
	6.37x10⁰
	1.68x10⁻³
	1.68x10⁻²
	2.54x10¹
	2.78x10¹
	1.68x10⁻³
	1.68x10⁻²

	Ethylene Cyanohydrin
	Etilen Siyanohidrin
	109-78-4
	4.42x10³
	-
	2.83x10⁻¹
	2.83x10⁰
	5.74x10⁴
	-
	2.83x10⁻¹
	2.83x10⁰

	Ethylene Diamine
	Etilen Diamin
	107-15-3
	7.04x10³
	-
	4.15x10⁻¹
	4.15x10⁰
	***
	-
	4.15x10⁻¹
	4.15x10⁰

	Ethylene Glycol
	EtilenGlikol
	107-21-1
	5.06x10⁴
	-
	3.24x10⁰
	3.24x10¹
	***
	-
	3.24x10⁰
	3.24x10¹

	Ethylene Glycol Monobutyl Ether
	Etilen Glikol Monobütil Eter
	111-76-2
	6.32x10³
	-
	4.07x10⁻¹
	4.07x10⁰
	8.21x10⁴
	-
	4.07x10⁻¹
	4.07x10⁰

	Ethylene Oxide
	Etilen oksit
	75-21-8
	2.05x10⁻³
	2.06x10⁻³
	1.39x10⁻⁷
	1.39x10⁻⁶
	2.48x10⁻²
	2.49x10⁻²
	1.39x10⁻⁷
	1.39x10⁻⁶

	Ethylene Thiourea
	Etilen Tiyoüre
	96-45-7
	5.06x10⁰
	-
	3.62x10⁻⁴
	3.62x10⁻³
	5.11x10¹
	-
	3.62x10⁻⁴
	3.62x10⁻³

	Ethyleneimine
	Etilenimin
	151-56-4
	2.66x10⁻³
	3.53x10⁻³
	5.17x10⁻⁸
	5.17x10⁻⁷
	1.18x10⁻²
	1.54x10⁻²
	5.17x10⁻⁸
	5.17x10⁻⁷

	Ethylphthalyl Ethyl Glycolate
	Etilftalil Etil Glikolat
	84-72-0
	***
	-
	1.30x10²
	1.30x10³
	***
	-
	1.30x10²
	1.30x10³

	Fenamiphos
	Fenamifos
	22224-92-6
	1.58x10¹
	-
	4.35x10⁻³
	4.35x10⁻²
	2.05x10²
	-
	4.35x10⁻³
	4.35x10⁻²

	Fenpropathrin
	Fenpropatrin
	39515-41-8
	1.58x10³
	-
	2.89x10⁰
	2.89x10¹
	2.05x10⁴
	-
	2.89x10⁰
	2.89x10¹

	Fenvalerate
	Fenvalerat
	51630-58-1
	1.58x10³
	-
	3.18x10²
	3.18x10³
	2.05x10⁴
	-
	3.18x10²
	3.18x10³

	Fluometuron
	Fluometuron
	2164-17-2
	8.22x10²
	-
	1.87x10⁻¹
	1.87x10⁰
	1.07x10⁴
	-
	1.87x10⁻¹
	1.87x10⁰

	Fluoranthene
	Floranten
	206-44-0
	2.39x10³
	-
	8.91x10¹
	8.91x10²
	3.01x10⁴
	-
	8.91x10¹
	8.91x10²

	Fluorene
	Floren
	86-73-7
	2.39x10³
	-
	5.45x10⁰
	5.45x10¹
	3.01x10⁴
	-
	5.45x10⁰
	5.45x10¹

	Fluridone
	Floridon
	59756-60-4
	5.06x10³
	-
	1.64x10²
	1.64x10³
	6.57x10⁴
	-
	1.64x10²
	1.64x10³

	Flurprimidol
	Flurprimidol
	56425-91-3
	2.53x10³
	-
	3.15x10⁰
	3.15x10¹
	3.28x10⁴
	-
	3.15x10⁰
	3.15x10¹

	Flusilazole
	Flusilazol
	85509-19-9
	1.26x10²
	-
	5.07x10⁰
	5.07x10¹
	1.64x10³
	-
	5.07x10⁰
	5.07x10¹

	Flutolanil
	Flutolanil
	66332-96-5
	3.16x10⁴
	-
	4.20x10¹
	4.20x10²
	***
	-
	4.20x10¹
	4.20x10²

	Fluvalinate
	Fluvalinat
	69409-94-5
	6.32x10²
	-
	2.93x10²
	2.93x10³
	8.21x10³
	-
	2.93x10²
	2.93x10³

	Folpet
	Folpet
	133-07-3
	5.69x10³
	-
	3.87x10⁻¹
	3.87x10⁰
	7.39x10⁴
	-
	3.87x10⁻¹
	3.87x10⁰

	Fomesafen
	Fomesafen
	72178-02-0
	6.32x10²
	-
	6.34x10⁻¹
	6.34x10⁰
	8.21x10³
	-
	6.34x10⁻¹
	6.34x10⁰

	Fonofos
	Fonofos
	944-22-9
	1.26x10²
	-
	4.68x10⁻²
	4.68x10⁻¹
	1.64x10³
	-
	4.68x10⁻²
	4.68x10⁻¹

	Formaldehyde
	Formaldehit
	50-00-0
	1.11x10¹
	1.68x10¹
	7.80x10⁻⁵
	7.80x10⁻⁴
	4.99x10¹
	7.33x10¹
	7.80x10⁻⁵
	7.80x10⁻⁴

	Formic Acid
	Formik asit
	64-18-6
	2.91x10¹
	2.91x10¹
	1.26x10⁻⁴
	1.26x10⁻³
	1.22x10²
	1.22x10²
	1.26x10⁻⁴
	1.26x10⁻³

	Fosetyl-AL
	Fosetil-AL
	39148-24-8
	***
	-
	6.60x10²
	6.60x10³
	***
	-
	6.60x10²
	6.60x10³

	Furan
	Furan
	110-00-9
	7.82x10¹
	-
	7.31x10⁻³
	7.31x10⁻²
	1.17x10³
	-
	7.31x10⁻³
	7.31x10⁻²

	Furazolidone
	Furazolidon
	67-45-8
	1.43x10⁻¹
	-
	3.92x10⁻⁵
	3.92x10⁻⁴
	6.05x10⁻¹
	-
	3.92x10⁻⁵
	3.92x10⁻⁴

	Furfural
	Furfural
	98-01-1
	2.15x10²
	2.53x10³
	8.05x10⁻³
	8.05x10⁻²
	2.64x10³
	1.06x10⁴
	8.05x10⁻³
	8.05x10⁻²

	Furium
	Furyum
	531-82-8
	3.62x10⁻¹
	-
	6.85x10⁻⁵
	6.85x10⁻⁴
	1.53x10⁰
	-
	6.85x10⁻⁵
	6.85x10⁻⁴

	Furmecyclox
	Furmesikloks
	60568-05-0
	1.81x10¹
	-
	1.18x10⁻³
	1.18x10⁻²
	7.66x10¹
	-
	1.18x10⁻³
	1.18x10⁻²

	Glufosinate, Ammonium
	Glufosinat, Amonyum
	77182-82-2
	3.79x10²
	-
	2.65x10⁻²
	2.65x10⁻¹
	4.92x10³
	-
	2.65x10⁻²
	2.65x10⁻¹

	Glutaraldehyde
	Glutaraldehit
	111-30-8
	5.99x10³
	-
	4.04x10⁻¹
	4.04x10⁰
	7.00x10⁴
	-
	4.04x10⁻¹
	4.04x10⁰

	Glycidaldehyde
	Glisidaldehit
	765-34-4
	2.31x10¹
	8.79x10¹
	3.34x10⁻⁴
	3.34x10⁻³
	2.06x10²
	3.69x10²
	3.34x10⁻⁴
	3.34x10⁻³

	Glyphosate
	Glifosat
	1071-83-6
	6.32x10³
	-
	8.82x10⁰
	8.82x10¹
	8.21x10⁴
	-
	8.82x10⁰
	8.82x10¹

	Guanidine
	Guanidin
	113-00-8
	7.82x10²
	-
	4.49x10⁻²
	4.49x10⁻¹
	1.17x10⁴
	-
	4.49x10⁻²
	4.49x10⁻¹

	Guanidine Chloride
	Guanidin Klorür
	50-01-1
	1.26x10³
	-
	-
	-
	1.64x10⁴
	-
	-
	-

	Guanidine Nitrate
	Guanidin Nitrat
	506-93-4
	1.90x10³
	-
	1.48x10⁻¹
	1.48x10⁰
	2.46x10⁴
	-
	1.48x10⁻¹
	1.48x10⁰

	Haloxyfop, Methyl
	Haloksifop, Metil
	69806-40-2
	3.16x10⁰
	-
	8.39x10⁻³
	8.39x10⁻²
	4.10x10¹
	-
	8.39x10⁻³
	8.39x10⁻²

	Heptachlor
	Heptaklor
	76-44-8
	1.34x10⁻¹
	1.03x10⁰
	1.15x10⁻⁴
	1.15x10⁻³
	6.26x10⁻¹
	4.52x10⁰
	1.15x10⁻⁴
	1.15x10⁻³

	Heptachlor Epoxide
	Heptaklor Epoksit
	1024-57-3
	7.05x10⁻²
	9.10x10⁻¹
	2.84x10⁻⁵
	2.84x10⁻⁴
	3.30x10⁻¹
	3.98x10⁰
	2.84x10⁻⁵
	2.84x10⁻⁴

	Heptachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4',5,5'- (PCB 189)
	Heptaklorobifenil, 2,3,3',4,4',5,5'- (PCB 189)
	39635-31-9
	1.25x10⁻¹
	5.98x10⁰
	2.76x10⁻³
	2.76x10⁻²
	5.16x10⁻¹
	2.61x10¹
	2.76x10⁻³
	2.76x10⁻²

	Heptachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,6,7,8-
	Heptaklorodibenzofuran, 1,2,3,4,6,7,8-
	67562-39-4
	4.88x10⁻⁴
	4.63x10⁻²
	1.54x10⁻⁵
	1.54x10⁻⁴
	2.21x10⁻³
	2.02x10⁻¹
	1.54x10⁻⁵
	1.54x10⁻⁴

	Heptanal, n-
	Heptanal, n-
	111-71-7
	2.44x10¹
	2.44x10¹
	1.39x10⁻³
	1.39x10⁻²
	1.03x10²
	1.02x10²
	1.39x10⁻³
	1.39x10⁻²

	Heptane, N-
	Heptan, N-
	142-82-5
	2.21x10¹
	3.73x10²
	4.77x10⁻²
	4.77x10⁻¹
	2.86x10² sat
	1.57x10³
	4.77x10⁻²
	4.77x10⁻¹

	Hexabromobenzene
	Hekzabromobenzen
	87-82-1
	1.56x10²
	-
	2.33x10⁻¹
	2.33x10⁰
	2.34x10³
	-
	2.33x10⁻¹
	2.33x10⁰

	Hexabromodiphenyl ether, 2,2',4,4',5,5'- (BDE-153)
	Heksabromodifenil eter, 2,2',4,4',5,5'- (BDE-153)
	68631-49-2
	1.26x10¹
	-
	-
	-
	1.64x10²
	-
	-
	-

	Hexachlorobenzene
	Heksaklorobenzen
	118-74-1
	2.12x10⁻¹
	4.15x10⁻¹
	1.23x10⁻⁴
	1.23x10⁻³
	9.60x10⁻¹
	1.81x10⁰
	1.23x10⁻⁴
	1.23x10⁻³

	Hexachlorobiphenyl, 2,3',4,4',5,5'- (PCB 167)
	Heksaklorobifenil, 2,3',4,4',5,5'- (PCB 167)
	52663-72-6
	1.24x10⁻¹
	3.89x10⁰
	1.65x10⁻³
	1.65x10⁻²
	5.11x10⁻¹
	1.70x10¹
	1.65x10⁻³
	1.65x10⁻²

	Hexachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4',5'- (PCB 157)
	Heksaklorobifenil, 2,3,3',4,4',5'- (PCB 157)
	69782-90-7
	1.22x10⁻¹
	2.56x10⁰
	1.69x10⁻³
	1.69x10⁻²
	5.03x10⁻¹
	1.12x10¹
	1.69x10⁻³
	1.69x10⁻²

	Hexachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4',5- (PCB 156)
	Heksaklorobifenil, 2,3,3',4,4',5- (PCB 156)
	38380-08-4
	1.22x10⁻¹
	2.73x10⁰
	1.69x10⁻³
	1.69x10⁻²
	5.04x10⁻¹
	1.19x10¹
	1.69x10⁻³
	1.69x10⁻²

	Hexachlorobiphenyl, 3,3',4,4',5,5'- (PCB 169)
	Heksaklorobifenil, 3,3',4,4',5,5'- (PCB 169)
	32774-16-6
	1.24x10⁻⁴
	3.89x10⁻³
	1.65x10⁻⁶
	1.65x10⁻⁵
	5.11x10⁻⁴
	1.70x10⁻²
	1.65x10⁻⁶
	1.65x10⁻⁵

	Hexachlorobutadiene
	Heksaklorobutadien
	87-68-3
	1.19x10⁰
	1.38x10⁰
	2.67x10⁻⁴
	2.67x10⁻³
	5.26x10⁰
	6.02x10⁰
	2.67x10⁻⁴
	2.67x10⁻³

	Hexachlorocyclohexane, Alpha-
	Heksaklorosiklohekzan, Alfa-
	319-84-6
	8.61x10⁻²
	-
	4.21x10⁻⁵
	4.21x10⁻⁴
	3.65x10⁻¹
	-
	4.21x10⁻⁵
	4.21x10⁻⁴

	Hexachlorocyclohexane, Beta-
	Hekzaklorosiklohekzan, Beta-
	319-85-7
	3.01x10⁻¹
	-
	1.47x10⁻⁴
	1.47x10⁻³
	1.28x10⁰
	-
	1.47x10⁻⁴
	1.47x10⁻³

	Hexachlorocyclohexane, Gamma- (Lindane)
	Heksaklorosiklohekzan, Gama- (Lindan)
	58-89-9
	5.68x10⁻¹
	-
	2.41x10⁻⁴
	2.41x10⁻³
	2.54x10⁰
	-
	2.41x10⁻⁴
	2.41x10⁻³

	Hexachlorocyclohexane, Technical
	Heksaklorosiklohekzan, Teknik
	608-73-1
	3.01x10⁻¹
	-
	1.47x10⁻⁴
	1.47x10⁻³
	1.28x10⁰
	-
	1.47x10⁻⁴
	1.47x10⁻³

	Hexachlorocyclopentadiene
	Hekzaklorosiklopentadien
	77-47-4
	1.77x10⁰
	1.77x10⁰
	1.28x10⁻³
	1.28x10⁻²
	7.45x10⁰
	7.45x10⁰
	1.28x10⁻³
	1.28x10⁻²

	Hexachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,4,7,8-
	Heksaklorodibenzo-p-dioksin, 1,2,3,4,7,8-
	39227-28-6
	4.93x10⁻⁵
	-
	8.33x10⁻⁶
	8.33x10⁻⁵
	2.23x10⁻⁴
	-
	8.33x10⁻⁶
	8.33x10⁻⁵

	Hexachlorodibenzo-p-dioxin, Mixture
	Heksaklorodibenzo-p-dioksin, Karışım
	34465-46-8
	1.03x10⁻⁴
	-
	1.75x10⁻⁵
	1.75x10⁻⁴
	4.68x10⁻⁴
	-
	1.75x10⁻⁵
	1.75x10⁻⁴

	Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-
	Hekzaklorodibenzofuran, 1,2,3,4,7,8-
	70648-26-9
	4.82x10⁻⁵
	2.14x10⁻³
	9.23x10⁻⁷
	9.23x10⁻⁶
	2.18x10⁻⁴
	9.33x10⁻³
	9.23x10⁻⁷
	9.23x10⁻⁶

	Hexachloroethane
	Heksakloroetan
	67-72-1
	1.83x10⁰
	2.04x10⁰
	2.00x10⁻⁴
	2.00x10⁻³
	8.05x10⁰
	8.93x10⁰
	2.00x10⁻⁴
	2.00x10⁻³

	Hexachlorophene
	Heksaklorofen
	70-30-4
	1.90x10¹
	-
	8.05x10⁰
	8.05x10¹
	2.46x10²
	-
	8.05x10⁰
	8.05x10¹

	Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA)
	Heksafloropropilen oksit dimer asit (HFPO-DA)
	13252-13-6
	2.35x10⁻¹
	-
	1.48x10⁻⁵
	1.48x10⁻⁴
	3.50x10⁰
	-
	1.48x10⁻⁵
	1.48x10⁻⁴

	Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX)
	Heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (RDX)
	121-82-4
	8.34x10⁰
	-
	3.65x10⁻⁴
	3.65x10⁻³
	3.84x10¹
	-
	3.65x10⁻⁴
	3.65x10⁻³

	Hexamethylene Diisocyanate, 1,6-
	Heksametilen Diizosiyanat, 1,6-
	822-06-0
	3.13x10⁰
	3.13x10⁰
	2.05x10⁻⁴
	2.05x10⁻³
	1.32x10¹
	1.31x10¹
	2.05x10⁻⁴
	2.05x10⁻³

	Hexamethylene diisocyanate biuret
	Heksametilen diizosiyanat biüre
	4035-89-6
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Hexamethylene diisocyanate isocyanurate
	Hekzametilen diizosiyanat izosiyanürat
	3779-63-3
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Hexamethylphosphoramide
	Heksametilfosforamid
	680-31-9
	2.53x10¹
	-
	1.76x10⁻³
	1.76x10⁻²
	3.28x10²
	-
	1.76x10⁻³
	1.76x10⁻²

	Hexane, Commercial
	Hekzan, ticari
	
	1.16x10¹
	1.16x10¹
	1.98x10⁻¹
	1.98x10⁰
	5.08x10¹
	5.08x10¹
	1.98x10⁻¹
	1.98x10⁰

	Hexane, N-
	Hekzan, N-
	110-54-3
	6.05x10² sat
	6.05x10²
	1.03x10¹
	1.03x10²
	2.54x10³ sat
	2.54x10³
	1.03x10¹
	1.03x10²

	Hexanedioic Acid
	Hekzandioik Asit
	124-04-9
	***
	-
	9.94x10⁰
	9.94x10¹
	***
	-
	9.94x10⁰
	9.94x10¹

	Hexanol, 1-,2-ethyl- (2-Ethyl-1-hexanol)
	Hekzanol, 1-,2-etil-(2-Etil-1-Hekzanol)
	104-76-7
	1.51x10¹
	1.51x10¹
	2.26x10⁻⁴
	2.26x10⁻³
	6.34x10¹
	6.34x10¹
	2.26x10⁻⁴
	2.26x10⁻³

	Hexanone, 2-
	Hekzanon, 2-
	591-78-6
	2.02x10²
	4.16x10²
	8.75x10⁻³
	8.75x10⁻²
	1.34x10³
	1.75x10³
	8.75x10⁻³
	8.75x10⁻²

	Hexazinone
	Heksazinon
	51235-04-2
	2.09x10³
	-
	2.95x10⁻¹
	2.95x10⁰
	2.71x10⁴
	-
	2.95x10⁻¹
	2.95x10⁰

	Hexythiazox
	Heksitiazoks
	78587-05-0
	1.58x10³
	-
	4.99x10⁻¹
	4.99x10⁰
	2.05x10⁴
	-
	4.99x10⁻¹
	4.99x10⁰

	HpCDD, 1,2,3,4,6,7,8,-
	HpCDD, 1,2,3,4,6,7,8,-
	35822-46-9
	4.80x10⁻⁴
	1.80x10⁻²
	2.75x10⁻⁵
	2.75x10⁻⁴
	2.17x10⁻³
	7.84x10⁻²
	2.75x10⁻⁵
	2.75x10⁻⁴

	HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-
	HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-
	55673-89-7
	4.88x10⁻⁴
	4.63x10⁻²
	1.54x10⁻⁵
	1.54x10⁻⁴
	2.21x10⁻³
	2.02x10⁻¹
	1.54x10⁻⁵
	1.54x10⁻⁴

	HxCDD, 1,2,3,6,7,8-
	HxCDD, 1,2,3,6,7,8-
	57653-85-7
	4.93x10⁻⁵
	-
	8.33x10⁻⁶
	8.33x10⁻⁵
	2.23x10⁻⁴
	-
	8.33x10⁻⁶
	8.33x10⁻⁵

	HxCDD, 1,2,3,7,8,9-
	HxCDD, 1,2,3,7,8,9-
	19408-74-3
	4.93x10⁻⁵
	-
	8.33x10⁻⁶
	8.33x10⁻⁵
	2.23x10⁻⁴
	-
	8.33x10⁻⁶
	8.33x10⁻⁵

	HxCDF, 1,2,3,6,7,8-
	HxCDF, 1,2,3,6,7,8-
	57117-44-9
	4.82x10⁻⁵
	2.14x10⁻³
	9.23x10⁻⁷
	9.23x10⁻⁶
	2.18x10⁻⁴
	9.33x10⁻³
	9.23x10⁻⁷
	9.23x10⁻⁶

	HxCDF, 1,2,3,7,8,9-
	HxCDF, 1,2,3,7,8,9-
	72918-21-9
	4.93x10⁻⁵
	-
	4.67x10⁻⁶
	4.67x10⁻⁵
	2.23x10⁻⁴
	-
	4.67x10⁻⁶
	4.67x10⁻⁵

	HxCDF, 2,3,4,6,7,8-
	HxCDF, 2,3,4,6,7,8-
	60851-34-5
	4.93x10⁻⁵
	-
	4.67x10⁻⁶
	4.67x10⁻⁵
	2.23x10⁻⁴
	-
	4.67x10⁻⁶
	4.67x10⁻⁵

	Hydramethylnon
	Hidrametilnon
	67485-29-4
	1.07x10³
	-
	***
	***
	1.40x10⁴
	-
	***
	***

	Hydroquinone
	Hidrokinon
	123-31-9
	9.04x10⁰
	-
	8.75x10⁻⁴
	8.75x10⁻³
	3.83x10¹
	-
	8.75x10⁻⁴
	8.75x10⁻³

	Imazalil
	İmazalil
	35554-44-0
	8.88x10⁰
	-
	1.55x10⁻²
	1.55x10⁻¹
	3.76x10¹
	-
	1.55x10⁻²
	1.55x10⁻¹

	Imazaquin
	Imazakin
	81335-37-7
	1.58x10⁴
	-
	2.45x10¹
	2.45x10²
	***
	-
	2.45x10¹
	2.45x10²

	Imazethapyr
	İmazetapir
	81335-77-5
	***
	-
	4.12x10¹
	4.12x10²
	***
	-
	4.12x10¹
	4.12x10²

	Indeno[1,2,3-cd]pyrene
	İndeno[1,2,3-cd]piren
	193-39-5
	1.15x10⁰
	-
	9.78x10⁻¹
	9.78x10⁰
	2.11x10¹
	-
	9.78x10⁻¹
	9.78x10⁰

	Iprodione
	İprodion
	36734-19-7
	2.53x10³
	-
	2.25x10⁻¹
	2.25x10⁰
	3.28x10⁴
	-
	2.25x10⁻¹
	2.25x10⁰

	Isobutyl Alcohol
	İzobütil Alkol
	78-83-1
	7.83x10³
	1.17x10⁴
	1.51x10⁻¹
	1.51x10⁰
	4.32x10⁴ sat
	4.92x10⁴
	1.51x10⁻¹
	1.51x10⁰

	Isophorone
	İzoforon
	78-59-1
	5.71x10²
	-
	2.58x10⁻²
	2.58x10⁻¹
	2.42x10³
	-
	2.58x10⁻²
	2.58x10⁻¹

	Isopropalin
	İzopropalin
	33820-53-0
	1.17x10³
	-
	9.20x10⁻¹
	9.20x10⁰
	1.75x10⁴
	-
	9.20x10⁻¹
	9.20x10⁰

	Isopropanol
	İzopropanol
	67-63-0
	5.57x10³
	5.78x10³
	8.38x10⁻²
	8.38x10⁻¹
	2.40x10⁴
	2.43x10⁴
	8.38x10⁻²
	8.38x10⁻¹

	Isopropyl Methyl Phosphonic Acid
	İzopropil Metil Fosfonik Asit
	1832-54-8
	6.32x10³
	-
	4.30x10⁻¹
	4.30x10⁰
	8.21x10⁴
	-
	4.30x10⁻¹
	4.30x10⁰

	Isoxaben
	İzoksaben
	82558-50-7
	3.16x10³
	-
	2.00x10⁰
	2.00x10¹
	4.10x10⁴
	-
	2.00x10⁰
	2.00x10¹

	Jet propulsion fuel 7 (JP-7)
	JP-7
	
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Lactofen
	Laktofen
	77501-63-4
	5.06x10²
	-
	4.64x10⁰
	4.64x10¹
	6.57x10³
	-
	4.64x10⁰
	4.64x10¹

	Lactonitrile
	Laktonitril
	78-97-7
	1.26x10¹
	-
	8.09x10⁻⁴
	8.09x10⁻³
	1.64x10²
	-
	8.09x10⁻⁴
	8.09x10⁻³

	Lanthanum Acetate Hydrate
	Lantan Asetat Hidrat
	100587-90-4
	1.31x10⁰
	-
	-
	-
	1.71x10¹
	-
	-
	-

	Lead acetate
	Kurşun asetat
	301-04-2
	2.58x10⁰
	-
	7.49x10⁻⁵
	7.49x10⁻⁴
	1.09x10¹
	-
	7.49x10⁻⁵
	7.49x10⁻⁴

	Lead subacetate
	Kurşun subasetat
	1335-32-6
	1.43x10¹
	-
	4.53x10⁻⁴
	4.53x10⁻³
	6.05x10¹
	-
	4.53x10⁻⁴
	4.53x10⁻³

	Lewisite
	Lewisit
	541-25-3
	3.91x10⁻¹
	-
	3.81x10⁻⁵
	3.81x10⁻⁴
	5.84x10⁰
	-
	3.81x10⁻⁵
	3.81x10⁻⁴

	Linuron
	Linuron
	330-55-2
	4.87x10²
	-
	1.13x10⁻¹
	1.13x10⁰
	6.32x10³
	-
	1.13x10⁻¹
	1.13x10⁰

	Lithium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]azanide
	Lityum bis[(triflorometil)sülfonil]azanid
	90076-65-6
	2.35x10¹
	-
	1.93x10⁻³
	1.93x10⁻²
	3.50x10²
	-
	1.93x10⁻³
	1.93x10⁻²

	MCPA
	MCPA
	94-74-6
	3.16x10¹
	-
	1.95x10⁻³
	1.95x10⁻²
	4.10x10²
	-
	1.95x10⁻³
	1.95x10⁻²

	MCPB
	MCPB
	94-81-5
	2.78x10³
	-
	2.56x10⁻¹
	2.56x10⁰
	3.61x10⁴
	-
	2.56x10⁻¹
	2.56x10⁰

	MCPP
	Malatyon
	93-65-2
	6.32x10¹
	-
	4.65x10⁻³
	4.65x10⁻²
	8.21x10²
	-
	4.65x10⁻³
	4.65x10⁻²

	Malathion
	MCPP
	121-75-5
	1.26x10³
	-
	1.02x10⁻¹
	1.02x10⁰
	1.64x10⁴
	-
	1.02x10⁻¹
	1.02x10⁰

	Maleic Anhydride
	Maleik Anhidrit
	108-31-6
	6.28x10³
	-
	3.85x10⁻¹
	3.85x10⁰
	8.05x10⁴
	-
	3.85x10⁻¹
	3.85x10⁰

	Maleic Hydrazide
	Maleik Hidrazid
	123-33-1
	3.16x10⁴
	-
	2.07x10⁰
	2.07x10¹
	***
	-
	2.07x10⁰
	2.07x10¹

	Malononitrile
	Malononitril
	109-77-3
	6.32x10⁰
	-
	4.14x10⁻⁴
	4.14x10⁻³
	8.21x10¹
	-
	4.14x10⁻⁴
	4.14x10⁻³

	Mancozeb
	Mankozeb
	8018-01-7
	1.90x10³
	-
	7.59x10⁻¹
	7.59x10⁰
	2.46x10⁴
	-
	7.59x10⁻¹
	7.59x10⁰

	Maneb
	Maneb
	12427-38-2
	3.16x10²
	-
	1.38x10⁻¹
	1.38x10⁰
	4.10x10³
	-
	1.38x10⁻¹
	1.38x10⁰

	Mephosfolan
	Mefosfolan
	950-10-7
	5.69x10⁰
	-
	2.64x10⁻³
	2.64x10⁻²
	7.39x10¹
	-
	2.64x10⁻³
	2.64x10⁻²

	Mepiquat Chloride
	Mepikuat Klorür
	24307-26-4
	1.90x10³
	-
	2.00x10⁻¹
	2.00x10⁰
	2.46x10⁴
	-
	2.00x10⁻¹
	2.00x10⁰

	Mercaptobenzothiazole, 2-
	Merkaptobenzotiyazol, 2-
	149-30-4
	4.93x10¹
	-
	1.84x10⁻²
	1.84x10⁻¹
	2.09x10²
	-
	1.84x10⁻²
	1.84x10⁻¹

	Merphos
	Merfolar
	150-50-5
	2.35x10⁰
	-
	5.90x10⁻²
	5.90x10⁻¹
	3.50x10¹
	-
	5.90x10⁻²
	5.90x10⁻¹

	Metalaxyl
	Metalaksil
	57837-19-1
	3.79x10³
	-
	3.27x10⁻¹
	3.27x10⁰
	4.92x10⁴
	-
	3.27x10⁻¹
	3.27x10⁰

	Methacrylonitrile
	Metakrilonitril
	126-98-7
	7.54x10⁰
	2.12x10²
	4.35x10⁻⁴
	4.35x10⁻³
	1.03x10²
	8.92x10²
	4.35x10⁻⁴
	4.35x10⁻³

	Methamidophos
	Metamidofos
	10265-92-6
	3.16x10⁰
	-
	2.11x10⁻⁴
	2.11x10⁻³
	4.10x10¹
	-
	2.11x10⁻⁴
	2.11x10⁻³

	Methanol
	Metanol
	67-56-1
	***
	6.05x10⁵
	4.13x10⁰
	4.13x10¹
	***
	2.54x10⁶
	4.13x10⁰
	4.13x10¹

	Methidathion
	Metidatiyon
	950-37-8
	9.48x10¹
	-
	7.05x10⁻³
	7.05x10⁻²
	1.23x10³
	-
	7.05x10⁻³
	7.05x10⁻²

	Methomyl
	Metomil
	16752-77-5
	1.58x10³
	-
	1.09x10⁻¹
	1.09x10⁰
	2.05x10⁴
	-
	1.09x10⁻¹
	1.09x10⁰

	Methoxy-5-nitroaniline, 2-
	Metoksi-5-nitroanilin, 2-
	99-59-2
	1.11x10¹
	-
	5.29x10⁻⁴
	5.29x10⁻³
	4.69x10¹
	-
	5.29x10⁻⁴
	5.29x10⁻³

	Methoxychlor
	Metoksiklor
	72-43-5
	3.16x10²
	-
	2.00x10⁰
	2.00x10¹
	4.10x10³
	-
	2.00x10⁰
	2.00x10¹

	Methoxyethanol Acetate, 2-
	Metoksietanol Asetat, 2-
	110-49-6
	1.07x10²
	1.29x10²
	4.22x10⁻⁴
	4.22x10⁻³
	5.12x10²
	5.43x10²
	4.22x10⁻⁴
	4.22x10⁻³

	Methoxyethanol, 2-
	Metoksietanol, 2-
	109-86-4
	2.55x10²
	7.37x10²
	2.57x10⁻³
	2.57x10⁻²
	2.02x10³
	3.10x10³
	2.57x10⁻³
	2.57x10⁻²

	Methyl Acetate
	Metil Asetat
	79-20-9
	7.82x10⁴ sat
	-
	4.11x10⁰
	4.11x10¹
	***
	-
	4.11x10⁰
	4.11x10¹

	Methyl Acrylate
	Metil Akrilat
	96-33-3
	1.45x10²
	1.45x10²
	8.86x10⁻³
	8.86x10⁻²
	6.11x10²
	6.11x10²
	8.86x10⁻³
	8.86x10⁻²

	Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone)
	Metil Etil Keton (2-Butanon)
	78-93-3
	2.70x10⁴
	6.36x10⁴
	1.16x10⁰
	1.16x10¹
	***
	2.67x10⁵
	1.16x10⁰
	1.16x10¹

	Methyl Hydrazine
	Metil Hidrazin
	60-34-4
	1.42x10⁻¹
	1.42x10⁻¹
	1.27x10⁻⁶
	1.27x10⁻⁵
	6.18x10⁻¹
	6.18x10⁻¹
	1.27x10⁻⁶
	1.27x10⁻⁵

	Methyl Isobutyl Ketone (4-methyl-2-pentanone)
	Metil İzobütil Keton (4-metil-2-pentanon)
	108-10-1
	3.31x10⁴ sat
	3.32x10⁴
	1.41x10⁰
	1.41x10¹
	***
	1.39x10⁵
	1.41x10⁰
	1.41x10¹

	Methyl Isocyanate
	Metil İzosiyanat
	624-83-9
	4.60x10⁰
	4.61x10⁰
	5.89x10⁻⁴
	5.89x10⁻³
	1.93x10¹
	1.94x10¹
	5.89x10⁻⁴
	5.89x10⁻³

	Methyl Methacrylate
	Metil metakrilat
	80-62-6
	4.43x10³ sat
	4.62x10³
	3.04x10⁻¹
	3.04x10⁰
	1.92x10⁴ sat
	1.94x10⁴
	3.04x10⁻¹
	3.04x10⁰

	Methyl Parathion
	Metil Paration
	298-00-0
	1.58x10¹
	-
	7.41x10⁻³
	7.41x10⁻²
	2.05x10²
	-
	7.41x10⁻³
	7.41x10⁻²

	Methyl Phosphonic Acid
	Metil Fosfonik Asit
	993-13-5
	3.79x10³
	-
	2.44x10⁻¹
	2.44x10⁰
	4.92x10⁴
	-
	2.44x10⁻¹
	2.44x10⁰

	Methyl Styrene (Mixed Isomers)
	Metil metansülfonat
	25013-15-4
	3.21x10²
	1.01x10³
	3.77x10⁻²
	3.77x10⁻¹
	2.65x10³ sat
	4.26x10³
	3.77x10⁻²
	3.77x10⁻¹

	Methyl methanesulfonate
	Metil Stiren (Karışık İzomerler)
	66-27-3
	5.48x10⁰
	-
	1.64x10⁻⁴
	1.64x10⁻³
	2.32x10¹
	-
	1.64x10⁻⁴
	1.64x10⁻³

	Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)
	Metil tert-Butil Eter (MTBE)
	1634-04-4
	4.65x10¹
	5.29x10¹
	3.22x10⁻³
	3.22x10⁻²
	2.05x10²
	2.31x10²
	3.22x10⁻³
	3.22x10⁻²

	Methyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, 2-
	Metil-1,4-benzendiamin dihidroklorür, 2-
	615-45-2
	1.90x10¹
	-
	3.63x10⁻³
	3.63x10⁻²
	2.46x10²
	-
	3.63x10⁻³
	3.63x10⁻²

	Methyl-2-Pentanol, 4-
	Metil-2-Pentanol, 4-
	108-11-2
	5.37x10⁴ sat
	5.38x10⁴
	1.35x10⁰
	1.35x10¹
	***
	2.26x10⁵
	1.35x10⁰
	1.35x10¹

	Methyl-5-Nitroaniline, 2-
	Metil-5-Nitroanilin, 2-
	99-55-8
	6.03x10¹
	-
	4.55x10⁻³
	4.55x10⁻²
	2.55x10²
	-
	4.55x10⁻³
	4.55x10⁻²

	Methyl-N-nitro-N-nitrosoguanidine, N-
	Metil-N-nitro-N-nitrosoguanidin, N-
	70-25-7
	6.54x10⁻²
	-
	3.23x10⁻⁶
	3.23x10⁻⁵
	2.77x10⁻¹
	-
	3.23x10⁻⁶
	3.23x10⁻⁵

	Methylaniline Hydrochloride, 2-
	Metilanilin Hidroklorür, 2-
	636-21-5
	4.17x10⁰
	-
	2.58x10⁻⁴
	2.58x10⁻³
	1.77x10¹
	-
	2.58x10⁻⁴
	2.58x10⁻³

	Methylarsonic acid
	Metilarsonik asit
	124-58-3
	6.32x10²
	-
	5.77x10⁻²
	5.77x10⁻¹
	8.21x10³
	-
	5.77x10⁻²
	5.77x10⁻¹

	Methylbenzene,1-4-diamine monohydrochloride, 2-
	Metilbenzen,1-4-diamin monohidroklorür, 2-
	74612-12-7
	1.26x10¹
	-
	-
	-
	1.64x10²
	-
	-
	-

	Methylbenzene-1,4-diamine sulfate, 2-
	Metilbenzen-1,4-diamin sülfat, 2-
	615-50-9
	5.43x10⁰
	-
	-
	-
	2.30x10¹
	-
	-
	-

	Methylcholanthrene, 3-
	Metilkolantren, 3-
	56-49-5
	5.54x10⁻³
	-
	2.19x10⁻³
	2.19x10⁻²
	1.04x10⁻¹
	-
	2.19x10⁻³
	2.19x10⁻²

	Methylcyclohexane
	Metilsiklohekzan
	108-87-2
	9.81x10¹ sat
	9.81x10¹
	4.43x10⁻¹
	4.43x10⁰
	4.12x10² sat
	4.12x10²
	4.43x10⁻¹
	4.43x10⁰

	Methylene Chloride
	Metilen klorür
	75-09-2
	5.69x10¹
	2.22x10²
	2.91x10⁻³
	2.91x10⁻²
	1.02x10³
	2.69x10³
	2.91x10⁻³
	2.91x10⁻²

	Methylene-bis(2-chloroaniline), 4,4'-
	Metilen-bis(2-kloroanilin), 4,4'-
	101-14-4
	1.22x10⁰
	-
	1.83x10⁻³
	1.83x10⁻²
	2.30x10¹
	-
	1.83x10⁻³
	1.83x10⁻²

	Methylene-bis(N,N-dimethyl) Aniline, 4,4'-
	Metilen-bis(N,N-dimetil) Anilin, 4,4'-
	101-61-1
	1.18x10¹
	-
	3.88x10⁻³
	3.88x10⁻²
	5.00x10¹
	-
	3.88x10⁻³
	3.88x10⁻²

	Methylenebisbenzenamine, 4,4'-
	Metilenbisbenzenamin, 4,4'-
	101-77-9
	3.39x10⁻¹
	-
	2.11x10⁻⁴
	2.11x10⁻³
	1.44x10⁰
	-
	2.11x10⁻⁴
	2.11x10⁻³

	Methylenediphenyl Diisocyanate
	Metilendifenil Diizosiyanat
	101-68-8
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Methylnaphthalene, 1-
	Metilnaftalin, 1-
	90-12-0
	1.76x10¹
	-
	5.98x10⁻³
	5.98x10⁻²
	7.27x10¹
	-
	5.98x10⁻³
	5.98x10⁻²

	Methylnaphthalene, 2-
	Metilnaftalin, 2-
	91-57-6
	2.39x10²
	-
	1.85x10⁻¹
	1.85x10⁰
	3.01x10³
	-
	1.85x10⁻¹
	1.85x10⁰

	Methylstyrene, Alpha-
	Metilstiren, Alfa-
	98-83-9
	5.48x10³ sat
	-
	1.25x10⁰
	1.25x10¹
	8.18x10⁴ sat
	-
	1.25x10⁰
	1.25x10¹

	Metolachlor
	Metolaklor
	51218-45-2
	9.48x10³
	-
	3.18x10⁰
	3.18x10¹
	***
	-
	3.18x10⁰
	3.18x10¹

	Metribuzin
	Metribuzin
	21087-64-9
	1.58x10³
	-
	1.49x10⁻¹
	1.49x10⁰
	2.05x10⁴
	-
	1.49x10⁻¹
	1.49x10⁰

	Metsulfuron-methyl
	Metsülfuron-metil
	74223-64-6
	1.58x10⁴
	-
	1.89x10⁰
	1.89x10¹
	***
	-
	1.89x10⁰
	1.89x10¹

	Midrange Aliphatic Hydrocarbon Streams
	Orta Kademe Alifatik Hidrokarbon Akışları
	
	6.51x10⁻¹
	6.49x10⁻¹
	1.77x10⁻²
	1.77x10⁻¹
	2.84x10⁰
	2.83x10⁰
	1.77x10⁻²
	1.77x10⁻¹

	Mineral oils
	Mineral yağlar
	8012-95-1
	***
	-
	2.39x10³
	2.39x10⁴
	***
	-
	2.39x10³
	2.39x10⁴

	Mirex
	Mireks
	2385-85-5
	3.57x10⁻²
	4.72x10⁻¹
	6.26x10⁻⁴
	6.26x10⁻³
	1.67x10⁻¹
	2.06x10⁰
	6.26x10⁻⁴
	6.26x10⁻³

	Molinate
	Molinat
	2212-67-1
	1.26x10²
	-
	1.69x10⁻²
	1.69x10⁻¹
	1.64x10³
	-
	1.69x10⁻²
	1.69x10⁻¹

	Monomethylaniline
	Monometilanilin
	100-61-8
	1.26x10²
	-
	1.39x10⁻²
	1.39x10⁻¹
	1.64x10³
	-
	1.39x10⁻²
	1.39x10⁻¹

	Myclobutanil
	Miklobutanil
	88671-89-0
	1.58x10³
	-
	5.60x10⁰
	5.60x10¹
	2.05x10⁴
	-
	5.60x10⁰
	5.60x10¹

	N,N'-Diphenyl-1,4-benzenediamine
	N,N'-Difenil-1,4-benzendiamin
	74-31-7
	1.90x10¹
	-
	3.73x10⁻¹
	3.73x10⁰
	2.46x10²
	-
	3.73x10⁻¹
	3.73x10⁰

	Naled
	Naled
	300-76-5
	1.56x10²
	-
	1.81x10⁻²
	1.81x10⁻¹
	2.34x10³
	-
	1.81x10⁻²
	1.81x10⁻¹

	Naphtha, High Flash Aromatic (HFAN)
	Nafta, Yüksek Flaş Aromatik (HFAN)
	64742-95-6
	2.35x10³
	-
	-
	-
	3.50x10⁴
	-
	-
	-

	Naphthalene
	Naftalin
	91-20-3
	2.01x10⁰
	3.82x10⁰
	3.85x10⁻⁴
	3.85x10⁻³
	8.57x10⁰
	1.67x10¹
	3.85x10⁻⁴
	3.85x10⁻³

	Naphthylamine, 2-
	Naftilamin, 2-
	91-59-8
	3.01x10⁻¹
	-
	1.99x10⁻⁴
	1.99x10⁻³
	1.28x10⁰
	-
	1.99x10⁻⁴
	1.99x10⁻³

	Napropamide
	Napropamid
	15299-99-7
	7.59x10³
	-
	1.31x10¹
	1.31x10²
	9.85x10⁴
	-
	1.31x10¹
	1.31x10²

	Nickel Acetate
	Nikel Asetat
	373-02-4
	6.72x10²
	-
	4.45x10⁻²
	4.45x10⁻¹
	8.15x10³
	-
	4.45x10⁻²
	4.45x10⁻¹

	Nickel Carbonate
	Nikel Karbonat
	3333-67-3
	6.72x10²
	-
	-
	-
	8.15x10³
	-
	-
	-

	Nickel Carbonyl
	Nikel Karbonil
	13463-39-3
	8.25x10²
	-
	-
	-
	1.11x10⁴
	-
	-
	-

	Nickelocene
	Nikelosen
	1271-28-9
	5.96x10⁻¹
	-
	-
	-
	2.53x10⁰
	-
	-
	-

	Nitroaniline, 2-
	Nitroanilin, 2-
	88-74-4
	6.27x10²
	-
	8.01x10⁻²
	8.01x10⁻¹
	7.99x10³
	-
	8.01x10⁻²
	8.01x10⁻¹

	Nitroaniline, 4-
	Nitroanilin, 4-
	100-01-6
	2.71x10¹
	-
	1.58x10⁻³
	1.58x10⁻²
	1.15x10²
	-
	1.58x10⁻³
	1.58x10⁻²

	Nitrobenzene
	Nitrobenzen
	98-95-3
	5.14x10⁰
	5.14x10⁰
	9.17x10⁻⁵
	9.17x10⁻⁴
	2.24x10¹
	2.24x10¹
	9.17x10⁻⁵
	9.17x10⁻⁴

	Nitrocellulose
	Nitroselüloz
	9004-70-0
	***
	-
	1.32x10⁴
	1.32x10⁵
	***
	-
	1.32x10⁴
	1.32x10⁵

	Nitrofurantoin
	Nitrofurantoin
	67-20-9
	4.42x10³
	-
	6.08x10⁻¹
	6.08x10⁰
	5.74x10⁴
	-
	6.08x10⁻¹
	6.08x10⁰

	Nitrofurazone
	Nitrofurazon
	59-87-0
	4.17x10⁻¹
	-
	5.37x10⁻⁵
	5.37x10⁻⁴
	1.77x10⁰
	-
	5.37x10⁻⁵
	5.37x10⁻⁴

	Nitroglycerin
	Nitrogliserin
	55-63-0
	6.32x10⁰
	-
	8.46x10⁻⁴
	8.46x10⁻³
	8.21x10¹
	-
	8.46x10⁻⁴
	8.46x10⁻³

	Nitroguanidine
	nitroguanidin
	556-88-7
	6.32x10³
	-
	4.83x10⁻¹
	4.83x10⁰
	8.21x10⁴
	-
	4.83x10⁻¹
	4.83x10⁰

	Nitromethane
	Nitrometan
	75-52-5
	5.40x10⁰
	5.39x10⁰
	1.41x10⁻⁴
	1.41x10⁻³
	2.36x10¹
	2.36x10¹
	1.41x10⁻⁴
	1.41x10⁻³

	Nitropropane, 2-
	Nitropropan, 2-
	79-46-9
	6.36x10⁻²
	6.34x10⁻²
	2.54x10⁻⁶
	2.54x10⁻⁵
	2.78x10⁻¹
	2.77x10⁻¹
	2.54x10⁻⁶
	2.54x10⁻⁵

	Nitropyrene, 4-
	Nitropiren, 4-
	57835-92-4
	4.24x10⁻¹
	-
	3.27x10⁻³
	3.27x10⁻²
	1.76x10⁰
	-
	3.27x10⁻³
	3.27x10⁻²

	Nitroso-N-ethylurea, N-
	Nitroso-N-etilüre, N-
	759-73-9
	4.51x10⁻³
	-
	2.23x10⁻⁷
	2.23x10⁻⁶
	8.51x10⁻²
	-
	2.23x10⁻⁷
	2.23x10⁻⁶

	Nitroso-N-methylurea, N-
	Nitroso-N-metilüre, N-
	684-93-5
	1.02x10⁻³
	-
	4.61x10⁻⁸
	4.61x10⁻⁷
	1.91x10⁻²
	-
	4.61x10⁻⁸
	4.61x10⁻⁷

	Nitroso-di-N-butylamine, N-
	Nitrosodietanolamin, N-
	924-16-3
	9.89x10⁻²
	4.26x10⁻¹
	5.53x10⁻⁶
	5.53x10⁻⁵
	4.57x10⁻¹
	1.86x10⁰
	5.53x10⁻⁶
	5.53x10⁻⁵

	Nitroso-di-N-propylamine, N-
	Nitroso-di-N-butilamin, N-
	621-64-7
	7.75x10⁻²
	-
	8.10x10⁻⁶
	8.10x10⁻⁵
	3.28x10⁻¹
	-
	8.10x10⁻⁶
	8.10x10⁻⁵

	Nitrosodiethanolamine, N-
	Nitroso-di-N-propilamin, N-
	1116-54-7
	1.94x10⁻¹
	-
	5.62x10⁻⁶
	5.62x10⁻⁵
	8.21x10⁻¹
	-
	5.62x10⁻⁶
	5.62x10⁻⁵

	Nitrosodiethylamine, N-
	Nitrosodietilamin, N-
	55-18-5
	8.12x10⁻⁴
	-
	6.05x10⁻⁸
	6.05x10⁻⁷
	1.53x10⁻²
	-
	6.05x10⁻⁸
	6.05x10⁻⁷

	Nitrosodimethylamine, N-
	Nitrosodimetilamin, N-
	62-75-9
	2.00x10⁻³
	5.96x10⁻³
	2.75x10⁻⁸
	2.75x10⁻⁷
	3.39x10⁻²
	7.21x10⁻²
	2.75x10⁻⁸
	2.75x10⁻⁷

	Nitrosodiphenylamine, N-
	Nitrosodifenilamin, N-
	86-30-6
	1.11x10²
	-
	6.66x10⁻²
	6.66x10⁻¹
	4.69x10²
	-
	6.66x10⁻²
	6.66x10⁻¹

	Nitrosomethylethylamine, N-
	Nitrozometiletilamin, N-
	10595-95-6
	1.99x10⁻²
	5.39x10⁻²
	2.04x10⁻⁷
	2.04x10⁻⁶
	9.12x10⁻²
	2.36x10⁻¹
	2.04x10⁻⁷
	2.04x10⁻⁶

	Nitrosomorpholine [N-]
	Nitrozomorfolin [N-]
	59-89-2
	8.10x10⁻²
	-
	2.84x10⁻⁶
	2.84x10⁻⁵
	3.43x10⁻¹
	-
	2.84x10⁻⁶
	2.84x10⁻⁵

	Nitrosopiperidine [N-]
	Nitrosopiperidin [N-]
	100-75-4
	5.77x10⁻²
	-
	4.40x10⁻⁶
	4.40x10⁻⁵
	2.44x10⁻¹
	-
	4.40x10⁻⁶
	4.40x10⁻⁵

	Nitrosopyrrolidine, N-
	Nitrozopirolidin, N-
	930-55-2
	2.58x10⁻¹
	-
	1.42x10⁻⁵
	1.42x10⁻⁴
	1.09x10⁰
	-
	1.42x10⁻⁵
	1.42x10⁻⁴

	Nitrotoluene, m-
	Nitrotoluen, m-
	99-08-1
	6.32x10⁰
	-
	1.62x10⁻³
	1.62x10⁻²
	8.21x10¹
	-
	1.62x10⁻³
	1.62x10⁻²

	Nitrotoluene, o-
	Nitrotoluen, o-
	88-72-2
	3.16x10⁰
	-
	2.96x10⁻⁴
	2.96x10⁻³
	1.49x10¹
	-
	2.96x10⁻⁴
	2.96x10⁻³

	Nitrotoluene, p-
	Nitrotoluen, p-
	99-99-0
	3.39x10¹
	-
	3.95x10⁻³
	3.95x10⁻²
	1.44x10²
	-
	3.95x10⁻³
	3.95x10⁻²

	Nonane, n-
	Nonan, n-
	111-84-2
	1.13x10¹ sat
	2.17x10¹
	7.47x10⁻²
	7.47x10⁻¹
	7.25x10¹ sat
	9.11x10¹
	7.47x10⁻²
	7.47x10⁻¹

	Norflurazon
	Norflurazon
	27314-13-2
	9.48x10¹
	-
	1.86x10⁻¹
	1.86x10⁰
	1.23x10³
	-
	1.86x10⁻¹
	1.86x10⁰

	OCDD
	OKKB
	3268-87-9
	1.64x10⁻²
	-
	7.75x10⁻³
	7.75x10⁻²
	7.44x10⁻²
	-
	7.75x10⁻³
	7.75x10⁻²

	OCDF
	OCDF
	39001-02-0
	1.64x10⁻²
	-
	4.34x10⁻³
	4.34x10⁻²
	7.44x10⁻²
	-
	4.34x10⁻³
	4.34x10⁻²

	Octabromodiphenyl Ether
	Oktabromodifenil Eter
	32536-52-0
	1.90x10²
	-
	1.19x10¹
	1.19x10²
	2.46x10³
	-
	1.19x10¹
	1.19x10²

	Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine (HMX)
	Oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazosin (HMX)
	2691-41-0
	3.86x10³
	-
	1.26x10⁰
	1.26x10¹
	5.70x10⁴
	-
	1.26x10⁰
	1.26x10¹

	Octamethylpyrophosphoramide
	Oktametilpirofosforamid
	152-16-9
	1.26x10²
	-
	9.63x10⁻³
	9.63x10⁻²
	1.64x10³
	-
	9.63x10⁻³
	9.63x10⁻²

	Octyl Phthalate, di-N-
	Oktil Ftalat, di-N-
	117-84-0
	6.32x10²
	-
	5.65x10¹
	5.65x10²
	8.21x10³
	-
	5.65x10¹
	5.65x10²

	Oryzalin
	Orizalin
	19044-88-3
	6.97x10¹
	-
	1.47x10⁻²
	1.47x10⁻¹
	2.95x10²
	-
	1.47x10⁻²
	1.47x10⁻¹

	Oxadiazon
	Oksadiazon
	19666-30-9
	3.16x10²
	-
	4.83x10⁻¹
	4.83x10⁰
	4.10x10³
	-
	4.83x10⁻¹
	4.83x10⁰

	Oxamyl
	oksamil
	23135-22-0
	1.58x10³
	-
	1.10x10⁻¹
	1.10x10⁰
	2.05x10⁴
	-
	1.10x10⁻¹
	1.10x10⁰

	Oxyfluorfen
	Oksifluorfen
	42874-03-3
	7.41x10⁰
	-
	4.30x10⁻²
	4.30x10⁻¹
	3.14x10¹
	-
	4.30x10⁻²
	4.30x10⁻¹

	Paclobutrazol
	Paklobutrazol
	76738-62-0
	8.22x10²
	-
	4.63x10⁻¹
	4.63x10⁰
	1.07x10⁴
	-
	4.63x10⁻¹
	4.63x10⁰

	Paraquat Dichloride
	Parakuat Diklorür
	1910-42-5
	2.84x10²
	-
	1.24x10⁰
	1.24x10¹
	3.69x10³
	-
	1.24x10⁰
	1.24x10¹

	Parathion
	Paration
	56-38-2
	3.79x10²
	-
	4.32x10⁻¹
	4.32x10⁰
	4.92x10³
	-
	4.32x10⁻¹
	4.32x10⁰

	PeCDF, 1,2,3,7,8-
	PeCDF, 1,2,3,7,8-
	57117-41-6
	1.64x10⁻⁴
	-
	9.31x10⁻⁶
	9.31x10⁻⁵
	7.44x10⁻⁴
	-
	9.31x10⁻⁶
	9.31x10⁻⁵

	PeCDF, 2,3,4,7,8-
	PeCDF, 2,3,4,7,8-
	57117-31-4
	1.64x10⁻⁵
	-
	9.31x10⁻⁷
	9.31x10⁻⁶
	7.44x10⁻⁵
	-
	9.31x10⁻⁷
	9.31x10⁻⁶

	Pebulate
	Pebulat
	1114-71-2
	3.91x10³
	-
	4.47x10⁻¹
	4.47x10⁰
	5.84x10⁴
	-
	4.47x10⁻¹
	4.47x10⁰

	Pendimethalin
	Pendimetalin
	40487-42-1
	1.90x10⁴
	-
	1.56x10¹
	1.56x10²
	***
	-
	1.56x10¹
	1.56x10²

	Pentabromodiphenyl Ether
	Pentabromodifenil Eter
	32534-81-9
	1.56x10² sat
	-
	1.75x10⁰
	1.75x10¹
	2.34x10³ sat
	-
	1.75x10⁰
	1.75x10¹

	Pentabromodiphenyl ether, 2,2',4,4',5- (BDE-99)
	Pentabromodifenil eter, 2,2',4,4',5- (BDE-99)
	60348-60-9
	6.32x10⁰
	-
	8.73x10⁻²
	8.73x10⁻¹
	8.21x10¹
	-
	8.73x10⁻²
	8.73x10⁻¹

	Pentachlorobenzene
	Pentaklorobenzen
	608-93-5
	6.26x10¹
	-
	2.41x10⁻²
	2.41x10⁻¹
	9.34x10²
	-
	2.41x10⁻²
	2.41x10⁻¹

	Pentachlorobiphenyl, 2',3,4,4',5- (PCB 123)
	Pentaklorobifenil, 2',3,4,4',5- (PCB 123)
	65510-44-3
	1.19x10⁻¹
	1.81x10⁰
	1.03x10⁻³
	1.03x10⁻²
	4.94x10⁻¹
	7.89x10⁰
	1.03x10⁻³
	1.03x10⁻²

	Pentachlorobiphenyl, 2,3',4,4',5- (PCB 118)
	Pentaklorobifenil, 2,3',4,4',5- (PCB 118)
	31508-00-6
	1.18x10⁻¹
	1.45x10⁰
	1.01x10⁻³
	1.01x10⁻²
	4.86x10⁻¹
	6.35x10⁰
	1.01x10⁻³
	1.01x10⁻²

	Pentachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4'- (PCB 105)
	Pentaklorobifenil, 2,3,3',4,4'- (PCB 105)
	32598-14-4
	1.18x10⁻¹
	1.48x10⁰
	1.03x10⁻³
	1.03x10⁻²
	4.87x10⁻¹
	6.47x10⁰
	1.03x10⁻³
	1.03x10⁻²

	Pentachlorobiphenyl, 2,3,4,4',5- (PCB 114)
	Pentaklorobifenil, 2,3,4,4',5- (PCB 114)
	74472-37-0
	1.22x10⁻¹
	2.59x10⁰
	1.03x10⁻³
	1.03x10⁻²
	5.03x10⁻¹
	1.13x10¹
	1.03x10⁻³
	1.03x10⁻²

	Pentachlorobiphenyl, 3,3',4,4',5- (PCB 126)
	Pentaklorobifenil, 3,3',4,4',5- (PCB 126)
	57465-28-8
	3.58x10⁻⁵
	5.36x10⁻⁴
	3.03x10⁻⁷
	3.03x10⁻⁶
	1.48x10⁻⁴
	2.34x10⁻³
	3.03x10⁻⁷
	3.03x10⁻⁶

	Pentachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,7,8-
	Pentaklorodibenzo-p-dioksin, 1,2,3,7,8-
	40321-76-4
	4.93x10⁻⁶
	-
	4.99x10⁻⁷
	4.99x10⁻⁶
	2.23x10⁻⁵
	-
	4.99x10⁻⁷
	4.99x10⁻⁶

	Pentachloroethane
	Pentakloroetan
	76-01-7
	7.72x10⁰
	-
	3.10x10⁻⁴
	3.10x10⁻³
	3.63x10¹
	-
	3.10x10⁻⁴
	3.10x10⁻³

	Pentachloronitrobenzene
	Pentakloronitrobenzen
	82-68-8
	2.67x10⁰
	-
	1.48x10⁻³
	1.48x10⁻²
	1.26x10¹
	-
	1.48x10⁻³
	1.48x10⁻²

	Pentachlorophenol
	Pentaklorofenol
	87-86-5
	1.02x10⁰
	-
	5.71x10⁻⁵
	5.71x10⁻⁴
	3.97x10⁰
	-
	5.71x10⁻⁵
	5.71x10⁻⁴

	Pentaerythritol tetranitrate (PETN)
	Pentaeritritol tetranitrat (PETN)
	78-11-5
	1.26x10²
	-
	2.59x10⁻²
	2.59x10⁻¹
	5.34x10²
	-
	2.59x10⁻²
	2.59x10⁻¹

	Pentamethylphosphoramide (PMPA)
	Pentametilfosforamid (PMPA)
	10159-46-3
	6.32x10⁰
	-
	4.13x10⁻⁴
	4.13x10⁻³
	8.21x10¹
	-
	4.13x10⁻⁴
	4.13x10⁻³

	Pentane, n-
	Pentan, n-
	109-66-0
	8.13x10² sat
	8.12x10²
	1.02x10¹
	1.02x10²
	3.41x10³ sat
	3.41x10³
	1.02x10¹
	1.02x10²

	Perfluorobutanesulfonate
	Perflorobütansülfonat
	45187-15-3
	1.90x10¹
	-
	3.01x10⁻³
	3.01x10⁻²
	2.46x10²
	-
	3.01x10⁻³
	3.01x10⁻²

	Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS)
	Perflorobütansülfonik asit (PFBS)
	375-73-5
	1.90x10¹
	-
	3.01x10⁻³
	3.01x10⁻²
	2.46x10²
	-
	3.01x10⁻³
	3.01x10⁻²

	Perfluorobutanoate
	Perflorobutanoat
	45048-62-2
	7.82x10¹
	-
	6.28x10⁻³
	6.28x10⁻²
	1.17x10³
	-
	6.28x10⁻³
	6.28x10⁻²

	Perfluorobutanoic acid (PFBA)
	Perflorobütanoik asit (PFBA)
	375-22-4
	7.82x10¹
	-
	6.50x10⁻³
	6.50x10⁻²
	1.17x10³
	-
	6.50x10⁻³
	6.50x10⁻²

	Perfluorododecanoic acid (PFDoDA)
	Perflorododekanoik asit (PFDoDA)
	307-55-1
	3.16x10⁰
	-
	1.71x10⁻¹
	1.71x10⁰
	4.10x10¹
	-
	1.71x10⁻¹
	1.71x10⁰

	Perfluorohexanesulfonate
	Perflorohekzansülfonat
	108427-53-8
	1.26x10⁰
	-
	1.67x10⁻⁴
	1.67x10⁻³
	1.64x10¹
	-
	1.67x10⁻⁴
	1.67x10⁻³

	Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS)
	Perflorohekzansülfonik asit (PFHxS)
	355-46-4
	1.26x10⁰
	-
	1.67x10⁻⁴
	1.67x10⁻³
	1.64x10¹
	-
	1.67x10⁻⁴
	1.67x10⁻³

	Perfluorohexanoate
	Perflorohekzanoat
	92612-52-7
	3.16x10¹
	-
	1.46x10⁻³
	1.46x10⁻²
	4.10x10²
	-
	1.46x10⁻³
	1.46x10⁻²

	Perfluorohexanoic acid (PFHxA)
	Perflorohekzanoik asit (PFHxA)
	307-24-4
	3.16x10¹
	-
	2.39x10⁻³
	2.39x10⁻²
	4.10x10²
	-
	2.39x10⁻³
	2.39x10⁻²

	Perfluorononanoate
	Perflorononanoat
	72007-68-2
	1.90x10⁻¹
	-
	2.47x10⁻⁴
	2.47x10⁻³
	2.46x10⁰
	-
	2.47x10⁻⁴
	2.47x10⁻³

	Perfluorononanoic acid (PFNA)
	Perflorononanoik asit (PFNA)
	375-95-1
	1.90x10⁻¹
	-
	2.47x10⁻⁴
	2.47x10⁻³
	2.46x10⁰
	-
	2.47x10⁻⁴
	2.47x10⁻³

	Perfluorooctadecanoic acid (PFODA)
	Perflorooktadekanoik asit (PFODA)
	16517-11-6
	2.53x10³
	-
	2.17x10²
	2.17x10³
	3.28x10⁴
	-
	2.17x10²
	2.17x10³

	Perfluorooctanesulfonate
	Perflorooktansülfonat
	45298-90-6
	1.26x10⁻¹
	-
	3.06x10⁻⁴
	3.06x10⁻³
	1.64x10⁰
	-
	3.06x10⁻⁴
	3.06x10⁻³

	Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)
	Perflorooktansülfonik asit (PFOS)
	1763-23-1
	1.26x10⁻¹
	-
	3.06x10⁻⁴
	3.06x10⁻³
	1.64x10⁰
	-
	3.06x10⁻⁴
	3.06x10⁻³

	Perfluorooctanoate
	Perflorooktanoat
	45285-51-6
	1.90x10⁻¹
	-
	9.13x10⁻⁴
	9.13x10⁻³
	2.46x10⁰
	-
	9.13x10⁻⁴
	9.13x10⁻³

	Perfluorooctanoic acid (PFOA)
	Perflorooktanoik asit (PFOA)
	335-67-1
	1.90x10⁻¹
	-
	9.13x10⁻⁴
	9.13x10⁻³
	2.46x10⁰
	-
	9.13x10⁻⁴
	9.13x10⁻³

	Perfluoropropanoic acid (PFPrA)
	Perfloropropanoik asit (PFPrA)
	422-64-0
	3.91x10¹
	-
	2.07x10⁻³
	2.07x10⁻²
	5.84x10²
	-
	2.07x10⁻³
	2.07x10⁻²

	Perfluorotetradecanoic acid (PFTetA)
	Perflorotetradekanoik asit (PFTetA)
	376-06-7
	6.32x10¹
	-
	9.39x10⁰
	9.39x10¹
	8.21x10²
	-
	9.39x10⁰
	9.39x10¹

	Perfluoroundecanoic acid (PFUDA)
	Perfloroundekanoik asit (PFUDA)
	2058-94-8
	1.90x10¹
	-
	4.49x10⁻²
	4.49x10⁻¹
	2.46x10²
	-
	4.49x10⁻²
	4.49x10⁻¹

	Permethrin
	Permetrin
	52645-53-1
	3.16x10³
	-
	2.38x10²
	2.38x10³
	4.10x10⁴
	-
	2.38x10²
	2.38x10³

	Perylene
	Perilen
	198-55-0
	5.37x10⁰
	-
	2.16x10⁰
	2.16x10¹
	6.74x10¹
	-
	2.16x10⁰
	2.16x10¹

	Phenacetin
	fenasetin
	62-44-2
	2.47x10²
	-
	9.68x10⁻³
	9.68x10⁻²
	1.04x10³
	-
	9.68x10⁻³
	9.68x10⁻²

	Phenmedipham
	Fenmedifam
	13684-63-4
	1.52x10⁴
	-
	2.05x10¹
	2.05x10²
	***
	-
	2.05x10¹
	2.05x10²

	Phenol
	Fenol
	108-95-2
	1.90x10⁴
	-
	3.31x10⁰
	3.31x10¹
	***
	-
	3.31x10⁰
	3.31x10¹

	Phenol, 2-(1-methylethoxy)-, methylcarbamate
	Fenol, 2-(1-metiletoksi)-, metilkarbamat
	114-26-1
	2.53x10²
	-
	2.51x10⁻²
	2.51x10⁻¹
	3.28x10³
	-
	2.51x10⁻²
	2.51x10⁻¹

	Phenothiazine
	Fenotiyazin
	92-84-2
	3.16x10¹
	-
	1.36x10⁻²
	1.36x10⁻¹
	4.10x10²
	-
	1.36x10⁻²
	1.36x10⁻¹

	Phenyl Isothiocyanate
	Fenil İzotiyosiyanat
	103-72-0
	1.56x10¹
	-
	1.70x10⁻³
	1.70x10⁻²
	2.34x10² sat
	-
	1.70x10⁻³
	1.70x10⁻²

	Phenylenediamine, m-
	Fenilendiamin, m-
	108-45-2
	3.79x10²
	-
	3.21x10⁻²
	3.21x10⁻¹
	4.92x10³
	-
	3.21x10⁻²
	3.21x10⁻¹

	Phenylenediamine, o-
	Fenilendiamin, o-
	95-54-5
	4.52x10⁰
	-
	1.74x10⁻⁴
	1.74x10⁻³
	1.91x10¹
	-
	1.74x10⁻⁴
	1.74x10⁻³

	Phenylenediamine, p-
	Fenilendiamin, p-
	106-50-3
	6.32x10¹
	-
	5.35x10⁻³
	5.35x10⁻²
	8.21x10²
	-
	5.35x10⁻³
	5.35x10⁻²

	Phenylmercuric Acetate
	Fenilmerkürik Asetat
	62-38-4
	5.06x10⁰
	-
	5.01x10⁻⁴
	5.01x10⁻³
	6.57x10¹
	-
	5.01x10⁻⁴
	5.01x10⁻³

	Phenylphenol, 2-
	Fenilfenol, 2-
	90-43-7
	2.80x10²
	-
	4.08x10⁻¹
	4.08x10⁰
	1.18x10³
	-
	4.08x10⁻¹
	4.08x10⁰

	Phorate
	forat
	298-02-2
	1.26x10¹
	-
	3.39x10⁻³
	3.39x10⁻²
	1.64x10²
	-
	3.39x10⁻³
	3.39x10⁻²

	Phosgene
	Fosgen
	75-44-5
	3.07x10⁻¹
	3.07x10⁻¹
	1.65x10⁻⁴
	1.65x10⁻³
	1.29x10⁰
	1.29x10⁰
	1.65x10⁻⁴
	1.65x10⁻³

	Phosmet
	Fosmet
	732-11-6
	1.26x10³
	-
	8.20x10⁻²
	8.20x10⁻¹
	1.64x10⁴
	-
	8.20x10⁻²
	8.20x10⁻¹

	Phthalic Acid, p-
	Ftalik Asit, p-
	100-21-0
	3.16x10⁴
	-
	3.39x10⁰
	3.39x10¹
	***
	-
	3.39x10⁰
	3.39x10¹

	Phthalic Anhydride
	Ftalik Anhidrit
	85-44-9
	***
	-
	8.51x10⁰
	8.51x10¹
	***
	-
	8.51x10⁰
	8.51x10¹

	Picloram
	Pikloram
	1918-02-1
	4.42x10³
	-
	3.77x10⁻¹
	3.77x10⁰
	5.74x10⁴
	-
	3.77x10⁻¹
	3.77x10⁰

	Picramic Acid (2-Amino-4,6-dinitrophenol)
	Pikramik Asit (2-Amino-4,6-dinitrofenol)
	96-91-3
	6.32x10⁰
	-
	1.30x10⁻³
	1.30x10⁻²
	8.21x10¹
	-
	1.30x10⁻³
	1.30x10⁻²

	Picric Acid (2,4,6-Trinitrophenol)
	Pikrik Asit (2,4,6-Trinitrofenol)
	88-89-1
	1.26x10²
	-
	1.86x10⁻¹
	1.86x10⁰
	1.64x10³
	-
	1.86x10⁻¹
	1.86x10⁰

	Pirimiphos, Methyl
	Pirimifos, Metil
	29232-93-7
	4.61x10¹
	-
	8.44x10⁻³
	8.44x10⁻²
	5.99x10²
	-
	8.44x10⁻³
	8.44x10⁻²

	Polybrominated Biphenyls
	Polibromlu Bifeniller
	36355-01-8
	1.81x10⁻²
	-
	-
	-
	7.66x10⁻²
	-
	-
	-

	Polychlorinated Biphenyls (high risk)
	Poliklorlu Bifeniller (yüksek risk)
	1336-36-3
	2.28x10⁻¹
	2.62x10⁰
	6.82x10⁻³
	6.82x10⁻²
	9.42x10⁻¹
	1.14x10¹
	6.82x10⁻³
	6.82x10⁻²

	Polymeric Methylene Diphenyl Diisocyanate (PMDI)
	Polimerik Metilen Difenil Diizosiyanat (PMDI)
	9016-87-9
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Potassium heptafluorobutanoate
	Potasyum heptaflorobutanoat
	2966-54-3
	1.56x10²
	-
	1.35x10⁻²
	1.35x10⁻¹
	2.34x10³
	-
	1.35x10⁻²
	1.35x10⁻¹

	Potassium perfluorobutanesulfonate
	Potasyum perflorobütansülfonat
	29420-49-3
	1.90x10¹
	-
	3.01x10⁻³
	3.01x10⁻²
	2.46x10²
	-
	3.01x10⁻³
	3.01x10⁻²

	Potassium perfluorooctanesulfonate
	Potasyum perflorooktansülfonat
	2795-39-3
	1.26x10⁻¹
	-
	3.06x10⁻⁴
	3.06x10⁻³
	1.64x10⁰
	-
	3.06x10⁻⁴
	3.06x10⁻³

	Prochloraz
	Prokloraz
	67747-09-5
	3.62x10⁰
	-
	1.90x10⁻³
	1.90x10⁻²
	1.53x10¹
	-
	1.90x10⁻³
	1.90x10⁻²

	Profluralin
	Profluralin
	26399-36-0
	4.69x10²
	-
	1.59x10⁰
	1.59x10¹
	7.01x10³
	-
	1.59x10⁰
	1.59x10¹

	Prometon
	Prometon
	1610-18-0
	9.48x10²
	-
	1.20x10⁻¹
	1.20x10⁰
	1.23x10⁴
	-
	1.20x10⁻¹
	1.20x10⁰

	Prometryn
	Prometrin
	7287-19-6
	2.53x10³
	-
	9.05x10⁻¹
	9.05x10⁰
	3.28x10⁴
	-
	9.05x10⁻¹
	9.05x10⁰

	Pronamide
	Pronamid
	23950-58-5
	4.74x10³
	-
	1.19x10⁰
	1.19x10¹
	6.15x10⁴
	-
	1.19x10⁰
	1.19x10¹

	Propachlor
	Propaklor
	1918-16-7
	8.22x10²
	-
	1.50x10⁻¹
	1.50x10⁰
	1.07x10⁴
	-
	1.50x10⁻¹
	1.50x10⁰

	Propanil
	Propanil
	709-98-8
	3.16x10²
	-
	4.51x10⁻²
	4.51x10⁻¹
	4.10x10³
	-
	4.51x10⁻²
	4.51x10⁻¹

	Propargite
	Proparjit
	2312-35-8
	2.83x10⁰
	-
	1.15x10⁻²
	1.15x10⁻¹
	1.20x10¹
	-
	1.15x10⁻²
	1.15x10⁻¹

	Propargyl Alcohol
	Propargil Alkol
	107-19-7
	1.56x10²
	-
	8.15x10⁻³
	8.15x10⁻²
	2.34x10³
	-
	8.15x10⁻³
	8.15x10⁻²

	Propazine
	Propazin
	139-40-2
	1.26x10³
	-
	3.05x10⁻¹
	3.05x10⁰
	1.64x10⁴
	-
	3.05x10⁻¹
	3.05x10⁰

	Propham
	Proham
	122-42-9
	1.26x10³
	-
	2.24x10⁻¹
	2.24x10⁰
	1.64x10⁴
	-
	2.24x10⁻¹
	2.24x10⁰

	Propiconazole
	Propikonazol
	60207-90-1
	6.32x10³
	-
	5.33x10⁰
	5.33x10¹
	8.21x10⁴
	-
	5.33x10⁰
	5.33x10¹

	Propionaldehyde
	Propiyonaldehit
	123-38-6
	7.46x10¹
	7.46x10¹
	3.37x10⁻³
	3.37x10⁻²
	3.13x10²
	3.13x10²
	3.37x10⁻³
	3.37x10⁻²

	Propyl benzene
	Propil benzen
	103-65-1
	3.77x10³ sat
	7.29x10³
	1.22x10⁰
	1.22x10¹
	2.43x10⁴ sat
	3.06x10⁴
	1.22x10⁰
	1.22x10¹

	Propylene
	Propilen
	115-07-1
	2.20x10³ sat
	2.20x10³
	6.00x10⁰
	6.00x10¹
	9.26x10³ sat
	9.25x10³
	6.00x10⁰
	6.00x10¹

	Propylene Glycol
	Propilen Glikol
	57-55-6
	***
	-
	8.09x10¹
	8.09x10²
	***
	-
	8.09x10¹
	8.09x10²

	Propylene Glycol Dinitrate
	Propilen Glikol Dinitrat
	6423-43-4
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Propylene Glycol Monomethyl Ether
	Propilen Glikol Monometil Eter
	107-98-2
	4.10x10⁴
	1.63x10⁵
	6.49x10⁻¹
	6.49x10⁰
	***
	6.86x10⁵
	6.49x10⁻¹
	6.49x10⁰

	Propylene Oxide
	Propilen oksit
	75-56-9
	2.11x10⁰
	7.82x10⁰
	5.60x10⁻⁵
	5.60x10⁻⁴
	9.74x10⁰
	3.41x10¹
	5.60x10⁻⁵
	5.60x10⁻⁴

	Pyrene
	Piren
	129-00-0
	1.79x10³
	-
	1.32x10¹
	1.32x10²
	2.26x10⁴
	-
	1.32x10¹
	1.32x10²

	Pyridine
	Piridin
	110-86-1
	7.82x10¹
	-
	6.80x10⁻³
	6.80x10⁻²
	1.17x10³
	-
	6.80x10⁻³
	6.80x10⁻²

	Quinalphos
	Kinalfos
	13593-03-8
	3.16x10¹
	-
	4.34x10⁻²
	4.34x10⁻¹
	4.10x10²
	-
	4.34x10⁻²
	4.34x10⁻¹

	Quinoline
	Kinolin
	91-22-5
	1.81x10⁻¹
	-
	7.84x10⁻⁵
	7.84x10⁻⁴
	7.66x10⁻¹
	-
	7.84x10⁻⁵
	7.84x10⁻⁴

	Quizalofop-ethyl
	Kizalofop-etil
	76578-14-8
	5.69x10²
	-
	1.92x10⁰
	1.92x10¹
	7.39x10³
	-
	1.92x10⁰
	1.92x10¹

	Resmethrin
	Resmetrin
	10453-86-8
	1.90x10³
	-
	4.19x10¹
	4.19x10²
	2.46x10⁴
	-
	4.19x10¹
	4.19x10²

	Ronnel
	Ronnel
	299-84-3
	3.91x10³
	-
	3.70x10⁰
	3.70x10¹
	5.84x10⁴
	-
	3.70x10⁰
	3.70x10¹

	Rotenone
	Rotenon
	83-79-4
	2.53x10²
	-
	3.19x10¹
	3.19x10²
	3.28x10³
	-
	3.19x10¹
	3.19x10²

	Safrole
	Safrol
	94-59-7
	5.54x10⁻¹
	-
	5.88x10⁻⁵
	5.88x10⁻⁴
	1.04x10¹
	-
	5.88x10⁻⁵
	5.88x10⁻⁴

	Sethoxydim
	Setoksidim
	74051-80-2
	8.85x10³
	-
	1.44x10¹
	1.44x10²
	***
	-
	1.44x10¹
	1.44x10²

	Simazine
	Simazin
	122-34-9
	4.52x10⁰
	-
	2.99x10⁻⁴
	2.99x10⁻³
	1.91x10¹
	-
	2.99x10⁻⁴
	2.99x10⁻³

	Sodium Acifluorfen
	Sodyum Acifluorfen
	62476-59-9
	8.22x10²
	-
	2.07x10⁰
	2.07x10¹
	1.07x10⁴
	-
	2.07x10⁰
	2.07x10¹

	Sodium Diethyldithiocarbamate
	Sodyum siyanür
	148-18-5
	2.01x10⁰
	-
	1.76x10⁻⁴
	1.76x10⁻³
	8.51x10⁰
	-
	1.76x10⁻⁴
	1.76x10⁻³

	Sodium Fluoroacetate
	Sodyum florür
	62-74-8
	1.26x10⁰
	-
	8.14x10⁻⁵
	8.14x10⁻⁴
	1.64x10¹
	-
	8.14x10⁻⁵
	8.14x10⁻⁴

	Sodium perfluorobutanoate
	Sodyum perflorobutanoat
	2218-54-4
	7.82x10¹
	-
	6.38x10⁻³
	6.38x10⁻²
	1.17x10³
	-
	6.38x10⁻³
	6.38x10⁻²

	Sodium perfluorohexanoate
	Sodyum perflorohekzanoat
	2923-26-4
	3.16x10¹
	-
	2.41x10⁻³
	2.41x10⁻²
	4.10x10²
	-
	2.41x10⁻³
	2.41x10⁻²

	Stirofos (Tetrachlorovinphos)
	Stirofos (Tetraklorovinfos)
	961-11-5
	2.26x10¹
	-
	8.18x10⁻³
	8.18x10⁻²
	9.57x10¹
	-
	8.18x10⁻³
	8.18x10⁻²

	Strychnine
	Striknin
	57-24-9
	1.90x10¹
	-
	6.50x10⁻²
	6.50x10⁻¹
	2.46x10²
	-
	6.50x10⁻²
	6.50x10⁻¹

	Styrene
	Stiren
	100-42-5
	6.00x10³ sat
	9.75x10³
	1.33x10⁰
	1.33x10¹
	3.48x10⁴ sat
	4.10x10⁴
	1.33x10⁰
	1.33x10¹

	Styrene-Acrylonitrile (SAN) Trimer (THNA isomer)
	Stiren-Akrilonitril (SAN) Trimer (THNA izomeri)
	57964-39-3
	1.90x10²
	-
	-
	-
	2.46x10³
	-
	-
	-

	Styrene-Acrylonitrile (SAN) Trimer (THNP isomer)
	Stiren-Akrilonitril (SAN) Trimer (THNP izomeri)
	57964-40-6
	1.90x10²
	-
	-
	-
	2.46x10³
	-
	-
	-

	Sulfolane
	Sülfolan
	126-33-0
	6.32x10¹
	-
	4.37x10⁻³
	4.37x10⁻²
	8.21x10²
	-
	4.37x10⁻³
	4.37x10⁻²

	Sulfonylbis(4-chlorobenzene), 1,1'-
	Sülfonilbis(4-klorobenzen), 1,1'-
	80-07-9
	5.06x10¹
	-
	6.50x10⁻²
	6.50x10⁻¹
	6.57x10²
	-
	6.50x10⁻²
	6.50x10⁻¹

	Sulfurous acid, 2-chloroethyl 2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]-1-methylethyl ester
	Sülfüröz asit, 2-kloroetil 2-[4-(1,1-dimetiletil)fenoksi]-1-metiletil ester
	140-57-8
	2.17x10¹
	-
	1.51x10⁻²
	1.51x10⁻¹
	9.19x10¹
	-
	1.51x10⁻²
	1.51x10⁻¹

	TCDD, 2,3,7,8-
	TCDD, 2,3,7,8-
	1746-01-6
	4.77x10⁻⁶
	1.45x10⁻⁴
	5.91x10⁻⁸
	5.91x10⁻⁷
	2.16x10⁻⁵
	6.33x10⁻⁴
	5.91x10⁻⁸
	5.91x10⁻⁷

	TCDF, 2,3,7,8-
	TCDF, 2,3,7,8-
	51207-31-9
	4.80x10⁻⁵
	1.84x10⁻³
	3.31x10⁻⁷
	3.31x10⁻⁶
	2.17x10⁻⁴
	8.04x10⁻³
	3.31x10⁻⁷
	3.31x10⁻⁶

	Tebuthiuron
	Tebutiuron
	34014-18-1
	4.42x10³
	-
	3.88x10⁻¹
	3.88x10⁰
	5.74x10⁴
	-
	3.88x10⁻¹
	3.88x10⁰

	Temephos
	Temephos
	3383-96-8
	1.26x10³
	-
	7.63x10¹
	7.63x10²
	1.64x10⁴
	-
	7.63x10¹
	7.63x10²

	Terbacil
	Terbasil
	5902-51-2
	8.22x10²
	-
	7.54x10⁻²
	7.54x10⁻¹
	1.07x10⁴
	-
	7.54x10⁻²
	7.54x10⁻¹

	Terbufos
	Terbufos
	13071-79-9
	1.96x10⁰
	-
	5.22x10⁻⁴
	5.22x10⁻³
	2.92x10¹
	-
	5.22x10⁻⁴
	5.22x10⁻³

	Terbutryn
	Terbutrin
	886-50-0
	6.32x10¹
	-
	1.91x10⁻²
	1.91x10⁻¹
	8.21x10²
	-
	1.91x10⁻²
	1.91x10⁻¹

	Tert-Butyl Acetate
	Tert-Butil Asetat
	540-88-5
	8.11x10⁰
	8.62x10⁰
	7.59x10⁻⁴
	7.59x10⁻³
	3.56x10¹
	3.76x10¹
	7.59x10⁻⁴
	7.59x10⁻³

	Tetrabromodiphenyl ether, 2,2',4,4'- (BDE-47)
	Tetrabromodifenil eter, 2,2',4,4'- (BDE-47)
	5436-43-1
	6.32x10⁰
	-
	5.35x10⁻²
	5.35x10⁻¹
	8.21x10¹
	-
	5.35x10⁻²
	5.35x10⁻¹

	Tetrachlorobenzene, 1,2,4,5-
	Tetraklorobenzen, 1,2,4,5-
	95-94-3
	2.35x10⁰
	-
	7.92x10⁻⁴
	7.92x10⁻³
	3.50x10¹
	-
	7.92x10⁻⁴
	7.92x10⁻³

	Tetrachlorobiphenyl, 3,3',4,4'- (PCB 77)
	Tetraklorobifenil, 3,3',4,4'- (PCB 77)
	32598-13-3
	3.84x10⁻²
	-
	9.37x10⁻⁴
	9.37x10⁻³
	1.58x10⁻¹
	-
	9.37x10⁻⁴
	9.37x10⁻³

	Tetrachlorobiphenyl, 3,4,4',5- (PCB 81)
	Tetraklorobifenil, 3,4,4',5- (PCB 81)
	70362-50-4
	1.16x10⁻²
	1.25x10⁻¹
	6.18x10⁻⁵
	6.18x10⁻⁴
	4.80x10⁻²
	5.48x10⁻¹
	6.18x10⁻⁵
	6.18x10⁻⁴

	Tetrachloroethane, 1,1,1,2-
	Tetrakloroetan, 1,1,1,2-
	630-20-6
	1.99x10⁰
	2.16x10⁰
	2.19x10⁻⁴
	2.19x10⁻³
	8.75x10⁰
	9.41x10⁰
	2.19x10⁻⁴
	2.19x10⁻³

	Tetrachloroethane, 1,1,2,2-
	Tetrakloroetan, 1,1,2,2-
	79-34-5
	6.04x10⁻¹
	7.31x10⁻¹
	2.96x10⁻⁵
	2.96x10⁻⁴
	2.67x10⁰
	3.19x10⁰
	2.96x10⁻⁵
	2.96x10⁻⁴

	Tetrachloroethylene
	Tetrakloretilen
	127-18-4
	2.36x10¹
	2.54x10¹
	5.13x10⁻³
	5.13x10⁻²
	1.03x10²
	1.11x10²
	5.13x10⁻³
	5.13x10⁻²

	Tetrachlorophenol, 2,3,4,6-
	Tetraklorofenol, 2,3,4,6-
	58-90-2
	1.90x10³
	-
	1.81x10⁻¹
	1.81x10⁰
	2.46x10⁴
	-
	1.81x10⁻¹
	1.81x10⁰

	Tetrachlorotoluene, p- alpha, alpha, alpha-
	Tetraklorotoluen, p- alfa, alfa, alfa-
	5216-25-1
	4.35x10⁻²
	-
	5.66x10⁻⁶
	5.66x10⁻⁵
	2.04x10⁻¹
	-
	5.66x10⁻⁶
	5.66x10⁻⁵

	Tetraethyl Dithiopyrophosphate
	Tetraetil Ditiyopirofosfat
	3689-24-5
	3.16x10¹
	-
	5.16x10⁻³
	5.16x10⁻²
	4.10x10²
	-
	5.16x10⁻³
	5.16x10⁻²

	Tetraethyl Lead
	Tetraetil Kurşun
	78-00-2
	7.82x10⁻³
	-
	4.67x10⁻⁶
	4.67x10⁻⁵
	1.17x10⁻¹
	-
	4.67x10⁻⁶
	4.67x10⁻⁵

	Tetrafluoroethane, 1,1,1,2-
	Tetrafloroetan, 1,1,1,2-
	811-97-2
	***
	1.02x10⁵
	9.25x10¹
	9.25x10²
	***
	4.27x10⁵
	9.25x10¹
	9.25x10²

	Tetrahydrofuran
	Tetrahidrofuran
	109-99-9
	1.84x10⁴
	2.50x10⁴
	7.50x10⁻¹
	7.50x10⁰
	9.53x10⁴
	1.05x10⁵
	7.50x10⁻¹
	7.50x10⁰

	Tetramethylphosphoramide, -N,N,N',N" (TMPA)
	Tetrametilfosforamid, -N,N,N',N" (TMPA)
	16853-36-4
	6.32x10⁰
	-
	-
	-
	8.21x10¹
	-
	-
	-

	Tetryl (Trinitrophenylmethylnitramine)
	Tetril (Trinitrofenilmetilnitramin)
	479-45-8
	1.56x10²
	-
	3.71x10⁻¹
	3.71x10⁰
	2.33x10³
	-
	3.71x10⁻¹
	3.71x10⁰

	Thallium Acetate
	Talyum Asetat
	563-68-8
	7.82x10⁻¹
	-
	4.07x10⁻⁵
	4.07x10⁻⁴
	1.17x10¹
	-
	4.07x10⁻⁵
	4.07x10⁻⁴

	Thifensulfuron-methyl
	Tifensülfuron-metil
	79277-27-3
	2.72x10³
	-
	2.58x10⁻¹
	2.58x10⁰
	3.53x10⁴
	-
	2.58x10⁻¹
	2.58x10⁰

	Thiobencarb
	Tiyobenkarb
	28249-77-6
	6.32x10²
	-
	5.50x10⁻¹
	5.50x10⁰
	8.21x10³
	-
	5.50x10⁻¹
	5.50x10⁰

	Thiocyanic acid, (2-benzothiazolylthio)methyl ester (TCMTB)
	TCMTB
	21564-17-0
	1.90x10³
	-
	3.34x10⁰
	3.34x10¹
	2.46x10⁴
	-
	3.34x10⁰
	3.34x10¹

	Thiodiglycol
	tiodiglikol
	111-48-8
	5.38x10³
	-
	2.83x10⁻¹
	2.83x10⁰
	7.92x10⁴
	-
	2.83x10⁻¹
	2.83x10⁰

	Thiofanox
	Tiofanoks
	39196-18-4
	1.90x10¹
	-
	1.82x10⁻³
	1.82x10⁻²
	2.46x10²
	-
	1.82x10⁻³
	1.82x10⁻²

	Thiophanate, Methyl
	Tiyofanat, Metil
	23564-05-8
	4.68x10¹
	-
	5.69x10⁻³
	5.69x10⁻²
	1.98x10²
	-
	5.69x10⁻³
	5.69x10⁻²

	Thiram
	Tiram
	137-26-8
	9.48x10²
	-
	4.18x10⁻¹
	4.18x10⁰
	1.23x10⁴
	-
	4.18x10⁻¹
	4.18x10⁰

	Toluene
	Toluen
	108-88-3
	4.89x10³ sat
	2.24x10⁴
	7.62x10⁻¹
	7.62x10⁰
	4.68x10⁴ sat
	9.40x10⁴
	7.62x10⁻¹
	7.62x10⁰

	Toluene-2,4-diisocyanate
	Toluen-2,4-diizosiyanat
	584-84-9
	6.35x10⁰
	6.36x10⁰
	2.51x10⁻⁴
	2.51x10⁻³
	2.67x10¹
	2.67x10¹
	2.51x10⁻⁴
	2.51x10⁻³

	Toluene-2,6-diisocyanate
	Toluen-2,6-diizosiyanat
	91-08-7
	5.27x10⁰
	5.27x10⁰
	2.56x10⁻⁴
	2.56x10⁻³
	2.21x10¹
	2.21x10¹
	2.56x10⁻⁴
	2.56x10⁻³

	Toluenediamine, 2,3-
	Toluendiamin, 2,3-
	2687-25-4
	6.32x10⁰
	-
	6.21x10⁻⁴
	6.21x10⁻³
	8.21x10¹
	-
	6.21x10⁻⁴
	6.21x10⁻³

	Toluenediamine, 2,5-
	Toluendiamin, 2,5-
	95-70-5
	3.01x10⁰
	-
	1.34x10⁻⁴
	1.34x10⁻³
	1.28x10¹
	-
	1.34x10⁻⁴
	1.34x10⁻³

	Toluenediamine, 3,4-
	Toluendiamin, 3,4-
	496-72-0
	6.32x10⁰
	-
	6.17x10⁻⁴
	6.17x10⁻³
	8.21x10¹
	-
	6.17x10⁻⁴
	6.17x10⁻³

	Toluic Acid, p-
	Toluik Asit, p-
	99-94-5
	3.16x10²
	-
	2.29x10⁻²
	2.29x10⁻¹
	4.10x10³
	-
	2.29x10⁻²
	2.29x10⁻¹

	Toluidine, o- (Methylaniline, 2-)
	Toluidin, o- (Metilanilin, 2-)
	95-53-4
	3.39x10¹
	-
	2.02x10⁻³
	2.02x10⁻²
	1.44x10²
	-
	2.02x10⁻³
	2.02x10⁻²

	Toluidine, p-
	Toluidin, p-
	106-49-0
	1.81x10¹
	-
	1.06x10⁻³
	1.06x10⁻²
	7.66x10¹
	-
	1.06x10⁻³
	1.06x10⁻²

	Total Petroleum Hydrocarbons (Aliphatic High) (C19-C32)
	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Alifatik Yüksek)
	
	***
	-
	2.39x10³
	2.39x10⁴
	***
	-
	2.39x10³
	2.39x10⁴

	Total Petroleum Hydrocarbons (Aliphatic Low) (C5-C8)
	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Alifatik Düşük)
	
	2.49x10² sat
	6.88x10²
	1.98x10⁻²
	1.98x10⁻¹
	1.93x10³ sat
	2.89x10³
	1.98x10⁻²
	1.98x10⁻¹

	Total Petroleum Hydrocarbons (Aliphatic Medium) (C9-C18)
	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Alifatik Orta)
	
	9.55x10¹ sat
	1.08x10²
	1.45x10⁰
	1.45x10¹
	4.40x10² sat
	4.56x10²
	1.45x10⁰
	1.45x10¹

	Total Petroleum Hydrocarbons (Aromatic High) (C10-C32)
	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik Yüksek)
	
	1.78x10¹
	-
	7.07x10⁰
	7.07x10¹
	2.22x10²
	-
	7.07x10⁰
	7.07x10¹

	Total Petroleum Hydrocarbons (Aromatic Medium) (C9-C10)
	Toplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik Orta)
	
	2.99x10² sat
	4.85x10²
	8.26x10⁻²
	8.26x10⁻¹
	1.73x10³ sat
	2.04x10³
	8.26x10⁻²
	8.26x10⁻¹

	Toxaphene
	Toksafen
	8001-35-2
	4.93x10⁻¹
	-
	1.09x10⁻²
	1.09x10⁻¹
	2.09x10⁰
	-
	1.09x10⁻²
	1.09x10⁻¹

	Toxaphene, Weathered
	Toksafen, yıpranmış
	
	1.90x10⁰
	-
	9.30x10⁻²
	9.30x10⁻¹
	2.46x10¹
	-
	9.30x10⁻²
	9.30x10⁻¹

	Tralomethrin
	Tralometrin
	66841-25-6
	4.74x10²
	-
	5.75x10¹
	5.75x10²
	6.15x10³
	-
	5.75x10¹
	5.75x10²

	Tri-n-butyltin
	Tri-n-butiltin
	688-73-3
	2.35x10¹
	-
	8.20x10⁻²
	8.20x10⁻¹
	3.50x10²
	-
	8.20x10⁻²
	8.20x10⁻¹

	Triacetin
	Triasetin
	102-76-1
	***
	-
	4.50x10²
	4.50x10³
	***
	-
	4.50x10²
	4.50x10³

	Triadimefon
	Triadimefon
	43121-43-3
	2.15x10³
	-
	5.00x10⁻¹
	5.00x10⁰
	2.79x10⁴
	-
	5.00x10⁻¹
	5.00x10⁰

	Triallate
	Triallat
	2303-17-5
	9.70x10⁰
	-
	1.04x10⁻³
	1.04x10⁻²
	4.56x10¹
	-
	1.04x10⁻³
	1.04x10⁻²

	Triasulfuron
	Triasülfüron
	82097-50-5
	6.32x10²
	-
	2.11x10⁻¹
	2.11x10⁰
	8.21x10³
	-
	2.11x10⁻¹
	2.11x10⁰

	Tribenuron-methyl
	Tribenuron-metil
	101200-48-0
	5.06x10²
	-
	6.05x10⁻²
	6.05x10⁻¹
	6.57x10³
	-
	6.05x10⁻²
	6.05x10⁻¹

	Tribromobenzene, 1,2,4-
	Tribromobenzen, 1,2,4-
	615-54-3
	3.91x10²
	-
	6.40x10⁻²
	6.40x10⁻¹
	5.84x10³
	-
	6.40x10⁻²
	6.40x10⁻¹

	Tribromophenol, 2,4,6-
	Tribromofenol, 2,4,6-
	118-79-6
	5.69x10²
	-
	2.19x10⁻¹
	2.19x10⁰
	7.39x10³
	-
	2.19x10⁻¹
	2.19x10⁰

	Tribufos
	Tribufos
	78-48-8
	1.26x10¹
	-
	2.78x10⁻³
	2.78x10⁻²
	1.64x10²
	-
	2.78x10⁻³
	2.78x10⁻²

	Tributyl Phosphate
	Tribütil Fosfat
	126-73-8
	6.03x10¹
	-
	2.54x10⁻²
	2.54x10⁻¹
	2.55x10²
	-
	2.54x10⁻²
	2.54x10⁻¹

	Tributyltin Compounds
	Tribütiltin Bileşikleri
	
	1.90x10¹
	-
	-
	-
	2.46x10²
	-
	-
	-

	Tributyltin Oxide
	Tribütiltin Oksit
	56-35-9
	1.90x10¹
	-
	2.93x10²
	2.93x10³
	2.46x10²
	-
	2.93x10²
	2.93x10³

	Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1,2-
	Trikloro-1,2,2-trifloroetan, 1,1,2-
	76-13-1
	6.69x10³ sat
	6.73x10³
	2.56x10¹
	2.56x10²
	2.81x10⁴ sat
	2.83x10⁴
	2.56x10¹
	2.56x10²

	Trichloroacetic Acid
	Triklorasetik asit
	76-03-9
	7.75x10⁰
	-
	2.24x10⁻⁴
	2.24x10⁻³
	3.28x10¹
	-
	2.24x10⁻⁴
	2.24x10⁻³

	Trichloroaniline HCl, 2,4,6-
	Trikloroanilin HCl, 2,4,6-
	33663-50-2
	1.87x10¹
	-
	7.36x10⁻³
	7.36x10⁻²
	7.92x10¹
	-
	7.36x10⁻³
	7.36x10⁻²

	Trichloroaniline, 2,4,6-
	Trikloroanilin, 2,4,6-
	634-93-5
	1.90x10⁰
	-
	3.61x10⁻³
	3.61x10⁻²
	2.46x10¹
	-
	3.61x10⁻³
	3.61x10⁻²

	Trichlorobenzene, 1,2,3-
	Triklorobenzen, 1,2,3-
	87-61-6
	6.26x10¹
	-
	2.09x10⁻²
	2.09x10⁻¹
	9.34x10²
	-
	2.09x10⁻²
	2.09x10⁻¹

	Trichlorobenzene, 1,2,4-
	Triklorobenzen, 1,2,4-
	120-82-1
	2.40x10¹
	6.24x10¹
	3.37x10⁻³
	3.37x10⁻²
	1.13x10²
	2.62x10²
	3.37x10⁻³
	3.37x10⁻²

	Trichloroethane, 1,1,1-
	Trikloroetan, 1,1,1-
	71-55-6
	8.15x10³ sat
	8.60x10³
	2.81x10⁰
	2.81x10¹
	3.56x10⁴ sat
	3.61x10⁴
	2.81x10⁰
	2.81x10¹

	Trichloroethane, 1,1,2-
	Trikloroetan, 1,1,2-
	79-00-5
	1.15x10⁰
	1.27x10⁰
	8.93x10⁻⁵
	8.93x10⁻⁴
	5.05x10⁰
	5.53x10⁰
	8.93x10⁻⁵
	8.93x10⁻⁴

	Trichloroethylene
	Trikloretilen
	79-01-6
	9.43x10⁻¹
	1.06x10⁰
	1.76x10⁻⁴
	1.76x10⁻³
	6.04x10⁰
	6.61x10⁰
	1.76x10⁻⁴
	1.76x10⁻³

	Trichlorofluoromethane
	Trikloroflorometan
	75-69-4
	2.35x10⁴ sat
	-
	3.31x10⁰
	3.31x10¹
	***
	-
	3.31x10⁰
	3.31x10¹

	Trichlorophenol, 2,4,5-
	Triklorofenol, 2,4,5-
	95-95-4
	6.32x10³
	-
	4.02x10⁰
	4.02x10¹
	8.21x10⁴
	-
	4.02x10⁰
	4.02x10¹

	Trichlorophenol, 2,4,6-
	Triklorofenol, 2,4,6-
	88-06-2
	4.93x10¹
	-
	3.96x10⁻³
	3.96x10⁻²
	2.09x10²
	-
	3.96x10⁻³
	3.96x10⁻²

	Trichlorophenoxyacetic Acid, 2,4,5-
	Triklorofenoksiasetik Asit, 2,4,5-
	93-76-5
	6.32x10²
	-
	6.75x10⁻²
	6.75x10⁻¹
	8.21x10³
	-
	6.75x10⁻²
	6.75x10⁻¹

	Trichlorophenoxypropionic acid, -2,4,5
	Triklorofenoksipropiyonik asit, -2,4,5
	93-72-1
	5.06x10²
	-
	6.12x10⁻²
	6.12x10⁻¹
	6.57x10³
	-
	6.12x10⁻²
	6.12x10⁻¹

	Trichloropropane, 1,1,2-
	Trikloropropan, 1,1,2-
	598-77-6
	3.91x10²
	-
	3.46x10⁻²
	3.46x10⁻¹
	5.84x10³ sat
	-
	3.46x10⁻²
	3.46x10⁻¹

	Trichloropropane, 1,2,3-
	Trikloropropan, 1,2,3-
	96-18-4
	5.10x10⁻³
	4.91x10⁰
	3.24x10⁻⁷
	3.24x10⁻⁶
	1.09x10⁻¹
	2.06x10¹
	3.24x10⁻⁷
	3.24x10⁻⁶

	Trichloropropene, 1,2,3-
	Trikloropropen, 1,2,3-
	96-19-5
	7.29x10⁻¹
	7.32x10⁻¹
	3.06x10⁻⁴
	3.06x10⁻³
	3.07x10⁰
	3.07x10⁰
	3.06x10⁻⁴
	3.06x10⁻³

	Tricresyl Phosphate (TCP)
	Trikresil Fosfat (TCP)
	1330-78-5
	1.26x10³
	-
	1.49x10¹
	1.49x10²
	1.64x10⁴
	-
	1.49x10¹
	1.49x10²

	Tridiphane
	Tridifan
	58138-08-2
	1.90x10²
	-
	1.28x10⁻¹
	1.28x10⁰
	2.46x10³
	-
	1.28x10⁻¹
	1.28x10⁰

	Triethylamine
	trietilamin
	121-44-8
	1.15x10²
	1.15x10²
	4.41x10⁻³
	4.41x10⁻²
	4.85x10²
	4.84x10²
	4.41x10⁻³
	4.41x10⁻²

	Triethylene Glycol
	Trietilen Glikol
	112-27-6
	***
	-
	8.82x10⁰
	8.82x10¹
	***
	-
	8.82x10⁰
	8.82x10¹

	Trifluoroethane, 1,1,1-
	Trifloroetan, 1,1,1-
	420-46-2
	1.48x10⁴ sat
	1.49x10⁴
	1.29x10²
	1.29x10³
	6.23x10⁴ sat
	6.24x10⁴
	1.29x10²
	1.29x10³

	Trifluralin
	Trifluralin
	1582-09-8
	9.03x10¹
	-
	8.43x10⁻²
	8.43x10⁻¹
	4.25x10²
	-
	8.43x10⁻²
	8.43x10⁻¹

	Trimethyl Phosphate
	Trimetil Fosfat
	512-56-1
	2.71x10¹
	-
	8.60x10⁻⁴
	8.60x10⁻³
	1.15x10²
	-
	8.60x10⁻⁴
	8.60x10⁻³

	Trimethylbenzene, 1,2,3-
	Trimetilbenzen, 1,2,3-
	526-73-8
	3.36x10² sat
	5.91x10²
	8.08x10⁻²
	8.08x10⁻¹
	2.05x10³ sat
	2.48x10³
	8.08x10⁻²
	8.08x10⁻¹

	Trimethylbenzene, 1,2,4-
	Trimetilbenzen, 1,2,4-
	95-63-6
	3.03x10² sat
	4.95x10²
	8.08x10⁻²
	8.08x10⁻¹
	1.77x10³ sat
	2.08x10³
	8.08x10⁻²
	8.08x10⁻¹

	Trimethylbenzene, 1,3,5-
	Trimetilbenzen, 1,3,5-
	108-67-8
	2.71x10² sat
	4.14x10²
	8.66x10⁻²
	8.66x10⁻¹
	1.51x10³ sat
	1.74x10³
	8.66x10⁻²
	8.66x10⁻¹

	Trimethylpentene, 2,4,4-
	Trimetilpenten, 2,4,4-
	25167-70-8
	7.82x10² sat
	-
	1.29x10⁻¹
	1.29x10⁰
	1.17x10⁴ sat
	-
	1.29x10⁻¹
	1.29x10⁰

	Trinitrobenzene, 1,3,5-
	Trinitrobenzen, 1,3,5-
	99-35-4
	2.25x10³
	-
	2.12x10⁰
	2.12x10¹
	3.24x10⁴
	-
	2.12x10⁰
	2.12x10¹

	Trinitrotoluene, 2,4,6-
	Trinitrotoluen, 2,4,6-
	118-96-7
	2.13x10¹
	-
	1.48x10⁻²
	1.48x10⁻¹
	9.60x10¹
	-
	1.48x10⁻²
	1.48x10⁻¹

	Triphenylphosphine Oxide
	Trifenilfosfin Oksit
	791-28-6
	1.26x10³
	-
	1.49x10⁰
	1.49x10¹
	1.64x10⁴
	-
	1.49x10⁰
	1.49x10¹

	Tris(1,3-Dichloro-2-propyl) Phosphate
	Tris(1,3-Dikloro-2-propil) Fosfat
	13674-87-8
	1.26x10³
	-
	8.02x10⁰
	8.02x10¹
	1.64x10⁴
	-
	8.02x10⁰
	8.02x10¹

	Tris(1-chloro-2-propyl)phosphate
	Tris(1-kloro-2-propil)fosfat
	13674-84-5
	6.32x10²
	-
	6.49x10⁻¹
	6.49x10⁰
	8.21x10³
	-
	6.49x10⁻¹
	6.49x10⁰

	Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate
	Tris(2,3-dibromopropil)fosfat
	126-72-7
	2.80x10⁻¹
	3.84x10⁰
	1.33x10⁻⁴
	1.33x10⁻³
	1.31x10⁰
	1.68x10¹
	1.33x10⁻⁴
	1.33x10⁻³

	Tris(2-chloroethyl)phosphate
	Tris(2-kloroetil)fosfat
	115-96-8
	2.71x10¹
	-
	3.76x10⁻³
	3.76x10⁻²
	1.15x10²
	-
	3.76x10⁻³
	3.76x10⁻²

	Tris(2-ethylhexyl)phosphate
	Tris(2-etilheksil)fosfat
	78-42-2
	1.70x10²
	-
	1.20x10²
	1.20x10³
	7.18x10²
	-
	1.20x10²
	1.20x10³

	Urethane
	Üretan
	51-79-6
	1.22x10⁻¹
	-
	5.59x10⁻⁶
	5.59x10⁻⁵
	2.30x10⁰
	-
	5.59x10⁻⁶
	5.59x10⁻⁵

	Vernolate
	Vernolat
	1929-77-7
	7.82x10¹
	-
	8.88x10⁻³
	8.88x10⁻²
	1.17x10³
	-
	8.88x10⁻³
	8.88x10⁻²

	Vinclozolin
	Vinklozolin
	50471-44-8
	7.59x10¹
	-
	1.62x10⁻²
	1.62x10⁻¹
	9.85x10²
	-
	1.62x10⁻²
	1.62x10⁻¹

	Vinyl Acetate
	Vinil asetat
	108-05-4
	9.06x10²
	9.18x10²
	8.70x10⁻²
	8.70x10⁻¹
	3.84x10³ sat
	3.85x10³
	8.70x10⁻²
	8.70x10⁻¹

	Vinyl Bromide
	Vinil Bromür
	593-60-2
	2.56x10⁻¹
	2.56x10⁻¹
	1.08x10⁻⁴
	1.08x10⁻³
	1.12x10⁰
	1.12x10⁰
	1.08x10⁻⁴
	1.08x10⁻³

	Vinyl Chloride
	Vinil Klorür
	75-01-4
	5.92x10⁻²
	1.60x10⁻¹
	6.47x10⁻⁶
	6.47x10⁻⁵
	1.68x10⁰
	2.66x10⁰
	6.47x10⁻⁶
	6.47x10⁻⁵

	Warfarin
	Varfarin
	81-81-2
	1.90x10¹
	-
	5.91x10⁻³
	5.91x10⁻²
	2.46x10²
	-
	5.91x10⁻³
	5.91x10⁻²

	Xylene, m-
	Ksilen, m-
	108-38-3
	5.50x10² sat
	5.70x10²
	1.88x10⁻¹
	1.88x10⁰
	2.37x10³ sat
	2.40x10³
	1.88x10⁻¹
	1.88x10⁰

	Xylene, o-
	Ksilen, o-
	95-47-6
	6.45x10² sat
	6.73x10²
	1.91x10⁻¹
	1.91x10⁰
	2.79x10³ sat
	2.83x10³
	1.91x10⁻¹
	1.91x10⁰

	Xylene, p-
	Ksilen, p-
	106-42-3
	5.61x10² sat
	5.82x10²
	1.89x10⁻¹
	1.89x10⁰
	2.42x10³ sat
	2.44x10³
	1.89x10⁻¹
	1.89x10⁰

	Xylenes
	Ksilenler
	1330-20-7
	5.76x10² sat
	5.99x10²
	1.91x10⁻¹
	1.91x10⁰
	2.49x10³ sat
	2.51x10³
	1.91x10⁻¹
	1.91x10⁰

	Zineb
	Zineb
	12122-67-7
	3.16x10³
	-
	2.87x10⁰
	2.87x10¹
	4.10x10⁴
	-
	2.87x10⁰
	2.87x10¹

	İnorganik

	Aluminum
	Alüminyum
	7429-90-5
	7.74x10⁴
	-
	3.00x10⁴
	3.00x10⁵
	***
	-
	3.00x10⁴
	3.00x10⁵

	Aluminum Phosphide
	Alüminyum Fosfit
	20859-73-8
	3.13x10¹
	-
	-
	-
	4.67x10²
	-
	-
	-

	Aluminum metaphosphate
	Alüminyum Metafosfat
	13776-88-0
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Aluminum salts of inorganic phosphates
	Alüminyum tuzları - inorganik fosfatlar olarak
	
	2.35x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Ammonium Perchlorate
	Amonyum Perklorat
	7790-98-9
	5.48x10¹
	-
	-
	-
	8.18x10²
	-
	-
	-

	Ammonium Sulfamate
	Amonyum Sülfamat
	7773-06-0
	1.56x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Antimony (metallic)
	Antimon (metalik)
	7440-36-0
	3.13x10¹
	-
	3.52x10⁻¹
	3.52x10⁰
	4.67x10²
	-
	3.52x10⁻¹
	3.52x10⁰

	Antimony Pentoxide
	Antimon Pentoksit
	1314-60-9
	3.91x10¹
	-
	-
	-
	5.84x10²
	-
	-
	-

	Antimony Tetroxide
	Antimon Tetroksit
	1332-81-6
	3.13x10¹
	-
	-
	-
	4.67x10²
	-
	-
	-

	Antimony Trioxide
	Antimuan Trioksit
	1309-64-4
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Arsenic, Inorganic
	Arsenik, İnorganik
	7440-38-2
	6.77x10⁻¹
	-
	1.51x10⁻³
	1.51x10⁻²
	3.00x10⁰
	-
	1.51x10⁻³
	1.51x10⁻²

	Arsine
	Arsin
	7784-42-1
	2.74x10⁻¹
	-
	-
	-
	4.09x10⁰
	-
	-
	-

	Barium
	Baryum
	7440-39-3
	1.53x10⁴
	-
	1.55x10²
	1.55x10³
	***
	-
	1.55x10²
	1.55x10³

	Beryllium and compounds
	Berilyum ve bileşikleri
	7440-41-7
	1.56x10²
	-
	1.95x10¹
	1.95x10²
	2.29x10³
	-
	1.95x10¹
	1.95x10²

	Boron And Borates Only
	Sadece Bor ve Boratlar
	7440-42-8
	1.56x10⁴
	-
	1.28x10¹
	1.28x10²
	***
	-
	1.28x10¹
	1.28x10²

	Boron Trichloride
	Bor Triklorür
	10294-34-5
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Boron Trifluoride
	Bor Triflorür
	7637-07-2
	3.13x10³
	-
	-
	-
	4.67x10⁴
	-
	-
	-

	Bromate
	Bromat
	15541-45-4
	9.93x10⁻¹
	-
	8.52x10⁻⁴
	8.52x10⁻³
	4.67x10⁰
	-
	8.52x10⁻⁴
	8.52x10⁻³

	Cadmium (Diet)
	Kadmiyum (Diyet)
	7440-43-9
	7.14x10⁰
	-
	1.39x10⁻¹
	1.39x10⁰
	9.97x10¹
	-
	1.39x10⁻¹
	1.39x10⁰

	Calcium Cyanide
	Kalsiyum Siyanür
	592-01-8
	7.82x10¹
	-
	-
	-
	1.17x10³
	-
	-
	-

	Ceric oxide
	Serik oksit
	1306-38-3
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Chlorine
	Klor
	7782-50-5
	1.85x10⁻¹
	1.84x10⁻¹
	1.49x10⁻⁴
	1.49x10⁻³
	7.75x10⁻¹
	7.75x10⁻¹
	1.49x10⁻⁴
	1.49x10⁻³

	Chlorine Dioxide
	Klor Dioksit
	10049-04-4
	2.33x10³
	-
	-
	-
	3.40x10⁴
	-
	-
	-

	Chlorite (Sodium Salt)
	Klorit (Sodyum Tuzu)
	7758-19-2
	2.35x10³
	-
	-
	-
	3.50x10⁴
	-
	-
	-

	Chromium(III) (Soluble Compounds)
	Krom(III), Çözünmeyen Tuzlar
	16065-83-1
	8.51x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Chromium(III), Insoluble Salts
	Krom(III), Çözünmeyen Tuzlar
	16065-83-1
	***
	-
	***
	***
	***
	-
	***
	***

	Chromium(VI)
	Krom(VI)
	18540-29-9
	3.01x10⁻¹
	-
	6.72x10⁻⁴
	6.72x10⁻³
	6.33x10⁰
	-
	6.72x10⁻⁴
	6.72x10⁻³

	Cobalt
	Kobalt
	7440-48-4
	2.34x10¹
	-
	2.71x10⁻¹
	2.71x10⁰
	3.47x10²
	-
	2.71x10⁻¹
	2.71x10⁰

	Copper
	Bakır
	7440-50-8
	3.13x10³
	-
	2.81x10¹
	2.81x10²
	4.67x10⁴
	-
	2.81x10¹
	2.81x10²

	Copper Cyanide
	Bakır Siyanür
	544-92-3
	3.91x10²
	-
	-
	-
	5.84x10³
	-
	-
	-

	Cyanide (CN-)
	Siyanür (CN-)
	57-12-5
	2.28x10¹
	4.45x10¹
	1.48x10⁻²
	1.48x10⁻¹
	1.47x10²
	1.87x10²
	1.48x10⁻²
	1.48x10⁻¹

	Cyanogen
	Siyanojen
	460-19-5
	7.82x10¹
	-
	-
	-
	1.17x10³
	-
	-
	-

	Cyanogen Bromide
	Siyanojen Bromür
	506-68-3
	7.04x10³
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Cyanogen Chloride
	Siyanojen Klorür
	506-77-4
	3.91x10³
	-
	-
	-
	5.84x10⁴
	-
	-
	-

	Dipotassium phosphate
	Dipotasyum Fosfat
	7758-11-4
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Disodium phosphate
	Disodyum fosfat
	7558-79-4
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Fluoride
	Florür
	16984-48-8
	3.13x10³
	-
	1.20x10²
	1.20x10³
	4.67x10⁴
	-
	1.20x10²
	1.20x10³

	Fluorine (Soluble Fluoride)
	Flor (Çözünür Florür)
	7782-41-4
	4.69x10³
	-
	1.80x10²
	1.80x10³
	7.00x10⁴
	-
	1.80x10²
	1.80x10³

	Hydrazine
	Hidrazin
	302-01-2
	3.22x10⁻²
	3.74x10⁻²
	2.24x10⁻⁷
	2.24x10⁻⁶
	1.42x10⁻¹
	1.63x10⁻¹
	2.24x10⁻⁷
	2.24x10⁻⁶

	Hydrazine Sulfate
	Hidrazin Sülfat
	10034-93-2
	2.32x10⁻¹
	-
	-
	-
	1.09x10⁰
	-
	-
	-

	Hydrogen Chloride
	Hidrojen klorür
	7647-01-0
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Hydrogen Cyanide
	Hidrojen Siyanür
	74-90-8
	2.26x10¹
	4.35x10¹
	1.48x10⁻²
	1.48x10⁻¹
	1.45x10²
	1.83x10²
	1.48x10⁻²
	1.48x10⁻¹

	Hydrogen Fluoride
	Hidrojen florid
	7664-39-3
	3.13x10³
	-
	-
	-
	4.67x10⁴
	-
	-
	-

	Hydrogen Sulfide
	Hidrojen Sülfit
	7783-06-4
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Iodine
	İyot
	7553-56-2
	7.82x10²
	-
	1.20x10¹
	1.20x10²
	1.17x10⁴
	-
	1.20x10¹
	1.20x10²

	Iron
	Demir
	7439-89-6
	5.48x10⁴
	-
	3.52x10²
	3.52x10³
	***
	-
	3.52x10²
	3.52x10³

	Lanthanum
	Lantan
	7439-91-0
	3.91x10⁰
	-
	-
	-
	5.84x10¹
	-
	-
	-

	Lanthanum Chloride Heptahydrate
	Lantan Klorür Heptahidrat
	10025-84-0
	1.46x10⁰
	-
	-
	-
	2.18x10¹
	-
	-
	-

	Lanthanum Chloride, Anhydrous
	Lantan Klorür, Susuz
	10099-58-8
	2.21x10⁰
	-
	-
	-
	3.31x10¹
	-
	-
	-

	Lanthanum Nitrate Hexahydrate
	Lantan Nitrat Hekzahidrat
	10277-43-7
	1.25x10⁰
	-
	-
	-
	1.87x10¹
	-
	-
	-

	Lead Phosphate
	Kurşun Fosfat
	7446-27-7
	8.18x10¹
	-
	-
	-
	3.85x10²
	-
	-
	-

	Lithium
	Lityum
	7439-93-2
	1.56x10²
	-
	1.20x10¹
	1.20x10²
	2.34x10³
	-
	1.20x10¹
	1.20x10²

	Lithium Perchlorate
	Lityum Perklorat
	7791-03-9
	5.48x10¹
	-
	-
	-
	8.18x10²
	-
	-
	-

	Manganese (Non-diet)
	Manganez (Beslenme Dışında)
	7439-96-5
	1.83x10³
	-
	2.83x10¹
	2.83x10²
	2.56x10⁴
	-
	2.83x10¹
	2.83x10²

	Mercuric Chloride
	Cıva Klorür
	7487-94-7
	2.35x10¹
	-
	-
	-
	3.50x10²
	-
	-
	-

	Mercury (elemental)
	Cıva (element halinde)
	7439-97-6
	1.09x10¹ sat
	1.09x10¹
	3.27x10⁻²
	3.27x10⁻¹
	4.56x10¹ sat
	4.56x10¹
	3.27x10⁻²
	3.27x10⁻¹

	Methyl Mercury
	Metil Cıva
	22967-92-6
	7.82x10⁰
	-
	1.40x10¹
	1.40x10²
	1.17x10²
	-
	1.40x10¹
	1.40x10²

	Molybdenum
	Molibden
	7439-98-7
	3.91x10²
	-
	2.02x10⁰
	2.02x10¹
	5.84x10³
	-
	2.02x10⁰
	2.02x10¹

	Monoaluminum phosphate
	Monoalüminyum Fosfat
	13530-50-2
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Monochloramine
	Monokloramin
	10599-90-3
	7.82x10³
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Monopotassium phosphate
	Monopotasyum fosfat
	7778-77-0
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Monosodium phosphate
	Monosodyum fosfat
	7558-80-7
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Nickel Hydroxide
	Nikel Hidroksit
	12054-48-7
	8.25x10²
	-
	-
	-
	1.11x10⁴
	-
	-
	-

	Nickel Oxide
	Nikel Oksit
	1313-99-1
	8.35x10²
	-
	-
	-
	1.16x10⁴
	-
	-
	-

	Nickel Refinery Dust
	Nikel Rafinerisi Tozu
	
	8.25x10²
	-
	3.24x10¹
	3.24x10²
	1.11x10⁴
	-
	3.24x10¹
	3.24x10²

	Nickel Soluble Salts
	Nikel Çözünür Tuzlar
	7440-02-0
	1.45x10³
	-
	2.56x10¹
	2.56x10²
	1.82x10⁴
	-
	2.56x10¹
	2.56x10²

	Nickel Subsulfide
	Nikel Sülfür
	12035-72-2
	4.09x10⁻¹
	-
	-
	-
	1.92x10⁰
	-
	-
	-

	Nitrate (measured as nitrogen)
	Nitrat (nitrojen olarak ölçülür)
	14797-55-8
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Nitrite (measured as nitrogen)
	Nitrit (nitrojen olarak ölçülür)
	14797-65-0
	7.82x10³
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Perchlorate and Perchlorate Salts
	Perklorat ve Perklorat Tuzları
	14797-73-0
	5.48x10¹
	-
	-
	-
	8.18x10²
	-
	-
	-

	Phosphine
	Fosfin
	7803-51-2
	2.35x10¹
	-
	-
	-
	3.50x10²
	-
	-
	-

	Phosphoric Acid
	Fosforik asit
	7664-38-2
	7.78x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Phosphoric acid, aluminum salt (1:1) [aluminum phosphate]
	Fosforik asit, alüminyum tuz (1:1) [alüminyum fosfat]
	7784-30-7
	8.60x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Phosphoric acid, aluminum sodium salt (1:X:X) [sodium aluminum phosphate acidic (acidic SALP)]
	Fosforik asit, alüminyum sodyum tuzu (1:X:X) [sodyum alüminyum fosfat asidik (asidik SALP)]
	7785-88-8
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Phosphorus, White
	Fosfor, Beyaz
	7723-14-0
	1.56x10⁰
	-
	1.48x10⁻³
	1.48x10⁻²
	2.34x10¹
	-
	1.48x10⁻³
	1.48x10⁻²

	Polyphosphoric acid
	Polifosforik asit
	8017-16-1
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Potassium Cyanide
	Potasyum siyanür
	151-50-8
	1.56x10²
	-
	-
	-
	2.34x10³
	-
	-
	-

	Potassium Perchlorate
	Potasyum Perklorat
	7778-74-7
	5.48x10¹
	-
	-
	-
	8.18x10²
	-
	-
	-

	Potassium Silver Cyanide
	Potasyum Gümüş Siyanür
	506-61-6
	3.91x10²
	-
	-
	-
	5.84x10³
	-
	-
	-

	Potassium salts of inorganic phosphates
	Potasyum tuzları - inorganik fosfatlar olarak
	
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Potassium tripolyphosphate
	Potasyum tripolifosfat
	13845-36-8
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Selenious Acid
	Selenyum Asit
	7783-00-8
	3.91x10²
	-
	-
	-
	5.84x10³
	-
	-
	-

	Selenium
	Selenyum
	7782-49-2
	3.91x10²
	-
	5.19x10⁻¹
	5.19x10⁰
	5.84x10³
	-
	5.19x10⁻¹
	5.19x10⁰

	Selenium Sulfide
	Selenyum Sülfür
	7446-34-6
	3.91x10²
	-
	-
	-
	5.84x10³
	-
	-
	-

	Silica (crystalline, respirable)
	Silika (kristalin, solunabilir)
	7631-86-9
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Silver
	Gümüş
	7440-22-4
	3.91x10²
	-
	7.99x10⁻¹
	7.99x10⁰
	5.84x10³
	-
	7.99x10⁻¹
	7.99x10⁰

	Silver Cyanide
	Gümüş Siyanür
	506-64-9
	7.82x10³
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Sodium Azide
	Sodyum azid
	26628-22-8
	3.13x10²
	-
	-
	-
	4.67x10³
	-
	-
	-

	Sodium Cyanide
	Sodyum asit pirofosfat
	143-33-9
	7.82x10¹
	-
	-
	-
	1.17x10³
	-
	-
	-

	Sodium Fluoride
	Sodyum Dietilditiyokarbamat
	7681-49-4
	3.91x10³
	-
	1.50x10²
	1.50x10³
	5.84x10⁴
	-
	1.50x10²
	1.50x10³

	Sodium Metavanadate
	Sodyum Floroasetat
	13718-26-8
	7.82x10¹
	-
	-
	-
	1.17x10³
	-
	-
	-

	Sodium Perchlorate
	Sodyum Metavanadat
	7601-89-0
	5.48x10¹
	-
	-
	-
	8.18x10²
	-
	-
	-

	Sodium Tungstate
	Sodyum Perklorat
	13472-45-2
	6.26x10¹
	-
	-
	-
	9.34x10²
	-
	-
	-

	Sodium Tungstate Dihydrate
	Sodyum Tungstat
	10213-10-2
	6.26x10¹
	-
	-
	-
	9.34x10²
	-
	-
	-

	Sodium aluminum phosphate (anhydrous)
	Sodyum Alüminyum Fosfat (Susuz)
	10279-59-1
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Sodium aluminum phosphate (tetrahydrate)
	Sodyum Alüminyum Fosfat (Tetrahidrat)
	10305-76-7
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Sodium hexametaphosphate
	Sodyum heksametafosfat
	10124-56-8
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Sodium polyphosphate
	Sodyum polifosfat
	68915-31-1
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Sodium pyrophosphate
	Sodyum Tungstat Dihidrat
	7758-16-9
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Sodium salts of inorganic phosphates
	Sodyum tuzları - inorganik fosfatlar olarak
	
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Sodium trimetaphosphate
	Sodyum trimetafosfat
	7785-84-4
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Sodium tripolyphosphate
	Sodyum tripolifosfat
	7758-29-4
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Strontium, Stable
	Stronsiyum, Stabil
	7440-24-6
	4.69x10⁴
	-
	4.22x10²
	4.22x10³
	***
	-
	4.22x10²
	4.22x10³

	Sulfur Trioxide
	Sülfür Trioksit
	7446-11-9
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Sulfuric Acid
	Sülfürik asit
	7664-93-9
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Tetrapotassium phosphate
	Tetrapotasyum fosfat
	7320-34-5
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Tetrasodium pyrophosphate
	Tetrasodyum pirofosfat
	7722-88-5
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Thallic Oxide
	Talik Oksit
	1314-32-5
	1.56x10⁰
	-
	-
	-
	2.34x10¹
	-
	-
	-

	Thallium (I) Nitrate
	Talyum (I) Nitrat
	10102-45-1
	7.82x10⁻¹
	-
	-
	-
	1.17x10¹
	-
	-
	-

	Thallium (Soluble Salts)
	Talyum (Çözünür Tuzlar)
	7440-28-0
	7.82x10⁻¹
	-
	1.42x10⁻²
	1.42x10⁻¹
	1.17x10¹
	-
	1.42x10⁻²
	1.42x10⁻¹

	Thallium Carbonate
	Talyum Karbonat
	6533-73-9
	1.26x10⁰
	-
	8.25x10⁻⁵
	8.25x10⁻⁴
	1.64x10¹
	-
	8.25x10⁻⁵
	8.25x10⁻⁴

	Thallium Chloride
	Talyum Klorür
	7791-12-0
	7.82x10⁻¹
	-
	-
	-
	1.17x10¹
	-
	-
	-

	Thallium Selenite
	Talyum Selenit
	12039-52-0
	7.82x10⁻¹
	-
	-
	-
	1.17x10¹
	-
	-
	-

	Thallium Sulfate
	Talyum Sülfat
	7446-18-6
	1.56x10⁰
	-
	-
	-
	2.34x10¹
	-
	-
	-

	Thiocyanates
	Tiyosiyanatlar
	
	1.56x10¹
	-
	-
	-
	2.34x10²
	-
	-
	-

	Thiocyanic Acid
	Tiyosiyanik Asit
	463-56-9
	1.56x10¹
	-
	-
	-
	2.34x10²
	-
	-
	-

	Tin
	Kalay
	7440-31-5
	4.69x10⁴
	-
	3.00x10³
	3.00x10⁴
	***
	-
	3.00x10³
	3.00x10⁴

	Titanium Tetrachloride
	Titanyum Tetraklorür
	7550-45-0
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Trialuminum sodium tetra decahydrogenoctaorthophosphate (dihydrate)
	Trialüminyum sodyum tetra dekahidrojenoktaortofosfat (dihidrat)
	15136-87-5
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Triphosphoric acid, aluminum salt (1:1) [aluminum triphosphate]
	Trifosforik asit, alüminyum tuzu (1:1) [alüminyum trifosfat]
	13939-25-8
	***
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Tripotassium phosphate
	Tripotasyum fosfat
	7778-53-2
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Trisodium phosphate
	Trisodyum fosfat
	7601-54-9
	7.82x10⁴
	-
	-
	-
	***
	-
	-
	-

	Tungsten
	Tungsten
	7440-33-7
	6.26x10¹
	-
	2.40x10⁰
	2.40x10¹
	9.34x10²
	-
	2.40x10⁰
	2.40x10¹

	Uranium
	Uranyum
	7440-61-1
	1.56x10¹
	-
	1.80x10⁰
	1.80x10¹
	2.33x10²
	-
	1.80x10⁰
	1.80x10¹

	Vanadium Pentoxide
	Vanadyum Pentoksit
	1314-62-1
	4.60x10²
	-
	-
	-
	2.01x10³
	-
	-
	-

	Vanadium and Compounds
	Vanadyum ve Bileşikleri
	7440-62-2
	3.93x10²
	-
	8.64x10¹
	8.64x10²
	5.83x10³
	-
	8.64x10¹
	8.64x10²

	Zinc Cyanide
	Çinko Siyanür
	557-21-1
	3.91x10³
	-
	-
	-
	5.84x10⁴
	-
	-
	-

	Zinc Phosphide
	Çinko Fosfit
	1314-84-7
	2.35x10¹
	-
	-
	-
	3.50x10²
	-
	-
	-

	Zinc and Compounds
	Çinko ve Bileşikler
	7440-66-6
	2.35x10⁴
	-
	3.73x10²
	3.73x10³
	***
	-
	3.73x10²
	3.73x10³

	Zirconium
	Zirkonyum
	7440-67-7
	6.26x10⁰
	-
	4.79x10⁰
	4.79x10¹
	9.34x10¹
	-
	4.79x10⁰
	4.79x10¹

	Lead and Compounds
	Kurşun ve Bileşikleri
	7439-92-1
	4.00x10²
	-
	-
	-
	8.00x10²
	-
	-
	-


(1) Kanser riski 10-6, kanser dışı sağlık riski için tehlike indeksi 1 olarak kabul edilmiştir.

(2) Jenerik Sınır Değer bulunmamaktadır.
*** Jenerik Sınır Değer Teorik Tavan Değer kabul edilen 105’in üzerindedir. Kirleticinin sağlık riski yaratacak toprak konsantrasyonuna ulaşması mümkün değildir.

* SeyFak = Seyrelme Faktörü

** Jenerik Sınır Değer Saturasyon değerinin üzerindedir. Yani Jenerik Sınır Değer, toprak bünyesindeki kirleticinin toprak, hava ve su fazlarında bulundurabileceği toprak miktarın üzerindedir. Sahadaki toprakta bu değer üzerinde bir konsantrasyon ölçülmüşse kirleticinin sıvı fazda bulunma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
EK-2
KİRLİLİK GÖSTERGE PARAMETRELERİ
	TOPRAK 

	Parametre
	Sembol

	Toplam Organik Halojen
	TOX

	Toplam Petrol Hidrokarbonları
	TPH

	Uçucu Organikler
	VOCs

	Kadmiyum
	Cd

	Civa
	Hg

	Çinko
	Zn

	Bakır
	Cu

	Nikel
	Ni

	Krom
	Cr

	Kurşun
	Pb

	Selenyum
	Se

	Arsenik
	As

	
	

	YERALTI SUYU 

	Parametre
	Sembol

	pH
	pH

	İletkenlik
	İLT

	Toplam Organik Halojen
	AOX

	Toplam Organik Karbon
	TOK

	Kadmiyum
	Cd

	Civa
	Hg

	Çinko
	Zn

	Bakır
	Cu

	Nikel
	Ni

	Krom
	Cr

	Kurşun
	Pb

	Selenyum
	Se

	Arsenik
	As

	
	

	TOPRAK GAZI
	 

	Parametre
	Sembol

	Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen
	BTEX

	Toplam Uçucu Organik Bileşikler
	TVOCs

	* Kirletici maddenin bilinmediği durumda öncelikle Faaliyet Bilgi Formu ve Kapasite Raporunda yer alan kimyasal/kimyasalların analizinin yapılması tercih edilmelidir.
** İl Müdürlüğü sahada ihtiyaç duyabileceği başka parametrelerin veya mevcut parametrelerin alt kırılımlarının analizlerini isteyebilir.




EK-3

ACİL MÜDAHALE PLANI

1. Giriş

1.1. Kuruluş ve faaliyetlerini içeren özet bilgi

i. Kuruluş ile ilgili bilgiler

ii. Faaliyet konuları ile ilgili bilgiler

iii. Proses özeti ve iş akım şemaları

iv. Tesiste kullanılan ve üretilen potansiyel kirleticiler
v.  Tesis yerleşim planı (tüm potansiyel kirletici kaynaklarının gösterildiği plan)
1.2. Personel Bilgileri

i. Acil müdahale planının uygulanmasından sorumlu personelin Ad Soyad ve iletişim bilgileri (e-mail ve cep telefonu)

ii. Tesis sorumlusunun ad-soyad ve iletişim bilgileri (e-mail ve cep telefonu)

2. Acil Durum Risk Değerlendirmesi

Acil durum risk değerlendirmesi, ana tehlikelerin belirlenmesine yardımcı olur. Potansiyel çevresel acil durumlar belirlendikten sonra, uygun acil durum önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamaları için Acil Müdahale Planı hazırlanır (Bölüm 3). Acil durum risk değerlendirmesi için aşağıda alt başlıkları verilen bilgiler toplanmalıdır.

2.1. Sahada Bulunan potansiyel kirleticilerin özellikleri

Burada sahada depolanan ve kullanılan tüm potansiyel kirleticiler, miktarları, depolama şekilleri (depolama yüzeysel tank, yeraltı tankı), tankların üretim yılları, depolamanın çevresi ile ilgili bilgiler, koruma önlemleri (taşkın havuzu, drenaj vs) ve zararlı kimyasala ait MSDS yer almalıdır.

2.2. Olası Acil Durumların Belirlenmesi

Bu kısımda tesiste bulunan potansiyel kirleticilerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin olabileceği durumlar/senaryolar belirlenir. Acil duruma neden olabilecek faaliyetler (örneğin, konteyner yırtılması/delinmesi, yakıt transferi, yakıt ikmali, yangın potansiyel kirleticilerin taşınması, portatif kapların doldurulması veya boşaltılması sırasında taşması, inşaat ve bakım uygulamaları, kaza vb.) belirlenir. 

3. Acil Müdahalenin Kapsamı

Olası acil durumların önlenmesi, ön hazırlıklar, müdahale ve olası etkilerden kurtulmak için alınacak önlemlerin açıklandığı bölümdür.

3.1. Önleme

Çevresel bir acil durumun önlenmesi, sahada meydana gelme olasılığını ortadan kaldıran veya azaltan tüm faaliyetleri içerir. Kimyasallar için uygun saklama ve depolama koşullarının (malzemelerinin) seçimi, MSDS’lerin sahada bulundurulması, taşkın havuzlarının oluşturulması, varillerin sızıntı kontrollü platformlarda depolanması veya benzeri tedbirler bu kapsamda yer alır. Tesiste potansiyel kirleticilerin taşıma amacı ile kullanılan hatların ve ekipmanların (vana, pompa, borular, tanklar, karıştırma ekipmanları vs) bakım ve onarımının zaman planlamasının yapılması da bu alt başlıkta değerlendirilmesi gereken hususlardandır. Ayrıca personel için eğitim ve tatbikat faaliyetleri de potansiyel kirleticilerin kaza ile yayılımının önlenmesi konusunda değerlendirilmesi gereken ve planlanması önemli olan unsurlardır. 

3.2. Hazırlık

Olası bir acil durum söz konusu olduğunda müdahale yapabilmek için gerekli hazırlıkları içerir. Bu alt başlıkta aşağıda yer alan konular detaylandırılmalıdır.
· İnsan sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınacak önlemler, 

· Yeterli sayıda, kapasitede ve özellikte dökülme kitleri ve yerleştirileceği yerler

· Kişisel korunma ekipmanları

· Gerekli makine ve teçhizat

· Yalıtım ekipmanları

· Aydınlatma ekipmanları

· İlk yardım Malzemeleri

· Diğer önlemler
3.3. Müdahale

Bu bölümde, aşağıda listelenen alt başlıklar yer alacaktır.  

i. İlgili Personel ve İletişim Bilgileri

ii. Personel Rolleri ve Sorumlulukları

iii. Acil müdahale prosedürleri
*Başka kapsamda hazırlanmış acil müdahale planları bu yönetmelik kapsamında istenilen Acil Müdahale Planı’nı içeriyorsa; sadece ilgili kısımlar faaliyet bilgi formunda ek olarak sunulmalıdır.
EK-4
POTANSİYEL TOPRAK KİRLETİCİ FAALİYETLER
	NACE Kodu  
	Endüstriyel Faaliyet 

	06.10
	Ham petrol çıkarımı

	07.10
	Demir cevherleri madenciliği

	07.29
	Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği

	10.41
	Sıvı ve katı yağ imalatı

	10.42
	Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı

	13.30
	Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

	13.93
	Halı ve kilim imalatı

	14.24
	Deri giysi ve kürk giysi imalatı

	14.23
	İş giysisi imalatı

	14.21
	Dış giyim imalatı

	14.22
	İç giyim eşyası imalatı

	14.29
	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer giyim eşyası ve aksesuarların imalatı

	15.11
	Deri ve kürkün tabaklanması, işlenmesi ve boyanması

	15.20
	Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı

	17.11
	Kağıt hamuru imalatı

	17.12
	Kağıt ve mukavva imalatı

	17.23
	Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı

	17.24
	Duvar kağıdı imalatı

	19.20
	Rafine edilmiş petrol ve fosil yakıt ürünleri imalatı

	20.12
	Boya maddeleri ve pigment imalatı

	20.13
	Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı

	20.14
	Diğer organik temel kimyasalların imalatı

	20.16
	Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı

	20.17
	Birincil formda sentetik kauçuk imalatı

	20.20
	Haşere ilaçları, dezenfektanlar ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

	20.30
	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı

	20.41
	Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı preparatlarının (müstahzarlarının) imalatı

	20.42
	Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım preparatlarının (müstahzarlarının) imalatı

	20.59
	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı

	20.60
	Suni veya sentetik elyaf imalatı

	21.10
	Temel eczacılık ürünleri imalatı

	21.20
	Eczacılığa ilişkin preparatların (müstahzarların) imalatı

	22.11
	Kauçuk lastiklerin imalatı, lastiğe sırt geçirilmesi (kaplanması) ve yeniden işlenmesi ve iç lastik imalatı

	22.12
	Diğer kauçuk ürünleri imalatı

	22.21
	Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

	22.22
	Plastik ambalaj malzemeleri imalatı

	22.23
	Plastikten inşaat malzemeleri imalatı

	22.26
	Diğer plastik ürünlerin imalatı

	23.11
	Düz cam imalatı

	23.12
	Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi

	23.13
	Çukur cam imalatı

	23.14
	Cam elyafı imalatı

	23.15
	Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)

	23.51
	Çimento imalatı

	23.65
	Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı

	23.91
	Aşındırıcı ürünlerin imalatı

	24.10
	Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

	24.41
	Değerli metal üretimi

	24.42
	Alüminyum üretimi

	24.43
	Kurşun, çinko ve kalay üretimi

	24.44
	Bakır üretimi

	25.51
	Metallerin kaplanması

	25.53
	Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi

	27.11
	Elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörlerin imalatı

	27.20
	Akümülatör ve pil imalatı

	28.30
	Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı

	28.92
	Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı

	29.10
	Motorlu kara taşıtlarının imalatı

	29.20
	Motorlu kara taşıtları gövdesi ve karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

	29.32
	Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı

	30.11
	Sivil gemilerin ve yüzer yapıların inşası

	30.12
	Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı

	30.20
	Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı

	30.30
	Sivil hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

	30.40
	Askeri kara savaş araçlarının imalatı

	30.91
	Motosiklet imalatı

	33.15
	Sivil gemilerin ve teknelerin onarım ve bakımı

	33.17
	Diğer sivil ulaşım ekipmanlarının onarım ve bakımı

	38.12
	Tehlikeli atıkların toplanması

	38.32
	Atıkların düzenli veya kalıcı olarak depolanması 
(yalnızca tehlikeli atıkların düzenli depolanması için beyan yapılır)

	38.21
	Materyallerin geri kazanımı

	39.00
	İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmeti faaliyetleri

	46.81
	Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti

	46.85
	Kimyasal ürünlerin toptan ticareti

	46.87
	Atık ve hurda toptan ticareti

	47.30
	Otomotiv yakıtının perakende ticareti

	49.50
	Boru hattı taşımacılığı


[image: image7.png]TURKIYE CUMHURIVET
CEVRE, SEHIRCILIK VE
IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIG




EK-5
FAALİYET BİLGİ FORMU

	FAALİYET BİLGİ FORMU
	 İlk Düzenleme                                       
	 Yenileme                                            


	1. GÖREVLİ KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Ad-Soyad:
	

	Ünvan:
	

	Telefon:
	(          )                                                
	Faks:
	(          )                                                 

	e-posta:
	

	2. FAALİYET İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Tesis adı:
	

	İl:
	
	İlçe:
	

	Adres: 
	

	Ada/Parsel No:
	

	Vergi Numarası:
	

	Çevre Kimlik Numarası: 
	

	Telefon:
	
	Faks:
	

	e-posta adresi:
	

	Faaliyet alanı (m2):
	

	NACE kodu:
	

	3. FAALİYET SAHASI GEÇMİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Faaliyet sahasının geçmiş kullanım şekilleri:

	Başlangıç yılı:
	Bitiş yılı:
	Kullanım şekli:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4. ZARARLI KİMYASALLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Faaliyet sahasında, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Üçüncü Bölüm Tablo 3 listesinde yer alan kimyasal bulunuyor mu?
	 Evet
	 Hayır (Bölüm 6’ya geçiniz.)


	5. DEPOLANAN ZARARLI KİMYASALLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Kimyasal adı:
	

	CAS No:
	
	Bileşim (%):
	

	Fiziksel hal:
	 Katı
	 Sıvı
	 Gaz 
	 Sıvılaştırılmış gaz 

	Yıllık depolanan kimyasal / karışım miktarı
	 < 100 m3
	 100-10.000 m3
	 > 10.000 m3

	Depolama şekli:
	 Tank harici 
	 Yerüstü tankı
	 Yeraltı tankı

	Tank Harici Depolama

	Ambalaj şekli:
	 Çuval
	 Varil
	 Diğer: .........................................................................

	 Kapalı alan:
	 Koruma örtüsü
	 Zemin izolasyonu
	 Drenaj sistemi

	Tankta Depolama

	Tank Malzemesi:
	 Çelik
	 Galvanizli metal
	 Kompozit
	 Cam elyafı takviyeli plastik 

	
	 Diğer: ........................................................................................................................

	 Korozyon koruması
	 Sızıntı kontrolü
	 Esnek borulama
	 Borularda sızıntı kontrolü

	Tank kapasitesi
	 < 10 m3
	 10-50 m3
	 > 50 m3

	Tank montaj tarihi
	......./......./...............
	
	

	Yerüstü Tankı

	Zemin türü:
	 Beton
	 Asfalt
	 Toprak
	 Diğer: ...................................................

	 Zemin izolasyonu
	 Taşkın havuzu

	Yeraltı Tankı

	Tank tipi:
	 Tek cidarlı
	 Çift cidarlı
	

	 Katodik koruma
	 Taşma kontrolü


	6. ENDÜSTRİYEL KAZALAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Faaliyet sahasında endüstriyel kaza meydana geldi mi?
	 Evet            
	 Hayır (Bölüm 7’ye geçiniz.)

	Geçmiş endüstriyel kaza bilgileri:

	Tarih
	Kaza türü
	Kaza raporu

	....../....../...........
	 Kimyasal yayılımı Patlama    Yangın   
	 Var Yok   

	....../....../...........
	 Kimyasal yayılımı Patlama    Yangın   
	 Var Yok   

	....../....../...........
	 Kimyasal yayılımı Patlama    Yangın   
	 Var Yok   

	7. TEHLİKELİ ATIKLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Faaliyet sırasında tehlikeli atıklar oluşuyor mu?
	 Evet 
	 Hayır (Bölüm 8’e geçiniz)

	Tehlikeli atıklar faaliyet sahasında geçici olarak depolanıyor mu?
	 Evet 
	 Hayır (Bölüm 8’e geçiniz)

	Geçici depolanan atıklara ait bilgiler:

	Atık türü
	Atık kodu:
	Miktar (ton/yıl):

	Tehlikeli atık geçici depolama alanında geçirimsiz tabaka var mı?
	 Hayır
	 Evet

	Tehlikeli atık geçici depolama alanı çevresinde drenaj sistemi var mı?
	 Hayır 
	 Evet

	8. FAALİYET SAHASI ÇEVRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Faaliyet sahasının kullanım şekli
	 Vasıfsız arazi Tarım arazisi    Yerleşim alanı    Sanayi alanı   

	Faaliyet sahasının 2 km yakınında yerleşim alanı mevcut mu?
	 Hayır  Evet       

	Toprak bünyesi
	 Ağır bünyeli (killi) Orta bünyeli (siltli, tınlı)    Kaba bünyeli (kumlu, çakıllı)  

	Yağış miktarı
	 >1000 mm/yıl 500-1000 mm/yıl                 <500 mm/yıl                  

	9. YERALTI SUYU İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Akifer yapısı:
	 Belirsiz
	 Karstik
	 Çatlaklı
	 Alüvyal

	Akifere olan mesafe:
	 Belirsiz
	 > 10 m 
	 5-10 m 
	 < 5 m

	Faaliyet sahası içerisinde su kuyusu bulunuyor mu?
	 Hayır (Bölüm 10’a geçiniz) Evet      

	Kuyu Tipi
	 Saha dışında Saha içinde             

	Su kuyusunun kullanım amacı:
	 Kullanım dışı Diğer      Proses      Sulama      İçme     

	10. YÜZEY SU KAYNAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

	Faaliyet sahası çevresinde yer alan yüzey suları, sahaya olan mesafeleri ve kullanım amaçları:
	Türü
	Sahaya olan mesafe
	Kullanım amacı

	
	
	> 5 km
	5-0,3 km 
	< 0,3 km
	İçme
	Sulama
	Proses
	Diğer
	Kullanım dışı

	
	Akarsu / Kanal
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Göl / Baraj
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Deniz 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. EKLER

	Faaliyet Sahası Vaziyet Planı

Acil Durum Planı

Kapasite Raporu*
Geçici Atık Depolama İzin Belgesi (>1000 kg/ay üstü atık depolanması durumunda) 

Raporlar (Geçici Madde 1 ikinci fıkra kapsamındaki faaliyetler)
*Kapasite raporundan muafiyet söz konusu ise “yetkili makamdan alınmış belgenin” ya da kapasite raporu düzenlenemeyen faaliyetler için odalarca düzenlenen “Ekspertiz Raporu”nun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


EK-6  
KİRLİLİK GÖSTERGE PARAMETRELERİ ÖLÇÜM DEĞERLERİNİN REFERANS DEĞERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Saha denetimi esnasında sahada bir veya birden fazla noktada kirlilik gözlenmesi halinde (örneğin atıkların döküldüğü zemin, kazılmış doğal topraktan farklı kirlilik görünen dolgu, kuyu suyunda bulanıklık, koku ve yağ vb.) sadece ilgili noktalardan alınan toprak/yeraltı suyu/gaz numunelerinde EK-2’de verilen “Kirlilik gösterge parametre (KGP)” veya ilgili diğer parametrelerin ölçümleri yapılır. Yapılan ölçümler sonucu kirleticilerin tespit edilmesi durumunda aşağıda belirtilen karşılaştırma yapılır.
Kirleticiler için yapılan bu ölçümler “ölçüm değeri (ÖD)” olarak adlandırılır; ölçüm değeri “referans değer (RD)” ile karşılaştırılır. 

Referans değeri (RD), kirlilik ihtimali olan sahanın yakın çevresinde bulunan, herhangi bir noktasal kaynak veya insan faaliyeti nedeniyle kirlenmemiş (temiz) olduğu varsayılan alandan alınan toprak, yüzey suyu, yeraltı suyu numunelerinde ölçülen KGP konsantrasyonları ile belirlenir.
Sahada ölçülen değer(ler)in, referans değer(ler) ile karşılaştırılması yapılır ve referans değerden sapma düzeyine bakılır. Sapma düzeyi, sahanın, herhangi bir noktasal kaynaklı faaliyet nedeniyle etkilenip etkilenmediğini belirlemede ve dolayısıyla, izlenecek yolu işaret etmekte kullanılır. 
SAPMA = ÖD / RD

Değerlendirme SAPMA değerine göre yapılır. Eğer her ölçüm noktasında [image: image2.png]SAPMA <1+ 2 x OB



 ise saha Potansiyel Kirletici Bulunduran Saha Kapsamına alınır. Burada, [image: image4.png]


ölçüm belirsizliği olup, tüm laboratuvarlar sonuç raporlarında ölçüm belirsizliğini her parametre için belirtilmelidir. Eğer bir veya birden fazla ölçüm noktasında  [image: image6.png]SAPMA > 1+ 2 x OB



 ise saha “Takip Gerektiren Saha Listesi”ne alınır. 
EK-7

SAHA ÖRNEKLEME VE ANALİZ PLANI FORMATI

Yönetici Özeti

Bölüm 1. Giriş
Bölüm 2. Saha Arka Plan Çalışmaları

2.1 Saha veya Örnekleme Alanı Açıklaması  

2.2 Operasyonel Geçmiş

2.3 Önceki Değerlendirmeler

2.4 Jeolojik Bilgiler

2.5 Çevresel ve/veya İnsan Etkisi

Bölüm 3. Çalışmanın Hedefleri, Problemin Tanımı ve Kavramsal Saha Modeli

Bölüm 4. Örnekleme Çalışmaları

Bölüm 5. Analiz Planlaması ve Analiz Yöntemleri 

Bölüm 6. Saha Örnekleme Yöntemleri

Bölüm 7. Numune Kapları, Koruma, Paketleme ve Nakliye

Bölüm 8. Kalite Kontrol

Bölüm 9. Saha Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri
EK-8
SAHA DURUM VE JENERİK SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

Bölüm 1. Saha Ön Değerlendirmesi 

1.1.  Raporun Amacı
1.2.
Saha ile İlgili Genel Bilgi

1.2.1. Sahanın Tanımı

1.2.2. Saha ve Çevresinin Haritası


1.2.3. Sahanın Tarihçesi 

1.2.4. Saha ve Çevresindeki Önemli Noktalar

1.2.5. Sahanın Jeolojik ve Hidrolojik Bilgileri


1.2.6. Kirlilik Gösterge Parametreleri


1.2.7. Potansiyel Alıcılar

1.3.
Tesis/Faaliyet ile İlgili Genel Bilgi 
1.4.
Sahada ve Çevresinde Geçmişte Gerçekleştirilmiş Olan Saha Çalışmaları ve Ölçüm Sonuçları 
Bölüm 2. Kavramsal Saha Modeli (KSM) 

2.1.  Sahadaki Problemin Genel Tanımı

2.2.
Sağlık Risk Değerlendirmesi Çalışmasının Hedefi

2.3.
Kavramsal Saha Modelinin Bileşenleri

2.3.1. KSM Formu 


2.3.2. KSM Şeması 


2.3.3. KSM Taşınım Yolları Çizelgesi 

2.4. KSM Raporu

2.4.1. Saha ve çevresinin kullanım amaçları (yerleşim alanı, endüstriyel alan, tarım arazisi gibi)

2.4.2. Kirletici Kaynakları 
2.4.3.
Maruziyet Noktaları (kirleticilerin kaynaktan alıcıya taşınım yolları ve taşınım yolu sonundaki maruziyet noktaları - kirleticilerin kaynaktan yayılım mekanizmaları, kirleticilerin taşınım güzergahları, dağılım alanları, bunların zaman bağlı değişimleri)

2.4.4.
Maruziyet yolları (muhtemel alıcılar ve maruziyet yolları: alıcıların duyarlılıkları (örneğin çocuklar, yaşlılar gibi duyarlı gruplar), her bir taşınım yolu sonunda kirleticini kaç alıcıya ulaşacağı, alıcılar ile ilgili bilgiler, ne kadar zamandır söz konusu kirleticiye maruz kaldığı ve ileride ne kadar maruz kalacağı gibi, alıcıların kirleticilere hangi maruziyet yolu veya yollarıyla (içme, yeme, soluma, deri teması, vb.) maruz kaldıkları)
2.4.5. Eksiksiz Taşınım Yolları

2.4.6. Kavramsal Saha Modelinin Bileşenlerindeki Eksiklikler 

2.5. Belirsizlikler (kaynak, taşınım yolu, maruziyet noktası, alıcı ve maruziyet yolu bilgilerindeki belirsizlikler)

Bölüm 3. Saha Örnekleme Çalışmaları  

3.1. KSM’nin Oluşturulması Esnasında Belirlenen Eksik Verilerin/Bilgilerin Elde Edilmesine Yönelik    

       Çalışmalar

3.2. Saha Kirletici Konsantrasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Örnekleme Çalışmaları 

3.2.1. Yüzey Toprağı Toprak Örnekleme Çalışmaları


3.2.2. Yüzey Altı Toprağı Örnekleme Çalışmaları


3.2.3. Toprak Karakteristiğinin Belirlenmesi Çalışmaları


3.2.4. Yeraltı Suyunda Örnekleme Çalışmaları 

3.3. Saha Örnekleme Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen İlave Veri/Bilgilerin Özeti
Bölüm 4. Güncellenmiş Kavramsal Saha Modeli (G_KSM) 

4.1. Saha Örnekleme Çalışmaları ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Elde Edilen Yeni Bilgilerin/Verilerin Özeti

4.2. Güncellenmiş Kavramsal Saha Modeli

Bölüm 5. Jenerik Sağlık Risk Değerlendirmesi 

5.1. G_KSM ve JS_KSM için Uyumlu Taşınım Yolları 

5.2. Jenerik Sağlık Risk Değerlendirmesi ve Sahaya Özgü Sağlık Risk Değerlendirmesi Uygulanacak 
       Eksiksiz Taşınım Yollarının Belirlenmesi
5.3. Hedef Kirleticilerin Yüzey ve Yüzey Altı Toprağı Saha Konsantrasyonları 

5.4. Jenerik Kirletici Sınır Değerler ile Kirleticilerin Saha Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması 
Bölüm 6. Sonuç ve Değerlendirme 

EK-9
SAHAYA ÖZGÜ SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRME RAPOR FORMATI
Bölüm 1. Saha Durum ve Jenerik Sağlık Risk Değerlendirme Raporu Özeti

Bölüm 2. Sahaya Özgü Sağlık Risk Değerlendirmesi 

2.1.  Saha Karakterizasyonu ve Veri Kalitesi Analizi 

2.2.
Kavramsal Saha Modelinin Güncellenmesi (G_KSM) 

2.3.  Sahaya Özgü Sağlık Risk Değerlendirmesine Yönelik Hesaplamalar 

2.3.1.
Her Bir Hedef Kirleticiden Kaynaklanacak Kanser Riskinin Hesaplanması 



2.3.2. 
Her Bir Hedef Kirleticiden Kaynaklanacak Kanser Dışındaki Sağlık Riskinin Hesaplanması



2.3.3.
Hedef Kirleticilerden Kaynaklanacak Toplam Kanser Riskinin Hesaplanması



2.3.4.
Hedef Kirleticilerden Kaynaklanacak Toplam Kanser Dışı Sağlık Riski (Tehlike İndeksinin)
                  Hesaplanması 

2.4.  Sağlık Risklerinin Hesaplanmasındaki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi 

2.5. Her Bir Alıcı-Arazi Kullanım Amacı Kombinasyonu için Kanser ve Kanser Dışındaki Sağlık Risklerinin Raporlanması 

Bölüm 3. Sahanın Kirlenmiş Saha ya da Potansiyel Kirletici Bulunduran Saha Olarak 


   Sınıflandırılması
Bölüm 4. İyileştirme Hedeflerinin Belirlenmesi 

4.1.  İyileştirme Gerektirebilecek Çevresel Ortam veya Ortamların Belirlenmesi

4.2.  İyileştirme Gerektiren Hedef Kirleticilerin Belirlenmesi 

4.3.  Hedef Kirleticiler İçin Saha Temizleme Hedeflerinin Belirlenmesi
EK-10

İYİLEŞTİRME FAALİYET PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME RAPOR FORMATI

Yönetici Özeti

Bölüm 1. Giriş
1.1. Amaç ve Kapsam

1.2. Raporun İçeriği

Bölüm 2. İyileştirme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme 
2.1. Saha ve Kirlilik Karakterizasyonu 

(Daha önce raporlanmış, saha için derlenen bilgi ve elde edilen verilerin özet olarak sunulması ile kirliliğin nicelik ve niteliği hakkında yapılan genel değerlendirmeleri kapsar.)   

2.1.1. Saha ile İlgili Genel Bilgi Özeti

2.1.2. Sahada Önceden Yapılan Saha ve Kirlilik Karakterizasyonu Çalışmalarının Özeti

2.1.3. Sahada İyileştirme Aşaması için Yapılan İlave Saha ve Kirlilik Karakterizasyonu Çalışmaları 
2.2. İyileştirme Amaçlı Risk Değerlendirme Çalışmaları

2.2.1. Jenerik ve Sahaya Özgü Sağlık Risk Değerlendirme çalışmalarının özeti, sağlık risk değerlendirme çalışmalarında saha için tespit edilen riskler özetlenmeli ve bu çerçevede temel hedef kirleticiler, toprak ve yeraltı suyu kullanımı için yapılan varsayımlar, risk senaryolarında kirliliğe maruz kalması muhtemel nüfus miktarları, geçerli maruziyet yolları, her bir maruziyet yoluyla ilgili olarak kanserojen ve kanserojen olmayan hedef kirleticiler için tahmin edilen riskler ve bu risklere bağlı olarak iyileştirme ihtiyacının gerekçelendirilmesi ayrıntılı olarak verilmelidir.   

2.2.2. Saha İyileştirme Hedef ve Kriterlerinin Belirlenmesi (sağlık risklerini gidermeye yönelik iyileştirme hedeflerinin ayrıntılı açıklaması verilmelidir.)

2.2.3. Sağlık Risk Bazlı Saha İyileştirme Hedefinin Belirlenmesi 

(Hedef kirleticiler ve ilgili maruziyet yolları bazında nihai saha iyileştirme düzeyi konsantrasyonları belirtilir.)
2.3. İyileştirme Yöntem Belirleme 
2.3.1. Uygulanabilir İyileştirme Yöntemi Seçeneklerinin Belirlenmesi 

(Çevresel anlamda kabul edilebilir, teknik ve mali anlamda yapılabilir bulunan ve saha için uygulanabilir tüm iyileştirme seçeneklerinin listelenmesi ve tanımlanması. Uygulanabilir seçenekler iyileştirmedeki etkinlik, uygulanabilirlik ve maliyet kriterlerine göre belirlenmesi yapılmalıdır. Seçeneklerin nihai tanımlarında seçeneğin teknolojik bileşenleri, uygulanacağı kirlenmiş çevresel ortam miktarları, seçeneğin uygulamaya konabilmesi için gerekli süre, proses büyüklükleri ve varsa mevcut geçerli çevresel mevzuata uygunluk açısından dikkate alınması gerekli hususlar açıkça belirtilir.) 
        2.3.2. Tercih Edilen İyileştirme Yönteminin Seçimi 

     (İyileştirme yöntemindeki etkinlik, uygulanabilirlik ve maliyet kriterlerine göre belirlenen uygulanabilir seçeneklerin insan sağlığı ve çevrenin korunması, mevcut geçerli mevzuata uygunluk, arıtım/temizleme faaliyetinin kirlenmenin toksisite, hareketlilik ve miktarında sağladığı azalma, uzun vadedeki etkinlik ve performans, kısa vadedeki etkinlik, uygulanabilirlik, maliyet [fayda maliyet analizi yapılarak], yetkili otorite tarafından kabul edilebilirlik ve toplum tarafından kabul edilebilirlik gibi kıstaslar baz alınarak tek tek ve kıyaslamalı olarak ayrıntılı değerlendirmeye tabi tutulması ve buna göre en uygun olanının gerekçelendirilerek seçilmesi.) 
        2.3.3. İyileştirme Yöntemi İşletim ve Etkinlik İzleme Planı 
(İyileştirme yönteminin işletmeye alındığı başlangıç döneminde yapılan kısa ve daha sonraki uzun dönemli izleme amaçlı yapılan periyodik ölçümlerin hangi sıklıkta ve nereden alınan numuelerde yapılacağını belirlemek üzere hazırlanan sistem işletim ve izleme planıyla ilgili ayrıntılı bilgi sunulur.)
Bölüm 3. Sonuç ve Değerlendirme 

(Yapılan çalışmaların kısa bir değerlendirmesi yapılarak İyileştirmede bir sonraki aşama olan İyileştirme Uygulama ve İzleme ile İyileştirme Sonlandırma aşamalarında kullanılacak bulgu, bilgi ve veriler somut ve açık olarak özetlenir.) 

Bölüm 4. Kaynaklar 
(İlgili rapor veya dokümanların tümüne kabul edilen normlara uygun şekilde atıf yapılmalıdır.)
EK-11

İYİLEŞTİRME FAALİYETİ UYGULAMA, ETKİNLİK İZLEME VE SONLANDIRMA 
RAPOR FORMATI

Yönetici Özeti

Bölüm 1. Giriş

1.1.  Amaç ve Kapsam

1.2.  Rapor İçeriği
Bölüm 2. İyileştirme Yöntemi Tasarımı 
2.1.  Test Çalışmaları 
(Gerekli olması halinde tasarım öncesi teknik bilgi temini ve anahtar parametre belirleme amaçlı gerçekleştirilen laboratuvar veya pilot ölçekli test çalışmalarının ayrıntıları ve sonuçlarının sunulması istenebilir.) 
2.2.  İyileştirme Yöntem Bileşenleri

2.3.  Tasarım Hesapları ve Saha Uygulama Planları 

Bölüm 3. İyileştirme Yöntemi İnşaatı 

3.1. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Planı 
3.2. Sahaya Özgü Kontrol Planları 

(Sahada iyileştirme yönteminin inşası sırasında sahaya özgü güvenlik, yüzey akış kontrolü vb. planların hazırlanması gerekebilir; bu planlar hakkında bilgi verilir. İyileştirme yönteminin çevre mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi amacıyla mevzuatta öngörülen gerekli tüm izin belgeleri rapora eklenir.)
3.3. İnşaat İş Planı 
(Yapılacak işler detaylandırılarak aşamaları ve yaklaşık iş takvimi verilir; zemin koşulları ve jeoteknik özellikler tanımlanır; temizliği yapılacak sahada kirlenmenin tipi, şekli ve ölçeği hakkında detaylı bilgi verilerek inşa edilen sistem bileşenlerinin fotoğrafları sunulur.) 

Bölüm 4. İyileştirme Yöntemi İşletimi ve Etkinlik İzleme
4.1.  İyileştirme Hedefleri Belirleme Çalışmalarının Özeti 
4.2. İyileştirme Sistemi İşletim ve Etkinlik İzleme Sonuçları (İyileştirme yöntemi işletim ve etkinlik izleme planı kapsamında elde edilen tüm verilerin ve ölçüm sonuçları sunulur.)

Bölüm 5. İyileştirme Faaliyet Sonlandırma
5.1. İyileştirme yöntemi işletim ve etkinlik izleme faaliyetleri sonucunda elde edilen periyodik ölçüm sonuçlarının iyileştirme hedefi ile kıyaslanmasını ve iyileştirme işleminin hedefe ulaştığının grafik ve tablo halinde detaylı açıklanması.
5.2.  İyileştirme Faaliyet Sonlandırmayı Müteakip İzleme Planı 
(İyileştirmenin kalıcılığının teyit edilmesine yönelik olarak yapılacak izlemede ölçülecek parametrelerin neler olduğu, hangi sıklıkta ve nerelerde, ne kadar süreyle ölçüleceği belirtilir.) 
Bölüm 6. Sonuç ve Öneriler 
(Yapılan çalışmaların kısa bir değerlendirmesi yapılarak elde edilen bulgu, bilgi ve veriler somut ve açık olarak özetlenir.)
Bölüm 7. Kaynaklar 
(İlgili rapor veya belgelerin tümüne kabul edilen normlara uygun şekilde atıf yapılır.) 
EK-12

MEVCUT DURUM RAPORU FORMATI

Bölüm 1. Saha Ön Değerlendirmesi 

1.1.  Raporun Amacı

1.2.
Saha ile İlgili Genel Bilgi


1.2.1. Sahanın Tanımı


1.2.2. Saha ve Çevresinin Haritası


1.2.3. Sahanın Tarihçesi 


1.2.4. Kirlilik Gösterge Parametreleri


1.2.5. Potansiyel Alıcılar

1.3.
Tesis/Faaliyet ile İlgili Genel Bilgi 

1.4.
Sahada ve Çevresinde Geçmişte Gerçekleştirilmiş Olan Saha Çalışmaları ve Ölçüm Sonuçları 

Bölüm 2. Saha Örnekleme Çalışmaları  

2.1.  Kirlilik Gösterge Parametrelerine Yönelik Örnekleme Çalışmaları 


2.1.1. Yüzey Toprağı Toprak Örnekleme Çalışmaları


2.1.2. Yüzey Altı Toprağı Örnekleme Çalışmaları

2.1.3.  Referans Nokta Örnekleme Çalışmaları  


2.1.4. Yeraltı Suyu Örnekleme Çalışmaları

Bölüm 3. Analiz Sonuçlarının Yorumlanması 

3.1.  Yüzey, Yüzey Altı Toprağı ve Yeraltı Suyu Analiz Sonuçları 

3.2.  Kirletici Gösterge Parametrelerinin Referans Değerle Karşılaştırılması

3.3.  Sapma Değerini Aşan Parametrelere Yönelik Jenerik Sağlık Risk Değerlendirmesi  

Bölüm 4. Sonuç ve Değerlendirme 

                                                                 T.C.


ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI








�








48

