Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

HAFRİYAT TOPRAĞI İLE İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

#### BİRİNCİ BÖLÜM

#### Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; döngüsel ekonomi ilkeleri ve sıfır atık anlayışı çerçevesinde sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için;

(1) Hafriyat toprağının, oluşumundan itibaren doğal kaynak kullanımının azaltılması amacıyla yeniden kullanımı ile çevreye zarar vermeyecek şekilde taşınmasına, yönetimine ve kontrolüne,

(2) İnşaat ve yıkıntı atıklarının atık hiyerarşisine uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde taşınmasına, yönetimine ve kontrolüne

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

(1) Hafriyat toprağının oluştuğu yerde yeniden kullanımına, geri dolgu amaçlı kullanımına, biriktirilmesine, taşınmasına, geri kazanılmasına ve bertarafına,

(2) İnşaat ve yıkıntı atıklarının üretildikleri yerlerde ayrılarak toplanmasına, geçici olarak biriktirilmesine, taşınmasına, yeniden kullanılmasına, geri kazanılmasına ve değerlendirilmesine

ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araç takip sistemi: Araçların coğrafi konumları hakkında anlık bilgi sağlayan, hareketlerini kayıt altına alan, çeşitli algılayıcılar ile bilgi toplayan ve kaydeden, bunlarla ilgili raporlamalar yapan ve canlı denetlemeler ile anında e-posta veya mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapan servislerin bütününü,

b) Asfalt atığı: Karayolları ve havaalanları ile diğer asfaltla kaplı alanların bakımı, onarımı, yenilenmesi ve altyapının tamamen kaldırılması sırasında, asfalt tabakalarının kazınması veya sökülmesi sonucu ortaya çıkan, bileşiminde agrega ile bitümlü bağlayıcı olan ve ayrıca bünyesinde düşük oranda polimer gibi katkı malzemelerini de bulundurabilen ve 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-4 Atık Listesindeki 17 03 alt başlığı altında yer alan atıkları,

c) Atık üreticisi: Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi birinci fıkrası (j) bendinde tanımlı gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

ç) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

d) Bertaraf: Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde tanımlanan işlemleri,

e) Bitkisel toprak: Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprağı,

f) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesini kapsayan lisansı,

g) Düzenli depolama tesisi: 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlı bertaraf sahasını,

h) Geçici biriktirme: Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının oluştuğu alanda gerekli izinleri almış sahalara/tesislere gönderilmesi öncesinde veya hafriyat toprağının aynı inşaat alanı içerisinde inşaat faaliyeti sona erinceye kadar; zemin emniyet tedbirleri dahîl olmak üzere, çevresel olarak risk oluşturmayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak güvenli olarak biriktirilmesini,

ı) Geri dolgu: Hafriyat toprağının inşaat faaliyetleri sonucu oluşan alanlar gibi alanların rehabilitasyonu amacıyla ya da peyzajda mühendislik amaçları doğrultusunda kullanıldığı dolgu işlemini,

i) Geri kazanım: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendinde tanımlanan işlemleri,

j) Geri kazanım tesisi: Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4üncü maddesi birinci fıkrası (h) bendinde tanımlı atık işleme tesislerini,

k) Hafriyat toprağı: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde tanımlanan kaya, toprak, taş, çakıl, kum, kil ve benzeri tüm malzemeyi,

l) Hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat ve yıkıntı atığı yönetimi planı: Arazide makine veya el ile yapılan kazı ve düzenleme işlemleri sonucunda ortaya çıkan bitkisel toprak ile daha derindeki kaya ve toprak malzemenin kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve nihai bertaraf işlemleri ile inşaat ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması işlemlerini ihtiva eden bu Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan plan formatını,

m) Hafriyat toprağı döküm sahası: Hafriyat toprağının oluştuğu alan dışında nihai olarak depolanacağı sahayı,

n) Hafriyat toprağı döküm sahası izin belgesi: Hafriyat toprağı döküm sahası işletmek için alınması gereken bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan belgeyi,

o) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma formu/belgesi: Hafriyat toprağı/ inşaat ve yıkıntı atıklarını, hafriyat toprağı döküm sahalarına, geri dolgu işlemi amacıyla kullanılan alanlara, geri kazanım tesislerine, düzenli depolama sahalarına taşınması için alınması gereken bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan belgeyi,

ö) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

p) İlgili idare: Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde büyükşehir belediyelerini, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeleri, bu alanlar dışında il özel idareleri ile ilgili kamu kurumlarını,

r) İnşaat atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri her türlü yapının; yapımı esnasında ortaya çıkan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-4 Atık Listesindeki 17 kodlu atıkları,

s) Ön işlem: Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (gg) bendinde tanımlanan işlemi,

ş) Seçici yıkım: İnşaat ve yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, tamirat, tadilat, yenileme, yıkım öncesinde ve sırasında tehlikeli atıkların ayrılmasını ve diğer malzemelerin yeniden kullanılabilmesini ve geri dönüşümünü temin etmek üzere, işlemin, kontrollü olarak ve malzemenin niteliğine göre aşamalı sökülerek yapılmasını,

t) Tehlikeli atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (jj) bendinde tanımlanan atıkları,

u) Yıkıntı Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri her türlü yapının tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-4 Atık Listesindeki 17 kodlu atıkları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler

MADDE 5- (1) Hafriyat toprağı yönetiminde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Hafriyat toprağı, öncelikle doğal kaynak kullanımının azaltılması amacıyla oluştuğu alanda yeniden kullanılır, yönetim planı kapsamında yeniden kullanım, geri dolgu gibi amaçlarla kullanılamaması durumunda döküm sahasına taşıma belgesine sahip araçlarla taşınarak depolanır.

b) Hafriyat döküm sahasında depolanan ve kullanılabilecek nitelikte olan kirlenmemiş hafriyat toprağı, geri dolgu malzemesi, düzenli depolama tesislerinde günlük veya ara örtü tabakası ve üst örtü tabakasında toprak malzemesi olarak kullanılabilir.

c) Bitkisel toprak, hafriyat sırasında alt topraktan ayrı olarak toplanır. Derinliğine ve yapısına bağlı olarak kazılarak yeniden kullanılmak üzere alanda yığılır. Bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar önlenir ve toprağın kalitesi korunur. Bitkisel toprak uzun süre açıkta bırakılacak ise yüzeyinin çabuk gelişen bitkiler ile örtülmesi temin edilir. Ayrı toplanan bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda tekrar kullanılır.

ç) Hafriyat çalışmalarında toz, gürültü ve atık oluşumunu en aza indirecek tedbirler alınır.

(2) İnşaat ve yıkıntı atıklarının yönetiminde;

a) Atıkların, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için ekonomiye katkı sağlaması ve nihaî bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla yeniden kullanılması ve geri kazanılması,

b) İnşaat ve yıkım faaliyetlerinde atık oluşumunun mevcut en iyi teknikleri kullanarak azaltılması,

c) Etkin bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için, seçici yıkım yapılarak kullanılabilir malzemelerin yeniden kullanılması, atıkların kaynağında ayrılarak geri kazanım işlemlerine tabi tutulması,

esastır.

(3) Geri kazanımı teşvik etmek amacıyla, bitkisel toprak, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının depolama öncesinde birbiri ile karıştırılmaması ve ayrılarak biriktirilmesi esastır.

(4) İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurulan belediye veya il özel idaresi sorumluluk alanlarında geri kazanılabilecek inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanmasına izin verilmez. İlgili idare, gerekli gördüğü hâllerde inşaat ve yıkıntı atıklarının mahallinde geri kazanımına ilişkin ek tedbirleri alır veya aldırır.

(5) İnşaat ve yıkıntı atıkları, geri kazanımının mümkün olmaması hâlinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında oluşturulmuş sınıfa uygun düzenli depolama tesislerinde depolanır. Bu tesisler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izni ve lisansı alır.

(6) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları üreticileri, atıkların yönetimi için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

(7) Atıkların işlenmesi sonucunda elde edilen ürünlerin/malzemelerin, ayrıştırılmış atıkların, bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen ürünlerin kullanılması veya yönetilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(8) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları, gerekli izinleri alınmış sahaların dışında, karayolu kamulaştırma sahası içerisine, denizlere, göllere, akarsulara, sulak alanlara veya herhangi bir yere dökülemez ve dolgu yapılamaz.

(9) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, taşınmasında uygulanacak ücret ile hafriyat toprağı döküm sahasında depolanmasına dair ücret mahalli çevre kurulu tarafından belirlenir.

(10) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplama, taşıma ve işlenmesi harcamalarına esas olacak ücret, her yıl hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının oluştuğu ilin mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir.

a) Ücretin tespitinde, oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının taşıma mesafesi ile dolgu, yeniden kullanım, geri kazanım gibi işleme maliyetleri göz önüne alınır.

b) Bu Yönetmelikte belirtilen yol, tünel, köprü ve havalimanı gibi stratejik nitelikli kamu altyapı projelerinde oluşacak kirlenmemiş hafriyat toprağının taşınması ve işlenmesi sırasında belediye/il özel idare altyapısının kullanılması durumunda ücret %50 indirimli olarak belirlenir ve uygulanır. Hafriyat toprağının taşınması ve işlenmesi sırasında belediye/il özel idare altyapısının kullanılmaması durumunda ücret talep edilmez.

(11) Hafriyat toprağı, bitkisel toprak ile inşaat ve yıkıntı atıklarının geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlanır. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci maddesi çerçevesinde yetki devri başvurularında kullanılmak üzere Bakanlığa sunulur.

(12) Döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda, kaynakların verimli kullanımı, çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir uygulama çerçevesinde, 2035 yılına kadar, Atık Yönetimi Yönetmeliği ek-4 atık listesindeki 17 05 04 kategorisinde tanımlanan doğal olarak oluşan hafriyat toprağı hariç olmak üzere, tehlikeli olmayan inşaat ve yıkıntı atıklarının; yeniden kullanım, geri dönüşüm, diğer maddesel geri kazanım işlemleri ve ilgili standardına uygun olmak şartıyla diğer malzemelerin yerine atıkların kullanıldığı işlemler dahil olacak şekilde kullanımı 2035 yılındaki inşaat ve yıkıntı atıkları miktarı oluşumunun ağırlıkça en az %40’ı geri kazanılacak şekilde artırılacaktır.

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Bakanlık;

a) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları belirlemekle,

b) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik gerekli idari tedbirleri almakla, ulusal ve uluslararası iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki atık işleme tesislerine Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre çevre lisansı vermekle ve bu tesisleri denetlemekle,

ç) Atık işleme tesislerinin faaliyetlerinin izlemesini sağlamak ve kontrolünü yapmakla, atık işleme tesisleri tarafından kullanılan Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle,

d) Başta kamu yatırımları olmak üzere, değişik sektörlerdeki üretim ve imalat süreçlerinde inşaat, yıkıntı ve asfalt atıkları ile hafriyat toprağından geri kazanılan ürünlerin kullanımını teşvik edecek tedbirleri almakla

görevli ve yetkilidir.

İl müdürlüğünün görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) İl Müdürlüğü;

a) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla,

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki bütün faaliyetlerin uygunluğunu izlemek ve denetlemekle,

c) Tutarsızlık ve uyuşmazlık durumunda atık işleme tesisleri tarafından tesise kabul edilmeyen atıkların, ilgili mevzuata uygun şekilde yönetilip yönetilmediğinin takibini yapmakla,

ç) İl sınırları içinde faaliyette bulunan atık işleme tesislerinin, Bakanlığın çevrimiçi bildirim ve beyan uygulamalarına kayıtlarını ve beyanlarını sağlatmakla ve bu tesislerin bildirimlerini periyodik olarak izlemekle,

d) İl sınırları içinde, oluşan, toplanan, geri dolgu olarak kullanılan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile toplanan geri kazanılan ve bertaraf edilen inşaat ve yıkıntı atıklarına dair bir önceki yıla ait istatistiki bilgileri her yıl takip eden yılın en geç mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle

görevli ve yetkilidir.

İl özel idaresinin görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) İl Özel İdaresi,

a) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınması ve yönetimi ile ilgili olarak Ek-1’de yer alan kabul formu düzenlemekle ve/veya Ek-4’te yer alan taşıma belgesi düzenleyerek bu konuda ilgili kişilere yetki vermekle,

b) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları konusunda toplama, taşıma, biriktirme, geri kazanım ve depolama ile hafriyat toprağı geri dolgu hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaralarını iki yılda bir güncellemek suretiyle ilan etmekle,

c) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı döküm sahalarını belirlemek, kurmak veya kurdurtmak ve işletmek veya işlettirmekle, Ek-3’te yer alan hafriyat toprağı döküm sahası izin belgesini düzenlemekle ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

ç) İnşaat ve yıkıntı atıklarından geri kazanılmış ürünlerin farklı alanlarda kullanılmasını izlemek ve teşvik etmekle,

d) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki inşaat ve yıkıntı atıkları düzenli depolama tesislerini ve geri kazanım tesisleri yerlerini belirlemek, kurmak veya kurdurtmak ve işletmek veya işlettirmekle ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

e) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı geri dolgu amacıyla kullanılacak alanları/geri kazanım tesisleri alanlarını belirlemek, Ek-2’de yer alan izin belgesini düzenleyerek izin vermek, kurmak veya kurdurtmak, işletmek veya işlettirmekle, ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

f) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaralarını halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle,

g) Doğal afetler sonucunda oluşacak atıkların yönetimi ile ilgili esasları belirlemek, bu amaçla Kriz Merkezi oluşturmak ve olası doğal afetlere karşı önceden atık yönetim planlarını yapmakla

görevli ve yetkilidir.

(2) Yol, tünel, köprü ve havalimanı gibi stratejik nitelikli kamu altyapı projelerinde oluşacak kirlenmemiş hafriyat toprağı yönetiminde birinci fıkranın (c) ve (e) bentlerinde, ilgili projeyi gerçekleştiren kurum görevli ve yetkilidir; bu durumda birinci fıkranın (c) ve (e) bendi hükümleri uygulanmaz. Hafriyat toprağı döküm sahası yer seçimi için bu Yönetmeliğin 24üncü maddesinde belirtildiği üzere İl mahalli çevre kurulundan uygunluk kararı alınır. Sahanın işletilmesi, rehabilitasyonu ve kapatılması süreçlerinde insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması için gerekli olan tedbirlerin alınması ilgili kurum/kamu idaresinin sorumluluğundadır. Bu alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler sonrasında, alan rehabilite edilerek eski hâline getirilir, rehabilitasyona ilişkin iş ve işlemler ilgili kurum/kamu idaresi tarafından yürütülür ve bu işlemlerden ilgili kurum/kamu idaresi sorumludur.

Belediyelerin görev ve yetkileri

MADDE 9- (1) Görev ve yetki alanlarına göre, büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer il ve ilçe belediyeleri;

a) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınması ve yönetimi ile ilgili olarak Ek-1’de yer alan kabul formu düzenlemekle ve/veya Ek-4’te yer alan taşıma belgesi düzenleyerek bu konuda ilgili kişilere yetki vermekle,

b) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları konusunda toplama, taşıma, biriktirme, geri kazanım ve depolama hizmeti ile hafriyat toprağı geri dolgu hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaralarını iki yılda bir güncellemek suretiyle ilan etmekle,

c) Hafriyat toprağı döküm sahalarını belirlemek, kurmak veya kurdurtmak ve işletmek veya işlettirmekle, Ek-3’te yer alan hafriyat toprağı döküm sahası izin belgesini düzenlemek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

ç) İnşaat ve yıkıntı atıkları düzenli depolama tesisi ve geri kazanım tesisi yerlerini belirlemek, kurmak veya kurdurtmak ve işletmek veya işlettirmekle,

d) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları yönetiminin sağlandığı tesislerin işletilmesi safhalarında çevresel risklere karşı gerekli tedbirleri almakla veya aldırtmakla,

e) Hafriyat toprağı geri dolgu amacıyla kullanılacak alanları/geri kazanım tesisleri yeri belirlemek, Ek-2’de yer alan izin belgesini düzenleyerek izin vermek, kurmak veya kurdurtmak ve işletmek veya işlettirmekle ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,

f) Belediye sınırlarında oluşan, toplanan, geri dolgu amaçlı kullanılan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile toplanan geri kazanılan ve bertaraf edilen inşaat ve yıkıntı atıklarına dair bir önceki yıla ait istatistiki bilgileri, her yıl takip eden yılın en geç mart ayı sonuna kadar İl Müdürlüğüne bildirmekle,

g) Olası doğal afetlere karşı önceden atık yönetim planlarını yapmakla, doğal afetler ve acil durumlar sebebiyle ortaya çıkan yıkıntı atıklarının yönetimi konusunda afet ve acil durum planı kararlarını uygulamakla,

ğ) Yetki devri başvurularında yararlanılması amacıyla hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat ve yıkıntı atığı yönetimi planı hazırlamakla, yetki devri yapılması durumunda hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının oluşumundan bertarafına kadar olan süreçte bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla,

h) Geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesini sağlamakla,

görevli ve yetkilidir.

(2) Yol, tünel, köprü ve havalimanı gibi stratejik nitelikli kamu altyapı projelerinde oluşacak kirlenmemiş hafriyat toprağı yönetiminde birinci fıkranın (c) ve (e) bentlerinde, ilgili projeyi gerçekleştiren kurum görevli ve yetkilidir; bu durumda birinci fıkranın (c) ve (e) bendi hükümleri uygulanmaz. Hafriyat toprağı döküm sahası yer seçimi için bu Yönetmeliğin 24üncü maddesinde belirtildiği üzere İl mahalli çevre kurulundan uygunluk kararı alınır. Sahanın işletilmesi, rehabilitasyonu ve kapatılması süreçlerinde çevre ve insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması için gerekli olan tedbirlerin alınması ilgili kurum/kamu idaresinin sorumluluğundadır. Bu alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler sonrasında alan rehabilite edilerek eski hâline getirilir, rehabilitasyona ilişkin iş ve işlemler ilgili kurum/kamu idaresi tarafından yürütülür ve bu işlemlerden ilgili kurum/kamu idaresi sorumludur.

Hafriyat toprağı üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 10- (1) Hafriyat toprağı üreticileri faaliyete başlamadan önce hafriyat toprağının taşınması ve yönetimi ile ilgili olarak Ek-1’de yer alan kabul formu düzenlemekle ve/veya Ek-4’te yer alan taşıma belgesi düzenleyerek bu konuda ilgili kişilere yetki vermekle yükümlüdür.

Atık üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 11- (1) İnşaat ve yıkıntı atıkları üreticileri;

a) Faaliyete başlamadan önce, atıkların yönetimi ile ilgili olarak Ek-1’de verilen Atık Kabul Formu’nu almakla,

b) İki tona kadar inşaat ve yıkıntı atığı olan üreticiler İlgili İdareye, iki tondan fazla inşaat ve yıkıntı atığı olan üreticiler, Ek-4’te yer alan taşıma belgesi almış firmalara başvurarak atıklarını uygun şekilde toplatmak, taşıtmak ve çevre lisanslı tesislerde yönetimini sağlamakla,

c) Atıkların ön işlem ve geri kazanımına dair Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıkların çevreye olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde sağlamakla,

ç) Atıkların oluşumu, toplanması, taşınması ve işlenmesi aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,

d) Faaliyetleri sırasında öncelikle atık oluşumunun önlenmesini sağlamak, atıkları bileşenlerine göre ayrı toplamak, biriktirmek, geri kazanmak, atığın içinde tehlikeli ve yabancı madde bulundurmamak ve geri kazanımının mümkün olmaması durumunda bertaraf etmekle,

e) Atıklarını belediyenin veya İl Özel İdarenin izin verdiği atık işleme tesisleri dışında herhangi bir alıcı ortama dökmemekle,

f) Atıklarının yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılamakla,

g) Atıkların oluşumu, toplanması, taşınması ve işlenmesi aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda oluşacak zararı tazmin etmek ve kaza sonucu oluşacak kirliliği gidermekle,

ğ) Bina türü yapılar ile bunların yapısal güvenliğini etkileyen istinat benzeri diğer yapıların yıkımına dair iş ve işlemler ile ilgili 13.10.2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak  oluşacak atıkların yönetimini sağlamakla

yükümlüdür.

(2) Cadde, sokak, yol ve yaya kaldırımlarında yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat işlerinde ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşınabilir konteynerlerde biriktirilir, cadde ve sokak kirliliği ile görüntü ve toz kirliliğine sebep olmaması sağlanır.

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıyıcılarının yükümlülükleri

MADDE 12- (1) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları ayrı ayrı taşınır; ancak, aynı özellikteki araçlarla hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları birbiri ile karıştırılmadan taşınabilir. Taşıma firmaları;

a) Ek-4’te yer alan hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesini almakla,

b) Araçlarını taşıma belgesini almış olduğu belediyenin oluşturduğu araç takip sistemine uygun hâle getirmekle,

c) Atık taşıma esnasında dijital veya basılı güncel ve onaylı Ek-1’de yer alan atık kabul formunu aracında bulundurmakla,

ç) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını, izin verilen alan veya çevre lisanslı tesislere taşımakla, izin verilen yerler dışında alıcı ortama dökmemekle,

d) Karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemesi bakımından taşıma sırasında hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının karayolu üzerine dökülmesini engelleyecek tedbirleri almakla,

yükümlüdür.

Hafriyat toprağı döküm sahası işletenlerin yükümlülükleri

MADDE 13- (1) Hafriyat toprağı döküm sahası işletenler;

a) Sahayı bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda işletmekle, faaliyetin sona ermesini müteakiben, sahanın rehabilitasyonunu yapmakla,

b) Sahanın, inşaatı, işletilmesi, rehabilitasyonu ve kapatılması süreçlerinde insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması için gerekli olan tedbirleri almakla,

c) Hafriyat toprağını sahaya, kabulden önce, atık kabul formundaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek, uygun görülen, hafriyat toprağını hafriyat toprağı döküm sahasına kabul etmekle,

ç) Hafriyat toprağı döküm sahasına girişi yasak olan atıkları kabul etmemek ve aksi durum oluştuğunda durumu İl Müdürlüğüne bildirmekle,

d) Depolandığı veya değerlendirildiği sahalara getirilen hafriyat toprağı miktarını, üretim yerini, getiriliş tarihini, araç plakası gibi bilgileri düzenli ve doğru olarak kayıt altına almakla ve bu bilgileri denetim kapsamında incelemeye hazır bulundurmakla

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Malî Yükümlülükler

Hafriyat sırasında ve geçici biriktirme öncesinde alınacak tedbirler

MADDE 14- (1) Hafriyat toprağı üreticileri veya yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiler, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla ve çevresindeki yapılara zarar vermeyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. Hafriyat işlemleri sırasında kazıdan çıkacak toprak miktarı ile dolgu hacimleri eşitlenecek şekilde planlama yapılır ve hafriyat toprağının öncelikle faaliyet alanı içerisinde değerlendirilmesi sağlanır.

(2) Hafriyat toprağı, yeniden değerlendirmek üzere inşaat faaliyeti sona erinceye kadar yapı ruhsatı alınmış inşaat sahası içerisinde geçici olarak biriktirilebilir. Atık üreticileri veya yetki verdiği kişiler, yapı ruhsatı başvurusu sırasında, geçici biriktirilen hafriyat toprağını faaliyet alanında kullanacağına, geri dolgu amaçlı kullanılacağına veya hafriyat toprağı döküm sahasına göndereceğine dair yazılı taahhüde bulunur. Taahhüdün yerine getirilip getirilmediği taahhüdün verildiği idarece denetlenir.

(3) Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında doğal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona karşı tedbir alınır. Hafriyat yapan kişi veya kuruluşlar, hafriyat toprağının çıkarılması sırasında çevre binalar ile doğal drenajı, enerji ve telekomünikasyon ve diğer altyapı sistem ve tesislerini korumakla ve olabilecek her türlü hasara karşı tedbir almakla yükümlüdür.

Atık yönetiminde malî yükümlülük

MADDE 15- (1) Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları üreticileri, atıkların yerinde ayrıştırılması, toplanması, taşınması ve geri kazanım veya bertarafı ile hafriyat toprağı geri dolgu amaçlı kullanımına ve bertarafına dair harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

(2) Harcamaların karşılanmadığı gerekçesi ile hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetiminden ve bertarafından vazgeçilemez. Ücretin ödenmemesi durumunda, hafriyat toprağı ve atık ilgili idarece bertaraf edilir ve bertaraf bedeli, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hafriyat toprağı üreticisi ve atık üreticilerinden tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Taşınmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıyıcılarının İzin Alma Zorunluluğu

MADDE 16- (1) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen tüzel kişi veya kuruluşlar, büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyesine, diğer belediyelerde ilgili belediyeye, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresine başvurarak Ek-4’te yer alan "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Belgesi" almakla yükümlüdürler. İnşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlar sarı renkli olup araçların üzerinde büyük harflerle "İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı" ibaresi yazılı olacaktır. Belediye sorumluluk alanı içerisinde, özellikle tadilat gibi işlemlerden kaynaklı inşaat ve yıkıntı atıklarının diğer atıklarla karıştırılmadan toplanmasını sağlamak amacıyla belediyeler tarafından yeterli sayıda ve değişik ebatlarda sarı renkli konteyner kullanılır. Bu atıkları taşımak amacıyla taşıma izni alan firmaların isimleri ve irtibat numaraları, çevre lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesisleri ile hafriyat toprağı döküm sahaları yerleri ve bu alanlara ulaşacak yol güzergahı krokileri belediyeler tarafından halkın bilgileneceği şekilde ilan edilir.

(2) Taşıma belgesi alınması aşamasında; büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyesi, diğer belediyelerde ilgili belediye, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi tarafından;

a) Tüzel kişi ve kuruluşların sınıflandırılmasında günlük hafriyat toprağı ve/veya inşaat yıkıntı atığı taşıma kapasitesi de dikkate alınarak;

1) A sınıfı; iki araç yedek olacak şekilde en az 11 araç, 10 yaş veya daha az,

2) B sınıf; bir araç yedek olacak şekilde en az 3 araç, 12 yaş veya daha az,

3) C sınıfı; bir araç yedek olacak şekilde en az 2 araç, 15 yaş veya daha az,

olması ve toplam araç sayısının en az %10'u yedek araç olarak firma tarafından sağlanması şartları aranır.

b) Vergi levhası, ticaret sicil kaydı, SGK işveren kaydı bilgileri ile araçlarda GPS araç takip sistemi olması gerekir.

c) Belediyeler tarafından bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere ek olarak ilave bilgi ve/veya belge istenebilir.

(3) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesinin geçerlik süresi iki yıldır. Belgeler iki yılın sonunda yenilenir. Belge başkasına devredilemez. Yapılan denetimlerde Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olmayan araçları kullananların belgesi belgeyi veren İdare tarafından iptal edilir ve en az bir yıl süre ile yeni belge verilemez.

(4) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi, belgenin verildiği il sınırları içerisinde geçerlidir. Farklı bir il sınırında çalışılmak istenildiğinde, çalışılmak istenilen ilde yeni belge alınır.

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınmasında alınacak tedbirler

MADDE 17- (1) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyanlar, taşıma safhasında çevrenin kirletilmemesi, trafiğin aksatılmaması ve can ve mal emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Taşıma sırasında çevrenin kirlenmesini önlemek ve can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, araçların üzeri uygun örtü malzemesi ile kapatılır. Araçlara kapasitesinin üzerinde yükleme yapılmaz ve araçlar tekerleklerindeki çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiğe çıkartılır. İlgili idare, hafriyat toprağı ve atık taşıyan araçların şehir içi trafiğini olumsuz etkilememesi için araçların belirli saatler arasında trafiğe çıkmaları konusunda düzenleme yapabilir.

(2) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyanlar, toprağın ve atıkların taşınması safhasında meydana gelebilecek kazalarda oluşabilecek çevresel kirliliği gidermekle ve zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları atık kabul formu alınması

MADDE 18- (1) Hafriyat toprağı ve atık üreticisi veya yetki verdiği gerçek veya tüzel kişi, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde büyükşehir belediyesine, büyükşehir belediyesi dışında belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyelere, bu alanlar dışında il özel idarelerine müracaat ederek Ek-1’de yer alan kabul formu alır.

(2) Kabul formu dijital veya basılı olarak düzenlenebilir. Kabul formunun bir nüshası hafriyat toprağı veya atık üreticisine veya yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiye, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı, bertaraf edileceği ve hafriyat toprağının depolanacağı veya geri dolgu olarak değerlendirileceği tesis işletmecisi kurum veya kuruluşa verilir. Atık üreticisinde veya yetki verdiği kişide bulunan kabul formu, bilgiler doldurulmuş olarak formu veren idareye gönderilir.

(3) İnceleme ve denetim sırasında kabul formunun denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur. Kabul formu en az bir yıl süre ile muhafaza edilir ve talep edilmesi hâlinde incelemeye sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanılması, Hafriyat Toprağının Geri Dolgu Amaçlı Kullanılması ve Değerlendirilmesi

Hafriyat toprağının geri kazanılması, geri dolgu amaçlı kullanılması ve değerlendirilmesi

MADDE 19- (1) Hafriyat toprağının kaynağında ayrı toplanması, geri dolgu amaçlı kullanılması, geri kazanılması ve değerlendirilmesi esastır.

(2) Hafriyat sırasında bitkisel toprak ayrı olarak toplanır. Bitkisel toprak, park, bahçe ve yeşil alan yapımında ve rekreasyon amacıyla kullanılır ve kesinlikle hafriyat toprağı sahasına gönderilmez.

(3) Hafriyat toprağının geri dolgu amacıyla kullanımı geri kazanım işlemi olarak değerlendirilir. Geri dolgu amacıyla kullanılacak hafriyat toprağı; herhangi bir kirletici içermemeli, alıcı ortamda kirliliğe neden olmayacak nitelikte olmalı, yalnızca yönetim planında belirlenecek projelerde ihtiyaç duyulan miktarda kullanılmalı, bertaraf amaçlı kullanılmamalı ve kullanılan geri dolgu malzemesi miktarı ile uygulama alanı kayıt altına alınmalıdır. İlgili İdare tarafından geri dolgu amaçlı kullanım/geri kazanım tesisi için Ek-2’de yer alan izin belgesi düzenlenir. İlgili İdare gerekli görmesi halinde analiz, numune alma ve denetim yapabilir.

(4) Bitkisel toprak dışındaki hafriyat toprağı; öncelikle, geri kazanım, rekreasyon ve rehabilitasyon alanları ile topografyası bozulmuş alanlarda yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi amacı ile dolgu, düzenli depolama alanında günlük örtü, ara örtü ve benzeri amaçlarla kullanılır veya aynı proje kapsamında değerlendirilir. Hafriyat toprağının dolgu, rekreasyon, rehabilitasyon ve benzeri amaçlarla kullanılmak istenilmesi durumunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili idareden gerekli izinlerin alınması gerekir. Bu amaçla yapılacak başvurularda istenilecek bilgi ve belgeler ilgili idare tarafından belirlenir. Bu fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılmayan hafriyat toprağı, hafriyat toprağı döküm sahalarına gönderilir. Kirlenmemiş hafriyat toprağı için Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Asfalt atıklarının geri kazanılması

MADDE 20- (1) Asfalt atıkları, diğer inşaat ve yıkıntı atıklarından ve altyapının diğer tabakalarından ayrı olarak toplanır, taşınır ve geri kazanılır. Asfalt atıkları gelişigüzel olarak alıcı ortama atılamaz. Geri kazanım tesislerinde ikincil ürün hâline getirilen asfalt atıkları yol yapım, bakım ve onarım işlerinde, yapılacak laboratuvar çalışmaları sonucunda ilgili standartları sağlayacak şekilde belirlenecek oranlarda agrega ile karıştırılarak öncelikli olarak kullanılır.

(2) Asfalt atıklarının tamamı veya bir kısmı yine aynı proje kapsamında değerlendirilecek ise, bu atıkların hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi olan araçlarla taşınması zorunludur. Ancak, aynı proje kapsamında değerlendirilecek miktar için atık kabul formu alma zorunluluğu yoktur.

Geri kazanım tesislerinin özellikleri

MADDE 21– (1) İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri için Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geri kazanılmış ürünler ve kullanım alanları

MADDE 22- (1) İnşaat ve yıkıntı atıklarından geri kazanılmış ürünlerden, 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile 26.06.2009 tarihli 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında kullanılacak olanlar, geri dönüştürülerek kullanımları hakkında ilgili standartlarında teknik gereklerin belirlenmiş olması ve geri kazanılmış malzemenin bu gerekleri sağlaması şartıyla, diğer yapı malzemeleri ile birlikte veya bunlardan ayrı olarak kullanılabilir.

(2) İnşaat ve yıkıntı atıklarından veya hafriyat toprağından geri kazanılan agrega türü ürünler ilgili mevzuatına uyulması şartıyla;

a) Yol, inşaat ve diğer alt yapı işlerinde dolgu, taban, plentmiks, alt temel ve temel malzemesi,

b) Gürültü perde duvarı, beton parke, altyapı menholü, bahçe ve yol bordür taşı üretiminde beton bileşen malzemesi,

c) Yapılarda taşıyıcı eleman betonu olmamak şartı ile grobeton, tesviye ve şap betonu gibi yapıların değişik bölümlerinde kullanılacak betonun üretiminde,

ç) Bisiklet ve yürüme yolu ile tenis kortu temel malzemesi,

d) Kablo, doğalgaz ve diğer altyapı hatlarında alt dolgu, gömlekleme ve yastıklama malzemesi,

e) Kiremit irmiği olarak park ve bahçe düzenleme malzemesi,

f) Asfalt atıkları; bitümlü sıcak karışım tabakalarında, asfalt üretim tesislerinde veya yol, havaalanı ve diğer alanların üstyapılarında, belirlenecek oranlarda olmak üzere alt temel, temel malzemesi,

g) Hafriyat toprağından geri kazanılan kil boyutundaki ürünler sanayide kil hammaddesi, çakıl ve blok boyutundaki ürünler ise kırılarak doğal agrega

olarak kullanılabilir.

(3) Döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde, inşaat ve yıkıntı atığı kapsamındaki cam, metal, ahşap, alçı, alçı levha, seramik, tuğla, kiremit ve plastik malzeme, geri dönüşümü yapılmak üzere kendi üretim sektörlerindeki tesislerde girdi veya ilgili standartların teknik gereklerini sağlamak şartıyla gerekli işlemlerden sonra alternatif hammadde/atıktan türetilmiş yakıt olarak kullanılabilir.

(4) İlgili İdare sorumluluk alanlarındaki projelerde geri kazanılmış ürün kullanımını yaygınlaştırmak ve teşvik etmek için gerekli tedbirleri alır.

ALTINCI BÖLÜM

Hafriyat Toprağı Döküm Sahalarına İlişkin Esaslar

Hafriyat toprağı döküm sahalarının yer seçimi ve işletilmesi

MADDE 23 - (1) Hafriyat toprağı döküm sahası;

a) Toprak işlenmesine elverişli ve üretim potansiyeli yüksek olan arazilerde,

b) Sulu tarım ve bağ-bahçe olarak kullanılan arazilerde,

c) Sınıfı ne olursa olsun iklim özelliklerinden faydalanılarak tarımsal üretime ayrılan arazilerde,

ç) İçme, sulama ve kullanma suları rezervuarlarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında,

d) Taşkın riskinin olduğu yerlerde,

e) Yerüstü su akışını engelleyecek ve yatak kesitini daraltacak şekilde vadilerde veya dere yataklarında,

f) Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve erozyon bölgelerinde,

g) 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri kapsamında kalan alanlarda,

ğ) En yakın yerleşim birimine iki yüz metreden ve mezarlıklara yüz elli metreden daha az mesafelerde

teşkil edilemez.

(2) Hafriyat toprağı döküm sahası sahaya izinsiz girişleri engelleyecek şekilde çevre çiti ile donatılarak emniyet altına alınır ve sahada giriş kapısı ve kantar bulunur.

(3) Sahaların planlaması yapılırken, sahanın topoğrafyası, jeolojisi (stratigrafik ve tektonik özellikleri), hidrojeolojisi ile jeoteknik özellikleri dikkate alınır.

(4) Hafriyat toprağı döküm sahalarının işletilmesinde;

a) Sahada çalışacak teknisyen, tekniker veya mühendis bulundurulur.

b) Saha işletmecisi, kazaları önlemek ve olması muhtemel kazaların etkilerini azaltmak için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

(5) Hafriyat toprağı döküm sahalarının tespitinde, 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce harekat ve savunma amaçlı kullanılan yerlerde döküm sahası ilan edilmeden önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin alınır.

Hafriyat toprağı döküm sahalarına izin verilmesi

MADDE 24- (1) Kurum veya kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce hafriyat toprağı döküm sahası kurulabilmesi için:

a) İl mahalli çevre kurulundan uygunluk kararı alınmak üzere;

1) Ticaret sicil kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Sicil Tasdiknamesi ve Esnaf Oda Faaliyet Belgesi (Mesleki Faaliyet Belgesi),

2) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3) Arazinin mülkiyet durumunu gösteren belge,

4) Orman arazileri için orman bölge müdürlüğü, Hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idaresine ait araziler için il özel idaresinden alınan alan ve koordinatları ihtiva eden muvafakat belgesi,

5) Gerçek ve tüzel kişilerine ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli muvafakat belgesi,

6) Mahalli çevre kurulu üyelerinin uygun görüşü

ile birlikte İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

b) İl mahalli çevre kurulundan uygunluk kararı alındıktan sonra, hafriyat toprağı döküm sahası için izin alınmak üzere hafriyat toprağı döküm sahası vaziyet planı ve sahada kullanılacak makine ve araç-gereç listesi ile birlikte ilgili idareye müracaat edilir ve 23 üncü maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartları haiz müracaatlarda Ek-3’te yer alan hafriyat toprağı döküm sahası izin belgesi verilir.

Hafriyat toprağı döküm sahası için rehabilitasyon projesi

MADDE 25- (1) Hafriyat toprağı döküm sahasını işletenler tarafından, sahadaki çalışmaların bütünü ile veya öngörülen şekli ile kısmen sonuçlanmasını müteakiben en geç bir yıl içinde rehabilitasyon çalışması uygulamaya konulur. İlgili İdare tarafından kapatılan hafriyat toprağı döküm sahasının ne amaçla değerlendirileceği mahallî şartlar göz önünde bulundurularak belirlenir ve buna uygun projelendirme yapılır.

(2) Rehabilitasyon çalışmaları ile;

a) Sahaya doğal görünüm kazandırılması,

b) Rehabilitasyon sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan yeni alanın kullanımının, mahallî çevre şartları ile tam uyum içinde olması ve bütün canlılar için güvenli bir ortam sağlanması,

c) Şev yüzeylerinin dayanma duvarı ile tutulmaksızın doğal hâli ile stabil olacak şekilde düzenlenmesi, alanın dış çevresinde eğimli yüzey mevcut ise, taş ve parça yuvarlanmalarına ve kaymalara karşı kesin tedbir alınması,

ç) Alanın çevresinin su akışı açısından güvenli hâle getirilmesi; yörenin en yoğun yağış şartlarında, su toplama ve taşkın önleme kanalları ile çevrenin doğal drenaj sistemi yeterli olacak şekilde planlanması ve çukur alanların su baskınına uğraması olasılığına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

d) Alanın üzerinin yapılacak bitkilendirme çalışmasına bağlı olarak bitkisel üst örtü toprağı ile kaplanması ve ağaçlandırılması

sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hafriyat ve Yıkım Faaliyetlerinde Alınacak Diğer Tedbirler, Gürültü Emisyonu ve Titreşim Denetimi ve Müeyyideler

Seçici yıkım

MADDE 26- (1) Seçici yıkım ile yıkıntı atıklarının yeniden kullanılmasında ve geri kazanılmasında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması esastır.

(2) Seçici yıkım, asbest ve diğer tehlikeli atıkların; kapı ve pencerelerin, lavabo, küvet gibi sıhhi tesisat gereçleri ve benzeri malzemenin, türlerine göre metal esaslı tüm malzemelerin, ahşap esaslı malzemenin, alçı esaslı malzemenin kiremit, taşıyıcı olmayan duvar (tuğla, gazbeton, beton gibi) malzemesinin, cam malzemenin, polivinilklorür/poliüretan malzemelerin, camyünü, taşyünü, genleştirilmiş polistiren, ekstrüde polistiren, poliüretan gibi ısı yalıtım malzemeleri ile sökümü mümkün olan su yalıtımı için kullanılan malzemelerin, tüm doğal taş kaplamaların ayrılması, parsel içi yol veya diğer alanlarda asfalt, beton ve parke kaplama tabakaları altında yer alan kırılmış ve/veya elenmiş granüler malzemelerin ayrılması; bitüm ve türevi malzeme ile kaplı alanlarda bitüm ve türevi tabakaların kazınması veya ayrılması aşamalarını kapsar.

(3) Döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu biçimde, yeniden kullanılabilir malzemelerin sistematik olarak ayrıştırılmasına imkân tanıyarak yüksek kaliteli geri kazanım ve geri dönüşümü destekleyen; bu suretle kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun en aza indirilmesi ve sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerine geçişin hızlandırılmasında uygulanacak seçici yıkım ile yeniden kullanılabilecek malzemeler ayrılır, atık oluşumu önlenir. Yıkım faaliyeti sırasında atıklar ayrılarak ayrı biriktirilir; ayrı biriktirilen atıklar birbirleriyle karıştırılmadan toplanır, toplanan atıkların geri kazanımı sağlanır, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesi sağlanır. Atıklar, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans belgesi bulunan geri kazanım ve/veya bertaraf tesisine gönderilir.

Gürültü emisyonu

MADDE 27- (1) Hafriyat, inşaat, tamirat, tadilat ve yıkım faaliyetleri sırasında oluşacak gürültü emisyonları ve titreşimle ilgili olarak, 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulur.

(2) Kontrollü patlatma ile yıkım faaliyetinde, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğine uygunluk aranmaz.

(3) Çalışanların, mekanik titreşim ve gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla, 22.08.2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile 28.07.2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulur.

Toz emisyonu

MADDE 28- (1) Hafriyat, inşaat, tamirat, tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak toz emisyonları ile ilgili olarak TS 13633 standardına uygun şekilde faaliyetler yürütülür.

(2) Oluşacak toz emisyonlarının asgariye indirilmesi, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının sağlanması amacı ile tadilat veya yıkım yapılacak binaların dış cephesi, yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır.

(3) Toz emisyonunun kontrolü amacıyla TS 13883 Toz Bastırma Sistemleri-Mekanik Özellikleri Standardına uygun toz bastırma sistemleri kullanılır.

Tehlikeli atıkların yönetimi

MADDE 29- (1) Yıkıma başlanılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa asbest içeren imalatlar için asbestin türünü, miktarını ve yerini belirlemeye yönelik envanter çalışması yapılır. Envanter çalışması sırasında katı numune alma ve analiz işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından katı numunede asbest tür tayini parametresinden yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılır. Asbest ve diğer tehlikeli maddeleri içeren imalatlar, yıkım faaliyetinden önce belirlenerek sökülür, asbest liflerinin yayılmasının engellenmesi için hava ile teması kesilerek ayrı olarak toplanır ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertaraf edilir.

(2) Asbest söküm işlemleri, TS 13895 Asbest İçeren Malzemelerin Sökümü ve Asbest Bertaraf Yöntemleri Kılavuzuna uygun olarak yapılır.

(3) Yıkım ve söküm işlemleri sırasında, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe uyulur.

Atık kodlarının kullanılması

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki inşaat ve yıkıntı atıkları için gerçekleştirilecek her türlü raporlama ve belgeleme işlemleri ile diğer bütün çalışmalarda, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde atığın tanımına karşılık olarak belirtilen altı haneli atık kodu kullanılır.

Denetim

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren bütün faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı ile İl Müdürlüğüne aittir.

(2) Bakanlık, uygun gördüğü kurum ve kuruluşlara denetim konusunda yetki devrinde bulunabilir.

Yönetmeliğe aykırılık halleri

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Çevre Kanununda öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Tespit edilen eksiklik veya kirliliğin, tebliğ edilen süreler içerisinde giderilmemesi hâlinde, atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı İlgili İdarece yapılır ve yapılan masraflar ilgililerden tahsil edilir. Yapılan masrafının rızaen ödenmemesi durumunda, atığı toplayıp taşıyan ve işleyen İlgili İdarece 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerinden tahsil edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

#### Son Hükümler

Düzenleyici hükümler

MADDE 33- (1) Bakanlık, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılmasına yönelik olarak yürütülecek AR-GE çalışmalarının sonuçlarına göre standartların geliştirilmesi, geri kazanım prosesleri ile geri kazanılmış ürün kullanımına ilişkin her türlü düzenleme yapabilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 34- (1) 18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış olup, diğer mevzuatta Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Mevcut saha ve tesisler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre izin verilmiş hafriyat toprağı döküm sahaları izin verilen süresi sonuna kadar faaliyetlerine devam eder. Bu tesisler, bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara, bu maddede verilen süreler içerisinde uyum sağlayamayan mevcut sahalar faaliyetlerine devam edemezler. Bu sahalar için rehabilitasyona dair iş ve işlemler yürütülür.

Geri kazanım tesislerinin kurulması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle;

a) Büyükşehir belediyeleri iki yıl,

b) Diğer belediyeler üç yıl,

içerisinde inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisini kurmak veya kurdurmakla yükümlüdür.

Araç takip sistemlerinin kurulması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Büyükşehir belediyeleri 31.12.2026 tarihine kadar, diğer belediyeler ise 31.12.2028 tarihine kadar hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma araçları için araç takip sistemlerini kurmak veya kurdurmakla yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

EK 1:ATIK KABUL FORMU

| HAFRİYAT TOPRAĞI/İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI KABUL FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Seri No : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ATIK ÜRETİCİSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Gerçek /Tüzel kişinin Unvanı: | 11)Atık Kodu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: | 12) Atık Adı: 13) Atık/Hafriyat Toprağı Miktarı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmanın Adresi: 3) İlin Adı ve Kodu: 4) İlçenin Adı : 5) Mahalle/Semt : 6) Cadde/Sk: 7) Kapı No: | Atık/ Hafriyat Toprağı Üretilecek Yer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13)İlin Adı ve Kodu: 14)İlçesi : 15)Mahalle/Semt : 16)Cadde/Sk : 17)Kapı No : 18)Pafta : 19)Ada : 20)Parsel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) İşyerinin Vergi Numarası: | 21) Atık/ Hafriyat Toprağı Çıkış Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Telefon Numarası | 22) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. İmzası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Faks Numarası: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) TAŞIYICI FİRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Firmanın Unvanı: | 11) İzin Belge No: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: | 12) Taşıt Plaka No: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmanın Adresi: 3) İlin Adı ve Kodu: 4) İlçenin Adı:. 5) Mahalle/Semt 6) Cadde/Sk: 7) Kapı No : | 13) Teslim Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. İmzası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) İşyerinin Vergi Numarası: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Telefon Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Faks Numarası: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3)ALICI TESİS İŞLETMECİSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Firmanın Unvanı: | 11)Tesis İzin No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: | 12) Atığın Ağırlığı (Ton) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmanın Adresi: 3) İlin Adı ve Kodu: 4) İlçenin Adı : 5) Mahalle/Semt : 6) Cadde/Sk: 7) Kapı No: | 13) Atık/ Hafriyat Toprağı İşleme Yöntemi/ |  | Depolama Ögütme Eleme Diğer |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) İşyerinin Vergi Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Telefon Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Faks Numarası: | 14) Atık/ Hafriyat Toprağı Kabul Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. İmzası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde Hafriyat Toprağı/Atık Kabul Formu verilmiştir. …/…./….. Onaylayan Yetkili İmza ve Mühür |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK 2: HAFRİYAT TOPRAĞI GERİ DOLGU AMAÇLI KULLANIM/ GERİ KAZANIM TESİSİ İZİN BELGESİ

| HAFRİYAT TOPRAĞI GERİ DOLGU AMAÇLI KULLANIM/ GERİ KAZANIM TESİSİ İZİN BELGESİ Belge No:; Tarih:. Tesis Sahibi Özel/Tüzel Kişi:. Adı. Adresi. Tel/Faks No. Geri Dolgu Amaçlı Kullanım/Geri Kazanım Tesisi Bilgileri: |
| --- |
| Adresi |  |  |
| Tel/Faks No |  |  |
| Kapasitesi (Ton/Yıl) |  |  |
| Yüzölçümü (m2) |  |  |
| Geri Dolgu Miktarı (ton) |  |  |
| Geri Kazanım Yapılıyorsa (Yukarıda yer alan bilgiler ile aşağıdaki bilgiler doldurulur) |  |  |
| Geri Kazanım Türü |  |  |
| Ekipman | Bunker |  |
|  | Kaba ve ince Kırıcı |  |
|  | Ayırıcılar (Manyetik, havalı,robot vb) |  |
|  | Konveyör |  |
|  | Elek |  |
|  | Diğer |  |
| Kantar Ünitesi |  |  |
| Araç/Teker Yıkama Ünitesi |  |  |
| Atıksu Arıtma Ünitesi |  |  |
| İş Makineleri |  |  |
| Laboratuvar Ünitesi |  |  |
| Personel Sayısı |  |  |
| Su Durumu |  |  |
| Elektrik Durumu |  |  |
| Yol Durumu |  |  |
| Yukarıda firma adı ile özellikleri yazılı geri dolgu amaçlı kullanım/geri kazanım tesisi faaliyet belgesi verilmiştir. …/…./…. Onaylayan Yetkili İmza ve Mühür |  |  |

EK-3: HAFRİYAT TOPRAĞI DÖKÜM SAHASI İZİN BELGESİ

| HAFRİYAT TOPRAĞI DÖKÜM SAHASI İZİN BELGESİ Belge No:; Tarih:. Hafriyat Toprağı Döküm Sahası Sahibi Özel/Tüzel Kişinin:. Adı; :. Adresi; :. Tel/Faks No; :. Sahanın Bilgileri |
| --- |
| Adresi | : |
| Tel/Faks No | : |
| Kapasitesi (Ton/Yıl) | : |
| Yüzölçümü (m2) | : |
| Personel Sayısı | : |
| İş Makineleri | : |
| Su Durumu | : |
| Elektrik Durumu | : |
| Yol Durumu | : |
| Yukarıda firma adı ile özellikleri yazılı hafriyat toprağı döküm sahasına faaliyet belgesi verilmiştir. …/…./….. Onaylayan Yetkili İmza ve Mühür |  |

EK-4: HAFRİYAT TOPRAĞI İLE İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARINI TAŞIMA BELGESİ

| HAFRİYAT TOPRAĞI İLE İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARINI TAŞIMA BELGESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1)Tarih : |  |
|  |  | 2)Belge No : |  |
|  |  | 3)Geçerlilik Süresi: |  |
| 4) FİRMANIN UNVANI: |  |  |  |
| FİRMANIN SAHİP VEYA SAHİPLERİNİN | 5)Adı, soyadı: |  |  |
|  | 6)TC Kimlik No/Yabancı Kimlik No: |  |  |
| FİRMANIN ADRESİ | 7) İlin Adı ve Kodu: |  |  |
|  | 8) İlçenin Adı : |  |  |
|  | 9) Mahalle/Semt : |  |  |
|  | 10) Cadde/Sk : |  |  |
|  | 11) Kapı No : |  |  |
| 12) İŞYERİ VERGİ NUMARASI: |  |  |  |
| 13) TELEFON NUMARASI |  |  |  |
| 14) FAKS NUMARASI: |  |  |  |
| ARACIN/ARAÇLARIN | Markası: |  |  |
|  | Plakası |  |  |
|  | Şasi Numarası |  |  |
|  | Plakanın Alındığı Yer |  |  |
|  | Kapasitesi |  |  |
| ARAÇ TAKİP SİSTEMİ | Cihaz ID No |  |  |
|  | Sım Kart No |  |  |
|  | Modem Seri No |  |  |
| ……/…./…… ONAYLAYAN Yetkili İmza ve Mühür |  |  |  |

EK-5: HAFRİYAT TOPRAĞI, BİTKİSEL TOPRAK İLEİNŞAAT VE YIKINTI ATIĞI YÖNETİMİ PLANI FORMATI

| 1 | Giriş |
| --- | --- |
| 2 | Hafriyat Toprağı, Bitkisel Toprak İle İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Mevcut Durumdaki Yönetimi (Geri Dolgu Amaçlı Kullanım, Döküm Sahaları, Geri Kazanım Tesis Bilgileri ile Hafriyat Toprağı, Bitkisel Toprak İle İnşaat ve Yıkıntı atıkları miktarı bilgileri, izinli araç sayısı, taşıma güzergahı vb.) |
| 3 | Hafriyat Toprağı, Bitkisel Toprak İle İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Miktarı ve Projeksiyonuna Dair Hesaplamalar |
| 4 | Oluşması öngörülen Hafriyat Toprağı, Bitkisel Toprak İle İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Miktarının İlçelere Dağılımı |
| 5 | Hafriyat Toprağı ile Bitkisel Toprak Yönetimine Dair Alan İhtiyacı, Öngörülen Yönetim Planlamaları |
| 6 | İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimine Dair Tesis İhtiyacı, Öngörülen Yönetim Planlamaları |
| 7 | Ekler (Harita üzerinde işaretlenecek şekilde hafriyat toprağı ile bitkisel toprak yönetim alanları, inşaat ve yıkıntı atıkları tesis yerleri, izin belgeleri, taşıma güzergahına dair bilgiler, yetki belgeleri ve istenecek diğer bilgi ve belgeler) |